И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению средства дезинфицирующего

с моющим эффектом «Рысь-супер»

(производство - ООО "ФИНЭКС ", Россия)

на предприятиях мясной промышленности

Инструкция разработана Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом мясной промышленности им. В.М. Горбатова РАСХН совместно с Федеральным Государственным учреждением науки "Научно-исследовательским институтом дезинфектологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФГУН НИИД Роспотребнадзора).

Авторы: от ГНУ ВНИИМП: зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии, д.в.н., профессор Ю.Г. Костенко; старший научный сотрудник, к.вн. В.О. Рыбалтовский; научный сотрудник, к.т.н. М.Ю. Минаев;

от ФГУН НИИД Роспотребнадзора - ведущий научный сотрудник  лаборатории токсикологии дезинфекционных средств, к.м.н. Г.П. Панкратова, старший научный сотрудник группы аналитических и санитарно-химических исследований И.М. Закова.

Инструкция предназначена для работников мясной отрасли при осуществлении процессов технологической мойки и профилактической дезинфекции  оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях мясной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы совместного применения средства дезинфицирующего с моющим эффектом «Рысь-супер», требования техники безопасности, технологический порядок профилактической дезинфекции, методы контроля средства и концентрации его рабочих растворов, полноты смываемости его остаточных количеств с поверхностей обрабатываемых объектов.

Настоящая Инструкция является дополнением к действующей «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М.2003г.)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Рысь-супер" производства ООО "ФИНЭКС" (Россия) представляет собой порошок с непрочными комочками от белого до серо-кремового цвета, растворяющийся в воде. В качестве действующего вещества (ДВ) средство содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,90 ± 0,18%,  кроме этого, в состав средства входят неионогенный ПАВ, щелочные компоненты, и другие функциональные добавки. Высокая концентрация щелочных компонентов, необходимая для гидролиза белковых загрязнений и наличие неионогенного ПАВ обеспечивает средству хорошую моющую способность, а наличие в рецептуре алкилдиметилбензиламмоний хлорида усиливает  дезинфицирующие свойства.

Рабочие водные растворы прозрачные, практически без запаха, предназначены для обработки оборудования из нержавеющей  кислотостойкой и устойчивой к щелочи стали.

Срок годности средства в упаковке предприятия-производителя – 3 года. Рабочие растворы стабильны в течение 7 суток при хранении в закрытых нержавеющих (хром-никелевых), стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях при комнатной температуре. При хранении рабочего раствора более 1 суток необходимо контролировать массовую долю (концентрацию) средства по общей щелочности (п. 7.2)

Средство не горючее и не взрывоопасное, совместимо с катионными и неионогенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических кислот. Несовместимо с кислотами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.2. Растворы средства используются на предприятиях мясной промышленности для одновременной мойки и дезинфекции.

1.3. Средство "Рысь-супер" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных - при нанесении на кожу, в виде паров мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести; обладает местно-раздражающим эффектом на кожу и слизистые оболочки глаз, не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы вызывают сухость и шелушение кожи при многократных повторных аппликациях.

ПДК в воздухе рабочей зоны для  алкилдиметилбензиламмония хлорида - 1 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности).

Требования безопасной работы со средством изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.4. Рабочие растворы средства могут быть использованы для одновременной дезинфекции и мойки любых видов оборудования, изготовленного из нержавеющей и хромоникелевой стали. Запрещен контакт растворов с лужеными поверхностями. Не рекомендуется обрабатывать латунные, медные и оцинкованные поверхности. Пластмассы, низкоуглеродистая сталь, алюминий, резиновые прокладки и полимерные и керамические материалы необходимо проверять на устойчивость к воздействию растворов.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала (пластмассовые, эмалированные, нержавеющая сталь) путем разведения  определенного количества средства  в воде и перемешивания до получения однородного раствора (таблица 1).

Таблица 1.

## Приготовление рабочих растворов

| ###### Концентрация (массовая доля) ###### рабочих растворов, % |  |  | # Количества средства и воды, необходимые для приготовления 10 л рабочего раствора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### по ###### средству | ###### по алкилдиметилбензиламмонию хлориду | ###### по щелочности | ###### Средство, кг | ###### Вода, л |
| 4,0 | 0,036 | 1,71 | 0,4 | 9,6 |
| 5,0 | 0,045 | 2,14 | 0,5 | 9,5 |

2.2. Контроль рабочих растворов средства осуществляют согласно п. 7.2 настоящей Инструкции.

3. ПРИМЕНЕНИЕ  СРЕДСТВА

- Рабочие растворы средства предназначены для мойки и профилактической дезинфекции различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях мясной промышленности. Кроме этого, они  могут применяться для профилактической дезинфекции производственных и подсобных помещений.

- Рабочие растворы средства используют строго в соответствии с действующей «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М.2003г.), т.е. после механической очистки обрабатываемых поверхностей и ополаскивания.

3.3. Санитарную обработку оборудования и поверхностей помещений проводят в соответствии с режимами, изложенными в таблице 2.

3.4. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные доски, стеллажи, оборудование и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остатков с последующим промыванием горячей водой. Санитарную обработку ручным способом проводят  в течение 15 мин из расчета 2,0 л на 1 м2  поверхности; затем остатки раствора смывают струей воды или в проточной воде в течение 10-15 мин. до полного смывания средства. Контроль на полноту отмыва проводят по щелочности в смывной воде с помощью индикатора фенолфталеина.

В  коническую колбу отбирают 150 - 200 см3 смывной воды и вносят в нее 2 - 8 капель 1% раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в розовый или малиновый цвет свидетельствует о наличии в смывной воде остатков рабочего раствора и необходимости продолжения отмыва. При отсутствии остатков рабочего раствора (щелочи) - вода остается прозрачной.

Таблица 2

Режимы санитарной обработки различных объектов растворами средства дезинфицирующего с моющим эффектом «Рысь-супер»

| Объекты дезинфекции | Показатели рабочего раствора |  | Время воздействия, мин. | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация, % (по средству) | Температура, оС |  |  |
| Оборудование (куттер, фаршемешалка) | 1.0-4,5 | 50 | 15 | Механический способ обработки или протирание |
| ### Разделочные столы | 1.0-4,5 | 50 | 15 | Протирание |
| Доски разделочные, транспортеры | 1.0-5,0 | 50 | 15 | Протирание |
| Тара (лотки, противни, ковши и др.) | 1.0-4,5 | 50 | 15 | Протирание |
| Пол, стены | 0.5-5,0 | 50 | 15 | Протирание |
| Инвентарь, в т.ч. ножи разделочные | 1.0-4,5 | 50 | 20 | Погружение |
| Съемные части оборудования (волчка, куттера и др.) | 1.0-4,5 | 50 | 20 | Погружение |

Санитарную обработку оборудования осуществляют протиранием или механизированным способом: путем заполнения и циркуляции в них 1-4% рабочего раствора.

Все съемные части оборудования  обрабатывают путем протирания или погружения в передвижную ванну с 1-4% рабочим раствором.

Санитарную обработку разделочных досок, других объектов из полимерных материалов обрабатывают путем протирания 1-5% рабочим раствором.

Санитарную обработку мелкого инвентаря и посуды (ведра, лотки, мелкие детали машин и т.д.) осуществляют протиранием с дальнейшим погружением в передвижную или стационарную ванну с 1- 4% рабочим раствором.

Санитарную обработку крупного инвентаря (напольные тележки, ковши и т.п.) проводят, используя также 1-4% рабочий раствор.

3.5. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем (электропилы, оборудование для съемки шкур и др.), обрабатывают по п.3.4. Расход рабочего раствора при ручном способе обработки составляет 1,0 л на 1 м2 поверхности и 0,3-0,4л на 1 м2 поверхности.

Конкретный вид оборудования на предприятиях мясной промышленности, не входящий в перечень настоящей Инструкции, подвергают санитарной обработке средством «Рысь-супер»  в соответствии с порядком подготовки оборудования, изложенным в действующей «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М.2003г.)

Поверхность стен, дверей ежедневно обрабатывают щеткой или ветошью, смоченной 1-5% рабочим раствором.

Санитарная обработка полов проводится ежесменно или по мере загрязнения с использованием 5% рабочим раствором.

3.6. Генеральную санитарную обработку проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, но не реже одного раза в месяц, 1-5% рабочим раствором путем протирания, погружения или орошения с использованием механизированных средств (установок высокого давления, пенного типа и др.). Остатки раствора смывают струей воды в течение 5 - 15 мин. до полного смывания средства (п. 7.3.).

3.7. Контроль качества санитарной обработки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями действующей «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003 г.)

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.  На каждом предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по санитарной обработке на предприятиях мясной промышленности.

4.4. При всех работах со средством необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5. Все виды работ с растворами средства можно проводить без средств защиты органов дыхания.

4.6. Все работы со средством следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20010-74 или с использованием комбинезона ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука прорезиненного ГОСТ 12.4.029-76, сапог резиновых ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66, очков защитных ЭП2-80/ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 ГОСТ 12.4.013 “Моноблок”.

Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают со средством, должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

4.7. Хранить средство необходимо в плотно закрытой упаковке предприятия-изготовителя в сухом, прохладном месте отдельно от продуктов питания и, недоступном детям.

4.8. В отделении для приготовления растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 1).

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства или растворов средства на кожу промыть это место большим количеством воды и смазать смягчающим кремом.

5.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 1 - 15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20% или  30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.

5.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10 - 20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4. Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства, однако при появлении раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего необходимо вывести в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, дать выпить теплое питье (молоко или "Боржоми"). При необходимости обратиться к врачу.

6. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Средство упаковывают в полиэтиленовые мешки-вкладыши по ТУ 6-52-18-90, или в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811-78 всех толщин, которые должны быть вложены в бумажные мешки по ГОСТ 2226-88, или мешки из ткани огнестойкой по ТУ 6-02-1173-79, или полипропиленовые мешки по ТО 6-06-11-23 артикул БР 107-01-739, или мешки из другого синтетического материала, обеспечивающие сохранность продукта. Масса нетто средства в одном мешке - не более 20 кг.

6.2.. Средство хранят в упаковках предприятия-изготовителя в закрытом складском помещении в  сухом, прохладном месте, защищенном от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от окислителей, кислот, продуктов питания, в местах, недоступных детям, при температуре от 0 оС до + 40 оС.

При соблюдении указанных выше условий хранения средство сохраняет свои свойства в течение 3 лет со дня изготовления.

6.3. При случайном рассыпе средства его следует собрать, используя совки или лопаты, индивидуальную защитную одежду (сапоги), для кожи рук - перчатки резиновые или из полиэтилена. Промыть большим количеством воды, не допуская нейтрализации кислотой.

6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в виде порошка в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

6.5. Транспортировка средства возможна всеми видами транспорта и не классифицируется по ГОСТ 19433-88. Средство сохраняет свои потребительские свойства после замерзания и последующего размораживания,  может транспортироваться при температуре от  – 40ºС до +40ºС.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

7.1. Контроль средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Рысь-супер".

По  физико-химическим  показателям средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Физико-химические показатели контроля средства.

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Порошок с непрочными комочками от белого до серо-кремового цвета (допускается слеживание). |
| 2. | Массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида, % | 0,90 ± 0,18 |
| 3. | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на NaOH, % | 42,8 ± 4,8 |

7.1.1. Определение внешнего вида и цвета.

Внешний вид и цвет определяют визуально, заполняя пробирку или стакан из бесцветного стекла средством, на  фоне белой бумаги.

7.1.2.  Измерение массовой доли  алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

Определение алкилдиметилбензиламмония хлорида проводят колориметрическим методом.

Оборудование, приборы, посуда и реактивы.

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2.

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Воронки делительные вместимостью 50 см3.

Колбы мерные вместимостью 100, 200, 500 см3.

Пипетки.

Натрий хлористый х.ч, водный раствор молярной концентрации эквивалента с (NaСl) = 0,1 М (моль/дм3) .

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента с (НСl) = 0,1 М (моль/дм3).

Фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор массовой долей 1%.

Хлороформ х.ч.

Тропеолин 00011, ч.д.а. МРТУ 609-2684-65

Вода дистиллированная.

Катамин АБ (50% алкилдиметилбензиламмоний хлорид).

Подготовка к испытанию.

Приготовление раствора тропеолина 00011 с концентрацией 1,10-3 моль/дм3 в растворе натрия хлористого: 0,0720 г тропеолина 00011 растворяют в растворе натрия хлористого в мерной колбе вместимостью 200 см3, доводят объём раствора до метки раствором натрия хлористого.

Приготовление стандартного раствора алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС): катамин АБ массой 0,80 - 0,88 г, взвешенный с точностью 0,0002 г количественно переносят в мерную колбу на 500 см3, доводят объём раствора до метки водой, перемешивают и получают раствор А с концентрацией ЧАС 840 мкг/см3

Приготовление градуировочных растворов: в мерные колбы ёмкостью 100 см3 помещают 0,4 см3, 0,8 см3, 1,6 см3, 2,4 см3, 3,2 см3 раствора А, добавляют до метки дистиллированной воды и тщательно перемешивают. Полученные растворы с концентрацией алкилдиметилбензиламмония хлорида 3,4 мкг/см3; 6,7 мкг/см3; 13,4 мкг/см3; 20,2 мкг/см3; 26,9 мкг/см3 используют в качестве градуировочных растворов.

Построение градуировочного графика: в делительные воронки помещают по 5 см3

градуировочных растворов, добавляют 1-2 капли раствора фенолфталеина и 1 каплю раствора соляной кислоты, прибавляют 1 см3 тропеолина и 5 см3  хлороформа, интенсивно перемешивают  встряхивают  в течение 1 минуты. После разделения слоёв и 10-15 минутного отстаивания полученные  экстракты из хлороформа фотометрируют в кюветах с величиной поглощающего слоя L=10 мм относительно хлороформа при длине волн 490 нм. По результатам измерения строят график зависимости оптической плотности (Д) от массы алкилдиметилбензиламмоний хлорида  в пробе (мкг/пробе).

Проведение испытания.

Средство массой 0,8 - 1,2 г, взвешенное с точностью 0,0002 г, помещают в мерную колбу вместимостью 500 см3, растворяют в дистиллированной воде, доводят водой до метки, тщательно перемешивают – раствор 1. В делительную воронку помещают 5 см3 раствора 1, прибавляют 1-2 капли раствора фенолфталеина и по каплям раствор соляной кислоты до обесцвечивания розово-малинового окрашивания, добавляют 5 см3 хлороформа, встряхивают в течение 1-2 минут.  После установки границы разделения жидкостей (10-15 минут) отделяют слой хлороформа и фотометрируют в кюветах с величиной поглощающего слоя 10 мм относительно хлороформа при длине волны 490 нм. По измеренной величине оптической плотности (Д) и градуировочному графику определяют содержание алкилдиметилбензиламмоний хлорида в пробе.

Обработка  результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

М • 500

Х  =   --------------------------  • 100 ,  где

m • V • 1000 • 1000

М -  масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, определённая по градуировочному графику, мкг.

m - масса средства, взятая для анализа, г.

V - объем раствора 1, см3.

1000 – коэффициенты пересчета

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака. За  окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,08% массовых при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.1.3. Измерение массовой доли щелочи (щелочности) в пересчете на NаОН.

Определение массовой доли щелочи в пересчете на NаОН проводят методом кислотно-основного титрования.

Средства измерения, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Стакан вместимостью 150 см3.

Бюретка вместимостью 25 см3.

Колба мерная вместимостью 100 см3.

Колбы конические вместимостью 100, 250 см3.

Цилиндр  вместимостью 25 см3.

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации с (НСl)= 0,1 М (моль/дм3),

Спирт этиловый ректификованный технический, высшего сорта.

Метиловый красный, индикатор,  0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

Проведение испытания.

Взвешивают средство массой 0,8 - 1,2 г  с точностью 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, тщательно перемешивают до полного растворения средства.

10 см3  полученного раствора переносят в коническую колбу, прибавляют 4 - 8 капель (0,2 см3) раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты до изменения окраски от желтого до малинового цвета.

Обработка результатов.

Массовую долю щелочи в пересчете на NаОН (Х1), в %, вычисляют по формуле:

V • 0,004 • 100

Х1 = ---------------------- • 100,

m • v

где

V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации точно

с (НCL) = 0,1 М (моль/дм3), израсходованный на титрование, см3.

0,004 - масса гидроокиси натрия, соответствующая 1 см3  раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно 0,1 М (моль/дм3), г/см3;

m – масса средства, г.

v  - объем раствора для анализа, см3.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 1,2 % массовых при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.2. Контроль рабочих растворов средства «Рысь-супер».

Массовая доля  средства в рабочем растворе - 4,5 – 5,0 %.

Средства измерения, реактивы, растворы.

Стакан вместимостью 150 см3.

Бюретка вместимостью 25 см3.

Колбы конические вместимостью, 100, 250 см3.

Пипетки.

Цилиндры  вместимостью 25, 50 см3.

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации (НСl)= 0,1 М (моль/дм3),

Спирт этиловый ректификованный технический, высшего сорта.

Метиловый красный, индикатор,  0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

Проведение анализа.

В коническую колбу вместимостью 100 см3  вносят  2 см3 рабочего раствора средства, прибавляют 4 - 8 капель (0,2 см3) раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты до изменения окраски от желтого до малинового цвета.

Обработка результатов.

Массовую долю средства в рабочем растворе (Хр) в процентах вычисляют

по формуле:

V • 0,004 • 100

Хр =  --------------------------- • 100 ,

V2  • Х1

где

V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации эквивалента точно

с (НCL) = 0,1 М (моль/дм3), израсходованный на титрование, см3.

0,004 - масса гидроокиси натрия, соответствующая 1 см3  раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно 0,1 М (моль/дм3), г/см3;

V2 – объем рабочего раствора средства, взятый для анализа (2), см3

Х1 - массовая доля щелочи в средстве пересчете на NаОН (п. 7.1.3), %

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака.

7.3. Контроль смывных вод для определения полноты отмыва.

Определение полноты отмыва рабочих растворов средства осуществляют по наличию (отсутствию) в смывной воде остаточной щелочности.

Контроль смывной воды на остаточную щелочность проводят с помощью раствора индикатора фенолфталеина. Отбирают в коническую колбу 150 - 200 см3 смывной воды и вносят в нее 2 - 8 капель раствора фенолфталеина (1 % раствор в этиловом спирте). Окрашивание смывной воды в розовый или малиновый цвет свидетельствует о наличии щелочи в воде, при отсутствии щелочи - вода остается бесцветной.

Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щелочности.

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ.

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или в растворе;

- нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

-лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

-синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- стерильная вата;

- белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

- 20% или 30% раствор сульфацила натрия;

- салол с белладонной;

- валидол;

- анальгин;

- капли Зеленина или валериановые капли;

- йод;

- марганцовокислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.);

- активированный уголь.

Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная  палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.