УДК 637. 132. 621. 647. 004. 55. (083.9)

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом

"Рысь-супер" (производство - ООО НИФ "ФИНЭКС-ПРОМ", Россия)

для целей дезинфекции и мойки на предприятиях

молочной промышленности

Инструкция разработана Государственным научным учреждением Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности (ГНУ ВНИМИ) совместно с Федеральным Государственным учреждением науки "Научно-исследовательским институтом дезинфектологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФГУН НИИД Роспотребнадзора).

Авторы: от ГНУ ВНИМИ - зав. сектором санитарной обработки оборудования, к.т.н. Кузина Ж.И., старший научный сотрудник, к.т.н. Маневич Б.В.;

от ФГУН НИИД Роспотребнадзора - ведущий научный сотрудник лаборатории токсикологии дезинфекционных средств, к.м.н. Г.П. Панкратова, старший научный сотрудник группы аналитических и санитарно-химических исследований  И.М. Закова

Инструкция предназначена для работников молочной отрасли, осуществляющих процессы дезинфекции и технологической мойки оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности.

Инструкция (с одним приложением) определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства с моющим эффектом "Рысь-супер", требования техники безопасности, технологический порядок санитарной обработки (совмещенной мойки с дезинфекцией), методы контроля средства и рабочих растворов.

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ.

1.1. Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Рысь-супер" производства ООО НИФ "ФИНЭКС-ПРОМ" (Россия) представляет собой порошок с непрочными комочками от белого до серо-кремового цвета, растворяющийся в воде. В качестве действующего вещества (ДВ) средство содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,90 ± 0,18%, кроме того, в состав средства входят неионогенное ПАВ, щелочные компоненты, и другие функциональные добавки. Наличие в рецептуре алкилдиметилбензиламмоний хлорида придает средству дезинфицирующие свойства, а высокая концентрация щелочных компонентов, необходимая для гидролиза белковых загрязнений и наличие неионогенного ПАВ обеспечивает средству хорошую моющую способность.

Рабочие водные растворы практически не имеют запаха, предназначены для обработки изделий из нержавеющей и кислотостойкой стали, пластмассы и стекла.

Срок годности средства в упаковке предприятия-производителя – 3 года. Рабочие растворы средства стабильны в течение 7 суток при хранении в закрытых нержавеющих (хром-никелевых), стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях при комнатной температуре. При хранении рабочего раствора более 1 суток необходимо контролировать массовую долю (концентрацию) ЧАС и общей щелочности.

Средство не горюче, не взрывоопасно, совместимо катионными и неионогенными поверхностно-активными веществами, с солями щелочных металлов неорганических и органических кислот, несовместимо с кислотами и анионными ПАВ.

1.2. Средство является эффективным дезинфектантом в отношении санитарно-показательных условно-патогенных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Oospora lactis и Salmonella typhimurium. Средство используется на предприятиях молочной промышленности для одновременной мойки и дезинфекции (однократно).

1.3. Средство "Рысь-супер" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных - при нанесении на кожу, в виде паров мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести; обладает местно-раздражающим эффектом на кожу и слизистые оболочки глаз, не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы вызывают сухость и шелушение кожи при многократных повторных аппликациях.

ПДК в воздухе рабочей зоны для  алкилдиметилбензиламмония хлорида - 1 мг/м 3 (аэрозоль, 2 класс опасности).

Требования безопасной работы со средством изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.4. Рабочие растворы средства могут быть использованы для одновременной дезинфекции и мойки любых видов молочного оборудования, изготовленного из нержавеющей, хромникелевой стали. Запрещен контакт растворов с лужеными поверхностями. Не рекомендуется обрабатывать латунные, медные и оцинкованные поверхности. Пластмассы, низкоуглеродистая сталь, алюминий, резиновые прокладки и полимерные и керамические материалы необходимо проверять на устойчивость к воздействию растворов.

Средство используют для совмещенной мойки и дезинфекции различных видов технологического оборудования (резервуаров, емкостей, линий розлива, упаковки и расфасовки), трубопроводов, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Приготовление рабочих растворов средства следует проводить непосредственно перед использованием в помещении, оборудованном приточно-вытяжной принудительной вентиляцией (моечном отделении). Емкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала, емкости необходимо закрывать крышками.

2.2. Для приготовления рабочих растворов, а также ополаскивания необходимо использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля".

2.3. Рабочие растворы готовят путем растворения расчетного количества средства в воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства

| Массовая доля (концентрация) средства в рабочих растворах |  |  | Количество средства и воды, необходимые для приготовления 100 л рабочего раствора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по средству, % | по алкилдиметилбензиламмоний хлориду, % | по щелочности, % | Средство, кг | Вода, л |
| 1,0 | 0,009 | 0,428 | 1,0 | 99,0 |
| 1,2 | 0,011 | 0,514 | 1,2 | 98,8 |
| 1,4 | 0,013 | 0,600 | 1,4 | 98,6 |
| 1,6 | 0,014 | 0,684 | 1,6 | 98,4 |
| 1,8 | 0,016 | 0,770 | 1,8 | 98,2 |
| 2,0 | 0,018 | 0,856 | 2,0 | 98,0 |

2.4. Контроль средства по массовой доли ЧАС (алкилдиметилбензиламмонию хлориду) и щелочности, а также контроль концентрации рабочих растворов проводят по методикам, изложенным в п. 7.

3. УСЛОВИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ.

3.1. Средство предназначено для мойки и дезинфекции различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности.

3.2. Рабочие растворы средства используют строго в соответствии с СанПиН 2.3.4.551-96 "Производство молока и молочных продуктов" и “Инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности” (Москва, 1998 г.).

3.3. Рабочие растворы средства целесообразно использовать в тех случаях, когда оборудование после проведения санитарной обработки будет задействовано в технологическом процессе производства в течение ближайших 6 часов.

Для одновременной мойки и дезинфекции рабочие растворы средства используются однократно, так как белковая часть молочного загрязнения инактивирует бактерицидные свойства моющих дезинфицирующих растворов с ДВ – ЧАС.

Рабочие растворы средства могут использоваться многократно, но не более 3-х раз, только в качестве моющего средства после доведения концентрации препарата в растворе  до нормы.

3.4. Мойку и дезинфекцию оборудования, трубопроводов и тары различного назначения с использованием рабочих растворов средства проводят после предварительной подготовки (отсоединения и разборки необходимых узлов), сбора остатков молочных продуктов и тщательного ополаскивания чистой водой в соответствии с рекомендациями по их обслуживанию.

3.5. После полного удаления остатков продукта водой, моют и дезинфицируют оборудование рабочими растворами средства в соответствии с режимами, изложенными в таблице 2. При этом расчетное количество (объем) средства вносят в бак моечной станции (балансировочный бак и т.п.) при механизированном способе или в моечную ванну при ручном способе мойки и дезинфекции и растворяют путем легкого перемешивания. При механизированном (циркуляционном) способе возможно снижение концентрации средства (из-за разбавления оставшейся в системе водой) в рабочем растворе, поэтому изначально он приготавливается 1,2 – 2,0% по препарату. При снижении концентрации рабочего раствора ниже 1,0 % по средству, необходима корректировка его концентрации  (формула 1).

Рр • (Cр - Сисп)

Рп = ——————— 		(1);

ρ   • 100

где	Рп   – количество средства (“подпитка”), необходимая для доведения его содержания  в рабочем растворе до нормы, л;

Ро  – необходимый объем рабочего раствора средства, л;

Cp  – требуемое содержание средства в рабочем растворе, %, Cp = 1,0 – 2,0 %;

Сисп – содержание средства в использованном рабочем растворе, %.

ρ  - плотность рабочего раствора (равна 1), кг/дм3;

Концентрацию рабочих растворов средства контролируют:

- после приготовления при ручном способе;

- спустя 5 – 7 минут после начала рециркуляции при механизированном (CIP) способе;

- при повторном использовании рабочего раствора в качестве моющего средства.

3.6. После мойки и дезинфекции растворами средства осуществляют ополаскивание оборудования проточной водой для удаления остаточных количеств рабочего раствора средства в течение 5 - 15 минут. Контроль на полноту отмыва проводят по щелочности: в смывных водах с помощью индикатора фенолфталеина или индикаторной бумаги; на поверхности оборудования с помощью универсальной индикаторной бумаги, чувствительной к щелочам

(п. 7.3).

Контроль с помощью индикатора фенолфталеина: в коническую колбу отбирают 150 - 200 см3 смывной воды и вносят в нее 2 - 8 капель 1% раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в розовый или малиновый цвет свидетельствует о наличии в смывной воде остатков рабочего раствора и необходимости продолжения ополаскивания. При отсутствии остатков рабочего раствора (щелочи) - вода остается прозрачной.

Контроль с помощью универсальной индикаторной бумаги: индикаторную бумагу погружают в смывную воду; на поверхности оборудования - индикаторную бумагу прикладывают к поверхности обрабатываемого объекта.

При ручном способе обработки расход рабочего дезинфицирующего моющего раствора составляет около 300 мл на 1м2 поверхности.

3.7. При необходимости удаления фосфатно-кальциевых отложений на поверхности оборудования, после щелочной обработки растворами средства и ополаскивания водой, дополнительно проводят кислотную очистку и ополаскивание водой от остатков кислотного раствора.

3.8. Контроль концентрации рабочих растворов проводят по общей щелочности (п.7.2) и при необходимости "подпитывают" по п. 3.5.

Таблица 2.

Технология проведения мойки совмещенной с дезинфекцией растворами средства

| Объект дезинфекции | Режимы обработки |  |  | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация, % (по средству) | Темпера-тура, оC | Время воздействия, мин. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Резервуары, молочные цистерны (в т.ч. авто-), емкости (танки). | 1,0 – 1,2 (механизирован.) 1,2 – 1,3 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: ре-циркуляция раствора в системе (СИП). Ручной: нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трубопроводы для молока, молочных продуктов, молочных компонентов, смесей мороженого, майонеза, йогуртов; молокосчетчики, насосы. Охладители, молокоочистители, гомогенизаторы. | 1,0 – 1,5 (механизирован.) 1,2 – 1,5 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: ре-циркуляция раствора в системе (СИП). Ручной: замачивание (погружением) в растворе, промывание с помощью ершей; нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Емкости (заквасочники, ванны для смесей молока и мороженого, фризеры, ВДП), линии розлива, разливо-упаковочные машины. Расфасовочные автоматы жидких и пастообразных молочных продуктов. | 1,2 – 2,0 (механизирован.) 1,3 – 2,0 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: ре-циркуляция раствора в системе (СИП). Ручной: нанесение на поверхность и замачивание с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Оборудование для производства масла, спредов, сливочных и плавленых сыров. | 1,4 – 2,0 (механизирован.) 1,4 – 2,0 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: рециркуляция раствора в системе. Ручной: нанесение на поверхность и замачивание с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Оборудование для производства творога, творожных изделий. Солильные бассейны, прессы. | 1,2 – 1,5 (механизирован.) 1,2 – 1,5 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: рециркуляция раствора в системе. Ручной: нанесение на поверхность и замачивание с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Детали оборудования, машин и установок (тарелки сепараторов, краны, муфты, заглушки и т.п.), арматура и мелкий инвентарь. | 1,0 – 1,4 (ручной) | 20 – 45 | не менее 20 | Ручной: полное погружение в емкости (ванны) с рабочим раствором; нанесение на поверхность; механическое воздействие с помощью щеток и ершей. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сушильные башни, камеры и циклоны, сироповарочные котлы, охладит. ванны, вакуум-кристаллизаторы и т.п. | 1,4 – 1,8 (механизирован.) 1,4 – 1,8 (ручной) | 40 – 60 20 - 45 | не менее 20 | Механизированный: рециркуляция раствора в системе. Ручной: нанесение на поверхность и замачивание с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Тара (фляги, бидоны, корзины, ящики, формы и т.п.). | 1,0 – 1,2 (механизирован.) 1,0 – 1,2 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: с помощью моечных машин карусельного или тоннельного типа. Ручной: нанесение на поверхность, заполнение и механическое воздействие с помощью щеток и ершей. |

* - при механизированном способе обработки время воздействия раствора зависит от протяженности трубопроводов, от размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции.

3.9. Для ручного способа мойки и дезинфекции (погружением) деталей оборудования, инвентаря и тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные 2 - 3 секционные моечные ванны, столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей, инвентаря.

3.10. Ручной способ мойки и дезинфекции предусматривает многократное (не менее 15 раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершей при погружении в рабочий раствор обрабатываемого предмета или многократное нанесение (не менее 10 раз в минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность крупногабаритного оборудования и протирание с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней раствора. При обработке труднодоступных участков время воздействия необходимо увеличить.

3.11. Последовательность операций, связанных с разборкой технологического оборудования перед мойкой и дезинфекцией рабочими растворами подробно изложены в инструкциях по эксплуатации данного оборудования и в "Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности", М., 1998 г.

3.12. Контроль качества санитарной обработки проводит микробиолог предприятия (санитарный врач) в соответствии с требованиями инструкции по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности и санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.4.551-96 “Производство молока и молочных продуктов” и СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов").

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.  На каждом молочном предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по санитарной обработке на предприятиях молочной промышленности.

4.4. При всех работах со средством необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5. Все виды работ с растворами средства можно проводить без защиты органов дыхания.

4.6. Все работы со средством следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20010-74 или с использованием комбинезона ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука прорезиненного ГОСТ 12.4.029-76, сапог резиновых ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66, очков защитных ЭП2-80/ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 ГОСТ 12.4.013 “Моноблок”.

Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают со средством, должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

4.7. Хранить средство необходимо в закрытой упаковке предприятия-изготовителя в сухом, прохладном месте отдельно от продуктов питания и, в местах, недоступных детям.

4.8. В отделении для приготовления растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 1).

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства или растворов на кожу промыть это место большим количеством воды и смазать смягчающим кремом.

5.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 1 - 5 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20 - 30 % раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.

5.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10 - 20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4. Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства, однако при появлении раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего необходимо вывести в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, дать выпить теплое питье (молоко или "Боржоми"). При необходимости обратиться к врачу.

6. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Средство упаковывают в полиэтиленовые мешки-вкладыши по ТУ 6-52-18-90, или в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811-78, которые должны быть вложены в бумажные мешки по ГОСТ 2226-88, или мешки из ткани огнестойкой по ТУ 6-02-1173-79, или полипропиленовые мешки по ТО 6-06-11-23 артикул БР 107-01-739, или мешки из другого синтетического материала, обеспечивающие сохранность продукта. Масса нетто средства в одном мешке - не более 20 кг.

6.2.. Средство хранят в упаковках предприятия-изготовителя в закрытом складском помещении в  сухом, прохладном месте, защищенном от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от окислителей, кислот, продуктов питания, в местах, недоступных детям, при температуре от 0 оС до + 40 оС.

При соблюдении указанных выше условий хранения средство сохраняет свои свойства в течение 3 лет со дня изготовления.

6.3. В аварийной ситуации  следует использовать индивидуальную защитную одежду (комбинезон), сапоги и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания противопылевые респираторы, для глаз - герметичные очки, для кожи рук - резиновые перчатки. При уборке рассыпанного средства следует собрать его в емкости и отправить на утилизацию.  Остатки смыть большим количеством воды.

6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в виде порошка в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

6.5. Транспортировка средства возможна всеми видами транспорта и не классифицируется по ГОСТ 19433-88. Средство сохраняет свои потребительские свойства после замерзания и последующего размораживания,  может транспортироваться при температуре от минус 40ºС до  плюс 40ºС.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

7.1. Контроль средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Рысь-супер".

По  физико-химическим  показателям средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Физико-химические показатели контроля средства.

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Порошок с непрочными комочками от белого до серо-кремового цвета |
| 2. | Массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида, % | 0,90 ± 0,18 |
| 3. | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на NaOH, % | 42,8 ± 4,8 |

7.1.1. Определение внешнего вида и цвета.

Внешний вид и цвет продукта определяют визуально, заполняя пробирку продуктом и рассматривая его в проходящем свете при температуре 20-250С.

7.1.2.  Измерение массовой доли  алкилдиметилбензиламмония хлорида.

Определение алкилдиметилбензиламмония хлорида проводят колориметрическим методом.

Оборудование, приборы, посуда и реактивы.

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Воронки делительные вместимостью 50 см3.

Колбы мерные вместимостью 100, 200, 500 см3.

Пипетки.

Натрий хлористый х.ч, водный раствор молярной концентрации эквивалента с (NaСl) = 0,1 М (моль/дм3) .

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента с (НСl) = 0,1 М (моль/дм3),.

Фенолфталеин (индикатор), спиртовый раствор массовой долей 1%.

Хлороформ х.ч.

Тропеолин 00011, ч.д.а. МРТУ 609-2684-65

Вода дистиллированная.

Катамин АБ (50% алкилдиметилбензиламмоний хлорид).

Подготовка к испытанию.

Приготовление раствора тропеолина 00011 с концентрацией 1,10-3 моль/ дм3 в растворе натрия хлористого: 0,0720 г тропеолина 00011 растворяют в растворе натрия хлористого в мерной колбе вместимостью 200 см3, доводят объём раствора до метки раствором натрия хлористого.

Приготовление стандартного раствора алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС): катамин АБ массой 0,80 - 0,88 г, взвешенный с точностью 0,0002 г количественно переносят в мерную колбу на 500 см3, доводят объём раствора до метки водой, перемешивают и получают раствор А с концентрацией ЧАС 840 мкг/см3

Приготовление градуировочных растворов: в мерные колбы ёмкостью 100 см3 помещают 0,4 см3, 0,8 см3, 1,6 см3, 2,4 см3, 3,2 см3 раствора А, добавляют до метки дистиллированной воды и тщательно перемешивают. Полученные растворы с концентрацией алкилдиметилбензиламмония хлорида равные соответственно 3,4 мкг/см3, 6,7 мкг/см3, 13,4 мкг/см3, 20,2 мкг/см3, 26,9 мкг/см3 используют в качестве градуировочных растворов.

Построение градуировочного графика: в делительные воронки помещают по 5 см3

градуировочных растворов, добавляют 1-2 капли раствора фенолфталеина и 1 каплю раствора соляной кислоты, прибавляют 1 см3 тропеолина и 5 см3  хлороформа, интенсивно перемешивают встряхиванием в течении 1 минуты. После разделения слоёв и 10-15 минутного отстаивания полученные  хлороформенные экстракты фотометрируют в кюветах с величии ной поглощающего слоя L=10 мм относительно хлороформа при длине волн 490 нм. По результатам измерения строят график зависимости оптической плотности (Д) от массы алкилдиметилбензиламмоний хлорида  в пробе (мкг/пробе).

Проведение испытания.

Средство массой 0,8 - 1,2 г, взвешенное с точностью 0,0002 г, помещают в мерную колбу вместимостью 500 см3, растворяют в дистиллированной воде, доводят водой до метки, тщательно перемешивают – раствор 1. В делительную воронку помещают 5 см3 раствора 1, прибавляют 1-2 капли раствора фенолфталеина и по каплям раствор соляной кислоты до обесцвечивания розово-малинового окрашивания, добавляют 5 см3 хлороформа, встряхивают в течение 1-2 минут.  После установки границы разделения жидкостей (10-15 минут), отделяют хлороформенный слой, который фотометрируют в кюветах с величиной поглощающего слоя 10 мм относительно хлороформа при длине волны 490 нм. По измеренной величине оптической плотности (Д) и градуировочному графику определяют содержание алкилдиметилбензиламмоний хлорида в пробе.

Обработка  результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

М • 500

Х = --------------------------  • 100 ,  где

m • V • 1000 • 1000

М -  масса алкилдиметилбензиламмония хлорида, определённая по градуировочному графику, мкг.

m - масса средства, взятая для анализа, г.

V - объем раствора 1, см3.

1000 – коэффициенты пересчета

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака. За  окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,08% массовых при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.1.3. Измерение массовой доли щелочи (щелочности) в пересчете на NаОН.

Определение массовой доли щелочи в пересчете на NаОН проводят методом кислотно-основного титрования.

Средства измерения, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Стакан вместимостью 150 см3.

Бюретка вместимостью 25, см3.

Колба мерная вместимостью 100 см3.

Колбы конические вместимостью, 100, 250 см3.

Цилиндр  вместимостью 25 см3.

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации с (НСl)= 0,1 М (моль/дм3),

Спирт этиловый ректификованный технический, высшего сорта.

Метиловый красный, индикатор,  0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

Проведение анализа.

Взвешивают средство массой 0,8 - 1,2 г точностью 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, тщательно перемешивают до полного растворения средства.

5-10 см3  полученного раствора переносят в коническую колбу, прибавляют 4 - 8 капель (0,2 см3) раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты до изменения окраски от желтого до малинового цвета.

Обработка результатов.

Массовую долю щелочи в пересчете на NаОН (Х1), в %, вычисляют по формуле:

V • 0,004 • 100

Х1 = ---------------------- • 100,   где

m • v

V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации точно

с (НCL) = 0,1 М (моль/дм3), израсходованный на титрование, см3.

0,004 - масса гидроокиси натрия, соответствующая 1 см3  раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно 0,1 М (моль/дм3), г/см3;

m – масса средства, г.

v  - объем раствора для анализа, см3.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 1,2 % массовых при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.2. Контроль рабочих растворов средства «Рысь-супер».

Массовая доля  средства в рабочем растворе - 1,0 – 2,0 %.

Средства измерения, реактивы, растворы.

Стакан вместимостью 150 см3.

Бюретка вместимостью 25, см3.

Колбы конические вместимостью, 100, 250см3.

Пипетки.

Цилиндры  вместимостью 25, 50 см3.

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации с (НСl)= 0,1 М (моль/дм3),

Спирт этиловый ректификованный технический, высшего сорта.

Метиловый красный, индикатор,  0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

Проведение анализа.

В коническую колбу вместимостью 100 см3  вносят  5 см3 рабочего раствора средства, прибавляют 4 - 8 капель  (0,2 см3) раствора индикатора; проводят  титрование раствором соляной кислоты до изменения окраски от желтого до интенсивно розового цвета.

Обработка результатов.

Массовую долю средства в рабочем растворе (Хр) в процентах вычисляют по формуле:

V • 0,004 • 100

Хр =  --------------------------- • 100 ,

V2  • Х1

где

V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации эквивалента точно

с (НCL) = 0,1 М (моль/дм3), израсходованный на титрование, см3.

0,004 - масса гидроокиси натрия, соответствующая 1 см3  раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно 0,1 М (моль/дм3), г/см3;

V2 – объем рабочего раствора средства, взятый для анализа (5), см3

Х1- массовая доля щелочи в средстве пересчете на NаОН (п. 7.1.3), %

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака.

7.3. Контроль смывных вод для определения полноты отмыва.

Определение полноты отмыва рабочих растворов средства осуществляют по наличию (отсутствию) в смывной воде остаточной щелочности.

Контроль смывной воды на остаточную щелочность проводят с помощью раствора индикатора фенолфталеина. Отбирают в коническую колбу 150 - 200 см3 смывной воды и вносят в нее 2 - 8 капель раствора фенолфталеина (1 % раствор в этиловом спирте). Окрашивание смывной воды в розовый или малиновый цвет свидетельствует о наличии щелочи в воде, при отсутствии щелочи - вода остается бесцветной.

Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щелочности.

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ.

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или в растворе;

- нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

-лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

-синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- стерильная вата;

- белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

- 20% или 30% раствор сульфацила натрия;

- салол с белладонной;

- валидол;

- анальгин;

- капли Зеленина или валериановые капли;

- йод;

- марганцовокислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.);

- активированный уголь.

Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная  палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.