УДК 637.1.02.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом

"Рысь" (производства  ООО "ФИНЭКС ", Россия)

для целей дезинфекции и мойки на предприятиях

молочной промышленности

Инструкция разработана Государственным научным учреждением Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности (ГНУ ВНИМИ РОССЕЛЬХОЗ-АКАДЕМИИ) совместно с Федеральным Государственным учреждением науки "Научно-исследовательским институтом дезинфектологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФГУН НИИД Роспотребнадзора).

Авторы: от ГНУ ВНИМИ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ - зав. сектором санитарной обработки оборудования, к.т.н. Ж.И. Кузина, старший научный сотрудник сектора санитарной обработки оборудования, к.т.н.  Б.В. Маневич;

от ФГУН НИИД Роспотребнадзора - ведущий научный сотрудник лаборатории токсикологии дезинфекционных средств, к.м.н. Г.П. Панкратова, старший научный сотрудник группы аналитических и санитарно-химических исследований  И.М. Закова

Инструкция предназначена для работников молочной отрасли, осуществляющих процессы дезинфекции и технологической мойки оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности.

Инструкция (с одним приложением) определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства с моющим эффектом "Рысь", требования техники безопасности, технологический порядок санитарной обработки (совмещенной мойки с дезинфекцией), методы контроля средства и рабочих растворов.

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ.

1.1. Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Рысь" производства ООО  "ФИНЭКС" (Россия) представляет собой однородную прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета, растворяющуюся в воде в любых соотношениях. В качестве действующего вещества (ДВ) средство содержит четвертичное аммониевое соединение (ЧАС) - алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 1,8 ± 0,3 %, кроме того, в состав средства входят едкий калий, неионогенное ПАВ и другие функциональные компоненты. Наличие в рецептуре ЧАС придает им дезинфицирующие свойства,  а наличие щелочи и моющих компонентов обеспечивает рабочим растворам хорошую моющую способность, усиливает их бактерицидность.

Рабочие водные растворы прозрачные, практически без запаха, предназначены для обработки оборудования из нержавеющей  кислотостойкой и устойчивой к щелочи стали.

Срок годности средства в упаковке предприятия-производителя – 3 года. Рабочие растворы стабильны в течение 7 суток при хранении в закрытых нержавеющих (хром-никелевых), стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях при комнатной температуре. При хранении рабочего раствора более 1 суток необходимо контролировать массовую долю (концентрацию) общей щелочности.

Средство не горючее и не взрывоопасное, совместимо с катионными и неионогенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических кислот. Несовместимо с кислотами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.2 Средство является эффективным дезинфектантом в отношении санитарно-показательных условно-патогенных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Oospora lactis и Salmonella typhimurium. Растворы средства используются на предприятиях молочной промышленности для одновременной мойки и дезинфекции (однократно).

1.3. Средство "Рысь" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных - при нанесении на кожу, в виде паров мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести; обладает местно-раздражающим эффектом на кожу и слизистые оболочки глаз, не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы вызывают сухость и шелушение кожи при многократных повторных аппликациях.

ПДК в воздухе рабочей зоны для  алкилдиметилбензиламмония хлорида - 1 мг/м 3 (аэрозоль, 2 класс опасности)

Требования безопасной работы со средством изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.4. Рабочие растворы средства могут быть использованы для одновременной дезинфекции и мойки любых видов молочного оборудования, изготовленного из нержавеющей и хромоникелевой стали. Запрещен контакт растворов с лужеными поверхностями. Не рекомендуется обрабатывать латунные, медные и оцинкованные поверхности. Пластмассы, низкоуглеродистая сталь, алюминий, резиновые прокладки и полимерные и керамические материалы необходимо проверять на устойчивость к воздействию растворов.

Средство используют для совмещенной мойки и дезинфекции различных видов технологического оборудования (резервуаров, емкостей, ванн, линий розлива, упаковки и расфасовки), трубопроводов, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Приготовление рабочих растворов средства следует проводить непосредственно перед использованием в помещении, оборудованном приточно-вытяжной принудительной вентиляцией (моечном отделении). Емкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала и закрываться крышками.

2.2. Для приготовления рабочих растворов, а также ополаскивания необходимо использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля".

2.3. Рабочие растворы готовят путем растворения расчетного количества средства в воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства

| Массовая доля (концентрация) средства в рабочих растворах |  |  | Количество средства и воды, необходимые для приготовления 100 л рабочего раствора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по средству, % | по алкилдиметилбензиламмоний хлориду, % | по щелочности, % | Средство, л | Вода, л |
| 1,0 | 0,018 | 0,055 | 1,0 | 99,0 |
| 1,2 | 0,022 | 0,066 | 1,2 | 98,8 |
| 1,4 | 0,025 | 0,077 | 1,4 | 98,6 |
| 1,6 | 0,029 | 0,088 | 1,6 | 98,4 |
| 1,8 | 0,032 | 0,099 | 1,8 | 98,2 |
| 2,0 | 0,036 | 0,110 | 2,0 | 98,0 |

2.4. Контроль средства по массовой доли ДВ – ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорида) и щелочности, а также контроль концентрации рабочих растворов проводят по методикам, изложенным в п. 7.

3. УСЛОВИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ.

3.1. Дезинфицирующее средство с моющим эффектом "Рысь" предназначено для мойки и дезинфекции различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности.

3.2. Рабочие растворы средства используют строго в соответствии с СанПиН 2.3.4.551-96 "Производство молока и молочных продуктов" и “Инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности” (Москва, 1998 г.).

3.3. Рабочие растворы дезинфицирующего средства с моющим эффектом "Рысь" целесообразно использовать в тех случаях, когда оборудование после проведения санитарной обработки будет задействовано в технологическом процессе производства в течение ближайших 6 часов.

Для одновременной мойки и дезинфекции рабочие растворы средства "Рысь" используются однократно, так как белковая часть молочного загрязнения инактивирует бактерицидные свойства моющих дезинфицирующих растворов с ДВ – ЧАС.

Рабочие растворы средства могут использоваться многократно, но не более 3-х раз, только в качестве моющего средства после доведения концентрации препарата в растворе  до нормы.

3.4. Мойку и дезинфекцию оборудования, трубопроводов и тары различного назначения с использованием рабочих растворов средства проводят после предварительной подготовки (отсоединения и разборки необходимых узлов), сбора остатков молочных продуктов и тщательного ополаскивания чистой водой в соответствии с рекомендациями по их обслуживанию.

3.5. После полного удаления остатков продукта водой, моют и дезинфицируют оборудование рабочими растворами средства в соответствии с режимами, изложенными в табл. 2. При этом расчетное количество (объем) средства вносят в бак моечной станции (балансировочный бак и т.п.) при механизированном способе или в моечную ванну при ручном способе мойки и дезинфекции и растворяют путем легкого перемешивания. При механизированном (циркуляционном) способе возможно снижение концентрации средства (из-за разбавления оставшейся в системе водой) в рабочем растворе, поэтому изначально он приготавливается 1,2 – 2,0% по средству. При снижении концентрации в рабочем растворе ниже 1,0% по препарату необходима корректировка его концентрации - “подпитка” (формула 1).

Рр  (Cр - Сисп)

Рп = ——————— 		(1);

100

где	Рп   – количество средства (“подпитка”), необходимая для доведения его содержания  в рабочем растворе до нормы, л;

Ро  – необходимый объем рабочего раствора средства, л;

Cp  – требуемое содержание средства в рабочем растворе, %, Cp = 1,0 – 2,0 %;

Сисп – содержание средства в использованном рабочем растворе, %.

Концентрацию рабочих растворов средства контролируют:

- после приготовления при ручном способе;

- спустя 5–7 минут после начала рециркуляции при механизированном (CИP) способе;

- при повторном использовании рабочего раствора в качестве моющего средства.

3.6. После мойки и дезинфекции растворами средства осуществляют ополаскивание оборудования проточной водой для удаления остаточных количеств рабочего раствора средства в течение   10 минут. Контроль на полноту отмыва проводят по щелочности:  в смывной воде с помощью индикатора фенолфталеина или индикаторной бумаги; на поверхности оборудования с помощью универсальной индикаторной бумагой, чувствительной к щелочам (п.7.3).

Контроль с помощью индикатора фенолфталеина: в  коническую колбу отбирают 150 - 200 см3 смывной воды и вносят в нее 2 - 8 капель 1% раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в розовый или малиновый цвет свидетельствует о наличии в смывной воде остатков рабочего раствора и необходимости продолжения ополаскивания. При отсутствии остатков рабочего раствора (щелочи) - вода остается прозрачной.

Контроль с помощью универсальной индикаторной бумаги: в смывных водах путем погружения индикаторной бумаги в смывную воду; на поверхности оборудования - путем прикладывания индикаторной бумаги к поверхности обрабатываемого объекта.

При ручном способе обработки расход рабочего дезинфицирующего моющего раствора составляет около 300 мл на 1 м2 поверхности.

3.7. При необходимости удаления фосфатно-кальциевых отложений на поверхности оборудования, после щелочной обработки растворами средства и ополаскивания водой, дополнительно проводят кислотную очистку и ополаскивание водой от остатков кислотного раствора.

3.8. Контроль концентрации рабочих растворов проводят по щелочности (п.7.2)  и при необходимости "подпитывают" по п. 3.4.

Таблица 2.

Технология проведения мойки совмещенной с дезинфекцией растворами средства.

| Объект дезинфекции | Режимы обработки |  |  | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация, % (по средству) | Темпера-тура, оC | Время воздействия, мин. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Резервуары, молочные цистерны (в т.ч. авто-), емкости (танки). | 1,0 – 1,2 (механ.) 1,0 – 1,2 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: ре-циркуляция раствора в системе (СИП). Ручной: нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Трубопроводы для молока, молочных продуктов, молочных компонентов, смесей мороженого, майонеза, йогуртов; молокосчетчики, насосы. Охладители, молокоочистители, гомогенизаторы. | 1,0 – 1,5 (механ.) 1,0 – 1,5 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: ре-циркуляция раствора в системе (СИП). Ручной: замачивание (погружением) в растворе, промывание с помощью ершей; нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Емкости (заквасочники, ванны для смесей мороженого, фризеры, ВДП), линии розлива, разливочно-упаковочные машины. Расфасовочные автоматы жидких и пастообразных молочных продуктов. | 1,2 – 2,0 (механ.) 1,2 – 2,0 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: ре-циркуляция раствора в системе (СИП). Ручной: нанесение на поверхность и замачивание с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Оборудование для производства масла, спредов, сливочных и плавленых сыров. | 1,4 – 2,0 (механ.) 1,4 – 2,0 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: рециркуляция раствора в системе. Ручной: нанесение на поверхность и замачивание с механическим воздействием щетками и ершами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оборудование для производства творога, творожных изделий. Солильные бассейны, прессы. | 1,0 – 1,4 (механ.) 1,0 – 1,4 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: рециркуляция раствора в системе. Ручной: нанесение на поверхность и замачивание с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Детали оборудования, машин и установок (тарелки сепараторов, краны, муфты, заглушки и т.п.), арматура и мелкий инвентарь. | 1,0 – 1,4 (ручной) | 20 – 45 | не менее 20 | Ручной: полное погружение в емкости (ванны) с рабочим раствором; нанесение на поверхность; механическое воздействие с помощью щеток и ершей. |
| Сушильные башни, камеры и циклоны, сироповарочные котлы, охладит. ванны, вакуум-кристал-лизаторы и т.п. | 1,4 – 1,8 (механ.) 1,4 – 1,8 (ручной) | 40 – 60 20 - 45 | не менее 20 | Механизированный: рециркуляция раствора в системе. Ручной: нанесение на поверхность и замачивание с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Тара (фляги, бидоны, корзины, ящики, формы и т.п.). | 1,0 – 1,2 (механ.) 1,0 – 1,2 (ручной) | 40 – 60 20 – 45 | не менее 20 | Механизированный: с помощью моечных машин карусельного или тоннельного типа. Ручной: нанесение на поверхность, заполнение и механическое воздействие щетками и ершами. |

* - при механизированном способе обработки время воздействия раствора зависит от протяженности трубопроводов, от размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции.

3.9. Для ручного способа мойки и дезинфекции (погружением) деталей оборудования, инвентаря и тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные 2-х - 3-х секционные моечные ванны, столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей, инвентаря.

3.10. Ручной способ мойки и дезинфекции предусматривает многократное (не менее 15 раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершей при погружении в рабочий раствор обрабатываемого предмета или многократное нанесение (не менее 10 раз в минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность крупногабаритного оборудования и протирание с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней раствора.

3.11. Последовательность операций, связанных с разборкой технологического оборудования перед мойкой и дезинфекцией рабочими растворами, подробно изложена в инструкциях по эксплуатации данного оборудования и в "Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности", М., 1998 г.

3.12. Контроль качества санитарной обработки проводит микробиолог предприятия (санитарный врач) в соответствии с требованиями инструкции по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности и санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.4.551-96 “Производство молока и молочных продуктов” и СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов").

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.  На каждом молочном предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по санитарной обработке на предприятиях молочной промышленности.

4.4. При всех работах со средством необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5. Все виды работ с растворами средства можно проводить без средств защиты органов дыхания.

4.6. Все работы со средством следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20010-74 или с использованием комбинезона ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука прорезиненного ГОСТ 12.4.029-76, сапог резиновых ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66, очков защитных ЭП2-80/ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 ГОСТ 12.4.013 “Моноблок”.

Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают со средством, должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

4.7. Хранить средство необходимо в плотно закрытой упаковке предприятия-изготовителя в сухом, прохладном месте отдельно от продуктов питания и, недоступном детям.

4.8. В отделении для приготовления растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 1).

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства или растворов средства на кожу промыть это место большим количеством воды и смазать смягчающим кремом.

5.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 1 - 15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20 - 30 % раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.

5.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10 - 20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4. Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства.

6. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Средство расфасовывают в потребительскую тару в соответствии с ОСТ 6-15-90.1.:

- в бутылки полиэтиленовые вместимостью 1 дм3 с навинчивающимися колпачками, обеспечивающими сохранность продукта;

- в канистры полиэтиленовые вместимостью 3, 5, 10, 25, 35, 50 дм3 с навинчивающимися крышками, обеспечивающими сохранность продукта;

- в бочки полиэтиленовые вместимостью 100 и 200 дм3 с крышкой и прокладкой, обеспечивающей сохранность продукта.

6.2. Средство должно храниться в плотно закрытых упаковках предприятия-изготовителя в сухом, прохладном месте отдельно от окислителей, органических материалов, кислот, продуктов питания и, в местах, недоступных детям при температуре от  0 оС до + 400С.

При соблюдении указанных выше условий хранения средство сохраняет свои свойства в течение 3 лет  со дня изготовления.

6.3. В аварийной ситуации необходимо использовать индивидуальную защитную одежду (комбинезон), сапоги и средства индивидуальной защиты  для глаз - защитные очки, для кожи рук -  резиновые перчатки.

При уборке пролившегося продукта следует адсорбировать его удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель, опилки, стружка), собрать и отправить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды.

6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

6.5. Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность продукта и тары. Средство может транспортироваться при температуре от – 40ºС до +40ºС. Средство сохраняет свои потребительские свойства после замерзания и последующего размораживания.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

7.1. Контроль средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Рысь".

По  физико-химическим  показателям средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Физико-химические показатели контроля средства.

| №№ п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-жёлтого цвета |
| 2. | Массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида, % | 1,8 ± 0,3 |
| 3. | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на NaOH, % | 5,5 ± 0,7 |

7.1.1. Определение внешнего вида и цвета.

Внешний вид и цвет продукта определяют визуально, заполняя пробирку продуктом и рассматривая его в проходящем свете при температуре 20-25 0С.

7.1.2.  Измерение массовой доли  алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

Определение массовой доли  алкилдиметилбензиламмоний хлорида проводят методом двухфазного титрования

Оборудование, приборы, посуда и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка вместимостью 10 см3.

Колбы мерные.

Колбы конические вместимостью 250 см3.

Пипетки.

Цилиндры вместимостью 25, 50, 100 см3.

Хлороформ х.ч.

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, раствор с массовой долей 0,1%.

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533.

Натрий сернокислый х.ч.

Натрий углекислый х.ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Подготовка к анализу.

Приготовление 0,004 М (0,0044 н) водного раствора додецилсульфата натрия:

0,6200 г додецилсульфата натрия  с содержанием основного вещества 95,2 % растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 500 см3 с доведением воды до метки. Титр приготовленного раствора  можно проверить с помощью стандартного 0,0035 М  раствора додецилсульфата натрия, приготовленного растворением ампулы массой 0,1 г в 100 мл воды (ГСО 8049).

Приготовление буферного раствора (рН = 11): 50 г натрия сернокислого и 3,5 г натрия углекислого растворяют в 500 см3 воды.

Выполнение анализа.

Средство массой 0,4 – 0,8 г, взвешенное с точностью до 0,0002 г, переносят в мерную колбу на 100 см3  или  в цилиндр с притертой пробкой,  прибавляют 30 см3 буферного раствора, 20 см3 хлороформа, и  8 - 12  капель (0,2 - 0,4 см3) индикатора  бромфенолового синего, закрывают пробкой и перемешивают (встряхивают). Титруют 0,004 М раствором натрия додецилсульфата до яркого фиолетового окрашивания  верхнего слоя и  обесцвечивания нижнего слоя – нижний слой становится прозрачным с сиреневым оттенком. При титровании пробу  интенсивно перемешивают (встряхивают), следующий объем титрующего раствора добавляют после расслоения фаз (окрашивание удобно наблюдать на фоне белой поверхности или лампы).

Обработка результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах  вычисляют по формуле:

0,001428 • V

Х = ------------------- •100 ,

m

где

0,001428 – средняя масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая  1 см3 раствора додецилсульфата натрия молярной концентрации точно с (С12Н25SO4Na) = 0,004 М (моль/дм3), г/см3;

V – объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

m  -   масса анализируемой пробы, г;

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За  окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,1% массовых при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.1.3. Измерение массовой доли щелочи (щелочности) в пересчете на NаОН.

Определение массовой доли щелочи в пересчете на NаОН проводят методом кислотно-основного титрования

Средства измерения, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Стакан вместимостью 150 см3.

Бюретка вместимостью 25, см3.

Колбы конические вместимостью, 100, 250 см3.

Цилиндр  вместимостью 25 см3.

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента с (НСl)= 0,1 М (моль/дм3),

Спирт этиловый ректификованный технический, высшего сорта.

Метиловый красный, индикатор,  0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

Проведение анализа.

Средство массой  0,5 - 1,0 г взвешивают с точностью 0,0002 г и переносят в коническую колбу, прибавляют 20 см3  воды и 4 - 8 капель (0,2 см3)  раствора индикатора; проводят титрование  раствором соляной кислоты до изменения окраски от желтого до интенсивно розового цвета.

Обработка результатов.

Массовую долю щелочи в пересчете на NаОН (Х1), в %, вычисляют по формуле:

V • 0,004

Х1 = ------------------ • 100,

m

где

V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации эквивалента точно

с (НCL) = 0,1 М (моль/дм3), израсходованный на титрование, см3.

0,004 - масса гидроокиси натрия, соответствующая 1 см3  раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно 0,1 М (моль/дм3), г/см3;

m - масса средства, г.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,3 % массовых при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.2. Контроль рабочих растворов средства «Рысь».

Массовая доля  средства в рабочем растворе - 1,0 – 2,0 %.

Средства измерения, реактивы, растворы.

Стакан вместимостью 150 см3.

Бюретка вместимостью 25, см3.

Колбы конические вместимостью, 100, 250см3.

Пипетки.

Цилиндры  вместимостью 25, 50 см3.

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента с (НСl)= 0,1 М (моль/дм3),

Спирт этиловый ректификованный технический, высшего сорта.

Метиловый красный, индикатор,  0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

Проведение анализа.

В коническую колбу вместимостью 250 см3  вносят 25-50 см3 рабочего раствора средства, прибавляют 4 - 8 капель (0,2 см3) раствора индикатора; проводят  титрование раствором соляной кислоты до изменения окраски от желтого до интенсивно розового цвета.

Обработка результатов.

Массовую долю средства в рабочем растворе (Хр) в процентах вычисляют по формуле:

V • 0,004 • 100

Хр =  --------------------------- • 100 ,

V2  • Х

где

V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации эквивалента точно

с (НCL) = 0,1 М (моль/дм3), израсходованный на титрование, см3.

0,004 - масса гидроокиси натрия, соответствующая 1 см3  раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно 0,1 М (моль/дм3), г/см3;

V2 – объем рабочего раствора средства, взятый для анализа (20-25), см3

Х - массовая доля щелочи в средстве пересчете на NаОН (п. 7.1.3), %

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака.

7.3. Контроль смывных вод для определения полноты отмыва.

Определение полноты отмыва рабочих растворов средства осуществляют по наличию (отсутствию) в смывной воде остаточной щелочности.

Контроль смывной воды на остаточную щелочность проводят с помощью раствора индикатора фенолфталеина. Отбирают в коническую колбу 150 - 200 см3 смывной воды и вносят в нее 2 - 8 капель раствора фенолфталеина (1 % раствор в этиловом спирте). Окрашивание смывной воды в розовый или малиновый цвет свидетельствует о наличии щелочи в воде, при отсутствии щелочи - вода остается бесцветной.

Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щелочности. Если  внешний  вид  бумаги  не  изменился  -  остаточная  щелочность  отсутствует.

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ.

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или в растворе;

- нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

-лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

-синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- стерильная вата;

- белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

- 20% или 30% раствор сульфацила натрия;

- салол с белладонной;

- валидол;

- анальгин;

- капли Зеленина или валериановые капли;

- йод;

- марганцовокислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.);

- активированный уголь.

Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная  палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.