| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Директор ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии д.с.-х.наук, член-кор. РАСХН | Генеральный директор ООО НИФ «ФИНЭКС ПРОМ» |
| ______________В.В.Гущин «____»___________2010 г | ________________ Е.В.Капранов «___»______________2010 г. |

### ИНСТРУКЦИЯ

по применению моющего средства «Дезмой» с дезинфицирующим эффектом, производства ООО НИФ «ФИНЭКС ПРОМ», Россия, для дезинфекции поверхности скорлупы яиц в птицеперерабатывающей промышленности

Москва, 2010 г.

### ИНСТРУКЦИЯ

по применению моющего средства «Дезмой» с дезинфицирующим эффектом, производства ООО НИФ «ФИНЭКС ПРОМ», Россия, для дезинфекции поверхности скорлупы яиц на предприятиях птицеперерабатывающей промышленности

Инструкция разработана Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом птицеперерабатывающей промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИПП Россельскохозакадемии)

Авторы: Козак С.С., Городная Н.А. (ГНУ ВНИИПП Россельскохозакадемии)

Инструкция предназначена для работников предприятий птицеперерабатывающей промышленности, ветеринарной службы. Инструкция определяет методы и режимы применения моющего средства с дезинфицирующим эффектом, технологический порядок санитарной обработки, контроль полноты смываемости и остаточных количеств средства с поверхностей обрабатываемых объектов, требования техники безопасности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Моющее средство «Дезмой» с дезинфицирующим эффектом представляет собой  прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желто-серого цвета, обладает слабым специфическим запахом, не токсична, не требует особых условий для транспортировки и хранения. В состав моющего средства входят щелочные компоненты, ПАВы, дезинфицирующая добавка. Рабочие растворы препарата имеют щелочную реакцию.

1.2. Моющее средство «Дезмой» с дезинфицирующим эффектом по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, в виде паров малоопасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести, обладает местно раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы в исключительных случаях могут вызывать сухость кожи при многократном повторном использовании раствора. При работе с моющим средством из средств индивидуальной защиты используются резиновые перчатки, а также могут применяться соответствующие средства химзащиты при обработке поверхностей концентрированным раствором с помощью распылителей.

Проводить использование средства можно в присутствии людей, в т. ч. в дошкольных и школьных учреждениях.

1.4. Моющее средство «Дезмой» с дезинфицирующим эффектом является эффективным препаратом для дезинфекции, обезжиривания, обработки оборудования , помещений, поверхностей, инвентаря, инструмента, тары от различных загрязнений.

Моющее средство «Дезмой»с дезинфицирующим эффектом применимо для мойки оборудования, изготовленного из любого материала.

1.5. Моющее средство «Дезмой» используется в виде растворов концентрацией в соответствии с инструкцией.

1.6. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Рабочие растворы средства «Дезмой» с дезинфицирующим эффектом стабильны в течении недели и при хранении не разлагаются. Средство хранится в полиэтиленовых ёмкостях объёмом от 1 до 50 литров при температуре от –25 до + 25 градусов Цельсия.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

3.1. Рабочие растворы средства готовят путем его разбавления питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля».

3.2. Для дезинфекции загрязненных яиц используют средство «Дезмой» в виде рабочих водных растворов, бактерицидная концентрация которых установлена 4%; 5%; 6% (по препарату) при температуре (20±2)ºС.

Рабочие растворы средства «Дезмой» готовят в емкостях из любого материала путем смешивания средства с водой в соотношениях, указанных в таблице 1.

Таблица 1- Приготовление рабочих растворов средства «Дезмой»

| Концентрация рабочего раствора, % | Количество средства и воды (мл) для приготовления рабочего раствора объемом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л |  | 10 л |  |
| по препарату | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 4,0 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 6,0 | 60 | 940 | 600 | 9400 |

2.3. Отработанные растворы сливают в канализацию; емкости (посуду), в которых они содержались, ополаскивают проточной водой.

3.Применение средства для дезинфекции поверхности скорлупы яиц.

3.1. Растворы средства «Дезмой» применяют для поверхностной дезинфекции загрязненных яиц на птицеперерабатывающих предприятиях.

3.2. Санитарную обработку яиц осуществляют на машинах или вручную.

Яйца с поврежденной скорлупой не подвергаются санитарной обработке. При санитарной обработке на машине агрегата переработки яиц марки Я6-ФЯА яйца механизированным устройством выгружаются из прокладок на транспортер агрегата, проходят операции: овоскопирование, мойку, ополаскивание, дезинфекцию и повторное ополаскивание.

Предназначенные для обработки яйца просматривают в прокладках, удаляя яйца с поврежденной скорлупой и присохшие в емкости для технического брака.

На место отобранных укладывают яйца с неповрежденной скорлупой, заполняя полностью прокладки. Прокладки с яйцами вручную по одной подают в устройство выгрузки яиц из прокладок на роликовый транспортер машины. Транспортер подает яйца в зону овоскопа, где производится их сортировка, при этом отбирается технический брак, пищевые неполноценные яйца, согласно НТД на яйца куриные пищевые. Освободившиеся ячейки транспортера заполняют доброкачественными (заранее проовоскопированными) яйцами.

3.3.Совмещенная мойка и дезинфекция яиц производится 6%-ным раствором средства «Дезмой» при температуре (20±2)С в течение 2 мин на роликовом транспортере камеры мойки, где поверхность скорлупы подвергается механическому воздействию капроновых щеток, совершающих колебательные движения.

Ополаскивание поверхности скорлупы яиц производится водопроводной водой в течение 10 с.

3.4. При санитарной обработке вручную яйца овоскопируют, отделяя технический брак, пищевые неполноценные яйца и яйца с визуально чистой скорлупой от загрязненных.

При совмешении мойки и дезинфекции яйца с загрязненной скорлупой устанавливали в ящиках, пластмассовых прокладках или другой таре на решетки в ванны с 4%, 5%; 6%-ными растворами средства «Дезмой» температуре (20±2)С на 5 мин. с помощью специального транспортера или вручную.

Яйца с загрязненной скорлупой очищают щетками.

По истечении 5 мин тару с яйцами вынимают, ополаскивают в течение 10 с и ставят на решетчатые стеллажи на 15-20 мин для стекания раствора, а затем их передают в яйцеразбивальное отделение или на хранение не более 12 суток при температуре от 0С до 20С и относительной влажности воздуха 85%-88%.

При проведении дезинфекции поверхности скорлупы яиц допускается многократное (до появления видимого загрязнения) использование рабочего раствора.

3.5. Обработка яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в отведенном месте в специальных промаркированных емкостях в соответствии с действующими «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Совмещенную мойку и дезинфекцию яиц проводят методом погружения в емкости с 4-6%-ными растворами средства «Дезмой» температуре (20±2)С на 5 мин с помощью специального транспортера или вручную. Яйца с загрязненной скорлупой очищают щетками. После мойки и дезинфекции чего яйца ополаскивают холодной проточной водой.

Чистое яйцо выкладывают в чистую, промаркированную посуду.

3.6. Полноту смываемости остатков раствора средства «Дезмой» осуществляют по наличию (отсутствию) щелочности смывных водах, при ополаскивании на поверхности оборудования.

Контроль на остаточную щелочность при ополаскивании на поверхности скорлупы яиц после обработки растворами «Дезмой» проводят с помощью универсальной индикаторной бумаги путем погружения индикаторной бумаги в смывную воду и прикладывания индикаторной бумаги к поверхности обрабатываемого объекта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. На каждом предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие повышенную чувствительность к хлору и медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3. При работе со средством  необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях.

4.4. При всех работах со средством необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5. Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, используя средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, для глаз - герметичные очки, для кожи рук - перчатки резиновые.

Все помещения, где работают со средством, должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

4.6. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 1).

4.7. Средство «Дезмой с дезинфицирующим эффектом пожаро - взрывобезопасно.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно появление раздражения верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах). Пострадавшего необходимо вывести в отдельное хорошо проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот и носоглотку водой, выпить теплое питье (молоко или «Боржоми»). При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства или растворов на кожу смыть их большим количеством воды.

5.3. При случайном попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под проточной водой в течение 10 - 15 минут, закапать 30 % раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.

5.4. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10 - 20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. В соответствии с нормативной документацией (ТУ 2384-005- -2008) моющее средство «Дезмой» с дезинфицирующим эффектом контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%.В таблице 2 приводятся контролируемые параметры и нормативы по каждому из них.

Таблица 2

| №№ | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость бесцветная до светло-жёлто-серого цвета |
| 2. | Показатель активности водородных ионов для 1% раствора, ед. рН, в пределах | 11,0 + 1,0 |
| 3. | Массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида,% | 0,9 +/- 0,18 |