СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Исследовательский раздел

3. Расчетно-технологический раздел

4. Организационный раздел

5. Конструкторский раздел

6. Экономический раздел

7. Заключение по проекту

8. Литература

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Перспективы развития автомобильного транспорта страны на ближайшие годы

Глобализация мировой экономики и практически свободный перелив капиталов, в том числе в виде прямых инвестиций в основные фонды, породили серьезные сдвиги в международном разделении труда, в территориальном размещении производства, развитии интеграционных процессов в экономике России, в том числе на транспорте. В сочетании со значительным ростом разнообразных потребностей это привело к существенному увеличению перевозок всеми видами транспорта. Бурный рост мировой экономики в ХХ в., интеграционные процессы, международная политика, направленная на сотрудничество, а также другие причины способствовали мощному прогрессу на транспорте как в количественном, так и в качественном выражении. Возникли новые виды транспорта, не существовавшие в XIX в.: автомобильный, авиационный, трубопроводный.

Исключительные, присущие только АТ свойства, основанные на его технических и технологических характеристиках, - мобильность, надежность, доставка грузов малыми партиями на любые расстояния, проходимость, не требующая значительных затрат на оснащение путей передвижения, низкая капиталоемкость и быстрая окупаемость капитальных вложений - сделали АТ самым востребованным, экономически привлекательным, современным лидером транспортных отраслей национальных экономик и мира.

В развитии АТ отражаются все изменения, происходящие в производственных и социально-экономических системах. Одной из главных современных тенденций развития АТ является интеграция транспортных и ресурсо-распределительных процессов в новой функциональной сфере - логистике. В связи с этим еще большее внимание уделяют именно АТ.

Доля грузооборота, обслуживаемого АТ в мире, увеличилась с 50,8 до 70,6%; при этом доля грузооборота железнодорожного транспорта, как основного конкурента АТ, сократилась с 27,8 до 13,8% по итогам 2002 г. Сокращение доли обслуживаемого грузооборота произошло и по другим видам транспорта. Приоритетную роль АТ сохраняет и по видам перевозок в странах Европейского Союза. В общем объеме перевозок грузов в мире, осуществляемых всеми видами транспорта, доля АТ составляет 54,6%, а в перевозках пассажиров - 52,7%.

Переход России к рынку стал для АТ началом нового этапа развития: открываются новые виды деятельности и формы автотранспортного обслуживания, растет ассортимент автотранспортных услуг, расширяются географические границы обслуживаемого автомобильным транспортом рынка, внедряются современные технологии, обновляется техника. Повышается роль частных АТП, которые в результате проводимых на транспорте разгосударствления, акционирования и приватизации получили возможность самостоятельно выходить на рынок транспортных услуг. Например, в 1994 г. в России действовало более 430 тыс. предприятий, осуществляющих транспортную деятельность, в том числе 411 тыс. - на автомобильном транспорте. Около 60% АТП находились в частной собственности (в 2003 г. - их более 85%), как правило, это АТП малого и среднего бизнеса. Итоги проведенной правительством приватизации позволяют сделать вывод о том, что региональные рынки на транспорте сформировались.

Структурные сдвиги по изменению форм собственности указывают на поиск участниками рынка более устойчивой формы отношений для данных условий конъюнктуры. Одновременно усиливается давление государства на рынок, что подтверждается ростом количества государственных предприятий, составившим в 1999 - 2003 гг. около 13%. Формирование рыночной системы на транспорте вместе со структурной перестройкой транспортной системы интенсифицирует реструктуризацию парка АТ в пользу малотоннажных и большегрузных машин. Данное обстоятельство соответствует новым технологическим потребностям производящих товары предприятий и принципам системы торговли, радикально изменившим объем и структуру спроса на транспортные услуги.

Парк АТ России, подчиняясь новым экономическим условиям, меняется структурно и технологически, приближаясь к типовым параметрам, характерным для промышленно развитых стран. В целом по отрасли отмечается дефицит провозных возможностей автомобильного парка (которые характеризуются средними годовыми пробегами автомобилей), одновременно отражающих интенсивность их эксплуатации.

Техническая политика в сферах производства и эксплуатации автомобилей в сравнении с шестидесятыми годами не претерпела существенных изменений. Однако нормативные пробеги до вывода автомобилей из эксплуатации увеличились. Это предопределило неадекватное соотношение затрат и трудоемкости производства и эксплуатации автомобилей. Так, расчетная трудоемкость изготовления одного автомобиля за указанный период возросла на 1О...25 нормо-ч, а трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта - на 1500... 2000 чел. -ч. Расчетная себестоимость изготовления автомобиля (в ценах 2002 г) увеличилась на 4...7%, а затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт - на 33...35%.

Очевидно, кардинально повысить экономическую эффективность работы АТ возможно только при увеличении капитальных затрат в отрасль производства автомобилей (постройка новых заводов, в частности сборочных) и, следовательно, увеличении годового выпуска автомобилей в 2 - 3 раза (особенно малотоннажных автотранспортных средств).

Необходимо развивать автомобилестроение, акцентируя внимание на высоких требованиях интенсивности эксплуатации, весогабаритным ограничениям, экологическим нормам. К сожалению, современная автотехника отечественного производства пока слабо удовлетворяет мировым требованиям. Отечественный АТ испытывает трудности при международных перевозках. Именно поэтому Россия вынужденно эксплуатирует при международных перевозках дорогостоящий подвижной состав импортного производства.

Необходимы изменения структуры капитальных вложений в отрасль АТ (в сферу эксплуатации автомобилей), где основные фонды в виде недвижимости практически приходят в упадок, а забота об их поддержании отодвигается на более стабильный и «доходный» период в деятельности предприятия.

Одной из главных причин отставания АТ России по темпам развития в сравнении с автомобильными отраслями других стран является состояние автодорог.

Недостаточное развитие сети и плохое состояние автодорог приводит к тому, что средние скорости движения на дорогах России почти в два раза меньше, чем в развитых промышленных странах, а срок службы автомобилей почти на треть меньше, чем в Европе, что предопределяет высокий уровень эксплуатационных затрат. От транспортных предприятий и частных предпринимателей постоянно требуются значительные инвестиции на приобретение транспортных средств и их содержание. В результате этого вклад транспорта в ВНП (вместе со связью) составляет около 5...6%, в то время как в развитых странах - 10%, а, например, в США 15% ВНП обеспечивается автомобильным транспортом.

1.2 Перспективы развития АТП

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» входит в состав группы «Газпром», вертикально интегрированной энергетической компании, в качестве 100-процентного дочернего общества. ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» занимает третье место по объемам товарно-транспортной работы среди предприятий ОАО «Газпром». Общество транспортирует природный газ в 16 регионов Центрального и Приволжского федеральные округа РФ, обеспечивает поставку «голубого топлива» потребителям ближнего и дальнего Зарубежья. Газотранспортная система включает в себя более 13 тысяч километров магистральных газопроводов, по которым перекачивается ежегодно около 240 млрд кубометров газа.

Сегодня ООО ”Газпром Трансгаз - Нижний Новгород” – это многопрофильное предприятие, главной задачей которого было и остается бесперебойное газоснабжение четырех республик (Мордовия, Марий-Эл, Чувашия и Татарстан) и десяти областей и краев РФ (Московская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Ярославская, Ульяновская, Краснодарский край).

Газотранспортная система “Газпром Трансгаза” включает в себя 12 тысяч километров магистральных газопроводов, по которым транспортируется ежегодно почти 240 млрд. кубометров газа, 49 компрессорных цехов, 264 газоперекачивающих агрегатов и 363 газораспределительных станций, через которые осуществляется подача газа потребителям, а также системы автоматики и телемеханики, энергоснабжения и связи.

Успешную деятельность компании обеспечивают сегодня более 12 тысяч человек. В состав ООО ”Газпром Трансгаз - Нижний Новгород” входят 25 филиалов, в том числе – 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУ МГ), ПТУ “Волгогазэнергоремонт”, ремонтно-восстановительное управление, автотранспортное предприятие, управление материально-технического снабжения, центр по подготовке кадров и три оздоровительные базы.

1.3 Цель и основные задачи дипломного проекта

Целью дипломного проекта является ознакомление с деятельностью ООО ”Газпром Трансгаз - НН” и изучение процессов, происходящих в АТП, а затем разработка плана реконструкции агрегатного участка, проектирование приспособления для проверки соосности шеек ведущей шестерни

Задачи:

- систематизация, закрепление и углубление, полученных  за период обучения, теоретических знаний;

- увязка полученных теоретических знаний с практической работой АТП;

- развитие способностей учащегося к исследовательской работе на различных участках производства;

- развитие умения пользоваться действующими положениями, руководствами и другими нормативными документами при реконструкции зоны АТП;

- закрепление навыков по разработке технологической документации, способствующей интенсификации производства и росту производительности труда на рабочих постах;

- развитие умения широко применять мероприятия по охране труда, защите окружающей среды, противопожарной профилактике;

- развитие умения пользоваться современными методами технико-экономического анализа при разработке различных разделов проекта.

1.4 Назначение проектируемого участка, обоснование его необходимости его реконструкции

Агрегатный участок служит для разборки, сборки и ремонта агрегатов и узлов, снятых с автомобиля. К данным узлам и агрегатам относятся: КПП, раздаточные коробки, ведущие мосты, отдельно взятые редуктора и т.д.

На данном предприятии участок располагается вместе с остальными группами цехов и постов ТО и ТР, участок граничит со слесарно-механическим цехом.

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Характеристика АТП

2.1.1 Наименование, адрес и назначение

Нижегородский филиал ООО ”Газпром Трансгаз - НН” расположен по адресу: 603105 г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34.

Предметом деятельности предприятия является:

- осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также его эксплуатация и ремонт;

- осуществление контроля над эффективным использованием технологического транспорта и специальной техники, материальных ресурсов, необходимых для их содержания;

- определение потребности в технологическом транспорте и специальной техники, средств на их приобретение;

- определение потребности в материальных ресурсах для эксплуатации технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- определение потребности в запасных частях для технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- проведение единой технической политики по развитию и оснащенности ремонтных баз.

2.1.2 Количество автомобилей по маркам и их техническое состояние по проектируемому АТП

Таблица 2.1

| Марка автомобиля | Количество по состоянию на 2013 год |
| --- | --- |
| КамАЗ-5460 | 7 |
| КамАЗ-54112 | 2 |
| МАЗ-54323 | 16 |
| КамАЗ-5320 | 75 |
| ЗИЛ-4331 | 5 |
| ГАЗ-33021 | 2 |
| КамАЗ-54112 | 73 |
| ЗИЛ-130 | 5 |
| ГАЗ-3307 | 5 |
| ГАЗ-3302 | 1 |
| МАЗ-64229 | 2 |
| КамАЗ-65117 | 5 |
| МАЗ-53371-29 | 3 |
| КамАЗ-5511 | 10 |
| МАЗ-5511 | 6 |
| МАЗ-5334 | 3 |
| УАЗ-31514 | 5 |
| УАЗ-2206 | 20 |
| УАЗ-3909 | 1 |
| ПАЗ-3205 | 19 |
| ГАЗ-310212 | 40 |

2.1.3 Виды перевозок и основная договорная клиентура

Нижегородский филиал ООО ”Газпром Трансгаз - НН” осуществляет грузовые перевозки самосвалами, седельными тягачами с полуприцепами и бортовыми автомобилями. Основной договорной клиентурой является: отдел рабочего снабжения, подвижные механизированные колонны и линейное производственное управление магистрального газопровода “УТГС”.

    - Данные по территории АТП

Филиал ООО ”Газпром Трансгаз - НН” имеет общую площадь занимаемой территории – 4,2 га, состоящую из двух площадок:

1-я площадка – 2,45 га;

2-я площадка – 1,75 га.

Площадь территории с твердым покрытием составляет 29345 кв.м.

Открытые стоянки автомобилей – 26028 кв.м.

Площадь застройки зданиями и сооружениями – 11235 кв.м.

Полезная занимаемая площадь – 9814 кв.м., в том числе:

- производственная – 7503 кв.м.;

- складская – 938 кв.м.;

- административно-бытовая – 1432 кв.м.;

- прочая – 164 кв.м.

2.1.5 Технико - экономические показатели работы АТП

Таблица 2.2

| Наименование показателя | Всего | Сдельные | Часовые |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем перевозок, тыс.т. | 270,9 | 200 | 70,9 |
| Грузооборот, тыс.км. | 6787 | 6078 | 709 |
| Среднесписочное количество, ед | 93 | 56 | 37 |
| Коэффициент использования а/м, % | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Коэффициент использования пробега, % | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент использования тоннажа, % | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| Среднее расстояние перевозки, км | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Средняя продолжительность рабочего дня | 8,25 | 8 | 8,5 |
| Средняя грузоподъемность, т | 10,456 | 11,037 | 9,907 |
| Общий тоннаж, т | 752,9 | 386,3 | 366,6 |
| Среднесуточный пробег, км | 150 | 150 | 150 |
| Машинодни в хозяйстве, ед | 26280 | 12775 | 13505 |
| Машинодни в работе, ед | 13534 | 6579 | 6955 |
| Общий пробег, тыс.км | 2235 | 1052,6 | 1182,4 |
| Пробег с грузом, тыс.км |  | 473,7 |  |
| Машиночасы, тыс.км | 111,7 | 52,6 | 59,1 |
| АТДХ, тыс. | 274,8 | 141 | 133,8 |
| Возможные ткм. тыс |  | 5228,2 |  |
| Расходы, тыс.руб | 6237 |  |  |

2.1.6 Количество работающих в АТП по категориям работы

В нижегородском филиале ООО ”Газпром Трансгаз - НН” работает 429 человек , в том числе: ИТР – 90 человек, водителей – 210 человек, слесарей – 89 человек,  МОТ – 40 человек.

2.1.7 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от городской сети “Нижновэнерго”. Источником электроэнергии является электростанция АТП – 319.

Напряжение сети:

- первичное 6 кВ;

- вторичное – 380/220 В.

Мощность трансформатора 320 кВт.

Показатели по электроснабжению:

- устанавливаемая мощность – 1203 кВт, в том числе:

силовой – 1055 кВт,

осветительной – 150 кВт;

- средняя потребляемая мощность 600000 кВт, в том числе:

силовой – 482000 кВт,

осветительной – 118000 кВт.

2.1.8 Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого производственного снабжения – городской водопровод.

- диаметр – Д = 100 мм;

- тупиковый напор – 4 кг/кв.см;

- среднесуточный расход воды – 180 кв.м.;

- среднегодовой расход воды – 65000 кв.м.

2.1.9 Водоочистные сооружения

Бытовые и производственные сточные воды сбрасывают в городской коллектор, предварительно пройдя через очистные сооружения.

2.1.10 Теплоснабжение

Источником получения тепла является теплоцентраль ТЭЦ . Нагорная тепловая котельная предприятия тепловых сетей “Нижновэнерго”. Технологическое состояние удовлетворительное.

2.1.11 Снабжение сжатым воздухом

Снабжение сжатым воздухом осуществляется сетью стационарных автоматических компрессоров модели 1101-В5. Каждый из них имеет емкость воздухозаборника – 500 , давление на выходе 8 кгс/кв.м и мощностью электродвигателей 10 кВт.

2.1.12 Вентиляция

На АТП существуют приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим приводом. Приточных – три системы. Общая производительность систем 2300 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 15,5 кВт/час. Техническое состояние удовлетворительное. Вытяжных – тринадцать систем. Общая производительность систем – 121700 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 13,47 кВт/час.

2.1.13 Принятый способ хранения автомобилей

Хранение подвижного состава на АТП осуществляется на открытых площадках. Для обеспечения пуска подвижного состава имеется установка ТАУ-075, снабжающая горячим воздухом до 50 автомобилей.

2.1.14 Принятая схема технологического процесса организации ТО и ТР

Схема 2.1

При возвращении с линии автомобиль проходит через контрольно-технический пункт (КТП), где дежурный механик проводит визуальный осмотр автомобиля и при необходимости делает заявку на текущий ремонт. Затем автомобиль подвергается ежедневному обслуживанию (ЕО) и в зависимости от плана-графика поступает через зону ожидания в ТО или ТР.

2.1.15 Совмещенный суточный график работы АТП

Схема 2.2

2.1.16 Организация работы по экономии горюче-смазочных материалов

Проводится ежедневный анализ расхода топлива по предприятию в целом. Меняется количество расходуемых ГСМ при переходе с летних норм на зимние. Проводится проверка содержания СО и СН. Существуют определенные нормы расходов ГСМ в зависимости от маршрута движения, службы перевозки и на служебные нужды. Если произошел перерасход ГСМ по вине работника, то из его зарплаты удерживается определенная сумма. Экономия ГСМ ведет к премированию работника.

2.2 Характеристика объекта проектирования

2.2.1 Площадь объекта проектирования

Производственная площадь объекта проектирования составляет 243  м2.

2.2.2 Перечень имеющегося оборудования и его характеристика

Таблица 2.3

| № | Наименование | Модель, тип | Кол-во | Габаритные размеры, мм | Стоимость, руб.* | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верстак слесарный с тисками | СДМ | 5 | 2000х1000 | 15480 | Удовлетворительное |
| 2 | Инструментальный шкаф | СИ | 3 | 650х800 | 6900 | Удовлетворительное |
| 3 | Стенд для ремонта ГМП | СИ | 1 | 2500х1350 | 1250 | Удовлетворительное |
| 4 | Стенд для ремонта редукторов и мостов | СИ | 1 | 1040х1050 | 1560 | Удовлетворительное |
| 5 | Стенд для ремонта передних балок | СИ | 1 | 1800х850 | 800 | Хорошее |
| 6 | Стенд для ремонта КПП и РК | СИ | 1 | 1200х700 | 1280 | Отрицательное |
| 7 | Рольганг | СИ | 1 | 3500х840 | 14750 | Удовлетворительное |
| 8 | Установка для мойки деталей | СИ | 1 | 1600х1000 | 1200 | Удовлетворительное |
| 9 | Ларь для отходов | СИ | 3 | 450х450 | 1200 | Удовлетворительное |
| 10 | Пожарный щит | ЩП-А | 1 | - | 4790 | Хорошее |
| 11 | Монорельс с тельфером | Т-10 | 1 | - | 18960 | Хорошее |
|  | Технологическая оснастка, инструмент, приспособления | - | - | - | 36840 | Удовлетворительное |
| ИТОГО |  | - | 19 | - | 105010 |  |

* - указана остаточная стоимость оборудования

2.2.3 Назначение и перечень выполняемых работ

Участок предназначен для различного вида ремонта агрегатов автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и т.д., выполнения сопутствующих работ по замене неисправных деталей на стендах.

2.2.4 Состояние техники безопасности

На участке наблюдается нарушение правил техники безопасности по охране труда на автомобильном транспорте. Состояние рабочих мест не соответствует эргономическим требованиям.

2.2.5 Противопожарная безопасность

В участке один раз в полгода проводится инструктаж с рабочими по противопожарной безопасности. Проверяются их знания по устранению очагов возгорания на участке и правила пользования средствами пожаротушения.

2.2.6 Техническая эстетика и промсанитария

Техническая эстетика на участке в удовлетворительном состоянии. На участке чистота и порядок, которые поддерживаются уборкой по окончанию рабочего дня. На верстаках нет лишних инструментов, лари для отходов ежедневно опорожняются.

2.2.7 Степень механизации выполняемых работ

##### Уровень механизации средний.

2.2.8 Система оплаты труда и меры материального поощрения

Система оплаты труда на постах сдельно-косвенная премиальная. За качественное выполнение ремонта и увеличение оборотного склада (запасов) рабочему выплачивается премия, также рабочему выплачиваются доплата за вредные условия труда и доплата за изобретательство.

2.2.9 Организация воспитательной работы.

На предприятии жесткие трудовая и производственная дисциплины, то есть рабочие обязаны приходить в 8:00, а уходить в 17:00, если рабочий опоздал на работу 1 раз, ему делается предупреждение, последующие разы наказываются путем лишения премий. Также наказываются прогулы; пьянство на рабочем месте и во время работы наказываются очень строго, вплоть до увольнения, такими же мерами наказывают за отсутствие рабочего на своем рабочем месте в течении 2-х часов если это не связано с ухудшением состояния здоровья работника. Лучшим работникам, не имеющим взысканий, по более низкой цене, а в некоторых случаях бесплатно выдаются путевки на отдых в санаторий или на всероссийские курорты.

Технологическая дисциплина находится в более или менее удовлетворительном состоянии, устаревшее оборудование конечно берет свое, приходится его чаще обслуживать, увеличивается время работы и повышается трудоемкость, это говорит о том, что необходимо внедрять новое более совершенное оборудование.

2.3 Выводы о необходимости реконструкции объекта проектирования

В ходе прохождения практики, на основании анализа работы агрегатного участка выявлены следующие недостатки:

- имеющееся оборудование нерационально расставлено;

- недостаточный уровень механизации технологических процессов, ввиду отсутствия специальных приспособлений и устройств;

- отсутствие оборотного склада запасных частей;

- периодическое нарушение правил по охране труда;

- несоблюдение санитарно-гигиенических правил в бытовом помещении.

Для устранения этих недостатков, а также для повышения уровня  механизации технологического процесса и качества выполняемых работ необходимо:

- выполнить перестановку оборудования;

- заменить на новый устаревший инструмент;

- оборудовать рабочее место для работ по ремонту карданных валов и рулевых механизмов;

- установить пресс и ручной кран для перемещения тяжелых узлов и агрегатов по участку помимо тельфера;

- установить стеллаж для деталей и материалов;

- доукомплектовать участок противопожарным инвентарем;

- организовать централизованную доставку запасных частей и материалов на рабочие места;

- создать нормальные санитарно-гигиенические условия труда

3. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор исходных данных

3.1.1 Тип и модель подвижного состава

Тип, модель и внешний вид подвижного состава представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Модель | КамАЗ-5460 | КамАЗ-6460-017 |
| --- | --- | --- |
| Класс (тип) | Самосвал | Седельный тягач |
| Габаритные размеры, мм | 6250х2500х3535 | 6580х2500х3715 |
| Колея, мм |  |  |
| передних колес | 2043 | 2040 |
| задних колес | 1890 | 1900 |
| База, мм | 3690 | 3020 |
| Тип двигателя и его объем, см3 | 740.63-400 (Евро-3) 11,76 | 740.63-400 (Евро-3) 11,76 |
| Грузоподъемность, кг | 16500 на седельное устройство | 16500 на седельное устройство |

3.1.2 Списочный состав парка

Общий состав парка А и = 90 ед.

В том числе:

А и1 = 40 ед. – КамАЗ-5460

А и2 = 50 ед. –КамАЗ-6460-017

3.1.3 Техническое состояние парка

# Автомобили прошли 0,75…1,00 Lц .

3.1.4 Средне-суточный пробег одного автомобиля - Lсс

Lсс = 185 км.

3.1.5 Режим работы подвижного состава

Dгр - количество рабочих дней в году автомобилей;

Dгр = 247 дн.

i - средняя продолжительность работы автомобиля на линии;

i = 8 ч.

3.1.6 Категория условий эксплуатации

К.У.Э –II.

3.1.7 Климатическая зона

Климат умеренный.

3.2 Расчет периодичности воздействий

3.2.1 Расчет периодичности ТО

Lто-1 = Lто-1н · К1· К3;

Lто-2 = Lто-2н · К1· К3 , где

Lто-1н ; Lто-2н  - нормативная периодичность технических обслуживаний.

Lто-1н = 4000 км         [Л-10, с.7]

Lто-2н  = 16000 км      [Л-10, с.7]

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации.

К1  = 0,9 [Л-3, с.26]

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды.

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

Lто-1= 4000 · 0,9 ·1,0 = 3600 км

Lто-1 = 16000 · 0,9 ·1,0 = 14400 км

3.2.2 Расчет межремонтного пробега

Lкр = Lкрн · К1· К2 · К3, где

Lкрн – нормативный пробег до первого капитального ремонта;

Lкрн = 300000 км [Л-3, с.18]

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации;

К1  = 0,9 [Л-3, с.26]

К2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава

К2 = 0,95

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды.

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

Lкр  = 300000 · 0,9 · 0,95 · 1,0 = 256500 км.

3.3 Таблица корректирования пробега по кратности.

##### Таблица 3.1

| Пробег до воздействия | Нормативный пробег, км | Пробег после корректирования, км | Приведение к кратности | Принятый к расчету пробег, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lсс | 185 |  |  | 185 |
| Lто-1 | 4000 | 3600 | 3600/185 = 19,4 185·19=3515 185·20=3700 | 3700 |
| Lто-2 | 16000 | 14400 | 14400/3700 = 3,8 3700·3=11100 3700·4=14800 | 14800 |
| Lкр | 300000 | 256500 | 256500/14800 = 17,3 14800·17 = 251600 14800·18 = 266400 | 266400 |

3.4 Расчет производственной программы

3.4.1 Расчет количества воздействий за цикл

NКРц = 0  - для автомобилей КамАЗ капитальный ремонт не планируется.

NТО-2ц = LКР / L ТО-2,  где

LКР = 266400 км, [табл.3.1];

L ТО-2 = 14800 км, [табл.3.1];

NТО-2ц = 266400 / 14800 = 18 ед..

NТО-1ц = LКР / L ТО-1, где

L ТО-1 = 3700 км, [табл.3.1];

NТО-1ц = 266400 / 3700 = 72 ед..

NЕОц = ДЭц = LКР / LСС, где

L СС = 185 км, [табл.3.1];

NЕОц = ДЭц = 266400 / 185 = 1440 ед.

3.4.2 Расчет количества дней простоя в ТО, ТР и КР для одного автомобиля за цикл

ДПРц = ДКРц + ДТО и ТРц , где

ДКРц = ДКРН · NКРЦ, где

ДКРН – нормативный простой автомобилей в капитальном ремонте;

ДКРц = 0 дн.

ДТО и ТРц = LКР · К4’· Ксм · d1000 / 1000,  где

d1000 – норма простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега,

d1000 = 0,53 дн. [Л-3, с.24]

LКР = 266400 км , [табл. 3.2]

К4’ - коэффициент, учитывающий пробег автомобиля с начала эксплуатации

К4’ = 1,2 [Л-3, с.28]

Ксм - коэффициент сменности работы зон ТО и ТР учитывающий часть работ ТО и ТР, выполняющихся в нерабочее для автомобилей время;

Ксм = 0,7 [Л-4, стр.46]

ДТО и ТРц = (266400 · 1,2 · 0,7 · 0,53) / 1000  = 118,6 дн.

ДПРц = 0 + 118,6 = 118,6 дн.

3.4.3 Расчет коэффициента технической готовности

α т = ДЭц / (ДЭц + ДПРц ),

α т = 1440 / (1440 + 118,6) = 0,92

3.4.4 Расчет коэффициента использования парка

α и = α т · КИ · ДРГ / ДКАЛГ , где

ДРГ – рабочие дни в году;

ДРГ = 247 дн.

ДКАЛГ – календарные дни в году;

ДКАЛГ = 365 дн.

КИ – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни парка по эксплуатационным причинам,

КИ = 0,93 дн. [Л-4, стр.53]

α и = 0,92 · 0,93 · 247 / 365 = 0,58.

3.4.5 Расчет коэффициента перехода от цикла к году

η г = α т · ДРГ / ДЭЦ,

η г = 0,92 · 247 / 1440 = 0,16

3.4.6 Расчет годового пробега для всего подвижного состава

###### Σ Lг = 365 · α и · LСС · А и,

Σ Lг = 365 · 0,58 · 185 · 90 = 3 524 805 км, из них:

КамАЗ-5460: ΣLг = 365 · 0,58 · 185 · 40 = 1 566 580 км.

КамАЗ-6460-017: ΣLг = 365 · 0,58 · 185 · 50 = 1 958 225 км.

3.4.7 Расчет годовой программы для всего парка

NЕОГ = NЕОЦ · ηг · АИ ,

NЕОГ = 1440 · 0,16 · 90 = 20736 ед.

NТО-1Г = NТО-1Ц · ηг · АИ ,

NТО-1Г = 72 · 0,16 · 90 = 1037 ед.

NТО-2Г = NТО-2Ц · ηг · АИ ,

NТО-2Г = 18 · 0,16 · 90 = 259 ед.

3.4.8 Расчет суточной программы для всего парка

NЕОСУТ = NЕОГ / ДРГзоны,

NЕОСУТ = 20736 / 247 = 84 ед.,

NТО-1СУТ = NТО-1Г / ДРГзоны,

NТО-1СУТ = 1037 / 247 = 4 ед.,

NТО-2СУТ = NТО-2Г / ДРГзоны,

NТО-2СУТ = 259 / 247 = 1 ед.

3.5 Расчет трудоемкости работ по ТО и ТР

3.5.1 Расчет удельной трудоемкости одного воздействия

Т ЕО = tНЕО · К2 · К5,

Т ТО-1 = tНТО-1 · К2 · К5,

Т ТО-2 = tНТО-2 · К2 · К5,

Т ТР = tНТР · К1 · К2 · К3 · К4 · К5,

Т СО = tНСО · К2 · К5,   где

tНТО-1, tНТО-2, tНТР, tНСО , tНЕО – нормативы трудоемкости ТО и ТР для автомобилей КамАЗ

tНТО-1 = 1,93 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНТО-2 = 8,57 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНТР = 6,7 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНСО = 19,36 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНЕО = 0,67 чел-ч, [Л-10, с.33]

К1 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации

К1 = 1,1 [Л-3, с.26]

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава,

К2 = 1,1 [Л-3, с.27]

К3 – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

К4 – коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации

К4 = 1,2 [Л-3, с.28]

К5 – коэффициент, учитывающий количество автомобилей

К5 = 1,15 [Л-3, с.29]

Т ТО-1 = 1,93 · 1,1 · 1,15 = 2,44 чел-ч,

Т ТО-2 = 8,57 · 1,1 · 1,15 = 10,84 чел-ч,

Т ТР = 6,7 · 1,1 · 1,1 · 1,0 · 1,2 · 1,15 = 11,19 чел-ч,

Т ЕО = 0,67 · 1,1 · 1,15 = 0,85 чел-ч,

Т СО = 19,36 · 1,1 · 1,15 = 24,49 чел-ч.

3.5.2 Расчет годовой трудоемкости для всего парка

ТГЕО = NГЕО · Т ЕО · К МЕХ,  где

К МЕХ = 0,2 – 0,3 – коэффициент механизации для механизированной мойки;

ТГЕО = 20736 · 0,85 · 0,25 = 4406 чел-ч.,

ТГТО-1 = NГТО-1 · Т ТО-1 + ТГСР ТО-1,  где

ТГСР – годовая трудоемкость сопутствующего ТР;

ТГСР ТО-1 = (0,150,20) · NГТО-1 · ТТО-1,

ТГСР ТО-1 = 0,18 · 1037 · 2,44 = 455 чел-ч

ТГТО-1 = 1037 · 2,44 + 455 = 2985 чел-ч;

ТГТО-2 = NГТО-2 · Т ТО-2+ ТГСО + ТГСР ТО-2,  где

Т ГСР ТО-2 = (0,150,20) · (NГТО-2 · Т ТО-2+ ТГСО),   где

Т ГСО = 2 · АИ · ТСО,

Т ГСО = 2 · 90 · 24,49 = 4408 чел-ч,

Т ГСР ТО-2 = 0,18 · (259 · 10,84 + 4408) = 1299 чел-ч,

ТГТО-2 = 259 · 10,84 + 4408 + 1299 = 8515 чел-ч,

ТГТР =  (Σ Lг /1000) · ТТР – (ТГСР ТО-1 + ТГ  СР ТО-2), где

ТГТР =  (3524805 / 1000) · 11,19 – (455 + 1299) = 37689 чел-ч.

3.5.3 Суммарная трудоемкость работ за год

∑ Т Г = ТГЕО + ТГТО-1 + ТГТО-2 + ТГТР = 4406 + 2985 + 8515 + 37689 =

= 53595 чел.-ч.

3.5.4 Расчет трудоемкости вспомогательных работ

ТГвсп = Квсп · ∑ Т Г, где

Квсп = 0,3 - коэффициент вспомогательных работ [Л-3, с.16];

ТГвсп = 0,3 · 53595 = 16079 чел.-ч.

3.6 Расчет явочного количества производственных рабочих

РЯТР = ТТРГ / (ФРМГ · КП), где

ФРМГ – годовой фонд рабочего времени одного рабочего места при работе в одну смену для данной зоны;

ФРМГ = 1970 ч.

КП – коэффициент, учитывающий повышение производительности труда;

КП = 1,05;

РЯТР = 53595 / (1970 · 1,05) = 25,91 чел.

3.7 Распределение трудоемкости ТР по видам работ

Трудоемкость работ участка составляет около 18 % от общей трудоемкости работ по зонам ТР:  [Л-4, с.44]

ТТРУЧ = ТТР · 18 / 100;

ТТРУЧ = 53595 · 18 / 100 = 9647 чел-ч.

РУЧЯ = РТРЯ · 18 / 100;

РУЧЯ = 25,91 · 18 / 100 = 4,66 чел.

3.8 Совмещенный суточный график работы АТП

Количество ходовых автомобилей:

Ах = Аи · αт;

Ах – количество ходовых автомобилей

Ах = 90 · 0,92 = 83 ед.

Совмещенный суточный график работы АТП представлен на схеме 3.2.

Схема 3.2

3.9 Подбор оборудования для объекта проектирования

Проектируемое количество и модели технологического оборудования и оснастки сведены в таблицу 3.2

Таблица  3.2

| № | Наименование | Модель, тип | Кол-во | Габаритные размеры, мм | Занимаемая площадь, м2 |  | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. | общ. |  |
| 1 | Верстак слесарный с тисками | СДМ | 3 | 2000х1000 | 2,00 | 6,00 | 15480 |
| 2 | Инструментальный шкаф | СИ | 2 | 650х800 | 0,52 | 1,04 | 6900 |
| 3 | Стенд для ремонта ГМП | СИ | 1 | 2500х1350 | 3,38 | 3,38 | 1250 |
| 4 | Стенд для ремонта редукторов и мостов | СИ | 1 | 1040х1050 | 1,09 | 1,09 | 1560 |
| 5 | Стенд для ремонта передних балок | СИ | 1 | 1800х850 | 1,53 | 1,53 | 800 |
| 6 | Стенд для ремонта КПП и РК | СИ | 1 | 1200х700 | 0,84 | 0,84 | 1280 |
| 7 | Рольганг | СИ | 1 | 3500х840 | 2,94 | 2,94 | 14750 |
| 8 | Установка для мойки деталей | СИ | 1 | 1600х1000 | 1,60 | 1,60 | 1200 |
| 9 | Ларь для отходов | СИ | 3 | 450х450 | 0,20 | 0,20 | 1200 |
| 10 | Пожарный щит | ЩП-А | 1 | - | - | - | 4790 |
| 11 | Монорельс с тельфером | Т-10 | 1 | - | - | - | 18960 |
| 12 | Стенд для ремонта карданных валов и рулевых механизмов | СИ | 1 | 1800х580 | 1,04 | 1,04 | 1400 |
| 13 | Тумбочка инструментальная передвижная | Сорокин инструмент 37.25813 | 3 | 600х400 | 0,24 | 0,72 | 14100 |
| 14 | Стол для дефектовки и сортировки деталей | СИ | 2 | 1230х600 | 0,74 | 1,48 | 6000 |
| 15 | Вертикально-сверлильный станок | 2282 | 1 | 1520х965 | 1,47 | 1,47 | 29500 |
| 16 | Стеллаж для деталей и материалов | Сорокин инструмент 21.972-А | 1 | 3200х680 | 2,18 | 2,18 | 7400 |
| 17 | Пресс стационарный с пультом управления | ГАРО | 1 | 1560х770 | 1,20 | 1,20 | 42860 |
| 18 | Кран ручной передвижной | ГАРО | 1 | 1400х965 | 1,35 | 1,35 | 8000 |
| 19 | Ящик с песком | СИ | 1 | 650х650 | 0,42 | 0,42 | 500 |
| 20 | Подставка под огнетушитель | СИ | 3 | 250х250 | 0,06 | 0,18 | 2100 |
|  | Технологическая оснастка, инструмент, приспособления | - | - | - | - | - | 36840 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 28,66 | 216870 |

3.10 Расчет площади объекта проектирования

F = FОБ · КПЛ , где

FОБ – суммарная площадь оборудования в плане;

FОБ = 28,66  м²

КПЛ – коэффициент плотности расстановки оборудования в плане

КПЛ = 4,5 [Л-4, стр.77]

F = 28,66 · 4,5 = 128,97 м² ;

Существующая площадь участка F = 253 м²  отличается от фактической, но данное отличие обусловлено тем, что некоторая часть производственной площади используется совместно с участком слесарно-механической обработки и включает в себя площадку площадью 80 м2 для разгрузки и хранения крупногабаритных узлов и агрегатов, поступающих в ремонт в агрегатный и слесарно-механический цеха. Ввиду этого от существующей площади исключаем площадь 80м2, тогда:

Fуч = 253 – 80 =  173  м2 - расчетная площадь соответствует фактической производственной площади агрегатного цеха.

3.11 Технологическая карта

Оформляем технологическую карту на дефектацию ведущей шестерни моста автомобиля КамАЗ (см. след. лист).

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Организация производства

4.1.1 Перспективный совмещенный суточный график

Схема 4.1

4.1.2 Перспективный метод организации труда на АТП

## Схема 4.2

4.1.3 Перспективный метод организации технологического процесса в АТП

### Схема 4.3

4.1.4 Режим работы объекта проектирования и рабочих

Агрегатный участок работает по пятидневной рабочей неделе. продолжительность смены – 8 часов. Начало работы в 8:00, обеденный перерыв с 11:00 до 12:00, окончание смены в 17 часов.

4.1.6 Связь объекта проектирования с ЦУП и другими технологически необходимыми подразделениями

Гл.инженер

Диспетчер

ЦУП

Начальник производства

Начальник комплекса РУ

Комплекс РУ

Исполнители

(слесаря-агрегатчики)

Схема 4.4

Административное подчинение –––––––

Оперативное подчинение           - - - - - - -

4.1.7 Организация снабжения объекта проектирования

Схема 4.5

Посты ТР

Моечный

участок

Дефектовочный участок

участок

Комплектовочный участок

участок

Центральный склад

Агрегатный

участок

участок

Промежуточный склад

4.1.8 Разработка мероприятий по научной организации труда (НОТ) на объекте проектирования

Организация труда на автомобильном транспорте осуществляется с учетом действия объективных экономических законов, достижений научно-технического прогресса и передового опыта.

Научная организация труда представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение наиболее эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение производительности труда и сохранение здоровья трудящихся. Научная организация труда опирается на достижении экономических наук, технологии, физиологии, эстетики труда и трудового права.

Осуществление научной организации труда на предприятиях автомобильного транспорта направлено на решение трех основных задач: экономической, психофизиологической и социальной. Экономическая задача состоит в повышении производительности труда и эффективности производства. Реализация психофизиологической задачи обеспечивает сохранение здоровья и повышение работоспособности человека, создание благоприятных условий и производственной обстановки, нормальное осуществление трудового процесса. Социальная задача связана с повышением содержательности и привлекательности труда, всесторонним развитием личности.

Направления научной организации труда являются определяющими при совершенствовании организации труда всех категорий работников автомобильного транспорта: водителей, рабочих, занятых на ремонте и обслуживании подвижного состава и на вспомогательных работах, руководящих работников, специалистов и служащих.

В настоящее время научная организация труда развивается на базе системы принципов, определяющих положения, правила и нормы организации труда.  К основным принципам относятся системность, комплексность,   оптимальность, плановость и эффективность.

Системность и комплексность работ по научной организации труда обусловлены сложностью и динамичностью организации труда на современном предприятии. Они направлены на совершенствовании организации труда одновременно на всех элементах производства (на рабочих местах, на участках в цехах и на предприятиях в целом), а также по отдельным направлениям НОТ.

Принцип плановости предполагает планомерную разработку и внедрение мероприятий по организации труда во всех звеньях производственного процесса, осуществляемые в составе планов экономического и социального развития предприятий.

Оптимальность работ по научной организации труда предполагает их научную обоснованность, широкое применение экономико-математических методов и моделей для рационализации трудовых процессов, нормирования трудовых затрат и т.д.

Эффективность НОТ обеспечивается обязательным технико-экономическим обоснованием мероприятий, направленных на снижение издержек производства, улучшение качеств; перевозок народнохозяйственных грузов и пассажиров.

При внедрении мероприятий по научной организации труда на основе указанных принципов наибольший эффект достигается в том случае, когда они осуществляются в комплексе с совершенствованием всей организации производства и управления предприятием. Увязка организации труда с мерами  по совершенствованию организации производства и управления осуществляется в рамках комплексных планов НОТ, в которых предусматриваются конкретные мероприятия по совершенствованию мероприятий по охране труда, культуре производства и режима труда ремонтных рабочих.

4.2 Мероприятия по охране труда и окружающей среды

4.2.1 Расчет естественного и искусственного освещения на объекте проектирования

Освещение производственных помещений бывает искусственным и естественным. Естественное освещение выполняется боковым (окна) и верхним (световые фонари). Сочетание верхнего и бокового видов естественного называется комбинированным. Искусственное освещение бывает общим, местным и комбинированным. Общее освещение бывает равномерным и локальным. При равномерном освещении светильники располагаются равномерно по всей площади потолка. При локальном освещении светильники группируются над рабочими местами. Решая вопрос по виду искусственного освещения на проектируемом участке, выбираем локальное освещение, так как оно экономичнее. Местное освещение бывает переносным и закрепленным. Устройство только местного освещения в помещении не допускается.

Естественное    освещение    в   производственных,    вспомогательных   и  бытовых   помещениях  должно  соответствовать    требованиям действующих строительных норм и правил.  Помещения  для  хранения  АТС,  складские  помещения,  а также   другие  помещения,  постоянного пребывания работников в которых не требуется, могут быть без естественного освещения. Окна,  обращенные на солнечную сторону,  должны быть оснащены устройствами,  обеспечивающими защиту от прямых солнечных  лучей.   Не  допускается  загораживать  окна  и другие  световые проемы  материалами, оборудованием и т.п. Световые   проемы   верхних   фонарей  должны  быть застеклены  армированным  стеклом  или  под  фонарем  должны  быть подвешены  металлические  сетки для защиты от возможного выпадения стекол. Очистка  от  загрязнений  остекления  светопроемов  и   фонарей должна проводиться регулярно, при значительном загрязнении  - не менее 4-х раз в год,  а при незначительном - не менее 2-х раз в год. Для  обеспечения безопасности при очистке остекления    светопроемов   следует   использовать  специальные  приспособления    (лестницы-стремянки, подмости и т.п.).

Помещения  и рабочие  места  должны  обеспечиваться искусственным  освещением,  достаточным для безопасного выполнения  работ,   пребывания   и  передвижения   людей   в  соответствии  с требованиями действующих строительных норм и правил. Чистка  светильников  должна  производиться в сроки, указанные в действующих строительных нормах и правилах.  Устройство  и эксплуатация  системы  искусственного освещения    должны    соответствовать   требованиям   действующих  нормативных правовых актов.

Светильники должны быть расположены так,  чтобы была обеспечена возможность их безопасного обслуживания. Для  электропитания  светильников общего освещения в помещениях  применяют,  как правило,  напряжение не выше 220 В.  В помещениях   без   повышенной   опасности   указанное   напряжение допускается  для  всех  стационарных  светильников  независимо  от высоты их установки. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при  установке  светильников  напряжением 220 В общего освещения с лампами накаливания и газоразрядными лампами на высоте менее 2,5 м необходимо  применять  светильники,  конструкция которых исключает возможность   доступа   к  лампе   без   применения   инструмента. Электропроводка,   подводимая   к  светильнику,   должна   быть  в металлических  трубах,   металлорукавах  или  защитных  оболочках.

Кабели  и незащищенные  электропровода можно использовать лишь для    питания  светильников с лампами накаливания напряжением   не  выше 50 В. Светильники  с люминесцентными лампами напряжением 127 - 220 В    допускается  устанавливать  на  высоте  менее  2,5  м от  пола при условии   недоступности   их   токоведущих  частей  для  случайных прикосновений.

Для   местного   освещения   рабочих  мест  следует использовать    светильники   с  непросвечивающими   отражателями. Конструкция светильников местного освещения должна предусматривать возможность изменения направления света.  Для   электропитания   светильников   местного   стационарного    освещения   должно   применяться  напряжение:   в  помещениях  без повышенной опасности - не выше 220 В,  а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. Штепсельные розетки напряжением 12 - 50 В должны отличаться от штепсельных розеток напряжением 127 - 220 В,  а вилки 12 - 50 В не должны подходить к розеткам 127 - 220 В. При  использовании  для  общего и местного освещения    люминисцентных  и газоразрядных  ламп должны быть приняты меры для    исключения стробоскопического эффекта. В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной   средой  применение  люминисцентных  ламп  для  местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. Освещение осмотровых канав светильниками напряжением 127 - 220 В допускается при соблюдении следующих условий: вся электропроводка должна быть внутренней (скрытой),  имеющей надежную электро- и гидроизоляцию;        осветительная  аппаратура  и выключатели должны иметь электро- и гидроизоляцию; светильники  следует  закрывать стеклом или ограждать защитной решеткой; металлические    корпуса   светильников   должны   заземляться (зануляться). Аварийное освещение должно обеспечивать необходимую освещенность для продолжения работ или безопасного выхода людей из помещений при внезапном отключении рабочего освещения.     Светильники    аварийного    освещения    должны присоединяться  к электросети,  независимой от рабочего освещения, автоматически   включаться   при   внезапном  выключении  рабочего освещения. В помещениях для хранения АТС, работающих на КПГ, а также  в помещениях  для  их технического обслуживания,  ремонта и проверки технического состояния должно предусматриваться аварийное освещение  в соответствии  с требованиями  действующих нормативных актов. В   этих   помещениях   электропитание  аварийной  вентиляции и, аварийного  освещения,  а  также  системы  контроля  газовой среды  должно    предусматриваться   по   первой   категории   надежности электроснабжения. Для   электропитания   переносных  светильников  в помещениях  с повышенной  опасностью  и особо  опасных  необходимо применять напряжение не выше 50 В. При  наличии  особо неблагоприятных условий,  когда опасность  поражения  электрическим  током  усугубляется теснотой, неудобным  положением  работника,  соприкосновением с заземленными (зануленными)  поверхностями  (работа в котлах,  емкостях и т.п.),  для  питания  переносных светильников применяют напряжение не выше 12 В. Во  взрывоопасных  помещениях  должны  применяться светильники  во  взрывозащищенном исполнении,  а в пожароопасных - светильники  во  влагонепроницаемом и пыленепроницаемом,  закрытом исполнении. Помещение для ацетиленового генератора должно иметь наружное  электрическое  освещение  через закрытые наглухо фрамуги  окон.

4.2.1.1 Расчет естественного освещения

Площадь остекления определяется по формуле

Fо = Fп · α;

Fо – площадь остекления;

Fп = 253 м² - площадь пола;

α = 0,25 – световой коэффициент [9 т.1-6]

Fо = 253 · 0,25 = 63,25 м²

Существующая на участке площадь остекления соответствует норме. На участке имеются два окна площадью остекления 32 м2 (8х4).

4.2.1.2 Расчет искусственного освещения

Общую световую мощность всех ламп подлежащих установке в помещении можно определить по формуле:

Wосг = R · Q · Fп, где

R – норма расхода электроэнергии

R = 18 Вт/м²                 [9 с.10];

Q – продолжительность работы электрического освещения в течении года;

Q = 2100 час                 [9 с.10];

Fп = 253 м² - площадь помещения;

Wосг = 18 · 2100 · 253 = 9563 кВт;

Wосчас = Wосг / (Дрг · Тсм );

Wосчас = 9563000 / (247 · 8 ) = 4840 Вт;

Определяется потребное количество ламп:

n = Wосчас / Wл,   где

n – число ламп;

Wл – мощность одной лампы, Вт

Принимаем лампы ЛДЦ-150. мощность одной лампы Wл = 150 Вт;

n = 4840 / 150 = 32 шт.

Принимаем число ламп n = 32. В проектируемом участке устанавливаем 8 светильников ПВЛМ, в каждом из которых установлено по четыре лампы ЛДЦ-150.

Схема 4.6

4.2.2 Вентиляция и отопление на объекте проектирования

4.2.2.1 Виды вентиляций и ее назначение

Системы вентиляции являются составной частью мероприятий, направленных на создание комфортных условий труда. Системы вентиляции должны обеспечивать нормируемую чистоту воздушной среды при оптимальных скоростях движения воздуха. Системы вентиляции в зависимости от способа побуждения движения воздуха бывают естественными и искусственными. Естественная вентиляция бывает: организованной, осуществляется через форточки, дефлекторы; неорганизованная, называемой инфильтрацией. Искусственная вентиляция в зависимости от зоны действия бывает:  общеобменной, обменивающая воздух во всем объеме помещения; местной, гарантирующая качество воздушной среды только в ограниченном объеме, например на рабочем месте; В зависимости от функционального признака бывает: приточной, подающей воздух в помещение и вытяжной, удаляющая воздух из помещения. Сочетание обшеобменной и местной систем вентиляции называется комбинированной системой. На проектируемом участке принимаем комбинированную систему вентиляции, сочетая общеобменный приток воздуха с местными отсосами на местах выделения вредностей.

4.2.2.2.Расчет воздухообмена.

Работающая система вентиляции постоянно обменивает воздух в помещении, удаляя некоторое количество загрязненного воздуха и подавая такое же количество чистого воздуха. Количество воздуха, подлежащее замене в помещении, называется воздухообменом.

Автомобили в помещение не въезжают, поэтому используется упрощенная методика расчета воздухообмена к внутреннему объему помещения.

α = Vвн · n, м³/час;

Vвн – внутренний объем помещения

Vвн = 1700 м³

n – мощность воздухообмена

n = 4    [9 с.12 т.1-3]

α = 1700 · 4 = 6800 м³/час;

Определив воздухообмен в помещении, приступаем к подбору вентиляционного оборудования.

4.2.2.3.Подбор вентиляционного агрегата.

Вентиляционный агрегат выбирается по производительности вентилятора, определяемой по воздухообмену помещения.

Выбор производим по [9 т.1]

Выбираем А5100-1

Вентилятор  Ц 4-70

Диаметр колеса 100мм

Число оборотов - n = 1400 об/мин

электродвигатель  АОЛ11-4

N = 0,12 кВт

Масса вентиляторного агрегата 27 кг.

4.2.2.4.Расчет и подбор калорифера

В холодное время года приточный воздух, забираемый снаружи помещения необходимо подогревать до расчетной температуры внутреннего воздуха помещения. Подогрев воздуха производится в калориферах.

Определяем количество тепла, необходимое для нагрева холодного воздуха до расчетной температуры внутреннего воздуха помещения:

Qв = α · с · (t2 - t1),  ккал/час;

α – 6800 м³/час – воздухообмен

с = 0,31 ккал/ м³град – удельная теплоемкость воздуха

t2 – температура воздуха после калорифера

t2 = 20º;

t1 – температура воздуха до калорифера

t1 = -17º;

Qв = 6800 · 0,31 · (20 + 17) = 77996  ккал/час;

Предварительно задаемся калорифером типа КСК 3-02ХЛЗА

Определяем поверхность нагрева калорифера по формуле

F = Qв/(K · Δt), м²

К – коэффициент теплопередачи

К = 20,48 ккал/ м² час

Δt – разность средних температур теплоносителя и нагреваемого воздуха

Δt = (Т1  + Т2)/2 - (t2 + t1)/2;

Т1 – температура теплоносителя до калорифера

Т1 = 150ºС              [9 с.13 т.1-8]

Т2 – температура теплоносителя после калорифера

Т2 = 90ºС              [9 с.13 т.1-8]

Δt = (130  + 70)/2 - (20 - 17)/2 = 98,5º

F = 77996 / (20,48 · 98,5) = 36 м²

По площади нагрева принимаем калорифер КСК–36–02ХЛЗА – калорифер биметаллический со спирально-накальным оребрением. Теплоноситель – вода. Площадь поверхности теплообмена (нагрева) с воздушной стороны – 32 м². Масса 148 кг. Длина трубки в одном ходе 1,155, число ходов по воде – 6.

4.2.3 Водоснабжение и канализация

Организации   оборудуются   хозяйственно-питьевым   и производственным    водопроводами,    а    также    фекальной    и производственной   канализацией   в  соответствии   с действующими строительными нормами и правилами. Устройство    внутреннего    хозяйственно-питьевого   водопровода   в  производственных   и вспомогательных  зданиях  не   является  обязательным  при отсутствии централизованного источника    водоснабжения  и при  количестве  работающих  в смену  не более 25   человек; в этом случае обеспечение питьевой водой осуществляется с   учетом местных условий.

Температура  воды  во  время  ручной  мойки  АТС  при    температуре окружающего воздуха ниже 0 град. С должна быть не ниже 20 град. С и не выше 60 град. С.

Организации,  не  имеющие  возможности  подключения  к  канализационной   системе,   должны   предусматривать   устройство наружных  уборных с выгребными ямами или емкостями.  Выгребные ямы следует  своевременно  очищать,  а  уборные содержать в надлежащем  санитарном состоянии.

При   отсутствии  в районе  расположения  организации  канализационной  сети  очистка  сточных  вод организации,  а также выбор  места  их  спуска  должны  производиться  в соответствии  с  действующими нормативными актами.

Сточные воды от мойки АТС, мытья полов в помещениях для хранения   и обслуживания  АТС,   содержащие  горючие  жидкости  и взвешенные  вещества,  перед  спуском  в канализационную  сеть или  сбросом   в водоемы  должны  очищаться  в очистных  сооружениях  в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Удаление  осадка  из  очистных  сооружений  пропускной  способностью более 1,5 л/с должно быть механизировано. Осадки и собранные нефтепродукты из очистных сооружений  удаляются по мере их накопления.

Не  допускается  предусматривать  систему  оборотного водоснабжения   от   мойки  ассенизационных  АТС,   а  также  АТС, перевозящих ядовитые и инфицирующие вещества. Бензо- и  маслоуловители  должны  иметь  исправные гидравлический затвор и естественную вентиляцию.

4.2.4 Основные производственные вредности

С учетом протекающих на объекте проектирования технологических процессов наиболее вероятные вредные вещества и их предельно допустимые концентрации представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование вещества | Предельно- допустимая концентрация, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Керосин (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| Бензин-растворитель (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| Пыль растительного происхождения с примесью двуокиси кремния, %: -более 10 % -2-10 % -менее 2 % | 2 4 6 | 4 4 4 |
| Сажи черные промышленные с содержанием пирена не более 35 мг/кг | 4 | 4 |

В качестве основных мероприятий по защите от вредных веществ следует выделить: разработку инструкций по безопасности труда при применении вредных веществ; своевременный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны; специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала; совершенствование конструкции оборудования; устройство местной вытяжной вентиляции. Местная вытяжная вентиляция в виде вытяжных шкафов должна проектироваться для станков для расточки цилиндров, станков для притирки клапанов, моечных ванн.

В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты слесарю выдаются: костюм x/б, фартук, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные.

Для работы с этилированным бензином должны обязательно использоваться средства индивидуальной защиты: костюмы по ГОСТ 12.4.111-82 и ГОСТ 12.4.112-82, фартуки по ГОСТ 12.4.029-96, резиновые сапоги по ГОСТ 12265-78, перчатки резиновые по ГОСТ 20010-2004.

В конце работы необходимо обезвредить инструмент, оборудование и рабочее место тщательной очисткой и обтиркой ветошью, смоченной керосином.

В случае попадания этилированного бензина на части тела необходимо промыть эти места керосином, а затем теплой водой с мылом.	.

При разливе этилированного бензина и попадании его на оборудование залитые места следует немедленно очищать или обезжиривать. Для этого необходимо засыпать песком или опилками пол, площадки которые загрязнены, а металлические поверхности протереть ветошью, затем дегазировать дихлорэтаном (1,5 % раствор в неэтилированном бензине). или хлорной известью. Дегазирующие вещества наносятся на загрязненные места через 15-20 мин, смываются водой. При обработке деревянных полов такая операция производится дважды.

Загрязненные этилированным бензином обтирочные материалы, опилки и т.п.: собирают в металлическую тару с плотными крышками, а затем сжигают с принятием мер предосторожности.

В агрегатном участке должны быть дополнительно вывешены инструкции по мерам личной безопасности при работе с этилированным бензином и предупредительные надписи.

В спецодежде, используемой при работе с этилированным бензином; запрещается входить в столовые, служебные и жилые помещения. Нельзя выносить спецодежду после работы за пределы предприятия или хранить ее вместе с обычной одеждой. Стирать и сушить ее следует отдельно от другой одежды.

4.2.5 Оптимальные метеорологические условия

Оптимальные и допустимые параметры метеорологических условий для производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены СН 245-71 и ГОСТ 12.1.005-76.

Таблица 4.2

| Участок | Категория работ | Температура, оС | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегатный | Тяжелые - Пб (энергозатраты 232-293 Дж/с) | 17-19 20-22 | 60-40 60-40 | 0,3 0,4 |

Таблица 4.3

| Категория работ | Температура воздуха, оС | Относительная влажность воздуха, не более, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжелые - Пб | 15-21 | 75 | 0,4 | 13-24 |

Таблица 4.4

| Категория работ | Температура воздуха, оС | Относительная влажность воздуха, не более, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжелые - Пб | Не более, чем на 3(5) выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более | При 280С не более 55 При 270С не более 60 При 260С не более 65 При 250С не более 70 При 24 0С и ниже не более 75 | 0,3-0,7 (0,5-1,0) | Не более, чем на 3(5) выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца |

В случае, когда средняя температура наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца превышает 250С допустимую температуру воздуха в производственных помещениях на постоянных рабочих местах можно повышать при сохранении значений относительной влажности: на 30С (но не выше 31 ОС) в помещениях с незначительными избытками тепла; на 50С (но не выше 330С, - в помещениях со значительными избытками тепла). В холодный и переходный периоды года в производственных помещениях АТП, в которых производятся работы средней тяжести, а также при использовании отопления и вентиляции с сосредоточенной подачей воздуха, допускается повышение скорости движения воздуха до 0,7 м/с на постоянных рабочих местах при одновременном повышении температуры воздуха на 2 0С.

4.2.6 Мероприятия по борьбе с шумом

Борьбу с шумом на АТП следует начинать на стадии их проектирования или реконструкции. Для этого используются следующие архитектурно-планировочные коллективные методы и средства защиты: рациональное акустическое решение планировок зданий и генпланов объектов, рациональное размещение технологического оборудования, машин и механизмов, рациональное размещение рабочих мест, рациональное акустическое планирование зон и режима движения автотранспортных средств, создание шумозащитных зон в различных местах нахождения человека.

При разработке генерального плана АТП следует «шумные» цеха сосредотачивать в одно место на периферии территории АТП, располагать их с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и жилым массивам, Вокруг «шумных» цехов желательно создавать зеленую шумозащитную зону.

В качестве акустических средств защиты от шума применяются: средства звукоизоляции (звукоизоляции огpаждения зданий и помещений, звукоизолирующие кожухи и кабины, акустические экраны, выгородки); средства звукопоглощения (звукопоглощающие облицовки, объемные поглотители звука); средства виброизоляции (виброизолирующие опоры, упругие прокладки, конструктивные разрывы); средства демпфирования (линейные и нелинейные); глушители шума (адсорбционные, реактивные, комбинированные).

К организационно-техническим средствам и методам коллективной защиты ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация» относит: применение малошумных технологических процессов; оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и автоматического контроля; применение малошумных машин; изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; совершенствование технологии ремонта и обслуживания автомобилей; использование рациональных режимов труда и отдыха работников на шумных участках.

Гигиенические нормы вибрации на рабочих местах складов, столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию, ее допустимые значения должны быть умножены на коэффициент 0,4, а уровни - уменьшены на 8 дБ.

При методах коллективной защиты (ГОСТ 12.4.046-98) вибрацию снижают, воздействуя на источник возбуждения или на путях ее распространения от источника возбуждения. При этом снижение вибрации достигается устранением резонансных явлений, повышением прочности конструкций, тщательной сборкой, балансировкой, устранением повышенных люфтов, уравновешиванием масс, использованием виброизоляции и виброгашения и др. Большое значение имеют и организационные мероприятия, включающие контроль за монтажом оборудования, правильной эксплуатацией, своевременным и качественным планово-предупредительным обслуживанием и ремонтом.

4.2.7 Основные мероприятия по охране труда

Охрана труда – это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

Общее руководство работой по охране труда АТП возлагается на директора предприятия.

Проведение всей организационно-технической работы по созданию безопасных и здоровых условий труда возлагается на главного инженера АТП, который контролирует и обеспечивает соблюдение норм и правил по охране труда руководителями подчиненных ему участков, цехов, служб, обеспечивает рабочие места оборудованием и приспособлениями в соответствии с табелем.

На производственном участке работу по охране труда организует начальник цеха. В его обязанность входит обеспечение безопасного состояния производственных помещений, оборудования, инструмента, инвентаря, грузоподъемность средств.

Снижение травматизма на производстве может быть достигнуто в том случае, если работающие хорошо знают вопросы охраны труда и умеют правильно и безопасно выполнять порученную им работу. С этой целью работающих обучают безопасности труда. Важнейшим элементом обучения рабочих безопасным приемам и методам труда является система инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий).

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены его обязанности, со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Программу  вводного инструктажа разрабатывают с учётом требований стандартов ССБТ и особенностей производства. О проведении инструктажа и проверки знаний делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (контрольном листе) с обязательными подписями инструктирующего и инструктируемого.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ индивидуально со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с работниками, выполняющими новую для них работу. Проводят его по инструкциям по охране труда с практическим показом безопасных приёмов и методов труда. После инструктажа и проверки знаний рабочие в течение 2-5 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполняют работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего им оформляют допуск к самостоятельной работе. Допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписью инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем столе (контрольном листе).

Для работ, к которым предъявляют повышенные требования по безопасности труда (газо- и электросварочные, аккумуляторные и другие работы), может быть установлен по согласованию с ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог более продолжительный срок стажировки.

Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в 3 месяца все работающие, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте. Его проводят по программе первичного инструктажа с целью закрепления знаний безопасных методов и приёмов труда.

Внеплановый инструктаж проводят в объёме первичного инструктажа на рабочем месте при изменении правил по охране труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда, при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, при перерывах на работе более 60 календарных дней (для работ с повышенными требованиями безопасности труда-30 дней).

Повторные и внеплановые инструктажи руководитель работ может проводить как индивидуально, так и с группой работников одной профессии. Регистрируют их в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Текущий инструктаж проводит непосредственный руководитель работ с работниками перед производством работ, на которые оформляется наряд-допуск (сварочные работы в металлических ёмкостях, работы в электроустановках и др.). Этот инструктаж фиксируют в наряде-допуске на производство работ и в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Кроме инструктажей по технике безопасности, все вновь поступающие рабочие и подлежащие инструктажу на рабочем месте перед допуском к  самостоятельной работе должны пройти обучение в соответствии с Положением о профессиональном обучении рабочих на производстве в системе Минавтотранса РФ.

Рабочих и инженерно-технических работников, занятых на работах с повышенной опасностью, допускаются к самостоятельной работе только после курсового обучения по типовым программам, сдачи экзаменов в установленном порядке в специализированных организациях и получения удостоверения.

Одним из важнейших условий, обеспечивающих безопасность труда, является сохранение высокого уровня работоспособности трудящихся. Это достигается соблюдением установленного режима труда и отдыха.

В процессе труда работоспособность человека изменяется, возникает его утомление, в связи с чем ухудшается не только качество обслуживания и ремонта, но и возникает опасность травматизма.

Снижение утомляемости достигается рациональной организацией рабочего места, удобным расположением инструмента, приспособлений, чередованием различных операций.

Снятию утомляемости способствует предоставление отдыха работающим. Перерыв для отдыха и приема пищи в течении смены желательно делать в середине смены.

Ежегодно в срок, предусмотренный графиком отпусков, предоставляется очередной отпуск.

Лечебно-профилактическое и санитарно-бытовое обслуживание работающих способствует формированию здоровых условий труда на АТП и снижению общей профессиональной заболеваемости работающих. Оно предусматривает предварительные и периодические медицинские осмотры, обеспечение лечебно-профилактическим питанием, проведение лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний.

Метеорологические условия (микроклимат) производственных помещений определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также от температуры окружающих поверхностей.

Оптимальными метеорологическими условиями считают сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжений реакции терморегуляции. Такие условия обеспечивают тепловой комфорт и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Допустимые метеорологические условия это сочетание параметров микроклимата, которые при длительном воздействии на человека могут вызвать приходящие и быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжений реакции терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей.

Оптимальные и допустимые значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены Санитарными нормами микроклимата производственных помещений (СН 4088-2006) и ГОСТ 12.1.005-96.

При выполнении слесарных работ особое внимание необходимо уделять организации труда, состоянию инструмента и соблюдению правил безопасной работы. На рабочем месте слесаря по ремонту должны быть соответствующее технологическое оборудование, приспособления и инструмент. Рабочая поверхность верстаков покрывается металлом или пластиком. Гаечные ключи должны быть подобраны по размерам гаек и болтов.

На АТП электрическая энергия приводит электродвигатели различных машин, оборудования, станков, подъемных устройств и т.д. Электродвигатели, шлифовальные, клапанно-притирочные машины нашли широкое применение при ТР и ТО автомобилей. Электроинструмент необходимо хранить и выдавать рабочим только после предварительной проверки. Эксплуатировать электроинструмент допускается с исправной изоляцией токоведущих частей. При прекращении подачи электроэнергии или перерывах в работе электроинструмент должен быть отключен от электросети.

К средствам коллективной защиты относятся и заземляющие устройства. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не выше 100 Ом.

4.2.8 Пожарная безопасность и расчет противопожарных средств, их размещения

В соответствии с действующим законодательством ответственность за пожарную безопасность на АТП несут их руководители. Ответственность за    пожарную безопасность мест стоянок, помещений ТО и ТР автомобилей, отдельных цехов, участков и складов возлагается на руководителей соответствующих служб или других должностных лиц, специально назначенных приказом руководителя АТП. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, вывешивают на видных местах.

В обязанности этих лиц входит: знание пожарной опасности применяемых в производстве веществ и материалов, технологического процесса производства; обучение работающих правилам  пожарной безопасности; контроль за соблюдением правил пожарной опасности на вверенных им участках; содержание в постоянной готовности всех имеющихся средств пожаротушения и извещениях о пожарах; устранение нарушений правил пожарной безопасности и неисправности пожарного оборудования; разработка инструкций о мерах пожарной опасности для своих подразделений. Они должны: не допускать загромождения пожарных подъездов к зданиям и сооружениям, к водоисточникам, подступов к пожарному оборудованию, проходов в зданиях, коридоров и лестничных клеток; не допускать проведение работ с применением открытого огня, в том числе и электросварочных работ в не предусмотренных для этих целей местах; тщательно осматривать помещения перед закрытием, чтобы исключить условия возникновения пожара.

Для пожарной охраны АТП создают добровольные пожарные дружины (ДПД). На ДПД возлагают: контроль за соблюдением противопожарного режима на АТП и его производственных участках, складах и других объектах; разъяснительную работу среди рабочих и служащих с целью соблюдения противопожарного режима; надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения готовность их к действию; вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятия немедленных мер к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; участие в случае необходимости в боевых расчётах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также в исключительных случаях дежурства.

Численный состав ДПД определяет руководитель АТП. Комплектуют ДПД из работников предприятия не моложе 18 лет таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены дружины.

Основными причинами воспламенения материалов и возникновения пожаров на предприятиях автомобильного транспорта являются: неисправность отопительных приборов, неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их эксплуатация, самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных материалов., отсутствие молниеотводов, неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.

Пожарная безопасность АТП должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004-2005, правилам пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта. Территорию АТП необходимо содержать в чистоте и систематически очищать от производственных отходов. Промасленные обтирочные материалы и производственные отходы следует собирать в специально отведенных местах, и по окончании рабочих смен удалять. Различные топливо-смазочные материалы надо немедленно убирать. Курение допускается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных резервуарами с водой и урнами. В этих местах должна быть вывешена табличка с надписью "Место для курения".

Воздухонагревательные и отопительные приборы располагают таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для осмотра. Согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-76 щит окрашивается в белый цвет с красной полосой по периметру. Все средства пожаротушения окрашиваются в красный цвет. На щите расположен набор противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. При установке пожарных щитов в зоне ТР их размещают на видных и легкодоступных местах, поблизости от выхода из помещения.

По проекту площадь участка составляет 253 м². Количество первичных средств пожаротушения в помещениях АТП принимают по [Л-11 табл.14.1 стр.250]. Средства пожаротушения представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| ## Огнетушитель ОХП-10 | 3 шт |
| --- | --- |
| Ящик с песком | 1 шт |
| Пожарный щит | 1 шт |

4.2.9 Охрана труда на объекте проектирования

Демонтажно-монтажные работы:

- при работе гаечными ключами необходимо подбирать их соответственно размерам гаек, правильно накладывать ключ на гайку;

- запрещается устанавливать прокладку между зевом ключа и гранями гаек и болтов, а также наращивать ключ трубой или другими рычагами, если это не предусмотрено конструкцией ключа;

- проверять соосность отверстий разрешается только при помощи конусной оправки, а не пальцем;

- снятые с автомобиля узлы и агрегаты следует устанавливать на специальные устойчивые подставки, а длинные детали – только горизонтально на стеллажи;

- перед началом работы с электроинструментом следует проверить наличие и исправность заземления. При работе электроинструментом с напряжением свыше 42 В необходимо пользоваться защитными средствами (резиновыми перчатками, галошами, ковриками, деревянными сухими стеллажами );

- запрещается подключать электроинструмент к сети при отстутствии или неисправности штепсельного разъема;

- перед тем, как пользоваться переносным светильником, необходимо проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли кабель и его изоляция;

- запрещается переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки;

- при работе пневматическим инструментом запрещается направлять струю воздуха на себя или на других;

Смазочные работы:

- при проверке уровня масла и жидкости  в агрегатах запрещается пользоваться открытым огнем;

- при замене или доливе масел и жидкостей в агрегаты сливные и заливные пробки необходимо отвертывать и завертывать только предназначенным для этого инструментом;

- труднодоступные точки смазки необходимо смазывать при помощи наконечников с гибкими шлангами или наконечников с шарнирами;

- для подачи смазки в высокорасположенные масленки необходимо пользоваться стандартной подставкой под ноги в осмотровой канаве;

4.2.10 Охрана окружающей среды

Определенную долю в загрязнение окружающей среды вносят АТП, особенно эксплуатируемые ими автомобили. Транспортные средства являются источниками повышенного шума и электромагнитных излучений. Вредные вещества поступают в окружающую среду и в процессе ТО и ТР автомобилей. В сточных водах АТП содержатся эмульгированные нефтепродукты, отработанные моечные растворы, щелочные, кислотные сбросы, грязевые отложения и другие загрязнения.

Для снижения вредного воздействия АТП на окружающую среду должны выполняться природоохранительные мероприятия.

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона шириной не менее 50 метров. Эту зону озеленяют и благоустраивают.

Уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу достигается за счет экономии топлива. Чем меньше топлива сжигается, тем меньше будет отработавших газов, а соответственно и токсичных компонентов.

Автотранспортные предприятия потребляют значительное количество пресной воды. Она используется для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.

Для сокращения расхода воды широко применяют системы оборотного водоснабжения, которые позволяют использовать бывшую в употреблении воду после ее очистки в специальных устройствах.

Снижению расхода воды способствует применение синтетических моющих средств.

Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в канализацию. Их утилизация осуществляется на специальных предприятиях. Очищают производственные сточные воды и ливневые стоки в очистных сооружениях АТП.

На АТП главным образом применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы очистки.

Спускать сточные воды в водоемы можно только с соблюдением Правил охраны поверхностных вод от загрязнения их сточными водами.

Контролируют количество сточных вод на АТП работники, ответственные за эксплуатацию очистных сооружений, и сотрудники передвижной лаборатории по охране труда и окружающей среды.

5. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1 Назначение и область применения разрабатываемой конструкции

Приспособление предназначено для проверки соосности шеек ведущей шестерни.

Краткая характеристика:

Тип – механическое, переносное, индикаторное измерение;

Габаритные размеры, мм – 680х220х480;

Масса, кг – 12;

Стандартные изделия – индикатор часового типа.

5.2 Обзор существующих аналогичных конструкций и обоснование выбора предлагаемой конструкции

В настоящее время подобных конструкций приспособлений не существует. Контроль соосности осуществляется стандартными измерительными инструментами в центрах, но это не дает полной картины износа детали. Данное приспособление не сложное в изготовлении и не требует особой подготовки рабочего для работы с ним. Общий вид приспособления показан на схеме 5.1.

Схема 5.1

5.3 Описание устройства и работы конструкции

Приспособление состоит из плиты контрольной (5), на которой укреплены левый и правый кронштейны (4) и (8). Ведущая шестерня удерживается на кронштейнах с помощью двух упоров: подвижный упор (10), и неподвижный упор (9).  Упор подвижный (10)  перемещается с помощью маховика (1). Упоры упираются в шестерню в его центры за счет чего она и удерживается. На плате контрольной (5) находится  направляющая (6) основания измерительного прибора, на которой установлена стойка индикатора (12). На стойке индикатора (12)  крепится сам индикатор (17), с помощью которого и определяется соосность шеек ведущей шестерни.

Принцип действия приспособления основан на показании индикатора.

Порядок работы с приспособлением:

1.Установить приспособление на стол.

2.Установить в приспособление ведущую шестерню.

3.Выставить индикатор (на шейки шестерни).

4.Выставить показания индикатора  на нуль.

5.Провернуть с помощью маховика ведущую шестерню на 180°.

6.Снять показания на индикаторе.

7. Проделать такие же операции с остальными посадочными поверхностями ведущей шестерни.

8.Сделать вывод.

5.4 Правила эксплуатации и обслуживания

- Резьбовое соединение вала должно быть смазано пластичной смазкой (Литол 24, Солидол Ж и т.д.).

- Индикаторный прибор должен один раз в два года проверяться в центральной измерительной лаборатории.

- Приспособление должно содержаться в чистоте и в исправном состоянии.

5.5 Расчет на прочность деталей, работающих в напряженных условиях

В разработанной конструкции приспособления отсутствуют детали, подвергающиеся силовым нагрузкам, напряжениям сжатия и среза. Все затяжки крепежных изделий оговорены  ОСТ 37.001.031-92.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

6.1 Расчет фонда заработной платы проектируемого объекта

6.1.1 Расчет часовых тарифных ставок ремонтных рабочих

Списочное (штатное) число ремонтных рабочих:

Ррр = Ря ∙ n

Ря = 4,66 чел. – явочное количество производственных рабочих (п. 3.7)

n = 1,09 – коэффициент штатности.

Ррр = 4,66 ∙ 1,09 = 5,07 чел.

Число вспомогательных  рабочих (Рвсп) определяется в процентах от  списочного числа производственных рабочих

Рвсп = (Пвсп·Ррр)/100,где

Пвсп -процент вспомогательных рабочих (20-30 %).

Пвсп = = 1,01

Общая численность ремонтных рабочих:

=+  (чел)

= + 1,01 = 6,08 (чел)

Принимаем =  (чел)

Расчет фонда заработной платы ведем по повременно-премиальной системе оплаты труда.

Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего первого разряда:

С1ч= ЗПМИН.ОТР/ФРВМЕС, руб., где

ЗПМИН.ОТР – минимальный месячный размер оплаты труда, установленная отраслевым соглашением по автомобильному транспорту (методическое письмо).

ЗПМИН.ОТР = 5554 руб.

ФРВМЕС = 164,2 ч - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе (методическое письмо)

С1ч = 5554 / 164,2 = 33,82 руб.

Таблица 6.1

| - Разряды | - I | - II | - III | - IV | - V | - VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тарифные коэффициенты | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |

СррСР = 33,82 ∙ 2,2 = 74,40 руб.

6.1.2 Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих.

ФЗП РРПОВ = СРРСР · ТТР.У;

ТТР.У = 9647 чел-ч

ФЗП РРПОВ = 74,40 · 9647 = 717775 руб.

6.1.3 Премии

ППРЕМИИ = ППР · ФЗПРРпов / 100, руб., где

Пп – размер премии

Пп = 60 %.

ППРЕМИИ = 60 · 717775 / 100 = 430665 руб.

6.1.4 Доплата за руководство бригадой бригадирам, не освобожденным от основной работы

Рассчитывается, если принята бригадная форма организации труда.

=        руб., где

-доплата за руководство бригадой за месяц, руб.

=руб., где

- процент за руководство бригадой.  При численности бригады  до 10 человек-20%; при численности свыше 10 человек-25% ; при  численности свыше 25 чел-35 % от минимальной заработной платы по отрасли.

-количество бригадиров.

==1110 руб.

= = 13320 руб.

6.1.5 Фонд заработной платы рабочих за отработанное время

ФЗПОТВ=  ФЗПРРпов + ППРЕМИИ + ДБР;

ФЗПОТВ=  717775 + 430665 + 13320 = 1161760 руб.

6.1.6 Заработная плата за неотработанное время

ФЗПНЕОТВ = ФЗПОТВ· ПНЕОТВ /100 , руб., где

ПНЕОТВ  - процент заработной платы за неотработанное время

ПНЕОТВ = 10,4 %

- ФЗПНЕОТВ = 1161760 · 10,4 / 100 = 120823 руб.

6.1.7 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПРР = ФЗПОТВ+ ФЗПНЕОТВ

ФЗПРР = 1161760 + 120823 =  1282592 руб.

6.1.7 Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего

ЗПСР = ФЗПРР / (12 · РРР)

РРР – численность ремонтных рабочих по объекту проектирования.

ЗПСР = 1282592/ (12 · 6) = 17814 руб.

6.1.8 Расчет средней часовой тарифной ставки вспомогательного рабочего

СВСП СР = СррСР · КII , руб.

СВСП СР = 74,40 · 1,09 = 81,10 руб.

6.1.9 Общий годовой объем вспомогательных работ по ТО и ТР

ТПРВСП = 0,3 · ТПР;

ТПР – трудоемкость по проекту по объекту проектирования;

ТПР = 9647 чел-ч.

ТПРВСП = 0,3 · 9647 = 2894 чел-ч

6.1.10 Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих

ФЗП ВСППОВ = СВСПСР · ТВСП;

ФЗП РРПОВ = 81,10 · 2894 = 234703 руб.

6.1.11  Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих

ФЗПВСП = ФЗПРР · 0,3 · 0,9

ФЗПВСП = 1282592· 0,3 · 0,9 = 346300 руб.

6.1.12 Общий фонд заработной платы рабочих по объекту проектирования

ФЗПОБЩ = ФЗПРР + ФЗПВСП

ФЗПОБЩ = 1282592 + 346300 = 1628892 руб.

План по труду и заработной плате основных и вспомогательных

ремонтных рабочих

Таблица 6.2

| Наименование показателей | По проекту |
| --- | --- |
| Списочная численность ремонтных рабочих, чел. | 6 |
| Повременный (тарифный) фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 717775 |
| Доплата за руководство бригадой бригадирам, не освобожденным от основной работы, руб. | 13320 |
| Сумма премий из фонда заработной платы, руб. | 430665 |
| Фонд заработной платы за отработанное время, руб. | 1161760 |
| Фонд заработной платы за неотработанное время, руб. | 120823 |
| Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих, руб. | 234703 |
| Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих, руб. | 346300 |
| Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 1628892 |
| Среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих, руб. | 17814 |

6.2 Смета затрат на материалы и запасные части

6.2.1 Расчет затрат на материалы

МТР = НМТР · У · LГ · Кпов / 1000, руб., где

Нмтр – норма затрат на материалы на ТР на 1000 км пробега (приложение 3)

У – удельный вес затрат на материалы на текущий ремонт на 1000 км пробега

У = 8%

LГ – годовой пробег автомобилей

Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции;

Кпов = 150 (методическое письмо)

Для автомобилей КамАЗ-5460:

Нмтр = 4,74 руб

LГ = 1566580  км

МТР = 4,74 · 0,08 · 1566580 · 150 / 1000 = 89107 руб.

Для автомобилей КамАЗ-6460-017:

Нмтр = 4,19 руб

LГ = 1958225  км

МТР = 4,19 · 0,08 · 1958225 · 150 / 1000 = 98460 руб.

Общая сумма затрат на материалы:

МТР = 89107 + 98460 = 187567 руб.

6.2.2 Затраты на запасные части по объекту проектирования

ЗЧтр = NЗЧТР · ККОР · У · LГ· Кпов /1000 , руб., где

У – удельный вес затрат на запасные части на текущий ремонт на 1000 км пробега;

У = 40%

Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции;

Кпов = 150

Nзчтр – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега для текущего ремонта (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

ККОР – коэффициент корректирования затрат на запасные части

ККОР = К1· К2· К3,

К1 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от  условий эксплуатации

К1 = 1,10  [Л-3 стр.26]

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава

К2 = 1,10  [Л-3 стр.26]

К3 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий

К3 = 1,0  [Л-3 стр.27]

ККОР = 1,1· 1,1· 1 = 1,21

Для автомобилей КамАЗ-5460:

НЗЧ = 8,79 руб.

LГ = 1566580  км

ЗЧтр = 8,79 · 1,21 · 0,4 · 1566580  · 150 / 1000 = 999673 руб.

Для автомобилей КамАЗ-6460-017:

НЗЧ = 8,12 руб.

LГ = 1958225  км

ЗЧтр = 8,12 · 1,21 · 0,4 · 1958225 · 150 / 1000 = 1154397 руб.

Общая сумма затрат на запасные части:

ЗЧТР = 999673 + 1154397 = 2154070 руб.

Смета затрат на материалы и запасные части

- Таблица 6.3

| - Наименование показателей | Обозн. показателей | По проекту |
| --- | --- | --- |
| Общий пробег автомобилей, км. КамАЗ-5460 КамАЗ-6460-017 | LГ | 3524805 1566580 1958225 |
| Нормы затрат на материалы на 1000 км пробега КамАЗ-5460 КамАЗ-6460-017 | НМТР | 4,74 4,19 |
| Нормы затрат на запчасти на 1000 км пробега КамАЗ-5460 КамАЗ-6460-017 | НЗЧТР | 8,79 8,12 |
| Общая сумма затрат на материалы КамАЗ-5460 КамАЗ-6460-017 | МТР.У | 187567 89107 98460 |
| Общая сумма затрат на запчасти КамАЗ-5460 КамАЗ-6460-017 | ЗЧтр | 2154070 999673 1154397 |
| Итого затрат, руб. |  | 2341637 |

6.3 Общехозяйственные расходы по объекту проектирования

6.3.1  Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями на социальные нужды

ФЗПВСП С ОТЧ, = ФЗПВСП · КСОЦ , руб., где

ФЗПВСП – общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих.

ФЗПВСП = 346300 руб. (табл.6.2)

КСОЦ – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды.

КСОЦ = 1,308

ФЗПВСП С ОТЧ, = 346300 · 1,308 = 452960 руб.

6.3.2 Стоимость вспомогательных материалов

СВМ = МТО(ТР) · ПВМ / 100 руб., где

МТО(ТР) – затраты на материалы по объекту проектирования

МТО(ТР) = 187567  руб. (табл.6.3)

ПВМ – процент затрат на вспомогательные материалы

ПВМ = 5 %

СВМ = 187567 · 5 / 100 = 9378 руб.

6.3.3 Расходы на ТР зданий

СТРУЧ = СУЧ · 2 / 100 руб., где

СУЧ – стоимость производственного участка, рассчитываем на основе укрупненных данных стоимости 1м3 здания.

СУЧ = (С3 + ССП ) · VУЧ · kпов ;

VУЧ – объем объекта проектирования

VУЧ = 1700 м3

СУЧ = (16,1 + 1,21 ) · 1700 · 150 = 4416647 руб.

СТРУЧ = 4416647 · 2 / 100 = 88333 руб.

6.3.4 Расходы на текущий ремонт оборудования участка

СТР.ОБОР = СОБОР · ПОБОР / 100, руб.

СОБОР – общая стоимость оборудования (определяется по перечню оборудования и его стоимости в технологической части)

ПОБОР – расходы на текущий ремонт (5%)

СТР.ОБОР = 216870 · 5 / 100 = 10844 руб.

6.3.5 Амортизация зданий

САМ = СУЧ · ПАМ / 100, руб., где

ПАМ – норма амортизации здания (3%)

САМ = 4416647 · 3 / 100 = 132499 руб.

6.3.6 Амортизация оборудования

САМ.ОБОР = СОБОР · 12 / 100, руб.

12 – норма амортизации оборудования, %

САМ.ОБОР = 216870 · 12 / 100 = 26024 руб.

6.3.7 Расходы на электроэнергию

6.3.7.1 Расходы электроэнергии на освещение

СОСВЭН = 25 · S · Т · Ц / 1000, руб., где

25 – расход электроэнергии на освещение 1м2 помещения, Вт

S – площадь помещения

S = 253 м2

Т – число часов использования осветительной нагрузки в год

Т = 800 ч.

Ц – стоимость одного кВт.часа

Ц = 8 руб.

СОСВЭН = 25 · 253 · 800 · 8 / 1000 = 40480 руб.

6.3.7.2 Расход на силовую электроэнергию

ССИЛЭН = ΣNУСТ · ТОБ · КЗАГ · КСПР· Ц / (КПС · КПД), руб., где

ΣNУСТ – установленная мощность всего оборудования (принимаем по данным табл.3.3)

ΣNУСТ = 8,5 кВт

ТОБ – годовой фонд рабочего времени

КЗАГ – коэффициент загрузки оборудования (0,4-0,6)

КСПР – коэффициент спроса (0,3-0,5)

КПД – коэффициент полезного действия (0,85-0,9),

КПС – коэффициент потерь в сети (0,95)

Ц – стоимость одного кВт*часа.

Ц = 8 руб.

ССИЛЭН = 8,5 · 1970 · 0,4 · 0,3 · 8 / (0,85 · 0,95) = 19907 руб.

6.3.8 Расходы на отопление

СОТ = Sn · ЦОТОПЛ, руб., где

Sn – площадь производственного помещения

Sn = 253 м2

Ц – затраты на отопление 1 м2 площади

Ц = 1800 руб.

СОТ = 253 · 1800 = 455400 руб.

6.3.9 Расходы на рационализацию и изобретательство

СРАЦ = ЦРАЦ · РРАБ, руб., где

ЦРАЦ – затраты на рационализацию и изобретательство на одного рабочего в год,

ЦРАЦ = 1500 руб.

РРАБ – численность ремонтных и вспомогательных рабочих на участке

РРАБ = 6 чел.

СРАЦ = 1500 · 6 = 9000 руб.

6.3.10 Расходы на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений

СМБП = ЦМБП · РРАБ, руб., где

ЦМБП - затраты на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений на одного рабочего в год

ЦМБП = 1500 руб.

СМБП = 1500 · 6 = 9000 руб.

6.3.11 Расходы по охране труда, технике безопасности и спецодежде

СОХ.ТР = ЦОХ.ТР · РРАБ, руб., где

ЦОХ.ТР - затраты по охране труда, технике безопасности и спецодежде

ЦОХ.ТР = 1300 руб.

СОХ.ТР = 1300 · 6 = 7800 руб.

6.3.12 Расходы воду для бытовых и прочих нужд

СВ = (40 · РРАБ + 1,5 · Sn) · 1,2 · ДР · ЦВОД /1000, руб., где

40 – норма расхода воды на бытовые нужды на одного человека в смену, л.

1,5 – норма расхода воды на 1 м2 площади.

1,2 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды.

ДР – дни работы производственного подразделения, дн.

ЦВОД – цена 1 м3 воды, руб.

ЦВОД = 18 руб.

СВ = (40 · 6 + 1,5 · 253) · 1,2 · 247 · 18 /1000 = 3305 руб.

6.3.13 Земельный налог

Нзем = Sуч · Сзем, руб. [Л-13,стр.14]   где

Сзем = 850 руб – ставка земельного налога;

Нзем = 253 · 850 = 215050 руб.

6.3.14 Общая сумма общехозяйственных расходов

СОБЩ = ФЗПВР.СОТ + СВМ + СТР.ОБОР + СТРУЧ + САМ + СОСВЭН + ССИЛЭН + СОТ + СРАЦ + СМБП + СОХР.ТР + СВ + Сзем , руб.

СОБЩ = 1479980 руб.

Смета общехозяйственных расходов

- Таблица 6.4

| Наименование статей расходов | По проекту |
| --- | --- |
| Фонд заработной платы вспомогательным рабочим с отчислениями, руб. | 452960 |
| Стоимость вспомогательных материалов, руб. | 9378 |
| Текущий ремонт зданий, руб. | 88333 |
| Амортизация зданий, руб. | 132499 |
| Амортизация оборудования, руб. | 26024 |
| Расходы на отопление, руб. | 455400 |
| Рационализация и изобретательство, руб. | 9000 |
| Содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, руб. | 9000 |
| Охрана труда, техника безопасности и спецодежда, руб. | 7800 |
| Вода для бытовых и прочих нужд, руб. | 3305 |
| Расходы на электроэнергию, руб. | 60387 |
| Земельный налог, руб. | 215050 |
| Всего общехозяйственных нужд, руб. | 1479980 |

6.4 Общая смета расходов по объекту проектирования

6.4.1 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПРР = 1628892 руб.

6.4.2 Отчисления на социальные нужды

ОСОЦ = ФЗПРР · КСОЦ /100

ОСОЦ = 1628892 · 30,8 /100 = 501699 руб.

6.4.3 Затраты на материалы

Σ МТР.У = 187567 руб.

6.4.4 Затраты на запасные части

Σ ЗЧтр = 2154070 руб.

6.4.5 Общехозяйственные расходы

СОБЩЕХОЗ = 1479980 руб.

6.4.7 Общая сумма расходов

СОБЩ = 5952208 руб.

Общая смета расходов и калькуляция себестоимости

Таблица 6.5

| Статьи затрат | Сумма затрат, руб. | Затраты на 1000 км пробега, руб. |
| --- | --- | --- |
| Фонд заработной платы ремонтных рабочих | 1628892 | 462,12 |
| Отчисления на социальные нужды | 501699 | 142,33 |
| Затраты на материалы | 187567 | 53,21 |
| Затраты на запчасти | 2154070 | 611,11 |
| Общехозяйственные расходы | 1479980 | 419,88 |
| ИТОГО | 5952208 | 1688,66 |

6.5 Расчет экономического эффекта от внедрения проекта

6.5.1 Расчет капитальных вложений

∆КВ = КВоб + КВм.тр + КВстр., руб. [Л-13,стр.17]   где

Квоб = 111860 руб. – стоимость дополнительного оборудования и приспособлений;

КВм.тр = , руб. [Л-13,стр.17]  - затраты на монтаж и транспортировку оборудования;

= 15-20 % - процент затрат на транспортировку и монтаж;

КВм.тр = 111860· 17 / 100 = 19016 руб.;

КВстр. – стоимость строительных работ на реконструкцию и строительство новых участков, руб.;

КВстр. = V · Сзд ; [Л-13,стр.17]

КВстр. = 1700 · 16,1 = 27370 руб.

∆КВ = 111860 + 19016 + 27370 = 158246 руб.

6.5.2 Годовая экономия на эксплуатационных затратах

, руб. [Л-13,стр.18]  где

- общая сумма расходов фактически и по проекту, руб.

С1общ = 641894руб. ( см. 2.1.5)

Э = 6237000 – 5952208 = 284792 руб.

6.5.3 Срок окупаемости проекта

, руб.  [Л-13,стр.18]

Т = 284792 /  158246 = 1,8 лет.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте рассматривается автотранспортное предприятие ООО "Газпром Трансгаз – Нижний Новгород".

В исследовательской части проекта проанализирована работа предприятия. Особое внимание уделено специализированному агрегатному участку. Приведен план участка, отмечены недостатки в работе, сделаны выводы о необходимости реконструкции участка.

В третьей части произведен расчет программы предприятия, определена трудоемкость работ и количество производственных рабочих. Подобрано оборудование для объекта проектирования. Разработана технологическая карта проверки ведущей шестерни моста автомобиля КамАЗ в приспособлении.

В организационной части определены перспективные методы работы предприятия и, в частности, проектируемого участка. Произведена разработка мероприятий по охране труда и окружающей среды. Особое внимание уделено мероприятиям по улучшению условий труда рабочих – расчет освещения и вентиляции с подогревом воздуха.

В конструкторской части проекта разработано приспособление для проверки соосности шеек ведущей шестерни ГП автомобиля КамАЗ. Представлены  сборочный чертеж приспособления и составляющих его деталей.

В экономической части дипломного проекта рассчитана заработная плата ремонтных рабочих, составлена смета затрат по объекту проектирования.

Мероприятия, предложенные в дипломном проекте, позволят существенно улучшить работу участка и предприятия в целом.

ЛИТЕРАТУРА

- М.В. Светлов «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», Москва, «КноРус», 2011г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 2004г.

- «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», Москва,  «ТРАНСПОРТ», 1986г.

- В.П.Карташев «Технологическое проектирование АТП», Москва, «ТРАНСПОРТ», 1981г.

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков «Техническое обслуживание автомобилей», Москва, Транспорт, 1982г.

- Б.Н.Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», Москва, «ТРАНСПОРТ», 1991г.

- Общесоюзные нормы технического проектирования предприятий для автомобильного транспорта.ОНТП-01-86, Горький,1990г.

- Б.Н.Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», Москва, «ТРАНСПОРТ», 1985г.

- Методические указания по охране труда.

- Методические указания по графической части.

- Методические указания по графической части. Допуски и посадки.

- Методические указания по расчету на прочность.

- Методические указания по экономической части.

- Организация труда на производственных участках автотранспортных предприятий, Москва, ГУП «Центрооргтрудавтотранс», 2000.

- Л.Л. Афанасев, Б.С. Колясинский, А.А. Маслов «Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. Альбом чертежей», Москва, Транспорт,1980г.

- Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий. Москва, Транспорт, 1984г.

Каталог ГАРО, Новгород.