Содержание

1 Введение                                                                                                    3

2 Исследовательская часть                                                                        11 3 Технологическая часть									 25

4 Организационная часть                                                                          42

5 Конструкторская часть                                                                           74

6 Экономическая часть                                                                              76

7 Заключение по проекту                                                                          94

8 Литература                                                                                               95

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Роль автомобильного транспорта в России

- Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях и в связи с этим подвергаются нагрузкам. Поэтому техническое состояние автомобиля как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным. Оно ухудшается в следствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

- Основным средством уменьшения изнашивания деталей и механизмов и предотвращения неисправностей автомобиля, т.е. поддержание его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания и ремонта, как капитального так и текущего. Техническое состояние так же зависит от условий хранения автомобиля.

- Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и высококачественного технического обслуживанию.

Трудовые  и  материальные  затраты  на  поддержание  подвижного  состава  в технически исправном состоянии значительны  и  в  несколько  раз  превышают затраты на его изготовление.

Так  за   нормативный   срок   службы   грузовых   автомобилей   средней грузоподъёмности, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

ТО и ТР – 91% ;

капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 7 %;

изготовление автомобиля – 2 %.

Столь высокие затраты на ТО и ТР связаны с отставанием  производственно-технической  базы  автомобильного  транспорта  по  темпам  роста  от  парка подвижного состава.

Техническое   обслуживание   и   ремонт   подвижного   состава   следует рассматривать как одно из главных  направлений  технического  процесса  при создании  и  реконструкции  ПТБ  предприятий   автомобильного   транспорта. Механизация работ при ТО и  ремонте  служит  материальной  основой  условий труда, повышения его безопасности, а самое  главное,  способствует  решению задачи повышения производительности труда, что особенно  важно  в  условиях дефицита рабочей силы.

Основным  средством  уменьшения  интенсивного  изнашивания   деталей   и механизмов  и  предотвращения  отказов  агрегатов  или  узлов  а/м,  т.  е. поддержание его в технически исправном состоянии, является своевременное  и высококачественное выполнение ТО.

Под  ТО  понимают  совокупность  операций   (уборо-моечных,   крепёжных, регулировочных,  смазочных)   цель   которых   предупредить   возникновение неисправностей, повысить надёжность и уменьшить изнашиваемость деталей. ТО-2 в  отличии  от  ТО-1  более  углубленное  и  трудоёмкое.  Если  при  ТО-1 техническое  состояние  автомобиля  определяют  визуально   и   выполняется небольшой   спектр   работ,   направленных   на   своевременное    выявление неисправностей,  то  при    ТО-2  выполняются  работы   охватывающие   весь автомобиль,  при  этом  не  только   определяется   техническое   состояние автомобиля, но и проводятся работы различного рода: замена масла /смазки/ в узлах трения, очистка  или  замена  фильтрующих  элементов,  регулировочные работы.  Связано  это  с  тем,  что  ТО-2  выполняется  через  значительный промежуток времени в  отличии  от  ТО-1,  за  который  автомобиль  получает значительные неисправности и повреждения. Поэтому  качественное  выполнение ТО-2 способно повысить срок службы автомобиля.

Однако техническая мысль не стоит на месте и постоянно создаёт всё более сложные, по своему устройству, автомобили,  обслуживание,  которых  требует огромных усилий. Поэтому перспективным и является внедрение в сферу ТО и  Р современного  оборудования,  в  том  числе  и  диагностическое,  а  так  же повышение  квалификации  обслуживающего  персонала,  что  в  свою   очередь скажется на качестве выполняемого обслуживания.

Решение о строительстве автомобильного завода в Башкирском городе Нефтекамске было принято в декабре 1970 года. Тогда завод выпускал всего несколько моделей автомобилей. Сейчас же завод развернул обширный выпуск различного рода автомобилей на базе КамАЗа.

Выпуск автомобилей начался 16 февраля 1976 г., когда с конвейера КамАЗа сошли первые 5 грузовиков. Производство армейских многоцелевых автомобилей Камским автозаводом было начато в 1980 г. Первенцем стал КамАЗ-4310 - полноприводной грузовик с колесной формулой 6х6.

"КамАЗ" идет по созданию унифицированных машин. Новое их семейство, получившее название "Мустанг", включает три базовых модели. Это - КамАЗ-4350 (4х4), КамАЗ-5350 (6х6) и КамАЗ-6350 (8х8). Автомобили способны двигаться со скоростью до 100 км/ч, преодолевают водные преграды глубиной до 1,75 м и буксируют в любых дорожных условиях прицепы полной массой 5; 8 и 12 т соответственно. Наряду с общеизвестным и моделями КамАЗа 5320, 5410  для индивидуальных заказчиков на шасси грузовиков КамАЗ освоен выпуск самосвалов грузоподъемностью 20 тонн. Речь идет о КамАЗе 6529 с двумя задними ведущими мостами и его полноприводном варианте КамАЗ 6522. Также завод освоил выпуск вахтовых автобусов базирующихся на двух основных моделях грузовиков. Первая из них НефАЗ на полноприводном шасси КамАЗ 43101 оснащена дизельным двигателем КамАЗ 740.10-20 мощностью 220 л.с. кузов металлический, салон с термоизоляцией, закрытый, однодверный, фургонного типа. Для пассажиров предусмотрено 31 посадочное место, включая два в кабине водителя. Сиденья полумягкие, травмобезопасные; обогревают салон две системы отопления.

Автопоезда-топлиперевозчики выпускаются двух типов и представляют собой седельный тягач КамАЗ 54112-010-01, который комплектуется полуприцепами – цистернами НефАЗ-96741 и НефАЗ-96742. Тягач в этом случае подвергается доработке, с установкой глушителя спереди, крыльями-брызговиками над задними колесами. Калиброванная, с овальным сечением, полуприцеп-цистерна НефАЗ-96741 снабжена двумя изолированными отсеками и приспособлена для перевозки светлых нефтепродуктов объемной массой более 860 кг/м. Номинальная вместимость – 16600 л. Полная масса цистерны составляет 19920 кг, автопоезда – 26 тонн. Полуприцеп цистерны НефАЗ-96742 имеет три изолированных отсека общим объемом 23000 литров, полная масса цистерны составляет 26 тонн, автопоезда 32780 кг. В последние годы здесь идет активное осваивание производства грузовых и самосвальных прицепов и полуприцепов.

В самосвальном исполнении прицеп на базе шасси КамАЗ-6540 оборудуется трехступенчатым телескопическим гидроцилиндром. Разгрузка производится на угол опрокидывания платформы в 50º. Полуприцеп-самосвал НефАЗ-9509 вместимостью 18,5 м используется для перевозки строительных и промышленных грузов. На заводе также освоен выпуск изонормических полуприцепов модели НефАЗ-9709 грузоподъемностью 16,3 тонны. Кузов-фургон представляет собой термоизолированный контейнер объемом 59,8 м³, со сплошными двустворчатыми дверями на задней панели, которые снаружи обшиты стальным листом толщиной 1,2 мм. Холодильное и обогревательное оборудование рассчитаны для работы как автономно, так и от внешних источников питания. Автономный источник питания – дизельный генератор, мощность которого 12 кВт с расходом топлива 2,8 л/час. Внешний источник питания–электрическая сеть с напряжением в 380 В.

Свой 100-тысячный КамАЗ-5320 сошел с главного конвейера автозавода 18 октября 1988 г. 13 августа 1999 года "КамАЗ" выпустил 1600000-й автомобиль.

В 1987 г. "КамАЗ" открыло производство микролитражных легковых автомобилей "Ока". В начале производства автомобиль имел название "Кама", но вскоре получил "унифицированное" имя "Ока". В 1994 г. был введен в строй завод микролитражных автомобилей (ЗМА), который рассчитан на выпуск 75 000 автомобилей "Ока" в год. Цель ОАО КамАЗ – сохранение лидерства на внутренних рынках в своем классе и доведение на них доли КамАЗа до 55 %; будет произведено и реализовано 20 тысяч грузовых автомобилей. Предприятие впервые выйдет на рынок тяжелых автомобилей грузоподъемностью свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 10-13 тонн, а также штасси для отечественных заводов. Завод микролитражных автомобилей (ЗМА) КамАЗа выпустил в 2003 году 30000 автомобилей марки "Ока". В прошлом году был введен в строй действующий  комплекс для сварки 40 тысяч кузовов микролитражек. Камские автостроители подготовили к производству несколько новых моделей грузовиков: среди них автомобили-самосвалы КамАЗ-66111 (6Х6) и КамАЗ-65115 (6Х4) грузоподъемностью 14 и 15 тонн соответственно. Эти машины полной массой 25,5 тонн оснащаются дизелями с турбонаддувом мощностью 240 и 260 л.с. и крутящим моментом 1100 н.м.

1.2 Перспективы развития АТП

Важной составной частью единой системы газоснабжения Российской Федерации является ООО ”Газпром Трансгаз - Нижний Новгород УТТ и СТ” – третье по объемам транспортируемого газа среди дочерних предприятий “Газпрома”. Сегодня ООО ”Газпром Трансгаз - Нижний Новгород УТТ и СТ” – это многопрофильное предприятие, главной задачей которого было и остается бесперебойное газоснабжение четырех республик (Мордовия, Марий-Эл, Чувашия и Татарстан) и десяти областей и краев РФ (Московская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Ярославская, Ульяновская, Краснодарский край).

Сегодня газотранспортная система “Трансгаза” включает в себя 12 тысяч километров магистральных газопроводов, по которым транспортируется ежегодно почти 240 млрд. кубометров газа, 49 компрессорных цехов, 264 газоперекачивающих агрегатов и 363 газораспределительных станций, через которые осуществляется подача газа потребителям, а также системы автоматики и телемеханики, энергоснабжения и связи.

Успешную деятельность компании обеспечивают сегодня более 12 тысяч человек. В состав ”Газпром Трансгаз - Нижний Новгород УТТ и СТ” входят 25 филиалов, в том числе – 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУ МГ), ПТУ “Волгогазэнергоремонт”, ремонтно-восстановительное управление, автотранспортное предприятие, управление материально-технического снабжения, центр по подготовке кадров и три оздоровительные базы.

1.3 Цель и основные задачи дипломного проекта

Целью дипломного проекта является ознакомление с деятельностью ООО ”Газпром Трансгаз - Нижний Новгород УТТ и СТ” и изучение процессов, происходящих в АТП, а затем разработка плана реконструкции специализированного поста по ремонту и техническому обслуживанию агрегатов трансмиссии автомобилей КамАЗ.

Задачи:

- систематизация, закрепление и углубление, полученных  за период обучения, теоретических знаний;

- увязка полученных теоретических знаний с практической работой автообслуживающего предприятия;

- развитие способностей учащегося к исследовательской работе на различных участках производства;

- развитие умения пользоваться действующими положениями, руководствами и другими нормативными документами при реконструкции зоны АТП;

- закрепление навыков по разработке технологической документации, способствующей интенсификации производства и росту производительности труда на рабочих постах;

- развитие умения широко применять мероприятия по охране труда, защите окружающей среды, противопожарной профилактике;

- развитие умения пользоваться современными методами технико-экономического анализа при разработке различных разделов проекта.

1.4  Назначение проектируемого участка, обоснование его необходимости его реконструкции

Специализированный пост по ремонту и техническому обслуживанию агрегатов трансмиссии автомобилей КамАЗ служит для поддержания коробок передач, сцеплений, карданных передач, мостов автомобилей в исправном состоянии, а также систематическое диагностирование этих узлов и механизмов, своевременный необходимый ремонт.

В настоящее время пост недостаточно укомплектован технологическим оборудованием  оснасткой. Имеются нарушения правил и норм ОТ и ТБ. Работы выполняются не в полном объеме, участок является «своеобразным» дополнительным постом, относящимся к зоне ТР и зачастую, из-за вышеупомянутых нарушений, на посту выполняются работы, не относящиеся к ремонту и ТО трансмиссии грузовых автомобилей.

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Характеристика АТП

2.1.1 Наименование, адрес и назначение

Нижегородский филиал ООО ”Газпром Трансгаз - Нижний Новгород УТТ и СТ” расположен по адресу: 603105 г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34.

Предметом деятельности предприятия является:

- осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также его эксплуатация и ремонт;

- осуществление контроля над эффективным использованием технологического транспорта и специальной техники, материальных ресурсов, необходимых для их содержания;

- определение потребности в технологическом транспорте и специальной техники, средств на их приобретение;

- определение потребности в материальных ресурсах для эксплуатации технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- определение потребности в запасных частях для технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- проведение единой технической политики по развитию и оснащенности ремонтных баз.

2.1.2 Количество автомобилей по маркам и их техническое состояние по проектируемому АТП

Таблица 2.1.

| Марка автомобиля | Количество по состоянию на 2013 год |
| --- | --- |
| КамАЗ-5410 | 3 |
| КамАЗ-54112 | 74 |
| МАЗ-5460 | 16 |
| КамАЗ-5320 | 5 |
| ЗИЛ-4331 | 5 |
| ГАЗ-33021 | 2 |
| КамАЗ-54118 | 3 |
| ЗИЛ-130 | 5 |
| ГАЗ-3307 | 5 |
| ГАЗ-3302 | 1 |
| МАЗ-64229 | 2 |
| КамАЗ-53212 | 70 |
| МАЗ-53371-29 | 3 |
| КамАЗ-5511 | 10 |
| МАЗ-5511 | 6 |
| МАЗ-5334 | 3 |
| АЗЛК-2141 | 1 |
| УАЗ-31514 | 5 |
| УАЗ-2206 | 20 |
| УАЗ-3909 | 1 |
| ПАЗ-3205 | 19 |

2.1.3 Виды перевозок и основная договорная клиентура

Нижегородский филиал ООО ”Газпром Трансгаз - Нижний Новгород УТТ и СТ” осуществляет грузовые перевозки самосвалами, седельными тягачами с полуприцепами и бортовыми автомобилями. Основной договорной клиентурой является: отдел рабочего снабжения, подвижные механизированные колонны и линейное производственное управление магистрального газопровода “УТГС”. Перевозка частей грузов осуществляется в рефрижераторах и контейнерах на прицепах и полуприцепах.

    - Данные по территории АТП

Филиал ООО ”Газпром Трансгаз - Нижний Новгород УТТ и СТ” имеет общую площадь занимаемой территории – 4,2 га, состоящую из двух площадок:

1-я площадка – 2,45 га;

2-я площадка – 1,75 га.

Площадь территории с твердым покрытием составляет 29345 кв.м.

Открытые стоянки автомобилей – 26028 кв.м.

Площадь застройки зданиями и сооружениями – 11235 кв.м.

Полезная занимаемая площадь – 9814 кв.м., в том числе:

- производственная – 7503 кв.м.;

- складская – 938 кв.м.;

- административно-бытовая – 1432 кв.м.;

2.1.5 Технико - экономические показатели работы АТП

Таблица 2.2

| Наименование показателя | Всего | Сдельные | Часовые |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем перевозок, тыс.т. | 270,9 | 200 | 70,9 |
| Грузооборот, тыс.км. | 6787 | 6078 | 709 |
| Среднесписочное количество, ед | 93 | 56 | 37 |
| Коэффициент использования а/м, % | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Коэффициент использования пробега, % | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент использования тоннажа, % | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| Среднее расстояние перевозки, км | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Средняя продолжительность рабочего дня | 8,25 | 8 | 8,5 |
| Средняя грузоподъемность, т | 10,456 | 11,037 | 9,907 |
| Общий тоннаж, т | 752,9 | 386,3 | 366,6 |
| Среднесуточный пробег, км | 150 | 150 | 150 |
| Машинодни в хозяйстве, ед | 26280 | 12775 | 13505 |
| Машинодни в работе, ед | 13534 | 6579 | 6955 |
| Общий пробег, тыс.км | 2235 | 1052,6 | 1182,4 |
| Пробег с грузом, тыс.км |  | 473,7 |  |
| Машиночасы, тыс.км | 111,7 | 52,6 | 59,1 |
| АТДХ, тыс. | 274,8 | 141 | 133,8 |
| Возможные ткм. тыс |  | 5228,2 |  |
| Доходы, тыс.руб | 8510 | 4462 | 4048 |
| Расходы, тыс.руб | 664 |  |  |
| Прибыль, тыс.руб | 7846 |  |  |

2.1.6 Количество работающих в АТП по категориям работы

В нижегородском филиале ООО ”Газпром Трансгаз - Нижний Новгород УТТ и СТ” работает 429 человек , в том числе: ИТР – 90 человек, водителей – 210 человек, слесарей – 89 человек,  МОТ – 40 человек.

2.1.7 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от городской сети “Нижновэнерго”. Источником электроэнергии является электростанция АТП – 319.

Напряжение сети:

- первичное 6 кВ;

- вторичное – 380/220 В.

Мощность трансформатора 320 кВт.

Показатели по электроснабжению:

- устанавливаемая мощность – 1203 кВт, в том числе силовой – 1055 кВт, осветительной – 150 кВт;

- средняя потребляемая мощность 600000 кВт, в том числе силовой – 482000 кВт, осветительной – 118000 кВт.

2.1.8 Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого производственного снабжения – городской водопровод.

- диаметр – Д = 100 мм;

- тупиковый напор – 4 кг/кв.см;

- среднесуточный расход воды – 180 кв.м.;

- среднегодовой расход воды – 65000 кв.м.

2.1.9 Водоочистные сооружения

Бытовые и производственные сточные воды сбрасывают в городской коллектор, предварительно пройдя через очистные сооружения.

2.1.10 Теплоснабжение

Источником получения тепла является теплоцентраль ТЭЦ . Нагорная тепловая котельная предприятия тепловых сетей “Нижновэнерго”. Технологическое состояние удовлетворительное.

2.1.11 Снабжение сжатым воздухом

Снабжение сжатым воздухом осуществляется сетью стационарных автоматических компрессоров модели 1101-В5. Каждый из них имеет емкость воздухозаборника – 500 , давление на выходе 8 кгс/кв.м и мощностью электродвигателей 10 кВт.

2.1.12 Вентиляция

На АТП существуют приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим приводом. Приточных – три системы. Общая производительность систем 2300 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 15,5 кВт/час. Техническое состояние удовлетворительное. Вытяжных – тринадцать систем. Общая производительность систем – 121700 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 13,47 кВт/час.

2.1.13 Принятый способ хранения автомобилей

Хранение подвижного состава на АТП осуществляется на открытых площадках. Для обеспечения пуска подвижного состава имеется установка ТАУ-075, снабжающая горячим воздухом до 50 автомобилей.

2.1.14 Принятая схема технологического процесса организации ТО и ТР

Схема 2.1

Зона стоянки исправных

автомобилей

Зона ожидания

ЕО

КТП

ТО-1

При возвращении с линии автомобиль проходит через контрольно-технический пункт (КТП), где дежурный механик проводит визуальный осмотр автомобиля и при необходимости делает заявку на текущий ремонт. Затем автомобиль подвергается ежедневному обслуживанию (ЕО) и в зависимости от плана-графика поступает через зону ожидания в ТО или ТР.

ТО-2

ТР

2.1.15 Совмещеный суточный график работы АТП

Схема 2.2

2.1.16 Организация работы по экономии горюче-смазочных материалов

Проводится ежедневный анализ расхода топлива по предприятию в целом. Меняется количество расходуемых ГСМ при переходе с летних норм на зимние. Проводится проверка содержания СО и СН. Существуют определенные нормы расходов ГСМ в зависимости от маршрута движения, службы перевозки и на служебные нужды. Если произошел перерасход ГСМ по вине работника, то из его зарплаты удерживается определенная сумма. Экономия ГСМ ведет к премированию работника.

2.2 Характеристика объекта проектирования

2.2.1 Площадь объекта проектирования

Производственная площадь объекта проектирования составляет 90 м2. Планировка  поста  с расположенным на нем технологическим оборудованием схематично показана на схеме 2.3.

2.2.2 Перечень имеющегося оборудования и его характеристика

Таблица 2.3

| Наименование | Модель | Кол. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Слесарный верстак | ВС-1А | 1 | Удовлетворительное |
| Шкаф для инструмента | 238 | 1 | Хорошее |
| Канавный подъемник | П-113 | 1 | Удовлетворительное |
| Установка для сбора и раздачи масел и смазок | н/д | 1 | Отрицательное |
| Стеллаж | СИ | 1 | Удовлетворительное |
| Тепловая завеса ворот | Вихрь | 2 | Хорошее |
| Ларь | СИ | 1 | Удовлетворительное |
| Ящик с песком | СИ | 1 | Хорошее |
| Кран-балка | ПК-300 | 1 | Хорошее |
| Подставка под огнетушитель | СИ | 1 | Хорошее |

Схема 2.3

2.2.3 Назначение и перечень выполняемых работ

Пост предназначен для различного вида ремонта  агрегатов трансмиссии автомобилей КамАЗ и выполнения сопутствующих работ по ТО этих агрегатов. Все работы производятся  непосредственно  на автомобиле. Исключение составляют карданные валы, приводы КПП и прочее. Их ремонт может производиться на слесарном верстаке.

2.2.4 Состояние техники безопасности

На посту наблюдается нарушение правил техники безопасности по охране труда на автомобильном транспорте.

Состояние рабочих мест не соответствует эргономическим требованиям.

2.2.5 Противопожарная безопасность

В цеху один раз в полгода проводится инструктаж с рабочими по противопожарной безопасности. Проверяются их знания по устранению очагов возгорания на участке и правила пользования средствами пожаротушения.

2.2.6 Техническая эстетика и промсанитария

Техническая эстетика на постах в удовлетворительном состоянии. На посту чистота и порядок, которые поддерживаются уборкой по окончанию рабочего дня. На верстаке и стеллажах нет лишних инструментов, ларь для отходов ежедневно опорожняется.

2.2.7 Степень механизации выполняемых работ

##### Уровень механизации низкий. К механизированному оборудованию можно отнести только кран-балку ПК-300.

2.2.8 Система оплаты труда и меры материального поощрения

Система оплаты труда на постах сдельно-косвенная премиальная. За качественное выполнение ремонта и увеличение оборотного склада (запасов) рабочему выплачивается премия, также рабочему выплачиваются доплата за вредные условия труда и доплата за изобретательство.

2.2.9 Организация воспитательной работы.

На предприятии жесткие трудовая и производственная дисциплины, то есть рабочие обязаны приходить в 7:00, а уходить в 16:00, если рабочий опоздал на работу 1 раз, ему делается предупреждение, последующие разы наказываются путем лишения премий. Также наказываются прогулы; пьянство на рабочем месте и во время работы наказываются очень строго, вплоть до увольнения, такими же мерами наказывают за отсутствие рабочего на своем рабочем месте в течении 2-х часов если это не связано с ухудшением состояния здоровья работника. Технологическая дисциплина находится в более или менее удовлетворительном состоянии, устаревшее оборудование конечно берет свое, приходится его чаще обслуживать, увеличивается время работы и повышается трудоемкость, это говорит о том, что необходимо внедрять новое более совершенное оборудование.

2.3 Выводы о необходимости реконструкции объекта проектирования

Технологического оборудования на посту не хватает. Следует заменить универсальную установку для раздачи масел и смазок, на более современную и разделить ее на узкую специализацию: пластичные смазки и масла. Кроме того необходимо предусмотреть новую установку для сбора отработанных масел.

На посту необходимо добавить стеллаж для хранения карданных валов, так как их хранение на обычном стеллаже вызывает массу неудобств.

Из подъемно-транспортного оборудования не хватает тележки, на которой возможно можно было бы перевозить на агрегатный участок или склады оборотного фонда запчастей редуктора, карданные валы и прочие тяжелые элементы трансмиссии автомобиля КамАЗ.

3. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор исходных данных

3.1.1 Тип и модель подвижного состава

Тип и модель подвижного состава, а также его краткая техническая характеристика представлены в таблице  3.1.

Таблица 3.1

КамАЗ 65222

| Весовые параметры и нагрузки: |  |
| --- | --- |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 14350 |
| нагрузка на передний мост, кг | 6350 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 19500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 34000 |
| нагрузка на передний мост, кг | 8000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
| Двигатель |  |
| Модель | 740.63-400 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Макс, поп/ крутящий момент, Нм (кгс*м) | 1766 (180) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Расположение и число цилиндров | У-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Электрооборудование |  |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление |  |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач: |  |
| Модель | ZF 16S 1820ТО |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Тип | ZF PASSAUVG 2000/300, |
| Тип | механическая, двухступенчатая |
| Управление | пневматическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах: |  |
| 1 (низшая) | 1,536 |
| 2 (высшая) | 0,89 |
| Главная передача |  |
| Передаточное отношение | 6,88 |
| Колеса и шины |  |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 11,25-20 |
| Размер шин | 16.00 R20 |
| Тормоза |  |
| Привод | пневматический |
| Тип | барабанные |
| Кабина |  |
| Тип | расположенная над двигателем |
| Исполнение | без спального места |
| Самосвальная платформа |  |
| Объем платформы, куб. м | 12 |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
| Направление разгрузки | назад |
| Характеристика а/м полной массой |  |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, %(°) не менее | 25(14) |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12 |

КамАЗ 6520-029

| Весовые параметры и нагрузки: |  |
| --- | --- |
| Снаряженная масса, кг | 12950 |
| нагрузка на передний мост, кг | 5230 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720 |
| Грузоподъемность, кг | 14400 (20000*) |
| Полная масса, кг | 27500 (33100*) |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (25600*) |
| Двигатель |  |
| Модель | КАМАЗ 740.63-400 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900±50 |
| Максимальный полезный крутящий момент. Нм (кгс*м) | 1766 (180) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300±50 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 120x130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Система питания |  |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Электрооборудование |  |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление |  |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Главная передача |  |
| Передаточное отношение | 5,11 |
| Тормоза |  |
| Привод | пневматический |
| Тип | барабанные |
| Колеса и шины |  |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 8,5-20 |
| Размер шин | 12.00 R20 |
| Кабина |  |
| Тип | расположенная над двигателем |
| Исполнение | без спального места |
| Самосвальная платформа |  |
| Объем платформы, м3 | 16 |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
| Направление разгрузки | назад |
| Характеристика а/м полной массой |  |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 |
| Коробка передач |  |
| Модель | ZF16S 1820TO |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) |  |

3.1.2 Списочный состав парка

Общий состав парка А и = 60 ед.

3.1.3 Техническое состояние парка

Автомобили прошли 0,25 Lц .

3.1.4 Средне-суточный пробег одного автомобиля - Lсс

Lсс = 110 км.

3.1.5 Режим работы подвижного состава

Dгр - количество рабочих дней в году автомобилей;

Dгр = 247 дн.

i - средняя продолжительность работы автомобиля на линии;

i = 8 ч.

3.1.6 Категория условий эксплуатации

К.У.Э – IV.

3.1.7 Климатическая зона

Климат умеренный.

3.2 Расчет периодичности воздействий

3.2.1 Расчет периодичности ТО

Lто-1 = Lто-1н · К1· К3;

Lто-2 = Lто-2н · К1· К3 ,

Где Lто-1н ; Lто-2н  - нормативная периодичность технических обслуживаний.

Lто-1н = 4000 км         [Л-10, с.7]

Lто-2н  = 16000 км      [Л-10, с.7]

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации.

К1  = 0,7 [Л-3, с.26]

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды.

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

Lто-1= 4000 · 0,7 ·1,0 = 2800 км

Lто-1 = 16000 · 0,7 ·1,0 = 11200 км

3.2.2 Расчет межремонтного пробега

Lкр = Lкрн · К1· К2ср · К3·0,8, где

Lкрн – нормативный пробег до первого капитального ремонта;

Lкрн = 300000 км [Л-3, с.18]

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации;

К1  = 0,7 [Л-3, с.26]

К2 – средневзвешенный коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава

К2 = 0,85

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды.

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

0,8 – снижение межремонтного побега только для автомобилей, прошедших капитальный ремонт; [Л-3, с.16]

Lкр  = 300000 · 0,7 · 0,85 · 1,0 = 178500 км.

3.3 Таблица корректирования пробега по кратности.

##### Таблица  3.1

| Пробег | Нормативный пробег, км | Коэффи-циент коррек-тирования | Пробег после корректи-рования, км | Приведение к кратности | При-нятый к расчету пробег, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lсс | 110 |  |  |  | 110 |
| Lто-1 | 4000 | К1· К3= =0,7·1,0 =0,7 | 2800 | 2800/110 = 25,5 110·26=3150 | 2860 |
| Lто-2 | 12000 |  | 11200 | 11200/2860 = 3,92 2860·4 = 11440 | 11440 |
| Lкр | 300000 | К1· К2 · К3 =0,60 | 178500 | 178500/11440 = 15,6 11440·16 = 183040 | 183040 |

3.4 Расчет производственной программы

3.4.1 Расчет количества воздействий за цикл

NТО-2ц = LКР / L ТО-2  где

LКР = 183040 км, [табл.3.2];

L ТО-2 = 11440 км, [табл.3.2];

NТО-2ц = 183040 / 11440= 16 ед..

NТО-1ц = LКР / L ТО-1, где

L ТО-1 = 2860 км, [табл.3.2];

NТО-1ц = 183040 / 2860 = 64 ед..

NЕОц = ДЭц = LКР / LСС, где

L СС = 250 км, [табл.3.2];

NЕОц = ДЭц = 183040 / 110 = 1664 ед.

3.4.2 Расчет количества дней простоя в ТО, ТР и КР для одного автомобиля за цикл

ДПРц = ДКРц + ДТО и ТРц , где

ДКРц = ДКРН · NКРЦ, где

ДКРН – нормативный простой автомобилей в капитальном ремонте;

ДКРц = 0 дн.

ДТО и ТРц = LКР · К4’· Ксм · d1000 / 1000,  где

d1000 – норма простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега,

d1000 = 0,48 дн. [Л-3, с.24]

LКР = 183040 км , [табл. 3.2]

К4’ - коэффициент, учитывающий пробег автомобиля с начала эксплуатации

К4’ = 1,3 [Л-3, с.28]

Ксм - коэффициент сменности работы зон ТО и ТР учитывающий часть работ ТО и ТР, выполняющихся в нерабочее для автомобилей время;

Ксм = 1 [Л-4, стр.46]

ДТО и ТРц = 183040 · 1,3 · 1 · 0,48 / 1000  = 114,22 дн

ДПРц = 0 + 114,22 = 114,22 дн.

3.4.3 Расчет коэффициента технической готовности

α т = ДЭц / (ДЭц + ДПРц ),

α т = 1664 / (1664 + 114,22 ) = 0,94

3.4.4 Расчет коэффициента использования парка

α и = α т · КИ · ДРГ / ДКАЛГ , где

ДРГ – рабочие дни в году;

ДРГ = 247 дн.

ДКАЛГ – календарные дни в году;

ДКАЛГ = 365 дн.

КИ – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни парка по эксплуатационным причинам,

КИ = 0,93 дн. [Л-4, стр.53]

α и = 0,94 · 0,93 · 247 / 365 = 0,59.

3.4.5 Расчет коэффициента перехода от цикла к году

η г = α т · ДРГ / ДЭЦ,

η г = 0,94 · 247 /  1664 = 0,14

3.4.6 Расчет годового пробега для всего подвижного состава

###### Σ Lг = 365 · α и · LСС · А и,

Σ Lг = 365 · 0,59 · 110 · 60 = 1 421 310 км.

3.4.7 Расчет годовой программы для всего парка

NЕОГ = NЕОЦ · ηг · АИ ,

NЕОГ = 1664 · 0,14 · 60 = 13978 ед,

NТО-1Г = NТО-1Ц · ηг · АИ ,

NТО-1Г = 64 · 0,14 · 60 = 538 ед,

NТО-2Г = NТО-2Ц · ηг · АИ ,

NТО-2Г = 16 · 0,14 · 60 = 134 ед.

3.4.8 Расчет суточной программы для всего парка

NЕОСУТ = NЕОГ / ДРГзоны,

NЕОСУТ = 13978 / 247 = 57 ед.,

NТО-1СУТ = NТО-1Г / ДРГзоны,

NТО-1СУТ = 538 / 247 = 2 ед.,

NТО-2СУТ = NТО-2Г / ДРГзоны,

NТО-2СУТ = 134 / 247 = 1 ед.

3.5 Расчет трудоемкости работ по ТО и ТР

3.5.1 Расчет удельной трудоемкости одного воздействия

Т ЕО = tНЕО · К2СР · К5,

Т ТО-1 = tНТО-1 · К2СР · К5,

Т ТО-2 = tНТО-2 · К2СР · К5,

Т ТР = tНТР · К1 · К2СР · К3 · К4 · К5,

Т СО = tНСО · К2СР · К5,   где

tНТО-1, tНТО-2, tНТР, tНСО , tНЕО – нормативы трудоемкости ТО и ТР,

tНТО-1 = 2,13 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНТО-2 = 8,83 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНТР = 6,7 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНСО = 15,1 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНЕО = 0,75 чел-ч, [Л-10, с.33]

К1 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации

К1 = 1,4, [Л-3, с.26]

К2  - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава,

К2 = 1,15

К3 – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

К4 – коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации

К4 = 0,4 [Л-3, с.28]

К5 – коэффициент, учитывающий количество автомобилей

К5 = 1,15 [Л-3, с.29]

t ТО-1 = 2,13 · 1,15 · 1,15 = 2,82 чел-ч,

t ТО-2 = 8,83 · 1,15 · 1,15 = 11,68 чел-ч,

t СО = 15,1 · 1,15 · 1,15 = 19,97 чел-ч.

t ТР = 6,7 · 1,4 · 1,15 · 1,0 · 0,4 · 1,15 = 4,96 чел-ч,

3.5.2 Расчет годовой трудоемкости для всего парка

При проектировании зон ТР и специализированных ремонтных участков определяем годовую трудоемкость работ, за исключением годовой трудоемкости сопутствующего ремонта ТГСР, который выполняется при проведении ТО-1 и ТО-2:

ТГТР =  (Σ Lг /1000) · tТР – (ТГСР ТО-1 + ТГ  СР ТО-2), где

ТГСР ТО-1 = (0,150,20) · NГТО-1 · tТО-1,

ТГСР ТО-1 = 0,18 · 538 · 2,82 = 273 чел-ч

Т ГСР ТО-2 = (0,150,20) · (NГТО-2 · t ТО-2+ ТГСО),   где

Т ГСО = 2 · АИ · tСО,

Т ГСО = 2 · 60 · 19,97 = 2396 чел-ч,

Т ГСР ТО-2 = 0,18 · (134 · 11,68 + 2396) = 713 чел-ч,

ТГТР =  (1421310 / 1000) · 4,96 – (273 + 713) = 60640 чел-ч.

3.5.3 Расчет трудоемкости вспомогательных работ

ТГвсп = Квсп · ∑ Т Г, где

Квсп = 0,3 - коэффициент вспомогательных работ [Л-3, с.16];

ТГвсп = 0,3 · 60640 = 18192 чел.-ч.

3.6 Расчет явочного количества производственных рабочих

РЯТР = ТТРГ / (ФРМГ · КП), где

ФРМГ – годовой фонд рабочего времени одного рабочего места при работе в одну смену для данной зоны (по данным производственного календаря на 2011 год):

ФРМГ = 1970 ч.

КП – коэффициент, учитывающий повышение производительности труда;

КП = 1,04;

РЯТР = 60640 / (1970 · 1,04) = 28,77 чел

3.7 Распределение трудоемкости ТР по видам работ

Трудоемкость работ поста составляет около 5 % от общей трудоемкости работ по зоне ТР:  [Л-4, с.44]

ТТРУЧ = ТТР · 5 / 100;

ТТРУЧ = 60640 · 5 / 100 = 3032 чел-ч.

РУЧЯ = РТРЯ · 5 / 100;

РУЧЯ = 28,77 · 5 / 100 = 1,44 чел.

3.8 Совмещенный суточный график работы АТП

Количество ходовых автомобилей:

Ах = Аи · αт;

Ах – количество ходовых автомобилей

Ах = 60 · 0,94 = 56 ед.

Совмещенный суточный график работы АТП представлен на схеме 3.3.

Схема 3.3

3.9 Подбор оборудования для объекта проектирования

Таблица 3.2

| Оборудование | Модель (тип) | Кол. | Габаритные размеры, мм | Общая площадь, м2 | Потребляе-мая мощ- ность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарный верстак | ВС-1А | 1 | 1800х750 | 1,35 |  |
| Шкаф для инструментов и приспособлений | 238 | 1 | 1375х600 | 0,83 |  |
| Канавный двуплунжерный подъемник | П-113 | 1 | - | - |  |
| Установка для сбора масел | # ГАРО | 1 | 780х450 | 0,35 | 1,1 |
| Стеллаж | СИ | 1 | 5220х525 | 2,74 |  |
| Тепловая завеса ворот | Вихрь | 2 | d520 | 0,32 | 5,2 |
| Тележка для агрегатов | СИ | 1 | 950х700 | 0,67 |  |
| Установка для раздачи масел | ГАРО 18/25 | 1 | d400 | 0,19 |  |
| Установка для подачи пластичных смазок | ГАРО 634В | 1 | d250 | 0,13 |  |
| Кран-балка | ПК-300 | 1 | - | - | 3,2 |
| Стеллаж для карданных валов и крестовин | СИ | 1 | 1850х780 | 1,44 |  |
| Ларь для отходов | СИ | 1 | 500х500 | 0,25 |  |
| Инструментальная тележка | 83.545 | 1 | 1000х500 | 0,5 |  |
| Ящик с песком | СИ | 1 | 750х750 | 0,56 |  |
| Пожарный щит | СИ | 1 | - | - |  |
| Подставка под огнетушитель | СИ | 1 | 250х250 | 0,06 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 9,39 | 9,5 |

3.10 Расчет площади объекта проектирования

F = (FОБ + FАВ · N) · КПЛ;

FОБ – суммарная площадь оборудования в плане

FОБ = 9,39 м²

КПЛ – коэффициент плотности расстановки оборудования в плане

КПЛ = 3,5  [Л-6 стр.54]

FАВ – площадь одного автомобиле-места

FАВ = 19 м²

N – количество автомобиле-мест

N = 1

F = (9,39 + 19 · 1 ) · 3,5 = 99,36 м² ;

Существующая площадь участка F = 90 м²  удовлетворяет расчетной площади.

3.11 Схема устранения дефектов карданных передач автомобиля КамАЗ

Трубы карданных валов изготавливают из сталей 15…20, HB 80…100; вилки – из сталей 35…40, HB 170…135; шлицевая втулка – из стали 40Х. Крестовины карданного шарнира изготавливают из стали 20ХГНТР, HRC 65, шипы крестовины цементируются и закаливаются.

Таблица 3.3

| N | Дефект | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Карданный вал |  |  |
| 1 | Скрученность трубы карданного вала | Скрученность вала более 3о требует замены; скрученность определяют замером взаимного углового положения осей поверхности Б вилок |
| 2 | Износ отверстия в вилке | Износ отверстия в вилке до диаметра более 39,05 мм устраняют заменой вилки |
| 3 | Изменение размера между щеками | Изменение размера между щеками вилки более 118,05 и менее 117,88 мм устраняют правкой |
| 4 | Погнутость вала | Погнутость вала определяют после его установки в приспособление по поверхностям Б и В. При этом радиальное биение его в сечении А-а должно быть не более 0,60 мм. При больших значениях радиального биения вал правят на прессе. При невозможности устранить дефект трубу заменяют. |
| Крестовина карданного вала |  |  |
| 1 | Износ шипов по торцам | Износ менее 107,85 мм является выбраковочным признаком. |
| 2 | Износ шипов по диаметру | Вмятины, задиры, риски или износ шипов по диаметру устраняют наплавкой в углекислом газе с последующим шлифованием под размер рабочего чертежа. |

3.12 Технологическая карта

Оформляем технологическую карту на замену игольчатых подшипников коленчатого вала.

[см.след.лист]

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Организация производства

4.1.1 Перспективный совмещенный суточный график

Схема 4.1

4.1.2 Перспективный метод организации труда на АТП

[см.след.лист]

## Схема 4.2

4.1.3 Перспективный метод организации технологического процесса в АТП

### Схема 4.3

4.1.4 Режим работы объекта проектирования и рабочих

Пост по замене агрегатов трансмиссии автомобилей работает по шестидневной рабочей неделе. продолжительность смены – 8 часов. Начало работы в 7:00, обеденный перерыв с 11:00 до 12:00, окончание смены в 16 часов.

4.1.6 Связь объекта проектирования с ЦУП и другими технологически необходимыми подразделениями

## Схема 4.4

Административное подчинение    –––––––

Оперативное подчинение              - - - - - - -

4.1.7 Организация снабжения объекта проектирования

Схема 4.5

Посты ТО и ТР

Промежуточный склад

Пост ТО агрегатов трансмиссии

Центральный склад

Комплектовочный участок

Дефектовочный участок

Мойка агрегатов

4.1.8 Разработка мероприятий по научной организации труда (НОТ) на объекте проектирования

Организация труда на автомобильном транспорте осуществляется с учетом действия объективных экономических законов, достижений научно-технического прогресса и передового опыта.

Научная организация труда представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение наиболее эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение производительности труда и сохранение здоровья трудящихся. Научная организация труда опирается на достижении экономических наук, технологии, физиологии, эстетики труда и трудового права.

Осуществление научной организации труда на предприятиях автомобильного транспорта направлено на решение трех основных задач: экономической, психофизиологической и социальной. Экономическая задача состоит в повышении производительности труда и эффективности производства. Реализация психофизиологической задачи обеспечивает сохранение здоровья и повышение работоспособности человека, создание благоприятных условий и производственной обстановки, нормальное осуществление трудового процесса. Социальная задача связана с повышением содержательности и привлекательности труда, всесторонним развитием личности. Указанные задачи определяют главные направления и содержание работ по организации труда на автотранспортных предприятиях (см.  схему 4.6) .

Схема 4.6

Основные направления и содержание работ НОТ

Совершенствование нормирования труда

Расширение сферы нормирования;

Повышение научного уровня нормирования;

Увеличение удельного веса технически обоснованных норм.

Разработка рациональных форм разделения труда

Разделение труда по видам работ и квалификации;

Бригадные формы организации труда;

Совмещение профессий;

Многостаночное обслуживание.

Улучшение организации и обслуживания рабочих мест

Аттестация;

Рациональная планировка;

Оснащение;

Обслуживание.

Улучшение условий труда

Внедрение научно обоснованных санитарно-гигиенических норм труда;

Внедрение рациональных режимов труда и отдыха;

Использование цвета и музыки в функциональных целях;

Улучшение бытового обслуживания.

Изучение и распространение передовых методов и приемов труда

Школа передового опыта;

Экскурсии по обмену опытом;

Производственный инструктаж;

Научно-практическая информация.

Всестороннее развитие человека, воспитание правильного отношения к труду

Повышение культурно-технического уровня;

Развитие творческой инициативы;

Укрепление дисциплины труда;

Сочетание моральных и материальных стимулов.

Улучшение подготовки и повышение квалификации кадров

Индивидуальное, бригадное обучение;

Производственно-технические курсы;

Обучение вторым, смежным профессиям.

Направления научной организации труда являются определяющими при совершенствовании организации труда всех категорий работников автомобильного транспорта: водителей, рабочих, занятых на ремонте и обслуживании подвижного состава и на вспомогательных работах, руководящих работников, специалистов и служащих.

В настоящее время научная организация тру да развивается на базе системы принципов, определяющих положения, правила и нормы организации труда.  К основным принципам относятся системность, комплексность,                    оптимальность, плановость и эффективность.

Системность и комплексность работ по научной организации труда обусловлены сложностью и динамичностью организации труда на современном предприятии. Они направлены на совершенствовании организации труда одновременно на всех элементах производства (на рабочих местах, на участках в цехах и на предприятиях в целом), а также по отдельным направлениям НОТ.

Принцип плановости предполагает планомерную разработку и внедрение мероприятий по организации труда во всех звеньях производственного процесса, осуществляемые в составе планов экономического и социального развития предприятий.

Оптимальность работ по научной организации труда предполагает их научную обоснованность, широкое применение экономико-математических методов и моделей для рационализации трудовых процессов, нормирования трудовых затрат и т.д.

Эффективность НОТ обеспечивается обязательным технико-экономическим обоснованием мероприятий, направленных на снижение издержек производства, улучшение качеств; перевозок народнохозяйственных грузов и пассажиров.

При внедрении мероприятий по научной организации труда на основе указанных принципов наибольший эффект достигается в том случае, когда они осуществляются в комплексе с совершенствованием всей организации производства и управления предприятием. Увязка организации труда с мерами  по совершенствованию организации производства и управления осуществляется в рамках комплексных планов НОТ, в которых предусматриваются конкретные мероприятия по совершенствованию мероприятий по охране труда, культуре производства и режима труда ремонтных рабочих.

4.2 Мероприятия по охране труда и окружающей среды

4.2.1 Расчет естественного и искусственного освещения на объекте проектирования

Освещение производственных помещений бывает искусственным и естественным. Естественное освещение выполняется боковым (окна) и верхним (световые фонари). Сочетание верхнего и бокового видов естественного называется комбинированным. Искусственное освещение бывает общим, местным и комбинированным. Общее освещение бывает равномерным и локальным. При равномерном освещении светильники располагаются равномерно по всей площади потолка. При локальном освещении светильники группируются над рабочими местами. Решая вопрос по виду искусственного освещения на проектируемом участке, выбираем локальное освещение, так как оно экономичнее. Местное освещение бывает переносным и закрепленным. Устройство только местного освещения в помещении не допускается.

Естественное    освещение    в   производственных,    вспомогательных   и  бытовых   помещениях  должно  соответствовать    требованиям действующих строительных норм и правил.  Помещения  для  хранения  АТС,  складские  помещения,  а также   другие  помещения,  постоянного пребывания работников в которых не требуется, могут быть без естественного освещения. Окна,  обращенные на солнечную сторону,  должны быть оснащены устройствами,  обеспечивающими защиту от прямых солнечных  лучей.   Не  допускается  загораживать  окна  и другие  световые проемы  материалами, оборудованием и т.п. Световые   проемы   верхних   фонарей  должны  быть застеклены  армированным  стеклом  или  под  фонарем  должны  быть подвешены  металлические  сетки для защиты от возможного выпадения стекол. Очистка  от  загрязнений  остекления  светопроемов  и   фонарей должна проводиться регулярно, при значительном загрязнении  - не менее 4-х раз в год,  а при незначительном - не менее 2-х раз в год. Для  обеспечения безопасности при очистке остекления    светопроемов   следует   использовать  специальные  приспособления    (лестницы-стремянки, подмости и т.п.).

Помещения  и рабочие  места  должны  обеспечиваться искусственным  освещением,  достаточным для безопасного выполнения  работ,   пребывания   и  передвижения   людей   в  соответствии  с требованиями действующих строительных норм и правил. Чистка  светильников  должна  производиться в сроки, указанные в действующих строительных нормах и правилах.  Устройство  и эксплуатация  системы  искусственного освещения    должны    соответствовать   требованиям   действующих  нормативных правовых актов.

Светильники должны быть расположены так,  чтобы была обеспечена возможность их безопасного обслуживания. Для  электропитания  светильников общего освещения в помещениях  применяют,  как правило,  напряжение не выше 220 В.  В помещениях   без   повышенной   опасности   указанное   напряжение допускается  для  всех  стационарных  светильников  независимо  от высоты их установки. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при  установке  светильников  напряжением 220 В общего освещения с лампами накаливания и газоразрядными лампами на высоте менее 2,5 м необходимо  применять  светильники,  конструкция которых исключает возможность   доступа   к  лампе   без   применения   инструмента. Электропроводка,   подводимая   к  светильнику,   должна   быть  в металлических  трубах,   металлорукавах  или  защитных  оболочках.

Кабели  и незащищенные  электропровода можно использовать лишь для    питания  светильников с лампами накаливания напряжением   не  выше 50 В. Светильники  с люминесцентными лампами напряжением 127 - 220 В    допускается  устанавливать  на  высоте  менее  2,5  м от  пола при условии   недоступности   их   токоведущих  частей  для  случайных прикосновений.

Для   местного   освещения   рабочих  мест  следует использовать    светильники   с  непросвечивающими   отражателями. Конструкция светильников местного освещения должна предусматривать возможность изменения направления света.  Для   электропитания   светильников   местного   стационарного    освещения   должно   применяться  напряжение:   в  помещениях  без повышенной опасности - не выше 220 В,  а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. Штепсельные розетки напряжением 12 - 50 В должны отличаться от штепсельных розеток напряжением 127 - 220 В,  а вилки 12 - 50 В не должны подходить к розеткам 127 - 220 В. При  использовании  для  общего и местного освещения    люминисцентных  и газоразрядных  ламп должны быть приняты меры для    исключения стробоскопического эффекта. В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной   средой  применение  люминисцентных  ламп  для  местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. Освещение осмотровых канав светильниками напряжением 127 - 220 В допускается при соблюдении следующих условий: вся электропроводка должна быть внутренней (скрытой),  имеющей надежную электро- и гидроизоляцию;        осветительная  аппаратура  и выключатели должны иметь электро- и гидроизоляцию; светильники  следует  закрывать стеклом или ограждать защитной решеткой; металлические    корпуса   светильников   должны   заземляться (зануляться). Аварийное освещение должно обеспечивать необходимую освещенность для продолжения работ или безопасного выхода людей из помещений при внезапном отключении рабочего освещения.     Светильники    аварийного    освещения    должны присоединяться  к электросети,  независимой от рабочего освещения, автоматически   включаться   при   внезапном  выключении  рабочего освещения. В помещениях для хранения АТС, работающих на КПГ, а также  в помещениях  для  их технического обслуживания,  ремонта и проверки технического состояния должно предусматриваться аварийное освещение  в соответствии  с требованиями  действующих нормативных актов. В   этих   помещениях   электропитание  аварийной  вентиляции и, аварийного  освещения,  а  также  системы  контроля  газовой среды  должно    предусматриваться   по   первой   категории   надежности электроснабжения. Для   электропитания   переносных  светильников  в помещениях  с повышенной  опасностью  и особо  опасных  необходимо применять напряжение не выше 50 В. При  наличии  особо неблагоприятных условий,  когда опасность  поражения  электрическим  током  усугубляется теснотой, неудобным  положением  работника,  соприкосновением с заземленными (зануленными)  поверхностями  (работа в котлах,  емкостях и т.п.),  для  питания  переносных светильников применяют напряжение не выше 12 В. Во  взрывоопасных  помещениях  должны  применяться светильники  во  взрывозащищенном исполнении,  а в пожароопасных - светильники  во  влагонепроницаемом и пыленепроницаемом,  закрытом исполнении.

4.2.1.1 Расчет естественного освещения

Расчет естественного освещения не проводим, т.к. участок не имеет оконных проемов и не предоставляется возможность их установки в проекте реконструкции.

4.2.1.2 Расчет искусственного освещения

Общую световую мощность всех ламп подлежащих установке в помещении можно определить по формуле:

Wосг = R · Q · Fп, где

R – норма расхода электроэнергии

R = 18 Вт/м²                 [9 с.10];

Q – продолжительность работы электрического освещения в течении года;

Q = 2100 час                 [9 с.10];

Fп = 90 м² - площадь помещения;

Wосг = 18 · 2100 · 90 = 3402 кВт;

Wосчас = Wосг / (Дрг · Тсм );

Wосчас = 3402000 / (249 · 8 ) = 1708  Вт;

Определяется потребное количество ламп:

n = Wосчас / Wл,   где

n – число ламп;

Wл – мощность одной лампы, Вт

Принимаем лампы ЛДЦ-100-4. мощность одной лампы Wл = 100 Вт;

n = 1708 / 100 = 16 шт.

Принимаем число ламп n = 16. В проектируемом участке устанавливаем 8 светильников ПВЛМ, в каждом из которых установлено по две лампы

ЛДЦ-100-4.

4.2.2 Вентиляция и отопление на объекте проектирования

Системы вентиляции являются составной частью мероприятий, направленных на создание комфортных условий труда. Системы вентиляции должны обеспечивать нормируемую чистоту воздушной среды при оптимальных скоростях движения воздуха. Системы вентиляции в зависимости от способа побуждения движения воздуха бывают естественными и искусственными. Естественная вентиляция бывает: организованной, осуществляется через форточки, дефлекторы; неорганизованная, называемой инфильтрацией. Искусственная вентиляция в зависимости от зоны действия бывает: общеобменной, обменивающая воздух во всем объеме помещения; местной, гарантирующая качество воздушной среды только в ограниченном объеме, например на рабочем месте; В зависимости от функционального признака бывает: приточной, подающей воздух в помещение и вытяжной, удаляющая воздух из помещения. Сочетание обшеобменной и местной систем вентиляции называется комбинированной системой. На проектируемом участке принимаем комбинированную систему вентиляции, сочетая общеобменный приток воздуха с местными отсосами на местах выделения вредностей.

4.2.2.1 Расчет воздухообмена, подбор вентиляционного агрегата

Расчет искусственной вентиляции производится для помещений, где кратность воздухообмена установлена более двух.

Расчет искусственной вентиляции производится по формуле:

LВ=VУ×k, (м3)

где: LВ- часовой объем вентилируемого воздуха;

VУ- объем помещения участка, м3;

k-   кратность воздухообмена.

LВ=405×3=1215, (м3)

После определения часового объема вентилируемого воздуха выбираем вентилятор:

Центробежный вентилятор серии ЭВР №2. Частота вращения - 1500 об/мин.

Производительность - 700 м3/час. Напор - 25 кг/м3. КПД вентилятора - 0,56.

Расчет мощности электродвигателя вентилятора производится по формуле:

NДВ=(1,2−1,5)×LВ×HВ3600×102ηВ×ηП, кВт где:

NДВ-  мощность электродвигателя для привода вентилятора, кВт;

HВ -   напор воздушного потока, кг/м3;

ηВ -    КПД вентилятора;

ηП -   КПД передачи (для вентиляторов этого типа 0,9);

(1,2−1,5)- коэффициент, учитывающий неучтенные потери напора воздушного потока.

NДВ=(1,2−1,5)×1215×253600×102×0,56×0,9=1,6, кВт

4.2.3 Отопление на АТП и участке

Помещения  для хранения АТС могут быть отапливаемыми и   неотапливаемыми.  В   отапливаемых   помещениях  расчетную  температуру  воздуха следует принимать 5 град. С.  Для хранения АТС, которые должны быть всегда готовыми к выезду (пожарные, медицинской помощи, аварийных служб и т.п.), необходимо предусматривать отапливаемые помещения.  Система  отопления  должна  обеспечивать  равномерный нагрев  воздуха в помещении,  возможность местного регулирования и  выключения, удобство эксплуатации, а также доступ для ремонта. Нагревательные  приборы парового отопления должны быть защищены кожухом. При печном отоплении перед началом отопительного сезона все печи должны быть осмотрены и отремонтированы.

При эксплуатации отопительных устройств не допускается:

- загромождать   (загораживать)  приборы  отопления  какими-либо

предметами или материалами;

- сушить  материалы,  ветошь  и т.п.  на отопительных приборах и

трубопроводах;

- сушить  дрова,  уголь,  одежду  и другие  горючие материалы на

печах и около них;

- растапливать    печи    легковоспламеняющимися    и   горючими

жидкостями;

- эксплуатировать неисправные печи.

Временные  печи  в производственных  помещениях  могут    устанавливаться   только  с разрешения  местных  органов  ГПС  МЧС   России. Дымоходы  и печи  необходимо  очищать  от  сажи  перед  началом и в течение всего отопительного сезона не реже: одного раза в два месяца - отопительные печи; двух  раз  в месяц  - специальные печи долговременной топки (в столовых, сушилках и др.). Перед  топочным  отверстием  печей  на деревянном полу должен  быть прибит металлический лист размером не менее 0,7 x 0,5 м. Поверхность   отопительных   приборов,   дымоходов,    трубопроводов необходимо очищать от пыли, грязи и т.п. Для топки печей должны быть выделены согласно приказу по организации работники, прошедшие инструктаж. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы.

4.2.4  Водоснабжение и канализация

Организации   оборудуются   хозяйственно-питьевым   и производственным    водопроводами,    а    также    фекальной    и производственной   канализацией   в  соответствии   с действующими строительными нормами и правилами. Устройство    внутреннего    хозяйственно-питьевого   водопровода   в  производственных   и вспомогательных  зданиях  не   является  обязательным  при отсутствии централизованного источника    водоснабжения  и при  количестве  работающих  в смену  не более 25   человек; в этом случае обеспечение питьевой водой осуществляется с   учетом местных условий.

Температура  воды  во  время  ручной  мойки  АТС  при    температуре окружающего воздуха ниже 0 град. С должна быть не ниже 20 град. С и не выше 60 град. С.

Организации,  не  имеющие  возможности  подключения  к  канализационной   системе,   должны   предусматривать   устройство наружных  уборных с выгребными ямами или емкостями.  Выгребные ямы следует  своевременно  очищать,  а  уборные содержать в надлежащем  санитарном состоянии.

При   отсутствии  в районе  расположения  организации  канализационной  сети  очистка  сточных  вод организации,  а также выбор  места  их  спуска  должны  производиться  в соответствии  с  действующими нормативными актами.

Сточные воды от мойки АТС, мытья полов в помещениях для хранения   и обслуживания  АТС,   содержащие  горючие  жидкости  и взвешенные  вещества,  перед  спуском  в канализационную  сеть или  сбросом   в водоемы  должны  очищаться  в очистных  сооружениях  в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Удаление  осадка  из  очистных  сооружений  пропускной  способностью более 1,5 л/с должно быть механизировано. Осадки и собранные нефтепродукты из очистных сооружений  удаляются по мере их накопления.

Не  допускается  предусматривать  систему  оборотного водоснабжения   от   мойки  ассенизационных  АТС,   а  также  АТС, перевозящих ядовитые и инфицирующие вещества. Бензо- и  маслоуловители  должны  иметь  исправные гидравлический затвор и естественную вентиляцию.

4.2.5 Основные производственные вредности

С учетом протекающих на объекте проектирования технологических процессов наиболее вероятные вредные вещества и их предельно допустимые концентрации представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование вещества | Предельно- допустимая концентрация, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 1. Бензин топливный (в персчете на С) | 100 | 4 |
| 2. Керосин (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| 3. Бензин-растворитель (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| 4. Пьль растительного происхождения с примесью двуокиси кремния, %: -более 10 % -2-10 % -менее 2 % | 2 4 6 | 4 4 4 |
| 5.Сажи черные промышленные с содержанием пирена не более 35 мг/кг | 4 | 4 |
| 6. Тетраэтилсвинец | 0,0005 | 1 |
| 7. Свинец и его неорганические соединения | 0,01/0,0007 | 1 |

В качестве основных мероприятий по защите от вредных веществ следует выделить: разработку инструкций по безопасности труда при применении вредных веществ; своевременный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны; специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала; совершенствование конструкции оборудования; устройство местной вытяжной вентиляции. Местная вытяжная вентиляция в виде вытяжных шкафов должна проектироваться для станков для расточки цилиндров, станков для притирки клапанов, моечных ванн.

В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты слесарю выдаются: костюм x/б, фартук, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные. Для работы с этилированным бензином должны обязательно использоваться средства индивидуальной защиты: костюмы по ГОСТ 12.4.111-2002 и ГОСТ 12.4.112-2002, фартуки по ГОСТ 12.4.029-2006, резиновые сапоги по ГОСТ 12265-2008, перчатки резиновые по ГОСТ 20010-2004. В конце работы необходимо обезвредить инструмент, оборудование и рабочее место тщательной очисткой и обтиркой ветошью, смоченной керосином. В случае попадания этилированного бензина на части тела необходимо промыть эти места керосином, а затем теплой водой с мылом. При разливе этилированного бензина и попадании его на оборудование залитые места следует немедленно очищать или обезжиривать. Для этого необходимо засыпать песком или опилками пол, площадки которые загрязнены, а металлические поверхности протереть ветошью, затем дегазировать дихлорэтаном (1,5 % раствор в неэтилированном бензине). или хлорной известью. Дегазирующие вещества наносятся на загрязненные места через 15-20 мин, смываются водой. При обработке деревянных полов такая операция производится дважды. Загрязненные этилированным бензином обтирочные материалы, опилки и т.п.: собирают в металлическую тару с плотными крышками, а затем сжигают с принятием мер предосторожности. На посту ТО трансмиссии должны быть дополнительно вывешены инструкции по мерам личной безопасности при работе с этилированным бензином и предупредительные надписи. В спецодежде, используемой при работе с этилированным бензином; запрещается входить в столовые, служебные и жилые помещения.

4.2.6 Оптимальные метеорологические условия

Оптимальные и допустимые параметры метеорологических условий для производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены СН 245-2001 и ГОСТ 12.1.005-2006.

Оптимальные нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений АТП

Таблица 4.2

| Участки | Категория работ | Температура, оС | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пост ТО и ТР трансмиссии автомобилей КамАЗ | Тяжелые работы - Пб (энергозатраты 232-293 Дж/с) | 17-19 20-22 | 60-40 60-40 | 0,3 0,4 |

Допустимые нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений АТП в холодный и переходный периоды года

Таблица 4.3

| Категория работ | Температура воздуха, оС | Относительная влажность воздуха, не более, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжелые работы - Пб | Не более, чем на 3(5) выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более | При 280С не более 55 При 270С не более 60 При 260С не более 65 При 250С не более 70 При 24 0С и ниже не более 75 | 0,3-0,7 (0,5-1,0) | Не более, чем на 3(5) выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца |

В случае, когда средняя температура наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца превышает 250С допустимую температуру воздуха в производственных помещениях на постоянных рабочих местах можно повышать при сохранении значений относительной влажности: на 30С (но не выше 31 ОС) в помещениях с незначительными избытками тепла; на 50С (но не выше 330С, - в помещениях со значительными избытками тепла). В холодный и переходный периоды года в производственных помещениях АТП, в которых производятся работы средней тяжести, а также при использовании отопления и вентиляции с сосредоточенной подачей воздуха, допускается повышение скорости движения воздуха до 0,7 м/с на постоянных рабочих местах при  повышении температуры.

Мероприятия по борьбе с шумом:

Борьбу с шумом на АТП следует начинать на стадии их проектирования или реконструкции. Для этого используются следующие архитектурно-планировочные коллективные методы и средства защиты: рациональное акустическое решение планировок зданий и генпланов объектов, рациональное размещение технологического оборудования, машин и механизмов, рациональное размещение рабочих мест, рациональное акустическое планирование зон и режима движения автотранспортных средств, создание шумозащитных зон в различных местах нахождения человека.

При разработке генерального плана АТП следует «шумные» цеха сосредотачивать в одно место на периферии территории АТП, располагать их с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и жилым массивам, Вокруг «шумных» цехов желательно создавать зеленую шумозащитную зону.

В качестве акустических средств защиты от шума применяются: средства звукоизоляции (звукоизоляции огpаждения зданий и помещений, звукоизолирующие кожухи и кабины, акустические экраны, выгородки); средства звукопоглощения (звукопоглощающие облицовки, объемные поглотители звука); средства виброизоляции (виброизолирующие опоры, упругие прокладки, конструктивные разрывы); средства демпфирования (линейные и нелинейные); глушители шума (адсорбционные, реактивные, комбинированные).

К организационно-техническим средствам и методам коллективной защиты ГОСТ 12.1.029-2000 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация» относит: применение малошумных технологических процессов; оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и автоматического контроля; применение малошумных машин; изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; совершенствование технологии ремонта и обслуживания автомобилей; использование рациональных режимов труда и отдыха работников на шумных участках.

Гигиенические нормы вибрации на рабочих местах складов, столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию, ее допустимые значения должны быть умножены на коэффициент 0,4, а уровни - уменьшены на 8 дБ.

Допустимые значения нормируемого параметра для общей транспортно-технологической вибрации

Таблица 4.4

| Среднемет- рические частоты пола, Гц | По виброускорению, м/с |  |  |  | По виброскорости, дБ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 1/3 октавы |  | в 1/1 октавы |  | в 1/3 октавы |  | в 1/1 октавы | В 1/1 октавы, дБ |  |  |
|  | Х | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У |
| 1,0 | 0,63 | 0,224 | 1,10 | 0,39 | 10,03 | 3,57 | 20,0 | 6,30 | 132 | 122 |
| 2,0 | 0,45 | 0,224 | 0,79 | 0,42 | 3,58 | 1,78 | 7,10 | 3,50 | 123 | 117 |
| 4,0 | 0,35 | 0,450 | 0,57 | 0,8 | 1,25 | 1,78 | 2,50 | 3,20 | 114 | 116 |
| 8,0 | 0,315 | 0,900 | 0,60 | 1,62 | 0,64 | 1,78 | 1,30 | 3,20 | 108 | 116 |
| 16,0 | 0,63 | 1,80 | 1,14 | 3,20 | 0,64 | 1,78 | 1,10 | 3,20 | 107 | 116 |

При методах коллективной защиты (ГОСТ 12.4.046-2008) вибрацию снижают, воздействуя на источник возбуждения или на путях ее распространения от источника возбуждения. При этом снижение вибрации достигается устранением резонансных явлений, повышением прочности конструкций, тщательной сборкой, балансировкой, устранением повышенных люфтов, уравновешиванием масс, использованием виброизоляции и виброгашения и др.

4.2.7 Основные мероприятия по охране труда

Охрана труда – это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

Общее руководство работой по охране труда АТП возлагается на директора предприятия.

Проведение всей организационно-технической работы по созданию безопасных и здоровых условий труда возлагается на главного инженера АТП, который контролирует и обеспечивает соблюдение норм и правил по охране труда руководителями подчиненных ему участков, цехов, служб, обеспечивает рабочие места оборудованием и приспособлениями в соответствии с табелем.

На производственном участке работу по охране труда организует начальник цеха. В его обязанность входит обеспечение безопасного состояния производственных помещений, оборудования, инструмента, инвентаря, грузоподъемность средств.

Снижение травматизма на производстве может быть достигнуто в том случае, если работающие хорошо знают вопросы охраны труда и умеют правильно и безопасно выполнять порученную им работу. С этой целью работающих обучают безопасности труда. Важнейшим элементом обучения рабочих безопасным приемам и методам труда является система инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий).

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены его обязанности, со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Программу  вводного инструктажа разрабатывают с учётом требований стандартов ССБТ и особенностей производства. О проведении инструктажа и проверки знаний делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (контрольном листе) с обязательными подписями инструктирующего и инструктируемого.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ индивидуально со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с работниками, выполняющими новую для них работу. Проводят его по инструкциям по охране труда с практическим показом безопасных приёмов и методов труда. После инструктажа и проверки знаний рабочие в течение 2-5 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполняют работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего им оформляют допуск к самостоятельной работе. Допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписью инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем столе (контрольном листе).

Для работ, к которым предъявляют повышенные требования по безопасности труда (газо- и электросварочные, аккумуляторные и другие работы), может быть установлен по согласованию с ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог более продолжительный срок стажировки.

Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в 3 месяца все работающие, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте. Его проводят по программе первичного инструктажа с целью закрепления знаний безопасных методов и приёмов труда.

Внеплановый инструктаж проводят в объёме первичного инструктажа на рабочем месте при изменении правил по охране труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда, при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, при перерывах на работе более 60 календарных дней (для работ с повышенными требованиями безопасности труда-30 дней).

Повторные и внеплановые инструктажи руководитель работ может проводить как индивидуально, так и с группой работников одной профессии. Регистрируют их в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Текущий инструктаж проводит непосредственный руководитель работ с работниками перед производством работ, на которые оформляется наряд-допуск (сварочные работы в металлических ёмкостях, работы в электроустановках и др.). Этот инструктаж фиксируют в наряде-допуске на производство работ и в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Кроме инструктажей по технике безопасности, все вновь поступающие рабочие и подлежащие инструктажу на рабочем месте перед допуском к  самостоятельной работе должны пройти обучение в соответствии с Положением о профессиональном обучении рабочих на производстве в системе Минавтотранса РФ.

Рабочих и инженерно-технических работников, занятых на работах с повышенной опасностью, допускаются к самостоятельной работе только после курсового обучения по типовым программам, сдачи экзаменов в установленном порядке в специализированных организациях и получения удостоверения.

Одним из важнейших условий, обеспечивающих безопасность труда, является сохранение высокого уровня работоспособности трудящихся. Это достигается соблюдением установленного режима труда и отдыха.

В процессе труда работоспособность человека изменяется, возникает его утомление, в связи с чем ухудшается не только качество обслуживания и ремонта, но и возникает опасность травматизма.

Снижение утомляемости достигается рациональной организацией рабочего места, удобным расположением инструмента, приспособлений, чередованием различных операций.

Снятию утомляемости способствует предоставление отдыха работающим. Перерыв для отдыха и приема пищи в течении смены желательно делать в середине смены.

Ежегодно в срок, предусмотренный графиком отпусков, предоставляется очередной отпуск.

Лечебно-профилактическое и санитарно-бытовое обслуживание работающих способствует формированию здоровых условий труда на АТП и снижению общей профессиональной заболеваемости работающих. Оно предусматривает предварительные и периодические медицинские осмотры, обеспечение лечебно-профилактическим питанием, проведение лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний.

Метеорологические условия (микроклимат) производственных помещений определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также от температуры окружающих поверхностей.

Оптимальными метеорологическими условиями считают сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжений реакции терморегуляции. Такие условия обеспечивают тепловой комфорт и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Допустимые метеорологические условия это сочетание параметров микроклимата, которые при длительном воздействии на человека могут вызвать приходящие и быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжений реакции терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей.

Оптимальные и допустимые значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены Санитарными нормами микроклимата производственных помещений (СН 4088-2006) и ГОСТ 12.1.005-2006.

При выполнении слесарных работ особое внимание необходимо уделять организации труда, состоянию инструмента и соблюдению правил безопасной работы. На рабочем месте слесаря по ремонту должны быть соответствующее технологическое оборудование, приспособления и инструмент. Рабочая поверхность верстаков покрывается металлом или пластиком. Гаечные ключи должны быть подобраны по размерам гаек и болтов.

На АТП электрическая энергия приводит электродвигатели различных машин, оборудования, станков, подъемных устройств и т.д. Электродвигатели, шлифовальные, клапанно-притирочные машины нашли широкое применение при ТР и ТО автомобилей. Электроинструмент необходимо хранить и выдавать рабочим только после предварительной проверки. Эксплуатировать электроинструмент допускается с исправной изоляцией токоведущих частей. При прекращении подачи электроэнергии или перерывах в работе электроинструмент должен быть отключен от электросети.

К средствам коллективной защиты относятся и заземляющие устройства. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не выше 100 Ом.

4.2.8  Пожарная безопасность на АТП (участке)

В соответствии с действующим законодательством ответственность за пожарную безопасность на АТП несут их руководители. Ответственность за    пожарную безопасность мест стоянок, помещений ТО и ТР автомобилей, отдельных цехов, участков и складов возлагается на руководителей соответствующих служб или других должностных лиц, специально назначенных приказом руководителя АТП. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, вывешивают на видных местах.

В обязанности этих лиц входит: знание пожарной опасности применяемых в производстве веществ и материалов, технологического процесса производства; обучение работающих правилам  пожарной безопасности; контроль за соблюдением правил пожарной опасности на вверенных им участках; содержание в постоянной готовности всех имеющихся средств пожаротушения и извещениях о пожарах; устранение нарушений правил пожарной безопасности и неисправности пожарного оборудования; разработка инструкций о мерах пожарной опасности для своих подразделений. Они должны: не допускать загромождения пожарных подъездов к зданиям и сооружениям, к водоисточникам, подступов к пожарному оборудованию, проходов в зданиях, коридоров и лестничных клеток; не допускать проведение работ с применением открытого огня, в том числе и электросварочных работ в не предусмотренных для этих целей местах; тщательно осматривать помещения перед закрытием, чтобы исключить условия возникновения пожара.

Для пожарной охраны АТП создают добровольные пожарные дружины (ДПД). На ДПД возлагают: контроль за соблюдением противопожарного режима на АТП и его производственных участках, складах и других объектах; разъяснительную работу среди рабочих и служащих с целью соблюдения противопожарного режима; надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения готовность их к действию; вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятия немедленных мер к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; участие в случае необходимости в боевых расчётах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также в исключительных случаях дежурства.

Численный состав ДПД определяет руководитель АТП. Комплектуют ДПД из работников предприятия не моложе 18 лет таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены дружины.

Основными причинами воспламенения материалов и возникновения пожаров на предприятиях автомобильного транспорта являются: неисправность отопительных приборов, неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их эксплуатация, самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных материалов., отсутствие молниеотводов, неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.

Пожарная безопасность АТП должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004-2005, правилам пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта. Территорию АТП необходимо содержать в чистоте и систематически очищать от производственных отходов. Промасленные обтирочные материалы и производственные отходы следует собирать в специально отведенных местах, и по окончании рабочих смен удалять. Различные топливо-смазочные материалы надо немедленно убирать. Курение допускается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных резервуарами с водой и урнами. В этих местах должна быть вывешена табличка с надписью "Место для курения".

Воздухонагревательные и отопительные приборы располагают таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для осмотра. Согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-2006 щит окрашивается в белый цвет с красной полосой по периметру. Все средства пожаротушения окрашиваются в красный цвет. На щите расположен набор противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. При установке пожарных щитов в зоне ТР их размещают на видных и легкодоступных местах, поблизости от выхода из помещения.

По проекту площадь поста составляет 90 м². Количество первичных средств пожаротушения в помещениях АТП принимают по [Л-11 табл.14.1 стр.250]. Средства пожаротушения представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| ## Огнетушители ОХП-10 или ОВП-10 | 1 шт |
| --- | --- |
| Ящик с песком | 1 шт |

4.2.9 Охрана труда на объекте проектирования

- техническое обслуживание и ремонт автомобиля необходимо выполнять в соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта;

- автомобили, направляемые на пост, должны быть вымыты, очищены от грязи и снега. Постановка автомобиля на пост осуществляется под руководством ответственного лица;

- после постановки автомобиля на пост необходимо обязательно затормозить его стояночным тормозом, выключить зажигание, перекрыть подачу топлива, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, под колеса подложить специальные упоры, не менее двух штук;

- при вывешивании части автомобиля подъемным механизмом, кроме стационарных, необходимо вначале подставить под неподнимаемые колеса специальные упоры, затем вывесить автомобиль, подставить под вывешенную часть козелки и опустить на них автомобиль;

Запрещается:

- выполнять какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одних подъемных механизмах, кроме стационарных;

- проводить ремонт и ТО автомобиля при включенном двигателе, за исключением отдельных видов работ, технология проведения которых требует пуска двигателя;

- поднимать ( вывешивать ) автомобиль  за буксирные приспособления путем захвата за них тросом;

- снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при зачаливании их тросом или канатом;

- работать на неисправном оборудовании, а также с неисправным инструментами и приспособлениями;

- оставлять инструмент и детали на краях осмотровой канавы.

Демонтажно-монтажные работы:

- при работе гаечными ключами необходимо подбирать их соответственно размерам гаек, правильно накладывать ключ на гайку;

- запрещается устанавливать прокладку между зевом ключа и гранями гаек и болтов, а также наращивать ключ трубой или другими рычагами, если это не предусмотрено конструкцией ключа;

- проверять соосность отверстий разрешается только при помощи конусной оправки, а не пальцем;

- снятые с автомобиля узлы и агрегаты следует устанавливать на специальные устойчивые подставки, а длинные детали – только горизонтально на стеллажи;

- перед началом работы с электроинструментом следует проверить наличие и исправность заземления. При работе электроинструментом с напряжением свыше 42 В необходимо пользоваться защитными средствами (резиновыми перчатками, галошами, ковриками, деревянными сухими стеллажами );

- запрещается подключать электроинструмент к сети при отстутствии или неисправности штепсельного разъема;

- перед тем, как пользоваться переносным светильником, необходимо проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли кабель и его изоляция;

- запрещается переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки;

- при работе пневматическим инструментом запрещается направлять струю воздуха на себя или на других;

Смазочные работы:

- при проверке уровня масла и жидкости  в агрегатах запрещается пользоваться открытым огнем;

- при замене или доливке масел и жидкостей в агрегаты сливные и заливные пробки необходимо отвертывать и завертывать только предназначенным для этого инструментом;

- труднодоступные точки смазки необходимо смазывать при помощи наконечников с гибкими шлангами или наконечников с шарнирами;

- для подачи смазки в высокорасположенные масленки необходимо пользоваться стандартной подставкой под ноги в осмотровой канаве;

- для работы впереди и сзади автомобиля и для перехода через осмотровую канаву необходимо пользоваться переходными мостиками, а для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее – специальными лестницами.

4.2.10 Охрана окружающей среды

Определенную долю в загрязнение окружающей среды вносят АТП, особенно эксплуатируемые ими автомобили. Транспортные средства являются источниками повышенного шума и электромагнитных излучений. Вредные вещества поступают в окружающую среду и в процессе ТО и ТР автомобилей. В сточных водах АТП содержатся эмульгированные нефтепродукты, отработанные моечные растворы, щелочные, кислотные сбросы, грязевые отложения и другие загрязнения.

Для снижения вредного воздействия АТП на окружающую среду должны выполняться природоохранительные мероприятия.

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона шириной не менее 50 метров. Эту зону озеленяют и благоустраивают.

Уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу достигается за счет экономии топлива. Чем меньше топлива сжигается, тем меньше будет отработавших газов, а соответственно и токсичных компонентов.

Автотранспортные предприятия потребляют значительное количество пресной воды. Она используется для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.

Для сокращения расхода воды широко применяют системы оборотного водоснабжения, которые позволяют использовать бывшую в употреблении воду после ее очистки в специальных устройствах.

Снижению расхода воды способствует применение синтетических моющих средств.

Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в канализацию. Их утилизация осуществляется на специальных предприятиях. Очищают производственные сточные воды и ливневые стоки в очистных сооружениях АТП.

На АТП главным образом применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы очистки.

Спускать сточные воды в водоемы можно только с соблюдением Правил охраны поверхностных вод от загрязнения их сточными водами.

Контролируют количество сточных вод на АТП работники, ответственные за эксплуатацию очистных сооружений, и сотрудники передвижной лаборатории по охране труда и окружающей среды.

5. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1 Назначение и область применения разрабатываемой конструкции

Данное приспособление предназначено для  выпрессовки корпуса игольчатых подшипников карданного вала из шипов крестовин при разборке и ремонте вала. Приспособление представляет собой технологическую оснастку, выполненную ф форме «струбцины».

Краткая характеристика приспособления:

- тип: ручное приспособление;

- габаритные размеры, мм: 185х88х122;

- масса, кг: 1,5.

5.2 Обзор аналогичных приспособлений, их сравнение

В данное время подобных конструкций не существует. При разборке карданного вала его, как правило, зажимают в слесарных тисках, или разбирают вручную, используя съемники. Разработанная конструкция не дает максимального эффекта снижения трудоемкости работ, зато с ним гораздо удобнее производить демонтажно-монтажные работы по замене игольчатых подшипников, не нарушая требования охраны труда на автомобильном транспорте.

5.3 Описание устройства и работы приспособления

Основной частью приспособления  является струбцина 1, представляющая собой пластину с приваренными к ней двумя резьбовыми втулками. Кроме того приспособление имеет упор 3 и винт 2 с рукояткой 4.

Работа приспособления заключается в следующем:

после фиксации карданного вала в тисках или ином зажимном устройстве, с шипов карданного вала снимают крышки и удаляют смазку. После этого устанавливают струбцину таким образом, чтобы винт 2 подходил точно по середине выпрессовываемого корпуса игольчатых подшипников, а упор 3 приспособления – выкручивают, высвобождая место для корпуса противолежащего игольчатого подшипника. Вращая рукоятку приспособления – выдавливают корпус игольчатых подшипников из вилки карданного вала. Данную операцию повторяют для другой вили карданного вала до тех пор, пока все подшипники не будут выпрессованы.

Запрессовку новых подшипников производят в обратном порядке, при этом упор 3 подводят к вилке карданного вала, во избежание перекоса в установке подшипников крестовин.

5.4 Правила ТБ и пользования приспособлением

- к работе с приспособлением допускаются лица, изучившие технику безопасности по работе;

- не допускается перекосов при установке карданного вала;

- избегать попадания посторонних предметов в область прижима;

- следить за состоянием сварных швов и резьбовых соединений;

- не работать с приспособлением если караднный вал ненадежно закреплен в зажимном устройстве;

- неисправные детали подлежат замене;

- периодически, но не реже одного раза в год смазывать подвижные детали пневмоцилиндра смазкой Литол 24.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

6.1 Расчет фонда заработной платы проектируемого объекта

6.1.1 Расчет часовых тарифных ставок ремонтных рабочих

Списочное (штатное) число ремонтных рабочих:

Ррр = Ря ∙ n (чел.)

Ря = 1,44 (чел.) – явочное количество производственных рабочих

n = 1,09 – коэффициент штатности;

Ррр = 1,44 ∙ 1,09 = 1,57 (чел.)

Число вспомогательных рабочих (Рвсп):

Рвсп = (ПвспРрр)/100, где

Пвсп - процент вспомогательных рабочих (20-30 %). В расчетах принять 30%

Рвсп = (301,57) / 100 = 0,47 чел.

Общая численность ремонтных рабочих:

= Ррр  + Рвсп

= 1,57  + 0,47 = 2,04 чел.

Принимаем  = 2 чел.

Расчет фонда заработной платы ведем по повременно-премиальной системе оплаты труда.

Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего первого разряда:

С1ч= ЗПМИН.ОТР/ФРВМЕС (руб.)

ЗПМИН.ОТР – минимальный месячный размер оплаты труда, установленная отраслевым соглашением по автомобильному транспорту (методическое письмо).

ЗПМИН.ОТР = 5205 (руб.)

ФРВМЕС - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе (методическое письмо).

ФРВМЕС = 164,2 (час.)

С1ч= 5205/164,2= 31,70 (руб.)

Таблица 6.1

| Разряды | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифные коэффициенты | 1,00 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |

СррСР = С1ч ∙ Кт (руб.)

СррСР = 31,70 ∙ 1,9 = 60,23 (руб.)

6.1.2 Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих.

ФЗП РРПОВ = СРРСР · ТТР.У;  [Л-13,стр.5]

ТТР.У = 3032 чел-ч

ФЗП РРПОВ = 60,23 · 3032 = 182617 руб.

6.1.3 Премии

ППРЕМИИ = ППР · ФЗПРРпов / 100, руб.,  [Л-13,стр.7] где

Пп – размер премии

Пп = 80 %.

ППРЕМИИ = 80 · 182617 / 100 = 146094 руб.

6.1.4 Фонд заработной платы рабочих за отработанное время

ФЗПОТВ=  ФЗПРРпов + ППРЕМИИ ; [Л-13,стр.7]

ФЗПОТВ=  182617 + 146094 = 328711 руб.

6.1.5 Заработная плата за неотработанное время

ФЗПНЕОТВ = ФЗПОТВ· ПНЕОТВ /100 , руб., [Л-13,стр.8] где

ПНЕОТВ  - процент заработной платы за неотработанное время

ПНЕОТВ = 10,4 %

##### ФЗПНЕОТВ = 328711· 10,4 / 100 = 34186 руб.

6.1.6 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПРР = ФЗПОТВ + ФЗПНЕОТВ  [Л-13,стр.8]

ФЗПРР = 328711 + 34186 = 362897 руб.

6.1.7 Среднемесячная зарплата

ЗПСР = ФЗПРР / (12 · РРР) [Л-13,стр.9]

РРР – численность ремонтных рабочих по объекту проектирования.

ЗПСР = 362897 / (12 · 2) = 15120 руб.

6.1.8 Расчет средней часовой тарифной ставки вспомогательного рабочего

СВСП СР = С1ч · К2 руб.

СВСП СР  = 60,23 · 1,09  = 65,65  руб.

6.1.9 Общий годовой объем вспомогательных работ по ТО и ТР до внедрения и по проекту  по объекту проектирования.

ТПРВСП = 0,3 ТПР

ТПР – трудоемкость по проекту по объекту проектирования

ТПР = 3032 чел-ч

ТПРВСП = 0,3 · 3032 = 910 чел-ч.

6.1.10 Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих.

ФЗП ВСППОВ = СВСПСР · ТВСП

ФЗП РРПОВ = 65,65 · 910 = 59715 руб.

6.1.11 Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих.

ФЗПВСП = ФЗПРР · 0,3 · 0,9

ФЗПВСП = 362897 · 0,3 · 0,9 = 97982 руб.

6.1.12 Общий фонд заработной платы рабочих по объекту проектирования.

ФЗПОБЩ = ФЗПРР + ФЗПВСП

ФЗПОБЩ = 362897 + 97982 = 460879 руб.

# План  по труду и заработной плате ремонтных рабочих

Таблица 6.2

| ## Наименование показателей | ## По проекту |
| --- | --- |
| 1. Списочная численность ремонтных рабочих, чел | 2 |
| 2. Повременный фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 182617 |
| 3. Сумма премий из фонда заработной платы, руб. | 146094 |
| 4. Фонд заработной платы за отработанное время, руб. | 328711 |
| 5. Фонд заработной платы за неотработанное время, руб. | 34186 |
| 6. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 362897 |
| 7. Среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих, руб. | 15120 |

6.2 Смета затрат на материалы и запасные части

6.2.1 Расчет затрат на материалы

МТР.У = НМТР · У · LГ · Кпов / (1000 · 100) , руб., [Л-13,стр.10]    где

Где Нмтр – норма затрат на материалы на ТР на 1000 км пробега

(приложение 3)

Нмтр = 5,08 руб

У – удельный вес затрат на материалы на текущий ремонт на 1000 км пробега

У = 3%

LГ – годовой пробег автомобилей

LГ = 1421310 км

Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции;

Кпов = 143

МТР.У = 5,08 · 3 · 1421310 · 143/ (1000· 100) = 30975 руб.

6.2.2 Затраты на запасные части по объекту проектирования

ЗЧтр = NЗЧТР · ККОР · У · LГ· Кпов /1000 , руб., [Л-13,стр.10]    где

У – удельный вес затрат на запасные части на текущий ремонт на 1000 км пробега; У = 3%

Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции;

Кпов = 143

Nзчтр – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега для текущего ремонта (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

Nзчтр = 8,79 руб.

ККОР – коэффициент корректирования затрат на запасные части

ККОР = К1· К2· К3,

К1 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от  условий эксплуатации

К1 = 1,25  [Л-3 стр.26]

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава

К2` = 1,05 [Л-3, с.27]

К3 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий

К3 = 1,0  [Л-3 стр.27]

ККОР = 1,25 · 1,03 · 1 = 1,29

ЗЧтр = 8,79 · 1,29 · 3 · 1421310 · 143 /1000 · 100 = 69139 руб.

Смета затрат на материалы и запасные части

### Таблица 6.3

| ## Наименование показателей | Обозн. показателей | По проекту |
| --- | --- | --- |
| 1.Общий пробег автомобилей, км | LГ | 1421310 |
| 2.Нормы затрат на материалы на 1000 км пробега по маркам: | НМТР | 5,08 |
| 3. Нормы затрат на запчасти на 1000 км пробега по маркам: | НЗЧТР | 8,79 |
| 4. Общая сумма затрат на материалы в том числе по маркам: | МТР.У | 30975 |
| 5.Общая сумма затрат на запчасти в том числе по маркам: | ЗЧтр | 69139 |
| Итого затрат, руб. |  | 100114 |

6.3 Общехозяйственные расходы по объекту проектирования

6.3.1 Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями на социальные нужды

, руб. [Л-13,стр.12],   где

Ксоц = 1,308 –коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды ( см.методическое письмо );

ФЗПВСП С ОТЧ, = 97982 · 1,308 = 128160 руб.

6.3.2 Стоимость вспомогательных материалов

СВМ = МТО(ТР) · ПВМ / 100 руб., [Л-13,стр.12]    где

МТО(ТР) – затраты на материалы по объекту проектирования

МТО(ТР) = 30975 руб.

ПВМ – процент затрат на вспомогательные материалы

ПВМ = 3%

СВМ = 30975· 3 / 100 = 929 руб.

6.3.3  Расходы на ТР зданий

СТРУЧ = СУЧ · 2 / 100 руб., [Л-13,стр.12]    где

СУЧ – стоимость производственного участка, принять по данным предприятия или рассчитать на основе укрупненных данных стоимости 1м³ здания.

СУЧ = (С3 + ССП ) · VУЧ · kпов ; [Л-13,стр.11]

VУЧ – объем объекта проектирования

VУЧ = 405 м³

СУЧ = (18,4 + 1,21) · 405 · 127 = 1008640 руб.

СТРУЧ = 1008640 · 2 / 100 = 20172 руб.

6.3.4  Расходы на текущий ремонт оборудования участка

СТР.ОБОР = СОБОР · ПОБОР / 100, руб. [Л-13,стр.12]

СОБОР – общая стоимость оборудования

ПОБОР – расходы на текущий ремонт (5%)

СТР.ОБОР = 145800 · 5 / 100 = 7290 руб.

6.3.5 Амортизация зданий

САМ = СУЧ · ПАМ / 100, руб., [Л-13,стр.11]    где

ПАМ – норма амортизации здания (3%)

САМ = 1008640 · 3 / 100 = 30259 руб.

6.3.6 Амортизация оборудования

САМ.ОБОР = СОБОР · 12 / 100, руб. [Л-13,стр.11]   где

12 – норма амортизации оборудования, %

САМ.ОБОР = 145800 · 12 / 100 = 17496 руб.

Таблица 6.4

| Оборудование | Модель | Кол. | Потребляемая мощность, кВт | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарный верстак | ВС-1А | 1 |  | 7700 |
| Шкаф для инструментов и приспособлений | 238 | 1 |  | 12000 |
| Канавный двуплунжерный подъемник | П-113 | 1 |  | 5850 |
| Установка для сбора масел | # ГАРО | 1 | 1,1 | 8500 |
| Стеллаж | СИ | 1 |  | 1500 |
| Тепловая завеса ворот | Вихрь | 2 | 5,2 | 9400 |
| Тележка для агрегатов | СИ | 1 |  | 3400 |
| Установка для раздачи масел | ГАРО 18/25 | 1 |  | 12500 |
| Установка для подачи пластичных смазок | ГАРО 634В | 1 |  | 21000 |
| Кран-балка | ПК-300 | 1 | 3,2 | 54000 |
| Стеллаж для карданных валов и крестовин | СИ | 1 |  | 2000 |
| Ларь для отходов | СИ | 1 |  | 700 |
| Инструментальная тележка | 83.545 | 1 |  | 5000 |
| Ящик с песком | СИ | 1 |  | 800 |
| Пожарный щит | СИ | 1 |  | 800 |
| Подставка под огнетушитель | СИ | 1 |  | 650 |
| ИТОГО |  |  | 9,5 | 145800 |

6.3.7 Расходы на электроэнергию

6.3.7.1 Расходы электроэнергии на освещение

СОСВЭН = 25 · S · Т · Ц / 1000, руб., [Л-13,стр.12]   где

25 – расход электроэнергии на освещение 1м² помещения, Вт

S – площадь помещения

S = 90 м²

Т – число часов использования осветительной нагрузки в год

Т = 800 ч.

Ц – стоимость одного кВт.часа

Ц = 5 руб.

СОСВЭН = 25 · 90 · 800 · 5 / 1000 = 9000 руб.

6.3.7.2 Расход на силовую электроэнергию

ССИЛЭН = ΣNУСТ · ТОБ · КЗАГ · КСПР· Ц / (КПС · КПД), руб.

ΣNУСТ – установленная мощность всего оборудования

ΣNУСТ = 9,5 кВт (см. таблицу 3.3 или таблицу 6.4)

ТОБ – годовой фонд рабочего времени

КЗАГ – коэффициент загрузки оборудования (0,4-0,6)

КСПР – коэффициент спроса (0,3-0,5)

КПД – коэффициент полезного действия (0,85-0,9),

КПС – коэффициент потерь в сети (0,95)

Ц – стоимость одного кВт-часа

Ц = 5 руб.

ССИЛЭН = 9,5 · 1970 · 0,4 · 0,3 · 5 / (0,85 · 0,95) = 13906 руб.

6.3.8 Расходы на отопление

СОТ = Sn · ЦОТОПЛ, руб., [Л-13,стр.13]   где

Sn – площадь производственного помещения

Sn = 90 м²

Ц – затраты на отопление 1 м² площади

Ц = 1500 руб.

СОТ = 90 · 1500 = 135000 руб.

6.3.9 Расходы на рационализацию и изобретательство

СРАЦ = ЦРАЦ · РРАБ, руб., [Л-13,стр.14]   где

ЦРАЦ – затраты на рационализацию и изобретательство на одного рабочего в год,

ЦРАЦ = 1300 руб.

РРАБ – численность ремонтных и вспомогательных рабочих на участке

РРАБ = 2 чел.

СРАЦ = 1300 · 2 = 2600 руб.

6.3.10 Расходы на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений

СМБП = ЦМБП · РРАБ, руб., [Л-13,стр.13]    где

ЦМБП - затраты на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений на одного рабочего в год

ЦМБП = 1400 руб.

СМБП = 1400 · 2 = 2800 руб.

6.3.11 Расходы по охране труда, технике безопасности и спецодежде

СОХ.ТР = ЦОХ.ТР · РРАБ, руб., [Л-13,стр.14]   где

ЦОХ.ТР - затраты по охране труда, технике безопасности и спецодежде

ЦОХ.ТР = 1200 руб.

СОХ.ТР = 1200 · 2 = 2400 руб.

6.3.12 Расходы воду для бытовых и прочих нужд

СВ = (40 · РРАБ + 1,5 · Sn) · 1,2 · ДР · ЦВОД /1000, руб., [Л-13,стр.13],   где

40 – норма расхода воды на бытовые нужды на одного человека в смену, л.

1,5 – норма расхода воды на 1 м² площади.

1,2 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды.

ДР – дни работы производственного подразделения, дн.

ЦВОД – цена 1 м³ воды, руб.

ЦВОД = 20 руб.

СВ = (40 · 2 + 1,5 · 90) · 1,2 · 247 · 20 /1000 = 1275 руб.

6.3.14 Общая сумма общехозяйственных расходов

СОБЩ = ФЗПВР.СОТ + СВМ + СТР.ОБОР + СТРУЧ + САМ + СОСВЭН + ССИЛЭН + СОТ + СРАЦ + СМБП + СОХР.ТР + СВ, руб.

СОБЩ = 371287 руб.

Смета общехозяйственных расходов

Таблица 6.5

| Наименование статей расходов | По проекту |
| --- | --- |
| 1. Фонд заработной платы вспомогательным рабочим с отчислениями на социальные нужды | 128160 |
| 2. Стоимость вспомогательных материалов | 929 |
| 3. Текущий ремонт зданий | 20172 |
| 4. ТР оборудования | 7290 |
| 5. Амортизация зданий | 30259 |
| 6. Амортизация оборудования | 17496 |
| 7. Расходы на электроэнергию а) на освещение б) на силовую | 9000 13906 |
| 8. Расходы на отопление | 135000 |
| 9. Рационализация и изобретательство | 2600 |
| 10. Содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений | 2800 |
| 11. Охрана труда, техника безопасности и спецодежда | 2400 |
| 12. Вода для бытовых и прочих нужд. | 1275 |
| Всего общехозяйственных нужд | 371287 |

6.4 Общая смета расходов по объекту проектирования

6.4.1 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПРР = 460879 руб.

6.4.2 Отчисления на социальное страхование

, руб.  [Л-13,стр.15]   где,

Псоц  = 34,7 % - процент отчислений на социальное страхование и обеспечение;

ОСОЦ = 460879 · 30,8 /100 = 141951 руб.

6.4.3 Затраты на материалы

Σ МТР.У = 30975 руб.

6.4.4 Затраты на запасные части

Σ ЗЧтр = 69139 руб.

6.4.5 Общехозяйственные расходы

СОБЩЕХОЗ = 371287 руб.

6.4.6 Общая сумма расходов

СОБЩ = 1 074 231 руб.

Общая смета расходов и калькуляция себестоимости

Таблица 6.6

| Статьи затрат | Сумма затрат, руб. | Затраты на 1000 км пробега, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Фонд заработной платы ремонтных рабочих | 460879 | 322,62 |
| 2. Отчисления на социальные нужды | 141951 | 99,37 |
| 3. Затраты на материалы | 30975 | 21,68 |
| 4. Затраты на запчасти | 69139 | 48,40 |
| 5. Общехозяйственные расходы | 371287 | 259,90 |
| Итого: | 1074231 | 751,96 |

6.5 Расчет экономического эффекта от внедрения проекта

6.5.1 Расчет капитальных вложений

∆КВ = КВоб + КВм.тр + КВстр., руб. [Л-13,стр.17]   где

Квоб = 54700 руб. – стоимость дополнительного оборудования и приспособлений;

КВм.тр = , руб. [Л-13,стр.17]  - затраты на монтаж и транспортировку оборудования;

= 15-20 % - процент затрат на транспортировку и монтаж;

КВм.тр = = 8200 руб.;

КВстр. – стоимость строительных и ремонтных работ на реконструкцию, руб.;

КВстр. = V · Сзд ; [Л-13,стр.17]

КВстр. = 405 · 18,4 = 7452 руб.

∆КВ = 54700 + 8200 + 7452 = 70352 руб.

Сметно-финансовый план дополнительных

капитальных вложений

Таблица 6.7

| Оборудование | Модель | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Установка для сбора масел | # ГАРО | 8500 |
| Тележка для агрегатов | СИ | 3400 |
| Установка для раздачи масел | ГАРО 18/25 | 12500 |
| Установка для подачи пластичных смазок | ГАРО 634В | 21000 |
| Стеллаж для карданных валов и крестовин | СИ | 2000 |
| Ларь для отходов | СИ | 700 |
| Инструментальная тележка | 83.545 | 5000 |
| Ящик с песком | СИ | 800 |
| Пожарный щит | СИ | 800 |
| ИТОГО |  | 54700 |
| Затраты на монтаж и транспортировку |  | 8200 |
| Ремонт участка и строительные работы |  | 7452 |
| ИТОГО |  | 70352 |

6.5.2 Годовая экономия на эксплуатационных затратах

, руб. [Л-13,стр.18]  где

- общая сумма расходов фактически и по проекту, руб.

Ээ = 1 088 300 - 1 074 231  = 14070 руб.

6.5.3 Срок окупаемости проекта

, руб.  [Л-13,стр.18]

Т = 70352 / 14070 = 5 лет

Нормативный срок окупаемости проекта 6,7 лет.

6.6 Технико-экономическая оценка разрабатываемой конструкции.

6.6.1 Стоимость приспособления принимаем по укрупненным показателям по данным приложения 15  Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" М., Транспорт, 1985г

СПРИСП = С · КПОВ

С = 15 руб. – стоимость приспособления

КПОВ = 143 – коэффициент учитывающий рост цен

СПРИСП = 15 · 143  = 2145 руб.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте рассматривается автотранспортное предприятие ООО "Газпром Трансгаз НН  УТТ и СТ".

В исследовательской части проекта проанализирована работа предприятия. Особое внимание уделено специализированному посту по ТО и ТР агрегатов трансмиссии автомобиля КамАЗ. Приведен план поста, отмечены недостатки в работе, сделаны выводы о необходимости реконструкции участка.

В третьей части произведен расчет программы предприятия, определена трудоемкость работ и количество производственных рабочих. Подобрано оборудование для объекта проектирования. Разработана технологическая карта на замену игольчатых подшипников карданного вала автомобиля КамАЗ.

В организационной части определены перспективные методы работы предприятия и, в частности, проектируемого поста. Произведена разработка мероприятий по охране труда и окружающей среды. Особое внимание уделено мероприятиям по улучшению условий труда рабочих – расчет освещения и вентиляции с подогревом воздуха.

В конструкторской части проекта разработано приспособление с для разборки карданных валов. Представлены  сборочный чертеж приспособления и составляющих его деталей.

В экономической части дипломного проекта рассчитана заработная плата ремонтных рабочих, составлена смета затрат по объекту проектирования.

Мероприятия, предложенные в дипломном проекте, позволят существенно улучшить работу участка и предприятия в целом.

ЛИТЕРАТУРА

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и               ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1985г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 1986г.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, Москва, Транспорт, 1986г

- Г.М. Напольский "Технологическое проектирование автотранспортных предприятий", Москва, Транспорт, 1985г.

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков "Техническое обслуживание автомобилей", Москва, Транспорт, 1982г.

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1981г.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий для автомобильного транспорта. ОНТП-01-86, Горький, 1990г.

- Методические указания по выполнению курсового проекта по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999г.

- Методические указания по расчету вентиляции и освещения. Н.Новгород, НАТТ.

- Руководящие технические материалы по режимам технического обслуживания автомобилей и автопоездов КамАЗ, РТМ 37.104.008.79

- Кузнецов Ю.М. "Охрана труда на автотранспортных предприятиях", Москва, Транспорт, 1990г.

- А.И.Салов "Охрана труда на предприятиях", Москва, Транспорт, 1985г.

- Методические рекомендации по расчету экономической части дипломных проектов по АТП и СТОА. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999 г.

- Каталог-справочник "Специализированное технологическое оборудование", Москва, ЦБНТИ, 1986-1988 гг.

- Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для автотранспортных предприятий и баз централизованного технического обслуживания автомобилей Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Москва, Минавтотранс РСФСР, 1983 г.

- Л.Л.Афанасьев, Б.С.Колясинский, А.А.Маслов "Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. Альбом чертежей", Москва, Транспорт, 1980 г.Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий, Москва, 1985г.

- Э.И.Коган, В.А.Хайкин "Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта", Москва, Транспорт, 1984 г.

- В.А.Матвеев, И.И.Пустовалов "Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве" , Москва, Колос, 1979 г.