СОДЕРЖАНИЕ

- Введение											3

- Характеристика предприятия и объекта проектирования			6

- Расчетно-технологический раздел							8

- Организационный раздел									20

- Технологическая карта									28

- Заключение											30

- Список используемой литературы							31

1. ВВЕДЕНИЕ

Автомобильный транспорт России в силу ряда причин приобретает все большее значение. Автомобили широко используются во всех областях народного хозяйства, выполняют значительный объем транспортных работ, а точнее служит для перевозки грузов и пассажиров.

Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях и в связи с этим подвергаются нагрузкам. Поэтому техническое состояние автомобиля, как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным. Оно ухудшается в следствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

Основным средством уменьшения изнашивания деталей и механизмов и предотвращения неисправностей автомобиля, т.е. поддержание его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания и ремонта, как капитального так и текущего. Техническое состояние так же зависит от условий хранения автомобиля.

Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и высококачественного технического обслуживанию.

Трудовые  и  материальные  затраты  на  поддержание  подвижного  состава  в технически исправном состоянии значительны  и  в  несколько  раз  превышают затраты на его изготовление.

Так  за   нормативный   срок   службы   грузовых   автомобилей   средней грузоподъёмности, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

ТО и ТР – 91% ;

капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 7 %;

изготовление автомобиля – 2 %.

За   нормативный   срок   службы   легковых   автомобилей, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

ТО и ТР – 89% ;

капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 4 %;

изготовление автомобиля – 7 %.

Столь высокие затраты на ТО и ТР связаны с отставанием  производственно-технической  базы  автомобильного  транспорта  по  темпам  роста  от  парка подвижного состава. Техническое   обслуживание   и   ремонт   подвижного   состава   следует рассматривать как одно из главных  направлений  технического  процесса  при создании  и  реконструкции  ПТБ  предприятий   автомобильного   транспорта. Механизация работ при ТО и  ремонте  служит  материальной  основой  условий труда, повышения его безопасности, а самое  главное,  способствует  решению задачи повышения производительности труда, что особенно  важно  в  условиях дефицита рабочей силы.

Основным  средством  уменьшения  интенсивного  изнашивания   деталей   и механизмов  и  предотвращения  отказов  агрегатов  или  узлов  автомобиля,  т.е. поддержание его в технически исправном состоянии, является своевременное  и высококачественное выполнение ТО.

Под  ТО  понимают  совокупность  операций   ( уборо-моечных,   крепёжных, регулировочных,  смазочных)   цель   которых   предупредить   возникновение неисправностей, повысить надёжность и уменьшить изнашиваемость деталей. ТО-2 в  отличии  от  ТО-1  более  углубленное  и  трудоёмкое.  Если  при  ТО-1 техническое  состояние  автомобиля  определяют  визуально   и   выполняется небольшой   спектр   работ,   направленных   на   своевременное    выявление неисправностей,  то  при    ТО-2  выполняются  работы   охватывающие   весь автомобиль,  при  этом  не  только   определяется   техническое   состояние автомобиля, но и проводятся работы различного рода: замена масла /смазки/ в узлах трения, очистка  или  замена  фильтрующих  элементов,  регулировочные работы.  Связано  это  с  тем,  что  ТО-2  выполняется  через  значительный промежуток времени в  отличии  от  ТО-1,  за  который  автомобиль  получает значительные неисправности и повреждения. Поэтому  качественное  выполнение ТО-2 способно повысить срок службы автомобиля.

Однако техническая мысль не стоит на месте и постоянно создаёт всё более

сложные, по своему устройству, автомобили,  обслуживание,  которых  требует огромных усилий. Поэтому перспективным и является внедрение в сферу ТО и  ремонта современного  оборудования,  в  том  числе  и  диагностического,  а  так  же повышение  квалификации  обслуживающего  персонала,  что  в  свою   очередь скажется на качестве выполняемого обслуживания.

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основное назначение проектируемого АТП – перевозка пассажиров на небольшие расстояния (городские маршруты, маршруты внутри региона и прочее). Основной подвижной состав – автобусы ЛАЗ-4207. Междугородный автобус среднего класса выпускался Львовским автобусным заводом с 1990 г. Кузов - вагонного типа, с несущим основанием, 2-дверцый (двери - одностворчатые выдвижного типа). Планировка сидений 4-рядная.

Основные характеристики ЛАЗ-4207:

Вместимость:
число мест для сидения 41

общее число мест 41

число служебных мест 1

Двигатель:
Мод. КамАЗ-7483.10, дизель, V-обр., 8-цил., 120х130 мм, 11,75 л, степень сжатия 16, порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8; мощность 165 кВт (225 л.с.) при 2200 об/мин; крутящий момент 785 Н-м (80 кгс-м) при 1200-1400 об/мин; ТНВД - V-обр., подкач. насос - поршневой, регулятор частоты вращения - двухрежимный, воздушный фильтр - сухой со сменным бумажным элементом и индикатором засорения.
Трансмиссия:
Сцепление - двухдисковое, привод выключения - гидравлический с пневматическим усилителем. Коробка передач 5-ступ., синхронизаторы на II-V передачах, передат, числа: I-7,82; II-4,03; III-2,50; IV-1,53; V-1,0; ЗХ-7,38. Карданная передача состоит из одного вала. Главная передача - одинарная, гипоидная, передат. число 3,73.

Подвеска:

Зависимая, передняя - на двух пневмобаллонах, поперечная И три продольных штанги, два амортизатора; задняя на четырех пневмобаллонах, А-образная и две продольных штанги, четыре амортизатора.

Тормоза:

Рабочая тормозная система - двухконтурная, с пневматическим приводом, барабанными механизмами (диаметр 410 мм, ширина накладок 180 мм), разжим - клиновой. Стояночный тормоз - на механизмы задних колес с пружинными энергоаккумуляторами, привод - пневматический. Запасной тормоз совмещен со стояночным. Вспомогательный тормоз - моторный замедлитель с электропневматическим приводом. Давление в пневмоприводе 6,2-8,2 кгс/м кв. Имеется предохранитель против замерзания конденсата абсорбционного типа.

Объектом проектирования является зона ТО-1 комплекса технического обслуживания и диагностики. Зона ТО-1 предназначена для проведения технического обслуживания автомобилей, а также для ремонта автомобилей и обеспечения работоспособного состояния подвижного. Под ТО понимают совокупность операций (регулировочные, смазочные, крепежные), цель которых предупредить возникновение неисправностей (повысить надежность) и уменьшить изнашивание деталей (повысить долговечность), а, следовательно, длительное время поддерживать автомобиль в состоянии постоянной технической готовности и исправности к работе.

3.  РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Для выполнения технологического расчета принимается группа показателей из задания на проектирование и исходные нормативы ТО и ремонта. Из задания на проектирование принимаются.

Таблица 3.1

| Марка автомобиля | ЛАЗ-4207 |
| --- | --- |
| Списочный состав, ед. | 300 |
| Категория условий эксплуатации | III |
| Среднесуточный пробег одного автомобиля, км | 270 |
| Средняя продолжительность работы автомобиля на линии, ч. | 12,8 |
| Количество рабочих дней в году, дн. | 365 |
| Пробег автомобиля с начала эксплуатации в долях от Lкр менее 0,5 0,5-0,75 0,75-1 более 1 | 70 95 90 45 |
| Количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт, ед. | 35 |
| tВП = 5 ч. 00 мин. |  |
| tВК = 7 ч. 00 мин. |  |

3.1 Выбор исходных нормативов периодичности ТО и пробега до капитального ремонта и их корректирование.

3.1.1 Периодичность ТО:

Lто-1 = Lто-1н · К1· К3 								(3.1)

Lто-2 = Lто-2н · К1· К3  								(3.2)

Lто-1н ; Lто-2н  - нормативная периодичность технических обслуживаний (принимается по таблице 2.2 [3]).

Lто-1н = 3500 км

Lто-2н  = 14000 км

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации (принимается по таблице 2.8 [3]).

К1  = 0,8

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды (принимается по таблице 2.10 [3]).

К3 = 1,0 (г.Ростов-на-Дону)

Lто-1  = 3500 · 0,8 · 1,0 = 2800 км

Lто-2  = 14000· 0,8 · 1,0 = 11200 км

Проверяем кратность периодичности ТО со среднесуточным пробегом автомобилей:

n 1 =   =   = 11,56 ≈ 12							(3.3)

n 2 =  =  = 4								(3.4)

Скорректированные по кратности величины периодичности ТО:

Lто-1  = n 1 · Lсс = 12 · 265 = 3180 км

Принимаем Lто-1  = 3200 км

Lто-2  = n 2 · Lто-1   = 4 · 3200 = 12800 км					(3.5)

Пробег до капитального ремонта:

Lкр = Lкрн · К1· К2· К3								(3.6)

Lкрн – нормативный пробег до первого КР (принимается по таблице 2.3 [3]);

Lкрн = 400000 км

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации (принимается по таблице 2.8 [3]).

К1  = 0,8

К2 –коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава (принимается по таблице 2.9 [3]).

К2 = 1,00

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды (принимается по таблице 2.10 [3]).

К3 = 1,0

Lкр = 400000 · 0,8 · 1,0 · 1,0 = 320000 км

Проверяем кратность пробега до капитального ремонта с периодичностью ТО-1:

n 3 =  = = 100								(3.7)

Скорректированная по кратности величина пробега до капитального ремонта:

Lкр = n 3 · Lто-1  = 100 · 3200 = 320 000 км. 					(3.8)

3.2 Выбор исходных нормативов продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ремонте и их корректирование:

dТО и ТР = dТО и ТРн  · К4’, дн./ 1000 км						 (3.9)

dТО и ТРн  - нормативная продолжительность простоя подвижного состава в ТО и ТР (принимается по таблице 2.6 [3]);

dТО и ТРн  = 0,50;

, где 						(3.10)

А1, А2, Аn – количество автомобилей, входящих в группу с одинаковым пробегом с начала эксплуатации;

К4’(n) – среднее значение коэффициента корректирования продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации (принимается по таблице 2.11 [3]);

= 1,08

dТО и ТР = 0,50 · 1,08 = 0,54 дн./ 1000 км;

3.3 Определение коэффициента технической готовности:

α т =     							(3.11)

Lкрср – средневзвешанная величина пробега автомобилей до капитального ремонта, км;

Lкрср = Lкр · ( 1 – 0,2 · ), км  							(3.12)

Акр = 35 – количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт;

А = 300 ед. – списочное количество автомобилей в АТП;

Lкрср = 320000 · ( 1 – 0,2 · ) = 312533 км;

dкр – продолжительность пребывания подвижного состава в капитальном ремонте (принимается по таблице 2.6 [3]);

dкр = 25 дн.

α т = = 0,84

3.4 Расчет коэффициента использования автомобилей:

α и = · α т · КИ									 (3.13)

ДРГ – рабочие дни в году на АТП;

ДРГ = 365 дн.

КИ – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни парка по эксплуатационным причинам, принимается в пределах 0,93…0,97.

КИ = 0,96 дн.

α и = · 0,84 · 0,96 = 0,81;

3.5 Определение суммарного годового пробега автомобилей в АТП:

###### Σ Lг = 365 · α и · LСС · Аи								 (3.14)

Σ Lг = 365 · 0,81 · 270 · 300 = 23 947 650 км.

3.6 Определение годовой программы по ТО:

Количество ежедневных обслуживаний

NЕОГ =  										(3.15)

NЕОГ = = 88 695 обслуж.

Количество УМР за год (для легковых автомобилей и автобусов)

NУМРГ = (1,10…1,15) NЕОГ 							(3.16)

NУМРГ = 1,10 · 88695 = 97 565 обслуж.

Количество ТО-2

NТО-2Г = 									(3.17)

NТО-2Г =  = 1871 обслуж.

Количество ТО-1

NТО-1Г =  - NТО-2Г								 (3.18)

NТО-1Г = – 1871 = 5613 обслуж.

Количество общего диагностирования за год

NД-1Г = 1,1 NТО-1Г - NТО-2Г								 (3.19)

NД-1Г = 1,1 · 5613 - 1871 = 4303 обслуж.

Количество поэлементного диагностирования за год

NД-2Г = 1,2  NТО-2Г 									 (3.20)

NД-2Г = 1,2 · 1871 = 2245 обслуж.

Количество сезонных обслуживаний за год

NСОГ = 2 · А										 (3.21)

NСОГ = 2 · 300 = 600 обслуж.

3.7 Расчет сменной программы по видам ТО

NЕОсм = 									 (3.22)

NТО-1см = 									 (3.23)

NТО-2см = 									 (3.24)

См – число смен работы соответствующей зоны ТО (принимается по Приложению 8 Методических указаний)

NЕОсм =  = 81 обслуж.

NТО-2см =  ≈ 3 обслуж.

NТО-1см =   ≈ 9 обслуж.

По результатам расчетов сменной программы по каждому виду ТО или диагностики принимается метод организации производства в соответствующей зоне ТО или посту диагностирования.

Принимаем следующие методы организации технологического процесса:

зона ЕО – поточный;

зона ТО-1 – тупиковый;

зона ТО-2 – тупиковый.

3.8 Определение трудоемкости технических воздействий:

t ТО-1 = tНТО-1 · К2 · К5 · КМ (1) 							(3.25)

tТО-2 = tНТО-2 · К2 · К5 · КМ (2) 							(3.26)

tЕО = tНЕО · К2 · К5 · КМ (ЕО) 							(3.27)

КМ (ЕО)  - коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ЕО:

КМ (ЕО)  =  								(3.28)

См = 55% - снижение трудоемкости за счет применения моечной установки;

Со = 15% - снижение трудоемкости путем замены обтирочных работ обдувом воздухом;

КМ (ЕО)  =  = 0,3;

КМ (1,2)  - коэффициент механизации , снижающий трудоемкость ТО-1 и ТО-2 соответственно при тупиковом методе - КМ (1,2)  = 1;

tНЕО , tНТО-1 , tНТО-2 – нормативная трудоемкость ТО (принимается по         таблице 2.2 [3]);

tНТО-1 = 6,60 чел.-ч,

tНТО-2 = 25,80 чел.-ч,

tНЕО = 0,95 чел.-ч,

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава (принимается по таблице 2.9 [3]);

К5 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества обслуживаемых автомобилей на АТП (принимается по таблице 2.12 [3]).

t ТО-1 = 6,60 · 1,0 · 0,95 · 1 = 6,27 чел.-ч,

tТО-2 = 25,80 · 1,0 · 0,95 · 1 = 24,51 чел.-ч,

tЕО = 0,95 · 1,0 · 0,95 · 0,3 =  0,27 чел.-ч;

Трудоемкость сезонного обслуживания:

t СО = ССО · t ТО-2									(3.29)

ССО – принимается равной 0,2 (для умеренного климата);

t ТО-2 – трудоемкость ТО-2, чел.-час.

t СО = 0,2 · 24,51 = 4,90 чел.час

Трудоемкость общего диагностирования (tД-1):

tД-1 = t ТО-1 · 									(3.30)

СД-1 – доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости   ТО-1 (принимается по Приложению 1 Методических указаний);

СД-1 = 5 %

tТО-1 – трудоемкость ТО-1, чел.-час.

tД-1 = 6,27 · = 0,31 чел.-час

Трудоемкость поэлементного диагностирования (tД-2):

tД-2 = t ТО-2 · 									(3.31)

СД-2 – доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости   ТО-2 (принимается по Приложению 1 Методических указаний);

СД-2 = 6 %

tТО-2 – трудоемкость ТО-2, чел.-час.

tД-2 = 24,51 · = 1,47 чел.-час

Удельная трудоемкость текущего ремонта:

tТР = tНТР · К1 · К2 · К3 · К4(ср)· К5, чел.-ч / 1000 км, где 			(3.32)

tНТР  – нормативная трудоемкость ТР (принимается по таблице 2.2 [3]);

tНТР = 6,90 чел.-ч / 1000 км;

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации (принимается по таблице 2.8 [3]).

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава (принимается по таблице 2.9 [3]);

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды (принимается по таблице 2.10 [3]).

К4’(n) – среднее значение коэффициента корректирования удельной трудоемкости текущего ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации;

, где						 (3.33)

А1, А2, Аn – количество автомобилей, входящих в группу с одинаковым пробегом с начала эксплуатации

К4’(n) – среднее значение коэффициента корректирования продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации (принимается по таблице 2.11 [3]);;

= 1,08

К5 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества обслуживаемых автомобилей на АТП (принимается по таблице 2.12 [3]).

tТР = 6,90 · 1,2 · 1,0 · 1 · 1,08 · 0,95 = 8,50 чел.-ч / 1000 км

По результатам выбора и расчетов показателей ТО и ремонта составляем таблицу 3.2.

Таблица 3.2

| Исходные нормативы |  | Коэффициенты корректирования |  |  |  |  |  |  | Скорректированные нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Вели-чина | К1 | К2 | К3 | К4(ср) | К5 | КМ | Крез | Обозначение | Вели-чина |
| Lто-1н, км | 3500 | 0,8 |  | 1 |  |  |  | 0,8 | Lто-1н, км | 3200 |
| Lто-2н, км | 14000 | 0,8 |  | 1 |  |  |  | 0,8 | Lто-2н, км | 12800 |
| tНЕО, чел.-час | 0,95 |  | 1 |  |  | 0,95 | 1 | 0,95 | tЕО, чел.-час | 0,27 |
| tНТО-1 , чел.-час | 6,60 |  | 1 |  |  | 0,95 | 1 | 0,95 | tТО-1 , чел.-час | 6,27 |
| tНТО-2 , чел.-час | 25,80 |  | 1 |  |  | 0,95 | 0,3 | 0,29 | tТО-2 , чел.-час | 24,51 |
| tНТР, чел.-час/1000км | 6,90 | 1,2 | 1 | 1 | 1,08 | 0,95 |  | 1,32 | tТР, чел.-час/1000км | 8,50 |
| LКРн, км | 400000 | 0,8 | 1 | 1 |  |  |  | 0,8 | LКР, км | 320000 |
| dТОи ТРн, дн/1000км | 0,5 |  |  |  | 1,08 |  |  | 1,16 | dТОи ТР, дн/1000км | 0,54 |
| dКРн, дн | 25 |  |  |  |  |  |  |  | dКР, дн | 25 |

3.9 Определение общей годовой трудоемкости технических воздействий

Годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-1:

Тгсп.р(1) = Стр · tТО-1 · NТО-1Г , чел.-ч.						(3.34)

Стр – регламентированная доля сопутствующего ремонта при проведении ТО;

Стр = 0,15…0,20;

Тгсп.р(1) = 0,2 · 6,27 · 5613 = 7039 чел.-ч;

Годовая трудоемкость ТО-1:

Тг1 = tТО-1 · NТО-1Г + Тгсп.р(1) , чел.-ч.						(3.35)

Тг1 = 6,27 · 5613 + 7039 = 42233 чел.-ч.

3.10 Определение количества ремонтных рабочих на объекте

проектирования

Число производственных рабочих мест и рабочего персонала:

РЯ =  чел. 									(3.36)

РШ =  чел. 									(3.37)

- годовая трудоемкость соответствующей зоны ТО, ТР, цеха, поста и т.д., чел.-час;

РЯ – число явочных, технологически необходимых рабочих или количество рабочих мест, чел.;

РШ – штатное число производственных рабочих, чел.;

ФРМ – годовой фонд рабочего времени одного рабочего места (номинальный), (принимается по Приложению 2 Методических указаний), ч;

ФРМ = 2010 ч.

ФРВ – годовой фонд рабочего времени штатного рабочего, (принимается по Приложению 2 Методических указаний), ч;

ФРВ = 1780 ч.

РЯ = = 21,01

Принимаем РЯ = 21 чел.

РШ = = 23,726

Принимаем РШ = 24 чел.

Расчетные показатели по объекту проектирования сводим в таблицу 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование показателя | Условное обозначение | Единица измерения | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетная | принятая |
| Годовая производственная программа |  |  |  |  |
| - по ЕО | NЕОГ | Обсл. | 88 695 | 88 695 |
| - по ТО-1 | NТО-1Г | Обсл. | 5613 | 5613 |
| -по ТО-2 | NТО-2Г | Обсл. | 1871 | 1871 |
| - по СО | NСОГ | Обсл. | 600 | 600 |
| - по Д-1 | NД-1Г | Обсл. | 4303 | 4303 |
| -по Д-2 | NД-2Г | Обсл. | 2245 | 2245 |
| Сменная производственная программа |  |  |  |  |
| - по ЕО | NЕОсм | Обсл. | 81 | 81 |
| - по ТО-1 | NТО-1см | Обсл. | 9,29 | 9 |
| - по ТО-2 | NТО-2см | Обсл. | 3,045 | 3 |
| Общая годовая трудоемкость работ ТО-1 в АТП | ТГТР | Чел.-ч. | 42233 | 42233 |
| Количество производственных рабочих по объекту проектирования |  |  |  |  |
| явочное | РЯ | Чел. | 21,01 | 21 |
| штатное | РШ | Чел. | 23,726 | 24 |

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Выбор метода организации производства ТО и ТР на АТП

Среди прочих методов организации производства ТО и ремонта в настоящее время наиболее прогрессивным является метод, основанный на формировании ремонтных подразделений по технологическому принципу (метод технологических комплексов) с внедрением централизованного управления производством  (ЦУП).

Основные организационные принципы этого метода заключаются в следующем:

1. Управление процессом ТО и ремонта подвижного состава в АТП осуществляются централизовано отделом (центром) управления производством;

2. Организация ТО и ремонта в АТП основывается на технологическом принципе: формирования производственных подразделений (комплексов), при котором каждый вид технического воздействия (ЕО, TO-I, ТО-2, Д-l, Д-2, ТР автомобилей, ремонт агрегатов) выполняется специализированными подразделениями;

3. Подразделения (бригады, участки и исполнители), выполняющие однородные виды технических воздействий, для удобства управления ими объединяются в производственные комплексы:

-комплекс технического обслуживания и диагностики (ТОД); - комплекс текущего ремонта (ТР);

- комплекс ремонтных участков (РУ),

4. Подготовка производства (комплектование оборотного фонда, доставка агрегатов, узлов и деталей на рабочие места и с рабочих мест, мойка агрегатов, узлов и деталей перед отправкой в ремонт, обеспечение рабочим инструментом, перегон автомобилей в зонах ожидания ТО и ремонта) осуществляется централизованно комплексом подготовки производства (ПП);

5. Обмен информацией между отделом управления и всеми производственными подразделениями базируется на двусторонней диспетчерской связи, средствах автоматики и телемеханики.

Схема централизованного управления производством при методе технологических комплексов приведена на схеме 4.1. Схема управления объектами проектирования по ТО и ТР представлена на схеме 4.2.

Схема 4.1

4.2 Схема управления зоной ТО-1

Схема 4.2

Начальник комплекса ТОД

Мастер зоны ТО-1

Рабочее место №2

Рабочее место №…

ЦУП

Рабочее место №1

Административное подчинение       ________

Оперативное подчинение

4.3 Схема технологического процесса на объекте проектирования

Схема 4.3

4.4 Выбор режима работы производственных подразделений

Таблица 4.1

| Наименование производственных подразделений | Режим работы подразделений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число дней работы в году | Число смен работы в сутки | Продолжи-тельность смены | Период выполнения смены |
| Зона ЕО | 365 | 3 | 7 | I , II и III |
| Посты Д-1 и Д-2 | 302 | 2 | 8 | I и II |
| Зона ТО-1 | 302 | 2 | 8 | II и III |
| Зона ТО-2 | 302 | 2 | 8 | I и II |
| Зона ТР | 357 | 3 | 7 | I , II и III |
| Ремонтные участки | 302 | 2 | 8 | I и II |

Совмещенный суточный график работы автомобилей на линии представлен на схеме 4.4.

Схема 4.4

4.5 Распределение работ по ТО-1

Таблица 4.2

| Виды работ | Трудоемкость |  | Рярасч (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | чел.час |  |
| Диагностические | 8 | 3378,64 | 1,68 |
| Крепежные | 46 | 19427,18 | 9,66 |
| Регулировочные | 10 | 4223,30 | 2,10 |
| Смазочные, заправочные | 20 | 8446,60 | 4,20 |
| Электротехнические | 7 | 2956,31 | 1,47 |
| ТО системы питания | 3 | 1266,99 | 0,63 |
| Шинные | 6 | 2533,98 | 1,26 |
| ИТОГО | 100 | 42233 | 21,01 |

4.6 Подбор технологического оборудования

Таблица 4.3

| Наименование оборудования | Тип модель | Число единиц | Габаритные размеры, мм | Площадь, занимаемая оборудованием, м2 | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верстак слесарный | ПИ-113 | 2 | 1740х740 | 1,28 | - |
| Подъемник для вывешивания автомобилей | ПТО-16М | 1 | 1174х700 | 0,82 | 3,0 |
| Гайковёрт | ПС 181 | 1 | 1340х800 | 1,07 | 1,0 |
| Прибор для проверки фар | К310 | 1 | 825х700 | 0,57 | - |
| Нагнетатель смазки | С-321М | 1 | 600х400 | 0,24 | 0,55 |
| Колонка маслораздаточная | М-5 | 1 | 810х760 | 0,61 | 1,1 |
| Установка для очистки центробежных фильтров | ОН-251 | 1 | 1250х340 | 0,42 | 1,5 |
| Машина для мойки воздушных фильтров | МО-18 | 1 | 1000х600 | 0,6 | 3 |
| Тележка-ёмкость для слива масла из колёсной передачи | ПИ-742М | 1 | 1100х440 | 0,48 | - |
| Установка для заправки трансмиссионных масел | С-223 | 1 | 550х730 | 0,4 | - |
| Установка передвижная для сбора масла | С-508 | 1 | 730 х 550 | 0,4 | - |
| Тележка с набором инструмента для ремонта а/м | 519 | 1 | 815х500 | 0,4 | - |
| Ёмкость для слива и заправки охлаждающей жидкости | ПИ-140 | 1 | 1270х540 | 0,68 | 0,18 |
| Шкаф для узлов и деталей | ПИ-85 | 1 | 2000х570 | 1,14 | - |
| Стенд для проверки пневмооборудования а/м | К-245 | 1 | 2100х530 | 1,113 | 3 |

4.7 Расчет производственной площади

Площади производственных помещений определяют одним из следующих методов:

- аналитически  (приближенно) по удельной площади, приходящейся на один автомобиль, единицу оборудования или одного рабочего;

- графически (более точно) по планировочной схеме, на которой в принятом масштабе вычерчиваются посты (поточные линии) и выбранное технологическое оборудование с учетом категории подвижного состава и с соблюдением всех нормативных расстояний между автомобилями, оборудованием и элементами зданий;

- графо-аналитически (комбинированный метод) путем планировочных решений и аналитических вычислений.

При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, а также настенного подвесного оборудования в суммарную площадь должны входить площади столов, верстаков и стеллажей, на которых устанавливается оборудование и приборы, а не площади самого оборудования. Если оборудование занимает меньшую площадь в плане, чем площадь устанавливаемого на него автомобиля, то в суммарную площадь оно не включается.

При поточном производстве площадь зоны ЕО:

(4.1)

где КПЛ-коэффициент плотности расстановки постов и оборудования, зависящий от назначения производственного помещения.

Fок-Суммарная площадь оборудования в плане, расположенного вне площади, занятой автомобилями, м2.

FА- площадь, занимаемая автомобилям в плане, м2.

П- расчетное число постов в соответствующей зоне.

FТО-1=5,0(8,5232+5,0334)=110,4

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте рассматривается автотранспортное предприятие г. Ростова-на-Дону. Был произведен расчет программы предприятия, определена трудоемкость работ и количество производственных рабочих.

В организационной части определены перспективные методы работы предприятия и, в частности, зоны ТО-1 по обслуживанию автобусов ЛАЗ-4207. Подобрано оборудование для зоны ТО-1 комплекса технического обслуживания и диагностики АТП.

ЛИТЕРАТУРА

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и               ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1985г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 1986г.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, Москва, Транспорт, 1986г

- Г.М. Напольский "Технологическое проектирование автотранспортных предприятий", Москва, Транспорт, 1985г.

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков "Техническое обслуживание автомобилей", Москва, Транспорт, 1982г.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий для автомобильного транспорта. ОНТП-01-86, Горький, 1990г.

- Методические указания по выполнению курсового проекта по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999г.

- Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для автотранспортных предприятий и баз централизованного технического обслуживания автомобилей Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Москва, Минавтотранс РСФСР, 1983 г.