1. Введение

1.1 Задачи АРП

Рост автомобилизации страны ставит перед автомобильным транспортом ряд задач, главной из которых является совершенствование организации и технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей для повышения качества их работы, сокращения простоев в ремонте, материальных и трудовых затрат на их содержание. Известно, что затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобиля превышают стоимость их производства, а кроме того, в связи с ростом автомобильного парка предполагается, что в ближайшее время значительная часть трудоспособного населения страны будет использоваться в сфере эксплуатации автомобильного транспорта. В связи с этим одной из задач научно-технического прогресса является снижение трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей при одновременном повышении надёжности подвижного состава, что достигается совершенствованием организации производства, производственно-технической базы автотранспортных предприятий, повышением уровня автоматизации и механизации производства, совершенствованием методов управления производством, применением прогрессивных методов вождения автомобилей и другими мероприятиями.

Совершенствование производственно-технической базы осуществляется путём строительства новых автотранспортных предприятий, концентрации и специализации производства, укрупнения автотранспортных предприятий в производственные объединения, автокомбинаты и расширение сети баз централизованного технического обслуживания автомобиля.

Укрупнение автомобильного транспорта позволяет экономить до 50%  капиталовложений в производственную базу, широко применять механизацию и автоматизацию производственных процессов, сокращать сроки выполнения работ, повышать их качество и производительность труда.

Для развития авторемонтного производства необходимо осуществить комплексные мероприятия по уменьшению доли ручного труда за счет внедрения в авторемонтное производство средств механизации. Кроме того развитие организации ремонта автомобильной техники происходит за счет рациональной специализации предприятий с расширением сети укрупненных заводов по ремонту агрегатов – это должно способствовать расширению агрегатного метода ремонта подвижного состава.

Повышение качества ремонта достигается применением современной диагностической техники и внедрением в производство робототехники и гибких технологических систем.

В повышении качества эффективности капитального ремонта автотранспортных средств решающую роль играет совершенствование технологий всех видов ремонтных работ. Совершенствование технологического процесса разборки должно идти в направлении повышения качества разборки резьбовых, заклепочных и прессовых соединений.  Целесообразно перед разборкой в резьбовые соединения вводить поверхностно-активные вещества и разделяющие среды. Улучшать разборочный процесс за счет применения механизированных устройств, совершенных гайковертов и удобных разборочных стендов.

Количество моечно-очистных работ может быть снижено за счет эффективных моющих растворов и высокопроизводительных устройств. Растворы должны быть эффективны по отношению к различным видам загрязнений, не оказывать вредного воздействия на детали и на рабочего. Совершенство процессов дефектации предполагают, с одной стороны внедрение средств обнаружения дефектов, а с другой – разборку и использование рационального порядка контроля, обеспечивающего надежную оценку состояния детали при наименьшем количестве проверок.

Необходимо разрабатывать и внедрять автоматизированные системы дефектации. Решающим условием дальнейшего улучшения технологии капитального ремонта следует считать совершенствование технологических процессов восстановления и, в первую очередь, базовых и основных деталей автомобиля и его агрегатов. В совершенствовании технологий восстановления важное значение имеет повышение и изготовление базовых деталей и основных деталей за счет внедрения в производство таких конструкций, позволяющих широко при ремонте заменять изношенные части.

Совершенствование процессов сборки требует прежде всего улучшения моечно-очистных операций, повышения технических требований на комплектование деталей. В процессе сборки необходимо внедрять средства механизации по совершенствованию испытаний автомобилей и агрегатов после капитального ремонта. Операции должны быть направлены  на разборку и внедрение технических процессов автоматизированных испытаний, а также на ускорение  и повышение качества приработки. [Л-1,стр.22]

1.2 Задачи проекта

Основной задачей проекта является разработка технологического процесса сборки головки блока цилиндра двигателя КамАЗ 740. Проектирование приспособления для сборки с пневмоприводом.

Также необходимо дать назначение исследуемого механизма, выполнить схему техпроцесса ремонта узла с описанием, схему сборки  узла с описанием, составить перечень переходов сборки ( разборки ) узла, произвести нормирование разборо-сборочных работ, произвести расчет годовой трудоемкости, численности рабочих и числа необходимого оборудования, а также определить производственную площадь участка.

В конструкторской части проекта необходимо разработать приспособление для разборки (сборки) узла, дать назначение и краткую характеристику приспособления, описание устройства и работы, инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание, правила безопасной работы с приспособлением, произвести экономическую оценку его использования.

2. Технологический раздел

2.1 Назначение, условия работы и краткая характеристика детали

Головка блока цилиндров закрывает цилиндр и образует верхнюю часть камеры сгорания. Она служит основой для крепления клапанного механизма, также в ней размещаются свечи накаливания и форсунки. Основными требованиями к конструкции головки являются прочность и жесткость при механических и термических перегрузках; исключение местных перегревов и коробления при рабочих температурах; рациональное размещение по размерам и форме клапанов, удобство регулировки клапанного механизма, технологичность конструкции и малый расход металла.

Назначение и краткая характеристика некоторых деталей, входящих в состав головки блока цилиндров:

Клапаны механизма газораспределения служат для периодического открытия и закрытия впускных и выпускных каналов в зависимости от положения поршней в цилиндре и от порядка работы двигателя. Клапаны подвергаются значительным тепловым и механическим нагрузкам.

Краткая характеристика детали:

Материал детали -  сталь 40ХН ГОСТ 380-82;

Твердость –НRС 33-37

Пружины клапанов предназначены для удержания клапанов в закрытом состоянии после прекращения воздействия кулачков распределительного вала , а также для обеспечения постоянной кинематической связи между деталями механизма газораспределения при перемещении клапана. Пружины работают при резко меняющихся динамических нагрузках.

Краткая характеристика детали:

Материал детали -  Ст 51ХФА ГОСТ 11737-79;

Твердость – НВ 210-265

[Л-6,стр.57]

2.2 ТУ на дефектацию 2-3  деталей

См. следующий лист

|  |  |  |  | Пружина ГРМ |  |  |  | Внутренняя – 740.1007021 Наружная – 740.1007020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материал |  |  |  |  | Твердость |  |
|  |  |  |  | Наружная – Ст51ХФА Внутренняя – Ст68А |  |  |  |  | - |  |
| № | Поз. | Возможный дефект | Способ установления дефекта и контрольный инструмент |  | Размеры, мм |  |  |  |  | Заключение |
|  |  |  |  |  | номинальный | Предельно-допустимый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | без ремонта | для ремонта |  |  |  |
| 1 2 | - - | Трещины или обломы Изменение длины пружины при заданной силы | Осмотр Прибор для замены силы пружины |  | - Внутренняя 53кгс – 28мм Наружная 57,5 кгс – 31 мм | - - | - - |  |  | Браковать Браковать |

|  |  |  |  | Клапан впускной Клапан выпускной |  |  |  | 740.1007010 740.1007015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материал |  |  |  |  | Твердость |  |
|  |  |  |  | I. 740.1007013 – сталь55Х20Г9АН4 II. 740.1007014 – сталь 40ХН |  |  |  |  | Поверхности: В – 51-56 HRCэ Г – 33-37 HRCэ |  |
| № | Поз. | Возможный дефект | Способ установления дефекта и контрольный инструмент |  | Размеры, мм |  |  |  |  | Заключение |
|  |  |  |  |  | номинальный | Предельно-допустимый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | без ремонта | для ремонта |  |  |  |
| 1 2 | - В | Трещины или обломы Износ торца стержня | Осмотр Приспособление |  | - 7±0,15 | - - | - 6,4 |  |  | Браковать Обработать до выведения дефекта |

[Л-6,стр.42]

2.3 ТУ на отремонтированную деталь

2.3.1 Впускные, выпускные клапана не должны иметь трещин, сколов и обломов;

2.3.2 Износ торца стержня не должен быть более 6,2 мм;

2.3.3 При обработке до выведения износа и рисок рабочая кромка клапана должна иметь матовый цвет по всей поверхности, обрабатывать не чем на 1,3 мм от тарелки клапана

2.3.4 Шероховатость поверхностей стержня клапана должна соответствовать ГОСТ 2789-59.

2.3.5 Клапанные пружины не должны иметь трещин или обломов;

2.3.6 Упругость пружин должна соответствовать данным таблицы 2.3.1. При несоответствии данных пружину браковать.

Таблица 2.3.1

|  | Длина в свободном состоянии, мм | Первый замер |  | Допустимы для ремонта размер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усилие, кгс | Длина пружины, мм | Усилие, кгс | Длина пружины, мм |
| Внутренняя пружина | 53 | 29,6±2,2 | 31,7 | 29,6±2,2 | 28 |
| Наружная пружина | 57,5 | 53,9±4,0 | 34,2 | 53,9±4,0 | 31 |

[Л-6,стр.59]

2.4 Сборочный чертеж

См.следующий лист

2.5 Схема техпроцесса ремонта узла с описанием

Прием агрегата в ремонт

Склад ремонтного фонда

Мойка

Подразборка агрегатов

Мойка подразборных агрегатов

Разборка агрегатов на детали

Мойка и очистка деталей

Дефектация

| Комплектование деталей |  | Запчасти |
| --- | --- | --- |

Сборка агрегатов

| Приработка и испытание |  | Восстановление детали |
| --- | --- | --- |

Окраска агрегатов

Склад отремонтированных агрегатов

При ремонте головки блока цилиндров выполняются: разборка, головку блока и детали, входящие в нее, следует тщательно очистить чистой ветошью, смоченной в спирте или тормозной жидкости; дефектация их; восстановление их; сборка узла; его испытание. В результате дефектации и сортировки деталей выясняется возможность их последующего использования в узле, определяются объем и характер восстановительных работ на АРП. От принятых на заводе организаций и технологий восстановления деталей зависят количество и экономическая эффективность ремонта. На сборку деталей подаются комплектации. Комплектование деталей выполняют комплектовочные отделения. Сборку головки блока производят на специализированных постах. Испытания агрегатов и узлов проводятся с целью проверки качества их сборки и соответствия выходных характеристик требованиям ТУ на ремонт, а также для обеспечения предварительной приработки подвижно-сопряженных деталей. После испытания узел предъявляют представителю ОТК.

[Л-1,стр.47]

2.6 Схема сборки узла с описанием

При сборке головки блока цилиндров двигателя КамАЗ 740 выполняются следующие операции: устанавливаются на места впускной и выпускной клапаны, далее устанавливают упорные кольца пружин и маслосъемные кольца. Устанавливают внутренние и наружные пружины, затем их упорные кольца и сжимают пружины на приспособлении. Устанавливают сухари с запирающими кольцами. Устанавливают стойку коромысел в сборе с коромыслами  и их осью.

Впускной клапан

1           740.1007010

Выпускной клапан

1          740.1007015

Упорное кольцо

2            740.1007262

Внутренняя пружина

1           740.1007021

Наружная пружина

1          740.1007020

Упорное кольцо

2            740.1007024

Сухарь

4           740.1007028

Запирающее кольцо

2           740.1007026

Стойка коромысел в сборе

1           740.1007091

Головка блока в сборе

740.1003010-200

2.7 Составление перечня переходов операций сборки узла, нормирование, оформление техкарты

2.7.1 Перечень переходов

- Установить головку блока в приспособление, снять;

- Установить упорные кольца;

- Установить внутреннюю пружину;

- Установить наружную пружину;

- Установить маслосъемный колпачек;

- Установить упорные кольца;

- Сжать пружины;

- Установить запирающие кольца;

- Установить сухари;

- Разжать пружины;

- Установить стойку коромысел;

2.7.2 Нормирование

- Установить головку блока в приспособление, снять;

t1 = 0,42 мин

[Л-7,стр.175]

- Установить упорные кольца;

t2 = 0,24 мин, для двух колец t2 = 0,48 мин

[Л-7,стр.177]

- Установить внутреннюю пружину;

t3 = 0,24 мин, для двух пружин t3 = 0,48 мин

[Л-7,стр.177]

- Установить наружную пружину;

t4= 0,24 мин, для двух пружин t4 = 0,48 мин

[Л-7,стр.177]

- Установить маслосъемный колпачек;

t5 = 0,28 мин

[Л-7,стр.178]

- Установить упорные кольца;

t6 = 0,24 мин, для двух колец t6 = 0,48 мин

[Л-7,стр.177]

- Сжать пружины;

t7 = 0,53 мин

[Л-7,стр.181]

- Установить запирающие кольца;

t8 = 0,25 мин, для двух колец t8 = 0,50 мин

[Л-7,стр.177]

- Установить сухари;

t9 = 0,21 мин, для четырех сухарей t9 = 0,42 мин

[Л-7,стр.176]

- Разжать пружины;

t10 = 0,13 мин

[Л-7,стр.181]

- Установить стойку коромысел;

t11 = 0,33 мин

[Л-7,стр.180]

Общее время:

t общ = t1 + …..+ t11 =

= 0,42+0,48+0,48+0,48+0,28+0,48+0,53+0,50+0,42+0,13+0,33 = 4,53 мин

Штучное время:    t шт  = t общ * к , где

К = 1,15 – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время, время на отдых и обслуживание оборудования

t шт  = 4,53 * 1,15 = 5,2 мин.

Оформляем технологическую карту.

2.8 Расчет годовой трудоемкости, числа рабочих и единиц оборудования

2.8.1  Расчет годовой трудоемкости работ на участке

Тг = N * tн * к1 * к2 * к3 * к4 (чел/ч), где

N = 12000 – производственная программа

tн = 0,08 – трудоемкость сборки узла

к1 = 1,04 [Л-7,стр.284]

к2 = 0,96 [Л-7,стр.284]

к3 = 1,02 [Л-7,стр.284]

к4   = 1 [Л-7,стр.284]

Тг = 12000 * 0,08 * 1,04 * 0,96 * 1,02 * 1 = 977,6 чел/ч

2.8.2 Расчет количества рабочих

Ря=ТгФя(чел)

Фя=2000 (час), фонд времени действительного рабочего;

Ря=977,62000=0,5(чел)

Принимаем Ря = 1чел.

2.8.3 Расчет количества оборудования и оснастки

Хо=ТгФд.о(чел)

Фд.о=1900;

Хо=977,51900=0,52(шт)

Принимаем Х = 1шт.

2.9 Оформление таблицы оборудования и оснастки

Таблица 2.9.1

| Оборудование, приборы, прис-пособления, специальный инструмент. | Модель (тип) | Принятое количество | Габаритные размеры в плане, мм | Общая зани-маемая площадь, м2 | Потребляе-мая мощно-сть, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верстак слесарный | ВС-1 | 1 | 1700х1100 | 1,87 | - |
| Приспособление для разборки, сборки головки блока | КПРА | 1 | - | - | - |
| Инструментальн-ый шкаф | СИ | 1 | 860х1100 | 0,95 | - |
| Стеллаж для деталей | СТ-3 | 1 | 1000х900 | 0,9 | - |
| Ларь для отходов | # СИ | 1 | 450х450 | 0,2 | - |
|  |  |  | ИТОГО | 3,92 |  |

2.10 Расчет потребной производственной площади

Fу=Fоб⋅Kп

Fобщ = 3,92 м2

Кп = 4.5 , коэффициент перехода от площади оборудование и оснастки к площади участка.

Fу=3,92⋅4,5=17,64 м2     Принимаем Fу = 18 м2

3. Конструкторский раздел

3.1 Назначение и краткая характеристика приспособления

Приспособление предназначено для разборки и сборки головки блока цилиндров двигателя КамАЗ-740.

Краткая характеристика:

Тип –  пневматическое, стационарное

Габаритные размеры, мм – 350х250х250

Масса, кг – 20

3.2 Описание устройства приспособления

Приспособление состоит из основания 5, к которому на стойках 6 крепится верхняя плита 4. К этой плите крепится пневмокамера 11. Шток пневмокаиеры воздействует на прижим 1 через втулку 3 и оправку 2.

3.3 Силовой расчет элемента приспособления

Силовой расчет элемента приспособления не проводим, т.к. все усилия затяжек резьбовых соединения оговорены ГОСТом, а элементы, подвергающиеся напряжениям среза и растяжения отсутствуют.

3.4 Инструкции

3.4.1 По работе с приспособлением

- к работе с приспособлением допускаются лица, прошедшие технику безопасности и изучившие настоящие инструкции по пользованию приспособлением;

- головка блока устанавливается на приспособление;

- включается пневмокамера;

- после сжатия прижимом пружин выполнить рассухаривание клапанов;

- выключить пневмокамеру;

- произвести остальные разборо-сборочные работы.

3.4.2  По ТО и ремонту приспособления

- ежедневно перед началом работы внешне осмотреть приспособление, проверить состояние деталей, входящих в него, особое внимание обращая на трещины и сколы, состояние сварных швов;

- при обнаружении неисправных деталей выполнить ремонтные работы, используя замену поврежденных деталей;

- при обнаружении поврежденных резьбовых соединений выполнить их замену;

- резьбовые поверхности деталей приспособления, а также все подвижные детали смазывать смазкой 24 ГОСТ 24150-75 во время ремонтных работ, но не реже одного раза в неделю.

3.4.3 По ТБ при работе с приспособлением

- к работе с приспособлением допускаются лица, прошедшие технику безопасности и изучившие настоящие инструкции по пользованию приспособлением;

- избегать попадания рук в область зажатия пружин;

3.5 Экономическая оценка приспособления

3.5.1 Годовой экономический эффект от внедрения приспособления

Эг = (t1-t2) * N * Ср * Кр * n * К , где [Л-18,стр.116]

(t1-t2) – разность трудоемкостей до внедрения приспособления и после его внедрения;

t2 = t * n – трудоемкость операции до внедрения приспособления;

n = 1,04…1,1

N – годовая производственная программа;

n – число однотипных деталей;

Ср – часовая тарифная ставка рабочего, выполняющего операцию на спроектированном приспособлении;

Кр – коэффициент ремота;

К = 1,85…2,1 – коэффициент, учитывающий премию, дополнительную зарплату и отчисления в социальные нужды.

Эг = (0,088 -0,08) * 12000 * 15,3 * 1 * 1 * 2 = 2937,6 руб.

3.5.2 Определение себестоимости изготовления приспособления

С = Ст + См + Сз.ч. , где [Л-11,приложение 15]

Ст – стоимость трудовых затрат;

Ст = Т * Ср * К, где

Т = 35 час. – трудоемкость изготовления приспособления;

Ст = 35 * 15,3 * 2 = 1071 руб.

См – стоимость материала

См = Ц * m, где

Ц = 18,2 руб. – стоимость 1 кг металла

m = 20 кг – масса металла с учетом отходов

См = 18,2 * 20 = 364 руб.

Сз.ч. = 210 руб. – стоимость комплектующих (стандартных ) изделий;

С = 1071 + 364 + 210 = 1645 руб.

3.5.3 Срок окупаемости приспособления

Ток = С / Эг       [Л-11,приложение 15]

Ток = 1645 / 2937,6  = 0,6 (лет).

Заключение

В процессе работы над проектом были определены задачи АРП и цель проекта.

Кроме того разработаны следующие вопросы:

- назначение, условия работы и краткая характеристика узла;

- ТУ на дефектацию 2-3 деталей;

- ТУ на отремонтированный узел;

- схема техпроцесса ремонта узла;

- схема разборки узла;

- перечень переходов операций и нормирование;

- расчет годовой трудоемкости, числа рабочих и единиц оборудования;

- оформлена таблица оборудования и оснастки;

- произведен расчет потребной производственной площади;

- спроектировано приспособление для разборки головки блока;

- составлены инструкции и дана экономическая оценка приспособления.

Подпись __________

Дата       __________

Список литературы

- Ремонт автомобилей. Под ред. С.И. Румянцева, М., Транспорт, 1988.

- Дюмин И.Е., Трегуб Г.П. Ремонт автомобилей. М., Транспорт, 1995.

- Матвеев В.А., Пустовалв И.И. Техническое нормирование ремонтных работ. М., Колос, 1979.

- Дехтеринский Л.В. и др. Технология ремонта автомобилей. М., Транспорт, 1979.

- Оборудование для ремонта автомобилей. Под ред. Шахнеса М.Н. М., Транспорт, 1979.

- РК-200-РСФСР-2/1-2056-80. Двигатель Камаз-740. Руководство по капитальному ремонту. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1981.

- Руководство по нормированию технологических процессов капитального ремонта автомобилей. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1978.

- Классификатор технологических операций в авторемонтном производстве. Росавторемпром, КТБ «Авторемонт», Митинский филиала, 1981.

- Клебанов Б.В. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. М., Транспорт, 1975.

- Суханов Б.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие до курсовому и дипломному проектированию. М., Транспорт, 1985.

- Методические указания по ремонту автомобилей и двигателей. Н. Новгород, 1999.