1.Введение

1.1 Задачи АРП

Основные задачи дальнейшего развития  производства сводятся к перестройке авторемонтного производства на основе широкого использования новейших достижений науки и техники, обеспечивающих переход на интенсивный путь развития. Речь идёт о новом качестве развития. При этом главный упор должен быть сделан на техническое перевооружение авторемонтных предприятий, экономию всех видов ресурсов, обеспечение резкого повышения производительности труда и качества ремонта. В деле развития системы ремонтных предприятий надлежит отдать предпочтение перед строительством новых авторемонтных предприятий перевооружению и реконструкции действующих заводов. При этом во главу угла должно быть поставлено внедрение самого передового оборудования и прогрессивной технологии. В совершенствовании технологических процессов важнейшее значение сейчас имеет широкое внедрение ресурсосберегающей технологии. Новая технология должна обеспечивать лучшее использование вторичного сырья, неметаллических материалов, более полную реализацию остаточной долговечности восстанавливаемых деталей. Надлежит осуществить комплексные мероприятия по широкому внедрению в авторемонтном производстве средств механизации, по уменьшению доли ручного труда. Дальнейшее развитие должна получить организация ремонта автомобильной техники. Здесь важнейшее значение имеет рациональная специализация предприятий с расширением сети укрупненных заводов по ремонту агрегатов, что должно способствовать расширению агрегатного метода ремонта подвижного состава. Время выдвигает задачу широкого внедрения ремонта по техническому состоянию на основе всесторонней и углублённой диагностики, что сопряжено с необходимостью создания и внедрения в эксплуатирующие и ремонтирующие предприятия современной диагностической техники. Необходимо усилить в авторемонтном производстве хозрасчёт, экономические рычаги стимулирования, активно внедрять в производство принципы коллективного подряда, создавать укрупненные хозрасчетные бригады. Одним из важнейших условий успешного развития авторемонтного производства является активное расширение связи производства с наукой. Необходимо повернуть авторемонтное производство к науке, повысить эффективность использование научно-технического потенциала, задействованного на решение проблем ремонта техники, существенного расширить внедрение вычислительной техники в производство и управление. В деле совершенствования ремонта автомобильной техники немаловажные значения имеют расширение и дальнейшее развитие фирменного ремонта т. е ремонта, осуществляемого заводами-изготовителями по разрабатываемым ими нормативно-технологическим документам и при их участии в деятельности авторемонтного предприятий. Авторемонтное производство, также как и автомобилестроение, предназначено выпускать одну и туже продукцию - автомобили и их агрегаты.

Оба вида производства имеют много одноимённых и одинаковых по существу этапов работы. Однако авторемонтное производство существенно отличается от производства автомобилей. Основной причиной этих различий является неодинаковость исходного продукта, из которого в ходе производства формируется изделие. Основным исходным продуктом автомобильных заводов являются различные машиностроительные материалы, из которых получают заготовки и изготавливают детали. Исходным продуктом авторемонтного предприятия являются ранее выпущенные автомобили и их агрегаты, утратившие работоспособность – ремонтный фонд. В повышении качества и эффективности КР автотранспортных средств решающую роль играет совершенствование технологии всех видов ремонтных работ. Совершенствование технологического процесса должно идти в направление повышения производительности и качества разборки резьбовых, заклёпочных и прессовых соединений. Для этого целесообразно пред разборкой вводить в резьбовые соединения поверхностно – активные вещества или разделяющие среды, облегчающие разборку и предохраняющие детали от срыва резьбы. Улучшение разборки заклёпочных соединений возможно за счёт разборки и применение механизированных устройств для высверливания заклёпок или срезание их головок. При разборки прессовых соединений необходимо более широко применять приспособления, а также пневматические и гидравлические прессы. В улучшении разборочных работ важное значение имеет применение совершенных гайковертов и удобных разборочных стендов и контователей. Особое внимание при совершенствовании разборочных работ должно быть уделено применению робототехнических комплексов. Качество моечно-очистных работ может быть значительно улучшено за счёт использования новых эффективных моющих растворов и высокопроизводительных устройств. Новые моющие растворы должны обладать высокой моющей способностью по отношению к различным видам загрязнения, обеспечивать их быстрое удаление, не оказывать вредного воздействия на детали и быть безопасными для работающих. В новых моечных устройствах должны использоваться интенсифицирующие факторы – вибрация, ультразвуковые колебания, твёрдые очищающие компоненты в моющих составах и прочие. В интересах охраны природной среды и экономии воды моечно-очистные системы рекомендуется создавать по замкнутому типу с регенерацией многократным использованием моющих составов. Прогрессивным следует считать применение наружной мойки автомобиля методом погружения в горячие моющие составы, при котором совмещается наружная мойка автомобиля с мойкой агрегатов, вываркой рам и кабин. Совершенствование процесса дефектации предполагает с одной стороны, внедрение новых, более совершенных средств обнаружения дефектов, с другой – разработку и использование рационального порядка контроля, обеспечивающего надёжную оценку состояния детали при наименьшем количестве проверок.

Необходимо разрабатывать и внедрять автоматизированные системы дефектации. Решающим условием дальнейшего улучшению технологии КР следует считать совершенствование технологических процессов восстановления деталей и в первую очередь базовых и основных деталей автомобиля и его агрегатов. В деле совершенствования технологии восстановления важное значение имеет повышении ремонтопригодности изделий в процессии разработки и изготовления базовых и основных деталей за счёт внедрения в производство таких конструкций, которые позволили бы широко использовать при ремонте методы замены изношенной части и механической обработки деталей под ремонтные размеры.

Совершенствование процессов сборки требует: улучшение моечно-очистных операций, производимых непосредственно перед сборкой деталей; повышение технических требований на комплектование деталей, более широкого применения метода групповой взаимозаменяемости; установления оптимальных режимов выполнения всех видов соединения деталей.

В процессе сборки необходимо более широко внедрять средства механизации и автоматизации. В условиях крупносерийного и массового производств должны получить применение работы и манипуляторы.

В настоящее время имеется перспективный план капитального ремонта, где предусматривается ремонт новых видов техники, что потребует создания участков с особыми требованиями к помещениям, по условиям сборки испытания и специализации производственных корпусов. Специализация позволит более полно использовать механизацию производственных процессов, повышение качества ремонта. С этой целью предусмотрено строительство нового корпуса. В производственном корпусе предусмотрены встроенные укрытия для личного состава во время особого периода. Реконструкция котельной и строительство трансформаторной подстанции обеспечит строящееся здание теплом, технологическим паром и   электроэнергией.

Строительство насосной станции с артезианской скважиной  и резервуаром для воды необходимого для технологического водоснабжения.

Строительство склада технического имущества позволит улучшить условия хранения запасных частей и материалов, повысить ритмичность производства.

Запланированное строительство очистных сооружений будет служить для охраны и защиты окружающей среды.    (Л – 13, Приложение.)

1.2 Задачи проекта

Задачей проекта является разработка организации работ испытательной станции двигателей  автомобилей ГАЗ-24 на АРЗ, оформление планировки участка и составление технологической карты.

2. Технологический раздел

2.1 Назначение участка

Испытательная станция двигателей автомобиля ГАЗ-24 на АРЗ предназначена для испытания двигателей после капитального и «среднего» ремонтов. Испытания проводятся с целью проверки качества сборки и ремонта агрегата и соответствия выходных характеристик требованиям ТУ на ремонт, а также обеспечения предварительной приработки подвижно-сопрягаемых деталей.

2.2 Схема технологического процесса с кратким описанием

После ремонта и сборки двигателя в моторном участке он проходит обкатку и поступает на участок испытания. Двигатель устанавливается на испытательный стенд, где снимаются тягово-экономические характеристики двигателя. После испытания двигатель поступает на участок сборки автомобиля, где двигатель устанавливается непосредственно на автомобиль. Данные испытания относятся к приемно-сдаточным испытаниям, т.к. они проводятся с целью проверки качества сборки двигателя и отдельных его узлов, приработки трущихся поверхностей, определения соответствия показателей двигателя техническим условиям на поставку.

Испытания автомобильного двигателя регламентируются ГОСТ 14846-81, в котором установлены условия испытаний, требования к испытательным стендам и аппаратуре, методы и правила проведения испытаний, порядок обработки результатов испытаний, объем контрольных и приемочных испытаний.

Схема технологического процесса испытания двигателя

Двигатель а/м ГАЗ_24

Установка на  испытательный стенд

Подключение навесного оборудования, системы питания,    системы охлаждения и выпуска отработавших газов

Испытание двигателя

Перед испытаниями двигатели должны быть обкатаны в соответствии с техническими условиями. Испытания проводят на топливах и маслах, указанных в технической документации двигателя, имеющих паспорта и протоколы испытаний, удостоверяющие соответствие их физико-химических параметров заданным. При проведении испытаний температуру охлаждающей жидкости и масла в двигателе поддерживают в пределах, указанных в технических условиях на двигатель.

В соответствии с ГОСТ при испытаниях двигателей необходимо измерять следующие параметры: крутящий момент, частоту вращения коленчатого вала, расход топлива, температуру всасываемого воздуха, температуру охлаждающей жидкости, температуру масла, температуру топлива, температуру отработавших газов, барометрическое давление, давление масла, давление отработавших газов, угол опережения зажигания или начала подачи топлива.

Испытания двигателей проводят на специальных стендах испытательной станции. Каждый стенд оснащен тормозным устройством, топливной, воздухопитающей, газовыводящей системами, смазочной системой, системами охлаждения и пуска, противопожарным оборудованием и т.п. Двигатель и тормозное устройство устанавливают на опорах, которые крепятся к плите, связанной с фундаментом посредством анкерных болтов.

В зависимости от программы испытания стенд оборудуют специальными устройствами и приборами, позволяющими имитировать различные условия работы, а также оснащают приборами для измерения параметров рабочего тела и показателей двигателя, специальными устройствами для регулирования и определения параметров, влияющих на рабочий цикл двигателя, а также параметров, определяющих надежность работы двигателя, параметров, влияющих на окружающую среду.

2.3 Исходные данные для расчета

Марка автомобилей ГАЗ – 24

Базовые двигатели – 24Д, ЗМЗ-402

Годовая производственная программа N = 15000

2.4 Расчет годовой трудоемкости

Определение норму трудоемкости для заданных условий по формуле:

t=tn∗К1∗К2∗К3  [6] (2.2)

Где:

tn-норма трудоемкости в эталонных условиях (3,4) [6,стр.158]

К1- коэффициент коррекции трудоемкости учитывающий величину производственной программы [6 табл.10]

К2- коэффициент коррекции трудоемкости учитывающий многомодельность испытуемых  агрегатов (1) [6 стр.27]

К3- коэффициент коррекции трудоемкости учитывающий структуру производственной программы [6 стр.27]

Расчет годового объема работ.

Приводим производственную программу к полнокомплектным автомобилей.

По заданию:

ГАЗ-24 – 15000шт.

tгод=t∗N  [6] (2.4)

Где:

t- трудоемкость на единицу продукции (принимаемая по нормам)

N- годовая производственная программа авторемонтного предприятия.

Расчет фондов времени рабочих и оборудования.

Расчет номинального фонда времени.

Tфн=365∗(104+11)∗tсм  [6]

Где:

Тфн-номинальный годовой фонд времени (час.)

365-количество дней в 2006 году.

104- количество выходных дней в году.

11-количество праздников в году.

tcм- длительность рабочей смены (8 часов)

Tфн=365∗(104+11)∗8=2000(час.)

Расчет действительного фонда времени.

Tфд=365∗(104+11+tО−3)∗tсм∗β

Где:

Тфд-действительный годовой фонд времени (час.)

365-количество дней в 2006 году.

104- количество выходных дней в году.

11-количество праздников в году.

3-количество  субботних дней за время отпуска.

tcм- длительность рабочей смены (8 часов)

tо- длительность отпуска (24 рабочего дня)

β- коэффициент учитывающий потери рабочего времени (0,96-0,97)

Tфд=365∗(104+11+24−3)∗8∗0,96=1759(час)

Расчет действительного фонда времени работы оборудования.

Фдо=365−(104+11)⋅tсм⋅ηо⋅y

Где:

Фдо - действительный фонда времени оборудования (час).

Ŋ-коэфицент использования оборудования, учитывающий простой оборудования в ремонте (0,93-0,98)

y- число смен (1)

Фдо=365−(104+11)⋅8⋅0,96⋅1=1920(час)

2.5 Расчет потребного числа явочных штатных рабочих. Оформление таблицы числа рабочих. Распределение рабочих по разрядам

Состав работающих различают на списочный и явочный.

Списочный – называется полный состав работающих, числящихся по спискам на предприятии, включающий в себя как фактически так и явившихся на работу, так и отсутствующих по уважительным причинам.

Явочным – называется состав рабочих фактически явившихся на работу.

Число производственных рабочих определятcя по формуле:

Явочное количество

mяв=ТгдТфн  [6]  (2.5),

Где:

mяв - явочное количество рабочих  (чел)

Списочное количество

mсп=ТгдТфд  [6]  (2.6),

Где:

mсп -списочное количество рабочих  (чел)

Число вспомогательных рабочих

mвсп=П1∗mсп   [6] (2.7),

Где:

mвсп -вспомогательное количество рабочих  (чел)

П1 – процент вспомогательных рабочих  (0,35)

mвсп=0,35⋅28=10 чел.

Общая численность рабочих:

mоб=mвсп+mсп

Где:

mоб -общее количество рабочих (чел)

mоб=28+10=38 чел

2.6 Подбор оборудования и оснастки

Для того чтобы подобрать оборудование нужно знать его примерное количество, его рассчитывают по формуле:

Х0=ТгдФдо

Х0=495001920=25 ед.

Таблица №2.6.1

| № п/п | Наименование оборудования | Модель | Кол-во | Размер ед-цы оборудования в плане мм | Площадь, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 ед | общ |
| 1 | Подставка под оборудование | С/И | 1 | 900х700 | 0,63 | 0,63 |
| 2 | Подставка под стенд | С/И | 1 | 1200х600 | 0,72 | 0,72 |
| 3 | Стеллаж для деталей | С/И | 2 | 1500х560 | 0,84 | 1,68 |
| 4 | Установка для мойки и очистки деталей и сборочных единиц | ОРГ-499 | 1 | 1200х700 | 0,84 | 0,84 |
| 5 | Ларь для отходов |  | 1 | 500х500 | 0,25 | 0,25 |
| 6 | Верстак слесарный | СД-3701 | 2 | 1500х780 | 1,17 | 2,34 |
| 7 | Тумбочка для инструмента | С/И | 5 | 1000х550 | 0,55 | 2,75 |
| 8 | Стенд для испытания двигателей | С/И | 5 | 1300х2300 | 3,0 | 15,0 |
| 9 | Шкаф для приборов и инструмента | С/И | 1 | 600х450 | 0,27 | 0,27 |
| 10 | Ларь для обтирочных материалов | С/И | 1 | 800х400 | 0,32 | 0,32 |
| 11 | Стеллаж для хранения масляных и водяных насосов, вентиляторов и фильтров | С/И | 1 | 930х510 | 0,47 | 0,47 |
| 12 | Стеллаж для хранения приборов и приспособлений | С/И | 1 | 930х510 | 0,47 | 0,47 |
| 13 | Кран-балка | ПК-300 | 1 | 1500х700 |  |  |
| 14 | Пожарный щит |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Ящик с песком | С/И | 1 | 500х400 | 0,2 | 0,2 |
| FОБ = 25,94 м² |  |  |  |  |  |  |

2.7 Расчет потребной производственной площади

Fy=Fоб∗Kn

Fоб- площадь занимаемая оборудованием и инвентарем, (м2)

Кп- коэффициент перехода от площади, занятой оборудованием и инвентарем, к площади участка. [6 cтр.45] (4,5)

Fy=25,94⋅3,5=90,76 м2

Принимаем Fу = 90 м2

2.8 Описание организации работ 2-3 рабочих мест

В соответствии с ГОСТ при испытании двигателя на испытательном стенде необходимо измерить следующие параметры: крутящий момент, частоту вращения коленчатого вала, расход топлива, температуру всасываемого воздуха, температуру охлаждающей жидкости, температуру масла, температуру топлива, температуру отработавших газов, барометрическое давление, давление масла, давление отработавших газов, угол опережения зажигания или начала подачи топлива.

Каждый стенд оснащен тормозным устройством, топливной, воздухопитающей, газовыводящей системами, смазочной системой, системами охлаждения и пуска, противопожарным оборудованием и т.п. Двигатель и тормозное устройство устанавливают на опорах, которые крепятся к плите, связанной с фундаментом посредством анкерных болтов.

В зависимости от программы испытания стенд оборудуют специальными устройствами и приборами, позволяющими имитировать различные условия работы, а также оснащают приборами для измерения параметров рабочего тела и показателей двигателя, специальными устройствами для регулирования и определения параметров, влияющих на рабочий цикл двигателя, а также параметров, определяющих надежность работы двигателя, параметров, влияющих на окружающую среду.

2.9 Планировка участка на миллиметровке

2.10 Оформление технологической карты

2.11 Расчет затрат на электроэнергию, воду и другие энергоносители

2.11.1  Расходы на электроэнергию и освещение

СЭНОСВ = (25 . F . T . Ц) / 1000,  где

25 – расход электроэнергии на освещение 1м2 помещения, Вт.

F – площадь помещения, м2

F = 90 м2

Т – число часов использования осветительной нагрузки

Т = 305 . 8 = 2440 ч

Ц – стоимость 1 киловатт-часа, руб.

Ц = 1.8руб. [5, стр.9]

СЭНОСВ = (25 . 90 . 2440 . 1.8) / 1000 = 9882 руб.

2.11.2 Расход на силовую электроэнергию

СЭНСИЛ = (ENУСТ . ТОБ . КЗАГ . КСПР . Ц) / (КПС . КПД), где

ENУСТ – установленная мощность всего оборудования, кВт-ч

ENУСТ = 32 кВт

ФОБ – годовой фонд рабочего времени оборудования, ч

ТОБ = 1920 ч [8, стр. 283, т.36.4]

КЗАГ – коэффициент загрузки оборудования

КЗАГ = 0.5 [5, стр.6]

КСПР – коэффициент спроса

КСПР = 0.5 [5, стр.6]

КПД – коэффициент полезного действия

КПД = 0.9 [5, стр.6]

КПС – коэффициент потерь в сети

КПС = 0.95 [5, стр.6]

Ц – стоимость 1 киловатт-часа, руб.

Ц = 1.8 руб. [5,стр.9]

СЭНСИЛ = (32 . 1920 . 0.5 . 0.5 . 1.8) / (0.95 . 0.9) = 32336 руб.

2.11.3 Расходы на отопление

СОТ = F . Ц, где

F – площадь объекта проектирования, м2

F = 90 м2

Ц – затраты на отопление 1м2 площади, руб.

Ц = 700 руб. [5,стр.9]

СОТ = 90 . 700 = 63000 руб.

2.11.4 Расходы на воду для объектов и прочих нужд

СВ = ((40 . NРР + 1.5 . F) . 1.2 . ДРАБ . ЦВОД) / 1000, где

40 – норма расхода воды на бытовые нужды на одного человека в смену, руб.

NРР = 38 чел.

1.5 – норма расхода воды на 1м2 площади, л

F – площадь объекта проектирования, м2

F = 90 м2

  - – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды

ДРАБ – дни работы СТО в году, дн.

ДРАБ = 305 дн.

ЦВОД – цена 1м3, руб.

ЦВОД = 10 руб. [5,стр.9]

СВ = ((40 . 38 + 1.5 . 90) . 1.2 . 305 . 10) / 1000 = 6057,3 руб.

2.12 Планировка участка на ватмане

Заключение

В процессе работы над проектом были определены задачи АРП и цель проекта.

Кроме того разработаны следующие вопросы:

- назначение участка;

- схема технологического процесса;

- расчет годовой трудоемкости;

- расчет потребного числа явочных штатных рабочих;

- расчет оборудования и технологической оснастки;

- расчет потребной производственной площади;

- оформлена планировка испытательной станции и оформлена технологическая карта.

Литература.

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1985г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 1986г

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, Москва, Транспорт, 1986г

- В.П.Карташев "Технологическое проектирование автотранспортных предприятий", Москва, Транспорт, 1981г

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков "Техническое обслуживание автомобилей", Москва, Транспорт, 1982г

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1981г.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий для автомобильного транспорта. ОНТП-01-86, Горький, 1990г.

- Методические указания по выполнению курсового проекта по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999г.

- Методические указания по расчету вентиляции и освещения. Н.Новгород, НАТТ

- Руководящие технические материалы по режимам технического обслуживания автомобилей и автопоездов КамАЗ, РТМ 37.104.008.79

- Кузнецов Ю.М. "Охрана труда на автотранспортных предприятиях", Москва, Транспорт, 1990г.

- А.И.Салов "Охрана труда на предприятиях", Москва, Транспорт, 1985г.

- Методические рекомендации по расчету экономической части дипломных проектов по АТП и СТОА. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999 г.

- Каталог-справочник "Специализированное технологическое оборудование", Москва, ЦБНТИ, 1986-1988 гг.

- Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для автотранспортных предприятий и баз централизованного технического обслуживания автомобилей Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Москва, Минавтотранс РСФСР, 1983 г.

- Л.Л.Афанасьев, Б.С.Колясинский, А.А.Маслов "Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. Альбом чертежей", Москва, Транспорт, 1980 г.

- Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий, Москва, 1985г.

- Э.И.Коган, В.А.Хайкин "Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта", Москва, Транспорт, 1984 г.

- В.А.Матвеев, И.И.Пустовалов "Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве" , Москва, Колос, 1979 г.