| КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Техническая эксплуатация автомобилей Проект аккумуляторного отделения на 386 автомобилей ПАЗ-672М ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание Введение 1 Общая часть 2 Технический расчет проектируемого предприятия 2.1 Исходные данные для расчета 2.2 Расчет годовой производственной программы 2.2.1 Корректирование периодичности ТО и пробега автомобилей до КР 2.2.2 Расчет годового пробега автомобилей 2.2.3 Расчет годовой производственной программы 2.2.4 Расчет суточной производственной программы 2.3 Расчет годового объема работ 2.3.1 Корректирование трудоемкости ТО и ТР 2.3.2 Расчет годового объема работ по ТО, ТР и самообслуживанию 2.4 Расчет численности производственных рабочих 3 Проектирование производственного подразделения 3.1 Технологический процесс в подразделении 3.2 Подбор технологического оборудования 3.3 Расчет производственных площадей 3.4 Планировка подразделения 4 Организация производства 4.1 Организация управления предприятием 4.2 Распределение рабочих по специальностям, квалификации, рабочим местам 4.3 Составление технологической карты 5 Конструкторская часть 5.1 Назначение и область применения приспособления 5.2 Принцип действия приспособления 5.3 Расчет приспособления Заключение Список использованных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  | Разработка аккумуляторного отделения на 386 автомобилей МАЗ-105 | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Провер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Введение Эффективность использования автотранспортных средств зависит от совершенства организации транспортного процесса и свойств автомобилей сохранять в определенных пределах значения параметров, характеризующих их способность выполнять требуемые функции. В процессе эксплуатации автомобиля его функциональные свойства постепенно ухудшаются вследствие изнашивания, коррозии, повреждения деталей, усталости материала, из которого они изготовлены и др. В автомобиле появляются различные неисправности, которые снижают эффективность его использования. Для предупреждения появления дефектов и своевременного их устранения автомобиль подвергают техническому обслуживанию (ТО) и ремонту. ТО – это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности автомобиля при использовании по назначению, при стоянке, хранении или транспортировании. ТО является профилактическим мероприятием и проводится принудительно в плановом порядке, через строго определенные периоды эксплуатации автомобиля. Ремонт – это комплекс операций по восстановлению работоспособности и восстановлению ресурса автомобиля или его составных частей. Ремонт проводится по потребности, которую выявляют в процессе ТО. Выполнение работ по ТО и ремонту автомобиля предшествует оценка его технического состояния (диагностирование). Диагностирование при ТО проводят для определения его необходимости и прогнозирования момента возникновения неисправного состояния путем сопоставления фактических значений параметров, измеренных при контроле, с предельными. Диагностирование при ремонте автомобиля заключается в нахождении неисправности и установлении метода ремонта и объема работ при ремонте, а также проверке качества выполнения ремонтных работ. Своевременное проведение ТО и текущего ремонта подвижного состава позволяет содержать автомобили в технически исправном состоянии. Несвоевременное техническое обслуживание создает благоприятные условия для дорожно-транспортных происшествий и предельных износов и поломок узлов и деталей автомобилей. Наиболее часто отказы возникают по двигателю. По числу отказов на двигатель автомобиля приходится примерно половина всех отказов. Поэтому в данном проекте разработан участок текущего ремонта двигателей автомобилей. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - Общая часть Характеристики автомобиля Автобусы ПАЗ-672 выпускались с 1968 года. Они мало отличались от своих предшественников, автобусов ПАЗ-652. С 1975 года выпускалась модернизированная версия автобуса, получившая обозначение ПАЗ-672М. Производство автобуса ПАЗ-672М прекратилось в 1989 году, взамен него стали выпускать более современный автобус ПАЗ-3205. Технические характеристики ПАЗ-672М: Параметры Значения Длина: 7150 мм Ширина: 2440 мм Высота: 2952 мм Колёсная база: 3600 мм Минимальный дорожный просвет: 280 мм Масса снаряжённого автобуса: 4535 кг Полная масса: 7825 кг Сидячих мест: 23 Общая пассажировместимость: 45 человек Максимальная скорость: 80 км/ч Расход топлива: 20,5 л/100 км Размер шин: 11,00-20 Объём двигателя: 4,25 л, Максимальная мощность: 115 л.с. Сцепление: однодисковое, сухое с гидравлическим приводом Рулевой механизм: глобоидный червяк и трехгребеневый ролик Коробка передач: механическая, четырехступенчатая Главная передача: одинарная, гипоидная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист |  |  |  |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| 2 Технологический расчет проектируемого предприятия 2.1 Исходные данные для расчета Исходные данные принимают в соответствии с заданием на курсовое проектирование. Исходные данные: Наименование проектируемого объекта –Аккумуляторный участок Модель автомобиля – ПАЗ-672М Количество автомобилей – 386 Условия эксплуатации: -дорожное покрытие – цементобетон -условия движения – малый город -тип рельефа – равнинный Климатические условия – очень холодный Среднесуточный пробег – 189 км Пробег с начала эксплуатации – 120 тыс. км Расчет годовой производственной программы 2.2.1 Корректирование периодичности ТО и пробега автомобилей до списания Нормативы для автомобиля ПАЗ-672М принимают согласно “Положению о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта”: L1Н= 3000 км tЕОН= 0,7 чел-ч L2H= 12000 км t1Н=5.5 чел-ч LКРН= 230400 км t2Н=18 чел-ч LЕО=Lсс= 189000 км tТРН=5.3 чел-ч где: LСПН, L1Н, L2H - нормативный пробег автомобиля до списания и периодичность ТО-1 и ТО-2 соответственно, км. Периодичность ЕО (LEO) принимается равной среднесуточному пробегу автомобиля (LСС). Выбранные нормативные значения периодичности ТО и пробега автомобилей до списания приводят к конкретным условиям эксплуатации подвижного состава с помощью коэффициентов, учитывающих категорию условий эксплуатации (К1), модификацию подвижного состава и организацию его работы (К2), природно-климатические условия (К3), пробег с начала эксплуатации (К4), продолжительность простоя на ТО и ТР (К4’), число обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей АТП и количество технологически совместимых групп (К5). Данные коэффициенты берутся согласно [1, таблицы 2.7, 2.8, 2.9, 2.10) и заносят в таблицу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. |  | Лист |  |  |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Таблица 1 – Коэффициенты корректирования Коэффициенты; Периодичность ТО; Трудоемкость ТО,ТР; Пробег до КР. К1; 0,9; 1,1; 0,9. К2; -; 1,0; 1,0. К3; 0,8; 1,3; 0,7. К4; -; 0,8; -. К5; -; 0,85; -. К4’=0,8 ДНТО, ТР=0,4 дня/1000 км. где ДНТО, ТР- продолжительность простоя подвижного состава в КР, ТО и ТР, дней/1000 км. В общем случае скорректированный пробег автомобиля до КР и скорректированная периодичность ТО-1, ТО-2 будут равны: LСП'=LСПН⋅K1⋅K2⋅K3=32000·0,9·1·0,8 = 230400 км (1) L1'=L1Н⋅K1⋅K3=3000 · 0,9· 0,8= 2160 км (2) L2'=L2H⋅K1⋅K3=12000 · 0,9 · 0,8 = 8640 км (3) Так как постановка автомобилей на обслуживание производится с учетом среднесуточного пробега (LСС) через целое число рабочих дней, то пробег до ТО-1, ТО-2, списания должны быть кратны LСС и между собой: L1'÷LЕО≈2160/189 = 11 (4) L1=LEO⋅ ц.ч. = 189 · 11 = 2079 км (5) L2'÷L1≈8640/2079 =4 (6) L2=L1⋅ ц.ч. =2079· 4 =8316 км (7) LСП'÷L2≈230400/8316 =28 (8) LСП=L2⋅ ц.ч. = 8316 · 28 = 232848 км, (9) где L1,L2,LСП - соответственно скорректированные и каратные значения пробегов между отдельными видами ТО и пробега до списания. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. |  | Лист |  |  |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| 2.2.2 Расчет годового пробега автомобилей Годовой пробег автомобильного парка определяется по формуле: LГ=АИ⋅Lcc⋅Др.г.⋅αТ (10) где АИ- списочное количество единиц подвижного состава. Lcc- среднесуточный пробег автомобиля. Др.г.- количество дней работы подвижного состава на линии в течении года. Принимаем согласно таблице 2. Др.г. = 305 дней. αТ- коэффициент технической готовности парка. αТ=11+Lcc⋅ДТО,ТРН1000⋅K4', (11) где: K4 - коэффициент корректирования нормативов продолжительности простоя в ТО и ремонте в зависимости от пробега автомобильного парка с начала эксплуатации. Принимаем значение согласно [1, таблица 2.10]. αТ = 11+386⋅0,41000⋅0,7 = 0,7 LГ = 386 · 189 · 365 · 0,7 = 18639747 км 2.2.3 Расчет годовой производственной программы Расчет годовой производственной программы по ТО Число технических обслуживаний ЕО, ТО-1, ТО-2 определяется в целом по парку или по каждой группе автомобилей, имеющую одинаковую периодичность обслуживания: N2Г=LГL2 (12) N1Г=LГL1−N2Г (13) NЕОГ=LГLcc (14) N2Г=186397472079=2161 N1Г=186397472079−80−2161 = 6725 NЕОГ=18639747189 = 98623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. |  |  | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |
| Расчет годовой производственной программы по диагностированию Диагностирование как отдельный вид обслуживания не планируется, и работы по диагностированию подвижного состава входят в объем работ по ТО и ТР. При этом в зависимости от метода организации, диагностирование автомобилей может проводиться на отдельных постах или быть совмещено с процессом ТО. Поэтому число диагностических воздействий определяется для последующего расчета постов диагностирования и его организации. На АТП обычно предусматривается диагностирование Д-1 предназначено главным образом для определения технического состояния агрегатов, узлов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность движения. Д-1 проводиться, как правило, с периодичностью ТО-1. Число автомобилей, диагностируемых при ТР, согласно опытным данным и нормам, принято равным 10% от программы ТО-1 за год. NД−1Г=N1Д−1Г+N2Д−1Г+NТРД−1Г=N1Г+N2Г+0,1N1Г=1,1N1Г+N2Г, (15) где: N1Д−1Г,N2Д−1Г,NТРД−1Г - соответственно числа автомобилей, диагностируемых при ТО-1, после ТО-2 и при ТР. NД−1Г=1,1N1Г+N2Г = 1,1 · 6725 + 2161= 9559 Диагностирование Д-2 предназначено для определения мощностных и экономических показателей автомобиля, а также для выявления объемов ТР. Д-2 проводится с периодичностью ТО-2 и в отдельных случаях при ТР. Число автомобилей, диагностируемых при ТР NТРД−2Г, принимается равным 20% от годовой программы ТО-2. Исходя из этого, число Д-2 на весь парк, в год определяется: NД−2Г=N2Д−2Г+NТРД−2Г=N2Д−2Г+0,2N2Д−2Г=1,2N2Д−2Г=1,2N2Г, (16) где: N2Д−2Г,NТРД−2Г - число автомобилей в год, диагностируемых перед ТО-2 и ТР. NД−2Г=1,2N2Г = 1,2 · 2161 = 2593 2.2.4 Расчет суточной производственной программы Определение суточной программы по ТО и диагностированию автомобилей является Критерием выбора метода организации ТО (на универсальных постах или поточных линиях) и служит исходным показателем для расчета числа постов и линий ТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. |  | Лист |  |  |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| По видам ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) и диагностированию (Д-1, Д-2) суточная программа определяется: Niс=NiгДр.гi, (17) где: Niг - годовая программа по каждому виду ТО или диагностике в отдельности. Др.гi - годовое число рабочих дней поста/зоны, предназначенных для выполнения того или иного вида ТО и диагностирования. Выбирается согласно таблице 3. N1г, N2г, Nд1г, Nд2г = 305 дней NЕОг = 305 дней N1с=N1гДр.г.1 = 6725255 = 26 N2с=N2гД2 = 2161305 = 7 NД1с=NД1гДД1. = 9559225 = 38 NД2с=NД2гДД2 = 2593305 = 9 NЕОс=NЕОгДЕО. = 98623305 = 323 2.3 Расчет годового объема работ 2.3.1 Корректирование трудоемкости ТО и ТР Годовой объем (трудоемкость) работ по АТП определяется в человеко-часах и включает объемы работ по ТО, ТР и вспомогательных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. |  |  | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |
| Для расчета годового объема работ предварительно для подвижного состава проектируемого предприятия устанавливают нормативную трудоемкость ТО и ТР, а затем их корректируют с учетом конкретных условий эксплуатации. Трудоемкость ЕО при применении механизированных моечных установок должна быть уменьшена за счет исключения из общей трудоемкости ЕО моечных работ, связанных с применением ручного труда. При механизации других видов работ, например обтирочных (за счет использования обдува воздухом), трудоемкость ЕО также соответственно уменьшается. tЕО=tЕОН⋅К2⋅К5⋅KM, (18) где: tЕОН - нормативная трудоемкость ЕО, чел.-ч. Принимается согласно [1, таблица 2.1]. K5 - коэффициент корректирования нормативов ТО и ТР в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количество технологически совместимых групп подвижного состава. Принимается согласно [1, таблица 2.11 и приложение 6]. KM - коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости за счет механизации работ ЕО. KM=1−M100, (19) где: М – доля работ ЕО, выполняемых механизированным способом, %. Выбирается по таблице 4. М = 35% KM=1−35100 = 0,39 tЕО=0.7⋅1⋅0.85⋅0.65=0,39 чел.-ч. Расчетная нормативная скорректированная трудоемкость (ТО-1, ТО-2) для подвижного состава проектируемого АТП определяется: ti=tiH⋅K2⋅K5, (20) где: tiH - нормативная трудоемкость ТО-1 или ТО-2, чел.-ч. Принимается согласно [1, таблица 2.1]. Удельная нормативная скорректированная трудоемкость текущего ремонта определяется: tТР=tTPH⋅K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5, (21) где: tTPH - нормативная удельная трудоемкость ТР, чел.-ч./1000км. Принимаем согласно [1, таблица 2.1]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. |  | Лист |  |  |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| K4 - коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости ТР. Принимаем согласно [1, таблица 2.10]. t1=5.5⋅1⋅0,85 = 4,675 чел.-ч. t2=18⋅1⋅0,85= 15,3 чел.-ч. tТР=5,3⋅1,1⋅1⋅1,3⋅0,8⋅0,85 =5,15 чел.-ч. 2.3.2 Расчет годового объема работ по ТО, ТР, самообслуживанию Расчет годового объема работ по ТО. Объем работ (в чел.-ч.) по ЕО, ТО-1, и ТО-2 (TЕОГ,Т1Г,Т2Г) за год определяется произведением числа ТО на нормативное (скорректированное) значение трудоемкости данного вида ТО: ТЕОГ=NЕОГ⋅tЕО (22) Т1Г=N1Г⋅t1 (23) Т2Г=N2Г⋅t2, (24) где: NЕОГ,N1Г,N2Г - соответственно годовое число ЕО, ТО-1 и ТО-2 на весь парк (группу) автомобилей одной модели. tЕО,t1,t2 - нормативная скорректированная трудоемкость соответственно ЕО, ТО-1 и ТО-2 чел.-ч. ТеоГ=98623⋅0,39= 13807 чел.-ч. Т1Г=6725⋅4,675= 31439 чел.-ч. Т2Г=2161⋅15,3 = 33063 чел.-ч. Перечни операций сопутствующего ТР, рекомендуемые для совмещения ТО-2, приведены в приложениях, а также во вторых (нормативных) частях положений по маркам автомобилей. Годовой объем работ ТО-2 с сопутствующим ТР Т2(ТР)Г определится из выражений: Т2(ТР)Г=Т2Г+Т2сп(ТР), (25) где: Т2сп(ТР) - годовой объем работ сопутствующего ТР при проведении ТО-2, чел.-ч.; Т2сп(ТР)=СТР⋅Т2Г (26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. |  |  | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |
| где: СТР=0,15÷0,20 - доля сопутствующего ТР, зависящая от «возраста» автомобилей, принимается самостоятельно или по данным АТП. Т2СП(ТР)Г=0,20⋅33063 = 6613 Т2(ТР)Г=33063+6613 = 39676 Расчет годового объема работ по ТР Годовой объем работ ТР (в чел.-ч.) определяется: TТРГ=LГ1000⋅tТР, (27) где: LГ - годовой пробег парка подвижного состава, км. tТР - расчетная трудоемкость ТР на 1000 км пробега. TТРГ=186397471000⋅5,15 = 95995 чел.-ч. Годовой объем постовых работ ТР определится из выражения: ТТРпост.Г=ТТРГ⋅СТРпост−Т2сп(ТР), (28) где: СТРпост - суммарная доля постовых работ текущего ремонта, выполняемых в зоне ТР (сумма трудоемкостей контрольно-диагностических, регулировочных, крепежных и разборочно-сборочных работ, принимается из вторых (нормативных) частей положений по маркам автомобилей или из [2, табл. 6]). СТРпост=0,5 ТТРпост.Г=95995⋅0,44−6613 = 35625 чел.-ч. Расчет годового объема работ по самообслуживанию. Годовой объем работ по самообслуживанию предприятия (TсамГ) устанавливается в процентном отношении от годового объема вспомогательных работ (TсамГ): ТсамГ=10−2⋅ТвспГ⋅Ксам=10−4⋅ТЕОГ+Т1Г+Т2Г+ТТРГ⋅Квсп⋅Ксам, (29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. |  |  | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |
| где: Квсп - объем вспомогательных работ по предприятию, зависящих от количества автомобилей, обслуживаемых и рекомендуемых на данном АТП. Квсп = 20…30% (при количестве от 100 до 200 автомобилей принимать большее значение Квсп, свыше 200 до 300 автомобилей среднее, свыше 300- меньшее). Ксам - объем работ по самообслуживанию предприятия (Ксам= 40-50% для комплексного АТП, Ксам= 55-61% для головного предприятия ПАТО, Ксам= 20-30% для филиала ПАТО). ТсамГ=10−4⋅(38463+31439+33063+95995)⋅0,20⋅0,40=15917 чел.-ч. Расчет годового объема работ в проектируемом подразделении Годовой объем работ производственного отделения определяется по каждой марке автомобиля по формуле: TотдГ=ТТРГ⋅В1+Т2Г⋅В2100, (30) где: В1 - процент объема работ, выполняемых по ТР в данном отделении. Принимается согласно таблице 6. В2 - процент объема работ, выполняемых при ТО-2 и приходящихся на данное отделение. Суммарный объем этих работ составляет 5…10% и распределяются они равномерно по отделениям. В2=1,25…2,50% TотдГ=95995⋅2+33063⋅1,5+15917100=1985 Расчет годового объема работ по диагностированию. Объем работ по Д-1 (TД−1Г) определяется суммированием объема контрольно-диагностических работ ТО-1 и 50% объема контрольно-диагностических работ ТР. При определении объема работ Д-2 (TД−2Г) суммируется объем контрольно-диагностических работ ТО-2 и 50% объема контрольно-диагностических работ ТР: TД−1Г=T1Г⋅K1+0,5TТРГ⋅K1// (31) TД−2Г=T2Г⋅K2+0,5TТРГ⋅K2// (32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  |  |
| где: K1,K2 - доля контрольно-диагностических работ в объеме ТР соответственно ТО-1, ТО-2 (берется из таблицы 6 и делится на 100). K1//,K2// - доля контрольно-диагностических работ в объеме ТР соответственно при общем (Д-1) и углубленном (Д-2) диагностировании (берется из таблицы 6 и делится на 100). K1=0,08 K2=0,07 K1//=0,01 K2//=0,01 TД−1Г=31439⋅0,08+0,5⋅95995⋅0,01= 2995 чел.-ч. TД−2Г=33063⋅0,07+0,5⋅95995⋅0,01= 2794 чел.-ч. При организации работ по Д-1 и Д-2 на отдельных постах следует скорректировать годовые объемы работ ТО-1, ТО-2 путем исключения из них объемов диагностических работ, выполняемых при ТО-1(TД−1Г), ТО-2 (TД−2Г): Т1Г1=Т1Г−ТД−1Г (33) Т2Г1=Т2Г−ТД−2Г (34) где: Т1Г,Т2Г - скорректированные годовые объемы работ по ТО-1, ТО-2 естественно, чел.-ч. Т1Г1=31439−2995=28444 чел.−ч.Т2Г1=33063−2794=30269 чел.−ч. 2.4 Расчет численности производственных рабочих Технологически необходимо (явное) число рабочих определяется: РТ=ТiГФТ, (35) где: ТiГ - годовой объем работ по зоне ТО, ТР или участку, чел.-ч. ФТ - годовой фонд времени технологически необходимого рабочему при 1-сменной работе, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. |  |  | Лист | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  |  |
| Фонд ФТопределяется продолжительностью смены (в зависимости от продолжительности рабочей недели) и числом рабочих дней в году: ФТ==2070 ч (36) РШ=ТiФШ , (37) где: ФШ - годовой фонд времени штатного производственного рабочего при 1-сменной работе, ч. Годовой фонд штатного рабочего (ФШ) определяется: ФШ=ФТ−ЧН6⋅ДО+ЧНДН⋅Ду⋅п, (38) где: Д0 - продолжительность отпуска рабочего, дней. Принимаем из [2, таблица 7]. Ду⋅п - число невыходов на работу по уважительным причинам. Д0= 24 дней Ду⋅п= 7 дней РТ=19852070= 1 чел. Рш=Т1ГФш=19851820=1чел. Принимаем численность производственных рабочих: 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. |  | Лист |  |  |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Техника безопасности Аккумуляторные батареи массой более 20 кг следует перемещать только на специальных тележках, платформы которых исключают возможность падения батарей. Малогабаритные аккумуляторные батареи можно переносить вручную, но при этом необходимо использовать захваты или носилки и соблюдать меры предосторожности во избежание утечки электролита. Приготавливать кислотный электролит нужно в специальных сосудах (керамических, пластмассовых), в которые сначала наливают дистиллированную воду, а затем кислоту. Переливать кислоту допускается только с помощью качалок, сифонов и других специальных приспособлений. Перед заливкой, доливкой и приготовлением электролита аккумуляторщику следует надевать защитные очки и резиновые перчатки. При приготовлении щелочного электролита сосуд со щелочью следует открывать осторожно, не прикладывая усилия. Чтобы облегчить открывание сосуда, пробка которого залита парафином, горловину сосуда нужно протереть тряпкой, смоченной горячей водой. Большие куски едкого калия при дроблении следует прикрывать чистой тканью, чтобы избежать попадания мелких осколков в глаза и на кожу. Для растворения щелочи следует применять только холодную воду. Брать щелочь разрешается пинцетами, щипцами или ложками. При зарядке аккумуляторных батарей необходимо выполнять следующие правила: соединять аккумуляторные батареи между собой плотно прилегающими (пружинными) зажимами (для кислотных) или плоскими наконечниками (для щелочных), имеющими надежный электрический контакт, исключающий возможность искрения; контролировать ход зарядки только с помощью термометра, ареометра, нагрузочной вилки или других специальных приборов; не наклоняться близко к аккумуляторам во избежание ожога брызгами кислоты. В аккумуляторном отделении запрещается : курить; пользоваться открытым огнем и электронагревательными приборами; совместно хранить и заряжать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи; хранить свыше суточной потребности бутыли с серной кислотой и сосуды со щелочью; хранить порожнюю тару ; находиться посторонним лицам. Для осмотра аккумуляторных батарей используются переносные электролампы во взрывобезопасном исполнении напряжением не более 42 В. Плавить свинец и заполнять им формы при отливке деталей аккумуляторов разрешается только в вытяжных шкафах. Все работы по ремонту батарей, требующие соприкосновения со свинцом и его окислами (намазка пластин), ведутся только в резиновых перчатках. . Аккумуляторные отделения оборудуются умывальником, снабжаются мылом, ватой в упаковке, полотенцем и закрытыми сосудами с 5-10 %-ным нейтрализующим раствором питьевой соды (для глаз). При эксплуатации щелочных аккумуляторов в качестве нейтрализующего раствора применяют 5-10 %-ный раствор борной кислоты (для кожи) и 2-3 %-ный (для глаз). При попадании кислоты, щелочи или электролита кожу во избежание ожога необходимо немедленно промыть сначала нейтрализующим раствором, а затем водой с мылом. Электролит, пролитый на стеллажи, рекомендуется вытереть ветошью, смоченной в 10 %-ном нейтрализующем растворе, а пролитый на пол - сначала посыпать опилками, затем собрать их, протереть это место нейтрализующим раствором и вытереть насухо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. |  |  | Лист |  |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| 3 Проектирование производственного подразделения 3.1 Технологический процесс в подразделении Организация технологического процесс на предприятии представлена на рисунке 1. КТП Зона ЕО Зона ожидания Зона ТР Д-1 Д-2 Зона ТО-1 Зона ТО-2 Стоянка автомобилей Рис. 1 Организация технологического процесса на предприятии . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. |  |  | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |
| 3.2 Технологический процесс в подразделении Аккумуляторное отделение производит зарядку, обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей подвижного состава. Отремонтированные батареи проверяют и после этого они возвращаются на тот же автомобиль. Если время ремонта больше времени простоя автомобиля в обслуживании и ремонте, то неисправный агрегат заменяется на исправный из оборотного фонда, а неисправный после ремонта сдается на склад. Аккумуляторные батареи, неисправности которых невозможно устранить на постах обслуживания и ремонта автомобилей, снимаются с автомобилей и направляются в аккумуляторное отделение для диагностики и ремонта. Подлежащие ремонту элементы батарей разбирают, сортируют детали и неисправные заменяют новыми или ранее отремонтированными. Рабочие аккумуляторного отделения выполняют работу в ТО-2, при ТР автомобилей и ремонтируют аккумуляторные батареи, снятые с автомобиля. Схема организации производственного процесса в аккумуляторном отделении показана на рисунке 2. Снятие и установка аккумуляторных батарей на постах ТО и ТР Приёмка и выдача аккумуляторных батарей Наружная чистка (мойка) Контроль ТР аккумуляторных батарей Заряд аккумуляторных батарей Новые детали Дисциллированая вода Рисунок 2 - Схема последовательности выполнения работ в аккумуляторном отделении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  |  |
| 3.2 Подбор технологического оборудования Подбор технологического оборудования и оснастки осуществляется в соответствии с табелем технологического оборудования БелНИИТ «Транстехник». Оборудование приведено в таблице 2, Таблица 2 – подбор оборудования Наименование оборудования; Тип модель; Число единиц; Габаритные Размеры, мм; Площадь, занимаемая оборудованием, м²; Мощность, Вт. Устройство для заряда АКБ; ЗУ-1М; 2; 480x320; 0,15; 1,5 кВт. Пускозарядное устройство; DYNAMIC 3000 SМART; 1; 350х260; 0.91; 1кВт. Стеллаж для ожидания ремонта; 1; 1200х800; 0,96. Ларь для обтирочных материалов; 1; 600х600; 0,36. Шкаф для заряда АКБ; ОПР-2258; 2; 2200х800; 1,76. Тележка для транспортировки АКБ; 120-К; 1; 800х500; 0,4. Тумбочка для инструмента; 1; 700х500; 0,35. умывальник; 1; 500х500; 0,36. Бак для дистилированой воды; 1; 600х400; 0,24. Ящик с песком; 1; 500х500; 0,25. Электродистилятор; Д-25; 1; 700х600; 0,42. Верстак для обслуживания АКБ; ПЧ-113; 1; 1740х700; 1,218. Шкаф для приборов; 1; 1000х435; 0,435. Стеллаж для хранения АКБ; 1; 2200х800; 1,76. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. |  |  | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |
| 3.3 Расчет производственной площади: Fу=Kпл⋅Fоб где Fоб-суммарная площадь оборудования в плане, расположенного вне площади, занятой автомобилями, м² Kпл- коэффициент плотности расстановки постов и оборудования, зависящий от назначения производственного помещения. По ОНТП-01-86 коэффициент Kпл имеет следующие значения в зависимости от назначения зон, участков и помещений: - Зоны обслуживания и ремонта- 4,0-5,0 - Слесарно-механический, медницко-радиаторный, аккумуляторный, электротехнический, ремонта приборов системы питания, таксометровый, радиоремонтный, обойный, вулканизационный, арматурный, краскоприготовительная, зарядных устройств для электротранспорта, кислотная, компрессорная-3,5-4,0 - Агрегатный, шиномонтажный, ремонт оборудования и инструмента (участок ОГМ)-4,0-4,5 - Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, деревообрабатывающий-4,5-5,0 Fоб=0,96+0,36+1,6+1,76·2+0,35+0,24+0,25+1,218+0,435+0,36+1,76=11,053 м² Fу=11,053·3,5=38,68 м² 3.4 Планировка подразделения Проектируемое аккумуляторное отделение прямоугольной формы, имеет сетку колонн с шагом 6 м и пролетам 6 м (6х6) размер колонн - 500х500 мм. Площадь зоны составляет 38,68 м². Толщина стен составляет 500 мм, ширина оконных проемов – 3 м, ширина однодольных дверей – 2 м. Проектируемое аккумуляторное отделение связано с агрегатным, зоной ТО, слесарным участком, зоной ТР, а также складом з/ч и агрегатов и инструментально-раздаточной кладовой. Планировка представлена в графической части, на формате А1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |
| 4 Организация производства 4.1 Организация управления предприятием В целях совершенствования организации и структуры управления технической службы на АТП планируется внедрение централизованной системы управления процессом ТО и ТР. Централизованная система управления производством базируется на технологическом принципе, сущность которого заключается в том, что в основе формирования производственных подразделений АТП лежат законченные технологические процессы технических воздействий на подвижной состав. Управление производством предприятия (ЦУП). Подразделяются, выполняющие однородные виды воздействия, для удобства управления объединяются в производственные комплексы. Обмен информации между центром управления и всеми производственными подразделениями осуществляется комплексом технических средств связи: автоматической телефонной связью; производственной диспетчерской; распорядительно-поисковой; директорской связью. Рис. 3 Схема организации управления на АТП. Директор Главный инженер Начальник ЦУПа Начальники комплексов Начальники отделов Комплексы ТОД ТР РУ Центральный склад Комплекс подготовки производства ЦУП Отдел оперативного управления Отдел обработки и анализа информации Бригады ЕО,ТО-1,ТО-2,диагностирования Бригады ТР Бригады(рабочие)ремонтных участков Отдел материально-технического снабжения Отдел главного механика Технический отдел Отдел технического контроля Административное подчинение Оперативное подчинение Деловая связь Бригады(рабочие)участков: комплектации,дефектовочно- моечного,инструментального, транспортного,промежуточного склада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  |  |
| 4.2 Таблица распределение рабочих по специальностям, квалификации и рабочим местам. Специальность; разряд; Количество рабочих. Аккумуляторщик; IV; 1. Аккумуляторщик; III; 1. 4.3 Составление технологической карты. Для организации ТО и ремонта, а также диагностирования автомобилей составляют технологические карты, которые бывают постовыми и операционными. Согласно теме курсового проекта была составлена операционная технологическая карта, на заряд аккумуляторной батареи, которая представлена на втором листе графической части, на формате А2 5 Конструкторская часть 5.1 Назначение и область применения приспособления Исходя из темы курсового проекта, был нарисован чертеж приспособления - электронож для удаления мастики при разборке аккумуляторов . 5.2 Принцип действия приспособления Перед разборкой аккумуляторную батарею ставят на стол и включают электронож в сеть. Через несколько минут нагретыми зубцами ножа проводят вдоль стенок и перегородок бачка, удаляя мастику, причем зубцами, расположенными с одной стороны ножа, проводят вдоль перегородок бачка, что позволяет удалять мастику одновременно с двух сторон перегородки. Электронож безопасен в работе, предохраняет крышки и бачки аккумуляторов от повреждений и повышает производительность труда в процессе разработки аккумуляторов. 5.3 Расчет приспособления Произведём расчет усилия затяжки болта в винтовом соединении Усилие затяжки болта PЗ равно: PЗ=2MЗd1 где d1 - диаметр резьбы, мм; МЗ – допускаемый момент затяжки болта, Н·м. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. |  |  | Лист | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  |  |
| Заключение В ходе выполнения данного курсового проекта был спроектирован аккумуляторный участок, на 386 автомобиль ПАЗ-627М. Была рассчитана годовая производственная программа (N1Г = 6725 а/м, N2Г = 2161 а/м, NЕОГ = 98623 а/м, NД−1Г = 9559 а/м, NД−2Г = 2593 а/м), годовой объем работ (ТЕОГ = 13807 чел.-ч., Т1Г = 17149 чел.-ч., Т2Г = 22042 чел.-ч., TТРГ = 95995 чел.-ч.), рассчитана численность производственных рабочих (РТ = 1 чел., РШ = 1 чел.), рассчитано подразделение, подобрано оборудование и оснастка, определен способ управления производством, составлена технологическая карта, выполнен расчет и чертеж приспособления и чертеж планировки самого подразделения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |
| Список литературы - Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Мн.: НПО Транстехника, 1998. - Б.Н. Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. М.: Транспорт, 1991. - С.В. Шумик, М.М. Болбас, Е.И. Петухов. Техническая эксплуатация автотранспортных средств. Пособие по дипломному проектированию. Мн.: Высшая школа, 1988. - С.В. Шумик, Е.Л. Савич. Техническая эксплуатация автомобилей. Мн.: Высшая школа, 1996. - М.М. Болбас, Н.М. Капустин, Е.И. Петухов. Проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. Мн.: Университетское, 1997. - Г.В. Крамаренко, И.В. Барашков. Техническое обслуживание автомобилей. М.: Транспорт, 1982. - Техническая эксплуатация автомобилей. Под ред. Е.С. Кузнецова. М.: Транспорт, 1991. - Г.Ф. Фастовцев. Организация технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей. М.: Транспорт, 1989. - Г.Ф. Фастовцев. Автотехобслуживание. М.: Машиностроение, 1985. Положение о техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. М.: НАМИ, 1987 10 Методические указания по курсовому проектированию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. |  | Лист |  |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |