СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Исследовательский раздел

3. Расчетно-технологический раздел

4. Организационный раздел

5. Конструкторский раздел

6. Экономический раздел

7. Заключение

8. Литература

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Перспективы развития автомобильного транспорта страны на ближайшие годы

- Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях и в связи с этим подвергаются нагрузкам. Поэтому техническое состояние автомобиля как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным. Оно ухудшается в следствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

- Основным средством уменьшения изнашивания деталей и механизмов и предотвращения неисправностей автомобиля, т.е. поддержание его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания и ремонта, как капитального так и текущего. Техническое состояние так же зависит от условий хранения автомобиля.

- Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и высококачественного технического обслуживанию.

Трудовые  и  материальные  затраты  на  поддержание  подвижного  состава  в технически исправном состоянии значительны  и  в  несколько  раз  превышают затраты на его изготовление. Так  за   нормативный   срок   службы   грузовых   автомобилей   средней грузоподъёмности, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

ТО и ТР – 91% ;

капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 7 %;

изготовление автомобиля – 2 %.

Столь высокие затраты на ТО и ТР связаны с отставанием  производственно-

технической  базы  автомобильного  транспорта  по  темпам  роста  от  парка

подвижного состава.

Техническое   обслуживание   и   ремонт   подвижного   состава   следует рассматривать как одно из главных  направлений  технического  процесса  при создании  и  реконструкции  ПТБ  предприятий   автомобильного   транспорта. Механизация работ при ТО и  ремонте  служит  материальной  основой  условий труда, повышения его безопасности, а самое  главное,  способствует  решению задачи повышения производительности труда, что особенно  важно  в  условиях дефицита рабочей силы.

Основным  средством  уменьшения  интенсивного  изнашивания   деталей   и

механизмов  и  предотвращения  отказов  агрегатов  или  узлов  а/м,  т.  е. поддержание его в технически исправном состоянии, является своевременное  и высококачественное выполнение ТО.

Под  ТО  понимают  совокупность  операций   (уборо-моечных,   крепёжных,

регулировочных,  смазочных)   цель   которых   предупредить   возникновение неисправностей, повысить надёжность и уменьшить изнашиваемость деталей. ТО-2 в  отличии  от  ТО-1  более  углубленное  и  трудоёмкое.  Если  при  ТО-1 техническое  состояние  автомобиля  определяют  визуально   и   выполняется небольшой   спектр   работ,   направленных   на   своевременное    выявление неисправностей,  то  при    ТО-2  выполняются  работы   охватывающие   весь автомобиль,  при  этом  не  только   определяется   техническое   состояние автомобиля, но и проводятся работы различного рода: замена масла /смазки/ в узлах трения, очистка  или  замена  фильтрующих  элементов,  регулировочные работы.  Связано  это  с  тем,  что  ТО-2  выполняется  через  значительный промежуток времени в  отличии  от  ТО-1,  за  который  автомобиль  получает значительные неисправности и повреждения. Поэтому  качественное  выполнение ТО-2 способно повысить срок службы автомобиля.

Однако техническая мысль не стоит на месте и постоянно создаёт всё более

сложные, по своему устройству, автомобили,  обслуживание,  которых  требует огромных усилий. Поэтому перспективным и является внедрение в сферу ТО и  Р современного  оборудования,  в  том  числе  и  диагностическое,  а  так  же повышение  квалификации  обслуживающего  персонала,  что  в  свою   очередь скажется на качестве выполняемого обслуживания.

Решение о строительстве автомобильного завода в Башкирском городе Нефтекамске было принято в декабре 1970 года. Тогда завод выпускал всего несколько моделей автомобилей. Сейчас же завод развернул обширный выпуск различного рода автомобилей на базе КамАЗа.

Наряду с общеизвестным и моделями КамАЗа 5320, 5410  для индивидуальных заказчиков на шасси грузовиков КамАЗ освоен выпуск самосвалов грузоподъемностью 20 тонн. Речь идет о КамАЗе 6529 с двумя задними ведущими мостами и его полноприводном варианте КамАЗ 6522.

Также завод освоил выпуск вахтовых автобусов базирующихся на двух основных моделях грузовиков. Первая из них НефАЗ на полноприводном шасси КамАЗ 43101 оснащена дизельным двигателем КамАЗ 740.10-20 мощностью 220 л.с. кузов металлический, салон с термоизоляцией, закрытый, однодверный, фургонного типа. Для пассажиров предусмотрено 31 посадочное место, включая два в кабине водителя. Сиденья полумягкие, травмобезопасные; обогревают салон две системы отопления.

Автопоезда-топлиперевозчики выпускаются двух типов и представляют собой седельный тягач КамАЗ 54112-010-01, который комплектуется полуприцепами – цистернами НефАЗ-96741 и НефАЗ-96742. Тягач в этом случае подвергается доработке, с установкой глушителя спереди, крыльями-брызговиками над задними колесами. Калиброванная, с овальным сечением, полуприцеп-цистерна НефАЗ-96741 снабжена двумя изолированными отсеками и приспособлена для перевозки светлых нефтепродуктов объемной массой более 860 кг/м. Номинальная вместимость – 16600 л. Полная масса цистерны составляет 19920 кг, автопоезда – 26 тонн. Полуприцеп цистерны НефАЗ-96742 имеет три изолированных отсека общим объемом 23000 литров, полная масса цистерны составляет 26 тонн, автопоезда 32780 кг. В последние годы здесь идет активное осваивание производства грузовых и самосвальных прицепов и полуприцепов.

В самосвальном исполнении прицеп на базе шасси КамАЗ-6540 оборудуется трехступенчатым телескопическим гидроцилиндром. Разгрузка производится на угол опрокидывания платформы в 50º. Полуприцеп-самосвал НефАЗ-9509 вместимостью 18,5 м используется для перевозки строительных и промышленных грузов. На заводе также освоен выпуск изонормических полуприцепов модели НефАЗ-9709 грузоподъемностью 16,3 тонны. Кузов-фургон представляет собой термоизолированный контейнер объемом 59,8 м³, со сплошными двустворчатыми дверями на задней панели, которые снаружи обшиты стальным листом толщиной 1,2 мм. Холодильное и обогревательное оборудование рассчитаны для работы как автономно, так и от внешних источников питания. Автономный источник питания – дизельный генератор, мощность которого 12 кВт с расходом топлива 2,8 л/час. Внешний источник питания – электрическая сеть с напряжением в 380 В.

Цель ОАО КамАЗ – сохранение лидерства на внутренних рынках в своем классе и доведение на них доли КамАЗа до 55 %; будет произведено и реализовано 20 тысяч грузовых автомобилей. Предприятие впервые выйдет на рынок тяжелых автомобилей грузоподъемностью свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 10-13 тонн, а также шасси для отечественных заводов.

Завод микролитражных автомобилей (ЗМА) КамАЗа выпустил в 2003 году 30000 автомобилей марки "Ока". В прошлом году был введен в строй действующий  комплекс для сварки 40 тысяч кузовов микролитражек.

1.2 Перспективы развития АТП

Сегодня ООО «*** ***» – третье дочернее предприятие ОАО «Газпром» по объемам транспортируемого газа. Это многопрофильная компания, обеспечивающая бесперебойное газоснабжение четырнадцати регионов Российской Федерации (Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Чувашской республики, Краснодарского края, Московской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и Ярославской областей).  В 2005 году ООО «*** ***» отметило свое 45-летие. Компания имеет богатую историю и уникальные традиции. Строительство первого в зоне деятельности предприятия газопровода «Альметьевск – Горький» для транспортировки попутного нефтяного газа из Татарии завершилось в 1959 году. В 1960 году построен газопровод «Саратов – Горький», и в этом же году было организовано Горьковское управление магистральных газопроводов (УМГ). Эксплуатацию газопроводов осуществляли 8 районных управлений: Сторожевское, Пензенское, Починковское, Арзамасское, Приокское, Владимирское, Ивановское, Рыбинское. Масштабное строительство магистралей в регионе было развернуто в 1974 – 1990 гг., вместе с ним шло становление и успешное развитие ООО «*** ***». Через систему магистральных газопроводов, «*** ***» осуществляет также транзит голубого топлива потребителям ближнего и дальнего зарубежья. Система ООО «*** ***» включает в себя 12 тыс. км магистральных газопроводов, по которым ежегодно транспортируется около 240 млрд. куб. м голубого топлива, на предприятии действует 49 компрессорных цехов, 265 газоперекачивающих агрегатов и 365 газораспределительных станций, а также системы автоматики, телемеханики, энергоснабжения, связи. В структуре компании действуют 25 филиалов, в том числе 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ), Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, автотранспортное предприятие, 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), Управление материально-технического снабжения, Центр по подготовке кадров и три оздоровительные базы. Эффективную работу компании обеспечивают более 12 тыс. человек. На предприятии действует многоуровневая автоматизированная система управления процессом транспортировки газа, являющаяся частью отраслевой системы оперативного диспетчерского управления Единой системы газоснабжения России. ООО «*** ***» проводит активную инновационную политику. Многие разработки компании применяются сегодня и в других дочерних обществах «Газпрома». Среди них новейшие системы автоматики, телемеханики, автоматизированные системы диспетчерского управления, современное оборудование газораспределительных станций (ГРС), технологии диагностики и ремонта газопроводов. В рамках совместной программы ОАО «Газпром» и немецкой фирмы «Wintershall» в Пензенском филиале ООО «*** ***» осуществляется внедрение газораспределительной станции на базе оборудования, применяемого в Германии. «Главное богатство – это люди» – вот основополагающий принцип работы предприятия. Итогом проводимой предприятием масштабной работы, стали победы ООО «*** ***» в 2004 и 2005 гг. на Всероссийском конкурсе «Российское предприятие высокой социальной эффективности». В течение многих лет в корпоративных клубах сотрудниками ООО «*** ***» ведется активная творческая деятельность. Незаурядные успехи и достижения самодеятельных коллективов были ярко продемонстрированы в рамках состоявшегося в ноябре 2006 г. в Казани корпоративного Фестиваля «Факел», где делегация ООО «*** ***» заняла I место в общем зачете. В 2006 году в рамках программы «Газпром – детям» открыты современные детские физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Починки Нижегородской области и селе Красноармейское Чувашской республики. В сентябре 2006 года на базе ООО «*** ***» состоялись I детская Спартакиада и VI летняя Спартакиада ОАО «Газпром», в ходе которой спортсмены предприятия заняли I место в общекомандном зачете.

1.3 Цель и основные задачи дипломного проекта

Целью дипломного проекта является ознакомление с деятельностью ООО ” *** *** ” и изучение процессов, происходящих в АТП, а затем разработка плана реконструкции сварочно-жестяницкого участка.

Задачи:

- систематизация, закрепление и углубление, полученных  за период обучения, теоретических знаний;

- увязка полученных теоретических знаний с практической работой автообслуживающего предприятия;

- развитие способностей учащегося к исследовательской работе на различных участках производства;

- развитие умения пользоваться действующими положениями, руководствами и другими нормативными документами при реконструкции зоны АТП;

- закрепление навыков по разработке технологической документации, способствующей интенсификации производства и росту производительности труда на рабочих постах;

- развитие умения широко применять мероприятия по охране труда, защите окружающей среды, противопожарной профилактике;

- развитие умения пользоваться современными методами технико-экономического анализа при разработке различных разделов проекта.

1.4 Назначение проектируемого участка, обоснование его необходимости его реконструкции

Сварочно-жестяницкий участок является одним из “горячих” цехов автотранспортного предприятия, размещается в основном блоке помещений, располагаемых в основном производственном корпусе. На участке предусматривается два специализированных поста для выполнения работ непосредственно на автомобиле. Участок нуждается в дополнении недостающего оборудования и, главным образом, технологической оснастки. Необходимо произвести замену морально-устаревшего оборудования на современное новое, а также увеличить число оборудования.

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Характеристика АТП

2.1.1 Наименование, адрес и назначение

Предметом деятельности предприятия является:

- осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также его эксплуатация и ремонт;

- осуществление контроля над эффективным использованием технологического транспорта и специальной техники, материальных ресурсов, необходимых для их содержания;

- определение потребности в технологическом транспорте и специальной техники, средств на их приобретение;

- определение потребности в материальных ресурсах для эксплуатации технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- определение потребности в запасных частях для технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- проведение единой технической политики по развитию и оснащенности ремонтных баз.

2.1.2 Количество автомобилей по маркам и их техническое состояние по проектируемому АТП

Таблица 2.1.

| Марка автомобиля | Количество по состоянию на 2013 год |
| --- | --- |
| КамАЗ-5410 | 23 |
| КамАЗ-54112 | 4 |
| МАЗ-54323 | 16 |
| КамАЗ-5320 | 5 |
| ЗИЛ-4331 | 5 |
| ГАЗ-33021 | 2 |
| КамАЗ-43118 | 53 |
| ЗИЛ-130 | 5 |
| ГАЗ-3307 | 5 |
| ГАЗ-3302 | 1 |
| МАЗ-64229 | 2 |
| КамАЗ-53212 | 5 |
| МАЗ-53371-29 | 3 |
| КамАЗ-65116 | 40 |
| МАЗ-5511 | 6 |
| МАЗ-5334 | 3 |
| АЗЛК-2141 | 1 |
| УАЗ-31514 | 5 |
| УАЗ-2206 | 20 |
| УАЗ-3909 | 1 |
| ПАЗ-3205 | 19 |
| ГАЗ-310212 | 40 |
| УАЗ-3303 | 1 |

2.1.3 Виды перевозок и основная договорная клиентура

Нижегородский филиал ООО “*** ***” осуществляет грузовые перевозки самосвалами, седельными тягачами с полуприцепами и бортовыми автомобилями. Основной договорной клиентурой является: отдел рабочего снабжения, подвижные механизированные колонны и линейное производственное управление магистрального газопровода “УТГС”. Перевозка частей грузов осуществляется в рефрижераторах и контейнерах на прицепах и полуприцепах.

    - Данные по территории АТП

Филиал ООО ”*** ***” имеет общую площадь занимаемой территории – 4,2 га, состоящую из двух площадок:

1-я площадка – 2,45 га;

2-я площадка – 1,75 га.

Площадь территории с твердым покрытием составляет 29345 кв.м.

Открытые стоянки автомобилей – 26028 кв.м.

Площадь застройки зданиями и сооружениями – 11235 кв.м.

Полезная занимаемая площадь – 9814 кв.м., в том числе:

- производственная – 7503 кв.м.;

- складская – 938 кв.м.;

- административно-бытовая – 1432 кв.м.;

- прочая – 164 кв.м.

2.1.5 Технико - экономические показатели работы АТП

Таблица 2.2

| Наименование показателя | Всего | Сдельные | Часовые |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем перевозок, тыс.т. | 270,9 | 200 | 70,9 |
| Грузооборот, тыс.км. | 6787 | 6078 | 709 |
| Среднесписочное количество, ед | 93 | 56 | 37 |
| Коэффициент использования а/м, % | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Коэффициент использования пробега, % | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент использования тоннажа, % | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| Среднее расстояние перевозки, км | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Средняя продолжительность рабочего дня | 8,25 | 8 | 8,5 |
| Средняя грузоподъемность, т | 10,456 | 11,037 | 9,907 |
| Общий тоннаж, т | 752,9 | 386,3 | 366,6 |
| Среднесуточный пробег, км | 150 | 150 | 150 |
| Машинодни в хозяйстве, ед | 26280 | 12775 | 13505 |
| Машинодни в работе, ед | 13534 | 6579 | 6955 |
| Общий пробег, тыс.км | 2235 | 1052,6 | 1182,4 |
| Пробег с грузом, тыс.км |  | 473,7 |  |
| Машиночасы, тыс.км | 111,7 | 52,6 | 59,1 |
| АТДХ, тыс. | 274,8 | 141 | 133,8 |
| Возможные ткм. тыс |  | 5228,2 |  |
| Доходы, тыс.руб | 8510 | 4462 | 4048 |
| Расходы, тыс.руб | 1528 |  |  |
| Прибыль, тыс.руб | 6982 |  |  |

2.1.6 Количество работающих в АТП по категориям работы

В нижегородском филиале ООО “*** *** ” работает 429 человек , в том числе: ИТР – 90 человек, водителей – 210 человек, слесарей – 89 человек,  МОТ – 40 человек.

2.1.7 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от городской сети

Источником электроэнергии является электростанция АТП – 319.

Напряжение сети:

- первичное 6 кВ;

- вторичное – 380/220 В.

Мощность трансформатора 320 кВт.

Показатели по электроснабжению:

- устанавливаемая мощность – 1203 кВт, в том числе:

- силовой – 1055 кВт;

- осветительной – 150 кВт;

- средняя потребляемая мощность 600000 кВт, в том числе:

- силовой – 482000 кВт;

- осветительной – 118000 кВт.

2.1.8 Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого производственного снабжения – городской водопровод.

- диаметр – Д = 100 мм;

- тупиковый напор – 4 кг/кв.см;

- среднесуточный расход воды – 180 кв.м.;

- среднегодовой расход воды – 65000 кв.м.

2.1.9 Водоочистные сооружения

Бытовые и производственные сточные воды сбрасывают в городской коллектор, предварительно пройдя через очистные сооружения.

2.1.10 Теплоснабжение

Источником получения тепла является теплоцентраль ТЭЦ . Нагорная тепловая котельная предприятия тепловых сетей. Технологическое состояние - хорошее.

2.1.11 Снабжение сжатым воздухом

Снабжение сжатым воздухом осуществляется сетью стационарных автоматических компрессоров модели 1101-В5. Каждый из них имеет емкость воздухозаборника – 500 , давление на выходе 8 кгс/кв.м и мощностью электродвигателей 10 кВт.

2.1.12 Вентиляция

На АТП существуют приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим приводом. Приточных – три системы. Общая производительность систем 2300 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 15,5 кВт/час. Техническое состояние удовлетворительное. Вытяжных – тринадцать систем. Общая производительность систем – 121700 м/час.

2.1.13 Принятый способ хранения автомобилей

Хранение подвижного состава на АТП осуществляется на открытых площадках. Для обеспечения пуска подвижного состава имеется установка ТАУ-075, снабжающая горячим воздухом до 50 автомобилей.

2.1.14 Принятая схема технологического процесса организации ТО и ТР

Схема 2.1

При возвращении с линии автомобиль проходит через контрольно-технический пункт (КТП), где дежурный механик проводит визуальный осмотр автомобиля и при необходимости делает заявку на текущий ремонт. Затем автомобиль подвергается ежедневному обслуживанию (ЕО) и в зависимости от плана-графика поступает через зону ожидания в ТО или ТР.

2.1.15 Совмещеный суточный график работы АТП

Схема 2.2

2.1.16 Организация работы по экономии горюче-смазочных материалов

Проводится ежедневный анализ расхода топлива по предприятию в целом. Меняется количество расходуемых ГСМ при переходе с летних норм на зимние. Проводится проверка содержания СО и СН. Существуют определенные нормы расходов ГСМ в зависимости от маршрута движения, службы перевозки и на служебные нужды. Если произошел перерасход ГСМ по вине работника, то из его зарплаты удерживается определенная сумма. Экономия ГСМ ведет к премированию работника.

2.2 Характеристика объекта проектирования

2.2.1 Площадь объекта проектирования

Производственная площадь объекта проектирования составляет 180 м2.

2.2.2 Перечень имеющегося оборудования и его характеристика

Таблица 2.3

| Наименование | Модель | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварочный аппарат | ВГАТ-25/150 | 1 | Удовлетворительное |
| Верстак | СИ | 2 | Удовлетворительное |
| Мойка | - | 1 | Отрицательное |
| Ларь для отходов | СИ | 1 | Удовлетворительное |
| Стеллаж | СИ | 1 | Удовлетворительное |
| Пожарный щит | н/д | 1 | Удовлетворительное |
| Ящик с песком | СИ | 1 | Удовлетворительное |
| Подставка под огнетушитель | СИ | 1 | Удовлетворительное |
| Кран-балка | ПТ-300 | 1 | Хорошее |

На участке по всей его длине имеется осмотровая канава.

2.2.3 Назначение и перечень выполняемых работ

Сварочно-жестяницкий участок предназначен для различного вида ремонта кузовов, кабин и рам  автомобилей КамАЗ и выполнения сопутствующих сварочных работ.

2.2.4 Состояние техники безопасности

В сварочно-жестяницком участке наблюдается нарушение правил техники безопасности по охране труда на автомобильном транспорте. Состояние рабочих мест не соответствует эргономическим требованиям. Имеются случаи нарушения трудовой дисциплины.

2.2.5 Противопожарная безопасность

В цеху один раз в полгода проводится инструктаж с рабочими по противопожарной безопасности. Проверяются их знания по устранению очагов возгорания на участке и правила пользования средствами пожаротушения. В отделении имеется ящик с песком, пожарный щиток и огнетушитель ОУ-5.

2.2.6 Техническая эстетика и промсанитария

Техническая эстетика на постах в удовлетворительном состоянии. На участке чистота и порядок, которые поддерживаются уборкой по окончанию рабочего дня. На верстаках нет лишних инструментов, ларь для отходов ежедневно опорожняется.

2.2.7 Степень механизации выполняемых работ

##### В сварочно-жестяницком участке уровень механизации низкий. Ручной объем работ преобладает над механизированным.

2.2.8 Система оплаты труда и меры материального поощрения

Система оплаты труда на постах сдельно-косвенная премиальная. За качественное выполнение ремонта и увеличение оборотного склада (запасов) рабочему выплачивается премия, также рабочему выплачиваются доплата за вредные условия труда и доплата за изобретательство.

2.2.9 Организация воспитательной работы.

На предприятии жесткие трудовая и производственная дисциплины, то есть рабочие обязаны приходить в 8:00, а уходить в 17:00, если рабочий опоздал на работу 1 раз, ему делается предупреждение, последующие разы наказываются путем лишения премий. Также наказываются прогулы; пьянство на рабочем месте и во время работы наказываются очень строго, вплоть до увольнения, такими же мерами наказывают за отсутствие рабочего на своем рабочем месте в течении 2-х часов если это не связано с ухудшением состояния здоровья работника. Лучшим работникам, не имеющим взысканий, по более низкой цене, а в некоторых случаях бесплатно выдаются путевки на отдых в санаторий или на всероссийские курорты.

Технологическая дисциплина находится в более или менее удовлетворительном состоянии, устаревшее оборудование конечно берет свое, приходится его чаще обслуживать, увеличивается время работы и повышается трудоемкость, это говорит о том, что необходимо внедрять новое более совершенное оборудование.

2.3 Выводы о необходимости реконструкции объекта проектирования

В ходе прохождения практики, на основании анализа работы сварочно-жестяницкого участка выявлены следующие недостатки:

- имеющееся оборудование сильно устарело ( сварочный аппарат сильно устарел и требует замены);

- отсутствуют специализированные посты для газо- и электросварки;

- отсутствуют высечные ножницы для резки листового материала;

- недостаток освещенности из-за отсутствия ламп в светильниках;

- очень низкий уровень механизации технологических процессов;

- отсутствие оборотного склада материалов (листовой прокат, профиль);

- невыполнение правил по охране труда;

- несоблюдение санитарно-гигиенических правил в бытовых помещениях.

Для устранения этих недостатков, а также для повышения уровня  механизации технологического процесса и качества выполняемых работ необходимо:

- механизировать имеющееся оборудование;

- провести декоративный ремонт цеха;

- установить дополнительное оборудование;

- заменить на новый устаревший инструмент;

- оборудовать рабочее место для работ по газо- и электросварки;

- доукомплектовать участок противопожарным инвентарем;

- организовать централизованную доставку материалов на рабочие места;

- создать нормальные санитарно-гигиенические условия труда

3. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор исходных данных

3.1.1 Тип и модель подвижного состава

Тип и модель подвижного состава, а также его краткая техническая характеристика представлены в таблице 3.1.

Таблица  3.1

| Модель | КамАЗ - 5511 | КамАЗ - 53212 | КамАЗ - 43105 |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс | самосвал | бортовой | бортовой |
| Двигатель | Дизельный, КамАЗ-740 или 7403 | Дизельный, КамАЗ-740 | Дизельный, КамАЗ-740 или 7403 |
| Рабочий объем двигателя, л | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| Коробка передач | Механическая 10-ступенчатая | Механическая 10-ступенчатая | Механическая 10-ступенчатая |
| Грузоподъемность, кг | - | 7000 | 80000 |
| Полный вес автомобиля, кг | 19000 | 15500 | 16500 |
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 | 6х6 |

3.1.2 Списочный состав парка

Общий состав парка А и = 75 ед.

В том числе:

А и1 = 45 ед. – КамАЗ-43105

А и2 = 10 ед. – КамАЗ-53212

А и3 = 20 ед. – КамАЗ-5511

3.1.3 Техническое состояние парка

# Автомобили прошли 1,00…1,5 Lц .

3.1.4 Средне-суточный пробег одного автомобиля - Lсс

Lсс = 180 км.

3.1.5 Режим работы подвижного состава

Dгр - количество рабочих дней в году автомобилей;

Dгр = 247 дн.

3.1.6 Категория условий эксплуатации

К.У.Э – III.

3.1.7 Климатическая зона

Климат умеренный.

3.2 Расчет периодичности воздействий

3.2.1 Расчет периодичности ТО

Lто-1 = Lто-1н · К1· К3;

Lто-2 = Lто-2н · К1· К3 , где

Lто-1н ; Lто-2н  - нормативная периодичность технических обслуживаний.

Lто-1н = 4000 км         [Л-10, с.7]

Lто-2н  = 16000 км      [Л-10, с.7]

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации.

К1  = 0,8 [Л-3, с.26]

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды.

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

Lто-1= 4000· 0,8·1,0 = 3200 км

Lто-1 = 16000· 0,8·1,0 = 12800 км

3.2.2 Расчет межремонтного пробега

Lкр = Lкрн · К1· К2ср · К3·0,8, где

Lкрн – нормативный пробег до первого капитального ремонта;

Lкрн = 300000 км [Л-3, с.18]

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации;

К1  = 0,8 [Л-3, с.26]

К2ср – средневзвешенный коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава

К2ср = (Аи1· К2’ + Аи2· К2’’+ Аи3· К2’’’)/ Аи,

А и1 = 45 ед.

А и2 = 10 ед.

А и3 = 20 ед.

К2`, К2``, К2`’`, - коэффициент учитывающий модификацию подвижного состава,

К2` = 1 [Л-3, с.27]

К2`` = 1 [Л-3, с.27]

К2`’` = 0,85 [Л-3, с.27]

К2ср = (45 · 1 + 10 · 1 + 20 · 0,85) / 75 = 0,96

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды.

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

0,8 – снижение межремонтного побега только для автомобилей, прошедших капитальный ремонт; [Л-3, с.16]

Lкр  = 300000 · 0,8 · 0,96 · 1,0 · 0,8 = 184320 км.

3.3 Таблица корректирования пробега по кратности.

##### Таблица  3.2

| Пробег до воздейс-твия | Нормативный пробег, км | Коэффициент корректиро-вания | Пробег после корректи- рования, км | Приведение к кратности | Принятый к расчету пробег, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lсс | 180 |  |  |  | 180 |
| Lто-1 | 4000 | К1· К3= =0,8·1,0=0,8 | 3200 | 3200/180 = 17,7 180 · 18 = 3150 | 3240 |
| Lто-2 | 16000 |  | 9600 | 9600/3240 = 2,96 3240 · 3 = 9450 | 9720 |
| Lкр | 300000 | К1· К2 · К3·0,8= =0,6208 | 184320 | 184320/9720 = = 18,96 9720 · 19 = 184680 | 184680 |

3.4 Расчет производственной программы

3.4.1 Расчет количества воздействий за цикл

NТО-2ц = (LКР / L ТО-2) – 1,  где

LКР = 184680 км, [табл.3.2];

L ТО-2 = 9720 км, [табл.3.2];

NТО-2ц = (184680 / 9720) – 1 = 18 ед..

NТО-1ц = (LКР / L ТО-1) – (NТО-2ц + 1), где

L ТО-1 = 3240 км, [табл.3.2];

NТО-1ц = (184680 / 3240) – (18 + 1) = 38 ед..

NЕОц = ДЭц = LКР / LСС, где

L СС = 180 км, [табл.3.2];

NЕОц = ДЭц = 184680 / 180 = 1026 ед.

3.4.2 Расчет количества дней простоя в ТО, ТР и КР для одного автомобиля за цикл

ДПРц = ДКРц + ДТО и ТРц , где

ДКРц = ДКРН · NКРЦ, где

ДКРН – нормативный простой автомобилей в капитальном ремонте;

ДКРц = 0 дн.

ДТО и ТРц = LКР · К4’· Ксм · d1000 / 1000,  где

d1000 – норма простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега,

d1000 = 0,53 дн. [Л-3, с.24]

LКР = 184680 км , [табл. 3.2]

К4’ - коэффициент, учитывающий пробег автомобиля с начала эксплуатации

К4’ = 1,3 [Л-3, с.28]

Ксм - коэффициент сменности работы зон ТО и ТР учитывающий часть работ ТО и ТР, выполняющихся в нерабочее для автомобилей время;

Ксм = 0,7 [Л-4, стр.46]

ДТО и ТРц = 184680 · 1,3 · 0,7 · 0,53 / 1000  = 89,07 дн

ДПРц = 0 + 89,07 = 89,07 дн.

3.4.3 Расчет коэффициента технической готовности

α т = ДЭц / (ДЭц + ДПРц ),

α т = 1026 / (1026 + 89,07) = 0,92

3.4.4 Расчет коэффициента использования парка

α и = α т · КИ · ДРГ / ДКАЛГ , где

ДРГ – рабочие дни в году;

ДРГ = 247 дн.

ДКАЛГ – календарные дни в году;

ДКАЛГ = 365 дн.

КИ – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни парка по эксплуатационным причинам,

КИ = 0,93 дн. [Л-4, стр.53]

α и = 0,92 · 0,93 · 247 / 365 = 0,58

3.4.5 Расчет коэффициента перехода от цикла к году

η г = α т · ДРГ / ДЭЦ,

η г = 0,92 · 247 /  1026 = 0,22

3.4.6 Расчет годового пробега для всего подвижного состава

###### Σ Lг = 365 · α и · LСС · А и,

Σ Lг = 365 · 0,58 · 180 · 75 = 2 857 950 км.

Из них:

Σ Lг = 1714770 км – КамАЗ-43105

Σ Lг = 381060 км – КамАЗ-53212

Σ Lг = 762120 км – КамАЗ-5511

3.4.7 Расчет годовой программы для всего парка

NЕОГ = NЕОЦ · ηг · АИ ,

NЕОГ = 1026 · 0,22 · 75 = 16929 ед,

NТО-1Г = NТО-1Ц · ηг · АИ ,

NТО-1Г = 38 · 0,22 · 75 = 627 ед,

NТО-2Г = NТО-2Ц · ηг · АИ ,

NТО-2Г = 18 · 0,22 · 75 = 297 ед.

3.4.8 Расчет суточной программы для всего парка

NЕОСУТ = NЕОГ / ДРГзоны,

NЕОСУТ = 16929 / 247 = 69 ед.,

NТО-1СУТ = NТО-1Г / ДРГзоны,

NТО-1СУТ = 627 / 247 = 3 ед.,

NТО-2СУТ = NТО-2Г / ДРГзоны,

NТО-2СУТ = 297 / 247 = 1 ед.

3.5 Расчет трудоемкости работ по ТО и ТР

3.5.1 Расчет удельной трудоемкости одного воздействия

Т ЕО = tНЕО · К2СР · К5,

Т ТО-1 = tНТО-1 · К2СР · К5,

Т ТО-2 = tНТО-2 · К2СР · К5,

Т ТР = tНТР · К1 · К2СР · К3 · К4 · К5,

Т СО = tНСО · К2СР · К5,   где

tНТО-1, tНТО-2, tНТР, tНСО , tНЕО – нормативы трудоемкости ТО и ТР, расчет проводим по усредненным значениям трудоемкостей для представленных автомобилей:

tНТО-1 = 2,91 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНТО-2 = 12,52 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНТР = 6,70 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНСО = 19,44 чел-ч, [Л-10, с.33]

tНЕО = 0,72 чел-ч, [Л-10, с.33]

К1 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации

К1 = 1,2, [Л-3, с.26]

К2СР - средневзвешенный коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава,

К2ср = (Аи1· К2’ + Аи2· К2’’ Аи3· К2’’)/ Аи,

К2` = 1 [Л-3, с.27]

К2`` = 1 [Л-3, с.27]

К2`’` = 0,85 [Л-3, с.27]

К2ср = (45 · 1 + 10 · 1 + 20 · 1,15) / 75 = 1,04

К3 – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды

К3 = 1,0 [Л-3, с.27]

К4 – коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации

К4 = 1,3 [Л-3, с.28]

К5 – коэффициент, учитывающий количество автомобилей

К5 = 1,15 [Л-3, с.29]

Т ТО-1 = 2,91· 1,04 · 1,15 = 3,48 чел-ч,

Т ТО-2 = 12,52 · 1,04 · 1,15 = 14,97 чел-ч,

Т ТР = 6,70 · 1,2 · 1,04 · 1,0 · 1,3 · 1,15 = 12,50 чел-ч,

Т ЕО = 0,72 · 1,04 · 1,15 = 0,86 чел-ч,

Т СО = 19,44 · 1,04 · 1,15 = 23,25 чел-ч.

3.5.2 Расчет годовой трудоемкости для всего парка

ТГЕО = NГЕО · Т ЕО · К МЕХ,  где

К МЕХ = 0,2 – 0,3 – коэффициент механизации для механизированной мойки;

ТГЕО = 16929 · 0,86 · 0,25 = 3640 чел-ч,

ТГТО-1 = NГТО-1 · Т ТО-1 + ТГСР ТО-1,  где

ТГСР – годовая трудоемкость сопутствующего ТР,

ТГСР ТО-1 = (0,150,20) · NГТО-1 · ТТО-1,

ТГСР ТО-1 = 0,15 · 627 · 3,48 = 327 чел-ч

ТГТО-1 = 627 · 3,48 + 327 = 2509 чел-ч;

ТГТО-2 = NГТО-2 · Т ТО-2+ ТГСО + ТГСР ТО-2,  где

Т ГСР ТО-2 = (0,150,20) · (NГТО-2 · Т ТО-2+ ТГСО),   где

Т ГСО = 2 · АИ · ТСО,

Т ГСО = 2 · 75 · 23,25 = 3488 чел-ч,

Т ГСР ТО-2 = 0,15 · (297 · 14,97 + 3488) = 1190 чел-ч,

ТГТО-2 = 297 · 14,97 + 3488 + 1190 = 9124 чел-ч,

ТГТР =  (Σ Lг /1000) · ТТР – (ТГСР ТО-1 + ТГ  СР ТО-2), где

ТГТР =  (2 857 950 / 1000) · 12,50 – (327 + 1190) = 34207 чел-ч.

3.6 Расчет явочного количества производственных рабочих

РЯТР = ТТРГ / (ФРМГ · КП), где

ФРМГ – годовой фонд рабочего времени одного рабочего места при работе в одну смену для данной зоны;

ФРМГ = 1970 ч.

КП – коэффициент, учитывающий повышение производительности труда;

КП = 1,05;

РЯТР = 34207 / (1970 · 1,05) = 16,54 чел.

3.7 Распределение трудоемкости ТР по видам работ

Трудоемкость работ сварочно-жестяницкого участка составляет около 7% от общей трудоемкости работ по зоне ТР:  [Л-4, с.44]

ТТРУЧ = ТТР · 7 / 100;

ТТРУЧ = 34207 · 7 / 100 = 2394 чел-ч.

РУЧЯ = РТРЯ · 7 / 100;

РУЧЯ = 16,54 · 7 / 100 = 1,16 чел.

Трудоемкость вспомогательных работ составляет 30% от трудоемкости работ по участку

ТВСПУЧ = 2394 · 30 / 100 = 718 чел-ч.

3.8 Совмещенный суточный график работы АТП

Количество ходовых автомобилей:

Ах = Аи · αт;

Ах – количество ходовых автомобилей

Ах = 75 · 0,92 = 69 ед.

Совмещенный суточный график работы АТП представлен на схеме 3.1.

Схема 3.1

3.9 Подбор оборудования для объекта проектирования

Проектируемое количество и модели технологического оборудования и оснастки сведены в таблицу 3.3. В таблице 3.4 определены капиталовложения и остаточная стоимость технологического оборудования.

Таблица 3.3

| Оборудование, приборы | Модель (тип) | Кол. | Габаритные размеры в плане, мм | Общая занимаемая площадь, м2 | Потребл. мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сварочный трансформатор | ТГ -305 | 1 | 800х630 | 0,50 | 12,0 |
| 2. Пост газовой сварки | СИ | 1 | 550х350 | 0,20 | - |
| 3. Шкаф для инструментов | Garage | 1 | 1000х450 | 0,45 | - |
| 4. Тепловая завеса | # Вихрь | 4 | - | - | 4,4 |
| 5. Высечные ножницы | Мод.2584 | 1 | 1200х700 | 0,84 | - |
| 6. Машина для точечной сварки (Кемпи) | Вки-33 | 1 | 900х450 | 0,40 | 5,3 |
| 7. Правочная плита | СИ | 1 | 500х500 | 0,25 | - |
| 8. Пожарный щит | - | 2 | - | - | - |
| 9. Слесарный верстак | ВС-1А | 1 | 1200х500 | 0,6 | - |
| 10. Сварочный стол с вентиляцией | ДП | 1 | 800х800 | 0,64 | - |
| 11. Стеллаж для деталей | Inyas | 2 | 1200х500 | 1.20 | - |
| 12. Ящик с песком | СИ | 2 | 600х600 | 0,72 | - |
| 13. Кран-балка | ПТ-300 | 1 | - | - | 3.3 |
| ИТОГО |  |  |  | 5,80 | 26,1 |

Таблица 3.4

| Оборудование | Модель (тип) | Кол. | Остаточная стоимость, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сварочный трансформатор | ТГ -305 | 1 | 17 850 | 17850 |
| 2. Пост газовой сварки | СИ | 1 | 2500 | 2500 |
| 3. Шкаф для инструментов | Garage | 1 | 3750 | 3750 |
| 4. Тепловая завеса | # Вихрь | 4 | 8900 | 35600 |
| 5. Высечные ножницы | Мод.2584 | 1 | 6500 | 6500 |
| 6. Машина для точечной сварки (Кемпи) | Вки-33 | 1 | 15400 | 15400 |
| 7. Правочная плита | СИ | 1 | 6800 | 6800 |
| 8. Пожарный щит | - | 2 | 1200 | 1200 |
| 9. Слесарный верстак | ВС-1А | 1 | 4700 | 4700 |
| 10. Сварочный стол с вентиляцией | ДП | 1 | 4500 | 4500 |
| 11. Стеллаж для деталей | Inyas | 2 | 5700 | 11400 |
| 12. Ящик с песком | СИ | 2 | 700 | 700 |
| 13. Кран-балка | ПТ-300 | 1 | 76000 | 89870 |
| ИТОГО |  |  |  | 200770 |

Прримечание: в таблице не указана стоимость технологической оснастки и инструмента.

3.10 Расчет площади объекта проектирования

F = (FОБ + FАВ · N) · КПЛ;

FОБ – суммарная площадь оборудования в плане

FОБ = 5,80  м²

КПЛ – коэффициент плотности расстановки оборудования в плане

КПЛ = 4,5  [Л-6 стр.54]

FАВ – площадь одного автомобиле-места

FАВ = 18,58 м²

N – количество автомобиле-мест

N = 2

F = (5,80 + 18,58 · 2 ) · 4,5 = 193,32  м² ;

Существующая площадь участка F = 180 м²  удовлетворяет расчетной площади. Отклонение в расчетах не превышает 10 % ( 7 %).

3.11 Технологическая карта

[см.след.лист]

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Организация производства

4.1.1 Перспективный совмещенный суточный график

Схема 4.1

4.1.2 Перспективный метод организации труда на АТП

## Схема 4.2

4.1.3 Перспективный метод организации технологического процесса в АТП

### Схема 4.3

4.1.4 Режим работы объекта проектирования и рабочих

Сварочно-жестяницкий участок работает по пятидневной рабочей неделе. продолжительность смены – 8 часов. Начало работы в 8:00, обеденный перерыв с 11:00 до 12:00, окончание смены в 17 часов.

4.1.6 Связь объекта проектирования с ЦУП и другими технологически необходимыми подразделениями

## Схема 4.4

ЦУП

Начальник комплекса РУ

Мастер участка

Сварочно-жестяницкий участок

административное подчинение;

оперативное подчинение.

4.1.7 Организация снабжения объекта проектирования

Схема 4.5

Посты ТО и ТР

Сварочно-жестяницкий участок

Промежуточный склад

Моечный участок

Дефектовочный участок

Комплектовочный участок

Центральный склад

4.1.8 Разработка мероприятий по научной организации труда (НОТ) на объекте проектирования

Организация труда на автомобильном транспорте осуществляется с учетом действия объективных экономических законов, достижений научно-технического прогресса и передового опыта.

Научная организация труда представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение наиболее эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение производительности труда и сохранение здоровья трудящихся. Научная организация труда опирается на достижении экономических наук, технологии, физиологии, эстетики труда и трудового права.

Осуществление научной организации труда на предприятиях автомобильного транспорта направлено на решение трех основных задач: экономической, психофизиологической и социальной. Экономическая задача состоит в повышении производительности труда и эффективности производства. Реализация психофизиологической задачи обеспечивает сохранение здоровья и повышение работоспособности человека, создание благоприятных условий и производственной обстановки, нормальное осуществление трудового процесса. Социальная задача связана с повышением содержательности и привлекательности труда, всесторонним развитием личности.

Направления научной организации труда являются определяющими при совершенствовании организации труда всех категорий работников автомобильного транспорта: водителей, рабочих, занятых на ремонте и обслуживании подвижного состава и на вспомогательных работах, руководящих работников, специалистов и служащих. В настоящее время научная организация тру да развивается на базе системы принципов, определяющих положения, правила и нормы организации труда.  К основным принципам относятся системность, комплексность,                    оптимальность, плановость и эффективность. Системность и комплексность работ по научной организации труда обусловлены сложностью и динамичностью организации труда на современном предприятии. Они направлены на совершенствовании организации труда одновременно на всех элементах производства (на рабочих местах, на участках в цехах и на предприятиях в целом), а также по отдельным направлениям НОТ. Принцип плановости предполагает планомерную разработку и внедрение мероприятий по организации труда во всех звеньях производственного процесса, осуществляемые в составе планов экономического и социального развития предприятий.

Эффективность НОТ обеспечивается обязательным технико-экономическим обоснованием мероприятий, направленных на снижение издержек производства, улучшение качеств; перевозок народнохозяйственных грузов и пассажиров.

При внедрении мероприятий по научной организации труда на основе указанных принципов наибольший эффект достигается в том случае, когда они осуществляются в комплексе с совершенствованием всей организации производства и управления предприятием. Увязка организации труда с мерами  по совершенствованию организации производства и управления осуществляется в рамках комплексных планов НОТ, в которых предусматриваются конкретные мероприятия по совершенствованию мероприятий по охране труда, культуре производства и режима труда ремонтных рабочих.

4.2 Мероприятия по охране труда и окружающей среды

4.2.1 Общая характеристика организации работы по охране труда

Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям по охране труда, препятствующие деятельности профессиональных союзов могут привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности.

Дисциплинарная ответственность предусматривает наложение взысканий на должностных лиц из числа руководящих, административно-технических, административно-хозяйственных работников АТП, по чьей вине допускаются нарушения охраны труда, которые не влекут за собой тяжкие последствия. К взысканиям относятся замечания, выговоры, строгие выговоры, переводы на нижеоплачиваемую работу на срок до одного года или смещение на низшую должность на тот же срок, увольнения.

Административная ответственность выражается в наложении денежных штрафов за нарушения, не содержащие уголовного преступления. Штраф взыскивается из заработной платы должностного лица, которое своим непосредственным действием или бездействием нарушило трудовое законодательство, правила и нормы по охране труда.

Материальная ответственность должностных лиц в связи с нарушениями трудового законодательства и охраны труда наступает в тех случаях, когда в результате этого нарушения причиняется вред личности и имуществу граждан. Выражается материальная ответственность в возмещении виновными полностью или частично денежных сумм, выплаченных предприятием потерпевшему или органам социального страхования.

Уголовная ответственность возникает в результате грубого нарушения должностными лицами трудового законодательства, а также правил и норм охраны труда.

Виды инструктажа по ГОСТ 12.0.004- 99:

а) вводный инструктаж при поступлении на работу;

б) первичный инструктаж на рабочем месте;

в) повторный инструктаж на рабочем месте;

г) внеплановый инструктаж;

д) текущий инструктаж.

Вводный инструктаж проводит старший инженер (инженер) по охране труда со всеми вновь принимаемыми на автопредприятие рабочими, инженерно-техническими работниками, служащими, практикантами и учениками производственного обучения. Инструктаж должен проводиться в кабинете по технике безопасности, оборудованным наглядными пособиями. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится перед допуском к работе со всеми вновь принятыми на предприятие рабочими, практикантами и учениками, временными и прикомандированными работниками, а также при переходе с одной работы на другую. Этот инструктаж проводит руководитель производственного участка по разработанной программе с учетом инструкции по профессии работающего и выполняемой работы, сопровождая его практическим показом правильных и безопасных приемов работы.

Если работник плохо усвоил безопасные приемы труда, руководитель участка обязан провести повторный инструктаж. До усвоения программы первичного инструктажа работник не может быть допущен к самостоятельной работе. В этом случае его должны прикрепить к квалифицированному рабочему для выполнения работы под его руководством в течение испытательного срока, установленного в соответствии с действующим законодательством.

Внеплановый инструктаж по безопасным приемам и методам работы проводится на рабочем месте руководителем производственного участка при нарушении работающим правил и инструкций по охране труда, технологической и производственной дисциплины, а также в случае изменения технологического процесса (вида работ) и обслуживаемого оборудования и подвижного состава.

Текущий инструктаж проводит непосредственный руководитель работ перед производством тех.работ, на которые оформляется наряд-допуск.

4.2.2 Основные производственные вредности

В качестве основных мероприятий по защите от вредных веществ следует выделить: разработку инструкций по безопасности труда при применении вредных веществ; своевременный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны; специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала; совершенствование конструкции оборудования; устройство местной вытяжной вентиляции. Местная вытяжная вентиляция в виде вытяжных шкафов должна проектироваться для постов сварочных работ.

В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты слесарю выдаются: костюм x/б, фартук, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные. В конце работы необходимо обезвредить инструмент, оборудование и рабочее место тщательной очисткой и обтиркой ветошью, смоченной керосином.

Дегазирующие вещества наносятся на загрязненные места через 15-20 мин, смываются водой. При обработке деревянных полов такая операция производится дважды. На сварочно-жестяницком участке должны быть дополнительно вывешены инструкции по мерам личной безопасности при работе с химическими моющими средствами и предупредительные надписи.

В спецодежде, используемой при работе с химическими составами запрещается входить в столовые, служебные и жилые помещения. Нельзя выносить спецодежду после работы за пределы предприятия или хранить ее вместе с обычной одеждой. Стирать и сушить ее следует отдельно от другой одежды.

4.2.3 Оптимальные метеорологические условия

Оптимальные и допустимые параметры метеорологических условий для производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены СН 245-2001 и ГОСТ 12.1.005-2006.

Оптимальные нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений АТП

Таблица 4.1

| Участки | Категория работ | Температура, оС | Относи-тельная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сварочно-жестяницкий участок | Средней тяжести - Пб (энергозатраты 180-233 Дж/с) | 17-19 20-22 | 60-40 60-40 | 0,3 0,4 |

Допустимые нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

Таблица 4.2

| Кате-гория работ | Температура воздуха, оС | Относительная влажность воздуха, не более, % | Скорость движения воздуха, м/с, | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малой тяжести - Пб | Не более, чем на 3(5) выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более | При 280С не более 55 При 270С не более 60 При 260С не более 65 При 250С не более 70 При 24 0С и ниже не более 75 | 0,3-0,7 (0,5-1,0) | Не более, чем на 3(5) выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца |

В случае, когда средняя температура наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца превышает 250С допустимую температуру воздуха в производственных помещениях на постоянных рабочих местах можно повышать при сохранении значений относительной влажности: на 30С (но не выше 31 ОС) в помещениях с незначительными избытками тепла; на 50С (но не выше 330С, - в помещениях со значительными избытками тепла).

В холодный и переходный периоды года в производственных помещениях АТП, в которых производятся работы малой и средней тяжести, а также при использовании отопления и вентиляции с сосредоточенной подачей воздуха, допускается повышение скорости движения воздуха до 0,7 м/с на постоянных рабочих местах при одновременном повышении температуры воздуха на       2 0С.

4.3 Освещение

4.3.1 Расчет искусственного освещения

Для расчета искусственного освещения принимаем отношение расстояния между светильниками (Z) к высоте их подвески (h), равное 1,8.

Находим расстояние между центрами светильников по формуле:

Определяем расстояние от стены до первого ряда светильников:

Рассчитываем расстояние между крайними рядами светильников, расположенных у противоположных стен:

Определяем количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по ширине помещения):

( принимаю =2)

Рассчитываем общее количество рядов светильников по ширине помещения:

Находим расстояние между крайними рядами светильников:

Вычисляем количество светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по длине помещения):

( принимаю =0)

Рассчитываем общее количество рядов светильников по длине помещения:

Следовательно, в этом помещении светильники общего освещения должны располагаться: по длине – в 2 ряда, по ширине – в 4 ряда.

Определяем общую мощность ламп, необходимую для освещения этого помещения:

где: =14,8 Вт.м2 – удельная мощность;

R = 1.3 – коэффициент, учитывающий запыленность и “старение” ламп накаливания;

Вт

Находим необходимую мощность каждой лампы:

Вт

Следовательно, для получения требуемой освещенности в помещении необходимо установить 8 светильников, в каждом из которых установлены по две лампы мощностью 200 Вт.

4.3.2 Расчет естественного освещения

Расчет естественного освещения не проводим, т.к. участок не имеет оконных проемов и не предоставляется возможность их установки в проекте реконструкции.

4.4 Производственный шум, ультразвук и вибрация

Допустимые уровни звукового давления для широкополосного шума

| Рабочие места | Уровень звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звукового давления и эквивалентные уровни звукового давления, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Постоянные рабо- чие места и рабо- чие зоны в произ- водственных поме- щениях, постоянные рабочие места ста- ционарных машин. | 9 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 85 |

Таблица 4.3

Мероприятия по борьбе с шумом:

Борьбу с шумом на АТП следует начинать на стадии их проектирования или реконструкции. Для этого используются следующие архитектурно-планировочные коллективные методы и средства защиты: рациональное акустическое решение планировок зданий и генпланов объектов, рациональное размещение технологического оборудования, машин и механизмов, рациональное размещение рабочих мест, рациональное акустическое планирование зон и режима движения автотранспортных средств, создание шумозащитных зон в различных местах нахождения человека. При разработке генерального плана АТП следует «шумные» цеха сосредотачивать в одно место на периферии территории АТП, располагать их с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и жилым массивам, Вокруг «шумных» цехов желательно создавать зеленую шумозащитную зону. В качестве акустических средств защиты от шума применяются: средства звукоизоляции (звукоизоляции огpаждения зданий и помещений, звукоизолирующие кожухи и кабины, акустические экраны, выгородки); средства звукопоглощения (звукопоглощающие облицовки, объемные поглотители звука); средства виброизоляции (виброизолирующие опоры, упругие прокладки, конструктивные разрывы); средства демпфирования (линейные и нелинейные); глушители шума (адсорбционные, реактивные, комбинированные).

К организационно-техническим средствам и методам коллективной защиты ГОСТ 12.1.029-2000 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация» относит: применение малошумных технологических процессов; оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и автоматического контроля; применение малошумных машин; изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; совершенствование технологии ремонта и обслуживания автомобилей; использование рациональных режимов труда и отдыха работников на шумных участках. Гигиенические нормы вибрации на рабочих местах складов, столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию, ее допустимые значения (см. табл.4.4) должны быть умножены на коэффициент 0,4, а уровни - уменьшены на 8 дБ.

Допустимые значения нормируемого параметра для общей транспортно-технологической вибрации

Таблица 4.4

| Среднемет- рические частоты пола, Гц | По виброускорению, м/с |  |  |  | По виброскорости, дБ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 1/3 октавы |  | в 1/1 октавы |  | в 1/3 октавы |  | в 1/1 октавы | В 1/1 октавы, дБ |  |  |
|  | Х | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У |
| 1,0 | 0,63 | 0,224 | 1,10 | 0,39 | 10,03 | 3,57 | 20,0 | 6,30 | 132 | 122 |
| 2,0 | 0,45 | 0,224 | 0,79 | 0,42 | 3,58 | 1,78 | 7,10 | 3,50 | 123 | 117 |
| 4,0 | 0,35 | 0,450 | 0,57 | 0,8 | 1,25 | 1,78 | 2,50 | 3,20 | 114 | 116 |
| 8,0 | 0,315 | 0,900 | 0,60 | 1,62 | 0,64 | 1,78 | 1,30 | 3,20 | 108 | 116 |
| 16,0 | 0,63 | 1,80 | 1,14 | 3,20 | 0,64 | 1,78 | 1,10 | 3,20 | 107 | 116 |

При методах коллективной защиты (ГОСТ 12.4.046-2008) вибрацию снижают, воздействуя на источник возбуждения или на путях ее распространения от источника возбуждения. При этом снижение вибрации достигается устранением резонансных явлений, повышением прочности конструкций, тщательной сборкой, балансировкой, устранением повышенных люфтов, уравновешиванием масс, использованием виброизоляции и виброгашения и др. Большое значение имеют и организационные мероприятия, включающие контроль за монтажом оборудования, правильной эксплуатацией, своевременным и качественным планово-предупредительным обслуживанием и ремонтом.

4.5 Требования к технологическим процессам и оборудованию

Верстаки для выполнения ремонтных работ должны иметь жесткую и прочную конструкцию. Для защиты людей, находящихся вблизи, от возможных ранений отлетающими кусками обрабатываемого материала верстаки следует оборудовать предохранительными сетками высотой не менее 750 мм. Слесарный инструмент должен храниться в ящиках верстаков, а для переноски его рабочим должен выдаваться специальный переносной ящик или сумка. Для хранения использованного обтирочного материала предусматривают металлические ящики с плотными крышками. Ручной слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии. Гаечные ключи строго подбирают по размерам гаек и болтов. Они не должны иметь выработки зева, трещин, забоев и заусенцев. Перед началом работы пневматическим ручным инструментом следует проверить надежность соединения шлангов с инструментом, исправность шлангов и рабочего органа. Шланги должны крепиться к штуцерам и ниппелям при помощи стяжных хомутиков и зажимов, но не проволокой. Подавать воздух разрешается только после установки инструмента в рабочее положение. Электроинструмент должен храниться в специально отведенном для этого месте и применяться только после предварительной проверки совместно с защитными приспособлениями. Эксплуатировать допускается только электроинструмент с исправной изоляцией токоведущих частей. Электроинструмент в металлическом корпусе должен обладать заземлением. В помещениях с условиями работы без повышенной опасности разрешается применять электроинструмент. напряжением не выше 220 В. В помещениях с условиями повышенной опасности работы и вне помещений должен использоваться электроинструмент напряжением не выше 42 В. При установке абразивного инструмента необходимо между фланцами и кругом устанавливать прокладки из картона или другого эластичного материала толщиной 0,5-1 мм. Перед началом работы круг проверяется на отсутствие трещин и выбоин методом простукивания. Для безопасности труда круги во время работы должны быть ограждены защитными кожухами. Запрещается применять рычаги для увеличения нажима деталей на абразивный круг; выполнять работу боковыми поверхностями кругов, не предназначенными специально для этого. На рабочих местах должны быть вывешены инструкции по технике безопасности.

4.6 Электробезопасность

На объекте проектирования источниками электроопасности являются сварочные аппараты, ручной инструмент, электропроводка, светильники и др.	Для выбора комплекса защитных мер и определения параметров защитных устройств требуется знать допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека ГОСТ 12.4.038-2002 «ССБТ. Электробезопасность; Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов» устанавливает эти уровни для токов, протекающих по направлениям от одной руки к другой, от руки к ногам. Согласно стандарту напряжения прикосновения и сила тока, протекающего через тело человека при нормальном режиме электроустановки и продолжительности воздействия не более 10 мин. должны быть соответственно при переменном токе частотой 50 Гц не более 2В и 0,3 мА, а при постоянном - 8В и 1 мА. Если работа выполняется в условиях высоких температур (выше +250С) и влажности (относительная влажность более 75 %), то напряжения прикосновения и сила токов, протекающих через тело человека, работающего в этих неблагоприятных условиях, должны быть уменьшены в 3 раза. Согласно ГОСТ 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие положения.» электробезопасность должна обеспечиваться конструкцией электроустановок, техническими способами и средствами защиты, организационными и техническими мероприятиями.

К техническим способам и средствам защиты относятся: защитное заземление; зануление; выравнивание потенциалов; малое напряжение; электрическое разделение сетей; защитное отключение; изоляция токов едущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная); компенсация токов размыкания на землю; оградительные устройства; предупредительная сигнализация; знаки безопасности; средства защиты и предохранительные приспособления. Технические средства и способы защиты могут применяться отдельно или в сочетании друг с другом. При их выборе следует учитывать: номинальное напряжение, род и частоту тока электроустановки, способ электроснабжения, вид исполнения, условия внешней среды, возможность снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или вблизи которых должна проводиться 	работа.

Средства защиты персонала:

В электроустановках до 1000В к основным средствам относятся оперативные штанги и клещи, диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими ручками и указатели напряжения, а к дополнительным - диэлектрические калоши, коврики и изолирующие подставки.

Ограждающие средства - служат для временного ограждения токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением, предотвращая тем самым возможность прикосновения к ним. В качестве ограждающих средств защиты используют щиты, ширмы, клетки и другие средства.

4.7  Пожарная безопасность

Основными причинами возникновения пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил пожарной безопасности;

- нарушение правил эксплуатации электрооборудования;

- неисправность отопительных приборов;

- самовозгорание обтирочных материалов, пропитанных бензином, маслом, керосином и другими горючими жидкостями;

- замыкание в электропроводке;

- скопление грязи, масла в помещении на рабочих местах;

- возгорание легковоспламеняющихся жидкостей;

- статическое и атмосферное электричество.

В соответствии с действующим законодательством ответственность за пожарную безопасность на АТП несут их руководители. Ответственность за    пожарную безопасность мест стоянок, помещений ТО и ТР автомобилей, отдельных цехов, участков и складов возлагается на руководителей соответствующих служб или других должностных лиц, специально назначенных приказом руководителя АТП. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, вывешивают на видных местах.

В обязанности этих лиц входит: знание пожарной опасности применяемых в производстве веществ и материалов, технологического процесса производства; обучение работающих правилам  пожарной безопасности; контроль за соблюдением правил пожарной опасности на вверенных им участках; содержание в постоянной готовности всех имеющихся средств пожаротушения и извещениях о пожарах; устранение нарушений правил пожарной безопасности и неисправности пожарного оборудования; разработка инструкций о мерах пожарной опасности для своих подразделений. Они должны: не допускать загромождения пожарных подъездов к зданиям и сооружениям, к водоисточникам, подступов к пожарному оборудованию, проходов в зданиях, коридоров и лестничных клеток; не допускать проведение работ с применением открытого огня, в том числе и электросварочных работ в не предусмотренных для этих целей местах; тщательно осматривать помещения перед закрытием, чтобы исключить условия возникновения пожара.

Для пожарной охраны АТП создают добровольные пожарные дружины (ДПД). На ДПД возлагают: контроль за соблюдением противопожарного режима на АТП и его производственных участках, складах и других объектах; разъяснительную работу среди рабочих и служащих с целью соблюдения противопожарного режима; надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения готовность их к действию; вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятия немедленных мер к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; участие в случае необходимости в боевых расчётах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также в исключительных случаях дежурства.

Численный состав ДПД определяет руководитель АТП. Комплектуют ДПД из работников предприятия не моложе 18 лет таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены дружины.

Основными причинами воспламенения материалов и возникновения пожаров на предприятиях автомобильного транспорта являются: неисправность отопительных приборов, неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их эксплуатация, самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных материалов., отсутствие молниеотводов, неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.

Пожарная безопасность АТП должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004-2005, правилам пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта. Территорию АТП необходимо содержать в чистоте и систематически очищать от производственных отходов. Промасленные обтирочные материалы и производственные отходы следует собирать в специально отведенных местах, и по окончании рабочих смен удалять. Различные топливо-смазочные материалы надо немедленно убирать. Курение допускается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных резервуарами с водой и урнами. В этих местах должна быть вывешена табличка с надписью "Место для курения".

Воздухонагревательные и отопительные приборы располагают таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для осмотра. Согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-2006 щит окрашивается в белый цвет с красной полосой по периметру. Все средства пожаротушения окрашиваются в красный цвет. На щите расположен набор противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. При установке пожарных щитов в зоне ТР их размещают на видных и легкодоступных местах, поблизости от выхода из помещения.

По проекту площадь сварочно-жестяницкого участка составляет 180 м². Количество первичных средств пожаротушения в помещениях АТП принимают по [Л-11 табл.14.1 стр.250]. Средства пожаротушения представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| ## Огнетушители ОХП-10 или ОВП-10 | 2 шт |
| --- | --- |
| ### Ящик с песком вместимостью 1 м³ | 2 шт |

4.8 Охрана труда на объекте проектирования

Сварочно-жестяницкие работы должны проводится рабочими разных профессий – сварщиком и жестянщиком в специально отведенном и оборудованном помещении.

Требования к жестянщику:

- детали, подлежащие правке, должны устанавливаться и надежно закрепляться на специальных подставках;

- перед правкой крыльев и других деталей из листовой стали их следует очистить от ржавчины металлической щеткой у местного отсоса;

- при изготовлении деталей и заплат из листовой стали острые углы, края и заусенцы должны быть зачищены;

- при резке и гибке металла на станках и ножницах работать разрешается только с металлом, толщина которого не превышает допустимую величину для данного оборудования;

- при вырезке заготовок и обрезке деталей больших размеров необходимо применять поддерживающие устройства ( откидные крышки, роликовые подставки и т.д. );

- переносить, править и резать детали из листовой стали разрешается только в рукавицах;

- в процессе работы обрезки металла необходимо складывать в специально отведенное место ( ящик );

Запрещается:

- при вырезке газовой сваркой поврежденных мест придерживать вырезаемые части руками;

- работать без защитного  кожуха  абразивным кругом, насаженным на конец гибкого вала;

- зажимать зачистную машину в слесарные тиски для крепления к ней абразивного круга, а пользоваться следует двумя ключами;

- при резке листового металла  подавать металл, держа руки против режущих роликов.

Газосварочные работы:

- организация работы в сварочном участке, размещение и эксплуатация оборудования, проведение сварочных работ должны соответствовать Правилам по охране труда при электросварочных работах, Правилам техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацителена и газопламенной обработки металлов, Правилам пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах хозяйства;

- запрещается проводить сварку вблизи с легковоспламеняющихся материалов или проводить с ними работу;

- запрещается проводить сварочные работы на сосудах и аппаратах, находящихся под давлением;

- по окончании работ или во время непродолжительных перерывов в работе газовые горелки разрешается класть только на специальные подставки;

- при перегреве горелки ее охлаждают в холодной воде, предварительно плотно закрыв ацетиленовый и кислородный кран;

- не допускается попадания масла на шланги и горелку;

- запрещается зажигать газ в горелке посредством прикосновения к горячей детали;

- запрещается при резке металла придерживать отрезаемый кусок руками;

- шланги должны соответствовать требованиям ГОСТ 9356-75 и пользоваться в соответствии с их назначением. Не допускается использование кислородных шлангов для подачи ацетилена, и наоборот. При присоединении шлангов к горелке они должны предварительно продуваться рабочими газами. Длина шлангов должна быть от 10 до 20 м;

- шланги необходимо предохранять от внешних повреждений, воздействия высоких температур, искр и пламени. Не допускается скручивание, сплющивание или излом шлангов;

-технический осмотр и испытание всех газовых редукторов должны производиться один раз в 3 месяца, а резаков и горелок – один раз в месяц лицом, ответственным за состояние и эксплуатацию сварочного оборудования. Результаты осмотра и испытания заносятся в специальный журнал. Наземные газопроводы и баллоны должны окрашиваться:

ацетиленовые – в белый цвет;

кислородные – в голубой.

Электросварочные работы:

- присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок должно производиться только электриком-монтером;

- длина проводов от электросети до сварочной установки не должна превышать 10м;

- металл в свариваемых местах должен быть сухим, очищенным от грязи, масла, окалины, ржавчины и грязи;

- сварочные работы должны проводиться при включенном местном отсосе;

- придвегать электросварочную установку разрешается после отсоединения ее от электросети;

-  при проведении сварочных работ непосредственно на автомобиле должны быть приняты меры, обеспечивающие пожарную безопасность, для чего необходимо горловину топливного бака и сам бак закрыть листом железа или асбеста от попадания на него искр, очистить зону сварки от остатков масла, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а поверхности прилегающих участков – от горючих материалов;

- перед проведением сварочных работ над топливным баком или в непосредственно близости от него бак необходимо снять;

- при электросварочных работах необходимо дополнительно заземлять раму и кузов автомобиля.

Запрещается:

- использовать редукторы и баллоны с кислородом, на штуцерах которых обнаружены хотя бы следы масла, а также замасленные шланги;

- применять для подачи кислорода редукторы, шланги, использованные ранее для работы с другими газами;

- пользоваться неисправными, неопломбированными или с просроченным сроком проверки манометрами на редукторах;

- находиться против штуцера при продувке вентиля баллона;

- производить сварку и резку на расстоянии менее 10 м от ацетиленового генератора и менее 5 м от баллонов с кислородом, ацетиленом;

- снимать колпак с баллона, наполненного ацетиленом или другим горючим газом, с помощью инструмента, который может вызвать искру;

- переносить баллоны на руках; транспортировка баллонов разрешается только на специальных тележках с надежным креплением баллонов;

- производить ремонт баллонов, резаков и другой сварочной аппаратуры неспециалистом;

- применять для уплотнения редуктора любые прокладки кроме фибровых;

- производить ремонт электросварочных установок, находящихся под напряжением;

- подсобным рабочим при электросварке работать без защитных очков;

- после окончания работы или при временной отлучке электросварщика с рабочего места оставлять включенной электросварочную установку;

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие материалы на участках сварки;

- использовать в качества обратного провода трубы, рельсы и тому подобные случайные металлические предметы;

- устанавливать сварочный трансформатор сверху дросселя;

- использовать провода с поврежденной изоляцией.

4.9 Охрана окружающей среды

Определенную долю в загрязнение окружающей среды вносят АТП, особенно эксплуатируемые ими автомобили. Транспортные средства являются источниками повышенного шума и электромагнитных излучений. Вредные вещества поступают в окружающую среду и в процессе ТО и ТР автомобилей. В сточных водах АТП содержатся эмульгированные нефтепродукты, отработанные моечные растворы, щелочные, кислотные сбросы, грязевые отложения и другие загрязнения.

Для снижения вредного воздействия АТП на окружающую среду должны выполняться природоохранительные мероприятия.

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона шириной не менее 50 метров. Эту зону озеленяют и благоустраивают.

Уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу достигается за счет экономии топлива. Чем меньше топлива сжигается, тем меньше будет отработавших газов, а соответственно и токсичных компонентов.

Автотранспортные предприятия потребляют значительное количество пресной воды. Она используется для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.

Для сокращения расхода воды широко применяют системы оборотного водоснабжения, которые позволяют использовать бывшую в употреблении воду после ее очистки в специальных устройствах.

Снижению расхода воды способствует применение синтетических моющих средств.

Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в канализацию. Их утилизация осуществляется на специальных предприятиях. Очищают производственные сточные воды и ливневые стоки в очистных сооружениях АТП.

На АТП главным образом применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы очистки.

Спускать сточные воды в водоемы можно только с соблюдением Правил охраны поверхностных вод от загрязнения их сточными водами.

Контролируют количество сточных вод на АТП работники, ответственные за эксплуатацию очистных сооружений, и сотрудники передвижной лаборатории по охране труда и окружающей среды.

5. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1 Назначение и область применения разрабатываемой конструкции

Разработанная конструкция поста предназначена для выполнения работ по газовой сварке и представляет собой тележку для двух баллонов с кислородом и ацетиленом.

Краткая характеристика:

Тип – механическое, перекатное;

Габаритные размеры, мм – 350х590х1520;

Масса, кг – 18.

5.2 Обзор существующих аналогичных конструкций и обоснование выбора предлагаемой конструкции

В настоящее время подобных конструкций постов большое количество, но все они являются готовой продукцией и стоимость их велика. Данная тележка упрощена в конструкции, что снижает ее себестоимость изготовления и никак не влияет на выполнение работ.

5.3 Описание устройства и работы конструкции

Пост состоит из рамы 1 в которую укладываются баллоны с газом. Рама 1 имеет две рукоятки 5 для удобства транспортирования тележки.  Перемещение поста облегчается колесами 3 с шинами 7. Колеса 3 вращаются на валу 2, который фиксируется от перемещения внутри рамы 1 колпаками 6. Крепление колес закрываются крышками 4.

.5.4 Правила эксплуатации и обслуживания

Правила пользования:

- установить баллоны с газом на раму;

- подсоединить газовые редуктора к баллонам;

- уложить шланги на рукоятки поста, избегая перекручивания и загибов;

- перемещением поста выполнять газосварочные работы.

Правила ТО и ремонта приспособления:

- периодически проверят состояние всех деталей приспособления;

- следить за состоянием сварных швов;

- следить за состоянием резьбовых соединений;

- не допускать изгиба и перекручивания шлангов на рукоятках рамы;

- не допускать износа резьбовой части колпака 6;

- неисправные детали заменяют.

5.5 Расчет на прочность деталей, работающих в напряженных условиях

Элементов, необходимых для силового расчета, на данном устройстве не имеется. Расчет не проводим.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

6.1 Расчет фонда заработной платы проектируемого объекта

6.1.1 Расчет часовых тарифных ставок ремонтных рабочих

Расчет фонда заработной платы ведем по повременно-премиальной системе оплаты труда.

Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего первого разряда:

С1ч= ЗПМИН.ОТР/ФРВМЕС, руб., где

ЗПМИН.ОТР – минимальный месячный размер оплаты труда, установленная отраслевым соглашением по автомобильному транспорту (методическое письмо).

ЗПМИН.ОТР = 4330 руб

ФРВМЕС = 165,08 ч - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе (методическое письмо)

С1ч = 4330 / 165,08= 26,23 руб.

Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих 2 – 6 разрядов

С2-6ч= СΙч · Ктар, руб, где

Ктар - тарифный коэффициент соответствующий конкретному разряду. В проектируемом участке работает 1 рабочий 6 разряда (газоэлектросварщик).

Ктар = 1,80

СррСР = 47,21  руб.

6.1.2 Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих.

ФЗП РРПОВ = СРРСР · ТТР.У;

ТТР.У = 2902,62 чел-ч

ФЗП РРПОВ = 47,21 · 2902,62 = 137032,70 руб.

6.1.3 Премии

ППРЕМИИ = ППР · ФЗПРРпов / 100, руб., где

Пп – размер премии

Пп = 60 %.

ППРЕМИИ = 60 · 137032,70 / 100 = 82219,62 руб.

6.1.4 Доплата за вредные условия труда

;   [Л-13,стр.6] , где

Пвред – процент доплат на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, %;

Nвред – численность рабочих с тяжелыми и вредными условиями труда, чел.

Nвред = 1 чел.;

Пвред = 20 % [Л-13,стр.6]

= 18704,22  руб.

6.1.5 Фонд заработной платы рабочих за отработанное время

ФЗПОТВ=  ФЗПРРпов + ППРЕМИИ +  ;

ФЗПОТВ=  137032,70  +  82219,62  + 18704,22  = 237956,54 руб.

6.1.6 Заработная плата за неотработанное время

ФЗПНЕОТВ = ФЗПОТВ· ПНЕОТВ /100 , руб., где

ПНЕОТВ  - процент заработной платы за неотработанное время

ПНЕОТВ = 10,4 %

##### ФЗПНЕОТВ = 237956,54 · 10,4 / 100 = 24747,48 руб.

6.1.7 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПРР = ФЗПОТВ+ ФЗПНЕОТВ

ФЗПРР = 237956,54 + 24747,48 = 262704,02  руб.

6.1.8 Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего

ЗПСР = ФЗПРР / (12 · РРР)

РРР – численность ремонтных рабочих по объекту проектирования.

РРР = 1 чел

ЗПСР = 262704,02 / (12 · 2) = 21892,00 руб.

Таблица 6.1

| ## Наименование показателей | ## По проекту |
| --- | --- |
| 1. Списочная численность ремонтных рабочих, чел. | 1 |
| 2. Повременный фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 137032,70 |
| 3. Сумма премий из фонда заработной платы, руб. | 82219,62 |
| 4. Доплата за вредные условия труда, руб. | 18704,22 |
| 5. Фонд заработной платы за отработанное время, руб. | 237956,54 |
| 6. Фонд заработной платы за неотработанное время, руб. | 24747,48 |
| 7. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих | 262704,02 |
| 8. Среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих, руб. | 21892,00 |

6.1.9 Расчет средней часовой тарифной ставки вспомогательного рабочего

СВСП СР = СррСР · КII , руб.

СВСП СР = 47,21 · 1,09 = 51,46 руб.

6.1.10 Общий годовой объем вспомогательных работ по ТО и ТР

ТПРВСП = 0,3 · ТПР;

ТПР – трудоемкость по проекту по объекту проектирования;

ТПР = 2902,62 чел-ч.

ТПРВСП = 0,3 · 2902,62 = 870,78 чел-ч

6.1.11 Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих

ФЗП ВСППОВ = СВСПСР · ТВСП;

ФЗП РРПОВ = 51,46 · 870,78 = 44810,65 руб.

6.1.12 Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих

ФЗПВСП = ФЗПРР · 0,3 · 0,9

ФЗПВСП = 262704,02 · 0,3 · 0,9 = 70930,08 руб.

6.1.13 Общий фонд заработной платы рабочих по объекту проектирования

ФЗПОБЩ = ФЗПРР + ФЗПВСП

ФЗПОБЩ = 262704,02 + 70930,08 = 333634,10 руб.

6.2 Смета затрат на материалы и запасные части

6.2.1 Расчет затрат на материалы

МТР.У = НМТР · У · LГ · Кпов / (1000 · 100) , руб., где

Где Нмтр – норма затрат на материалы на ТР на 1000 км пробега

(приложение 3)

КамАЗ 65116: Нмтр = 4,27 руб

КамАЗ 43118: Нмтр = 5,08 руб

У – удельный вес затрат на материалы на текущий ремонт на 1000 км пробега

У = 3%

LГ – годовой пробег автомобилей

LГ = 13107150 км.

КамАЗ 65116:  LГ = 6898500 км

КамАЗ 43118: LГ = 6208650 км

Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции;

Кпов = 127

КамАЗ 65116:

МТР.У = 4,27 · 3 · 6898500 · 1,27/ 1000 = 112229,63 руб.

КамАЗ 43118:

МТР.У = 5,08 · 3 · 6208650 · 1,27/ 1000 = 120167,18 руб.

Σ МТР.У = 112229,63  + 120167,18  = 232396,81 руб.

6.2.2 Затраты на запасные части по объекту проектирования

ЗЧтр = NЗЧТР · ККОР · У · LГ· Кпов /1000 , руб., где

У – удельный вес затрат на запасные части на текущий ремонт на 1000 км пробега; У = 3%

Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции;

Кпов = 127

Nзчтр – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега для текущего ремонта (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

КамАЗ 65116:  Nзчтр = 8,79 руб.

КамАЗ 43118:  Nзчтр = 7,89 руб.

ККОР – коэффициент корректирования затрат на запасные части

ККОР = К1· К2· К3,

К1 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от  условий эксплуатации

К1 = 1,25  [Л-3 стр.26]

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава

КамАЗ 65116: К2` = 1,05 [Л-3, с.27]

КамАЗ 43118: К2`` = 1,00 [Л-3, с.27]

К2СР – средневзвешенный коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава;

К2СР = (Аи`· К2` + Аи``· К2``) / Аи,

К2СР = (100 · 1,05 + 90· 1,00) / 190  = 1,03

К3 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий

К3 = 1,0  [Л-3 стр.27]

ККОР = 1,25 · 1,03 · 1 = 1,29

КамАЗ 65116:

ЗЧтр = 8,79 · 1,29 · 0,2 · 6898500 · 1,27 /1000 = 19868,59  руб.

КамАЗ 43118:

ЗЧтр = 7,89 · 1,29 · 0,2 · 6208650 · 1,27 /1000 = 16050,83 руб.

Σ ЗЧтр = 19868,59  + 16050,83 = 35919,42 руб.

Смета затрат на материалы и запасные части

### Таблица 6.2

| ## Наименование показателей | Обозн. показателей | По проекту |
| --- | --- | --- |
| 1.Общий пробег автомобилей, км КамАЗ 65116 КамАЗ 43118 | LГ | 13107150 6898500 6208650 |
| 2.Нормы затрат на материалы на 1000 км пробега по маркам: КамАЗ 65116 КамАЗ 43118 | НМТР | 4,27 5,08 |
| 3. Нормы затрат на запчасти на 1000 км пробега по маркам: КамАЗ 65116 КамАЗ 43118 | НЗЧТР | 8,79 7,89 |
| 4. Общая сумма затрат на материалы в том числе по маркам: КамАЗ 65116 КамАЗ 43118 | МТР.У | 232396,81 112229,63 120167,18 |
| 5.Общая сумма затрат на запчасти в том числе по маркам: КамАЗ 65116 КамАЗ 43118 | ЗЧтр | 35919,42 19868,59 16050,83 |
| 6.Итого затрат, руб. |  | 268316,23 |

6.3 Общехозяйственные расходы по объекту проектирования

6.3.1 Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями на социальные нужды

ФЗПВСП С ОТЧ, = ФЗПВСП · КСОЦ , руб., где

ФЗПВСП – общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих.

ФЗПВСП = 70930,08 руб.

КСОЦ – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды.

КСОЦ = 1,347

ФЗПВСП С ОТЧ, = 70930,08 · 1,347 = 95542,82 руб.

6.3.2 Стоимость вспомогательных материалов

СВМ = МТО(ТР) · ПВМ / 100 руб., где

МТО(ТР) – затраты на материалы по объекту проектирования

МТО(ТР) = 232396,81 руб.

ПВМ – процент затрат на вспомогательные материалы

ПВМ = 3%

СВМ = 232396,81 · 3 / 100 = 6971,90 руб.

6.3.3 Расходы на ТР зданий

СТРУЧ = СУЧ · 2 / 100 руб., где

СУЧ – стоимость производственного участка, принять по данным предприятия или рассчитать на основе укрупненных данных стоимости 1м³ здания.

СУЧ = (С3 + ССП ) · VУЧ · kпов ;

VУЧ – объем объекта проектирования

VУЧ = 810 м³

СУЧ = (18,4 + 1,21 ) · 810 · 127 = 2017280,70 руб.

СТРУЧ = 2017280,70 · 2 / 100 = 40345,61 руб.

6.3.4 Расходы на текущий ремонт оборудования участка

СТР.ОБОР = СОБОР · ПОБОР / 100, руб.

СОБОР – общая стоимость оборудования (смета стоимости оборудования участка, а также технологической оснастки представлены в таблице 3.4)

ПОБОР – расходы на текущий ремонт (5%)

СТР.ОБОР = 200770 · 5 / 100 = 10038,50 руб.

6.3.5 Амортизация зданий

САМ = СУЧ · ПАМ / 100, руб., где

ПАМ – норма амортизации здания (3%)

САМ = 2017280,70 · 3 / 100 = 60518,42 руб.

6.3.6 Амортизация оборудования

САМ.ОБОР = СОБОР · 12 / 100, руб.

12 – норма амортизации оборудования, %

САМ.ОБОР = 200770 · 12 / 100 = 24092,40 руб.

6.3.7 Расходы на электроэнергию

6.3.7.1 Расходы электроэнергии на освещение

СОСВЭН = 25 · S · Т · Ц / 1000, руб., где

25 – расход электроэнергии на освещение 1м² помещения, Вт

S – площадь помещения

S = 180 м²

Т – число часов использования осветительной нагрузки в год

Т = 800 ч.

Ц – стоимость одного кВт.часа

Ц = 4,5 руб.

СОСВЭН = 25 · 180 · 800 · 4,5 / 1000 = 16200,00 руб.

6.3.7.2 Расход на силовую электроэнергию

ССИЛЭН = ΣNУСТ · ТОБ · КЗАГ · КСПР· Ц / (КПС · КПД), руб., где

ΣNУСТ – установленная мощность всего оборудования

ΣNУСТ = 26,10 кВт (см.таблицу 3.3)

ТОБ – годовой фонд рабочего времени

КЗАГ – коэффициент загрузки оборудования (0,4-0,6)

КСПР – коэффициент спроса (0,3-0,5)

КПД – коэффициент полезного действия (0,85-0,9),

КПС – коэффициент потерь в сети (0,95)

Ц – стоимость одного кВт*часа.

Ц = 4,5 руб.

ССИЛЭН = 26,10 · 1987 · 0,4 · 0,3 · 4,5 / (0,85 · 0,95) = 34680,84 руб.

6.3.8 Расходы на отопление

СОТ = Sn · ЦОТОПЛ, руб., где

Sn – площадь производственного помещения

Sn = 180 м²

Ц – затраты на отопление 1 м² площади

Ц = 1500 руб.

СОТ = 180 · 1500 = 270000,00 руб.

6.3.9 Расходы на рационализацию и изобретательство

СРАЦ = ЦРАЦ · РРАБ, руб., где

ЦРАЦ – затраты на рационализацию и изобретательство на одного рабочего в год,

ЦРАЦ = 1300 руб.

РРАБ – численность ремонтных и вспомогательных рабочих на участке

РРАБ = 1 чел.

СРАЦ = 1300 · 1 = 1300,00 руб.

6.3.10 Расходы на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений

СМБП = ЦМБП · РРАБ, руб., где

ЦМБП - затраты на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений на одного рабочего в год

ЦМБП = 1300 руб.

СМБП = 1300 · 1 = 1300,00 руб.

6.3.11 Расходы по охране труда, технике безопасности и спецодежде

СОХ.ТР = ЦОХ.ТР · РРАБ, руб., где

ЦОХ.ТР - затраты по охране труда, технике безопасности и спецодежде

ЦОХ.ТР = 1150 руб.

СОХ.ТР = 1050 · 1 = 1150,00 руб.

6.3.12 Расходы воду для бытовых и прочих нужд

СВ = (40 · РРАБ + 1,5 · Sn) · 1,2 · ДР · ЦВОД /1000, руб., где

40 – норма расхода воды на бытовые нужды на одного человека в смену, л.

1,5 – норма расхода воды на 1 м² площади.

1,2 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды.

ДР – дни работы производственного подразделения, дн.

ЦВОД – цена 1 м³ воды, руб.

ЦВОД = 20 руб.

СВ = (40 · 1 + 1,5 · 180) · 1,2 · 248 · 20 /1000 = 1845,12 руб.

6.3.13 Общая сумма общехозяйственных расходов

СОБЩ = ФЗПВР.СОТ + СВМ + СТР.ОБОР + СТРУЧ + САМ + СОСВЭН + ССИЛЭН + СОТ + СРАЦ + СМБП + СОХР.ТР + СВ , руб.

СОБЩ = 563985,61 руб.

Смета общехозяйственных расходов сведена в таблицу 6.4.

Таблица 6.4

| Наименование статей расходов | По проекту |
| --- | --- |
| 1. Фонд заработной платы вспомогательным рабочим с отчислениями на социальные нужды, руб. | 95542,82 |
| 2. Стоимость вспомогательных материалов, руб. | 6971,90 |
| 3. Текущий ремонт зданий, руб. | 40345,61 |
| 4. Амортизация зданий, руб. | 60518,42 |
| 5. Амортизация оборудования, руб. | 24092,40 |
| 6. Расходы на отопление, руб. | 270000 |
| 7. Рационализация и изобретательство, руб. | 1300 |
| 8. Содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, руб. | 1300 |
| 9. Охрана труда, техника безопасности и спецодежда, руб. | 1150 |
| 10. Вода для бытовых и прочих нужд, руб. | 1845,12 |
| 11. Расходы на электроэнергию, руб. | 50880,84 |
| Всего общехозяйственных нужд, руб. | 563985,61 |

6.4 Общая смета расходов по объекту проектирования

6.4.1 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПРР = 333634,10 руб.

6.4.2 Отчисления на социальные нужды

ОСОЦ = ФЗПРР · КСОЦ /100

ОСОЦ = 333634,10 · 34 /100 = 113435,59 руб.

6.4.3 Затраты на материалы

Σ МТР.У = 232396,81  руб.

6.4.4 Затраты на запасные части

Σ ЗЧтр = 35919,42  руб.

6.4.5 Общехозяйственные расходы

СОБЩЕХОЗ = 563985,61  руб.

6.4.6 Амортизация ОПФ

АО = Азд + Аоб

АО = 60518,42  + 24092,40  =  84610,82 руб.

6.4.7 Общая сумма расходов

СОБЩ = 1363982,35 руб.

6.5 Расчет экономического эффекта от внедрения проекта

6.5.1 Расчет капитальных вложений

∆КВ = КВоб + КВм.тр + КВстр., руб. [Л-13,стр.17]   где

Квоб = 200770 руб. – стоимость дополнительного оборудования и приспособлений;

КВм.тр = , руб. [Л-13,стр.17]  - затраты на монтаж и транспортировку оборудования;

= 15-20 % - процент затрат на транспортировку и монтаж;

КВм.тр = = 30115,50 руб.;

КВстр. – стоимость строительных работ на реконструкцию и строительство новых участков, руб.;

КВстр. = V · Сзд ; [Л-13,стр.17]

КВстр. = 810 · 18,4 = 14904 руб.

∆КВ = 200770 + 30115,50 + 14904,00 = 245789,50 руб.

6.5.2 Годовая экономия на эксплуатационных затратах

, руб. [Л-13,стр.18]  где

- общая сумма расходов фактически и по проекту, руб.

С1общ – определяется из табл.2.2

С2общ = 1363982,35 руб.

= 163859,70 руб.

6.5.3 Срок окупаемости проекта

, руб.  [Л-13,стр.18]

1,5 лет.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте рассматривается автотранспортное предприятие  ООО "*** ***".

В исследовательской части проекта проанализирована работа предприятия. Особое внимание уделено сварочно-жестяницкому участку. Приведен план участка, отмечены недостатки в работе, сделаны выводы о необходимости реконструкции участка.

В третьей части произведен расчет программы предприятия, определена трудоемкость работ и количество производственных рабочих. Подобрано оборудование для объекта проектирования. Разработана технологическая карта подготовки рабочих поверхностей к сварочным работам стыковым швом.

В организационной части определены перспективные методы работы предприятия и, в частности, сварочно-жестяницкого участка. Произведена разработка мероприятий по охране труда и окружающей среды. Особое внимание уделено мероприятиям по улучшению условий труда рабочих – расчет освещения и вентиляции с подогревом воздуха.

В конструкторской части проекта спроектирован сварочный стол.  Представлены  сборочный чертеж стола и составляющих её деталей.

В экономической части дипломного проекта рассчитана заработная плата ремонтных рабочих, составлена смета затрат по объекту проектирования.

Мероприятия, предложенные в дипломном проекте, позволят существенно улучшить работу участка и предприятия в целом.

ЛИТЕРАТУРА

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и               ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1985г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 1986г.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, Москва, Транспорт, 1986г

- Г.М. Напольский "Технологическое проектирование автотранспортных предприятий", Москва, Транспорт, 1985г.

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков "Техническое обслуживание автомобилей", Москва, Транспорт, 1982г.

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1981г.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий для автомобильного транспорта. ОНТП-01-86, Горький, 1990г.

- Методические указания по выполнению курсового проекта по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999г.

- Методические указания по расчету вентиляции и освещения. Н.Новгород, НАТТ.

- Руководящие технические материалы по режимам технического обслуживания автомобилей и автопоездов КамАЗ, РТМ 37.104.008.79

- Кузнецов Ю.М. "Охрана труда на автотранспортных предприятиях", Москва, Транспорт, 1990г.

- А.И.Салов "Охрана труда на предприятиях", Москва, Транспорт, 1985г.

- Методические рекомендации по расчету экономической части дипломных проектов по АТП и СТОА. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999 г.

- Каталог-справочник "Специализированное технологическое оборудование", Москва, ЦБНТИ, 1986-1988 гг.

- Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для автотранспортных предприятий и баз централизованного технического обслуживания автомобилей Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Москва, Минавтотранс РСФСР, 1983 г.

- Л.Л.Афанасьев, Б.С.Колясинский, А.А.Маслов "Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. Альбом чертежей", Москва, Транспорт, 1980 г.Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий, Москва, 1985г.

- Э.И.Коган, В.А.Хайкин "Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта", Москва, Транспорт, 1984 г.

- В.А.Матвеев, И.И.Пустовалов "Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве" , Москва, Колос, 1979 г.