СОДЕРЖАНИЕ

1.  Введение											3

2.  Назначение  объекта проектирования							6

3.  Технологическая часть									7

4.  Организационная часть									25

5.  Заключение по проекту									36

6.  Список литературы										37

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Перспективы развития автомобильного транспорта

- Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях и в связи с этим подвергаются нагрузкам. Поэтому техническое состояние автомобиля как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным. Оно ухудшается в следствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

- Основным средством уменьшения изнашивания деталей и механизмов и предотвращения неисправностей автомобиля, т.е. поддержание его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания и ремонта, как капитального так и текущего. Техническое состояние так же зависит от условий хранения автомобиля.

- Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и высококачественного технического обслуживанию.

- Трудовые  и  материальные  затраты  на  поддержание  подвижного  состава  в технически исправном состоянии значительны  и  в  несколько  раз  превышают затраты на его изготовление.

- Так  за   нормативный   срок   службы   грузовых   автомобилей   средней грузоподъёмности, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

- За   нормативный   срок   службы   легковых   автомобилей, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

- ТО и ТР – 89% ;

- капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 4 %;

- изготовление автомобиля – 7 %.

- Столь высокие затраты на ТО и ТР связаны с отставанием  производственно-технической  базы  автомобильного  транспорта  по  темпам  роста  от  парка подвижного состава.

- Техническое   обслуживание   и   ремонт   подвижного   состава   следует рассматривать как одно из главных  направлений  технического  процесса  при создании  и  реконструкции  ПТБ  предприятий   автомобильного   транспорта. Механизация работ при ТО и  ремонте  служит  материальной  основой  условий труда, повышения его безопасности, а самое  главное,  способствует  решению задачи повышения производительности труда, что особенно  важно  в  условиях дефицита рабочей силы.

- Основным  средством  уменьшения  интенсивного  изнашивания   деталей   и механизмов  и  предотвращения  отказов  агрегатов  или  узлов  автомобиля,  т.е. поддержание его в технически исправном состоянии, является своевременное  и высококачественное выполнение ТО.

- Под  ТО  понимают  совокупность  операций   ( уборо-моечных,   крепёжных, регулировочных,  смазочных)   цель   которых   предупредить   возникновение неисправностей, повысить надёжность и уменьшить изнашиваемость деталей. ТО-2 в  отличии  от  ТО-1  более  углубленное  и  трудоёмкое.  Если  при  ТО-1 техническое  состояние  автомобиля  определяют  визуально   и   выполняется небольшой   спектр   работ,   направленных   на   своевременное    выявление неисправностей,  то  при    ТО-2  выполняются  работы   охватывающие   весь автомобиль,  при  этом  не  только   определяется   техническое   состояние автомобиля, но и проводятся работы различного рода: замена масла /смазки/ в узлах трения, очистка  или  замена  фильтрующих  элементов,  регулировочные работы.  Связано  это  с  тем,  что  ТО-2  выполняется  через  значительный промежуток времени в  отличии  от  ТО-1,  за  который  автомобиль  получает значительные неисправности и повреждения. Поэтому  качественное  выполнение ТО-2 способно повысить срок службы автомобиля.

- 1.2 Перспективы развития АТП

Развитые и постоянно расширяющиеся службы такси имеют в своем распоряжении и управлении целый автомобильный парк, из которого гораздо проще подобрать машину под требования клиента. Например, если у заказчиков есть маленький ребенок, то об этом необходимо заранее предупредить работников службы такси. Они подготовят и пришлют водителя с таким автомобильным средством, которое будет обустроено автокреслом, детскими игрушками и прочими приспособлениями для безопасного и комфортного передвижения по городу или за его пределами.

Бизнес клиенты или просто очень состоятельные люди не захотят ездить в такси эконом варианта. Они готовы заплатить дороже, но поехать действительно безопасно и удобно. Для этой категории граждан в службах такси есть специально отведенные машины с высочайшим уровнем комфорта и сохранности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Назначение проектируемого АТП

АТП служит для перевозки пассажиров на территории населенного пункта (таксопарк).

2.2 Назначение проектируемого участка

Зона ТО-2  является одним из дополнительных цехов автотранспортного предприятия, размещается в отдельном блоке помещений по ремонту легковых автомобилей. Участок служит для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии, для проведения комплекса диагностических, крепежных и регулировочных работ.

3.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Выбор исходных данных

3.1.1 Тип и модель подвижного состава. Его краткая характеристика

Таблица 3.1

| Модель | ГАЗ-31105 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 4870х1800х1422 |
| Колея, мм: задних колес передних колес | 1450 1510 |
| База, мм | 2880 |
| Рабочий объем двигателя, л | 2,386 |
| Снаряженная масса, кг | 1400 |
| Полная масса, кг | 1790 |

3.1.2 Списочный состав парка

Аи = 300 (авт.)

3.1.3 Техническое состояние парка

автомобили прошли  –    0,6 Lц

3.1.4 Среднесуточный пробег одного автомобиля

Lсс =	300 (км)

3.1.5 Режим работы подвижного состава

Dгр – количество рабочих дней в году
Dгр =	365 (дней)
i – число смен работы автомобиля на линии
i = 2(смены)

    - Категория условий эксплуатации

КУЭ – I

    - Климатическая зона

Климат  –   умеренный.

3.2 Расчет периодичности воздействий

3.2.1 Расчет периодичности ТО

LЕО=Lcc  (км)									(3.1)

Lкто-1=Lнто-1 · K1 · K3  (км)							(3.2)

Lкто-2=Lнто-2 · K1 · K3 (км)								(3.3)
где:

Lнто-1, Lнто-2 – нормативная периодичность ТО [4];

K1 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации [5];

K3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды [5];

Lкто-1 = 5000 · 1 · 1 = 5000 (км)

Lкто-2 = 20000 · 1· 1 = 20000 (км)

3.2.2 Расчет межремонтного пробега

Lккр=Lнкр · K1 · K2 · K3 (км)							(3.4)

Lнкр – нормативный пробег до КР [4];

K2 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий модификацию подвижного состава;

Lккр = 350000 · 1 · 1 · 1 = 350000 (км)

3.3 Таблица корректирования пробега по кратности

Таблица 3.2

| Пробег до воздей-ствия | Пробег до очередного воздействия (км) | Коэффициент корректирования | Пробег после корректирования (км) | Приведение к кратности | Принятый к расчету пробег (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LЕО | 300 | - | - | - | 300 |
| LТО-1 | 5000 | 1 | 5000 | 16,6 | 4800 |
| LТО-2 | 20000 | 1 | 20000 | 4,16 | 19200 |
| LКР | 35000 | 1 | 35000 | 18,2 | 345600 |

3.4 Расчет производственной программы

3.4.1 Расчет количества воздействий для одного автомобиля за цикл

Nцто-2 = LК / L ТО-2  	 (возд.) 							(3.5)

NТО-1ц = (LК / L ТО-1	) – (NцТО-2 + NКц)(возд.) 					(3.6)

NцЕО =Dцэ =Lк/Lсс   (возд.) 						(3.7)

Nцто-2 = (345600 / 19200) = 18 (возд.)

NТО-1ц = (345600 / 4800) – (18 + 0) = 33 (возд.)

NцЕО =Dцэ =345600 / 300 = 1152 (возд.)

3.4.2 Расчет количества дней простоя в ТО, ТР и КР для одного автомобиля за цикл

Dцпр= Dцк+ Dцто и тр    (дн.)						(3.8)

Dцк= Dнк · Nцк    (дн.)						(3.9)

Dнк – нормативный простой а/м в КР [5];

Dцто и тр= (Lкр · d1000  / 1000) · K14 · Kсм

d1000 – норма простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега [5];

KI4 – коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации [5];

Kсм – коэффициент сменности работы зон ТО и ТР

Kсм = 0,7 – перенос части ТО-2 и ТР работ на межсменное время.

Dцто и тр= (345600 · 0,22 / 1000)  · 1 · 0,7 = 53,2 (дн)

Dцпр= 53,2 (дн)

3.4.3 Расчет коэффициента технической готовности

т = Dцэ / (Dцэ+Dцпр.)								(3.10)

т = 1152 / (1152 + 53,2) = 0,96

3.4.4 Расчет коэффициента использования парка

и=(Dгр / Dгк ) ·т · Kи								(3.11)

Dгк – число календарных дней в году;

Kи – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни парка по эксплуатационным причинам.  Величина коэффициента принимается по данным АТП, а при отсутствии данных Kи  принимают в пределах 0,93-0,98.

и= (365 / 365) ·· 0,95 = 0,91

3.4.5 Расчет коэффициента перехода от цикла к году

г = (Dгр / Dцэ) ·т								(3.12)

г = (365 / 1152 ) ·

3.4.6 Расчет годового пробега для всего подвижного состава

Lг= Dгк · Aи· и · Lсс          (км)								(3.13)

Lг= 365· 300·  · 300 = 29 829 383 (км)

3.4.7 Расчет годовой программы для всего парка

NгЕО=NцЕО· г · Aи   (возд.)									(3.14)

NгТО-1=Nц ТО-1· г · Aи (возд.)								(3.15)

NгТО-2=Nц ТО-2· г  · Aи  (возд.)								(3.16)

NгЕО  = 1152 ∙ 0,30 ∙ 300 = 104665 (возд.)

NгТО-1= 54 ∙ 0,30 ∙ 300 = 4906 (возд.)

NгТО-2= 18 ∙ 0,30 ∙ 300  = 1635(возд.)

3.4.8 Расчет суточной программы для всего парка

NсутЕО =  NгЕО  / Dгр зоны ЕО  (возд.)								(3.17)

NсутТО-1 = NгТО-1  / Dгр зоны ТО-1  (возд.)								(3.18)

NсутТО-2 = NгТО-2  / Dгр зоны ТО-2  (возд.)								(3.19)

Dгр зоны – принятое количество дней работы в году для данной зоны ТО

NсутЕО= 104665 / 365 = 287 (возд.)

NсутТО-1= 4906 / 301 = 16 (возд.)

NсутТО-2= 1635 / 301 = 5 (возд.)

3.5 Расчет трудоемкости работ по ТО и ТР

3.5.1 Расчет удельной трудоемкости одного воздействия

tкЕО = tнЕО  ∙ K2 ∙ K5 (чел.- час)								(3.20)

tкТО-1 = tнТО-1 ∙ K2 ∙ K5  (чел.- час)								(3.21)

tкТО-2 = tнТО-2 ∙ K2 ∙ K5 (чел.- час)								(3.22)

tкТР = tнТР ∙ K1 ∙ K2 ∙ K3 ∙ K4 ∙ K5 (чел.- час)								(3.23)

tкСО  = tнсо  ∙  K2 ∙ K5    (чел.- час)							(3.24)

tнЕО, tкТО-1, tкТО-2, tнТР , tнсо – нормативы трудоемкости ТО и ТР, [5];

K4 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий пробег с начала эксплуатации [5];

K5 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий количество автомобилей на АТП и количество технологически совместимых групп [5];

K1 = 1,00

K2 = 1,00

K3 = 1,00

K4 = 1,00

K5 = 0,95

tнТО-1 = 2,50 (чел./час)

tнТО-2 =  10,50 (чел./час)

tнСО = 0,00 (чел./час)

tнЕО = 0,35 (чел./час)

tнТР = 2,90 (чел./час)

tкЕО = 0,35 ∙ 1,00 ∙ 0,95 =  0,33 (чел./час)

tкТО-1 = 2,50 ∙ 1,00 ∙ 0,95 = 2,38 (чел./час)

tкТО-2 = 10,50 ∙ 1,00 ∙ 0,95 = 9,98 (чел./час)

tкТР = 2,90 ∙ 1,00 ∙ 1,00 ∙ 1,00 ∙ 1,00 ∙ 0,95 = 2,76 (чел./час)

3.5.2 Расчет годовой трудоемкости для всего парка

TгЕО = NгЕО ∙ tкЕО ∙ Kм (чел.- час)    								(3.25)

Kмех– коэффициент механизации для механизированной мойки, принять равным 0,7;

TгТО-1=NгТО-1 ∙ tкТО-1 + TгСРТО-1 (чел.- час)                  						(3.26)

TгСРТО – годовая трудоемкость сопутствующего ремонта

TгСРТО-1=(0.15-0,2) ∙ NгТО-1 ∙ tкТО-1 (чел.- час)      							(3.27)

TгТО-2=NгТО-2 ∙ tкТО-2 + TгСРТО-2 + TгСО  (чел.- час) 							(3.28)

TгСРТО-2=(0.15-0,2)  ∙  (NгТО-2 ∙ tкТО-2 + TгСО)   (чел.- час)				(3.29)

TгСО=2 ∙ Аи ∙ tкТО-2  ∙ КСО  (чел.- час) 								(3.30)

TгТР=(Lг / 1000) ∙ tкТР - (TгСРТО-1+TгСРТО-2)  (чел.- час)				(3.31)

TгЕО = 104665 ∙ 0,33 ∙ 0,25 = 8700 (чел./час)

TгСРТО-1 = 0,15 ∙ 4906 ∙ 2,38 = 1748 (чел./час)

TгТО-1 = 4906 ∙ 2,38 + 1748 = 13400 (чел./час)

Т ГСО = 2∙ 300 ∙ 9,98 ∙ 0,2 = 1197(чел./час)

TгСРТО-2 = 0,15∙ (1635 ∙ 9,98 + 1197) = 2626 (чел./час)

TгТО-2 = 1635∙ 9,98 + 2626 + 1197 = 20136 (чел./час)

TгТР = (29829383 / 1000) ∙ 2,76 - (1748 + 2626) = 77806 (чел./час)

3.5.3 Суммарная трудоемкость работ за год

Тг=TгЕО+TгТО-1+TгТО-2+TгТР  (чел.- час) 					(3.32)

Тг = 8700 + 13400 + 20136 + 77806 = 120042 (чел./час)

3.5.4 Расчет трудоёмкости вспомогательных работ

Tгвсп = Тг ∙ Kвсп   (чел.- час)				 (3.33)

Kвсп– коэффициент трудоёмкости вспомогательных работ, Kвсп = 30%;

Tгвсп  = 120042  ∙  0,30 = 36013 (чел./час)

3.5.5 Распределение вспомогательных работ

Таблица 3.3

| Вид вспомогательных работ | Доля вспомогательных работ | Трудоемкость вспомогательных работ, чел-ч. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт и обслуживание технологического оборудования, оснастки и инструмента | 20 | 7203 |
| Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, сетей и коммуникаций | 15 | 5402 |
| Транспортные работы | 10 | 3601 |
| Прием, хранение и выдача материальных ценностей | 15 | 5402 |
| Перегон подвижного состава | 15 | 5402 |
| Уборка производственных помещений | 10 | 3601 |
| Уборка территории | 10 | 3601 |
| Обслуживание компрессорного оборудования | 5 | 1801 |
| Итого | 100% | 36013 |

3.6 Расчет явочного количества производственных рабочих

PяЕО=TгЕО / (ФгРМ ∙ Kп) (чел) 				(3.34)

PяТО-1=TгТО-1 / (ФгРМ ∙ Kп)  (чел) 				(3.35)

PяТО-2=TгТО-2 / (ФгРМ ∙ Kп)  (чел) 				(3.36)

PяТР=TгТР / (ФгРМ ∙ Kп) (чел)				 (3.37)

ФгРМ – годовой фонд времени одного рабочего места при работе в одну смену для данной зоны;

Kп – коэффициент повышения производительности труда,  Kп=1.03 – 1,05;

ФгРМ = ( Dгк– Dгв– Dгп) ∙ 8– Dгпп ∙ 1  (час)					(3.38)

Dгв–число выходных дней в году;

Dгп–число праздничных дней в году;

Dгпп–число предпраздничных дней в году;

PяЕО = 8700 / (1970 ∙  1,03) = 4,29 (чел.)

PяТО-1 = 13400 / (1970 ∙ 1,03) = 6,60 (чел.)

PяТО-2 = 20136/ (1970 ∙ 1,03) = 9,92 (чел.)

PяТР = 77806 / (1970 ∙ 1,03) = 38,34 (чел.)

3.7 Распределение трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР по видам работ

Таблица 3.4

| Виды работ | Трудоемкость |  | Рярасч (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | чел.час |  |
| ЕО |  |  |  |
| Уборочные | 60 | 5220,14 | 2,57 |
| Моечные | 40 | 3480,09 | 1,72 |
| ИТОГО | 100 | 8700 | 4,29 |
| ТО-1 |  |  |  |
| Диагностические | 15 | 2009,99 | 0,99 |
| Крепежные | 42 | 5627,97 | 2,77 |
| Регулировочные | 10 | 1339,99 | 0,66 |
| Смазочные, заправочные | 19 | 2545,98 | 1,25 |
| Электротехнические | 6 | 804,00 | 0,40 |
| ТО системы питания | 3 | 402,00 | 0,20 |
| Шинные | 5 | 670,00 | 0,33 |
| ИТОГО | 100 | 13400 | 6,60 |
| ТО-2 |  |  |  |
| Диагностические | 12 | 2416,37 | 1,19 |
| Крепежные | 36 | 7249,12 | 3,57 |
| Регулировочные | 11 | 2215,01 | 1,09 |
| Смазочные, заправочные | 9 | 1812,28 | 0,89 |
| Электротехнические | 8 | 1610,91 | 0,79 |
| ТО системы питания | 3 | 604,09 | 0,30 |
| Шинные | 2 | 402,73 | 0,20 |
| Кузовные | 19 | 3825,92 | 1,89 |
| ИТОГО | 100 | 20136 | 9,92 |
| ТР |  |  |  |
| Постовые |  |  |  |
| Общее диагностирование | 1 | 778,06 | 0,38 |
| Углубленное диагностирование | 1 | 778,06 | 0,38 |
| Регулировочные и разборочные работы | 33 | 25675,86 | 12,65 |
| Сварочные | 4 | 3112,23 | 1,53 |
| Жестяницкие | 2 | 1556,11 | 0,77 |
| Малярные | 8 | 6224,45 | 3,07 |
| ИТОГО | 49 | 38125 | 18,79 |
| Участковые |  |  |  |
| Агрегатные | 17 | 13226,96 | 6,52 |
| Слесарно-механические | 10 | 7780,56 | 3,83 |
| Электротехнические | 5 | 3890,28 | 1,92 |
| Аккумуляторные | 2 | 1556,11 | 0,77 |
| Ремонт приборов системы питания | 3 | 2334,17 | 1,15 |
| Шиномонтажные | 1 | 778,06 | 0,38 |
| Вулканизационные (ремонт камер и шин) | 1 | 778,06 | 0,38 |
| Кузнечно-рессорные | 2 | 1556,11 | 0,77 |
| Медницкие | 2 | 1556,11 | 0,77 |
| Сварочные | 2 | 1556,11 | 0,77 |
| Жестяницкие | 2 | 1556,11 | 0,77 |
| Арматурные | 2 | 1556,11 | 0,77 |
| Обойные | 2 | 1556,11 | 0,77 |
| ИТОГО | 51 | 39681 | 19,56 |
| ИТОГО ТР | 100 | 77806 | 38,34 |

3.8 Совмещенный суточный график работы АТП

Ах = Аи  · т     (авт)            				(3.39)

Ах    - количество ходовых автомобилей.

Ах = 3000  ·    (авт)

3.9 Расчет зон ТО

3.9.1 Расчет диагностирования

3.9.1А  Расчет диагностических воздействий за год

TгД-1=TгД-1 при ТО-1+ 0,5 · TгД-1 при ТР   (чел.- час)				(3.40)

TгД-2=TгД-2 при ТО-2+0,5 · TгД-2 при ТР   (чел.- час)					(3.41)

TгД-1 при ТО-1 – годовая трудоемкость диагностических работ в объеме ТО-1                                      (таблица 3.4);

TгД-2 при ТО-2 – годовая трудоемкость диагностических работ в объеме ТО-2                                      (таблица 3.4);

TгД-1 при ТР – годовая трудоемкость общего диагностирования при ТР (таблица 3.4);

TгД-2 при ТР – годовая трудоемкость углубленного диагностирования при ТР (таблица 3.4);

TгД-1 = 2009,99 + 0,5 ∙ 778,06 = 2399 (чел.час)

TгД-2 = 2416,37 + 0,5 ∙ 778,06 = 2805 (чел.час)

3.9.1Б  Расчет явочного количества диагностов

PяД-1=TгД-1 / ФгРМ     (чел)					(3.42)

PяД-2=TгД-2 / ФгРМ     (чел)					(3.43)

PяД-1 = 2399 / 1970 = 1,22 (чел.час)

PяД-2 = 2805 / 1970 = 1,42 (чел.час)

3.9.1.В  Расчет числа постов D1 и D2

ПД-1=PяД-1 / (Pср ∙ iД-1) (ед)					(3.44)

ПД-2=PяД-2 / (Pср ∙ iД-2) (ед)					(3.45)

Pср – численность одновременно работающих на одном посту диагностов [8];

iД-1, iД-2 – количество смен работы постов D1 и D2 в течении суток (см п.3.8)

ПД-1 = 1,22 / (1 ∙ 1) = 0,39 (ед.)

ПД-2 =  1,42 / (1 ∙ 1) = 0,76(ед.)

Вывод: диагностика выполняется на отдельных постах диагностики.

3.9.2  Расчет зоны ТО-1

3.9.2 А  Выбор исходных данных

Если, согласно вывода (п. 3.9.1.В), диагностика выполняется на отдельных постах диагностики:

Tгзоны ТО-1=TгТО-1-TгД-1 при ТО-1     (чел.- час)						(3.46)

Pязоны ТО-1=PяТО-1-PяД-1 при ТО-1     (чел) 						(3.47)

Tгзоны ТО-1 = 13400 – 2009,99 = 11390 (чел.час)

Pязоны ТО-1 = 6,60 – 0,99 = 5,61 (чел.)

tкТО-1= 2,38 (чел.- час)

NгТО-1= 4906 (возд.)

NсутТО-1=  16 (возд.)

Dгр зоны ТО-1= 301 (дн.)

iзоны  ТО-1=  1 смена

3.9.2 Б Расчет числа постов ТО-1

ПТО-1=Pязоны ТО-1 ∙ Kн / (Pср ∙ iзоны  ТО-1 ∙ п)    (ед)								(3.48)

Pср – среднее число рабочих мест на одном посту [9];

п – коэффициент использования рабочего времени постов [9];

Kн – коэффициент неравномерности загрузки постов [9];

ПТО-1= 5,61∙ 1,09 / 2 ∙ 1 ∙ 0,93 = 3,29 (ед.)

3.9.2 В  Расчет количества линий ТО-1

ЛТО-1=ПТО-1  / Пл    (ед)										(3.49)

Пл – количество постов в линии рекомендуемое;

ЛТО-1 = 3,29 / 3 = 1,10 (ед.)

3.9.2 Г   Расчет такта линии

л=(tкТО-1 ∙ 60 / Pялинии ТО-1 ) +tп.  (мин.)									(3.50)

Pялинии ТО-1=Pязоны ТО-1 / (ЛТО-1 ∙ iзоны  ТО-1)   (чел)								(3.51)

tп. – время в минутах перемещения 1-го а/м с поста на пост.

tп. = 1 – 1,5 мин.

Pялинии ТО-1 = 5,61 / 1,10 ∙ 1 = 5,12 (чел.)

tл= (2,38 ∙ 60 / 5,12) + 1 = 28,84 (мин.)

3.9.2 Д  Расчет ритма производства

R=Tсм. ∙ iзоны  ТО-1 ∙ 60 / NсутТО-1  (мин.)									(3.52)

Tсм. – количество часов работы в одной смене  (см. п.3.8);

R = 7 ∙ 1 ∙ 60 / 16 = 25,77 (мин.)

3.9.2 Е  Проверка правильности расчета количества линий

ЛТО-1=л/R							(3.53)

ЛТО-1 = 28,84 / 25,77 = 1,12 (ед.)

Вывод: принимаем одну  поточную линию с  3  постами ТО-1.

3.9.3 Расчет зоны ТО-2

3.9.3 А  Выбор исходных данных

Диагностика выполняется на отдельных постах диагностики:

Tгзоны ТО-2 = TгТО-2 - TгД-2 при ТО-2 (чел.час) 					(3.54)

Pязоны ТО-2 = PяТО-2 - PяД-2 при ТО-2 (чел.)						(3.55)

Tгзоны ТО-2 = 20136 – 2416,37 = 17720 (чел.час)

Pязоны ТО-2 = 9,92 - 1,19 = 8,73 (чел.)

tкТО-2=  9,98 (чел.час)

NгТО-2 = 1635 (возд.)

NсутТО-2=  5 (возд.)

Dгр зоны ТО-2 =  301 (дн.)

iзоны  ТО-2 = 1 (см)

3.9.3 Б Расчет числа постов ТО-2

ПТО-2 = Pязоны ТО-2 ∙ Kн / (Pср ∙ iзоны  ТО-2 ∙ п) (ед.)				 (3.56)

Pср – среднее число рабочих мест на одном посту [6, т.8, с.38]

п – коэффициент использования рабочего времени постов [6, т.9, с.39]

Kн – коэффициент неравномерности загрузки постов [6, с.141, п.2]

Pср =  2 (чел.)

п = 0,93

Kн = 1,09

ПТО-2= 8,73 ∙ 1,09 / 2 ∙ 1 ∙ 0,93 = 5,12 (ед.)

3.9.3 В  Расчет количества линий ТО-2

ЛТО-2 = ПТО-2 / Пл  (ед.)								(3.57)

Пл – количество постов в линии рекомендуемое

Пл = 5 (ед.)

ЛТО-2 =  5,12 / 5 = 1,02 (ед.)

3.9.3 Г   Расчет такта линии

tл=(tкТО-2 ∙ 60 / Pялинии ТО-2 ) + tп (мин.) 						(3.58)

Pялинии ТО-2= Pязоны ТО-2 / (ЛТО-2 ∙ iзоны  ТО-2) 					(3.59)

tп. – время в минутах перемещения 1-го а/м с поста на пост  [4, с.76]

tп. = 1 (мин.)

Pялинии ТО-2 =  8,73 / 1,02 ∙ 1= 8,53 (чел.)

tл= (9,98 ∙ 60 / 8,53) + 1 = 71,15 (мин.)

3.9.3 Д  Расчет ритма производства

R = Tсм. ∙ iзоны  ТО-2 ∙ 60 / NсутТО-2 (мин.)						(3.60)

Tсм. – количество часов работы в одной смене

Tсм. =  7 (час)

R = 7 ∙ 1 ∙ 60 / 5 = 77,30 (мин.)

3.9.3 Е  Проверка правильности расчета количества линий

ЛТО-2 = л / R (ед.) 									(3.61)

ЛТО-2 = 71,15 / 77,30 = 0,92 (ед.)

Вывод: принимаем одну  поточную линию с  5  постами ТО-2

3.9.4. Расчет числа рабочих постов для выполнения туалетной мойки ЕО

Птм = NсутЕО  ∙ 0,7 / (tв ∙ Nу) (ед)							(3.62)

0,7 – коэффициент «пикового» возврата подвижного состава

tв – продолжительность выполнения работ, (час) [10];

Nу – производительность моечного оборудования (а/м /час), [10];

Птм = 287 ∙ 0,96∙ 0,75 / (7 ∙ 30) = 0,98 (ед.)

Вывод:  принимаем моечную установку модели М118 с 1 рабочим постом мойки.

3.10 Расчет зоны постовых работ ТР

3.10.1 Расчет количества постов ТР

Птр=Tгтрп ∙ Kн ∙ Vсм / (Dгр ∙ Tсм ∙ Pср ∙ п)  (ед)					(3.63)

Tгтрп – годовая трудоемкость постовых работ ТР;

Tгтрп=Tгтр ∙ Cтрп  -  (ТгСРТО-1+ ТгСРТО-2) (чел.- час) 				(3.64)

Cтрп – суммарная доля постовых работ ТР (см. таблица 3.4);

Kн – коэффициент неравномерности загрузки постов [11];

Vсм – показатель объема работ, выполняемых в наиболее загруженную смену. Vсм принимается равным 0,6, если во вторую смену планируется выполнение 60% общего объема работ; (для двухсменного режима работы).

Dгр – число рабочих дней в году зоны постовых работ ТР

Tсм – продолжительность смены (час), (п.3.8);

Pср – среднее число рабочих на одном посту ТР [11];

п – коэффициент использования рабочего времени постов [11];

Tгтрп = 77806 ∙ 0,49 - (1748 + 2626) = 33750 (чел.час)

Птр = 33750 ∙ 1,12 ∙ 0,60 / 301 ∙ 7 ∙ 1 ∙ 0,91 = 11,83 (ед.)

Вывод: принимаем 12 специализированных постов ТР

3.10.2 Специализация постов ТР по видам работ

Таблица 3.7

| № | Наименование видов работы ТР | % |
| --- | --- | --- |
|  | Замена двигателя | 10 |
|  | Замена и регулировка ДВС | 6 |
|  | Замена и регулировка приборов освещения, электрооборудования | 7 |
|  | Замена агрегатов и узлов трансмиссии | 7 |
|  | Замена агрегатов и узлов трансмиссии | 7 |
|  | Замена узлов, деталей рулевого управления | 12 |
|  | Замена узлов и деталей ходовой части | 5 |
|  | Замена узлов и деталей ходовой части | 5 |
|  | Замена и регулировка узлов и деталей тормозной системы | 12 |
|  | Замена и перестановка колес | 10 |
|  | Замена деталей кабины, кузова | 9 |
|  | Прочие работы, выполняемые на универсальных постах | 10 |
|  | Итого | 100 |

3.11 Подбор оборудования для объекта проектирования

Таблица 3.8

| № | Наименование оборудования | Модель, тип | Кол. | Габаритные размеры, мм | Площадь, м2 . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. | Общ |  |
| 1 | Подъемник электромеханический | Smartlift 2.30 SL | 2 | 1960х920 | 1,80 |  | 3,60 |
| 2 | Шкаф для контрольно - измерительных приборов | СТ-2 | 1 | 900х600 | 0,54 |  | 0,54 |
| 3 | Верстак | ВС-1А | 2 | 1200х700 | 0,84 |  | 1.68 |
| 4 | Тумбочка передвижная | 112.20 | 1 | 900х500 | 0,45 |  | 0,45 |
| 5 | Ларь для обтирочных материалов | СИ | 1 | 350х350 | 0,12 |  | 0,12 |
| 6 | Ларь для отходов | СИ | 1 | 400х400 | 0.16 |  | 0.16 |
| 7 | Пожарный щит | СИ | 1 | - | - |  | - |
| 8 | Ящик с песком | СИ | 1 | 600х600 | 0,36 |  | 0,36 |
| 9 | Огнетушитель | ОХП-10 | 1 | 250х250 | 0,06 |  | 0,06 |
| 10 | Стеллаж для материалов и запчастей | мод.3018 | 1 | 1000х350 | 0,35 |  | 0,35 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 7,32 |

3.12 Расчет площади объекта проектирования.

F = (Fавт · П + Fоб) · Кпл, где   							(3.65)

Fавт –площадь автомобиля в плане

П – количество автомобиле-мест

Fоб –площадь оборудования в плане

Кпл – коэффициент плотности расстановки оборудования в плане

F = (8,766 · 2 + 7,32) · 3,5 = 81,62 м2

3.13 Технологическая карта

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

4.1 Организация производства

4.1.1 Перспективный метод организации труда на АТП

Схема 4.1

4.1.2 Перспективный метод организации технологического 
процесса в АТП

Схема 4.2

4.1.3  Технологический процесс на объекте проектирования

Схема 4.3

4.1.4 Режим работы объекта проектирования

Зона ТО-2 работает по шестидневной рабочей неделе. Продолжительность смены – 8 часов. Начало работы в 8:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, окончание смены в 17 часов.

4.1.5 Распределение исполнителей по специальностям и квалификации

Таблица 4.1

| Виды работ | Распределение трудоемкости, чел.час | Количество исполнителей |  | Разряд, квалифика-ция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. | Прин. |  |
| Крепежные | 7249,12 | 3,57 | 3 | IV |
| Регулировочные | 2215,01 | 1,09 | 1 | V |
| Смазочные, заправочные | 1812,28 | 0,89 | 1 | III |
| Электротехнические | 1610,91 | 0,79 | 1 | V |
| ТО системы питания | 604,09 | 0,30 | 1 | V |
| Шинные | 402,73 | 0,20 |  | IV |
| Кузовные | 3825,92 | 1,89 | 2 | IV |
| ИТОГО | 17719 | 8,73 | 9 | - |

4.1.6 Связь объекта проектирования с ЦУП и другими технологически необходимыми подразделениями

Схема 4.4

4.1.7 Организация снабжения объекта проектирования

Схема 4.5

4.2 Мероприятия по охране труда

4.2.1 Охрана труда на объекте проектирования

4.2.1А Требования к помещению

Производственные помещения АТП необходимо содержать в чистоте. В них должны регулярно проводиться влажная уборка, очистка пола от следов масел, грязи и воды.

Полы должны быть ровными и прочными, иметь покрытие с гладкой, но не скользкой поверхностью, удобной для очистки. В местах использования кислот, щелочей, нефтепродуктов полы следует изготавливать из материалов, устойчивых к воздействию этих веществ и не поглощающих их. На постах мойки полы должны быть водонепроницаемыми.

Участки работ, на которых в соответствии с технологией выделяют вредные вещества, избытки теплоты, появляется шум, должны располагаться в отдельных помещениях, изолированных от других помещений стенами.

Осмотровые канавы и эстакады (за исключением канав, оборудованных ленточными конвейерами) должны иметь направляющие предохранительные реборды. Размеры канав определяют в зависимости от конструкции обслуживаемых автомобилей и применяемого технологического оборудования. Для обеспечения пожарной и электробезопасности, соблюдения чистоты канавы, соединяющие их траншеи и тоннели, ведущие в них лестницы изготавливают из несгораемых материалов и защищают от сырости и грунтовых вод. Стены облицовывают керамической плиткой светлых тонов. Полы при наличии трапов делают с уклоном 2% в сторону трапов. На полу следует устанавливать прочные деревянные решетки.

При параллельном расположении тупиковых осмотровых канав их соединяют тоннелями и траншеями. Канавы прямоточного типа оборудуют тоннелем, через который осуществляются вход и выход в канаву. Можно применять и передвижные лестницы с площадками, которые служат одновременно и переходными мостиками.

Ширина траншей и тоннелей для прохода должна быть не менее 1 м, а высота тоннеля от пола до низа выступающих частей перекрытия — 1,8 м. Траншеи и выходы из них должны быть ограждены металлическими перилами высотой не менее 0,9 м.

Выход в помещение из траншей и тоннелей осуществляется при помощи ступенчатой лестницы шириной не менее 0,7 м. При числе машино-мест пять и менее устраивают один выход, более пяти — дополнительно по одному выходу на каждые 10 автомобилей.

Лестницы из канав, траншей и тоннелей необходимо устраивать вне путей движения автомобилей. Выход из одиночной тупиковой канавы должен быть со стороны, противоположной заезду автомобилей. При одном выходе из канавы в ее стенах закрепляют скобы, создавая тем самым дополнительный запасной выход.  В местах перехода осмотровые канавы и траншеи оборудуют съемными переходными мостиками шириной не менее 0,8 м. Их число должно соответствовать числу машино-мест минус один.

4.2.1Б Инструкция по технике безопасности на участке

Зону ТО-2 необходимо содержать в чистоте. Должна производиться очистка пола от следов масел, грязи. Полы должны быть ровными и прочными.

При выполнении слесарных работ особое внимание необходимо уделять организации труда, состоянию инструмента и соблюдению правил безопасной работы. На рабочем месте слесаря по ремонту должны быть соответствующее технологическое оборудование, приспособления и инструмент. Рабочая поверхность верстаков покрывается металлом или пластиком. Гаечные ключи должны быть подобраны по размерам гаек и болтов.

Подъем, установка и транспортирование агрегатов необходимо проводить с применением подъемно-транспортных устройств и механизмов.

Запрещается оставлять агрегаты в подвешенном состоянии, ремонтировать грузозахватные механизмы при рабочем состоянии подъемных механизмов.

На АТП электрическая энергия приводит электродвигатели различных машин, оборудования, станков, подъемных устройств и т.д. Электроинструмент необходимо хранить и выдавать рабочим только после предварительной проверки. Эксплуатировать электроинструмент допускается с исправной изоляцией токоведущих частей.

- техническое обслуживание и ремонт автомобиля необходимо выполнять в соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта;

- автомобили, направляемые на пост, должны быть вымыты, очищены от грязи и снега. Постановка автомобиля на пост осуществляется под руководством ответственного лица;

- после постановки автомобиля на пост необходимо обязательно затормозить его стояночным тормозом, выключить зажигание, перекрыть подачу топлива, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, под колеса подложить специальные упоры, не менее двух штук;

- при вывешивании части автомобиля подъемным механизмом, кроме стационарных, необходимо вначале подставить под неподнимаемые колеса специальные упоры, затем вывесить автомобиль, подставить под вывешенную часть козелки и опустить на них автомобиль;

Запрещается:

- выполнять какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одних подъемных механизмах, кроме стационарных;

- проводить ремонт и ТО автомобиля при включенном двигателе, за исключением отдельных видов работ, технология проведения которых требует пуска двигателя;

- поднимать ( вывешивать ) автомобиль  за буксирные приспособления путем захвата за них тросом;

- снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при зачаливании их тросом или канатом;

- работать на неисправном оборудовании, а также с неисправным инструментами и приспособлениями;

Демонтажно-монтажные работы:

- при работе гаечными ключами необходимо подбирать их соответственно размерам гаек, правильно накладывать ключ на гайку;

- запрещается устанавливать прокладку между зевом ключа и гранями гаек и болтов, а также наращивать ключ трубой или другими рычагами, если это не предусмотрено конструкцией ключа;

- проверять соосность отверстий разрешается только при помощи конусной оправки, а не пальцем;

- снятые с автомобиля узлы и агрегаты следует устанавливать на специальные устойчивые подставки, а длинные детали – только горизонтально на стеллажи;

- перед началом работы с электроинструментом следует проверить наличие и исправность заземления. При работе электроинструментом с напряжением свыше 42 В необходимо пользоваться защитными средствами (резиновыми перчатками, галошами, ковриками, деревянными сухими стеллажами );

- запрещается подключать электроинструмент к сети при отсутствии или неисправности штепсельного разъема;

- перед тем, как пользоваться переносным светильником, необходимо проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли кабель и его изоляция;

- запрещается переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки;

- при работе пневматическим инструментом запрещается направлять струю воздуха на себя или на других;

Смазочные работы:

- при проверке уровня масла и жидкости  в агрегатах запрещается пользоваться открытым огнем;

- при замене или доливке масел и жидкостей в агрегаты сливные и заливные пробки необходимо отвертывать и завертывать только предназначенным для этого инструментом;

- труднодоступные точки смазки необходимо смазывать при помощи наконечников с гибкими шлангами или наконечников с шарнирами;

- для подачи смазки в высокорасположенные масленки необходимо пользоваться стандартной подставкой под ноги в осмотровой канаве;

- для работы впереди и сзади автомобиля и для перехода через осмотровую канаву необходимо пользоваться переходными мостиками, а для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее – специальными лестницами.

4.2.2 Пожарная безопасность и расчет противопожарных средств

4.2.2А  Класс помещения по пожарной опасности

Зона ТО-2 относится к классу В.

4.2.2Б  Инструкция по пожарной безопасности на проектируемом участке

В соответствии с действующим законодательством ответственность за пожарную безопасность на АТП несут их руководители. Ответственность за    пожарную безопасность мест стоянок, помещений ТО и ТР автомобилей, отдельных цехов, участков и складов возлагается на руководителей соответствующих служб или других должностных лиц, специально назначенных приказом руководителя АТП. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, вывешивают на видных местах.

В обязанности этих лиц входит: знание пожарной опасности применяемых в производстве веществ и материалов, технологического процесса производства; обучение работающих правилам  пожарной безопасности; контроль за соблюдением правил пожарной опасности на вверенных им участках; содержание в постоянной готовности всех имеющихся средств пожаротушения и извещениях о пожарах; устранение нарушений правил пожарной безопасности и неисправности пожарного оборудования; разработка инструкций о мерах пожарной опасности для своих подразделений. Они должны: не допускать загромождения пожарных подъездов к зданиям и сооружениям, к водоисточникам, подступов к пожарному оборудованию, проходов в зданиях, коридоров и лестничных клеток; не допускать проведение работ с применением открытого огня, в том числе и электросварочных работ в не предусмотренных для этих целей местах; тщательно осматривать помещения перед закрытием, чтобы исключить условия возникновения пожара.

Для пожарной охраны АТП создают добровольные пожарные дружины (ДПД). На ДПД возлагают: контроль за соблюдением противопожарного режима на АТП и его производственных участках, складах и других объектах; разъяснительную работу среди рабочих и служащих с целью соблюдения противопожарного режима; надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения готовность их к действию; вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятия немедленных мер к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; участие в случае необходимости в боевых расчётах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также в исключительных случаях дежурства.

Численный состав ДПД определяет руководитель АТП. Комплектуют ДПД из работников предприятия не моложе 18 лет таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены дружины.

Основными причинами воспламенения материалов и возникновения пожаров на предприятиях автомобильного транспорта являются: неисправность отопительных приборов, неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их эксплуатация, самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных материалов., отсутствие молниеотводов, неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.

Пожарная безопасность АТП должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004-85, правилам пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта. Территорию АТП необходимо содержать в чистоте и систематически очищать от производственных отходов. Промасленные обтирочные материалы и производственные отходы следует собирать в специально отведенных местах, и по окончании рабочих смен удалять. Различные топливо-смазочные материалы необходимо немедленно убирать. Курение допускается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных резервуарами с водой и урнами.

4.2.2В  Расчет противопожарных средств

Согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-76 щит окрашивается в белый цвет с красной полосой по периметру. Все средства пожаротушения окрашиваются в красный цвет. На щите расположен набор противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. По проекту площадь участка диагностики составляет 54 м2. Количество первичных средств пожаротушения в помещениях АТП принимают по [Л-11 табл.14.1 стр.250]. Средства пожаротушения представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| ## Огнетушители ОХП-10 | 1 шт |
| --- | --- |
| ## Ящик с песком 1м3 | 1 шт |
| ## Пожарный щит | 1 шт. |

5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ

В курсовом проекте произведен расчёт зон ТО и ТР для АТП на 300 автомобилей марки ГАЗ-31105.

В первой части проекта приведены перспективы развития автотранспорта.

Во второй части проекта описано назначение АТП и назначение зоны ТО-2.

В технологической части проекта рассчитана производственная программа предприятия, трудоемкость работ по ТО и ТР,  произведен расчет зон диагностики, ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР. Подобрано необходимое технологическое оборудование для зоны ТО-2.

Разработана технологическая карта  на прокачку тормозной системы.

В организационной части проекта приведены схемы организации труда и технологического процесса на АТП и на объекте проектирования.

Разработаны мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

Выполнена планировка зоны ТО-2.

6.  ЛИТЕРАТУРА

- М.В. Светлов «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», Москва, «КноРус», 2011г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 2004г.

- «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», Москва,  «ТРАНСПОРТ», 1986г.

- В.П.Карташев «Технологическое проектирование АТП», Москва, «ТРАНСПОРТ», 1981г.

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков «Техническое обслуживание автомобилей», Москва, Транспорт, 1982г.

- Б.Н.Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», Москва, «ТРАНСПОРТ», 1991г.

- Общесоюзные нормы технического проектирования предприятий для автомобильного транспорта.ОНТП-01-86, Горький,1990г.

- Б.Н.Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», Москва, «ТРАНСПОРТ», 1985г.

- И.С.Туревский «Охрана труда на автомобильном транспорте», Москва, «ФОРУМ»,2009г.

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте. М., ИНФРА-М, 2003.

- Организация труда на производственных участках автотранспортных предприятий, Москва, ГУП «Центрооргтрудавтотранс», 2000.

- Л.Л. Афанасев, Б.С. Колясинский, А.А. Маслов «Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. Альбом чертежей», Москва, Транспорт,1980г.

- Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий. Москва, Транспорт, 1984г.

- Каталог ГАРО, Новгород.