Содержание

1. Введение

2. Задачи дипломного проекта

3. Исследовательская часть

4. Технологическая часть

5. Охрана труда

6. Организационная часть

7. Пожарная безопасность

8. Охрана окружающей среды

9. Режим труда и отдыха

10. Эстетика производства

11. Конструкторская часть

12. Экономическая часть

13. Заключение по проекту

14. Список литературы

1. Введение

  - Перспективы развития автомобильного транспорта

Автомобильный транспорт обеспечивает потребности населения и экономики за счет комплекса услуг и работ, выполняемых в сфере автотранспортной деятельности.

Под автотранспортной деятельностью подразумевается комплекс работ и услуг, связанных с подготовкой, организацией и осуществлением автомобильных перевозок людей и грузов, включая транспортно-экспедиционные работы, техническую эксплуатацию автотранспортных средств и прочее. Речь идет о перевозках автомобильным транспортом общего пользования, которые выполняются оператором (перевозчиком) по договору с клиентом или по обращению любого гражданина или юридического лица.
Техническая эксплуатация автотранспортных средств — это комплекс работ и услуг по техническому обслуживанию, ремонту, хранению и инструментальной проверке технического состояния автотранспортных средств, обеспечивающий безопасное, работоспособное или исправное техническое состояние их при эксплуатации.

К транспортной экспедиции при автомобильных перевозках грузов относится организация или выполнение оператором (экспедитором) от имени и за счет грузоотправителя или грузополучателя услуг, связанных с заключением и выполнением договора автомобильной перевозки груза. Транспортную экспедицию нельзя смешивать с агентированием при автомобильных перевозках грузов, к которой относится деятельность, осуществляемая агентом в интересах, от имени и за счет оператора, осуществляющего в установленном порядке автоперевозки грузов клиента.

По характеру деятельности оператора автомобильные перевозки грузов и пассажиров подразделяются на перевозки, выполняемые на коммерческой основе, и некоммерческие. Коммерческие перевозки выполняются на основе договора, заключаемого между автовладельцем и клиентом.

В отличие от других видов транспорта (железнодорожного, морского, речного, авиационного) автомобильный транспорт отличает высокая мобильность, позволяющая выполнять перевозки «от ворот до ворот», возможность эксплуатации на грунтовых дорогах, что позволяет экономить на затратах, связанных со строительством и ремонтом автомобильных дорог.
На коротких расстояниях автомобильный транспорт является незаменимым как по скорости доставки, так и по уровню затрат, что имеет огромное значение для пользователей данным видом транспорта. Автомобильный транспорт является связующим звеном между другими видами транспорта в комбинированных видах перевозок. Он обеспечивает высокую точность и надежность доставки, что делает его незаменимым на перевозках ценных грузов и на дальних расстояниях, вытесняя тем самым железнодорожный и другие виды транспорта.
Особенностью развития грузового автомобильного транспорта на современном этапе является резкое увеличение численности малотоннажных автомобилей. Так, например, доля малотоннажных автомобилей грузоподъемностью до 2 т., составляет около 80 %. Преобладающее развитие этой группы автомобилей объясняется формированием массовой потребности в перевозках мелких партий грузов на короткие расстояния. Ведь именно малотоннажные грузовые автомобили обеспечивают эффективное функционирование малых и средних предприятий, всей системы сервиса, инфраструктуры рыночной экономики.
С каждым годом в России увеличивается число грузовых автомобилей иностранного производства большой грузоподъемности (более 10 т). В 2005 г. в автопарке страны их доля составила 33,7 %. В основном это бывшие в употреблении грузовики. Их доля от общего числа иномарок составила 79 %. Доля автомобилей марки КамАЗ составила 37 % и марки МАЗ — 16,9 % в общем автопарке грузовых автомобилей.

В целом по стране автомобильным транспортом выполняется более 85 % всего объема перевозок грузов и более половины всех перевозок пассажиров. Международными перевозками занимается порядка 2,5 тыс. отечественных компаний, имеющих 15 тыс. тягачей и более 11 тыс. автобусов. Характерно, что 80 % этих компаний — малые частные предприятия с численностью автомобилей не более 5 ед.

Особенно резко увеличивается в стране парк легковых автомобилей. На автомобильном рынке России в настоящее время продается около 1 млн легковых автомобилей в год, при этом удельный вес иномарок с каждым годом возрастает. Наша страна еще отстает от других стран по численности продаваемых автомобилей в год. В Японии, например, ежегодно продается 10 млн автомобилей, в США — 12—13 млн, на рынках Западной Европы — около 15 млн. В то же время, закономерности развития автопарка страны сегодня уже сравнимы с закономерностями развития в странах с развитой автомобильной промышленностью. Если в 1972 г. численность легкового автопарка в России в расчете на 1000 жителей составляла 8 автомобилей, в 1990 г.— 59, в 2000 г.— 120, то в 2005 г. — около 200. В настоящее время личными автомобилями владеет не менее 40 % российских семей.

Причинами сложившейся динамики парка легковых автомобилей индивидуальных владельцев являются расширение масштабов производства отечественных автомобилей, увеличение ввоза в нашу страну автомобилей иностранного производства (как новых, так и подержанных).
Техническое состояние автопарка в значительной степени характеризуется средним возрастом и уровнем развития системы сервисного обслуживания. В России парк автомобилей имеет большой срок эксплуатации. Средний возраст парка в стране составляет 13—15 лет, парк иномарок также характеризуется значительным сроком эксплуатации. В то же время в развитых странах средний возраст автопарка не превышает 5 лет.

На высокую степень изношенности автопарка в России влияет также недостаточное развитие сети автомобильных дорог и их неудовлетворительное состояние, что предопределяет высокий уровень затрат на эксплуатацию автомобилей. Следует заметить, что техническое состояние автопарка в значительной мере определяется конструктивными параметрами, которые у отечественных автомобилей заметно хуже, чем у иномарок.
Низкий технический уровень и низкое техническое состояние автопарка в России оказывают заметное влияние на безопасность дорожного движения. В стране год от года увеличивается число ДТП, в которых гибнут тысячи людей, причем от 8 до 10% ДТП происходит по причине неудовлетворительного технического состояния автотранспортных средств. Это больше, чем из-за ошибок водителей, пешеходов и пассажиров.

Большое значение в сложившихся условиях приобретают автосервисные предприятия, сеть которых в стране с каждым годом расширяется. Однако для полного удовлетворения потребностей автовладельцев (владельцев личных легковых автомобилей, предприятий организаций, индивидуальных предпринимателей) автосервисных предприятий пока недостаточно. Да и существующие предприятия в большинстве своем нуждаются в укреплении материально-технической базы, улучшении снабжения запасными частями и ремонтными материалами, совершенствовании организации производства.
Для дальнейшего повышения уровня развития автомобильного транспорта и удовлетворения потребностей экономики страны и населения в транспортных услугах необходимо: в 2 — 3 раза расширить (увеличить) выпуск отечественных автомобилей, отличающихся более высоким качеством и надежностью в эксплуатации; к сожалению, наши автомобили в большинстве своем не соответствуют международным эксплуатационным и экологическим требованиям;
увеличить инвестиции в реконструкцию и строительство новых автотранспортных предприятий, оснащенных современным гаражным оборудованием;
больше внимания уделить строительству новых и реконструкции действующих автомобильных дорог. увеличить сеть автосервисных предприятий, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники, и другие сопутствующие услуги;развивать и совершенствовать предпринимательскую деятельность в сфере автотранспортных и автосервисных услуг, уделив первостепенное внимание малому бизнесу. Это позволит в самом ближайшем будущем повысить эффективность функционирования автотранспорта и снизить долю транспортных издержек в себестоимости продукции товаропроизводящих отраслей, повысить уровень благосостояния населения.

Экономическая наука уже давно сделала вывод о том, что развитие транспорта как одного из важнейших инфраструктурных элементов является необходимым условием поступательного развития экономики любой страны. Экономические интересы требуют опережающего развития транспорта по сравнению с развитием обслуживаемых им отраслей. Это опережение является необходимым условием высокой эффективности всего общественного производства, что доказано исследованиями ученых, занимающихся проблемами производственной и социальной инфраструктуры у нас в стране и за рубежом. Более того, некоторые авторы считают, что опережение темпов развития транспорта является законом, опирающимся на практическое подтверждение. Указанная закономерность имеет место на любом уровне экономики, в т. ч. на уровне региона. Нарушение закона опережения темпов развития транспорта, приводит к нарушению ритма в работе производственных объектов, диспропорциям и т. д., сопровождающимися потерями в экономике.
В свою очередь, инфраструктура самого транспорта, включая автосервис, должна развиваться теми же темпами, что и увеличение численности автопарка, может быть чуть опережая. Опережение можно объяснить тем, что в автопарке все большую долю занимают иномарки (в основном подержанные), требующего большего внимания. Кроме того, на опережение развития автосервиса в стране влияет средний возраст автопарка, который имеет тенденцию к росту. В то же время существуют закономерность: чем старше автомобиль, тем больше он нуждается в поддержании своей работоспособности.
Необходимость превышения предложений над спросом на автосервисные услуги отмечалась в работе. Этот факт является подтверждением того, что в России исторически сложилось так, что сфера автосервисных услуг всегда отставала в своем развитии от темпов развития автомобильного транспорта (точнее, от темпов увеличения численности автопарка). В самом начале 70-х г. прошлого столетия обеспеченность легковыми автомобилями в стране составляла всего 8 штук на 1000 человек населения. Сейчас обеспеченность стала значительно выше (около 200 штук легковых автомобилей на 1000 человек населения), но по-прежнему в стране наблюдается отставание в развитии автосервисной сферы.

По нашему мнению, в России в ближайшее время произойдет изменение в соотношении темпов развития сферы автосервисных услуг и темпов увеличения численности автопарка, о чем свидетельствуют масштабы расширения сети автосервисных предприятий за последние годы. Правда, пока это расширение коснулось крупных городов России, но процесс пошел, и он охватит всю страну, включая небольшие города и сельскую местность. Там, где есть автомобили в личном пользовании, должен быть автосервис, ибо в условиях рынка спрос определяет предложение. Недостаточное внимание вопросам автосервиса до последнего времени уделялось не только на практике, но и в науке, о чем свидетельствует небольшое число публикаций по указанному направлению. Исследования почти не проводились, поскольку не были востребованы практикой. Основное внимание в исследовательской работе уделялось проблемам повышения эффективности функционирования и развития автотранспортных и авторемонтных предприятий, и очень мало — станциям технического обслуживания автомобилей.

1.2 Перспективы развития проектируемого предприятия

Автосервис − это комплекс организационно-технических мероприятий, документов и производств, обеспечивающих реализацию, полезность, работоспособность и сохранность автотранспортных средств (АТС) в соответствии с требованиями их владельцев и общества. Автосервис охватывает наибольший период жизненного цикла АТС от момента выхода машин с завода - изготовителя до их окончательной утилизации, включая последнюю.

Под автосервисом понимают поддержание (техническое обслуживание) и восстановление (ремонт) работоспособности АТС преимущественно легковых автомобилей на станциях технического обслуживания (СТО). Вместе с тем сфера оказания услуг потребителям, связанным с эксплуатацией АТС значительно шире.

До начала 90-х годов автосервис в России характеризовался довольно малым количеством станций технического обслуживания и ремонта автомобилей индивидуальных владельцев. Большинство автомобилистов занимались самообслуживанием и ремонтом своих автомобилей в собственных гаражах и ремонтных зонах коллективных автостоянок. При этом трудозатраты на техобслуживание и особенно на ремонт были довольно значительными, но владельцами машин эти затраты практически не оценивались, а качество ремонта чаще всего оценивалось при прохождении техосмотра один раз в год без инструментального контроля технического состояния. В настоящее время положение о техническом осмотре автомобилей старше 5 лет требует обязательного инструментального контроля в диагностических центрах или на станциях технического обслуживания (СТО) автомобилей, обладающих соответствующей лицензией. Выявленные при этом недостатки обычно устраняются на этой же или ближайшей СТО. Как следует, автомобильный парк России является довольно великовозрастным, что определяет возрастание роли автосервиса в жизненном цикле автомобилей и способствует дальнейшему развитию предприятий автосервиса.

Возрастание роли автосервиса в последние годы объясняется и чисто экономическими соображениями. Значительная часть автомобилей и их владельцев участвуют в производственном процессе, в котором каждый час труда характеризуется либо величиной заработной платы, либо величиной прибыли. Владелец автомобиля, являясь специалистом в своей сфере деятельности, которая обеспечивает ему определенный уровень благосостояния, невольно соизмеряет время, затраченное им на работы при ремонте и обслуживании собственного автомобиля с тем, какой доход он получил бы за то же время, работая по специальности. Чаще всего с учетом качества выполненной работы специалисты среднего достатка склоняются к необходимости обращения на СТО.

Способствует повышению роли автосервиса и такая неприятная для автомобилистов тенденция как рост цен на горюче-смазочные материалы, которая заставляет следить за расходами ГСМ и своевременно устранять недостатки, приводящие к повышению их расходов.

Существующие статистические результаты оценки ежегодных пробегов и затрат на эксплуатацию легковых и грузовых автомобилей дают возможность оценить финансовые затраты их владельцев, отнесенные к сроку эксплуатации в сравнении с затратами на приобретение нового автомобиля, что составляет примерно 87%, а остальные 13% затраты на приобретение нового автомобиля.

Для достижения основной цели автосервиса как инфраструктуры автомобильного транспорта – обеспечения социально-экономической эффективности автомобиля (максимального использования заложенных в автомобиле возможностей) необходима реализация следующих требований:

- удовлетворение спроса на автомобили по количеству, качеству, классу, модели, модификации, варианту комплектации, цене и предназначению;

- удовлетворение спроса на запасные части и приспособления к автомобилю;

- удовлетворение спроса, связанного с технической эксплуатаций автомобилей;

- удовлетворение спроса на услуги, связанные с поддержанием и восстановлением работоспособности автомобиля в процессе его эксплуатации;

- удовлетворение потребностей лиц, которые пользуются автомобилями;

- создание эффективной системы обеспечения безопасности движения и устранения вредного влияния автомобиля на окружающую среду и общество.

2. Задачи дипломного проекта

Целью дипломного проекта является ознакомление с деятельностью грузового автосервиса ООО ”Семерка” и изучение процессов, происходящих в СТОА, а затем реконструкция поста кузовного ремонта грузовых автомобилей КамАЗ, ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ.

Задачи:

- систематизация, закрепление и углубление, полученных  за период обучения, теоретических знаний;

- увязка полученных теоретических знаний с практической работой автообслуживающего предприятия;

- развитие способностей учащегося к исследовательской работе на различных участках производства;

- развитие умения пользоваться действующими положениями, руководствами и другими нормативными документами при реконструкции зоны АТП;

- закрепление навыков по разработке технологической документации, способствующей интенсификации производства и росту производительности труда на рабочих постах;

- развитие умения широко применять мероприятия по охране труда, защите окружающей среды, противопожарной профилактике;

- развитие умения пользоваться современными методами технико-экономического анализа при разработке различных разделов проекта.

3.   Исследовательская часть

3.1  Характеристика предприятия

3.1.1  Общие данные по предприятию

ООО «Семерка», зарегистрировано администрацией Приокского района, форма собственности - коллективная.

Адрес:  г. Нижний Новгород, ул. Ларина,  дом 15.

Предприятие предназначено для технического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей отечественного производства.

Филиалов у предприятия нет.

Расположение предприятия с коммерческой точки зрения очень выгодное. Оно размещено рядом с трассой  федерального значения Москва-Казань. ООО «Семерка» находится в промышленной зоне, вокруг расположены фирмы по продаже оборудования, материалов и запасных частей, производству и ремонту оборудования.

3.1.2 Марки автомобилей, обслуживаемых на предприятии

На предприятии обслуживаются и ремонтируются грузовые автомобили КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ

3.1.3 Основная клиентура

ООО «Семерка» работает по постоянному договору с предприятиями и организациями Нижнего Новгорода и области: ФГУП НИИРТ, ОАО «Нагорный бетонный завод», автотранспорт МВД, ОМОН, больница им. Семашко, СМУ-7, ПРОМСВЕТ а также с частными лицами.

3.1.4  Режим работы предприятия

Предприятие работает по пятидневной рабочей неделе с 800 до 17 00 с перерывом на обед с 1200 до 13.

3.1.5 Сведения о предприятии

- Общая площадь предприятия 1,8 га

- Площадь производственных помещений …………………2380 м2

3. Открытая стоянка автомобилей……………………………….. 3500 м2

4. Складские помещения ………………………..……………450м2

5. Административно-бытовые помещения     220.м 2

6. Количество потребляемого тепла 590 Гкал/мес.

На территории предприятия имеется несколько производственных зон:

1  Основная ремонтная зона (6 постов) оборудована осмотровыми канавами, двумя кран-балками (грузоподъемностью 3 тонны), приточно-вытяжной вентиляцией. Ремонтную зону обслуживают 4 звена, по два человека в звене.

2  Моторно-агрегатный участок оборудован стендами для ремонта двигателей, технологической оснасткой и оборудованием для ремонта. На участке работает 3 специалиста: 2 моториста и 1 агрегатчик.

3  Электроцех оснащен оборудованием для проверки стартеров, генераторов, АКБ, а также электрооборудования автомобилей. На участке работает 1 автоэлектрик.

4  Участок агрегатного ремонта оборудован двумя токарными станками, станком для проточки тормозных барабанов, сверлильным станком, пневмостендом для наклепки тормозных накладок и стендом для проверки пневмооборудования. На участке работает два человека.

5  Центральный склад предназначен для складирования и выдачи запасных частей, узлов, агрегатов, расходных материалов и спецодежды. За складом закреплен кладовщик, который осуществляет контроль за содержанием и выдачей запчастей, узлов и агрегатов.

3.1.6 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от ТП 6/0.4 КВА № 5310. Через РУ 0.4 подача электроэнергии осуществляется на силовой трансформатор и далее через распределительные щиты потребителям. Учет активной электроэнергии осуществляется с помощью счетчика.

Источником энергоснабжения является АО «Нижновэнерго» Напряжение сети: высокой стороны - 6 кв . Мощность трансформатора - 400 кВт. Наличие резервного трансформатора, его мощность 400 кВт.  Наличие резервного кабеля

3.1.7 Теплоснабжение

Тепло-водоснабжение осуществляется с котельной по трубопроводу ø100 мм распределительного узла. Рабочее давление теплоносителя 5.5 – 6 кгс/см2. Средняя температура по отопительному сезону 75 – 80 0С. Учет тепла производится с помощью тепло-вычислителя ТВ–1. С распределительного узла тепло подается по трубопроводам через систему водоснабжения на горячее водоснабжение, на калорифер приточной вентиляции, на обогрев производственных и бытовых помещений. Регулировка подачи теплоносителя осуществляется через дроссельные шайбы. Средний расход по теплу 25 Гкал.

3.1.8 Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется по городской сети водопровода трубопроводом ø100 мм, рабочее давление 4.5 – 5 кгс/см2 . Учет потребляемой воды производится при помощи водомера. Количество потребляемой воды на производственные и хозяйственные нужды 160 – 230 м3 в месяц.

3.1.9 Снабжение сжатым воздухом

Источником снабжения сжатым воздухом является компрессорная, расположенная в отдельно стоящем помещении, где находится автоматический компрессор модели 1101 – В5. Компрессор имеет емкость воздухозаборника – 500  л., давление на выходе – 8 кгс/см2 , мощность электродвигателя – 10 кВт.

3.1.10 Очистные сооружения и канализация

На предприятии имеются 2 системы канализации:

а) канализация промышленных стоков, осуществляется отведением сточных вод через систему очистных сооружений, далее в городской коллектор;

б) ливневая канализация – осадки собираются с территории предприятия в ливневые колодцы, далее по трубопроводам в отстойник ливневых сточных вод с дальнейшим сбросом в городскую ливневую канализацию с выходом в реку Ока.

Очистные сооружения. Стоки от мойки автомобилей из моечной канавы самотеком поступают в очистные сооружения оборотного водоснабжения, принятые по ТП902-2-221, где происходит их отстой.

Очистные сооружения состоят из горизонтального отстойника размером 9.6 х 1.6 х 3 м, фильтров с площадью фильтрации 0.9 м2, водозаборной камеры 3.1 м3.

Возникшие нефтепродукты по отводящему трубопроводу сливаются в маслосборный колодец.

Основное количество загрязнения оседает на дно, остальные мелкие частицы направляются для доочистки на двухступенчатые фильтры. Очищенная вода подается на вторичное использование на мойку.

3.1.11 Краткое описание технологического процесса ТО и ремонта автомобилей.

Все автомобили, попадающие на предприятие, первоначально проходят участок приемки, где оформляются все необходимые документы. После этого автомобиль направляется на уборочно- моечные работы (УМР), затем в порядке очередности на участки .ТО и ТР в том случае, если на участках имеются свободные места, если же .их нет, автомобиль направляется на стоянку. Допускается направлять автомобиль с поста приемки, минуя пост УМР, в том случае, если автомобиль удовлетворяет требованиям  производственной санитарии, принятым на предприятии. В основном, это относится к рабочим, выполняющим сварку автомобилей на участке мелко-среднего ремонта. На этом участке все работы выполняются в присутствии заказчика. После проведения работ автомобиль вновь поступает на стоянку и далее на участок выдачи автомобилей.

3.1.12 Количество работающих на предприятии

Всего на предприятии работает 36 человек, в том числе: 30 производственных рабочих, а также 6 служащих.

3.1.13 Связь и сигнализация между подразделениями предприятия

Связь осуществляется с помощью линии АТС. В служебных, складских и производственных помещениях имеется охранная и пожарная сигнализация. Городская и междугородняя связь осуществляется с помощью городских телефонов.

3.1.14 Организация хранения готовых, а также ожидающих ремонта и ТО автомобилей

Хранение автомобилей ожидающих ремонта и готовых к выпуску предусмотрено на открытой площадке.

3.1.15 Организация УМР

Мойка автомобилей осуществляется на посту УМР, оборудованном бесконтактной моечной установкой.

3.1.16 Организация приемки и выдачи автомобилей

Приемка осуществляется мастером-приемщиком, который выявляет дефекты и передает автомобиль в ремонтную зону исполнителям работ.

Владелец пишет заявку. Приемщик выполняет заказ-наряд и пропуск на въезд. Выдается пропуск и бланк заказа. Выдается проходный ордер и опись. В бланке заказ - наряда указывается срок гарантии на  выполняемые работы.

3.3.11 Бытовые аспекты труда

На предприятии имеются бытовые помещения (раздевалка, душ). Душ расположен на выходе из раздевалки. Имеются раковины для мытья рук с холодной и горячей водой.

Размеры бытовых помещений соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

На территории предприятия имеется столовая.

3.2  Характеристика объекта проектирования.

3.2.1   Назначение участка и перечень выполняемых работ, марки автомобилей которые обслуживает участок.

Пост кузовного ремонта служит для капитального и текущего ремонта кузовов и кабин грузовых автомобилей, бортов и платформ. На посту выполняются в основном жестяницкие и сварочные работы.

Основные марки обслуживаемых автомобилей:

КамАЗ-53212

КамАЗ-6450

КамАЗ-44108

КамАЗ-5511

МАЗ-5363

МАЗ-6410

Перечень выполняемых работ:

- рихтовка кузовов и кабин;

- правка рам, платформ, бортов и прочее;

- изготовление дополнительных деталей, кронштейнов и т.д.

3.2.2 Характеристика строительной планировки помещения

Площадь поста кузовного ремонта составляет 235 м2. Пост располагается совместно с зоной ТР и ТО грузовых автомобилей, имеет выход на участок мойки и склад инструментов и запасных частей. На участке располагается два поста под грузовые автомобили, которые устанавливаются из проезда в зоне ТР. Пост имеет кран-балку.

3.2.3 Перечень оборудования, технологической и организационной оснастки участка

| № п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Габарит-ные размеры, мм | Кол. | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слесарный верстак | СД | На одно рабочее место | 3700х1700 | 1 | Состояние хорошее |
| 2 | Инструментальный шкаф | н/д | Трехсекционный | 900х650 | 7 | Состояние хорошее |
| 3 | Кран-балка | П-21 | Q = 7000 кг |  |  | Состояние хорошее |
| 4 | Пост электросварки | ВГАТ-380 |  | - | 1 | Состояние удовлетворительное |
| 5 | Стеллаж | СИ | Трехсекционный | 5600х950 | 1 | Состояние хорошее |
| 6 | Ларь для отходов | СИ |  | 950х950 | 2 |  |

Инструмент и КИП

| Наименование | Модель, ГОСТ | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Комплект инструментов для ремонта и технологического обслуживания автомобилей: | 2444 | 1 |
| Бородок Ø 6-8-10-12 |  | 4 |
| Линейка металическая, длина 150 мм |  | 1 |
| Молоток слесарный весом 500 г | ГОСТ 2310-94 | 2 |
| Набор торцевых головок (8’- 22’) | ПДО-1 | 1 |
| Станок для ручных ножовочных полотен | МН-524-99 | 2 |
| Полотно ножовочное 300×13×0,8 мм | ГОСТ 645-99 | 10 |
| Зубило слесарное 15°×60° | ГОСТ 2711-94 | 3 |
| Керн Ø 4 мм | ГОСТ 27-13-94 | 2 |
| Щетка металлическая | - | 2 |
| Патрон сверлильный (зажимной, цанговый) Ø 3,5-15 мм | - | 1 |
| Сверла спиральные Ø 3,3 : 15 мм | ГОСТ 10902-94 | 10 |
| Машинка углошлифовальная | Skill 319.22 | 1 |
| Диск шлифовальный Ø125 | - | 5 |
| Дрель электрическая, патрон 16, 1,2 кВт | Skill Vertoc 9523 | 1 |
| Съемник трехлапковый, универсальный | - | 2 |

    - Количество работающих и режим работы

На посту работают два слесаря V разряда (сварщик и жестянщик) и один рабочий-ученик. Рабочие работают по пятидневной рабочей недели с 8:00 до 17:00, обед – с 12:00 до 13:00, выходные дни – суббота и воскресенье. Рабочих смен – одна.

  - Характеристика состояния охраны труда на участке

3.3.1 Система вентиляции участка

Тип – приточно-вытяжная, естественная вентиляция.

Состояние – хорошее.

Работоспособность – исправное техническое состояние.

Марка вентиляционного агрегата - А5090-2.

Расположение и вид местных отсосов – около постов установки автомобилей и сварочного поста.

Форточки, фрамуги – оконный проем лишен форточек.

Общеобменная вентиляция полностью соответствует требованиям охраны труда.

3.3.2 Система отопления участка

Принятый вид отопления – местная котельная снабжает теплом в холодное время года все помещение рабочей зоны СТОА, в которую и входит пост кузовного ремонта грузовых автомобилей.

Тепловые завесы ворот – отсутствуют.

Температура воздуха в помещении – в пределах нормы, в холодное время года в помещении вполне тепло. Рядом расположенные ворота не особо влияют на изменение температуры в помещении при их открытии.

    - Естественное освещение

Принятый вид естественного освещения – боковой.

Количество окон – одно окно.

Габариты окон – 15 метров в ширину, 2,5 метра – в высоту

Площадь остекления – 37,5 м2.

Состояние остекленных поверхностей – стекла грязные, светопропускание – очень слабое.

Расположение окон относительно сторон света – окно расположены в южной стороне здания.

Площадь остекления довольно большая, но состояние остекленной поверхности – неудовлетворительное, что очень сильно сказывается на уровень естественного освещения.

    - Искусственное освещение

Принятый вид искусственного рабочего освещения – комбинированное.

Принятый вид общего освещения – равномерное.

Количество светильников, количество ламп в светильниках, вид ламп (накаливания, люминисцентные, ДРЛ) – на посту присутствуют две лампы ДРЛ.

Высота и место расположения светильников - лампы установлены на высоте 7 метров.

Уровень искусственного освещения крайне низок. Нет локального освещения, особенно на сварочном посту и около слесарного верстака.

    - Эстетика помещения

Окраска стен, потолка, окон, ворот - не окрашены

Наличие озеленения – озеленения на участке нет

Зрительное восприятие помещения - неудовлетворительное

Пост требует косметического ремонта

    - Пожарная безопасность участка

На посту кузовного ремонта автомобилей средств пожаротушения нет. Все средства защиты от пожара располагаются в самой зоне ТР, а это: 3 пожарных щита, ящик с песком и огнетушители ОХП-10 (7 шт.)

    - Электробезопасность

Состояние электропроводки, розеток, включателей – удовлетворительное, оголенных проводов не наблюдается, розетки исправны

Заземление, зануление потребителей электроэнергии – заземление установлено только на вентиляционном агрегате

Плакаты по электробезопасности – не присутствуют

    - Инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности

С работниками периодически проводятся инструктажи по ТБ, соответствующие записи ведутся в журнале. В цеху присутствуют таблички об ответственных за соблюдение техники безопасности и  правил пожарной безопасности. Есть схема эвакуации при пожаре.

    - Бытовые аспекты труда

В сопряженном с постом и всей зоной ТР участке помещения располагается раздевалка и душ. Их состояние удовлетворительное, постоянно проводится санитарная уборка. Имеется чистый, отремонтированный туалет.

3.4 Выводы о необходимости улучшения состояния охраны труда на участке

На основании выводов и экспертных оценок хотелось бы отметить, что пост в целом удовлетворяет условиям и требованиям охраны труда, следует усовершенствовать технологический процесс, улучшить освещенность участка, пересмотреть мероприятия по улучшению микроклимата поста и пересмотреть правила техники безопасности при выполнении работ на посту. Кроме того увеличение производительности труда, как и совершенствование технологического процесса невозможно без увеличения единиц технологического оборудования (в частности – механизированного). Так на посту отсутствует пресс (нет ни гидравлического, ни ручного), а без него невозможны большая часть рихтовочных работ на снятых с автомобиля элементов. Нет передвижного поста сварки для выполнения сварочных работ по кузову или кабине непосредственно на самом автомобиле. Нет отдельного стола жестянщика, нет сверлильного станка.

4. Технологическая часть

4.1 Расчет годового объема работ

4.1.1  Годовой объем работ по ТО и ТР по предприятию:

ТТО-ТР = NСТО · t ТО-ТР        (чел.час)

NСТО – годовое количество обслуживаемых автомобилей данной марки;

NСТО = 4500 обсл.

t ТО-ТР – удельная трудоемкость ТО и ТР;

t ТО-ТР = 3,6 чел-ч                                                  [по данным предприятия]

ТТО-ТР = 4500 · 3,6 =  16200 чел-ч.

4.1.2  Годовой объем работ по  участку

ТМ = ТТО-ТР · С   (чел.час)

С – доля работ по  кузовному посту  от общего объема работ по предприятию (кузовные, сварочно-жестяницкие);

С =  25 %                                               				      [Л-14 т.4 с.14]

ТМ = 16200 · 25 / 100 =  4050 чел-ч.

4.1.3 Расчет явочного количества рабочих по участку

РЯ = ТМ / ФРМ  · КП

Фгрм – годовой фонд времени одного рабочего места при работе в одну смену для данной зоны.

Фгрм = 1970 (час)

Кп = 1,02 – 1,05 – коэффициент учитывающий повышение производительности труда.

РЯ = 4050 /  (1970 · 1,03) = 2,00 чел.

4.1.4 Расчет трудоемкости вспомогательных работ

ТВСП = Тм · КВСП   (чел.час)

КВСП – коэффициент трудоемкости вспомогательных работ;

КВСП = 0,3 								[Л-14  с.13]

ТВСП = 4050 · 0,3 = 1215 чел-ч

4.2 Подбор оборудования и оснастки

| № | Наименование | Тип | Кол. | Габарит. р-р, мм | Площадь, м2 |  | N, кВт | Цена, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ед. | Общ. |  | ед. | всего |
| 1 | Слесарный верстак | СД | 1 | 3700х1700 | 6,29 | 6,29 |  | 4750 | 4750 |
| 2 | Инструментальный шкаф | СИ | 1 | 900х650 | 0,59 | 0,59 |  | 4520 | 4520 |
| 3 | Кран-балка | П-21 | 1 |  | - | - | 5,0 | 170000 | 170000 |
| 4 | Сварочный трансформатор | ВГАТ-380 | 1 | 920х745 | 0,69 | 0,69 |  | 8000 | 8000 |
| 5 | Стеллаж | СИ | 1 | 5600х950 | 5,32 | 5,32 |  | 1400 | 1400 |
| 6 | Ларь для отходов | СИ | 2 | 950х950 | 0,90 | 1,80 |  | 500 | 1000 |
| 7 | Стол сварщика | ГАРО 28.009 | 1 | 400х1450 | 0,58 | 0,58 |  | 9500 | 9500 |
| 8 | Ширма | СИ | 3 | - | - | - |  | 700 | 2100 |
| 9 | Правочная плита | СДМ-03 | 1 | 1200х1100 | 1,32 |  |  | 5650 | 5650 |
| 10 | Высечные ножницы | мод.2584 | 1 | - | - | - |  | 12000 | 12000 |
| 11 | Стол жестянщика | СИ | 1 | 5440х1700 | 9,25 | 9,25 |  | 3500 | 3500 |
| 12 | Вертикально-сверлильный станок | мод.3801 | 1 | 1800х1100 | 1,98 | 1,98 | 3,5 | 13400 | 13400 |
| 13 | Машина точечной сварки | ВГАТ- -25/150 | 1 | 900х850 | 0,77 | 0,77 | 5,5 | 9800 | 9800 |
| 14 | Приспособление для кузовных элементов | ДП | 1 | 1056х1056 | 1,12 | 1,12 |  | - | - |
| 15 | Пресс электрогидра-влический | ГАРО 80.563 | 1 | 3000х2100 | 6,3 | 6,3 | 1,5 | 27500 | 27500 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 34,69 | 15,5 |  | 273120 |

4.3 Расчет производственной площади зоны

F = (FОБ + FАВ · N) · КПЛ;

FОБ – суммарная площадь оборудования в плане

FОБ = 34,69 м²

КПЛ – коэффициент плотности расстановки оборудования в плане

КПЛ = 3,5  [Л-6 стр.54]

FАВТ – площадь одного автомобиле-места

FАВТ = 19 м²

N – количество автомобиле-мест

N = 1

F = (34,69 + 19 · 2) · 3,5 = 254,42 м² ;

Существующая площадь участка F = 235 м²  удовлетворяет расчетной площади.

5. Охрана труда

5.1 Данные по охране труда на предприятии

| Наименование и размерность | Источник, способ определения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Площадь помещения, м2 | Измеряется на объекте | 235 |
| 2. Объем производственной зоны, м3 | -«- | 1645 |
| 3.Фактическая температура на участке, оС: летом зимой | Паспорт санитарно-технического состояния, условия труда (ПТО) | + 25 +14 |
| 4. Запыленность, мг/м3 | -«- | 25 |
| 5. Загазованность, мг/ м3 | -«- | 14 |
| 6.Шум, дБА | -«- | 80 |
| 7.Фактическая освещенность, люкс. | -«- | 90 |
| 8.Общее количество проверок содержания площадей за год | Определяется на объекте, журнал 3-х ступенчатого контроля и другие акты проверок | 3 |
| 9. Количество проверок, при которых обнаружены недостатки помещения за год | -«- | 1 |
| 10. Фактическое количество проведенных за год плановых и неплановых инструктажей | Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте (в цехе) | 10 |
| 11. Стаж работы на данном предприятии и на данном рабочем месте каждого работника предприятия (средний) | Отдел кадров или устный опрос | 4,5 |
| 12. Количество проверок знаний, которое должно быть проведено с рабочими участка | По данным ПТО | 2 |
| 13.Количество фактически проведенных проверок | Протоколы комиссий | 2 |
| 14. Количество рабочих сдавших на «2» | Протоколы комиссий | 0 |
| 15. Количество единиц оборудования на участке | Определяется на объекте | 18 |
| 16.Суммарное количество единиц неисправного оборудования на участке, выявленных при проверках за год | Журнал 3-х ступенчатого контроля и другие акты проверок | 2 |
| 17.Количество проверок оборудования за год | Журнал 3-х ступенчатого контроля и другие акты проверок | 1 |
| 18. Фактическое количество единиц комплектов инструмента и приспособлений в цехе | Определяется на объекте | 1 |
| 19. Суммарное количество комплектов инструмента и приспособлений за год | Журнал 3-х ступенчатого контроля и другие акты проверок | 1 |
| 20. Количество проверок инструмента и приспособлений за год | Журнал 3-х ступенчатого контроля и другие акты проверок | 0 |
| 21. Количество единиц защитных устройств и КИП, которые должны быть на объекте | Определяется на объекте по требованиям правил охраны труда | 5 |
| 22. Суммарное количество отсутствующих или неисправных защитных устройств | Журнал 3-х ступенчатого контроля и другие акты проверок | 2 |
| 23. Число проверок КИП и защитных приспособлений за год | Журнал 3-х ступенчатого контроля и другие акты проверок | 1 |
| 24.Общее количество СИЗ, которыми должны обеспечиваться рабочие участка | По данным ПТО | 5 |
| 25.Суммарное количество отсутствующих или неисправных средств индивидуальной защиты за год | Журнал 3-х ступенчатого контроля и другие акты проверок | 3 |
| 27.Количество единиц оборудования, которое должно иметь заземление | Определяется на объекте | 1 |
| 28.Количество штепсельных разъемов и выключателей | Определяется на объекте | 2 |
| 29.Суммарное количество электрооборудования, выявленного как неисправное | Журнал 3-х ступенчатого контроля и другие акты проверок | 0 |
| 30. Количество проверок электрооборудования за год | Журнал 3-х ступенчатого контроля и другие акты проверок | 1 |
| 31. Фактическая площадь остекления, м2 | Измеряется на объекте | 37,5 |
| 32. Количество несчастных случаев, в. т. ч. со смертельным исходом на предприятии | Измеряется на объекте по данным ПТО | 0 |
| 33. Показатель частоты несчастных случаев на предприятии | Измеряется на объекте по данным ПТО | - |
| 34.Показатель тяжести несчастных случаев на предприятии | Измеряется на объекте по данным ПТО | - |
| 35.Количество случаев заболеваемости на предприятии на 100 рабочих | По данным ПТО | 0 |
| 36. Число дней нетрудоспособности на предприятии на 100 рабочих | По данным ПТО | 0 |

5.3. Мероприятия по повышению уровня охраны труда на участке.

5.3.1 Понижение температуры воздуха на участке в зимний период и повышение температуры в летний период предлагаю нормализовать при помощи установки тепловых завес около распашных ворот и укомплектование этих ворот брезентовой завесой, обеспечивающей защиту от сквозняков.

Охрана труда – это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

Общее руководство работой по охране труда АТП возлагается на директора предприятия.

Проведение всей организационно-технической работы по созданию безопасных и здоровых условий труда возлагается на главного инженера АТП, который контролирует и обеспечивает соблюдение норм и правил по охране труда руководителями подчиненных ему участков, цехов, служб, обеспечивает рабочие места оборудованием и приспособлениями в соответствии с табелем.

На производственном участке работу по охране труда организует начальник цеха. В его обязанность входит обеспечение безопасного состояния производственных помещений, оборудования, инструмента, инвентаря, грузоподъемность средств.

Снижение травматизма на производстве может быть достигнуто в том случае, если работающие хорошо знают вопросы охраны труда и умеют правильно и безопасно выполнять порученную им работу. С этой целью работающих обучают безопасности труда. Важнейшим элементом обучения рабочих безопасным приемам и методам труда является система инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий).

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены его обязанности, со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Программу  вводного инструктажа разрабатывают с учётом требований стандартов ССБТ и особенностей производства. О проведении инструктажа и проверки знаний делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (контрольном листе) с обязательными подписями инструктирующего и инструктируемого.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ индивидуально со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с работниками, выполняющими новую для них работу. Проводят его по инструкциям по охране труда с практическим показом безопасных приёмов и методов труда. После инструктажа и проверки знаний рабочие в течение 2-5 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполняют работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего им оформляют допуск к самостоятельной работе. Допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписью инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем столе (контрольном листе).

Для работ, к которым предъявляют повышенные требования по безопасности труда (газо -  и электросварочные, аккумуляторные и другие работы), может быть установлен по согласованию с ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог более продолжительный срок стажировки.

Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в 3 месяца все работающие, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте. Его проводят по программе первичного инструктажа с целью закрепления знаний безопасных методов и приёмов труда.

Внеплановый инструктаж проводят в объёме первичного инструктажа на рабочем месте при изменении правил по охране труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда, при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, при перерывах на работе более 60 календарных дней (для работ с повышенными требованиями безопасности труда-30 дней).

Повторные и внеплановые инструктажи руководитель работ может проводить как индивидуально, так и с группой работников одной профессии. Регистрируют их в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Текущий инструктаж проводит непосредственный руководитель работ с работниками перед производством работ, на которые оформляется наряд-допуск (сварочные работы в металлических ёмкостях, работы в электроустановках и др.). Этот инструктаж фиксируют в наряде-допуске на производство работ и в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Кроме инструктажей по технике безопасности, все вновь поступающие рабочие и подлежащие инструктажу на рабочем месте перед допуском к  самостоятельной работе должны пройти обучение в соответствии с Положением о профессиональном обучении рабочих на производстве в системе Минавтотранса РФ.

Рабочих и инженерно-технических работников, занятых на работах с повышенной опасностью, допускаются к самостоятельной работе только после курсового обучения по типовым программам, сдачи экзаменов в установленном порядке в специализированных организациях и получения удостоверения.

Одним из важнейших условий, обеспечивающих безопасность труда, является сохранение высокого уровня работоспособности трудящихся. Это достигается соблюдением установленного режима труда и отдыха.

В процессе труда работоспособность человека изменяется, возникает его утомление, в связи с чем ухудшается не только качество обслуживания и ремонта, но и возникает опасность травматизма.

Снижение утомляемости достигается рациональной организацией рабочего места, удобным расположением инструмента, приспособлений, чередованием различных операций.

Снятию утомляемости способствует предоставление отдыха работающим. Перерыв для отдыха и приема пищи в течении смены желательно делать в середине смены.

Ежегодно в срок, предусмотренный графиком отпусков, предоставляется очередной отпуск.

Лечебно-профилактическое и санитарно-бытовое обслуживание работающих способствует формированию здоровых условий труда на АТП и снижению общей профессиональной заболеваемости работающих. Оно предусматривает предварительные и периодические медицинские осмотры, обеспечение лечебно-профилактическим питанием, проведение лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний.

Метеорологические условия (микроклимат) производственных помещений определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также от температуры окружающих поверхностей.

Оптимальными метеорологическими условиями считают сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжений реакции терморегуляции. Такие условия обеспечивают тепловой комфорт и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Допустимые метеорологические условия это сочетание параметров микроклимата, которые при длительном воздействии на человека могут вызвать приходящие и быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжений реакции терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей.

Оптимальные и допустимые значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены Санитарными нормами микроклимата производственных помещений (СН 4088-86) и ГОСТ 12.1.005-76.

При выполнении слесарных работ особое внимание необходимо уделять организации труда, состоянию инструмента и соблюдению правил безопасной работы. На рабочем месте слесаря по ремонту должны быть соответствующее технологическое оборудование, приспособления и инструмент. Рабочая поверхность верстаков покрывается металлом или пластиком. Гаечные ключи должны быть подобраны по размерам гаек и болтов.

На АТП электрическая энергия приводит электродвигатели различных машин, оборудования, станков, подъемных устройств и т.д. Электродвигатели, шлифовальные, клапанно-притирочные машины нашли широкое применение при ТР и ТО автомобилей. Электроинструмент необходимо хранить и выдавать рабочим только после предварительной проверки. Эксплуатировать электроинструмент допускается с исправной изоляцией токоведущих частей. При прекращении подачи электроэнергии или перерывах в работе электроинструмент должен быть отключен от электросети.

К средствам коллективной защиты относятся и заземляющие устройства. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не выше 100 Ом.

5.3.2 Вентиляция на объекте проектирования.

5.3.2.1 Виды вентиляции и назначение системы вентиляции.

Системы вентиляции являются составной частью мероприятий, направленных на создание комфортных условий труда. Системы вентиляции должны обеспечивать нормируемую чистоту воздушной среды при оптимальных скоростях движения воздуха.

Системы вентиляции в зависимости от способа побуждения движения воздуха бывают:

- Естественная

- Искусственная (механическая)

Естественная вентиляция бывает:

- организованная, называется аэрацией и осуществляется через форточки, фрамуги, дефлекторы;

- неорганизованная, называемая инфильтрацией. Воздух инфильтрирует в помещении через неорганизованные неплотности ограждений, через щели.

Искусственная вентиляция в зависимости от зоны действия бывает:

- общеобменная, обменивающая воздух во всем объеме помещения и гарантирующая качество среды в каждой его точке;

- местная, гарантирующая качество воздушной среды только в ограниченном объеме, например на рабочем месте;

в зависимости от функционального признака бывает:

- приточная, подающая воздух в помещение;

- вытяжная, удаляющая воздух из помещения

Сочетание общеобъемной и местной систем вентиляции называется комбинированной системой.

Все производственные помещения в АТП должны иметь естественную вентиляцию и оборудоваться системой искусственной вентиляции.

В зоне ТР и совместно – на посту кузовного ремонта грузовых автомобилей устроена комбинированная система вентиляции.

5.3.2.2 Расчет воздухообмена

Работающая система вентиляции постоянно обменивает воздух в помещении, удаляя некоторое количество загрязненного воздуха и подавая такое же количество чистого воздуха. Количество воздуха, подлежащее замене в помещении, называется воздухообменом.

Воздухообмен можно определить по формуле:

L = G / ZT, м³/час;

G – количество вредности подлежащее удалению из помещения

G = q · N · K · c г/час

q – удельное количество вредных веществ, отнесенное к одному выезду из помещения и условной мощности двигателя в 1 лошадиную силу.

q = 0,16

N – мощность двигателя

N = 245 л.с.

K – количество выездов автомобилей в час

K = 1

с – коэффициент интенсивности движения автомобилей

с = 0,5

G = 0,16 · 245 · 1 · 0,5 = 19,6 мг/час

ZT – предельно допустимая концентрация вредностей

ZT = 5 мг/м³

L = 19,6 / 5 = 3,92 м³/час;

5.3.2.3 Подбор вентиляционного агрегата

Вентиляционный агрегат выбирается по производительности вентилятора, определяемой по воздухообмену помещения.

Выбираем А5100-1

Вентилятор  Ц 4-70

Диаметр колеса 100мм

Число оборотов - n = 1400 об/мин

электродвигатель  АОЛ11-4

N = 0,12 кВт

Масса вентиляторного агрегата 27 кг.

5.3.2.4 Расчет и подбор калорифера

В холодное время года приточный воздух, забираемый снаружи помещения необходимо подогревать до расчетной температуры внутреннего воздуха помещения. Подогрев воздуха производится в калориферах.

Определяем количество тепла, необходимое для нагрева холодного воздуха до расчетной температуры внутреннего воздуха помещения:

Qв = α · с · (t2 - t1),  ккал/час;

α – 3,92 м³/час – воздухообмен

с = 0,31 ккал/ м³град – удельная теплоемкость воздуха

t2 – температура воздуха после калорифера

t2 = 20º;

t1 – температура воздуха до калорифера

t1 = -17º;

Qв = 392 · 0,31 · (20 + 17) = 4500  ккал/час;

Предварительно задаемся калорифером типа КСК 3-02ХЛЗА

Определяем поверхность нагрева калорифера по формуле

F = Qв/(K · Δt), м²

К – коэффициент теплопередачи

К = 20,48 ккал/ м² час

Δt – разность средних температур теплоносителя и нагреваемого воздуха

Δt = (Т1  + Т2)/2 - (t2 + t1)/2;

Т1 – температура теплоносителя до калорифера

Т1 = 150ºС              [9 с.13 т.1-8]

Т2 – температура теплоносителя после калорифера

Т2 = 90ºС              [9 с.13 т.1-8]

Δt = (130  + 70)/2 - (20 - 17)/2 = 98,5º

F = 4500/(20,48 · 98,5) = 2 м²

По площади нагрева принимаем калорифер КСК–6–02ХЛЗА – калорифер биметаллический со спирально-накальным оребрением. Теплоноситель – вода. Площадь поверхности теплообмена (нагрева) с воздушной стороны – 2,5 м². Масса 56 кг. Длина трубки в одном ходе 1,155,  число ходов  по воде – 6.

5.3.3 Освещение

5.3.3.1  Виды освещения

Освещение производственных помещений бывает искусственным и естественным. Естественное освещение выполняется боковым (окна) и верхним (световые фонари). Сочетание верхнего и бокового видов естественного называется комбинированным. Искусственное освещение бывает общим, местным и комбинированным. Общее освещение бывает равномерным и локальным. При равномерном освещении светильники располагаются равномерно по всей площади потолка. При локальном освещении светильники группируются над рабочими местами. Решая вопрос по виду искусственного освещения на проектируемом участке, выбираем локальное освещение, так как оно экономичнее. Местное освещение бывает переносным и закрепленным. Устройство только местного освещения в помещении не допускается.

Естественное    освещение    в   производственных,    вспомогательных   и  бытовых   помещениях  должно  соответствовать    требованиям действующих строительных норм и правил.  Помещения  для  хранения  АТС,  складские  помещения,  а также   другие  помещения,  постоянного пребывания работников в которых не требуется, могут быть без естественного освещения. Окна,  обращенные на солнечную сторону,  должны быть оснащены устройствами,  обеспечивающими защиту от прямых солнечных  лучей.   Не  допускается  загораживать  окна  и другие  световые проемы  материалами, оборудованием и т.п. Световые   проемы   верхних   фонарей  должны  быть застеклены  армированным  стеклом  или  под  фонарем  должны  быть подвешены  металлические  сетки для защиты от возможного выпадения стекол. Очистка  от  загрязнений  остекления  светопроемов  и   фонарей должна проводиться регулярно, при значительном загрязнении  - не менее 4-х раз в год,  а при незначительном - не менее 2-х раз в год. Для  обеспечения безопасности при очистке остекления    светопроемов   следует   использовать  специальные  приспособления    (лестницы-стремянки, подмости и т.п.).

Помещения  и рабочие  места  должны  обеспечиваться искусственным  освещением,  достаточным для безопасного выполнения  работ,   пребывания   и  передвижения   людей   в  соответствии  с требованиями действующих строительных норм и правил. Чистка  светильников  должна  производиться в сроки, указанные в действующих строительных нормах и правилах.  Устройство  и эксплуатация  системы  искусственного освещения    должны    соответствовать   требованиям   действующих  нормативных правовых актов.

Светильники должны быть расположены так,  чтобы была обеспечена возможность их безопасного обслуживания. Для  электропитания  светильников общего освещения в помещениях  применяют,  как правило,  напряжение не выше 220 В.  В помещениях   без   повышенной   опасности   указанное   напряжение допускается  для  всех  стационарных  светильников  независимо  от высоты их установки. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при  установке  светильников  напряжением 220 В общего освещения с лампами накаливания и газоразрядными лампами на высоте менее 2,5 м необходимо  применять  светильники,  конструкция которых исключает возможность   доступа   к  лампе   без   применения   инструмента. Электропроводка,   подводимая   к  светильнику,   должна   быть  в металлических  трубах,   металлорукавах  или  защитных  оболочках.

Кабели  и незащищенные  электропровода можно использовать лишь для    питания  светильников с лампами накаливания напряжением   не  выше 50 В. Светильники  с люминесцентными лампами напряжением 127 - 220 В    допускается  устанавливать  на  высоте  менее  2,5  м от  пола при условии   недоступности   их   токоведущих  частей  для  случайных прикосновений.

Для   местного   освещения   рабочих  мест  следует использовать    светильники   с  непросвечивающими   отражателями. Конструкция светильников местного освещения должна предусматривать возможность изменения направления света.  Для   электропитания   светильников   местного   стационарного    освещения   должно   применяться  напряжение:   в  помещениях  без повышенной опасности - не выше 220 В,  а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. Штепсельные розетки напряжением 12 - 50 В должны отличаться от штепсельных розеток напряжением 127 - 220 В,  а вилки 12 - 50 В не должны подходить к розеткам 127 - 220 В. При  использовании  для  общего и местного освещения    люминисцентных  и газоразрядных  ламп должны быть приняты меры для    исключения стробоскопического эффекта. В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной   средой  применение  люминисцентных  ламп  для  местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. Освещение осмотровых канав светильниками напряжением 127 - 220 В допускается при соблюдении следующих условий: вся электропроводка должна быть внутренней (скрытой),  имеющей надежную электро- и гидроизоляцию;        осветительная  аппаратура  и выключатели должны иметь электро- и гидроизоляцию; светильники  следует  закрывать стеклом или ограждать защитной решеткой; металлические    корпуса   светильников   должны   заземляться (зануляться). Аварийное освещение должно обеспечивать необходимую освещенность для продолжения работ или безопасного выхода людей из помещений при внезапном отключении рабочего освещения.     Светильники    аварийного    освещения    должны присоединяться  к электросети,  независимой от рабочего освещения, автоматически   включаться   при   внезапном  выключении  рабочего освещения. В помещениях для хранения АТС, работающих на КПГ, а также  в помещениях  для  их технического обслуживания,  ремонта и проверки технического состояния должно предусматриваться аварийное освещение  в соответствии  с требованиями  действующих нормативных актов. В   этих   помещениях   электропитание  аварийной  вентиляции и, аварийного  освещения,  а  также  системы  контроля  газовой среды  должно    предусматриваться   по   первой   категории   надежности электроснабжения. Для   электропитания   переносных  светильников  в помещениях  с повышенной  опасностью  и особо  опасных  необходимо применять напряжение не выше 50 В. При  наличии  особо неблагоприятных условий,  когда опасность  поражения  электрическим  током  усугубляется теснотой, неудобным  положением  работника,  соприкосновением с заземленными (зануленными)  поверхностями  (работа в котлах,  емкостях и т.п.),  для  питания  переносных светильников применяют напряжение не выше 12 В. Во  взрывоопасных  помещениях  должны  применяться светильники  во  взрывозащищенном исполнении,  а в пожароопасных - светильники  во  влагонепроницаемом и пыленепроницаемом,  закрытом исполнении. Помещение для ацетиленового генератора должно иметь наружное  электрическое  освещение  через закрытые наглухо фрамуги  окон.

5.3.3.2  Расчет естественного освещения

Определяем  суммарную площадь оконных проемов при боковом освещении по формуле:

, м2

где: - суммарная площадь пола, м2;

= 1,2 – нормированное минимальное значение КЕО при боковом освещении;

= 25 – световая характеристика окна;

= 0,35 – общий коэффициент светопропускания;

= 4 – коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом освещении;

= 1,4 – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями;

м2

Требуемое количество окон:

≈ 1 окно

Суммарную площадь оконных проемов удовлетворяет расчетной площади и количеству окон.

5.3.3.3  Расчет искусственного освещения

Для расчета искусственного освещения принимаю отношение расстояния между светильниками (Z) к высоте их подвески (h), равное 1,8.

Находим расстояние между центрами светильников по формуле:

Определяем расстояние от стены до первого ряда светильников:

Рассчитываем расстояние между крайними рядами светильников, расположенных у противоположных стен:

Определяем количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по ширине помещения):

( принимаю =1)

Рассчитываем общее количество рядов светильников по ширине помещения:

Находим расстояние между крайними рядами светильников:

Вычисляем количество светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по длине помещения):

( принимаю =1)

Рассчитываем общее количество рядов светильников по длине помещения:

Следовательно, в этом помещении светильники общего освещения должны располагаться: по длине – в 1 ряд, по ширине – в 1 ряд.

Определяем общую мощность ламп, необходимую для освещения этого помещения:

где: =14,8 Вт.м2 – удельная мощность;

R = 1.3 – коэффициент, учитывающий запыленность и “старение” ламп накаливания;

кВт

Находим необходимую мощность каждой лампы:

Вт

Следовательно, для получения требуемой освещенности в помещении необходимо установить 6 светильников, с двумя лампами в каждом, мощность каждой лампы 120 Вт.

Схема расположения светильников:

5.3.4 Водоснабжение и канализация

Организации   оборудуются   хозяйственно-питьевым   и производственным    водопроводами,    а    также    фекальной    и производственной   канализацией   в  соответствии   с действующими строительными нормами и правилами. Устройство    внутреннего    хозяйственно-питьевого   водопровода   в  производственных   и вспомогательных  зданиях  не   является  обязательным  при отсутствии централизованного источника    водоснабжения  и при  количестве  работающих  в смену  не более 25   человек; в этом случае обеспечение питьевой водой осуществляется с   учетом местных условий.

Температура  воды  во  время  ручной  мойки  АТС  при    температуре окружающего воздуха ниже 0 град. С должна быть не ниже 20 град. С и не выше 60 град. С.

Организации,  не  имеющие  возможности  подключения  к  канализационной   системе,   должны   предусматривать   устройство наружных  уборных с выгребными ямами или емкостями.  Выгребные ямы следует  своевременно  очищать,  а  уборные содержать в надлежащем  санитарном состоянии.

При   отсутствии  в районе  расположения  организации  канализационной  сети  очистка  сточных  вод организации,  а также выбор  места  их  спуска  должны  производиться  в соответствии  с  действующими нормативными актами.

Сточные воды от мойки АТС, мытья полов в помещениях для хранения   и обслуживания  АТС,   содержащие  горючие  жидкости  и взвешенные  вещества,  перед  спуском  в канализационную  сеть или  сбросом   в водоемы  должны  очищаться  в очистных  сооружениях  в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Удаление  осадка  из  очистных  сооружений  пропускной  способностью более 1,5 л/с должно быть механизировано. Осадки и собранные нефтепродукты из очистных сооружений  удаляются по мере их накопления.

Не  допускается  предусматривать  систему  оборотного водоснабжения   от   мойки  ассенизационных  АТС,   а  также  АТС, перевозящих ядовитые и инфицирующие вещества. Бензо- и  маслоуловители  должны  иметь  исправные гидравлический затвор и естественную вентиляцию.

5.3.5 Основные производственные вредности

С учетом протекающих на объекте проектирования технологических процессов наиболее вероятные вредные вещества и их предельно допустимые концентрации представлены в таблице.

| Наименование вещества | Предельно- допустимая концентрация, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 1. Пыль растительного происхождения с примесью двуокиси кремния, %: -более 10 % -2-10 % -менее 2 % | 2 4 6 | 4 4 4 |
| 2.Сажи черные промышленные с содержанием пирена не более 35 мг/кг | 4 | 4 |
| 3. Тетраэтилсвинец | 0,0005 | 1 |
| 4. Свинец и его неорганические соединения | 0,01/0,0007 | 1 |

В качестве основных мероприятий по защите от вредных веществ следует выделить: разработку инструкций по безопасности труда при применении вредных веществ; своевременный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны; специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала; совершенствование конструкции оборудования; устройство местной вытяжной вентиляции. Местная вытяжная вентиляция в виде вытяжных шкафов должна проектироваться для станков для расточки цилиндров, станков для притирки клапанов, моечных ванн.

В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты слесарю выдаются: костюм x/б, фартук, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные.

В конце работы необходимо обезвредить инструмент, оборудование и рабочее место тщательной очисткой и обтиркой ветошью, смоченной керосином.

5.3.6 Оптимальные метеорологические условия

Оптимальные и допустимые параметры метеорологических условий для производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены СН 245-71 и ГОСТ 12.1.005-76.

Оптимальные нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений АТП

| Участки | Категория работ | Температура, оС | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пост кузовного ремонта а/м | Средней тяжести - Пб (энергозатраты 232-293 Дж/с) | 17-19 20-22 | 60-40 60-40 | 0,3 0,4 |

Допустимые нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений АТП в холодный и переходный периоды года

| Категория работ | Темпера-тура воздуха, оС | Относительная влажность воздуха, не более, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средней тяжести - Пб | 15-21 | 75 | 0,4 | 13-24 |

В случае, когда средняя температура наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца превышает 250С допустимую температуру воздуха в производственных помещениях на постоянных рабочих местах можно повышать при сохранении значений относительной влажности: на 30С (но не выше 31 ОС) в помещениях с незначительными избытками тепла; на 50С (но не выше 330С, - в помещениях со значительными избытками тепла). В холодный и переходный периоды года в производственных помещениях АТП, в которых производятся работы средней тяжести, а также при использовании отопления и вентиляции с сосредоточенной подачей воздуха, допускается повышение скорости движения воздуха до 0,7 м/с на постоянных рабочих местах при одновременном повышении температуры воздуха на 20С.

5.3.7 Мероприятия по борьбе с шумом

Борьбу с шумом на АТП следует начинать на стадии их проектирования или реконструкции. Для этого используются следующие архитектурно-планировочные коллективные методы и средства защиты: рациональное акустическое решение планировок зданий и генпланов объектов, рациональное размещение технологического оборудования, машин и механизмов, рациональное размещение рабочих мест, рациональное акустическое планирование зон и режима движения автотранспортных средств, создание шумозащитных зон в различных местах нахождения человека.

При разработке генерального плана АТП следует «шумные» цеха сосредотачивать в одно место на периферии территории АТП, располагать их с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и жилым массивам, Вокруг «шумных» цехов желательно создавать зеленую шумозащитную зону.

В качестве акустических средств защиты от шума применяются: средства звукоизоляции (звукоизоляции огpаждения зданий и помещений, звукоизолирующие кожухи и кабины, акустические экраны, выгородки); средства звукопоглощения (звукопоглощающие облицовки, объемные поглотители звука); средства виброизоляции (виброизолирующие опоры, упругие прокладки, конструктивные разрывы); средства демпфирования (линейные и нелинейные); глушители шума (адсорбционные, реактивные, комбинированные).

К организационно-техническим средствам и методам коллективной защиты ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация» относит: применение малошумных технологических процессов; оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и автоматического контроля; применение малошумных машин; изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; совершенствование технологии ремонта и обслуживания автомобилей; использование рациональных режимов труда и отдыха работников на шумных участках.

Гигиенические нормы вибрации на рабочих местах складов, столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию, ее допустимые значения должны быть умножены на коэффициент 0,4, а уровни - уменьшены на 8 дБ.

При методах коллективной защиты (ГОСТ 12.4.046-78) вибрацию снижают, воздействуя на источник возбуждения или на путях ее распространения от источника возбуждения. При этом снижение вибрации достигается устранением резонансных явлений, повышением прочности конструкций, тщательной сборкой, балансировкой, устранением повышенных люфтов, уравновешиванием масс, использованием виброизоляции и виброгашения и др. Большое значение имеют и организационные мероприятия, включающие контроль за монтажом оборудования, правильной эксплуатацией, своевременным и качественным планово-предупредительным обслуживанием и ремонтом.

5.3.8  Электробезопасность

На объекте проектирования источниками электроопасности являются: вертикально-сверлильный станок, кран-балка, сварочные аппараты, ручной инструмент, электропроводка, светильники и др.

Для выбора комплекса защитных мер и определения параметров защитных устройств требуется знать допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека ГОСТ 12.4.038-82 «ССБТ. Электробезопасность; Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов» устанавливает эти уровни для токов, протекающих по направлениям от одной руки к другой, от руки к ногам. Согласно стандарту напряжения прикосновения и сила тока, протекающего через тело человека при нормальном режиме электроустановки и продолжительности воздействия не более 10 мин. должны быть соответственно при переменном токе частотой 50 Гц не более 2В и 0,3 мА, а при постоянном - 8В и 1 мА. Если работа выполняется в условиях высоких температур (выше +250С) и влажности (относительная влажность более 75 %), то напряжения прикосновения и сила токов, протекающих через тело человека, работающего в этих неблагоприятных условиях, должны быть уменьшены в 3 раза.

Согласно ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие положения.» электробезопасность должна обеспечиваться конструкцией электроустановок, техническими способами и средствами защиты, организационными и техническими мероприятиями.

К техническим способам и средствам защиты относятся: защитное заземление; зануление; выравнивание потенциалов; малое напряжение; электрическое разделение сетей; защитное отключение; изоляция токов едущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная); компенсация токов размыкания на землю; оградительные устройства; предупредительная сигнализация; знаки безопасности; средства защиты и предохранительные приспособления. Технические средства и способы защиты могут применяться отдельно или в сочетании друг с другом. При их выборе следует учитывать: номинальное напряжение, род и частоту тока электроустановки, способ электроснабжения, вид исполнения, условия внешней среды, возможность снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или вблизи которых должна проводиться работа.

Средства защиты персонала:

В электроустановках до 1000 В к основным средствам относятся оперативные штанги и клещи, диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими ручками и указатели напряжения, а к дополнительным - диэлектрические калоши, коврики и изолирующие подставки.

Ограждающие средства - служат для временного ограждения токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением, предотвращая тем самым возможность прикосновения к ним. В качестве ограждающих средств защиты используют щиты, ширмы, клетки и другие средства.

5.3.9 Охрана труда на объекте проектирования

Требования к кузовщику:

- детали, подлежащие правке, должны устанавливаться и надежно закрепляться на специальных подставках;

- перед правкой крыльев и других деталей из листовой стали их следует очистить от ржавчины металлической щеткой у местного отсоса;

- при изготовлении деталей и заплат из листовой стали острые углы, края и заусенцы должны быть зачищены;

- при резке и гибке металла на станках и ножницах работать разрешается только с металлом, толщина которого не превышает допустимую величину для данного оборудования;

- при вырезке заготовок и обрезке деталей больших размеров необходимо применять поддерживающие устройства ( откидные крышки, роликовые подставки и т.д. );

- переносить, править и резать детали из листовой стали разрешается только в рукавицах;

- в процессе работы обрезки металла необходимо складывать в специально отведенное место ( ящик );

Запрещается:

- при вырезке газовой сваркой поврежденных мест придерживать вырезаемые части руками;

- работать без защитного  кожуха абразивным кругом, насаженным на конец гибкого вала;

- зажимать зачистную машину в слесарные тиски для крепления к ней абразивного круга, а пользоваться следует двумя ключами;

- при резке листового металла  подавать металл, держа руки против режущих роликов.

Электросварочные работы:

- присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок должно производиться только электриком-монтером;

- длина проводов от электросети до сварочной установки не должна превышать 10м;

- металл в свариваемых местах должен быть сухим, очищенным от грязи, масла, окалины, ржавчины и грязи;

- сварочные работы должны проводиться при включенном местном отсосе;

- передвигать электросварочную установку разрешается после отсоединения ее от электросети;

-  при проведении сварочных работ непосредственно на автомобиле должны быть приняты меры, обеспечивающие пожарную безопасность, для чего необходимо горловину топливного бака и сам бак закрыть листом железа или асбеста от попадания на него искр, очистить зону сварки от остатков масла, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а поверхности прилегающих участков – от горючих материалов;

- перед проведением сварочных работ над топливным баком или в непосредственно близости от него бак необходимо снять;

- при электросварочных работах необходимо дополнительно заземлять раму и кузов автомобиля.

Запрещается:

- использовать редукторы и баллоны с кислородом, на штуцерах которых обнаружены хотя бы следы масла, а также замасленные шланги;

- применять для подачи кислорода редукторы, шланги, использованные ранее для работы с другими газами;

- пользоваться неисправными, неопломбированными или с просроченным сроком проверки манометрами на редукторах;

- находиться против штуцера при продувке вентиля баллона;

- производить сварку и резку на расстоянии менее 10 м от ацетиленового генератора и менее 5 м от баллонов с кислородом, ацетиленом;

- снимать колпак с баллона, наполненного ацетиленом или другим горючим газом, с помощью инструмента, который может вызвать искру;

- переносить баллоны на руках; транспортировка баллонов разрешается только на специальных тележках с надежным креплением баллонов;

- производить ремонт баллонов, резаков и другой сварочной аппаратуры неспециалистом;

- применять для уплотнения редуктора любые прокладки кроме фибровых;

- производить ремонт электросварочных установок, находящихся под напряжением;

- подсобным рабочим при электросварке работать без защитных очков;

- после окончания работы или при временной отлучке электросварщика с рабочего места оставлять включенной электросварочную установку;

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие материалы на участках сварки;

- использовать в качества обратного провода трубы, рельсы и тому подобные случайные металлические предметы;

- устанавливать сварочный трансформатор сверху дросселя;

- использовать провода с поврежденной изоляцией.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

-  При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:тпрекратить проведение работ; выключить оборудование; устранить по возможности источник,  вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные  службы,  сообщить  о случившемся лицу, ответственному  за  безопасное производство работ; о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

- При несчастном случае,  который  произошел  с  работником или очевидцем которого он стал, работник обязан: оказать  потерпевшему  доврачебную  помощь,  используя   препараты, находящиеся в  аптечке,  и  принять  необходимые  меры  по оказанию потерпевшему медицинской помощи; принять меры к сохранению обстановки на месте  происшествия (если это не создает угрозу здоровью и жизни работников); сообщить о происшедшем (или попросить это сделать  другого работника) непосредственному руководителю или другому должностному лицу нанимателя.

Требования безопасности по окончании работ

- Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления,  инструмент  в отведенное для них место.

- Проверить  надежность  установки  транспортного  средства,  если  оно

остается  на   специальных   подставках  (козелках).  Не  допускается  оставлять транспортные  средства в вывешенном  состоянии  на  одних  подъемных  механизмах (домкратах, талях и др. кроме стационарных подъемников).

- Вымыть руки с мылом.

- Обо всех  недостатках,  обнаруженных  во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

6. Организационная часть.

- 6.1 Требования к профессиональному отбору, инструктажу, обучению и проверке знаний правил по охране труда работающих

Профессиональный отбор работающих, предусматривающий установление профессиональной и психофизиологической пригодности к ведению работ, должен осуществляться в соответствии с действующим нормативным правовым актом

Руководитель обязан составлять совместно с соответствующим выборным профсоюзным органом и согласовывать с местными органами санэпиднадзора список должностей и профессий работников, которые в обязательном порядке должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический (в течение трудовой деятельности) медосмотры, и обеспечивать прохождение медосмотров этими лицами (п.23 приложения 1 к настоящим Правилам).

При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований работник к выполнению трудовых обязанностей не допускается.

Руководитель обязан обеспечивать своевременное и качественное проведение обучения и инструктажа работающих безопасным приемам и методам работы по утвержденной программе.

Обучение и инструктаж проводятся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (пп.97, 99 приложения 1 к настоящим Правилам).

Являясь одним из видов обучения, инструктаж по своему характеру и времени проведения подразделяется на:

вводный;

первичный на рабочем месте;

повторный;

внеплановый;

целевой.

Вводный инструктаж проводит работник по охране труда или лицо, назначенное для этой цели из числа специалистов предприятия, со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или в должности, а также с командированными, учащимися, студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

Вводный инструктаж проводится в кабинете охраны труда с использованием современных технических средств обучения и пропаганды, а также наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов).

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем предприятия и соответствующим выборным профсоюзным органом.

При проведении инструктажа разъясняются:

- основные положения действующего законодательства о труде;

- правила внутреннего распорядка на предприятии, поведения на территории, в производственных и бытовых помещениях, а также назначение предупредительных надписей, плакатов, сигнализации;

- особенности условий работы соответствующего участка и меры по предупреждению несчастных случаев;

- требования к работающим по соблюдению личной гигиены и правил производственной санитарии на предприятии;

- требования электробезопасности;

- требования пожарной безопасности;

- нормы выдачи и правила пользования спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) работающих;

- меры оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае;

- порядок оформления несчастных случаев на производстве.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми на предприятие рабочими, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися, студентами, прибывшими на производственное обучение или на практику, с работниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями при выполнении строительно-монтажных работ на территории данного предприятия.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят индивидуально с каждым работником с практическим показом безопасных приемов и методов труда в соответствии с инструкциями по охране труда, разработанными для отдельных профессий и видов работ с учетом требований стандартов ССБТ.

Первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный инструктаж не проводится для лиц, не связанных с обслуживанием, испытанием, наладкой, ремонтом подвижного состава и оборудования, использованием инструмента, хранением сырья и материалов. Список профессий работников, освобожденных от первичного и повторного инструктажей на рабочем месте, утверждает руководитель предприятия по согласованию с выборным профсоюзным органом.

В программу инструктажа на рабочем месте входят:

- ознакомление с технологическим процессом на данном участке, с конструкцией оборудования, приспособлений, оградительных и защитных устройств, а также применением СИЗ;

- порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, заземляющих устройств, приспособлений и инструментов);

- требования правильной организации и содержания рабочего места;

- основные правила безопасности при выполнении работ, которые рабочий должен выполнять индивидуально или совместно с другими рабочими.

Каждый рабочий, имеющий профессию, после первичного инструктажа на рабочем месте для усвоения навыков безопасных приемов работы прикрепляется на 2 - 5 смен (в зависимости от характера и сложности профессии) к бригадиру-наставнику или опытному работнику, под руководством которого он выполняет работы. После этого руководитель данного участка, убедившись в усвоении вновь поступившим работником безопасных приемов работы, оформляет допуск его к самостоятельной работе.

Учитывая специфические условия труда, руководитель предприятия может вводить личные карточки прохождения обучения, в которых регистрируется вводный инструктаж и прохождение инструктажей, результатов обучения и проверки знаний.

Личная карточка хранится в личном деле работника в отделе кадров (приложение 3 к настоящим Правилам).

Повторный инструктаж проходят все работающие, независимо от их квалификации, образования и стажа работы, не реже 1 раза в 3 месяца, за исключением лиц, указанных в п.11.7 настоящих Правил.

Повторный инструктаж проводится в целях закрепления знаний безопасных методов и приемов труда по программе первичного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях:

- при изменении правил по охране труда;

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструментов, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

- при нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

- при перерывах в работе: на 30 календарных дней и более - для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда; для остальных работ - 60 дней и более;

- объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктажи проводит непосредственный руководитель работ, причем повторный и внеплановый - индивидуально или с группой работников одной профессии.

Проведение первичного, повторного и внепланового инструктажей регистрируется в специальном журнале (приложение 4 к настоящим Правилам) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, в журнале указывается и разрешение на допуск к работе. При регистрации внепланового инструктажа должна также указываться причина, вызвавшая его проведение. Журнал хранится у непосредственного руководителя работ. По окончании журнала он сдается в службу охраны труда и заводится новый.

Журналы регистрации инструктажей на рабочем месте должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и выдаваться руководителям подразделений под расписку.

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузке, разгрузке, уборке территории и т.п.), ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы, проведении экскурсий на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися.

Проведение целевого инструктажа фиксируется в наряде-допуске (приложение 5 к настоящим Правилам) на производство работ и в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Все лица, впервые поступающие на работу или меняющие профессию, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти обучение по безопасности труда в процессе их профессионально-технической подготовки с последующей сдачей экзаменов.

Работники, имеющие профессию и документы о прохождении соответствующего обучения, допускаются к самостоятельной работе без предварительного обучения после прохождения вводного и первичного инструктажей.

Знания по безопасности труда работники должны получать также при повышении квалификации или обучении вторым профессиям по специальным программам. Вопросы безопасности труда должны входить в эту программу.

Работники и специалисты, занятые на работах, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности (приложение 6 к настоящим Правилам), допускаются к самостоятельной работе только после курсового обучения по типовым программам, сдачи экзаменов в установленном порядке и получения удостоверения на право производства работ и обслуживания определенного оборудования.

В дальнейшем ежегодно работники этой категории подвергаются проверке знаний безопасных методов и приемов работ, которая оформляется протоколом (приложение 7 к настоящим Правилам). Лица, знания которых признаны неудовлетворительными, не допускаются к самостоятельной работе и должны пройти повторное обучение с последующей проверкой знаний.

Проверка знаний работников, занятых на работе с повышенной опасностью, осуществляется комиссией, состав которой утверждает руководитель предприятия по согласованию с выборным профсоюзным органом.

Лица, знания которых признаны комиссией удовлетворительными, получают удостоверения по установленной форме (приложение 8 к настоящим Правилам), или же им делается отметка в имеющемся удостоверении.

Руководители предприятий, специалисты и инженеры по охране труда проходят обучение и проверку знаний в соответствии с действующим нормативным правовым актом (п.99 приложения 1 к настоящим Правилам).

Вновь поступающие на работу руководители и специалисты должны пройти проверку знаний не позднее одного месяца после назначения на должность, работающие - периодически, не реже одного раза в три года.

Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов осуществляется комиссиями, организуемыми на предприятиях с участием государственного инспектора по охране труда, представителя выборного профсоюзного органа, инженеров по охране труда и главных специалистов (энергетик, механик и др.).

Все члены комиссии должны иметь удостоверение о прохождении обучения и проверке знаний в учебных центрах, комбинатах, институтах, имеющих разрешение органов управления охраной труда субъектов Российской Федерации на проведение обучения и проверку знаний по охране труда.

Если на предприятии нет возможности создать комиссию, то работники этого предприятия должны пройти обучение и проверку знаний в учебных центрах, комбинатах и институтах или предприятиях, имеющих на это разрешение.

Организация обучения работников и руководителей предприятий вопросам охраны труда, а также методическое обеспечение возлагается на Департамент автомобильного транспорта Минтранса России.

Финансирование всех видов обучения осуществляется за счет предприятия. Работник не несет никаких расходов на обучение по охране труда.

- 6.2 Образцы документов

6.2.1 Форма контрольного листа проведения инструктажей

«Форма ОТ-1

Контрольный лист

Для регистрации инструктажа по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

1. Организация ________________________________________________________________

2. Отдел (участок)____________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество ___________________________________

4. На какую работу (должность) направлен ____________________________

5. Фамилия и инициалы руководителя отдела________________________

Вводный инструктаж

Вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности применительно к профессии (должности) ______________________________________________

Проведен -  Инженер по охране труда __________________________________________________

“___” ____________200__г.

Инструктаж на рабочем месте

Инструктаж по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на рабочем месте: ___________________________________________________________________

Получен и усвоен сотрудником ___________________________________________________________

(Ф. И.О.)

Подпись сотрудника ( ________________ ) “___”______________ 200_ г.

Подпись руководителя _______________________________________ “___”______________ 200_ г. п/отдела, группы

РАЗРЕШЕНИЕ

Тов. __________________________________разрешено допустить к самостоятельной работе (наименование оборудования или рабочего места) _________________________________________________

В качестве ___________________________________________________________________

“____ ”__________________________ 200_ г.

Начальник отдела: ____________________ (________________________)

(подпись)»

- 6.2.2 Форма журнала регистрации вводного инструктажа

6.2.3 Форма личной карточки прохождения обучения

ФОРМА ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

__________________________________________________________________

(предприятие, организация, учебное заведение)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________

2. Год рождения __________________________________________________

3. Профессия, специальность ______________________________________

4. Цех _____________________ участок (отделение) _________________

5. Отдел (лаборатория) __________________ Табельный N ____________

6. Дата поступления в цех (участок) ______________________________

7. Вводный инструктаж провел _____________________________________

(подпись, дата)      _________________________________

(подпись инструктируемого, дата)

- 6.2.4 Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте

6.3 Положение о 3-х ступенчатом контроле за состояние охраны труда

1-я ступень контроля - проводится ежедневно (ежесменно) непосредственным руководителем работ (бригадиром, дежурным по станции, сменным мастером и т.д.) как в начале, так и в течение всего рабочего дня (смены).

В начале рабочего дня проверяется: устранение нарушений, выявленных  предыдущей проверкой, состояние рабочих мест, готовность работников к выполнению трудовых обязанностей (состояние здоровья), наличие исправного инструмента, приспособлений, спецодежды и средств защиты, исправность вентиляции, освещения, заземляющих устройств, состояние проходов и проездов, наличие средств пожаротушения, аптечек для оказания первой помощи и т.д.  В течение рабочего дня ( смены) необходимо контролировать  соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда, наличие, правильность использования работниками средств индивидуальной защиты.

2-я ступень контроля - проводится руководителем подразделения ( начальником участка, цеха, старшим мастером и т.д.) не реже 1-го раза в месяц  с участием уполномоченных по охране труда.

В ходе проверки проверяется: выполнение мероприятий, намеченных по результатам предыдущих проверок 1-й и 2-й ступеней контроля, выполнение приказов и распоряжений администрации предприятия, решений профкома, выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев, исправность оборудования, транспортных средств, соответствие технологических процессов требованиям охраны труда, освещенность рабочих мест, исправность вентиляционных устройств и электрооборудования, наличие предупредительных надписей, плакатов и знаков безопасности, своевременность и качество проведения инструктажей и технической учебы, санитарное состояние цехов и санитарно - бытовых помещений, соблюдение режимов труда и отдыха.

3-я ступень контроля осуществляется комиссией, возглавляемой одним из руководителей предприятия не реже одного раза в квартал с охватом всех производственных подразделений. При необходимости может быть создано несколько комиссий, состав которых определяется приказом по структурному подразделению. В состав комиссии включаются заместители начальника и главный инженер, инженер по охране труда, представители профкома, уполномоченные по охране труда, главный технолог, инспектор отдела кадров, ответственный за электрохозяйство и т.д.  Третья ступень проводится независимо от весенних и осенних технических осмотров зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, осуществляемых в целях подготовки к летнему и зимнему  условиям  работы.

В ходе 3-й ступени контроля проверяется:

-         выполнение мероприятий по предыдущим ступеням контроля, организация проведения 1-й и 2-1 ступеней контроля:

-         ведение журналов 3-х ступенчатого контроля, инструктажа, технической учебы.

-         Выполнение указаний по охране труда департаментов, управлений МПС, предписаний органов надзора, по материалам несчастных случаев.

-         Наличие и правильность ведения санитарно-технического паспорта.

-         Техническое состояние зданий, сооружений, территории, производственного оборудования, транспортных средств.

-         Наличие и содержание сан-быт. помещений, обеспеченность работников спецодеждой и СИЗ.

-         Выполнение мероприятий, предусмотренных планами улучшения условий труда и соглашением по охране труда.

Результаты проверок по всем ступеням контроля  должны быть записаны в журнале ступенчатого контроля того подразделения, где проводилась проверка.

- 6.4 Организация работы по проведению аттестации рабочих мест

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям устанавливает требования к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, оформлению и использованию результатов аттестации.

Требования Порядка распространяются на работодателей - юридических и физических лиц (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), а также на организации, оказывающие услуги по проведению аттестации рабочих независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Аттестация проводится в целях оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных производственных факторов.

Результаты аттестации используются в целях:

- разработки и реализации мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

- установления работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда;

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и полагающихся работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, компенсациях;

- контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;

- оценки профессионального риска;

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия, а также средствами коллективной защиты;

- подготовки статистической отчетности об условиях труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;

- подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

- подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих обязательным предварительным (при поступлении на работу) и периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (обследованиям) работников;

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание, а также при установлении диагноза профессионального заболевания;

- рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий труда работников;

- санитарно-бытового и медицинского обеспечения работников в соответствии с требованиями охраны труда;

- обоснования ограничений труда для отдельных категорий работников;

- приведения в соответствие наименований должностей (профессий) с наименованиями, указанными в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;

- обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда у работодателя, в том числе за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей.

Аттестации подлежат все рабочие места работодателя. Аттестационная комиссия, созданная работодателем и функционирующая в соответствии с разделом II Порядка, вправе принять мотивированное решение о непроведении измерений и оценок факторов рабочей среды и трудового процесса (далее - измерения и оценки), если осуществление указанных измерений и оценок угрожает безопасности работников при выполнении ими основной работы или специалистов аттестующей организации, выполняющих измерения и оценки. Указанное мотивированное решение оформляется в письменном виде, подписывается членами аттестационной комиссии и прилагается к материалам аттестации.

В случае принятия решения о непроведении измерений и оценок условия труда на данных рабочих местах относятся к опасным условиям труда.

Обязанности по обеспечению проведения аттестации возлагаются на работодателя.

Аттестацию проводят совместно работодатель и аттестующая организация, привлекаемая работодателем для выполнения работ по аттестации, на основании договора гражданско-правового характера.

Аттестующая организация - юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке в качестве организации, оказывающей услуги по аттестации и выполняющей на основании договора гражданско-правового характера с работодателем измерения и оценки, а также оценку соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, проводимую в соответствии с разделом III Порядка, оформление и подготовку отчета об аттестации.

Аттестующая организация должна быть независимым лицом по отношению к работодателю, на рабочих местах которого данной аттестующей организацией проводится аттестация.

Работодатель вправе привлечь для выполнения работ по аттестации несколько аттестующих организаций. При этом между аттестующими организациями работа по аттестации может быть распределена как по количеству рабочих мест, подлежащих аттестации, так и по видам работ, выполняемых на данных рабочих местах.

При проведении аттестации работодатель вправе требовать от аттестующей организации:

- документального подтверждения аккредитации на право оказывать услуги в области охраны труда в части проведения аттестации рабочих мест путем предоставления уведомления (копии уведомления) о включении аттестующей организации в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда;

- проведения измерений и оценок в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

- При проведении аттестации работодатель обязан:

- содействовать аттестующей организации в своевременном и полном проведении аттестации, предоставлять необходимую информацию и документацию, давать по запросу аттестующей организации разъяснения в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к целям аттестации, а также запрашивать необходимые для проведения аттестации сведения у третьих лиц;

- не предпринимать преднамеренных действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих анализу и оценке при проведении аттестации, а также на сокрытие (ограничение доступа) к информации и документации по вопросам, относящимся к целям аттестации, запрашиваемых аттестующей организацией;

- не утверждать отчет об аттестации, содержащий документы, указанные в пункте 44 раздела V Порядка, не подписанные представителями аттестующей организации, входящими в состав аттестационной комиссии.

При проведении аттестации аттестующая организация:

- определяет методы проведения измерений и оценок на основе действующих нормативных правовых актов и настоящего Порядка, а также количественный и персональный состав специалистов, проводящих измерения и оценку;

- исследует в полном объеме документацию, связанную с организацией работы по обеспечению требований охраны труда у работодателя, на рабочих местах которого проводится аттестация;

- запрашивает и получает у работодателя (его представителя) разъяснения по возникшим в ходе аттестации вопросам;

- отказывается от проведения аттестации в случае непредставления работодателем необходимой документации или отказа работодателя обеспечить требуемые нормативной документацией условия проведения измерений и оценок.

- При проведении аттестации аттестующая организация обязана представлять по требованию работодателя обоснования выводов, сделанных аттестующей организацией по результатам аттестации.

Сроки проведения аттестации устанавливаются работодателем исходя из того, что каждое рабочее место должно аттестовываться не реже одного раза в пять лет. Указанный срок отсчитывается от даты завершения проведения предыдущей аттестации. За дату начала проведения очередной аттестации принимается дата издания приказа работодателя об утверждении состава аттестационной комиссии и графика аттестации. Аттестация вновь организованных рабочих мест должна быть начата не позднее чем через 60 рабочих дней после ввода их в эксплуатацию.

7 Пожарная безопасность

7.1 Мероприятия по предупреждению пожаров

Мероприятия по борьбе с пожарами можно подразделить на технические; эксплуатационные; режимного характера; ограничивающие распространение огня; обеспечивающие успешное действие пожарных команд и ДПД; организационные.

К техническим мероприятиям относятся:

- соблюдение пожарных норм, требований и правил в устройстве складов, зданий, сооружений, систем отопления, вентиляции, электрооборудования;

- устройство автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического тушения пожара и пожарного водоснабжения, молниезащиты.

- Эксплуатационные мероприятия заключаются в соблюдении правил проведения технологических процессов, в правильном содержании зданий, сооружений, складов, территории.

- Мероприятия режимного характера запрещают курение, применение открытого огня, сварочных работ в пожаро- и взрывоопасных цехах, помещениях, на открытых площадках.

- К мероприятиям, ограничивающим распространение огня, относятся:

- применение в строительстве несгораемых материалов, устройство преград в строительных конструкциях, системах вентиляции, разрывов между штабелями, группами и кварталами штабелей, а также между зданиями и штабелями;

- правильное размещение зданий, сооружений и складов лесоматериалов на территории.

Мероприятия, обеспечивающие успешные действия пожарных команд и ДПД, включают: устройство специальных дорог, проездов, подъездов, пожарных лестниц, водоемов; оснащение объектов первичными средствами пожаротушения.

Организационные мероприятия заключаются в инструктировании и обучении рабочих и служащих; разработке пожарных инструкций для каждого объекта; организации ДПД и пожарно-технических комиссий, смотров состояния пожарной безопасности, периодических учений по использованию средств пожаротушения; организации уголков по пожарной профилактике в цехах и складах; ежедневной проверке противопожарного состояния помещения по окончании работы с регистрацией результатов проверки в специальном журнале.

В соответствии с действующим законодательством ответственность за пожарную безопасность на АТП несут их руководители. Ответственность за    пожарную безопасность мест стоянок, помещений ТО и ТР автомобилей, отдельных цехов, участков и складов возлагается на руководителей соответствующих служб или других должностных лиц, специально назначенных приказом руководителя АТП. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, вывешивают на видных местах.

В обязанности этих лиц входит: знание пожарной опасности применяемых в производстве веществ и материалов, технологического процесса производства; обучение работающих правилам  пожарной безопасности; контроль за соблюдением правил пожарной опасности на вверенных им участках; содержание в постоянной готовности всех имеющихся средств пожаротушения и извещениях о пожарах; устранение нарушений правил пожарной безопасности и неисправности пожарного оборудования; разработка инструкций о мерах пожарной опасности для своих подразделений. Они должны: не допускать загромождения пожарных подъездов к зданиям и сооружениям, к водоисточникам, подступов к пожарному оборудованию, проходов в зданиях, коридоров и лестничных клеток; не допускать проведение работ с применением открытого огня, в том числе и электросварочных работ в не предусмотренных для этих целей местах; тщательно осматривать помещения перед закрытием, чтобы исключить условия возникновения пожара.

Для пожарной охраны АТП создают добровольные пожарные дружины (ДПД). На ДПД возлагают: контроль за соблюдением противопожарного режима на АТП и его производственных участках, складах и других объектах; разъяснительную работу среди рабочих и служащих с целью соблюдения противопожарного режима; надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения готовность их к действию; вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятия немедленных мер к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; участие в случае необходимости в боевых расчётах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также в исключительных случаях дежурства.

Численный состав ДПД определяет руководитель АТП. Комплектуют ДПД из работников предприятия не моложе 18 лет таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены дружины.

Основными причинами воспламенения материалов и возникновения пожаров на предприятиях автомобильного транспорта являются: неисправность отопительных приборов, неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их эксплуатация, самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных материалов., отсутствие молниеотводов, неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.

Пожарная безопасность АТП должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004-85, правилам пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта. Территорию АТП необходимо содержать в чистоте и систематически очищать от производственных отходов. Промасленные обтирочные материалы и производственные отходы следует собирать в специально отведенных местах, и по окончании рабочих смен удалять. Различные топливо-смазочные материалы необходимо немедленно убирать. Курение допускается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных резервуарами с водой и урнами. В этих местах должна быть вывешена табличка с надписью "Место для курения".

Воздухонагревательные и отопительные приборы располагают таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для осмотра. Согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-76 щит окрашивается в белый цвет с красной полосой по периметру. Все средства пожаротушения окрашиваются в красный цвет. На щите расположен набор противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. При установке пожарных щитов в зоне ТР их размещают на видных и легкодоступных местах, поблизости от выхода из помещения.

7.2 Характеристика объекта по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности

Зона ТР и размещенный в ней пост кузовных работ соответствует требованиям ППБ 01-03. В помещении вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации работающих и материальных ценностей с указанием мест хранения ключей от всех помещений.

Для повышения противопожарной устойчивости и предупреждения распространения огня по зданию используют специальные преграды: несгораемые перекрытия и противопожарные стены. Здания других цехов СТО имеют несгораемые стены, перегородки и покрытия с пределом огнестойкости не менее 1 ч.

В помещении ТР установлены ящики с сухим, просеянным песком из расчета один ящик вместимостью 0,5 м3 на 100 м2 площади. У каждого ящика с песком находиться лопата (совок).

7.3 Правила пожарной безопасности

Пожарная безопасность АТП должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1,004-85, строительным нормам и правилам, типовым правилам пожарной безопасности для промышленных предприятий и Правилами пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта общего пользования РФ.

Территорию АТП необходимо содержать в чистоте и систематически очищать от производственных отходов. Промасленные обтирочные материалы и производственные отходы следует собирать в специально отведенных местах, и по окончании рабочих смен удалять. Разлитые топливно-смазочные материалы надо немедленно убирать.

Дороги, проезды, подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями и подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

На территорию складов легковоспламеняющихся и горючих веществ въезд транспортных средств допускается только при наличии на выхлопных трубах искрогасителей.

Во избежание пожара вблизи мест стоянки автомобилей и хранения горючих материалов не разрешается курить и пользоваться открытым огнем.

Производственные, служебные, административные, хозяйственные, складские и вспомогательные помещения надо своевременно убирать, технологическое вспомогательное оборудование очищать от горючей пыли и других горючих отходов. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы должны быть свободными и не загромождаться оборудованием, сырьем и различными предметами.

У входа в производственное помещение должна быть надпись с указанием его категории и классов взрыво- и пожароопасное. В лестничных клетках зданий запрещено устанавливать какие-либо; помещения, прокладывать промышленные трубопроводы с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, открыто прокладывать электрические кабели и воздуховоды.

В подвальных помещениях и цокольных этажах производственных зданий запрещено хранение легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, баллонов с газами, находящимися под давлением, и веществ с повышенной взрыво- и пожароопасностью, а в подвалах с выходами в общие лестничные клетки зданий - горючих веществ и материалов.

В цеховых кладовых для хранения горючих и легковоспламеняющихся . жидкостей устанавливают нормы их хранения. На рабочих местах в производственных помещениях, легковоспламеняющиеся, горючие жидкости (топливо, растворители, лаки, краски) хранят в плотно закрытых емкостях в количестве, не превышающем сменную потребность.

В производственных и административных зданиях АТП запрещается:

- Загромождать проходы к месту расположения первичных средств пожаротушения и к внутренним пожарным кранам;

- Убирать помещения с применением легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, керосина, и др.);

- Отогревать замерзшие трубы различных систем (водопровода, канализации, отопления) при помощи открытого огня;

- Производить работы с применением открытого огня в не предусмотренных для этой цели местах, а также пользоваться открытым огнем для освещения при ремонтных и других работах;

- Хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- Для устранения условий, могущих привести к пожарам и возгораниям, все электроустановки следует оборудовать аппаратами защиты от токов короткого замыкания.

7.4 Организация пожарной охраны

Организационно-технические мероприятия должны включать:

- организацию пожарной охраны,;

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населения — в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей;

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

7.5 Способы и средства тушения пожаров

Для прекращения горения необходимо: не допустить проникновения в зону горения окислителя (кислорода воздуха), а также горючего вещества; охладить эту зону ниже температуры воспламенения (самовоспламенения); разбавить горючие вещества негорючими; интенсивно тормозить скорость химических реакций в пламени (ингибированием); механически срывать (отрывать) пламя.

На этих принципиальных методах и основаны известные способы и приемы тушения пожаров.

К огнегасительным веществам относятся: вода, химическая и воздушно-механическая пены, водные растворы солей, инертные и негорючие газы, водяной пар, галоидоуглеводородные огнегасительные составы и сухие огнетушащие порошки.

Вода - наиболее распространенное и доступное средство тушения. Попадая в зону горения, она нагревается и испаряется, поглощая большое количество теплоты, что способствует охлаждению горючих веществ. При ее испарении образуется пар (из 1 л воды - более 1700 л пара), который ограничивает доступ воздуха к очагу горения. Воду применяют для тушения твердых горючих веществ и материалов, тяжелых нефтепродуктов, а также для создания водяных завес и охлаждения объектов, находящихся вблизи очага пожара. Тонкораспыленной водой можно тушить даже легковоспламеняющиеся жидкости. Для тушения плохо смачивающихся веществ (хлопок, торф) в нее вводят вещества, снижающие поверхностное натяжение.

Пена бывает двух видов: химическая и воздушно-механическая.

Химическая пена образуется при взаимодействии щелочного и кислотного растворов в присутствии пенообразователей.

Воздушно - механическая пена представляет собой смесь воздуха (90 %), воды (9,7 %) и пенообразователя (0,3 %). Растекаясь по поверхности горящей жидкости, она блокирует очаг, прекращая доступ кислорода воздуха. Пеной можно тушить и твердые горючие материалы.

Инертные и негорючие газы (диоксид углерода, азот, водяной пар) понижают концентрацию кислорода в очаге горения. Ими можно гасить любые очаги, включая электроустановки. Исключение составляет диоксид углерода, который нельзя применять для тушения щелочных металлов, поскольку при этом происходит реакция его восстановления.

Огнегасительные средства - водные растворы солей. Распространены растворы бикарбоната натрия, хлоридов кальция и аммония, глауберовой соли и др. Соли, выпадая в осадок из водного раствора, образуют изолирующие пленки на поверхности.

Галоидоуглеводородные огнегасительные средства позволяют тормозить реакции горения. К ним относятся: тетрафтордибромметан (хладон 114В2), бромистый метилен, трифторбромметан (хладон 13В1) и др. Эти составы имеют большую плотность, что повышает их эффективность, а низкие температуры замерзания позволяют использовать при низких температурах. Ими можно гасить любые очаги, включая электроустановки, находящиеся под напряжением.

Огнетушащие порошки представляют собой мелкодисперсные минеральные соли с различными добавками, препятствующими их слеживанию и комкованию. Их огнетушащая способность в несколько раз превышает способность галоидоуглеводородов. Они универсальны, так как подавляют горение металлов, которые нельзя тушить водой. В состав порошков входят: бикарбонат натрия, диаммонийфосфат, аммофос, силикагель и т. п.

Каждое промышленное предприятие должно быть оснащено определенным числом тех или иных видов пожарной техники в соответствии с общесоюзными и ведомственными нормами.

Первичные средства пожаротушения служат для ликвидации небольших загораний. К ним относятся: пожарные стволы, действующие от внутреннего пожарного трубопровода, огнетушители, сухой песок, асбестовые одеяла и др.

Места размещения пожарной техники должны быть обозначены указательными знаками. Подходы к огнетушителям и другому оборудованию пожаротушения должны быть удобны и не загромождены.

На производствах категорий А, Б, В и Е применяют стационарные установки пожаротушения, в которых все элементы смонтированы и постоянно находятся в готовности к действию. Они могут быть автоматическими или дистанционными (приводятся в действие людьми).

7.6 Перечень и количество первичных средств пожаротушения

На посту кузовного ремонта автомобилей средств пожаротушения нет. Все средства защиты от пожара располагаются в самой зоне ТР, а это: 3 пожарных щита, ящик с песком и огнетушители ОХП-10 (7 шт.)

7.7 Инструкция о мерах пожарной безопасности

### 1. Общие положения

1.1. Работники организации обязаны знать и соблюдать все требования настоящей инструкции.
1.2. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несёт руководитель или лицо, временно исполняющее его обязанности.
1.3. Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проводимого один раз в квартал.
1.4. Лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка.

### 2. Содержание помещений и оборудования

2.1. К зданию должен быть обеспечен свободный подъезд. Коридоры, тамбуры, проходы к средствам тушения и электрическим приборам должны быть свободными.
2.2. Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из помещения.
2.3. В помещении запрещается:
    а) хранить огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости;
    б) производить электрогазосварочные и другие огневые работы;
    в) оставлять без присмотра включенные нагревательные электроприборы.
2.3. Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в помещении должны подвергаться внешнему осмотру.
2.4. Рабочие места и оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.

### 3. Электроустановки, электропроводки и освещение

3.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилами техники безопасности (ПТБ).
3.2. Устройство и эксплуатация электросетей-времянок не допускается.
3.3. При эксплуатации электросетей запрещается:
    а) использовать проводами с поврежденной изоляцией;
    б) применять для защиты электросетей вместо автоматов защиты или калиброванных плавких предохранителей – "жучки".
3.4. Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения.

### 4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый сотрудник обнаруживший пожар или признак горения обязан:
    а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану и назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию.
    б) принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
4.2. Руководитель предприятия или лицо, исполняющее его обязанности должен:
    а) в случае угрозы жизни людей организовать их спасение,
    б) при необходимости отключить электроэнергию,
    в) прекратить все работы, не связанные с тушением пожара,
    г) организовать встречу подразделений пожарной охраны.
4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта.

8 Охрана окружающей среды

8.1 Общие положения

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов:

    - соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

    - охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;

    - ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;
платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
независимость контроля в области охраны окружающей среды;
презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;
обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды;
учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности
приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;
допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;
обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных факторов;

    - обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц;

    - сохранение биологического разнообразия;

    - обеспечение интегрированного и индивидуального подходов к установлению требований в области охраны окружающей среды к субъектам хозяйственной и иной деятельности, осуществляющим такую деятельность или планирующим осуществление такой деятельности;

    - запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;

    - соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством;

    - ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;

    - организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры;

    - участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в решении задач охраны окружающей среды;

    - международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются:

- земли, недра, почвы;

- поверхностные и подземные воды;

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд;

- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.

В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию.  Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государственные природные заповедники, в том числе биосферные, государственные природные заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы, исконная среда обитания, места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы и места их обитания.

8.2 Экологические требования к размещению и проектированию АТП

К предприятиям автомобильного транспорта относятся: автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров; предприятия, осуществляющие техническое обслуживание автомобилей (станции технического обслуживания, регулировочные пункты); предприятия, осуществляющие механизированные погрузочно-разгрузочные работы; предприятия, осуществляющие ремонт автомобилей или их агрегатов; автовокзалы и автостанции.

Предприятие должно иметь исправные и поверенные приборы, необходимые для контроля и регулировки двигателей по токсичности и дымности отработавших газов, из расчета не менее чем 2 газоанализатора на 100 автомобилей с бензиновыми двигателями и 2 дымомера на 100 автомобилей с дизелями. Технические характеристики приборов (погрешность, диапазон измерений и т.д.) должны соответствовать требованиям стандартов, регламентирующих методы измерения токсичности и дымности.

На предприятии должна регулярно проводиться контрольно-регулировочная работа в соответствии с действующими инструкциями.

Стоянка подвижного состава в нерабочее время разрешается только на территории предприятия, а при работе в отрыве от предприятия или если предприятие не имеет своей территории - на специально отведенных местах (стоянках), согласованных с местными органами исполнительной власти и с территориальными органами Минприроды России.

Предприятие, расположенное в районе, где температура самого холодного месяца достигает -13 ёC и ниже, должно иметь для всех автомобилей теплые стоянки или открытые площадки с устройствами для подогрева двигателей.

Стенды для испытания двигателей и диагностики автомобилей должны иметь систему шумоглушения, снижающую шум до норм, установленных стандартом, а также устройство для нейтрализации отработавших газов.

При использовании газобаллонных автомобилей на предприятии должен быть предусмотрен специальный пост для слива или перепуска газа из баллонов автомобиля в специальные емкости. Выпуск газа в атмосферу запрещается.

Требования к подвижному составу

- Автомобили, находящиеся в эксплуатации, по содержанию токсичных веществ в отработавших газах должны соответствовать требованиям стандартов.

- Подвижной состав, выпускаемый из предприятия, не должен иметь подтекания (утечки) топлива, смазочных материалов и жидкостей.

- Требования к транспортному процессу:

- Перевозка опасных грузов должна осуществляться в соответствии с "Инструкцией по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".

- Грузы, которые могут загрязнять окружающую природную среду, должны перевозиться в надежной таре, препятствующей попаданию их в окружающую природную среду, или в специализированном подвижном составе.

- При нарушении целостности тары в процессе перевозки, приводящей к потере груза и загрязнению им окружающей природной среды, перевозчик обязан незамедлительно принять меры по ликвидации этого загрязнения и сообщить об этом местным органам исполнительной власти и территориальным органам Минприроды России.

- Вынужденный ремонт подвижного состава на линии в неустановленном месте должен выполняться так, чтобы не загрязнять проезжую часть дороги или прилегающую к ней территорию.

- Автомобили должны осуществлять движение только по дорогам, предназначенным для автомобильного движения.

Запрещается:

- проводить техническое обслуживание, в том числе мойку и ремонт автомобилей, в не отведенных для этой цели местах; разжигать костры для подогрева агрегатов автомобилей, сжигания мусора (отходов) и других целей;

- подогревать двигатели автомобилей, находящихся на отстое, за счет их работы на холостом ходу;

- осуществлять движение автомобилей по травяному или другому растительному покрову, за исключением работ, выполняемых при совместных работах с сельскохозяйственными машинами на полях;

- загрязнять проезжую часть дороги и прилегающую к ней территорию как бытовым, так и производственным мусором.

8.3 Экологическая безопасность производственно-технической базы

Предприятие, имеющее производственно-техническую базу, должно иметь экологический паспорт, а также лицензию на комплексное природопользование с установленными разрешениями на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду (предельно допустимыми и временно согласованными), предельным использованием (изъятием) природных ресурсов, размещением отходов. Лицензия на комплексное природопользование выдается органами Минприроды Российской Федерации в порядке, согласованном с другими специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов, а также с органами Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (Госкомсанэпиднадзор России) в соответствии с их компетенцией.

При выдаче лицензии органами Российской транспортной инспекции на право коммерческой деятельности в ТДК или при продлении срока ее действия, а также продлении срока действия лицензии на комплексное природопользование, выдаваемой органами Минприроды России, предприятие обязано предъявить аудиторское заключение, выданное экологическими аудиторскими организациями в соответствии с Временным положением об экологическом аудировании в транспортно-дорожном комплексе Российской Федерации.

Государственный экологический контроль за соблюдением природоохранных требований на предприятиях ТДК осуществляют территориальные органы Минприроды России или уполномоченные ими другие органы.

Государственный контроль за соблюдением лицензионных требований к предприятиям ТДК в части обеспечения охраны окружающей среды, сформулированных в настоящем документе, осуществляют органы РТИ Минтранса России.

При проведении контроля за организацией и проведением природоохранной деятельности на предприятиях ТДК территориальные органы Минприроды России или уполномоченные ими другие органы могут использовать аудиторские заключения, указанные в п. 2.1.3.

При осуществлении контроля за соблюдением лицензионных требований предприятиями ТДК, в части обеспечения охраны окружающей среды, органы РТИ Минтранса России используют соответствующие аудиторские заключения.

Предприятие должно планировать и проводить мероприятия по охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

В результате функционирования предприятия концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, не должны превышать установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов на границе санитарно-защитной зоны данного предприятия (Перечень ПДК основных загрязняющих веществ для предприятий ТДК дан в Приложении 1).

Уровни шума, создаваемого предприятиями ТДК, должны соответствовать требованиям, регламентируемым "Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий" (СН 245-71) и "Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию".

Загрязненные воды, отводимые от производственных объектов, административных, хозяйственно-бытовых зданий и сооружений, а также ливневые стоки с территории предприятия не должны сбрасываться в поверхностные водные объекты, на рельеф местности без предварительной их очистки.

Сброс предварительно очищенных сточных вод допускается на основе разрешения, выдаваемого территориальными органами Минприроды России. В разрешении устанавливаются нормативы ПДС вредных веществ.

Условия передачи в канализационные сети хозяйственно-бытовых и промышленных стоков определяются договором между предприятием и владельцем канализационных сетей и очистных сооружений.

Содержание загрязняющих веществ в почвах вне санитарно-защитной зоны или полосы отчуждения транспортного или дорожного предприятия не должно превышать их ПДК.

Предприятие обязано вести отчетность по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов по формам, установленным Госкомстатом России, и предоставлять их по требованию представителей органов Минприроды России, Госкомсанэпиднадзора России, а также отделений Российской транспортной инспекции (РТИ). Предприятия обязаны предоставлять возможность проведения вышеуказанным органам необходимых осмотров и замеров для оценки эффективности проводимых природоохранных работ и контроля за соблюдением условий, содержащихся в лицензии на комплексное природопользование. При издании новых законодательных актов или других нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны окружающей природной среды, отделения Российской транспортной инспекции должны вносить соответствующие изменения в лицензионные обязательства предприятий на транспортную и другую коммерческую деятельность.

Ответственность за обеспечение экологической безопасности предприятия несет его руководитель (владелец).

Природоохранная деятельность на предприятиях ТДК организуется и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными и нормативно-методическими документами, разрабатываемыми и утверждаемыми Минтрансом России и/или Минприроды России.

На предприятии должны соблюдаться требования законодательных актов и других нормативных документов, регламентирующих осуществление природоохранной деятельности (Перечень и краткое содержание этих документов приведены в Приложении 4).

Руководитель и персонал предприятия должны пройти обучение по вопросам природоохранной деятельности и обеспечения экологической безопасности. Руководитель предприятия несет полную ответственность за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей природной среды.

В случае выброса (сброса) загрязняющих веществ в воздух, воду или почву, происшедших в результате аварии, катастрофы или иных обстоятельств на территории предприятия или в процессе перевозок грузов, предприятие (ответственное лицо, осуществляющее перевозку) обязано немедленно принять меры по ликвидации последствий, вызванных загрязнением окружающей природной среды, и известить о нем местные органы исполнительной власти, территориальные органы Минприроды России.

Предприятие должно иметь оборудование и проводить контроль и регулировку двигателей транспортных средств (для которых это предусмотрено соответствующими стандартами или другими нормативными документами) на соответствие выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах установленным нормам. Допускается проведение этих работ другим предприятием (по договору), имеющим лицензию на проведение данных работ.

Предприятие обязано осуществлять производственный экологический контроль, который ставит своей задачей:

- проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

- соблюдение нормативов качества окружающей природной среды (контроль за концентрацией загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны, в выбросах из стационарных и передвижных источников загрязнения, в сбросах в канализацию и поверхностные водные объекты в почвах, прилегающих к санитарно-защитной зоне предприятия, в почвах и грунтовых водах на территории предприятий, а также вблизи мест, отведенных для захоронения отходов транспортно-дорожного комплекса);

- выполнение требований природоохранительного законодательства.

Производственный экологический контроль производится на основании приказа по предприятию и в соответствии с Положением по организации производственного экологического контроля.

Предприятие обязано:

- соблюдать установленные нормы водопотребления и водоотведения;

- принимать меры, направленные на полное прекращение сброса в водные объекты недостаточно очищенных сточных вод;

- содержать в исправном состоянии очистные и другие водохозяйственные сооружения и технические устройства, обеспечивающие предотвращение загрязнения водных объектов, вести в установленном порядке учет водопотребления и водоотведения.

Предприятие обязано проводить организационно-хозяйственные, технические и другие мероприятия для обеспечения выполнения условий и требований, предусмотренных в разрешениях на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе: принимать меры по снижению выбросов загрязняющих веществ; обеспечивать бесперебойную эффективную работу и поддержание в исправном состоянии сооружений и оборудования для очистки выбросов.

8.4 Экологический паспорт природопользователя

Правовая основа и предназначение экологического паспорта предприятия. Осуществление действенных природоохранных мероприятий на уровне отдельного хозяйствующего субъекта (предприятия, хозяйства), промышленной или агропромышленной зоны, города или региона в целом возможно только при детальном учете всех возможных и явных источников загрязнений. Такая информация может быть сосредоточена в единственном документе — в экологическом паспорте. Экологический паспорт предприятия-природопользователя (ГОСТы 17.0.0.04.90 и 17.0.0.06-2000) представляет собой нормативно-технический документ, включающий данные по использованию предприятием природных ресурсов (воздуха, природных вод, почв, лесных ресурсов, нефти, каменного угля, торфа, природного газа и т.д.), вторичных ресурсов (электроэнергии, ГСМ, мазута и т.д.) и данные по определению влияния хозяйственной деятельности предприятия на ОПС. Разработка указанных паспортов является важным этапом в решении проблемы экологического контроля состояния ОПС, управления ее развитием и составления экологических прогнозов. Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, предназначена для решения следующих эколого-экономических задач:

- оценки влияния выбросов (сбросов, твердых отходов) загрязняющих веществ на ОПС и определения платы за природопользование;

- установления предприятию ПДВ, ПДС и ПДО загрязняющих веществ в ОПС;

- планирования предприятием природоохранных мероприятий и оценки их эффективности;

- повышения эффективности использования природных (водных, земельных) и материальных ресурсов, энергии и энергоресурсов;

- экологической экспертизы проектируемых, существующих и реконструируемых предприятий;

- контроля за соблюдением предприятием законодательства РФ в области охраны ОПС.

Срок действия экологического паспорта — 5 лет. По истечении этого срока районный (городской) комитет по охране природы ежегодно продлевает срок действия документа, если установленные в нем нормативы ПДВ, ПДС, ПДО не превышались на данном предприятии.

9. Режим труда и отдыха

Режим труда и отдыха работающих должен устанавливаться в соответствии с действующим законодательством и с учетом особенностей производства.

Для работников, не достигших возраста 18 лет, должна быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (КЗоТ, ст.43):

в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 ч в неделю;

в возрасте от 15 до 16 лет - не более 24 ч в неделю.

Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, должна быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (КЗоТ, ст.44) - не более 36 ч в неделю согласно действующему нормативному правовому акту (п.96 приложения 1 к настоящим Правилам).

Работа женщин в ночное время не допускается (КЗоТ, ст. 161). В качестве временной меры разрешается привлекать к работе в ночное время некоторые категории работающих женщин (диспетчеры, кондукторы, мойщицы, уборщицы помещений и т.п.) только с их согласия.

Не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам, к работам в выходные дни и направление в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов до 16 лет), могут привлекаться к сверхурочным работам или направляться в командировку только с их согласия.

Запрещается допускать лиц моложе 18 лет к выполнению работ по обслуживанию аппаратуры, работающей под давлением, работ по ремонту и зарядке аккумуляторных батарей, приготовлению припоев, лужению и пайке свинцово-оловянистыми припоями, сварочных, вулканизационных, кузнечно-прессовых, окрасочных работ, а также работ, связанных с применением этилированного бензина, с повышенным уровнем шума и вибрации и других вредных и опасных работ.

На тех работах, где по условиям производства перерыв установить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабочего времени. Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливается работодателем по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом предприятия. Для водителей режим труда и отдыха определен действующим нормативным правовым актом (п.27 приложения 1 к настоящим Правилам).

10. Эстетика производства

Производственная эстетика изучает эстетическое содержание труда. Красота процесса труда, условий труда, а также его результатов, красота человека, занятого в производстве,— вот что составляет эстетическую сторону труда.

Перед производственной эстетикой стоят задачи по разработке рекомендаций для создания благоприятных условий труда и красивых и удобных в эксплуатации изделий производственного и бытового назначения.

Задачи эстетики производства переплетаются с вопросами научной организации труда (НОТ), которая изучает возможности создания условий, способствующих повышению производительности труда и снижению утомляемости работающего.

Свет и цвет имеют большое значение в создании благоприятной трудовой обстановки. Способность света и цвета возбуждать или успокаивать нервную систему и психику человека, повышать или понижать его работоспособность замечена давно и в настоящее время является объектом пристального изучения.

Цвет окраски потолков, стен, пола, оборудования оказывает большое влияние на человека. Умелый подбор цвета окраски способствует созданию бодрого, радостного настроения.

Установлено, например, что монотонное цветовое оформление помещений и оборудования способствует усилению нервного напряжения во время работы и возникновению несчастных случаев.

Нормальные условия труда предусматривают устранение излишнего шума, который вредно влияет на здоровье, понижает трудоспособность и производительность. Для этого в конструкциях станков используют капроно-лактановые детали, устанавливают всевозможные глушители, облицовывают вибрирующие детали войлоком, резиной. В цехах с шумным технологическим процессом рабочих обеспечивают наушниками, не пропускающими звуков высокой частоты.

Рациональная организация рабочего места обеспечивает четкость и ритмичность трудовых операций, снижает утомляемость, способствует повышению качества выпускаемых изделий и ликвидации профессиональных заболеваний и травматизма.

Качество применяемого инструмента неразрывно связано и сопутствует организации рабочего места. Целесообразность и простота, удобство в применении и долговечность определяют необходимые качества инструмента.

Строительный инструмент в настоящее время требует внимательного изучения и внесения поправок. Большой интерес представляют работы чехословацкого специалиста П. Тучны. Одна из них посвящена рукоятке — существенной детали большинства ручных инструментов, имеющей обычно круглое или овальное сечение. Наблюдения показали, что такая форма рукоятки натирает мозоли и нередко является причиной серьезных повреждений ладоней и пальцев. П. Тучны и его сотрудники установили, что форма рукояток должна напоминать округленную призму. При рукоятках такого профиля усилия руки работающего значительно снижаются, работа идет легко и споро, мышцы рук не чувствуют перегрузок и не ощущают быстрого утомления.

Производственная одежда должна быть красивой, хороших расцветок, а также рациональной, отвечающей характеру выполняемой работы. Человек в ней должен чувствовать себя уверенно и легко, она не должна связывать движения человека. Такая одежда поднимает настроение, способствуя более производительному труду

11. Конструкторская часть

11.1 Назначение и область применения разрабатываемой конструкции

Разработанная конструкция съемника предназначена для спрессовки шкворней грузовых автомобилей, на примере автомобиля КамАЗ.

Характеристика:

- приспособление переносное, с пневмоприводом

- рабочее давление – не более 3 атм.

- габаритные размеры, мм – 510х268

- масса – 7,25 кг

11.2 Обзор существующих аналогичных конструкций и обоснование выбора предлагаемой конструкции

В настоящее время много подобных съемников, но все они дорогие по стоимости и не являются универсальными, что недопустимо в работе крупного грузового автосервиса. Спроектированный съемник прост в изготовлении и обслуживании.

11.3 Описание устройства и работы конструкции

Основным элементом приспособления является плита (1), к которой крепится пневмоцилиндр, состоящий из: нижней крышки (9), крышки (8), штока (12), поршня (14), цилиндра (7), сальников (20) и (21), крышки сальника (13). На конце штока (12) установлен толкатель шкворня (10), фиксирующийся распорной гайкой (11). Закрепление приспособления на ступице автомобиля осуществляется двумя стойками (2) и упором (3). Кроме того перед началом работы съемник устанавливается в определенное положение винтом (5) и рукояткой (6). Регулировка положения съемника осуществляется фиксаторами (4).

Выпрессовка шкворня производится следующим образом: на место нижней крышки шкворня устанавливают толкатель . Фиксаторы должны быть на одинаковом расстоянии от верхней кромки винта.       Упор снимают и съемник устанавливают на поворотный кулак автомобиля. Упор устанавливают на место, подложив под винт  толкатель. Упор устанавливать строго параллельно крышке. Перекос приспособления не допустим. Винт завинчивают до упора, к съемнику присоединяют шланг сжатого воздуха и подают воздух, производят выпрессовку шкворня. При этом упор с винтом  опускается относительно поворотного кулака вниз, и шкворень выталкивается во внутрь поршня. Процесс выпрессовки производится в несколько повторяющихся приемов.  Ход поршня 60 мм. После уменьшения зазора между упором и кулаком до 3-5 мм (первоначально 50-60 мм) подачу воздуха прекращают, и при помощи рукоятки завинчивают винт  до полного перемещения поршня пневмоцилиндра в исходное положение. Повторные действия производят до выпадения шкворня.

11.4.Правила эксплуатации и обслуживания

- периодически проверят состояние всех деталей приспособления;

- следить за состоянием сварных соединений;

- следить за состоянием резьбовых соединений;

- не допускать ненадежного закрепления приспособления на поворотном кулаке;

- не допускать изгиба и перекосов съемника при ремонтных работах;

- периодически смазывать подвижные детали смазкой ЛИТОЛ 24;

- неисправные детали заменяют.

11.5 Расчет на прочность деталей, работающих в напряженных условиях

Рассчитываем стойку 2 приспособления на изгиб.

Условие  прочности при изгибе:

δМАХ = МХмах/ WХ  δИ

WХ = JХ /У МАХ – осевой момент сопротивления сечения изгибу;

МХмах – максимальный изгибающий момент, действующий в поперечном сечении;

JХ – осевой момент инерции сечения;

У МАХ – максимальное расстояние от нейтральной оси до точки сечения;

Проектный расчет, в результате которого определяются параметры поперечного сечения детали.

WХ  МХмах /δ ;

WХ = πD³/32 = 0,1 D³;

D = 20 мм

WХ = 0,1 D³ = 800 мм³;

Определяем наибольший допускаемый изгибающий момент:

МИЗГмах = F · l

F – наибольшая допускаемая нагрузка (усилие пневмоцилиндра),

F = 400 Н.

l – плечо силы, l = 335 мм ( в качестве плеча силы выбираем длину стойки 2)

МИЗГмах = F · l = 400 · 335 = 1340 Н·мм

Проверочный расчет на прочность

δМАХ = МИЗГмах/ WХ = 1340 / 800 = 16 МПа

δ = 100 Мпа

Условие прочности выполнено

δМАХ < δ.

11.6 Технико-экономическая оценка разрабатываемой конструкции.

11.6.1 Стоимость приспособления принимаем по укрупненным показателям по данным приложения 15, страница 216, Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" М., Транспорт, 1985г

СПРИСП = С · КПОВ.               								  (11.1)

С – стоимость приспособления

КПО В– коэффициент учитывающий рост цен

СПРИСП = 25 · 135 = 2700 руб.

11.6.2 Годовая экономия от внедрения конструкции.

Годовую экономию от внедрения конструкции не рассчитываем, так как применение разработанного приспособления не дает снижения трудоемкости выполняемых работ, оно лишь проще и дешевле в изготовлении по сравнению со стандартным, аналогичным.

12  Экономическая часть

12.1 Исходные данные для расчетов

| Показатели | Условные обозначения | По проекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Общее число автомобилей, обслуживаемых в год, ед. | ΣNГСТО | 5750 |
| 2.Число рабочих дней в году, дн | ДРГ | 249 |
| 3.Трудоемкость работ, чел.-ч | ТГ (уч) | 2484 |
| 4.Общая численность работников, чел., | Робщ | 24 |
| 5 Штатное количество ремонтных рабочих на участке, чел. | Рш | 1 |
| 7.Общая стоимость технологического оборудования, руб. | Собор | 244570 |
| 8.Стоимость технологической оснастки сроком службы более 1 года, руб. | Стехн | 12700 |
| 9.Стоимость технологической оснастки сроком службы менее 1 гола, руб. | Синс | 231870 |
| 10.Производсвенная площадь зоны, цеха, м2. | Fз(F(цех)) | 75 |
| 11.Высота производственного помещения, м. | h | 7 |
| 12.Установленная мощность всего оборудования, кВт.-ч | ΣNуст | 8 |

    - Штатное количество ремонтных рабочих

Списочное (штатное) число диагностов:

Рш = Ря   η                                                        			                   (12.1)

Ря =  чел. – явочное количество производственных рабочих (п. 4.1.3)

η =1.09 - коэффициент штатности.

Рш = 1,20 *1.09 = 1,31 (чел.)

Принимаем Рш = 1 чел.

    - Трудоемкость вспомогательных работ.

ТВСП = Туч * КВСП                                                       			            (12.2)

КВСП – коэффициент трудоемкости вспомогательных работ;

КВСП = 0,15                                                           [Л-14  с.13]

ТВСП = 2484 * 0.15=373 чел-ч

12.1.3 Расчет стоимости технологической оснастки (сроком службы более 1 года)

Стехн = Собор . 10/100, руб.,             						              (12.3)

Стехн =12700*10/100=1270 (руб)

12.1.4 Технологическая оснастка (инструменты и приспособления)

сроком службы менее 1 года

Синс = Цинс . Рш , руб.,                           					         (12.4)

Синс =1400*1 =1400 (руб)

где Цинс – затраты на приобретение, содержание, ремонт инструментов и приспособлений на одного рабочего в год (см. методическое письмо), руб.

Цинс =1400  руб.

12.1.5 Производственная площадь, м2

Fз =75 м2

12.1.6  Высота производственного помещения – (принимается по данным предприятия).

h =7 м

12.1.7  Установленная мощность всего оборудования, кВт-ч –

ΣNуст = 8,0  кВт-ч

12.2 Налогообложение предприятий автосервиса

В настоящее время в РФ введен единый налог на вмененный доход. Его характеристики определены в главе 26.3. Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

Согласно данному закону, для предприятий некоторых сфер деятельности (в том числе и автосервиса) отменяются все ранее установленные платежи в бюджет и внебюджетные фонды за исключением:

- транспортного налога;

- земельного налога;

- налога на доходы физических лиц;

- государственной пошлины.

Порядок расчета единого налога на вмененный доход (ЕНВД) по сварочному участку.

Вмененный доход (Двмен) – потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке:

Двмен = Дбаз . Рш . К1 . К2. 12, руб.         (12.5)

где Дбаз – базовая доходность – (п.3 ст. 346.29 НК РФ)

условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода, руб. (см. методическое письмо);

Дбаз  = 12000 руб.

Рш – физический показатель, характеризующий определенный вид предпринимательской деятельности (для предприятий автосервиса – среднесписочная численность работающих (п. 3 статьи 346.29 Налогового кодекса РФ)), чел.;

Среднесписочную численность определяют с учетом всех сотрудников, в том числе работающих по совместительству (ст. 346.27 НК РФ)

Рш =1 чел.

К1, К2  – корректирующие коэффициенты базовой доходности – коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного фактора на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, а именно:

К1 – (п.4 ст. 346.29 НК РФ) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности в различных муниципальных образованиях, особенностей населенного пункта или месторасположения, а также месторасположения внутри населенного пункта, определяется как отношение значения кадастровой стоимости земли по месту осуществления деятельности налогоплательщиком к максимальной кадастровой стоимости земли, установленной Государственным земельным кадастром для данного вида деятельности;

К1 = 1,295 (приказ Министерства экономического развития России от 13.11.2009 г. №465 «Об установлении коэффициента-дефлятора К1  на 2010 г.)

К2  – (п.4 ст. 346.29 НК РФ) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, время работы, величину доходов, особенности места ведения информационного поля печатной и (или) полиграфической наружной рекламы и иные особенности (см методическое письмо);

Коэффициент К2 устанавливается в регионе:

(Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода №50 от 21.09.2005, введено с 01.01.2006 г.)

К2 = 0,800-  в сфере оказания услуг по ремонту, ТО и мойке автотранспортных средств

Значение коэффициента К2 округляется до 3 знаков после запятой (п. 11 ст. 346.29 НК  РФ)

12 – число месяцев в году.

Двмен =12000*1*1,295*0,8*12= 149184 руб.

Ставка единого налога (ПЕНВД) установлена налоговым кодексом в процентах от величины вмененного дохода:

ПЕНВД = 15 % (ст.346.31 НК РФ)

НЕНВД = Двмен . ПЕНВД/100, руб.,                (12.6)

где НЕНВД – единый налог на вмененный доход, руб.

НЕНВД =149184*15/100=22378 руб.

12.3 Расчет капитала.

12.3.1  Расчет стоимости основных производственных фондов (Сопф) (основной капитал).

12.3.1.1 Расчет стоимости здания

Стоимость участка рассчитываем на основе укрупненных данных стоимости

1 м 3 здания:

Суч = (Сз + Ссп) . Vуч . Кпов, руб.,				       (12.7)

где Суч – стоимость участка, руб.;

Сз – стоимость 1 м3 производственного здания (см. Л-10), руб.;

Сз =12,1 руб.

Ссп – стоимость сооружения, техники и промпроводки на 1 м3 здания (см. Л-10), руб.;

Ссп = 1,10 руб.

Vуч – объем объекта проектирования, м3;

Vуч =525 м3

Кпов – повышающий коэффициент, (см методическое письмо).

Кпов = 135

Суч =(12.1+1,10)*525*135=935550 руб.,

12.3.1.2  Стоимость основных производственных фондов (основной капитал) составит:

Сопф = Суч + Собор + Стехн, руб.,     (12.8)

Сопф =935550+244570+1270=1181390 руб.

где Собор – стоимость оборудования участка

Стехн – стоимость технологической оснастки сроком службы более 1 года, руб.

ООО «Семерка» арендует производственные площади, и, поэтому, стоимость здания в сумму основного капитала не включаем.

12.3.2  Расчет стоимости оборотных средств (оборотный капитал)

12.3.2.1 Расчет фонда заработной платы

12.3.2.1.1 Фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПрр = Рш . Смес.рр . 12, руб.,     				                         (12.10)

где Рш – штатная численность ремонтных рабочих по объекту проектирования (см. таблицу 1 Экономического раздела);

Рш  = 1 чел

Смес.рр – месячный оклад ремонтного рабочего, руб. (см методическое письмо);

Смес.рр =12000  руб.

12 – количество месяцев в году (принимаем 11 месяцев рабочих и 1 месяц отпуска с заработной платой, равной установленному окладу).

ФЗПрр = 1*12000*12=144000 руб.

12.3.2.1.2  Премии

ППРЕМИИ= ППР · ФЗПРР / 100, руб .      		                                      (12.11)

Пп – размер премии

Ппр = 60 %.

Ппремии =60*144000/100=86400 руб.

12.3.2.1.3 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПрробщ=ФЗПрр+ПП=144000+86400= 230400 руб. 			          (12.11А)

12.3.2.1.4  Фонд заработной платы вспомогательных рабочих сварочного участка:

ФЗПВСП = ФЗПрробщ · 0,30 · 0,9                                             		         (12.12)

ФЗПВСП = 230400*0,30*0,9=62208 руб.

12.3.2.1.5 Общий фонд заработной платы рабочих по объекту проектирования.

ФЗПОБЩ = ФЗПРРобщ + ФЗПВСП                                                 		      (12.13)

ФЗПОБЩ = 230400+62208 =292608 руб.

12.4 Смета затрат на материалы и запасные части

Затраты на материалы (М) и запасные части (ЗЧ) рассчитываем по удельному весу в составе затрат.

12.4.1 Затраты на материалы по объекту проектирования:

М=(ФЗПРРобщ+Острах+АОПФ+Собщехоз)⋅УМ100−(УМ+УЗЧ)=,

руб.   (12.14)

12.4.2 Затраты на запасные части по объекту проектирования:

ЗЧ=(ФЗПрр+Острах+АОПФ+Собщехоз)⋅УЗЧ100−(УМ+УЗЧ)=, руб.,     (12.15)

где ФЗПрр  – фонд заработной платы ремонтных рабочих (п. 12.3.2.1.3 Экономического раздела);

Острах – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и страхование от несчастных случаев (п. 12.7.2 Экономического раздела), руб.;

АОПФ – амортизация основных производственных фондов, обслуживающих процесс ТО, ТР (п. 12.5.1.4. Экономического раздела), руб.;

Собщехоз – общехозяйственные расходы (п. 12.6.14 Экономического раздела), руб.;

УМ – удельный вес затрат на материалы в общей сумме затрат (см методическое письмо или принять по данным СТОА), %;

УЗЧ – удельный вес затрат на запасные части в общей сумме затрат (см методическое письмо или принять по данным СТОА), %.

| Наименование показателей | Обознач. показателей | По проекту |
| --- | --- | --- |
| 1.Общая сумма затрат на материалы, руб. | М | 8197 |
| 2.Общая сумма затрат на запасные части, руб. | ЗЧ | 16561 |
| ИТОГО ЗАТРАТ, руб |  | 24758 |

12.5 Амортизация основных производственных фондов, обслуживающих процесс ТО, ТР

12.5.1 Амортизация основных производственных фондов

12.5.1.1 Амортизация здания (участка):

Азд = Суч . Нам/100, руб.,       (12.16)

Азд =935550*5/100=46778 руб.

где Суч – стоимость участка, руб.;

Нам – норма амортизации здания (37 %).

12.5.1.2 Амортизация оборудования:

Аобор = Собор . 12/100, руб.,         (12.17)

Аобор =244570*12/100=29348 руб.

где Собор – общая стоимость оборудования, руб.;

12 – норма амортизации оборудования, %.

12.5.1.3 Амортизация технологической оснастки сроком службы более 1 года.

В дипломном проекте принимаем норму амортизации технологической оснастки в размере 20%:

Атехн = Стехн . 20/100, руб.             (12.18)

Атехн =12700*20/100=2540 руб.

12.5.1.4  Итого амортизация основных производственных фондов, обслуживающих процесс ТО, ТР:

Аопф = Азд + Аобор + Атехн , руб.        (12.19)

Аопф =46778+29348 + 2540 = 78666 руб.

Амортизацию участка не включаем, т.к. ООО «Семерка» арендует производственные площади.

12.6 Общехозяйственные расходы по объекту проектирования

12.6.1 Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями на обязательные пенсионное страхование и страхование от несчастных случаев:

ФЗПвсп с отч = ФЗПвсп + (ФЗПвсп . (Ппенс + Пнесч. сл))/100, руб., (12.20)

где ФЗПвсп – общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих (п. 12.3.2.1.4  Экономического раздела), руб.;

Ппенс – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (см методическое письмо), %;

Пнесч. сл – страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев-0,4; %.

ФЗПвсп с отч =62208+(62208*(26+0,4))/100=78631 руб.

12.6.2 Стоимость вспомогательных материалов

Свм = ΣNГСТО  . d . Цвм, руб.,                   (12.21)

Свм =5750*5=28750 руб.

где ΣNГСТО – общее число автомобилей, обслуживаемых в год (см. таблицу 12.1 Экономического раздела), ед.;

d – Число заездов одного автомобиля в год (см. таблицу 12.1 Экономического раздела), ед;

Цвм – расходы на вспомогательные материалы на 1 заезд (см методическое письмо), руб.;

Цвм=5 руб

12.6.3 Расходы на текущий ремонт зданий:

Струч=Суч⋅ПТР100= , руб.,              (12.22)

где Суч – стоимость здания (см. п. 12.3.1.1 Экономического раздела);

ПТР – расходы на текущий ремонт зданий – 2%.

12.6.4 Расходы на текущий ремонт оборудования участка:

Стр. обор = Собор . Побор/100, руб.,        (12.23)

Стр. обор =244570*5/100=12229 руб.

где Собор – общая стоимость оборудования (см. таблицу 12.1  Экономического раздела), руб.;

Побор – расходы на текущий ремонт оборудования (37 %).

12.6.5 Расходы на электроэнергию

12.6.5.1 Расход электроэнергии на освещение

Сосвэн=25⋅Fз(Fцех)⋅Т⋅Ц1000=  руб.,          (12.24)

где 25 – расход электроэнергии на освещение 1 м2 помещения – участка, зоны, Вт.;

Fз(Fцех) – площадь объекта проектирования (см. таблицу 12.1 Экономического раздела), м2;

Fз =75  м2

Т – число часов использования осветительной нагрузки в год (из Технологической части или принять 800 часов при односменном режиме работы, 2000 часов – при двухсменном, 3000 – при трехсменном);

Т = 800 ч.

Ц – стоимость 1 кВт-ч, руб., принимаем по данным методического письма.

Ц =5 руб.

12.6.5.2 Расход на силовую электроэнергию:

Ссилэн=ΣNуст⋅Тоб⋅кзаг⋅кспр⋅Цкпс⋅кпд=  руб.,         (12.25)

где ΣNуст – установленная мощность всего оборудования (см. таблицу 12.1 Экономического раздела), кВт-ч;

ΣNуст = 8 кВт

Тоб – годовой фонд рабочего времени оборудования (из Технологической части);

Тоб  = 1987 ч.

кзаг – коэффициент загрузки оборудования (0,4-0,6);

кспр – коэффициент спроса (0,3-0,5);

кпд – коэффициент полезного действия (0,85-0,9);

кпс – коэффициент потерь в сети (0,95);

Ц – стоимость 1 кВт-ч, руб., принимается по данным автопредприятия или см методическое письмо.

Ц =5 руб.

12.6.6 Расходы на отопление:

Сот = Fз(Fцех) . Цотопл , руб.,      (12.26)

где Fз(Fцех) – площадь объекта проектирования (см. таблицу 12.1 Экономического раздела), м2;

Цотопл – затраты на отопление 1 м2 площади, (см методическое письмо), руб.

Цотопл =1500  руб.

Сот = 75*1500=112500 руб.

12.6.7 Расходы на рационализацию и изобретательство:

Срац = Црац . Рш , руб.,                     (12.27)

Ц рац  - затраты на рационализацию и изобретательство на одного рабочего   в год (см методическое письмо), руб.;

Црац = 1300 руб.

Рш – численность ремонтных рабочих на участке, чел.

Рш  = 1 чел.

Срац = 1300*1=1300 руб.

12.6.8  Расходы на содержание, ремонт и износ инструментов и приспособлений (Синс) (см. таблицу 12.1 Экономического раздела – стоимость технологической оснастки сроком службы менее 1 года), 231870 руб.

12.6.9  Расходы по охране труда, технике безопасности и спец. одежде:

Сохр. тр. = Цохр. тр. . Рш , руб.,            (12.28)

где Цохр. тр. – расходы по охране труда, технике безопасности и спец. одежде на одного рабочего в год (см методическое письмо), руб.

Цохр. тр.  = 1200 руб.

Сохр. тр. =1200*1=1200  руб.

12.6.10 Расходы на воду для бытовых и прочих нужд

Св = [40 . Рш + 1.5 . Fз(Fцех)] . 1.2 . Дрг . Цвод/1000, руб., (12.29)

где 40 – норма расхода воды на бытовые нужды одного человека в смену, л;

1.5 – норма расхода воды на 1 м2 площади, л;

Fз(Fцех) – площадь объекта проектирования (см. таблицу 1 Экономического раздела), м2;

Fз = 75 м2

1.2 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды;

Дрг – дни работы производственного подразделения (см. таблицу 1 Экономического раздела), дн.;

Дрг = 249 дн.

Цвод – цена 1 м3 воды, руб., принимается по данным СТОА или см. методическое письмо.

Цвод =15  руб.

Св =[40*1+1.5*75]*1.2*249*15/1000=684 руб.,

12.6.11 Расходы на аренду

По арендованным производственным площадям арендная плата (Саренд) составит:

Саренд = Скв.м. . Fз(Fцех) . 12, руб.,   (12.30)

где Fз(Fцех) – производственная площадь зоны, участка, предприятия (см. таблицу 1 Экономического раздела), м2;

Fз =75  м2

Скв.м. – арендная плата за 1 кв. м. площади в месяц (см методическое письмо);

Скв.м. =600 руб.

12 – число месяцев.

Саренд =600*75*12=540000 руб.

12.6.12  Расходы на рекламу:

Срекл = Расхрекл . 12, руб.,     (12.31)

где Расхрекл – расходы на рекламу за месяц (см методическое письмо);

12 – число месяцев.

Расхрекл =400 руб.

Срекл =400*12=4800 руб.

12.6.13 Расчет налогов, включаемых в себестоимость работ, услуг

Земельный налог

Объект налогообложения – земельный участок (в расчетах берем его равным площади участка объекта проектирования (см. таблицу 12.1 Экономического раздела):

Нзем = Fз(Fцех)  . Стзем, руб.,    (12.32)

где Стзем – ставка земельного налога в руб. за 1 м2

Ставка земельного налога рассчитывается от кадастровой стоимости земли под предприятием автосервиса. Стоимость прямо пропорциональна   выгодности места расположения предприятия.

Рассчитаем ставку земельного налога в рублях за 1 кв.м.

Стзем=15*Сткадастр\100=15*10200\100=1530, руб.

Находим земельный налог:

Нзем = Fз(Fцех) . Стзем=75*1530=114750 руб.

12.6.14  Общая сумма общехозяйственных расходов:

Собщехоз = ФЗПвр. с отч.. + Свм + Струч+ Стр.обор +Сосвэн+Ссилэн+ Сот + Срац + +Синс + Сохр. тр. + Св + Срекл + Саренд + Нзем., руб.    (12.33)

Собщехоз  = 1182766 руб.

Смета общехозяйственных расходов

| Наименование статей расходов | По проекту |
| --- | --- |
| - Фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями на обязательное пенсионное страхование, руб. - Стоимость вспомогательных материалов, руб. - Текущий ремонт зданий, руб. - Текущий ремонт оборудования, руб. - Расходы на электроэнергию - а) на освещение, руб. - б) на силовую электроэнергию, руб. - Расходы на отопление, руб. - Рационализация и изобретательство, руб. - Содержание, ремонт и износ инструментов и приспособлений, руб. - Охрана труда, техника безопасности и спец-одежда, руб. - Вода для бытовых и прочих нужд, руб. - Расходы на аренду, руб. - Расходы на рекламу, руб. - Сборы, налоги, отчисления, руб. Всего общехозяйственных расходов, руб. | 78631 28750 18711 12229 18750 18591 112500 1300 231870 1200 684 540000 4800 114750 1182766 |

12.7 Общая смета расходов по объекту проектирования

12.7.1 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб.

ФЗПобщрр=292608руб.

(п. 12.3.2.1.3  Экономического раздела).

12.7.2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное страхование от несчастных случаев:

Острах = ФЗПрробщ . (Ппенс + Пнесч. сл)/100, руб.,          (12.34)

где Ппенс – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (см методическое письмо), %;

Пнесч. сл – страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев (см методическое письмо), %.

Острах =292608*(26+0,4)/100=77249 руб.

12.7.3 Затраты на материалы, руб.

М=8197 руб,

(п. 12.4.1 Экономического раздела)

12.7.4 Затраты на запасные части, руб.

ЗЧ=16561 руб

(п. 12.4.2 Экономического раздела)

12.7.5 Амортизация основных производственных фондов, обслуживающих процесс ТО,ТР

(п. 12.5.1.4  Экономического раздела)

Аопф =78666 руб

12.7.6 Общехозяйственные расходы, руб.= 1182766

(п. 2.6.14 Экономического раздела)

12.7.7 Общая сумма расходов:

Собщ = ФЗПрр общ+ Опенс + М + ЗЧ + АОПФ + Собщехоз   (12.35)

Собщ =1656047 руб.

12.8 Определение затрат на один человеко-час (нормо-час):

Затраты на 1 чел.-ч (себестоимость) рассчитаем только по проекту: Общую сумму затрат по проекту нужно разделить на трудоемкость по объекту проектирования по проекту:

SТО,ТР=Собщ(ТучГ)=, руб.,         (12.36)

где Т(уч)Г - общая годовая трудоемкость сварочного участка по проекту (см. таблицу 12.1 Экономического раздела).

12.9 Расчет финансовых результатов по объекту проектирования

(расчет выполняется только по проекту)

12.9.1 Расчет цены

В дипломном проекте цену рассчитаем по затратному методу.

Цена рассчитывается по каждому виду работ, услуг, исходя из себестоимости этих работ, услуг. В дипломном проекте цену рассчитываем на 1 чел.-ч (нормо-час).

Цена услуг по объекту проектирования:

ЦТО,ТР = SТО,ТР + КR  . SТО,ТР , руб.,       (12.37)

ЦТО,ТР =667+0,5*667=1000 руб.

где SТО,ТР – себестоимость работ, услуг по проекту (п. 12.8.);

КR – коэффициент, учитывающий уровень рентабельности 0,3  0,8 (3080%)

12.9.2  Доходы по объекту проектирования определяются:

Д=ЦТО,ТР⋅ТТР(уч)Г, руб.         (12.38)

12.9.3 Расчет прибыли от выполнения работ, услуг

12.9.3.1 Прибыль от выполнения работ, услуг определяется по формуле:

П = Д – Собщ, руб.,         (12.39)

П =2484000-1656047=827953 руб.

где Собщ – общие расходы (п. 12.7.7)

12.9.3.2 Единый налог на вмененный доход, подлежащий уплате в бюджет (НЕНВДбюдж), руб.

Сумма ЕНВД уменьшается (но не более чем на 50%) на сумму уплаченных страховых взносов:

НЕНВДбюдж = НЕНВД - (ΣОпенс + Офикс), руб.  (12.40)

(ΣОпенс + Офикс) <0.5 НЕНВД, руб.

ΣОпенс = ФЗПобщ . Ппенс/100, руб.

ΣОпенс =292608*20,4/100=59692 руб.

59692+12002,76=71695 больше 0.5 НЕНВД

0.5 НЕНВД=22378

т.к. (ΣОпенс + Офикс) >0.5 НЕНВД , то ЕНВД уменьшаем на 50 %

НЕНВДбюдж =44755*50/100=22378

где НЕНВД – единый налог на вмененный доход, руб. (п. 12.2 Экономического раздела);

ФЗПобщ – общий фонд заработной платы (п. 12.3.2.1.5 Экономического раздела), руб.;

Ппенс – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, %;

Офикс – страховые фиксированные платежи на обязательное пенсионное страхование за индивидуального предпринимателя, руб.

Офикс = 12002,76, руб

Согласно статье 346.32 единый налог уменьшается на суммы уплаченных в бюджет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также на сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальным предпринимателем за свое страхование. Но при этом надо учесть, что учитываются только суммы взносов, уплаченных в течение отчетного периода и не больше суммы начисленных, то есть погашение задолженности по взносам можно учесть только в том квартале, к которому эти взносы относятся, а переплата – не учитывается совсем.

12.9.3.3.Чистая прибыль или прибыль, остающаяся в распоряжении зоны, цеха, участка:

Пуч = П - НЕНВДбюдж , руб.                     (12.41)

Пуч =827953-22378-12002,76=793573 руб.

При расчете прибыли индивидуального предпринимателя нужно учесть еще и фиксированный платеж.

12.9.4 Рентабельность производства:

R=ПСобщ⋅100%                  			(12.43)

12.10 Расчет экономического эффекта от внедрения проекта

12.10.1 Расчет дополнительных капитальных вложений:

ΔКВ =КВобор + КВм.тр + КВстр , руб.,     (12.45)

где ΔКВ – общая сумма дополнительных капитальных вложений, руб.;

КВобор – стоимость дополнительного оборудования (см. таблицу 12.8 Экономического раздела), руб.;

КВобор =  231870 руб

КВм.тр – затраты на монтаж и транспортировку:

КВм.тр = КВобор * Пм.тр./100, руб.;    (12.46)

КВм.тр =231870*15/100=34781 руб

Пм.тр. - % затрат, можно принять 10-15%;

КВстр – стоимость строительных работ на реконструкцию и строительство новых участков.

КВстр =935550*15/100=140333 руб

Пстр. - % затрат, можно принять 10-15%;

ΔКВ =231870+34781+140333=406984руб.

12.10.2 Показатели экономической эффективности проекта

12.10.2.1  Срок окупаемости капитальных вложений:

Ток=ΔКВПуч=, лет.

13. Заключение по проекту

В ходе прохождения преддипломной практики в ООО «Семерка», а отдельно на посту  ТР  и ТО ходовой части автомобилей мною были выявлены ряд недостатков как в организации технологического процесса, так и в оснащении поста необходимым оборудованием и оснасткой. Особое внимание было уделено мероприятиям по охране труда и ТБ.

Произведя расчеты годовой производственной программы, сменных количеств воздействий и их трудоемкостей я определил новое количество необходимых ремонтных рабочих, подобрал дополнительное оборудование и разработал технологический процесс спрессовывания щкворней КамАЗ.

Я подобрал необходимые методы организации труда на данном АТП и участке ремонта ходовой части, привел мероприятия по охране труда и ТБ, произвел расчет вентиляции и отопления, рассмотрел мероприятия по производственной санитарии и эстетики.

В экономическом разделе были произведены расчеты заработной платы, определены общецеховые расходы и капиталовложения.

Проведенная реконструкция поста значительно улучшит его работу, повысится производительность труда, увеличится фонд заработной платы ремонтных рабочих.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- РаздорожныйА.А. Охрана труда и производственная безопасность. М., Экзамен, 2007.

- Девисилов В.А. Охрана труда. М., ФОРУМ – ИНФРА-М, 2003.

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте. М., ИНФРА-М, 2003.

- Правила пожарной безопасности в Российской федерации (ППБ 01-03). Екатеринбург, Калан, 2006.

- Г.М. Напольский, А.А. Солнцев «Технологический расчет и планировка станций технического обслуживания автомобилей» Москва, Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный технический университет), 2003.

- Максимов В.А., Сарбаев В.И., Исмаилов Р.И., Воробьев И.В. «Нормативное обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорта», Москва, Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный технический университет), 2004.

- Методические указания по расчету вентиляции и освещения. Н.Новгород, НАТТ, 2004.

- Организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий, Москва, ГУП «Центрооргтрудавтотранс», 2000.

- Трудовой кодекс Российской федерации. М., Кодекс, 2006.

- СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

- СНиП 23-03-2003 Защита от шума

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий

- СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту

- СанПИН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

- НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

- Методическое письмо к методическим указаниям по выполнению экономической части дипломного проекта. Н.Н., 01.01.2008 г.

- Методические указания по выполнению экономического раздела дипломного проекта по станциям технического обслуживания автомобилей. Спец.190604- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Н.Н., РЗАТТ, 2004.

- Каталог образцов спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений для работников автотранспортных предприятий Минавтотранса РСФСР. М. 2007.

- Каталог ГАРО.

Дополнительная

- Давидович Л.Н. «Проектирование предприятий автомобильного транспорта». М. «Транспорт» 1984.

- Суханов Б.Н. и др. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»    ( пособие по курсовому и дипломному проектированию) М. «Транспорт» 1985.

- Суханов Б.Н. и др. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»    ( пособие по курсовому и дипломному проектированию) М. «Транспорт» 1991.

- А.И.Салов "Охрана труда на предприятиях", Москва, Транспорт, 1985г.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-86, Минавтотранс РСФСР, М.1989.

- Кузнецов Ю.М. «Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта» (справочник), М., «Транспорт», 1990.

- Брун И.О. «Методические указания по выполнению дипломного проекта с углубленной разработкой вопросов охраны труда», Н.Н.,НАТТ, 1994.

Лист не удалять