1. Введение

1.1 Задачи АРП

Рост автомобилизации страны ставит перед автомобильным транспортом ряд задач, главной из которых является совершенствование организации и технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей для повышения качества их работы, сокращения простоев в ремонте, материальных и трудовых затрат на их содержание. Известно, что затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобиля превышают стоимость их производства, а кроме того, в связи с ростом автомобильного парка предполагается, что в ближайшее время значительная часть трудоспособного населения страны будет использоваться в сфере эксплуатации автомобильного транспорта. В связи с этим одной из задач научно-технического прогресса является снижение трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей при одновременном повышении надёжности подвижного состава, что достигается совершенствованием организации производства, производственно-технической базы автотранспортных предприятий, повышением уровня автоматизации и механизации производства, совершенствованием методов управления производством, применением прогрессивных методов вождения автомобилей и другими мероприятиями.

Совершенствование производственно-технической базы осуществляется путём строительства новых автотранспортных предприятий, концентрации и специализации производства, укрупнения автотранспортных предприятий в производственные объединения, автокомбинаты и расширение сети баз централизованного технического обслуживания автомобиля.

Укрупнение автомобильного транспорта позволяет экономить до 50%  капиталовложений в производственную базу, широко применять механизацию и автоматизацию производственных процессов, сокращать сроки выполнения работ, повышать их качество и производительность труда.

Для развития авторемонтного производства необходимо осуществить комплексные мероприятия по уменьшению доли ручного труда за счет внедрения в авторемонтное производство средств механизации. Кроме того развитие организации ремонта автомобильной техники происходит за счет рациональной специализации предприятий с расширением сети укрупненных заводов по ремонту агрегатов – это должно способствовать расширению агрегатного метода ремонта подвижного состава.

Повышение качества ремонта достигается применением современной диагностической техники и внедрением в производство робототехники и гибких технологических систем.

В повышении качества эффективности капитального ремонта автотранспортных средств решающую роль играет совершенствование технологий всех видов ремонтных работ. Совершенствование технологического процесса разборки должно идти в направлении повышения качества разборки резьбовых, заклепочных и прессовых соединений.  Целесообразно перед разборкой в резьбовые соединения вводить поверхностно-активные вещества и разделяющие среды. Улучшать разборочный процесс за счет применения механизированных устройств, совершенных гайковертов и удобных разборочных стендов.

Количество моечно-очистных работ может быть снижено за счет эффективных моющих растворов и высокопроизводительных устройств. Растворы должны быть эффективны по отношению к различным видам загрязнений, не оказывать вредного воздействия на детали и на рабочего. Совершенство процессов дефектации предполагают, с одной стороны внедрение средств обнаружения дефектов, а с другой – разборку и использование рационального порядка контроля, обеспечивающего надежную оценку состояния детали при наименьшем количестве проверок.

Необходимо разрабатывать и внедрять автоматизированные системы дефектации. Решающим условием дальнейшего улучшения технологии капитального ремонта следует считать совершенствование технологических процессов восстановления и, в первую очередь, базовых и основных деталей автомобиля и его агрегатов. В совершенствовании технологий восстановления важное значение имеет повышение и изготовление базовых деталей и основных деталей за счет внедрения в производство таких конструкций, позволяющих широко при ремонте заменять изношенные части.

Совершенствование процессов сборки требует прежде всего улучшения моечно-очистных операций, повышения технических требований на комплектование деталей. В процессе сборки необходимо внедрять средства механизации по совершенствованию испытаний автомобилей и агрегатов после капитального ремонта. Операции должны быть направлены  на разборку и внедрение технических процессов автоматизированных испытаний, а также на ускорение  и повышение качества приработки.

[Л-1,стр.22]

1.2 Задачи проекта

Цель курсового проекта является – разработка технологии процесса разборки заднего моста УАЗ-3909. Проектирование стенда для ремонта моста.

2. Технологический раздел

2.1 Назначение, условия работы и краткая характеристика детали

Ведущего мост служит для увеличения крутящего момента и передачи его под углом 90о на ведущие колеса. Детали моста подвергаются большим динамическим и статическим нагрузкам. Кроме того они испытывают большие перепады температур, как внутри картера моста, так и снаружи – окружающего воздуха. Картер моста подвержен коррозии и прочему воздействию агрессивных сред.

[Л-7,стр.57]

Краткая характеристика 2-3 деталей, входящих в состав ведущего моста.

Картер редуктора ведущего моста:

Масса, кг – 5,2

Материал – Ковкий чугун КЧ 35-10 ГОСТ 1215-89

Твердость – НВ 163 не более

Ведущая шестерня:

Масса, кг – 1,35

Материал – сталь 4Х9С2 ГОСТ 5632 – 81

Твердость – НRC 35-48

Коробка дифференциала:

Масса, кг – 2,68

Материал – Сталь 45 ГОСТ 380-81

Твердость – НВ 132-148

Крышка картера ведущего моста:

Масса, кг – 2,4

Материал – Сталь 20, лист 6±0,28 мм ГОСТ 4041-88

Твердость – НВ 120 не менее

[Л-7,стр.57]

2.2 ТУ на дефектацию детали

Таблица 2.1

| См. сборочный чертеж |  | Деталь: Картер моста |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № детали : 3909-3103015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: Чугун КЧ 35-10 ГОСТ 1215-89 |  |  | Твёрдость: HВ 163, не более |  |  |
| Обозначение по эскизу | Наименование дефектов | Способы установления дефекта и измерительные ииструменты | Размер, мм |  |  |  | Заключение |
|  |  |  | Номинальный | Допустимый без ремонта |  | Допустимый для ремонта |  |
| 1 | Обломы на картере | осмотр | - | - |  | - | Браковать |
| 2 | Обломы фланца крепления | Осмотр | - | - |  | Захватывающие не более половины отверстия | Ремонтировать заваркой, браковать при обломах более чем на половину отверстий |

| 3 | Износ отверстий под подшипники ведущей шестерни | Пробка 140,1 мм, НИ 100-160 | 140±0,06 | 140,1 | Более 140,1 | Постановка ДРД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Износ отверстий под подшипники дифференциала | Пробка 135,08мм, НИ 100-160 | 135±0,08 | 135,08 | Более 135,08 | Вибродуговая наплавка, расточка до ремонтного размера |

| 5 | Повреждение резьбы под гайку подшипника дифференциала | Осмотр, калибр М135х1,5-кл.2 | М135х1,5-кл.2 | Не более 2 ниток | Более 2 ниток | Нарезание резьбы ремонтного размера М138х1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Износ резьбы: М18-кл.2 М12-кл.2 М8-кл.2 К1 ¼’ ГОСТ 6111-82 | - | - | - | - | Браковать |

[Л-7,стр.62]

2.3 ТУ на отремонтированный узел

2.3.1  На зубьях шестерни главной передачи не должно быть повреждений; пятна контакта должны быть расположены правильно;

2.3.2 Отверстия сателлитов и поверхности их осей не должны иметь заметных повреждений;

2.3.3 Рабочие поверхности опорных шайб не должны иметь даже незначительных повреждений; при замене шайб новые подбираются по толщине;

2.3.4 Картер и коробка дифференциала не должны иметь трещин и обломов;

2.3.5 Сальник ведущей шестерни не должен иметь износ рабочей кромки по ширине до 1 мм и более;

2.3.6 Текущий ремонт моста заключается в проведении регулировочных работ и замены отдельных неисправных легкодоступных деталей без снятия главной передачи. Регулировка конических подшипников ведущего вала производится заменой регулировочных прокладок на более тонкие.  Перенатяг в обоймах конических подшипников не допускается.

[Л-7,стр.66]

2.4 Сборочный чертеж узла

см. след. лист

2.5 Схема технологического процесса ремонта узла

Приемка автомобиля в ремонт

Склад ремонтного фонда

Наружная мойка автомобиля

Снятие электрооборудования ав- томобиля

Мойка шасси автомобиля

Разборка шасси автомобиля

Снятие заднего моста

Подразборка агрегатов

Разборка агрегатов на детали

Мойка и очистка деталей

Деффектация деталей

Комплектование деталей

Зап/части

Сборка агрегатов

Восстановленные детали

Приработка и испытание

[Л-4,стр.102]

При ремонте ведущего моста выполняются: разборка, редуктор и детали, входящие в него, следует тщательно очистить чистой ветошью, смоченной в спирте или тормозной жидкости; дефектация их; восстановление их; сборка узла; его испытание и окраска. В результате деффектации и сортировки деталей выясняется возможность их последующего использования в узле, определяются объем и характер восстановительных работ на АРП. От принятых на заводе организаций и технологий восстановления деталей зависят количество и экономическая эффективность ремонта. На сборку деталей подаются комплектации. Комплектование деталей выполняют комплектовочные отделения. Сборку редуктора и моста в целом производят на специализированных постах. Испытания агрегатов и узлов проводятся с целью проверки качества их сборки и соответствия выходных характеристик требованиям ТУ на ремонт, а также для обеспечения предварительной приработки подвижно-сопряженных деталей. Окраска отремонтированных деталей и узлов производится как правило, после испытания и устранения дефектов перед общей сборкой автомобиля. После испытания и окраски агрегат предъявляют представителю ОТК.

[Л-4,стр.102-103]

2.6 Схема разборки узла

При разборке ведущего моста выполняются следующие операции: мост устанавливают на стенд, откручивают гайку крепления муфты ведущей шестерни, снимают фланец, снимают тормозные барабаны, тормозные щитки и вынимают полуоси; откручивают шесть болтов крепления муфты, снимают муфту в сборе с подшипниками и ведущую шестерню. Откручивают десять болтов крепления крышки редуктора ведущего моста, снимают коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней. Откручивают восемь болтов крепления крышки коробки сателлитов, снимают крестовину с сателлитами и шестерни полуоси.

2.7 Составление перечня переходов, нормирование, оформление техкарты

2.7.1 Перечень переходов

- установить мост на стенд, снять;

-открутить гайку крепления фланца;

- снять фланец;

- снять тормозные барабаны;

- снять тормозные щитки;

- снять полуоси;

- открутить болты крепления крышки муфты;

- снять муфту в сборе с прокладками и подшипниками;

- снять ведущую шестерню;

- открутить болты крепления крышки редуктора;

- снять коробку дифференциала;

- открутить болты крепления крышки коробки;

- снять крестовину с сателлитами и шестернями полуосей.

2.7.2 Нормирование

- установить редуктор на стенд, снять;

t1 = 0,42 мин

[Л-8,стр.85]

- открутить гайку крепления фланца;

t2 = 0,47 мин

[Л-8,стр.71]

- снять фланец;

t3 = 0,17 мин

[Л-8,стр.84]

- снять тормозные барабаны;

t4 = 0,34 мин

[Л-8,стр.84]

- снять тормозные щитки;

t5 = 0,30 мин

[Л-8,стр.84]

- снять полуоси;

t6 = 0,60 мин

[Л-8,стр.84]

- открутить болты крепления крышки муфты;

t7 = 0,47 мин., для 6 болтов t7 = 2,82 мин

[Л-8,стр.84]

- снять муфту в сборе с прокладками и подшипниками;

t8 = 0,32 мин.

[Л-8,стр.84]

- снять ведущую шестерню;

t9 = 0,22 мин.

[Л-8,стр.71]

- открутить болты крепления крышки редуктора;

t10 = 0,47мин., для 10 болтов t10 = 4,7 мин.

[Л-8,стр.71]

- снять коробку дифференциала;

t11 = 0,22 мин

[Л-8,стр.71]

- открутить болты крепления крышки коробки;

t12 = 0,47 мин., для  8 болтов t12 = 3,76 мин

[Л-8,стр.72]

- снять крестовину с сателлитами и шестернями полуосей.

t13 = 0,37 мин.

[Л-8,стр.84]

Общее время:

t общ = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7  + t8 + t9 + t10 + t11 + t12 + t13 =

= 0,42+0,47+0,17+2,82+0,32+0,22+4,7+0,22+3,76+0,37+0,34+0,30+0,60 = 14.71 мин.

Штучное время:    t шт  = t общ * к , где

К = 1,15 – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время, время на отдых и обслуживание оборудования

t шт  = 14,71 * 1,15 = 16,91 мин.

t = 16,91 / 60 = 0,28 чел*ч

2.8 Расчет годовой трудоемкости, числа рабочих и единиц оборудования

2.8.1  Расчет годовой трудоемкости работ на участке

Тг = N * tн * к1 * к2 * к3 * к4 (чел/ч), где

N = 10000 – производственная программа

tн = 0,26 – трудоемкость разборки узла

к1 = 1,04 [Л-10,стр.284]

к2 = 0,96 [Л-10,стр.284]

к3 = 1,02 [Л-10,стр.284]

к4   = 1 [Л-10,стр.284]

Тг = 10000 * 0,26 * 1,04 * 0,96 * 1,02 * 1 = 2648 чел/ч

2.8.2 Расчет количества рабочих

Ря=ТгФя(чел)

Фя=2000 (час), фонд времени действительного рабочего;

Принимаем Ря = 1 чел.

    - Расчет оборудования

Хо=ТгФд.о(чел)

Фд.о=1900;

Принимаем Х = 1 шт.

2.9 Оформление таблицы оборудования и оснастки

Таблица 2.2

| Оборудование, приборы, прис-пособления, специальный инструмент. | Модель (тип) | Принятое количество | Габаритные размеры в плане, мм | Общая зани-маемая площадь, м2 | Потребляе-мая мощ- ность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верстак слесарный | ВС-1 | 1 | 1700х1100 | 1,87 | - |
| Стенд для разборки моста | КПРА | 1 | 1100х850 | 0,94 | - |
| Инструменталь-ный шкаф | СИ | 1 | 860х1100 | 0,95 | - |
| Стеллаж для деталей | СТ-3 | 1 | 1000х900 | 0,9 | - |
| Ларь для отходов | # СИ | 1 | 450х450 | 0,2 | - |
|  |  |  | ИТОГО | 4,86 |  |

2.10 Расчет потребной производственной площади

Fу=Fоб⋅Kп

Fобщ = 4,86 м2

Кп = 5,0 , коэффициент перехода от площади оборудование и оснастки к площади участка.

м2     Принимаем Fу = 24 м2

3. Конструкторский раздел

3.1 Назначение и краткая характеристика приспособления

Стенд предназначен для разборки ведущего моста автомобиля УАЗ-3909.

Краткая характеристика:

Тип – стационарное

Габаритные размеры, мм – 1095х800х650

Масса, кг – 38

3.2 Описание устройства приспособления

Стенд представляет собой сварную конструкцию стоек , которые через основание  крепятся к полу. Между стойками  на поперечинах  и, стояках  устанавливается короб  с плитой  и настилом. Мост автомобиля укладывается между лапами.

3.3 Силовой расчет элемента приспособления

Силовой расчет элемента приспособления не проводим, т.к. все усилия затяжек резьбовых соединения оговорены ГОСТом, а элементы, подвергающиеся напряжениям среза и растяжения отсутствуют.

3.4 Инструкции

3.4.1  По ТО и ремонту приспособления

- ежедневно перед началом работы внешне осмотреть приспособление, проверить состояние деталей, входящих в него, особое внимание обращая на трещины, сколы и состояние сварных швов;

- при обнаружении неисправных деталей выполнить ремонтные работы, используя замену поврежденных деталей;

- при обнаружении поврежденных резьбовых соединений выполнить их замену;

- резьбовые поверхности деталей приспособления, а также все подвижные детали смазывать смазкой 24 ГОСТ 24150-75 во время ремонтных работ, но не реже одного раза в неделю.

3.4.2 По ТБ при работе с приспособлением

- к работе с приспособлением допускаются лица, прошедшие технику безопасности и изучившие настоящие инструкции по пользованию приспособлением;

- запрещается выполнять разборо-сборочные работы при незакрепленном редукторе на стенде;

- избегать возможных перекосов при установке редуктора на стенд.

3.5 Экономическая оценка приспособления

3.5.1 Годовой экономический эффект от внедрения приспособления

Эг = (t1-t2) * N * Ср * Кр * n * К , где [Л-10стр.116]

(t1-t2) – разность трудоемкостей до внедрения приспособления и после его внедрения;

t2 = t * n – трудоемкость операции до внедрения приспособления;

n = 1,04…1,1

N – годовая производственная программа;

n – число однотипных деталей;

Ср – часовая тарифная ставка рабочего, выполняющего операцию на спроектированном приспособлении;

Кр – коэффициент ремонта;

К = 1,85…2,1 – коэффициент, учитывающий премию, дополнительную зарплату и отчисления в социальные нужды.

Эг = (0,286-0,26) * 10000 * 15,3 * 1 * 1 * 2 = 8751,6 руб.

3.5.2 Определение себестоимости изготовления приспособления

С = Ст + См + Сз.ч. , где [Л-18,приложение 15]

Ст – стоимость трудовых затрат;

Ст = Т * Ср * К, где

Т = 40 час. – трудоемкость изготовления приспособления;

Ст = 40 * 15,3 * 2 = 1224 руб.

См – стоимость материала

См = Ц * m, где

Ц = 18,2 руб. – стоимость 1 кг металла

m = 92 кг – масса металла с учетом отходов

См = 92 * 18,2 = 1674,4 руб.

Сз.ч. = 310 руб. – стоимость комплектующих (стандартных ) изделий;

С = 1224 + 1674,4 + 310 = 3208,4 руб.

3.5.3 Срок окупаемости приспособления

Ток = С / Эг       [Л-18,приложение 15]

Ток = 3208,4 / 8751,6  = 0,4 (лет).

Заключение

В процессе работы над проектом были определены задачи АРП и цель проекта.

Кроме того разработаны следующие вопросы:

- назначение, условия работы и краткая характеристика узла;

- ТУ на дефектацию 2-3 деталей;

- ТУ на отремонтированный узел;

- схема техпроцесса ремонта узла;

- схема разборки узла;

- перечень переходов операций и нормирование;

- расчет годовой трудоемкости, числа рабочих и единиц оборудования;

- оформлена таблица оборудования и оснастки;

- произведен расчет потребной производственной площади;

- спроектирован стенд для разборки ведущего моста;

- выполнен силовой расчет элемента приспособления;

- составлены инструкции и дана экономическая оценка приспособления.

# Список литературы

- Ремонт автомобилей. Под ред. С.И. Румянцева, М., Транспорт, 1988.

- Дюмин И.Е., Трегуб Г.П. Ремонт автомобилей. М., Транспорт, 1995.

- Боднев А.Г., Шаберин Н.Н. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. М., Транспорт, 1984.

- Дехтеринский Л.В. и др. Технология ремонта автомобилей. М., Транспорт, 1979.

- Оборудование для ремонта автомобилей. Под ред. Шахнеса М.Н. М., Транспорт, 1979.

- Верещак Ф.П., Абелевич Ш.А. Проектирование авторемонтных предприятий. М., Транспорт, 1973.

- Автомобиль УАЗ (без двигателя). Руководство по капитальному ремонту. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1981.

- Руководство по нормированию технологических процессов капитального ремонта автомобилей. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1978.

- Классификатор технологических операций в авторемонтном производстве. Росавторемпром, КТБ «Авторемонт», Митинский филиала, 1981.

- Клебанов Б.В. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. М., Транспорт, 1975.

- Суханов Б.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие до курсовому и дипломному проектированию. М., Транспорт, 1985.

- Методические указания по ремонту автомобилей и двигателей. Н. Новгород, 1999.