1. Введение

1.1 Задачи АРП

Рост автомобилизации страны ставит перед автомобильным транспортом ряд задач, главной из которых является совершенствование организации и технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей для повышения качества их работы, сокращения простоев в ремонте, материальных и трудовых затрат на их содержание. Известно, что затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобиля превышают стоимость их производства, а кроме того, в связи с ростом автомобильного парка предполагается, что в ближайшее время значительная часть трудоспособного населения страны будет использоваться в сфере эксплуатации автомобильного транспорта. В связи с этим одной из задач научно-технического прогресса является снижение трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей при одновременном повышении надёжности подвижного состава, что достигается совершенствованием организации производства, производственно-технической базы автотранспортных предприятий, повышением уровня автоматизации и механизации производства, совершенствованием методов управления производством, применением прогрессивных методов вождения автомобилей и другими мероприятиями.

Совершенствование производственно-технической базы осуществляется путём строительства новых автотранспортных предприятий, концентрации и специализации производства, укрупнения автотранспортных предприятий в производственные объединения, автокомбинаты и расширение сети баз централизованного технического обслуживания автомобиля.

Укрупнение автомобильного транспорта позволяет экономить до 50%  капиталовложений в производственную базу, широко применять механизацию и автоматизацию производственных процессов, сокращать сроки выполнения работ, повышать их качество и производительность труда.

Для развития авторемонтного производства необходимо осуществить комплексные мероприятия по уменьшению доли ручного труда за счет внедрения в авторемонтное производство средств механизации. Кроме того развитие организации ремонта автомобильной техники происходит за счет рациональной специализации предприятий с расширением сети укрупненных заводов по ремонту агрегатов – это должно способствовать расширению агрегатного метода ремонта подвижного состава.

Повышение качества ремонта достигается применением современной диагностической техники и внедрением в производство робототехники и гибких технологических систем.

В повышении качества эффективности капитального ремонта автотранспортных средств решающую роль играет совершенствование технологий всех видов ремонтных работ. Совершенствование технологического процесса разборки должно идти в направлении повышения качества разборки резьбовых, заклепочных и прессовых соединений.  Целесообразно перед разборкой в резьбовые соединения вводить поверхностно-активные вещества и разделяющие среды. Улучшать разборочный процесс за счет применения механизированных устройств, совершенных гайковертов и удобных разборочных стендов.

Количество моечно-очистных работ может быть снижено за счет эффективных моющих растворов и высокопроизводительных устройств. Растворы должны быть эффективны по отношению к различным видам загрязнений, не оказывать вредного воздействия на детали и на рабочего. Совершенство процессов дефектации предполагают, с одной стороны внедрение средств обнаружения дефектов, а с другой – разборку и использование рационального порядка контроля, обеспечивающего надежную оценку состояния детали при наименьшем количестве проверок.

Необходимо разрабатывать и внедрять автоматизированные системы дефектации. Решающим условием дальнейшего улучшения технологии капитального ремонта следует считать совершенствование технологических процессов восстановления и, в первую очередь, базовых и основных деталей автомобиля и его агрегатов. В совершенствовании технологий восстановления важное значение имеет повышение и изготовление базовых деталей и основных деталей за счет внедрения в производство таких конструкций, позволяющих широко при ремонте заменять изношенные части.

Совершенствование процессов сборки требует прежде всего улучшения моечно-очистных операций, повышения технических требований на комплектование деталей. В процессе сборки необходимо внедрять средства механизации по совершенствованию испытаний автомобилей и агрегатов после капитального ремонта. Операции должны быть направлены  на разборку и внедрение технических процессов автоматизированных испытаний, а также на ускорение  и повышение качества приработки.

[Л-1,стр.22]

1.2 Задачи проекта

Цель курсового проекта является – разработка технологии процесса разборки силового цилиндра гидроусилителя руля автомобиля ГАЗ-66. Проектирование приспособления для разборки цилиндра.

2. Технологический раздел

2.1 Назначение, условия работы и краткая характеристика детали

Силовой цилиндр гидроусилителя руля служит направляющей поршня . Кроме того в силовом цилиндре создается усилие, облегчающее вращение управляемых колес при поворотах автомобиля. Цилиндр подвергается воздействию сил трения, тепловому нагреву. Наружные поверхности цилиндра оказываются под влиянием агрессивных воздействий окружающей среды.

[Л-7,стр.42]

Краткая характеристика детали :

Масса, кг – 4,85

Материал – Ковкий чугун КЧ 35-10 ГОСТ 1215-89

Твердость – НВ 193 не более

[Л-7,стр.45]

2.2 ТУ на дефектацию детали

Таблица 2.1

| См. сборочный чертеж |  | Деталь: Силовой цилиндр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № детали : 66-01-3405011-02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: Чугун КЧ 35-10 ГОСТ 1215-89 |  |  | Твёрдость: HВ 193, не более |  |  |
| Обозначение по эскизу | Наименование дефектов | Способы установления дефекта и измерительные ииструменты | Размер, мм |  |  |  | Заключение |
|  |  |  | Номинальный | Допустимый без ремонта |  | Допустимый для ремонта |  |
| 1 | Задиры, трещины цилиндра | осмотр | - | - |  | - | Браковать |
| 2 | Износ внутренней поверхности | Осмотр, НИ 100-150 | Ø87,5-0,025 | - |  | Ø87,06 | Перешлифовка внутренней поверхности |

| 3 | Износ резьбы: М42-6g М8-6g К1 ¼’ ГОСТ 6111-82 | - | - | - | - | Браковать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[Л-7,стр.75]

2.3 ТУ на отремонтированный узел

2.3.1  На поверхности силового цилиндра не должно быть повреждений: износа рабочей поверхности цилиндра, задиров и царапин;

2.3.2 Нецилиндричность поверхности допускается не более чем 0,01 мм;

2.3.3 Износ резьбовых соединений не допустим;

2.3.4 После ремонта цилиндр должен быть проверен на герметичность давлением воды 6,3 кПа;

2.3.5 При ремонте все уплотнительные манжеты и кольца подлежат замене;

[Л-7,стр.76]

2.4 Сборочный чертеж узла

см. лист

2.5 Схема технологического процесса ремонта узла

Приемка автомобиля в ремонт

Склад ремонтного фонда

Наружная мойка автомобиля

Снятие электрооборудования ав- томобиля

Механизмов рулевого управления

Разборка рулевого управления на узлы

Снятие насоса гидроусилителя, рулевого механизма, силового цилиндра

Подразборка агрегатов

Разборка агрегатов на детали

Мойка и очистка деталей

Деффектация деталей

Комплектование деталей

Зап/части

Сборка агрегатов

Восстановленные детали

Приработка и испытание

[Л-4,стр.102]

При ремонте гидроуилителя рулевого управления выполняются: разборка, гидроусилитель и детали, входящие в него, следует тщательно очистить чистой ветошью, смоченной в спирте или тормозной жидкости; дефектация их; восстановление их; сборка узла; его испытание. В результате деффектации и сортировки деталей выясняется возможность их последующего использования в узле, определяются объем и характер восстановительных работ на АРП. От принятых на заводе организаций и технологий восстановления деталей зависят количество и экономическая эффективность ремонта. На сборку деталей подаются комплектации. Комплектование деталей выполняют комплектовочные отделения. Сборку гидроусилителя производят на специализированных постах. Испытания агрегатов и узлов проводятся с целью проверки качества их сборки и соответствия выходных характеристик требованиям ТУ на ремонт, а также для обеспечения предварительной приработки подвижно-сопряженных деталей. После испытания агрегат предъявляют представителю ОТК.

[Л-4,стр.102-103]

2.6 Схема разборки узла

При разборке солового цилиндра гидроусилителя рулевого управления выполняются следующие операции: Откручивают колпак силового цилиндра, снимают поршень в сборе со штоком, головкой и уплотнительными манжетами, вывертывают уплотнитель, разжимают кольцо, снимают крышку, пяту, буфер и палец, откручивают болт крепления муфты и снимают ее вместе с прокладками. При необходимости выполняют подразборку сборочных единиц в целях замены уплотнительных элементов.

Силовой цилиндр

1         66-01-3405011-02

Колпак

1    66-01-3405240

Поршень в сборе со штоком

1              66-3405030-Б

Уплотнитель

1   53А-3003162-01

Крышка

1        53А-3003106

Буфер

1           52-3003074

Пята

1       53А-3003068

Сухарь

2          52-3003066

Палец

1   52-3003065-А

Муфта

2    66-3405015

Пресс-масленка

1       264020-П29

2.7 Составление перечня переходов, нормирование, оформление техкарты

2.7.1 Перечень переходов при разборке силового цилиндра

- установить силовой цилиндр в приспособление, снять;

- открутить колпак;

- снять поршень со штоком;

-снять пружинное кольцо;

-снять крышку;

- снять пяту;

-снять буфер;

-рассухарить палец;

-снять палец;

-открутить уплотнитель;

-открутить болт муфты;

-снять муфту;

- открутить пресс-масленку;

2.7.2 Нормирование

- установить силовой цилиндр в приспособление, снять;

t1 = 0,42 мин

[Л-8,стр.85]

- открутить колпак;

t2 = 0,47 мин

[Л-8,стр.71]

- снять поршень со штоком;

t3 = 0,22 мин.

[Л-8,стр.84]

-снять пружинное кольцо;

t4 = 0,42 мин.

[Л-8,стр.84]

-снять крышку;

t5 = 0,17 мин.

[Л-8,стр.84]

- снять пяту;

t6 = 0,17 мин

[Л-8,стр.71]

-снять буфер;

t7 = 0,17 мин.

[Л-8,стр.71]

-рассухарить палец;

t8 = 0,55 мин

[Л-8,стр.84]

-снять палец;

t9 = 0,17 мин

[Л-8,стр.72]

-открутить уплотнитель;

t10 = 0,37 мин.

[Л-8,стр.84]

-открутить болт муфты;

t11 = 0,32 мин., для двух болтов t11 = 0,64 мин

[Л-8,стр.84]

-снять муфту;

t12 = 0,17 мин., для двух муфт t12 = 0,34 мин

[Л-8,стр.84]

- открутить пресс-масленку;

t13 = 0,37 мин.

[Л-8,стр.84]

Общее время:

t общ = t1 + t2 +…+ t12 + t13 =

= 0,42+0,47+0,22+0,42+0,17+0,17+0,17+0,55+0,17+0,37+0,64+0,34+0,37 =  4,48 мин

Штучное время:    t шт  = t общ * к , где

К = 1,15 – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время, время на отдых и обслуживание оборудования

t шт  = 4,48 * 1,15 = 5,15 мин.

t = 5,15 / 60 = 0,085 чел*ч

Оформляем технологическую карту.

2.8 Расчет годовой трудоемкости, числа рабочих и единиц оборудования

2.8.1  Расчет годовой трудоемкости работ на участке

Тг = N * tн * к1 * к2 * к3 * к4 (чел/ч), где

N = 25000 – производственная программа

tн = 0,085 – трудоемкость разборки узла

к1 = 1,04 [Л-10,стр.284]

к2 = 0,96 [Л-10,стр.284]

к3 = 1,02 [Л-10,стр.284]

к4   = 1 [Л-10,стр.284]

Тг = 25000 * 0,085 * 1,04 * 0,96 * 1,02 * 1 = 2164 чел/ч

2.8.2 Расчет количества рабочих

Ря=ТгФя(чел)

Фя=2000 (час), фонд времени действительного рабочего;

Ря=21642000=1,08(чел)

Принимаем Ря = 1 чел.

    - Расчет оборудования

Хо=ТгФд.о(чел)

Фд.о=1900;

Хо=21641900=1,14(шт)

Принимаем Х = 2 шт.

2.9 Оформление таблицы оборудования и оснастки

Таблица 2.2

| Оборудование, приборы, прис-пособления, специальный инструмент. | Модель (тип) | Принятое количество | Габаритные размеры в плане, мм | Общая зани-маемая площадь, м2 | Потребляе-мая мощно-сть, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верстак слесарный | ВС-1 | 1 | 1700х1100 | 1,87 | - |
| Приспособление для разборки силового цилиндра | КПРА | 1 | - | - | - |
| Инструментальн-ый шкаф | СИ | 1 | 860х1100 | 0,95 | - |
| Стеллаж для деталей | СТ-3 | 1 | 1000х900 | 0,9 | - |
| Ларь для отходов | # СИ | 1 | 450х450 | 0,2 | - |
|  |  |  | ИТОГО | 3,92 |  |

2.10 Расчет потребной производственной площади

Fу=Fоб⋅Kп

Fобщ = 3,92 м2

Кп = 4.5 , коэффициент перехода от площади оборудование и оснастки к площади участка.

Fу=3,92⋅4,5=17,64 м2     Принимаем Fу = 18 м2

3. Конструкторский раздел

3.1 Назначение и краткая характеристика приспособления

Приспособление предназначено для установки силового цилиндра гидроусилителя рулевого управления автомобиля ГАЗ-66 при его разборке или сборке.

Краткая характеристика:

Тип – пневматическое, стационарное

Габаритные размеры, мм –230х260х180

Масса, кг – 18

3.2 Описание устройства приспособления

Приспособление состоит из основания 3, к которому крепится стол 5, призма 4, стойка 6 и нижняя крышка пневмоцилиндра 12. Силовой цилиндра зажимается прижимом 2, усилие к которому передается через рычаг 7, шток 1 пневмоцилиндра, состоящего из поршня 11, цилиндра 10 и верхней крышки 9.  Шток в верхней крышке центрируется втулкой 8.

3.3 Силовой расчет элемента приспособления

Определим усилие зажима силового цилиндра.

Исходные данные:

а = 60 мм = 6 см

в = 75 мм = 7,5 см

Усилие пневмоцилиндра:

Q = п*D2*Р / 4 = 3,14 * 82 * 4,5 / 4 = 226 кгс

Усилие зажима Rзаж:

∑МА = 0      Q*а - Rзаж *в/2 = 0

Rзаж = 2Qа/в = 2*226* 6 / 7,5 = 361,6  кгс

Реакция опоры :

RО = Rзаж – Q = 361,6 – 226 = 135,6 кгс

3.4 Инструкции

3.4.1 По работе с приспособлением

- к работе с приспособлением допускаются лица, прошедшие технику безопасности и изучившие настоящие инструкции по пользованию приспособлением;

- силовой цилиндр устанавливают между прижимами приспособления, убедившись, что цилиндр установлен без посторонних предметов и без перекосов;

- включают компрессор и подают через штуцер сжатый воздух, зажимая цилиндр между прижимами;

- выполняются разборо-сборочные операции.

3.4.2  По ТО и ремонту приспособления

- ежедневно перед началом работы внешне осмотреть приспособление, проверить состояние деталей, входящих в него, особое внимание обращая на трещины, сколы и состояние сварных швов;

- при обнаружении неисправных деталей выполнить ремонтные работы, используя замену поврежденных деталей;

- при обнаружении поврежденных резьбовых соединений выполнить их замену;

- резьбовые поверхности деталей приспособления, а также все подвижные детали смазывать смазкой 24 ГОСТ 24150-75 во время ремонтных работ, но не реже одного раза в неделю.

3.4.3 По ТБ при работе с приспособлением

- к работе с приспособлением допускаются лица, прошедшие технику безопасности и изучившие настоящие инструкции по пользованию приспособлением;

- запрещается подтягивать соединения под давлением;

- избегать попадания рук в область зажатия при работающем пневмоцилиндре.

3.5 Экономическая оценка приспособления

3.5.1 Годовой экономический эффект от внедрения приспособления

Эг = (t1-t2) * N * Ср * Кр * n * К , где [Л-10,стр.116]

(t1-t2) – разность трудоемкостей до внедрения приспособления и после его внедрения;

t2 = t * n – трудоемкость операции до внедрения приспособления;

n = 1,04…1,1

N – годовая производственная программа;

n – число однотипных деталей;

Ср – часовая тарифная ставка рабочего, выполняющего операцию на спроектированном приспособлении;

Кр – коэффициент ремота;

К = 1,85…2,1 – коэффициент, учитывающий премию, дополнительную зарплату и отчисления в социальные нужды.

Эг = (0,0935 -0,085) * 25000 * 15,3 * 1 * 1 * 2 = 6502,5 руб.

3.5.2 Определение себестоимости изготовления приспособления

С = Ст + См + Сз.ч. , где [Л-10,приложение 15]

Ст – стоимость трудовых затрат;

Ст = Т * Ср * К, где

Т = 30 час. – трудоемкость изготовления приспособления;

Ст = 30 * 15,3 * 2 = 918 руб.

См – стоимость материала

См = Ц * m, где

Ц = 18,2 руб. – стоимость 1 кг металла

m = 19 кг – масса металла с учетом отходов

См = 18,2 * 19 = 345,8 руб.

Сз.ч. = 200 руб. – стоимость комплектующих (стандартных ) изделий;

С = 918 + 345,8 + 200 = 1463,8 руб.

3.5.3 Срок окупаемости приспособления

Ток = С / Эг       [Л-10,приложение 15]

Ток = 1463,8 / 6502,5 = 0,22 (лет).

Заключение

В процессе работы над проектом были определены задачи АРП и цель проекта.

Кроме того разработаны следующие вопросы:

- назначение, условия работы и краткая характеристика узла;

- ТУ на дефектацию 2-3 деталей;

- ТУ на отремонтированный узел;

- схема техпроцесса ремонта узла;

- схема разборки узла;

- перечень переходов операций и нормирование;

- расчет годовой трудоемкости, числа рабочих и единиц оборудования;

- оформлена таблица оборудования и оснастки;

- произведен расчет потребной производственной площади;

- спроектировано приспособление для разборки силового цилиндра гидроусилителя;

- выполнен силовой расчет элемента приспособления;

- составлены инструкции и дана экономическая оценка приспособления.

Подпись __________

Дата       __________

# Список литературы

- Ремонт автомобилей. Под ред. С.И. Румянцева, М., Транспорт, 1988.

- Дюмин И.Е., Трегуб Г.П. Ремонт автомобилей. М., Транспорт, 1995.

- Боднев А.Г., Шаберин Н.Н. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. М., Транспорт, 1984.

- Дехтеринский Л.В. и др. Технология ремонта автомобилей. М., Транспорт, 1979.

- Оборудование для ремонта автомобилей. Под ред. Шахнеса М.Н. М., Транспорт, 1979.

- Верещак Ф.П., Абелевич Ш.А. Проектирование авторемонтных предприятий. М., Транспорт, 1973.

- Автомобиль ГАЗ-66. Руководство по капитальному ремонту. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1981.

- Руководство по нормированию технологических процессов капитального ремонта автомобилей. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1978.

- Классификатор технологических операций в авторемонтном производстве. Росавторемпром, КТБ «Авторемонт», Митинский филиала, 1981.

- Клебанов Б.В. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. М., Транспорт, 1975.

- Суханов Б.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие до курсовому и дипломному проектированию. М., Транспорт, 1985.

- Методические указания по ремонту автомобилей и двигателей. Н. Новгород, 1999.

.