СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ	12

3.	РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	26

4.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ	38

5.	КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ	78

6.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	81

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	96

ЛИТЕРАТУРА	97

# ВВЕДЕНИЕ

  - Перспективы развития автомобильного транспорта

Автомобильный транспорт России в силу ряда причин приобретает все большее значение. Автомобили широко используются во всех областях народного хозяйства, выполняют значительный объем транспортных работ, а точнее служит для перевозки грузов и пассажиров.

Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях и в связи с этим подвергаются нагрузкам. Поэтому техническое состояние автомобиля, как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным. Оно ухудшается в следствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

Основным средством уменьшения изнашивания деталей и механизмов и предотвращения неисправностей автомобиля, т.е. поддержание его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания и ремонта, как капитального так и текущего. Техническое состояние так же зависит от условий хранения автомобиля.

Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и высококачественного технического обслуживанию.

Трудовые  и  материальные  затраты  на  поддержание  подвижного  состава  в технически исправном состоянии значительны  и  в  несколько  раз  превышают затраты на его изготовление.

Так  за   нормативный   срок   службы   грузовых   автомобилей   средней грузоподъёмности, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

ТО и ТР – 91% ;

капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 7 %;

изготовление автомобиля – 2 %.

За   нормативный   срок   службы   легковых   автомобилей, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

ТО и ТР – 89% ;

капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 4 %;

изготовление автомобиля – 7 %.

Столь высокие затраты на ТО и ТР связаны с отставанием  производственно-технической  базы  автомобильного  транспорта  по  темпам  роста  от  парка подвижного состава. Техническое   обслуживание   и   ремонт   подвижного   состава   следует рассматривать как одно из главных  направлений  технического  процесса  при создании  и  реконструкции  ПТБ  предприятий   автомобильного   транспорта. Механизация работ при ТО и  ремонте  служит  материальной  основой  условий труда, повышения его безопасности, а самое  главное,  способствует  решению задачи повышения производительности труда, что особенно  важно  в  условиях дефицита рабочей силы.

Основным  средством  уменьшения  интенсивного  изнашивания   деталей   и механизмов  и  предотвращения  отказов  агрегатов  или  узлов  автомобиля,  т.е. поддержание его в технически исправном состоянии, является своевременное  и высококачественное выполнение ТО.

Под  ТО  понимают  совокупность  операций   ( уборо-моечных,   крепёжных, регулировочных,  смазочных)   цель   которых   предупредить   возникновение неисправностей, повысить надёжность и уменьшить изнашиваемость деталей. ТО-2 в  отличии  от  ТО-1  более  углубленное  и  трудоёмкое.  Если  при  ТО-1 техническое  состояние  автомобиля  определяют  визуально   и   выполняется небольшой   спектр   работ,   направленных   на   своевременное    выявление неисправностей,  то  при    ТО-2  выполняются  работы   охватывающие   весь автомобиль,  при  этом  не  только   определяется   техническое   состояние автомобиля, но и проводятся работы различного рода: замена масла /смазки/ в узлах трения, очистка  или  замена  фильтрующих  элементов,  регулировочные работы.  Связано  это  с  тем,  что  ТО-2  выполняется  через  значительный промежуток времени в  отличии  от  ТО-1,  за  который  автомобиль  получает значительные неисправности и повреждения. Поэтому  качественное  выполнение ТО-2 способно повысить срок службы автомобиля.

Однако техническая мысль не стоит на месте и постоянно создаёт всё более

сложные, по своему устройству, автомобили,  обслуживание,  которых  требует огромных усилий. Поэтому перспективным и является внедрение в сферу ТО и  ремонта современного  оборудования,  в  том  числе  и  диагностического,  а  так  же повышение  квалификации  обслуживающего  персонала,  что  в  свою   очередь скажется на качестве выполняемого обслуживания.

ГАЗ (ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД) - крупнейший автомобильный завод в России. Находится в Нижнем Новгороде. Его история началась 31 мая 1929 г., когда был подписан договор между "Форд мотор компани" и Всесоюзным советом народного хозяйства о технической помощи в постройке и пуске автомобильного завода в Нижнем Новгороде и налаживании массового производства легковых автомобилей типа "Ford-А" и грузовых автомобилей типа "Ford-АА".

А чуть раньше, 4 марта 1929 г. принято решение СНК СССР и подписан приказ о строительстве автомобильного завода. 6 апреля утверждено решение о выборе района строительства будущего автозавода - около города Нижнего Новгорода. Строительство автозавода шло ударными темпами и 29 января 1932 г. с его конвейера сошел первый грузовик НАЗ-АА. Многотиражка "Автоконвейер" писала 31 января 1932 года: "22 января в 6 часов вечера с главного конвейера сошел первый автомобиль... В 8 часов один за одним 4 автомобиля выбежали из ворот механосборочного. Большевистская программа выполнена. Страна получила первые 25 автомашин". Предприятие получило название Нижегородский автомобильный завод (НАЗ). На его конвейере собирались грузовые автомобили НАЗ-АА (после переименования города в Горький грузовик получил название ГАЗ-АА). С декабря 1932 г. на автозаводе началась сборка легкового автомобиля среднего класса ГАЗ-А. В следующем 1933 г. заводом стал выпускаться автобус служебного назначения ГАЗ-03-30. Пикапы ГАЗ-4 стали сходить с конвейера завода. Год спустя на конвейер встал трехосный грузовик ГАЗ-ААА. Позже появился самосвал ГАЗ-410.В 1937 г. на Всемирной промышленной выставке в Париже был представлен автомобиль ГАЗ М-1. С 1932 по 1940 годы на ГАЗе было введено в эксплуатацию 25 новых объектов, производственные площади увеличились более чем в 2 раза. За это время на заводе было освоено 11117 типов легковых и грузовых автомобилей.

Великая Отечественная война потребовала переориентации завода на выпуск боевой техники. Заводские конструкторы и технологи оперативно разработали и подготовили к производству новые машины: вездеходы Г. З-64 и ГАЗ-67, бронеавтомобили БА-64, БА-64Б, танки: Т-60, Т-70. Наряду с грузовыми автомобилями завод развернул выпуск самоходных орудий, боеприпасов и различного военного снаряжения. Правительство высоко оценило труд автозаводцев в годы войны, наградив завод орденами Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Первым в ряду новинок стоял грузовик ГАЗ-51. Их массовый выпуск начался в июне 1946 г.. ГАЗ-51 для того времени представлял собой весьма передовую и совершенную конструкцию. Его создатели при небольшом увеличении массы по сравнению с предшественником сумели повысить грузоподъемность более чем в полтора раза и межремонтный пробег в два раза. Усиленная рама и узлы ходовой части обладали немалым запасом прочности и могли эксплуатироваться с большими перегрузками. Шестицилиндровый двигатель мощностью 70 л.с. позволял развивать скорость 70 км/час. За три десятка лет автомобиль неоднократно модернизировали.. Вторым был освоен автомобиль ГАЗ М-20, знаменитая "Победа". Первая партия была собрана в июне 1946 г. Этому автомобилю суждено было стать не просто этапным, а вписать яркую страницу в историю не только отечественного, но и мирового автомобилестроения. ГАЗ М-20 стал знаменит прежде всего благодаря оригинальной форме кузова, который создавал очень малое аэродинамическое сопротивление, всего 0,34. Дизайн машины открывал новую тенденцию в тогдашней автомобильной моде, подхваченной в последующие 2-3 года многими мировыми автопроизводителями. "Победа" стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом "бескрылой" формы. Машину также отличали независимая подвеска передних колес, гидравлический привод тормозов, навеска дверей на передних петлях, V-образное лобовое стекло. В комфортабельном салоне с отопителем свободно размещались 5 человек. Стоит отметить, что для обеспечения дополнительного комфорта все "Победы" комплектовали радиоприемниками.. В 1948 году коллектив конструкторов во главе с А.А. Липгартом и Н.А. Юшмановым по правительственному заданию начал проектирование нового легкового автомобиля большого класса, получившего индекс ГАЗ-12 "ЗИМ"(Завод имени Молотова). Первая промышленная партия была выпущена уже в 1950 году.. Автомобиль обладал рядом прогрессивных для того времени технических решений и отличался высоким уровнем комфорта: обогрев задних сидений, трехдиапазонный радиоприемник, переключатель указателей поворота с автоматическим сбросом. Автомобиль с форсированным двигателем ГАЗ-51 был самым мощным (95л.с.) и самым скоростным (до 125 км/час) в модельном ряду. Помимо ГАЗ-12 с закрытым шестиместным кузовом типа седан разработана модификация с кузовом кабриолет, а также машина "скорой помощи" ГАЗ-12Б, которая выпускалась серийно.. "Волга" ГАЗ-21, вставшая на конвейер в конце 1956 года, является особым, классическим автомобилем. Для множества людей "двадцать первая" стала символом целой эпохи. Передовая для своего времени, она и сейчас имеет немало поклонников. В последние годы наблюдается даже определенное повышение интереса к этой модели. Модные "хот-роды" на базе "двадцать первой", да и конвейерные машины попадаются на глаза на улицах, лишний раз подтверждая, что "Волга" относится к числу самых прочных и долговечных автомобилей. К слову, она прекрасно вела себя в роли "такси".. В 1959 году настало время и для нового флагмана предприятия. Им стала семиместная "Чайка" ГАЗ-13. Дизайн машины навеян образцами американских производителей, тогдашних законодателей автомобильной моды. А в отношении конструкции "Чайка" представляла несомненный интерес благодаря целому ряду технических новшеств. Она оснащалась V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 195 л.с., четырехкамерным карбюратором, гидроусилителем руля, гидромеханической коробкой передач. Управление переключением передач было кнопочным, а антенна радиоприемника выдвигалась автоматически. Оборудование кузова включало: электрические стеклоподъемники, омыватель ветрового стекла, всеволновый радиоприемник с автоматической настройкой, противотуманные фары и др. Н. ряду с базовой моделью, имевшей кузов седан, небольшими партиями выпускались лимузины ГАЗ-13А и кабриолеты ГАЗ-13Б..

1.2 Перспективы развития АТП

Важной составной частью единой системы газоснабжения Российской Федерации является ООО ”Газпром Трансгаз - НН УТТ и СТ” – третье по объемам транспортируемого газа среди дочерних предприятий “Газпрома”. Сегодня ООО ”Газпром Трансгаз - НН УТТ и СТ”  – это многопрофильное предприятие, главной задачей которого было и остается бесперебойное газоснабжение четырех республик (Мордовия, Марий-Эл, Чувашия и Татарстан) и десяти областей и краев РФ (Московская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Ярославская, Ульяновская, Краснодарский край).

Сегодня газотранспортная система “Газпром Трансгаз - НН ”  включает в себя 12 тысяч километров магистральных газопроводов, по которым транспортируется ежегодно почти 240 млрд. кубометров газа, 49 компрессорных цехов, 264 газоперекачивающих агрегатов и 363 газораспределительных станций, через которые осуществляется подача газа потребителям, а также системы автоматики и телемеханики, энергоснабжения и связи.

Успешную деятельность компании обеспечивают сегодня более 12 тысяч человек. В состав “”Газпром Трансгаз - НН” входят 25 филиалов, в том числе – 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУ МГ), ПТУ “Волгогазэнергоремонт”, ремонтно-восстановительное управление, автотранспортное предприятие, управление материально-технического снабжения, центр по подкадров и три оздоровительные базы.

Основной перспективой развития предприятия ООО  ”Газпром Трансгаз - НН УТТ и СТ” руководство видит в изменении структуры парка подвижного состава и в изменении номенклатуры ремонтного оборудования.

1.3 Цель и основные задачи дипломного проекта

Целью дипломного проекта является ознакомление с деятельностью ООО  ”Газпром Трансгаз - НН УТТ и СТ” и изучение процессов, происходящих в АТП, разработка плана реконструкции участка по ремонту агрегатов трансмиссии легковых автомобилей.

Задачи:

- систематизация, закрепление и углубление, полученных  за период обучения теоретических знаний;

- увязка полученных теоретических знаний с практической работой автообслуживающего предприятия;

- развитие способностей учащегося к исследовательской работе на различных участках производства;

- развитие умения пользоваться действующими положениями, руководствами и другими нормативными документами при реконструкции зоны АТП;

- закрепление навыков по разработке технологической документации, способствующей интенсификации производства и росту производительности труда на рабочих постах;

- развитие умения широко применять мероприятия по охране труда, защите окружающей среды, противопожарной профилактике;

- развитие умения пользоваться современными методами технико-экономического анализа при разработке различных разделов проекта.

  - Назначение проектируемого участка, обоснование  необходимости  его реконструкции

Участок ремонта агрегатов трансмиссии легковых автомобилей служит для текущего ремонта агрегатов трансмиссии (КПП, раздаточные коробки, карданные валы, сцепление и прочее) легковых автомобилей. Участок распологается в общей зоне ТР автомобилей.

Участок нуждается в дополнении оборудования и технологической оснастки. Необходимо произвести замену морально-устаревшего оборудования на современное новое, а также увеличить число оборудования. Кроме того имеются нарушения правил охраны труда, рабочие места недостаточно укомплектованы специальными приспособлениями и инструментом.

На участке имеются только универсальные стенды для ремонта агрегатов, что значительно увеличивает трудоемкость работ. Необходимо установить стенд для испытания КПП и РК для увеличения качества ремонта. Отсутствуют стенды и приспособления для ремонта и дефектовки карданных валов, что тоже отражается на качестве ремонта.

# ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Характеристика АТП

2.1.1 Наименование, адрес и назначение

Нижегородский филиал ООО “ Газпром Трансгаз НН-УТТ и СТ” расположен по адресу: 603105 г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34.

Предметом деятельности предприятия является:

- осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также его эксплуатация и ремонт;

- осуществление контроля над эффективным использованием технологического транспорта и специальной техники, материальных ресурсов, необходимых для их содержания;

- определение потребности в технологическом транспорте и специальной техники, средств на их приобретение;

- определение потребности в материальных ресурсах для эксплуатации технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- определение потребности в запасных частях для технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- проведение единой технической политики по развитию и оснащенности ремонтных баз.

2.1.2 Количество автомобилей по маркам и их техническое состояние по проектируемому АТП

Таблица 2.1

| Марка автомобиля | Количество по состоянию на 2011 год |
| --- | --- |
| КамАЗ-5410 | 23 |
| КамАЗ-54112 | 74 |
| МАЗ-54323 | 16 |
| КамАЗ-5320 | 5 |
| ЗИЛ-4331 | 5 |
| ГАЗ-33021 | 2 |
| КамАЗ-54118 | 3 |
| ГАЗ-3307 | 5 |
| ГАЗ-3302 | 73 |
| МАЗ-64229 | 2 |
| КамАЗ-53212 | 5 |
| МАЗ-53371-29 | 3 |
| КамАЗ-5511 | 10 |
| МАЗ-55102 | 60 |
| МАЗ-5334 | 3 |
| УАЗ-31514 | 5 |
| УАЗ-2206 | 20 |
| УАЗ-3909 | 1 |
| ПАЗ-3205 | 19 |
| ГАЗ-310212 | 40 |
| УАЗ-3303 | 1 |
| АГП-22-04 | 1 |
| МАЗ-5335 | 2 |

2.1.3 Виды перевозок и основная договорная клиентура

Нижегородский филиал ООО “Газпром Трансгаз НН-УТТ и СТ” осуществляет грузовые перевозки самосвалами, седельными тягачами с полуприцепами и бортовыми автомобилями. Основной договорной клиентурой является: отдел рабочего снабжения, подвижные механизированные колонны и линейное производственное управление магистрального газопровода “УТГС”. Перевозка частей грузов осуществляется в рефрижераторах и контейнерах на прицепах и полуприцепах.

2.1.4  Данные по территории АТП

Филиал ООО ”Газпром Трансгаз НН-УТТ и СТ” имеет общую площадь занимаемой территории – 4,2 га, состоящую из двух площадок:

1-я площадка – 2,45 га;

2-я площадка – 1,75 га.

Площадь территории с твердым покрытием составляет 29345 кв.м.

Открытые стоянки автомобилей – 26028 кв.м.

Площадь застройки зданиями и сооружениями – 11235 кв.м.

Полезная занимаемая площадь – 9814 кв.м., в том числе:

- производственная – 7503 кв.м.;

- складская – 938 кв.м.;

- административно-бытовая – 1432 кв.м.;

- прочая – 164 кв.м.

2.1.5 Технико-экономические показатели работы АТП

Таблица 2.2

| Наименование показателя | Всего | Сдельные | Часовые |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем перевозок, тыс.т. | 270,9 | 200 | 70,9 |
| Грузооборот, тыс.км. | 6787 | 6078 | 709 |
| Среднесписочное количество, ед | 93 | 56 | 37 |
| Коэффициент использования а/м, % | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Коэффициент использования пробега, % | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент использования тоннажа, % | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| Среднее расстояние перевозки, км | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Средняя продолжительность рабочего дня | 8,25 | 8 | 8,5 |
| Средняя грузоподъемность, т | 10,456 | 11,037 | 9,907 |
| Общий тоннаж, т | 752,9 | 386,3 | 366,6 |
| Среднесуточный пробег, км | 150 | 150 | 150 |
| Машинодни в хозяйстве, ед | 26280 | 12775 | 13505 |
| Машинодни в работе, ед | 13534 | 6579 | 6955 |
| Общий пробег, тыс.км | 2235 | 1052,6 | 1182,4 |
| Пробег с грузом, тыс.км |  | 473,7 |  |
| Машиночасы, тыс.км | 111,7 | 52,6 | 59,1 |
| АТДХ, тыс. | 274,8 | 141 | 133,8 |
| Возможные ткм. Тыс |  | 5228,2 |  |
| Доходы, тыс.руб | 8510 | 4462 | 4048 |
| Расходы, тыс.руб | 9200 |  |  |
| Прибыль, тыс.руб | 690 |  |  |

2.1.6 Количество работающих в АТП по категориям работы

В нижегородском филиале ООО “ Газпром Трансгаз НН-УТТ и СТ” работает 429 человек , в том числе: ИТР – 90 человек, водителей – 210 человек, слесарей – 89 человек,  МОТ – 40 человек.

2.1.7 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от городской сети “Нижновэнерго”. Источником электроэнергии является электростанция АТП – 319.

Напряжение сети:

- первичное 6 кВ;

- вторичное – 380/220 В.

Мощность трансформатора 320 кВт.

Показатели по электроснабжению:

- устанавливаемая мощность – 1203 кВт, в том числе:

- силовой – 1055 кВт;

- осветительной – 150 кВт;

- средняя потребляемая мощность 600000 кВт, в том числе:

- силовой – 482000 кВт;

- осветительной – 118000 кВт.

2.1.8 Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого производственного снабжения – городской водопровод.

- диаметр – Д = 100 мм;

- тупиковый напор – 4 кг/кв.см;

- среднесуточный расход воды – 180 кв.м.;

- среднегодовой расход воды – 65000 кв.м.

2.1.9 Водоочистные сооружения

Бытовые и производственные сточные воды сбрасывают в городской коллектор, предварительно пройдя через очистные сооружения.

2.1.10 Теплоснабжение

Источником получения тепла является теплоцентраль ТЭЦ. Нагорная тепловая котельная предприятия тепловых сетей “Нижновэнерго”. Технологическое состояние удовлетворительное.

2.1.11 Снабжение сжатым воздухом

Снабжение сжатым воздухом осуществляется сетью стационарных автоматических компрессоров модели 1101-В5. Каждый из них имеет емкость воздухозаборника – 500 , давление на выходе 8 кгс/кв.м и мощностью электродвигателей 10 кВт.

2.1.12 Вентиляция

На АТП существуют приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим приводом. Приточных – три системы. Общая производительность систем 2300 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 15,5 кВт/час. Техническое состояние удовлетворительное. Вытяжных – тринадцать систем. Общая производительность систем – 121700 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 13,47 кВт/час.

2.1.13 Принятый способ хранения автомобилей

Хранение подвижного состава на АТП осуществляется на открытых площадках. Для обеспечения пуска подвижного состава имеется установка ТАУ-075, снабжающая горячим воздухом до 50 автомобилей.

2.1.14 Принятая схема технологического процесса организации ТО и ТР

Схема 2.1

При возвращении с линии автомобиль проходит через контрольно-технический пункт (КТП), где дежурный механик проводит визуальный осмотр автомобиля и при необходимости делает заявку на текущий ремонт. Затем автомобиль подвергается ежедневному обслуживанию (ЕО) и в зависимости от плана-графика профилактических работ поступает на посты общей или поэлементной диагностики (Д-1 или Д-2) через зону ожидания ТО и ТР, или в зону хранения автомобилей.

После Д-1 автомобиль поступает в зону ТО-1, а затем в зону хранения. Туда же направляются автомобили после Д-2. Если при Д-1 не удается обнаружить неисправность, то автомобиль направляется на Д-2 через зону ожидания. После устранения обнаруженной неисправности, в зоне ТР автомобиль поступает в зону ТО-1, а оттуда в зону хранения.

После оформления заявки на ТР, автомобиль подвергается ЕО и направляется на Д-2 для уточнения объема предстоящего ТР, после чего направляется в зону ТР, а затем в зону хранения. Углубленному (поэлементному) диагностированию подвергаются также все автомобили для выяснения потребности в КР. В настоящее время на ООО "Газпром Трансгаз" зона ЕО недостаточно оборудована, т.к. подвижной состав простаивает, ЕО и ТО-1 проводятся днем в то время, когда автомобили не выходят на линию.

2.1.15 Совмещенный суточный график работы АТП

Схема 2.2

Режим работы:

- Водители начинают выезжать на линию в 7:15, а заканчивают выезд в 8:00, обед после четырех часов работы. Время работы на линии 8 часов, время возврата с линии 16-17 часов.

- Зона ЕО работает с 7 до 12 часов, имеются перерывы для отдыха, 5 минут в конце второго часа работы и 15 минут в конце четвертого часа работы.

- Зона ТО-1 работает также как и зона ЕО

- Зона ТО-2 работает с 7 до 16 часов, обед с 10 до 11 часов.

- Посты ТР работают с 7 до 16 часов, обед с 10 до 11 часов

- Цеха ТР работают с 7 до 16 часов, перерывы для отдыха 15 минут в начале третьего часа работы, 15 минут с середины восьмого часа работы, обед с 11 до 12 часов.

2.1.16 Организация работы по экономии горюче-смазочных материалов

Проводится ежедневный анализ расхода топлива по предприятию в целом. Меняется количество расходуемых ГСМ при переходе с летних норм на зимние. Проводится проверка содержания СО и СН. Существуют определенные нормы расходов ГСМ в зависимости от маршрута движения, службы перевозки и на служебные нужды. Если произошел перерасход ГСМ по вине работника, то из его зарплаты удерживается определенная сумма. Экономия ГСМ ведет к премированию работника.

2.2 Характеристика объекта проектирования

2.2.1 Площадь объекта проектирования

Производственная площадь объекта проектирования составляет 36 м2.  На участке имеется одно окно с двойным остеклением и выход в зону ТР легковых автомобилей. Схема участка и расположение оборудования на нем указаны на схеме 2.3.

Схема 2.3

2.2.2 Перечень имеющегося оборудования и его характеристика

Таблица 2.3

| Наименование | Модель | Кол. | N, кВт | Размеры в плане, мм | Sуч, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Слесарный верстак | ВС-1 | 1 |  | 2400х800 | 1,92 |
| 2. Ванна для мойки деталей в керосине | СИ | 1 |  | 820х560 | 0,46 |
| 3. Инструментальный шкаф | СИ | 1 |  | 1200х600 | 0,72 |
| 4. Стеллаж для деталей | СИ | 2 |  | 1950х700 | 2,73 |
| 5. Вертикально-сверлильный станок | 2285 | 1 | 1,30 | 540х420 | 0,23 |
| 6. Ручной реечный пресс | н/д | 1 |  | 800х380 | 0,30 |
| 7. Стол для приборов и приспособлений | СИ | 1 |  | 1600х600 | 0,96 |
| 8. Стенд для ремонта КПП | СИ | 1 |  | 900х600 | 0,54 |
| 9. Стенд для ремонта мостов и редукторов | СИ | 1 |  | 640х320 | 0,20 |
| 10. Ларь для отходов | СИ | 1 |  | 400х400 | 0,16 |
| 11. Кран-балка | Пс-250-А | 1 | 3,6 | - | - |

2.2.3 Назначение и перечень выполняемых работ

Участок ремонта агрегатов трансмиссии служит для текущего ремонта трансмиссии легковых автомобилей. Это снятые с автомобиля агрегаты: КПП, РК, мосты и карданные валы. Участок занимается непосредственно ремонтом этих механизмов без восстановления деталей. Кроме сборки/разборки агрегатов, их дефектации и замены поврежденных механизмов и узлов, на участке производят испытание коробок перемены передач.

2.2.4 Состояние техники безопасности

На участке не наблюдается нарушение правил техники безопасности по охране труда на автомобильном транспорте. Состояние рабочих мест соответствует эргономическим требованиям. Но имеются случаи нарушения трудовой дисциплины.

2.2.5 Противопожарная безопасность

На участке один раз в полгода проводится инструктаж с рабочими по противопожарной безопасности. Проверяются их знания по устранению очагов возгорания на участке и правила пользования средствами пожаротушения. В помещении отсутствуют какие-либо средства пожаротушения. Весь инвентарь, огнетушители и гидранты присутствуют только в смежной с участком зоне ТР автомобилей.

2.2.6 Техническая эстетика и промсанитария

В помещении давно не делался декоративный ремонт. Стены окрашены в мрачный цвет. В холодное время года температура на участке ниже нормы, влажность повышена. Освещенность помещения недостаточная.

Рабочие места не полностью оснащены необходимым оборудованием. Нет необходимой справочной и технической документации. Отсутствует централизованная доставка запчастей и материалов. На рабочих местах отсутствуют графики планово-предупредительного ремонта и обслуживания применяемого оборудования. Ремонт производится только после выхода из строя оборудования и сообщения в ОГМ.

2.2.7 Степень механизации выполняемых работ

На участке уровень механизации средний, ручной объем работ незначительно преобладает над механическим.

2.2.8 Система оплаты труда и меры материального поощрения

Система оплаты труда на постах сдельно-косвенная премиальная. За качественное выполнение ремонта и увеличение оборотного склада (запасов) рабочему выплачивается премия, также рабочему выплачиваются доплата за изобретательство.

2.2.9 Организация воспитательной работы

На предприятии жесткие трудовая и производственная дисциплины, то есть рабочие обязаны приходить в 7:00, а уходить в 16:00, если рабочий опоздал на работу 1 раз, ему делается предупреждение, последующие разы наказываются путем лишения премий. Также наказываются прогулы; пьянство на рабочем месте и во время работы наказываются очень строго, вплоть до увольнения, такими же мерами наказывают за отсутствие рабочего на своем рабочем месте в течении 2-х часов если это не связано с ухудшением состояния здоровья работника. Лучшим работникам, не имеющим взысканий, по более низкой цене, а в некоторых случаях бесплатно выдаются путевки на отдых в санаторий или на всероссийские курорты.

2.3 Выводы о необходимости реконструкции объекта проектирования

- необходимо переставить некоторые единицы технологического оборудования;

- необходимо заменить морально-устаревшее оборудование на более новое, современное;

- необходимо дополнить участок технологической оснасткой;

- установить пост испытания КПП и РК;

- специализировать стенды для ремонта КПП и РК;

- добавить оборудование, связанное с ремонтом и дефектацией карданных валов;

- установить на участке средства пожаротушения (дополнить огнетушителем);

- произвести декоративный ремонт участка.

# РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор исходных данных

3.1.2 Списочный состав парка

Общее количество автомобилей:

Аи = 40 (ед.), в том числе:

ГАЗ-3102 = 15 (ед.)

ГАЗ-3110 = 20 (ед.)

ГАЗ-31105 = 5 (ед.)

3.1.3 Техническое состояние парка

Lц - показатель технического состояния автомобильного парка АТП;

автомобили АТП прошли:

ГАЗ-3102 - 1,25-1,50 Lц

ГАЗ-3110 - 1,00-1,25 Lц

ГАЗ-31105 - 0,75-1,00 Lц

3.1.4 Среднесуточный пробег одного автомобиля

Lсс = 170 (км)

3.1.5 Режим работы подвижного состава

Dгр – количество рабочих дней в году

Dгр = 249 (дн.)

i – число смен работы автомобиля на линии

i = 1 (см.)

3.1.6 Категория условий эксплуатации

КУЭ – II

3.1.7 Климатическая зона

Климат – умеренный

3.2 Расчет периодичности воздействий

3.2.1 Расчет периодичности ТО-1 и ТО-2

Lео = Lcc = 170 (км)

Lкто-1 = Lнто-1 ∙ K1 ∙ K3 (км) (3.1)

Lкто-2 = Lнто-2 ∙ K1 ∙ K3 (км) (3.2)

Lнто-1, Lнто-2 – нормативная периодичность ТО;

Lнто-1 = 4000 (км) [3,т.2.1,с.14]

Lнто-2 = 16000 (км) [3,т.2.1,с.14]

K1 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий  категорию условий эксплуатации;

К1 = 0,90 [3,т.2.8,с.26]

K3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды;

К3 = 1,00 [3,т.2.10,с.26]

Lкто-1 = 4000 ∙ 0,90 ∙ 1,00 = 3600 (км)

Lкто-2 = 16000 ∙ 0,90 ∙ 1,00 = 14400 (км)

3.2.2 Расчет межремонтного пробега

Lккр = Lнкр ∙ K1 ∙ K2 ∙ K3 ∙ 0,8 (км) (3.3)

Lнкр – нормативный пробег до КР;

Lнкр = 350000 (км) [3,т.2.3,с.18]

K2 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий модификацию подвижного состава;  [3,т.2.9,с.27]

Для определения средневзвешенного коэффициента К2:

Кср2 = А1и ∙ К'2 + А2и ∙ К''2 + А3и ∙ К'''2 + А4и ∙ К''''2 / Аи

А1и = 15 (ед.)

К'2 = 1,00

А2и = 20 (ед.)

К''2 = 1,00

А3и = 5 (ед.)

К'''2 = 1,00

А4и = 0 (ед.)

К''''2 = 0,00

Кср2 = 15 ∙ 1,00 + 20 ∙ 1,00 + 5 ∙ 1,00 + 0 ∙ 0,00 / 40 = 1,00 (3.4)

К1 = 0,80 [3,т.2.8,с.26]

К3 = 0,90 [3,т.2.10,с.26]

0,8 – коэффициент снижения межремонтного пробега для автомобилей, прошедших КР;

Lккр = 350000 ∙ 0,80 ∙ 1,00 ∙ 0,90 ∙ 1,00 = 252000 (км)

3.3 Корректирование пробегов по кратности

Проверяем кратность периодичности ТО со среднесуточным пробегом автомобилей:

n1 = Lкто-1 / Lcc = 3600 / 170 = 21,18 ≈ 21 (3.5)

n2 = Lкто-2 / Lкто-1 = 14400 /  3600 = 4,00 ≈ 4 (3.6)

Скорректированные по кратности величины периодичности ТО:

Lто-1 = n1  ∙ Lcc = 21 ∙ 170 = 3600 (км) (3.7)

Принимаем Lто-1 = 3600 (км)

Lто-2 = n2 ∙  Lто-1 = 4 ∙ 3600 = 14400 (км) (3.8)

Проверяем кратность пробега до капитального ремонта с периодичностью  ТО-1:

n3 = Lккр / Lкто-1 = 252000 / 3600 = 70,00 ≈ 70 (3.9)

Скорректированная по кратности величина пробега до капитального ремонта:

Lкр = n3 ∙ Lто-1 = 70 ∙ 3600 = 252000 (км) (3.10)

Принимаем Lкр = 252000 (км)

3.4 Расчет производственной программы

3.4.1 Расчет количества воздействий для одного автомобиля за цикл

Nцк = 0 для автомобилей не прошедших КР;

Nцк = 1 для автомобилей прошедших КР;

Для автомобилей КаМАЗ Nцк = 0, так как для автомобилей КаМАЗ КР не планируется.

Nцто-2 = Lкр / L то-2 – Nкц (возд.) (3.11)

Nто-2ц = Lкр / L то-1 – (Nто-2 + Nкц) (возд.) (3.12)

для автомобилей КамАЗ:

Nто-2ц = Lкр / L то-1 (возд.)  (3.12)

Dцэ – количество дней эксплуатации автомобиля за цикл.

Nцто-2 = 252000 / 14400 – 1 = 17 (возд.)

Nцто-1 = 252000 / 3600 - ( 17 + 1 ) = 53 (возд.)

для автомобилей КамАЗ:

Nцто-1 = 252000 / 3600 = 70 (возд.)

Nеоц = Дэц = Lкр / L СС (возд.) (3.13)

Nцео = Дэц = 252000 / 170 = 1482 (возд.)

3.4.2 Расчет количества дней простоя в ТО, ТР и КР для одного автомобиля  за цикл

Dцпр= Dцк+ Dцто и тр (дн.) (3.14)

Dцк= Dнк ∙ Nцк (дн.) (3.15)

Dнк – нормативный простой а/м в КР [3,т.2.6,с.24]

Dнк = 18 (дн.)

Dцто и тр= (Lкр ∙ d1000 \ 1000) ∙ Кср4 ∙ Ксм (дн.) (3.16)

d1000 – норма простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега [3,т.2.6,с.24]

d1000 = 0,35

Kср4 – коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации [3,т.2.1,с.28]

Для определения средневзвешенного коэффициента Кср4:

Кср4 = А1и  ∙ К'4 + А2и ∙ К''4 + А3и ∙ К'''4 + А4и ∙ К''''4 / Аи (3.17)

А1и = 15 (ед.)

К'4 = 1,60

А2и = 20 (ед.)

К''4 = 1,50

А3и = 5 (ед.)

К'''4 = 1,40

А4и = 0 (ед.)

К''''4 = 0,00

Кср4 = 15 ∙ 1,60 + 20 ∙ 1,50 + 5 ∙ 1,40 + 0 ∙ 0,00 / 40 = 1,53

Kсм – коэффициент сменности работы зон ТО и ТР   [4,с.46]

Kсм = 0,7 Dцк=  18 ∙ 1 = 18 (дн.)

Dцто и тр= ( 252000 ∙ 0,35 / 1000) ∙ 1,53 ∙ 0,7 = 94,15 (дн.)

Dцпр= 18 + 94,15 = 112,15 (дн.)

3.4.3 Расчет коэффициента технической готовности

αт = Dцэ / (Dцэ+Dцпр.) (3.18)

αт = 1482 / (1482 + 112,15) = 0,93

3.4.4 Расчет коэффициента использования парка

αи = Dгр / Dгк ∙ αт ∙ Kи   (3.19)

αи = 249 / 366 ∙ 0,93 ∙ 0,93 = 0,59

Dгк – число календарных дней в году

Kи – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни парка по эксплуатационным причинам [4,с.53]

Kи = 0,93

3.4.5 Расчет коэффициента перехода от цикла к году

nг = Dгр / Dцэ ∙ αт  (3.20)

nг = 249 / 1482 ∙ 0,93 = 0,16

3.4.6 Расчет годового пробега для всего подвижного состава

∑Lг = Dгк ∙ Aи∙ αи ∙ Lсс (3.21)

∑Lг =  1 463 917 (км)

3.4.7 Расчет годовой программы для всего парка

NгЕО = NцЕО ∙ nг ∙ Aи (возд.) (3.22)

NгТО-1 = NцТО-1 ∙ nг ∙ Aи (возд.) (3.23)

NгТО-2 = NцТО-2 ∙ nг ∙ Aи (возд.) (3.24)

NгЕО = 1482 ∙ 0,16 ∙ 40 = 9259 (возд.)

NгТО-1 = 53 ∙ 0,16 ∙ 40 = 328 (возд.)

NгТО-2 = 17 ∙ 0,16 ∙ 40 = 103 (возд.)

3.4.8 Расчет суточной программы для всего парка

NсутЕО = NгЕО / Dгр зоны ЕО (возд.) (3.25)

NсутТО-1 = NгТО-1 / Dгр зоны ТО-1 (возд.) (3.26)

NсутТО-2 = NгТО-2 / Dгр зоны ТО-2 (возд.) (3.27)

NсутЕО = 9259 / 249 = 37 (возд.)

NсутТО-1 = 328 / 249= 1 (возд.)

NсутТО-2 = 103 / 249= 1 (возд.)

Dгр зоны – принятое количество дней работы в году для данной зоны ТО;

3.5 Расчет трудоемкости работ по ТО и ТР

3.5.1 Расчет удельной трудоемкости одного воздействия

tкЕО = tнЕО ∙ K2 ∙ K5 (чел.час) (3.28)

tкТО-1 = tнТО-1 ∙ K2 ∙ K5 (чел.час) (3.29)

tкТО-2 = tнТО-2 ∙ K2 ∙ K5 (чел.час) (3.30)

tкТР = tнТР ∙ K1 ∙ K2 ∙ K3 ∙ K4 ∙ K5 (чел.час) (3.31)

tнЕО, tкТО-1, tкТО-2, tнТР , tнсо – нормативы трудоемкости ТО и ТР; [3, с.15 т.2.2]

K4 – коэффициент корректирования нормативов , учитывающий пробег с начала эксплуатации; [3,т.2.11,с.28]

Для определения средневзвешенного коэффициента Кср4:

Кср4 = А1и ∙ К'4 + А2и ∙ К''4  + А3и ∙ К'''4 + А4и ∙ К''''4 / Аи

А1и = 15 (ед.)

К'4 = 1,60

А2и = 20 (ед.)

К''4 = 1,50

А3и = 5 (ед.)

К'''4 = 1,40

А4и = 0 (ед.)

К''''4 = 0,00

Кср4 = 15 ∙ 1,60 + 20 ∙ 1,50 + 5 ∙ 1,40 + 0 ∙ 0,00 / 40 = 1,53

K5 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий количество автомобилей на АТП и количество технологически совместимых групп; [3,т.2.12,с.29]

Для определения средневзвешенного коэффициента К2:

Кср2 = А1и ∙ К'2 + А2и ∙ К''2 + А3и ∙ К'''2 + А4и ∙ К''''2 / Аи

А1и = 15 (ед.)

К'2 = 1,00

А2и = 20 (ед.)

К''2 = 1,00

А3и = 5 (ед.)

К'''2 = 1,00

Кср2 = 15 ∙ 1,00 + 20 ∙ 1,00 + 5 ∙ 1,00 + 0 ∙ 0,00 / 40= 1,00

tнЕО = 1,40 (чел.час)

К1 =  1,10

tнТО-1= 2,50 (чел.час)

К2 = 1,00

tнТО-2= 10,50 (чел.час)

К3 = 1,00

tнТР = 3,00 (чел.час)

К4 =  1,53

tнСО = 0,00 (чел.час)

К5 = 1,15

tкЕО = 1,40 ∙ 1,00 ∙ 1,15 = 1,61 (чел.час)

tкТО-1 = 2,50 ∙ 1,00 ∙ 1,15 = 2,88 (чел.час)

tкТО-2 = 10,50 ∙ 1,00 ∙ 1,15 = 12,08 (чел.час)

tкСО = 0,00 ∙ 1,00 ∙ 1,15 = 0,00 (чел.час)

tкТР = 3,00 ∙ 1,10 ∙ 1,00 ∙ 1,00 ∙ 1,53 ∙ 1,15 = 5,79 (чел.час)

3.5.2 Расчет годовой трудоемкости для всего парка

TгЕО = NгЕО ∙ tкЕО ∙ Kмех (чел.час) (3.32)

Kмех = 0,2 – 0,3 – коэффициент механизации для механизированной мойки;

TгЕО = 9259 ∙ 1,61 ∙ 0,25 = 3727 (чел.час)

TгТО-1 = NгТО-1 ∙ tкТО-1 + TгСРТО-1 (чел.час) (3.33)

TгСРТО-1 – годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при ТО-1;

TгСРТО-1 = 0.15 ∙ NгТО-1 ∙ tкТО-1 (чел.час) (3.34)

TгСРТО-1= 0,15 ∙ 328 ∙ 2,88 = 141 (чел.час)

TгТО-1 =  328 · 2,88 + 141 = 1084 (чел.час)

TгТО-2 = NгТО-2 ∙ tкТО-2 + TгСРТО-2 + TгСО (чел.час) (3.35)

TгСРТО-2 – годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при ТО-2;

TгСРТО-2 = 0.15 ∙ (NгТО-2 ∙ tкТО-2 + TгСО) (чел.час) (3.36)

Т ГСО = 2 АИ · tкТО-2 · КСО (чел.час) (3.37)

КСО – коэффициент, учитывающий климатическую зону; [3 с.14]

КСО = 0,20

Т ГСО=  2 · 40 · 12,08 · 0,20 = 193 (чел.час)

TгСРТО-2 =0,15 · ( 103 · 12,08 + 193 ) = 216 (чел.час)

TгТО-2 = 103 · 12,08 + 216 + 193 = 1653 (чел.час)

TгТР = (∑Lг/1000) ∙ tкТР - (TгСРТО-1 + TгСРТО-2) (чел.час) (3.38)

TгТР = (1463917 / 1000) · 5,79 - (141 + 216) = 8115 (чел.час)

3.5.3 Суммарная трудоемкость работ за год

∑Тг=TгЕО+TгТО-1+TгТО-2+TгТР (чел.час) (3.39)

∑Тг=14580 (чел.час)

3.6 Расчет явочного количества производственных рабочих

PяЕО = TгЕО / (ФгРМ ∙ Kп) (чел.) (3.40)

PяТО-1 = TгТО-1 / (ФгРМ ∙ Kп) (чел.) (3.41)

PяТО-2 = TгТО-2 / (ФгРМ ∙ Kп) (чел.) (3.42)

PяТР = TгТР / (ФгРМ ∙ Kп) (чел.) (3.43)

ФгРМ – годовой фонд времени одного рабочего места при работе в одну смену для данной зоны;

ФгРМ = 1986 (час)

Kп – коэффициент повышения производительности труда;

Kп = 1,04 PяЕО = 3727 = 1,80 (чел.) (1986 ∙ 1,04)

PяТО-1 = 1084 = 0,52 (чел.) (1986 ∙ 1,04)

PяТО-2 = 1653 = 0,80 (чел.) (1986 ∙ 1,04)

PяТР = 8115 = 3,93 (чел.) (1986 ∙ 1,04)

3.7 Распределение трудоемкости работ на объекте проектирования

Трудоемкость работ участка составляет около 20% от общей трудоемкости зоны ТР, в которую входят как постовые, так и участковые работы:

Туч = 8115 ∙ 20 / 100 = 1623 (чел.час)

Явочное количество рабочих на объекте проектирования:

Ряуч= 3,93 ∙ 20 / 100 = 0,79 (чел.)

3.8 Совмещенный суточный график работы АТП

Ах = Аи ∙αт (авт.) (3.44)

Ах = 40 ∙ 0,93 = 37 (авт.)

Совмещенный суточный график работы АТП представлен на схеме 3.2.

Схема 3.2

3.9  Подбор оборудования для объекта проектирования

Технологическое оборудование

Таблица  3.3

| Наименование | Модель | Кол. | N, кВт | Стоимость, руб. | Размеры в плане, мм | S, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарный верстак | ВС-1 | 1 | - | 5800 | 2400х800 | 1,92 |
| Ванна для мойки деталей в керосине | СИ | 1 | - | 2500 | 820х560 | 0,46 |
| Инструментальный шкаф | СИ | 1 | - | 3250 | 1200х600 | 0,72 |
| Стеллаж для деталей | СИ | 1 | - | 1000 | 1950х700 | 1,36 |
| Вертикально-сверлильный станок | 2285 | 1 | 1,3 | 9000 | 540х420 | 0,23 |
| Гидравлический пресс | ГАРО | 1 | - | 12400 | 700х350 | 0,25 |
| Стенд для испытания КПП под нагрузкой | Inf30/32 | 1 | 8,55 | 85000 | 2600х620 | 1,61 |
| Стенд для ремонта КПП УАЗ | Ш-18 | 1 | - | 3500 | 400х360 | 0,14 |
| Стенд для ремонта КПП ГАЗ, ВАЗ | Ш-22-А | 1 | - | 3500 | 660х600 | 0,40 |
| Стенд для ремонта мостов и редукторов | СИ | 1 | - | 3700 | 640х320 | 0,20 |
| Ларь для отходов | СИ | 1 | - | 500 | 400х400 | 0,16 |
| Тележка для агрегатов | П-117 | 1 | - | 1900 | 720х400 | 0,29 |
| Подставка под огнетушитель | СИ | 1 | - | 500 | 250х250 | 0,06 |
| Стенд для ремонта карданных валов | ШПа-31-в | 1 | - | 4500 | 1400х400 | 0,56 |
| Подставка | СИ | 1 | - | 350 | 500х500 | 0,25 |
| Инструментальная тележка | 519RX | 1 | - | 3700 | 740х400 | 0,30 |
| Кран-балка | Пс-250-А | 1 | 3,6 | 48000 | - | - |
| ИТОГО |  |  | 13,45 | 189100 |  | 8,66 |

Технологическая оснастка, инструмент

Таблица  3.4

| Наименование | Модель | Кол. | N, кВт | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор инструмента | Арсенал | 1 | - | 4750 |
| Набор торцевых ключей | Арсенал | 1 | - | 2500 |
| Набор накидных головок | Арсенал | 1 | - | 3400 |
| Набор шестигранников | Jonneys Way | 1 | - | 1700 |
| Угло-шлифовальная машинка | Bosh N492 | 1 | 1,5 | 9800 |
| Электрическая ручная дрель | Энкор | 1 | 0,25 | 1300 |
| Приспособление для контроля вилок карданных валов | ДП | 1 |  | 3800 |
| Приспособление для контроля и ремонта корзины сцепления | Мод. 2014 | 1 | - | 2900 |
| ИТОГО |  |  | 1,75 | 30150 |

3.10 Расчет площади участка ремонта агрегатов трансмиссии

Fуч = Fобор. · Кп , м2, где

КП = 4,5 – коэффициент плотности расстановки оборудования;

Fобор. = 8,66 м2 - суммарная площадь горизонтальной проекции технологического оборудования;

Fуч = 8,66 · 4,5 = 38,97 м2 – расчетная площадь участка соответствует реальной, отклонений не превышает 10 % (8,25  %).

Схема проектного  участка и расположение нового технологического оборудования указаны на схеме 3.3.

Схема 3.3

# ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Организация производства

4.1.1 Перспективный совмещенный суточный график

Схема 4.1

4.1.2 Перспективный метод организации труда на АТП

Схема 4.2

Директор – руководитель АТП.

Главный инженер является заместителем руководителя АТП, и одновременно возглавляет техническую службу АТП. Главному инженеру административно подчинены старший мастер производства, главный механик, старший инженер-технолог по ТО и ТР автомобилей, инженер материально-технического снабжения.

Отдел управления производством обеспечивает планирование и оперативное управление работой всех производственных комплексов, а также административное и оперативное руководство подразделениями комплекса подготовки производства. Он состоит из группы управления и группы обработки и анализа информации.

Начальник ОУП является заместителем главного инженера. Начальнику ОУП подчинены: административно – персонал отдела управления и начальник комплекса подготовки производства; оперативно – начальники производственных комплексов по планированию работ по вопросам, связанным с устранением причин, вызвавших отклонение от намеченного плана, а также весь персонал производственных подразделений и заведующие складами (по вопросам выдачи запасных частей и материалов, необходимых для ТО и ремонта подвижного состава).

Отдел планирования, обработки и анализа информации обеспечивает сбор, систематизацию, обработку и анализ информации о деятельности всех подразделений централизованного производства и собственного производства филиалов, а также выдачу плановой, учетной и отчетной информации на все уровни управления технической службой. В состав отдела входят инженеры и техники по планированию производства, нормированию труда, контролю, шифровке и перфорации информации, по ведению учебно-отчетной документации. Численность персонала отдела и его специализация зависят от трудоемкости выполняемых работ и уровня централизации обработки информации.

Отдел снабжения обеспечивает бесперебойное материально-техническое снабжение АТП, составляет заявки по материально техническому снабжению и обеспечивает правильную организацию работы складского хозяйства.

Начальнику отдела снабжения подчинены работники отдела, основного материального склада и склада ГСМ.

Служба МТС обеспечивает бесперебойное МТС всех предприятий объединения и организует работу складского хозяйства. В состав службы входят отдел МТС и центральный склад объединения. В функциональном подчинении у службы МТС находятся склады филиалов. В центральном складе объединения хранятся запасы по всей номенклатуре материальных ценностей. Номенклатура и размер запасов на складах филиалов определяются видами и объектами работ, выполняемых на их территории.

Отдел главного механика (ОГМ) осуществляет содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений, энергосилового и санитарно-технического хозяйства, а также обслуживание и ремонт производственного оборудования, инструментальной оснастки и контроль за обеспечением правильного их использования. В составе ОГМ имеются бригады по ремонту оборудования, содержанию зданий и сооружений, а также изготовлению нестандартизированного оборудования.

Главному механику подчинены работники отдела и рабочие бригад по ремонту оборудования, содержанию зданий и сооружений, изготовлению нестандартизированного оборудования.

Технический отдел (ТО) разрабатывает планы и мероприятия по внедрению новой техники и технологии производственных процессов, планы НОТ, организует и контролирует их выполнение; разрабатывает и проводит мероприятия по охране труда и технике безопасности, изучает причины производственного травматизма и принимает меры по их устранению; проводит техническую учебу по подготовке кадров и повышению квалификации рабочих и ИТР; организует изобретательскую и рационализаторскую работу на АТП и внедрение рационализаторских предложений; осуществляет работы по составлению технических нормативов инструкций, конструированию нестандартного оборудования и реконструированию производственных зон и оборудования.

Начальнику ТО подчинены инженеры по рационализации, изобретательству и новой технике, конструкторы, техники по учету подвижного состава, техник по разработке норм.

Отдел технического контроля (ОТК) осуществляет контроль качества работ, выполняемых всеми подразделениями собственного производства (пооперационный и по окончании работ), а также качества продукции предприятий, услугами которых пользуется АТП; осуществляет периодический выборочный контроль технического состояния подвижного состава, осуществляет контроль технического состояния подвижного состава при его приеме и выпусе на линию; занимается анализом возникновения неисправностей подвижного состава.

Начальнику ОТК подчинены: административно – работники отдела, оперативно – весь персонал технической службы АТП по вопросам обеспечения качества ТО и ремонта подвижного состава.

Комплекс ТОД выполняет ТО, регламентные работы сопутствующие ремонты и работы по диагностике подвижного состава. В состав комплекса входят специализированные бригады, выполняющие:       ежедневное обслуживание (бригады ЕО); ТО-1 (бригады ТО-1) ТО-2. регламентные работы и сопутствующие текущие ремонты (бригады ТО-2); диагностические работы (бригады Д).

При необходимости бригады разделяются на звенья, возглавляемые квалифицированными рабочими.

Комплекс ТР объединяет подразделения, производящие работы по замене неисправных агрегатов, узлов и деталей автомобилей на исправные, а также крепежно-регулировочные и другие работы по ТР непосредственно на автомобилях.

Комплекс РУ объединяет подразделения, производящие работы по обслуживанию и ремонту снятых с автомобилей агрегатов, узлов и деталей, изготовлению деталей, а также другие работы, не связанные с непосредственным выполнением их на автомобилях.

Некоторые производственные подразделения практически осуществляют работы как связанные, так и не связанные с непосредственным выполнением их на автомобиле, например бригады, выполняющие электротехнические, сварочные, медницкие, обойные, столярные и другие работы. Отнесение таких подразделений к комплексу ТР или РУ должно производится с учетом преобладающего вида работ (по трудоемкости), а также с учетом различных организационных соображений применительно к конкретным местным условиям. Количество бригад, выполняющих один вид технических воздействий, их численность и закрепление за определенным типом подвижного состава должны выбираться в каждом конкретном случае в зависимости от:

трудоемкости программы, а следовательно и общего количества исполнителей, требующихся для выполнения определенного вида воздействий;

разномарочности подвижного состава, вызывающей в отдельных случаях необходимость дробления бригады, производящей один вид технического воздействия, на две и более в связи со спецификой обслуживания и ремонта различных моделей автомобилей, прицепов (например, бригада ТО-2 автомобилей с дизельными двигателями, бригада ТО-2 с карбюраторными двигателями, бригада по обслуживанию прицепов и т. п.);

общей компоновки помещений технической службы с учетом того обстоятельства, что при значительном удалении друг от друга производственных помещений (даже в случае обслуживания в них одной или близких моделей автомобилей) в каждом помещении целесообразно иметь самостоятельную бригаду;

необходимости выполнения одного вида технического воздействия в несколько смен;

расположения колонн на отдельных территориях.

4.1.3 Перспективный метод организации технологического процесса в АТП

Схема 4.3

4.1.4 Режим работы объекта проектирования и рабочих

Участок ремонта агрегатов трансмиссии работает по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность смены – 8 часов. Начало работы в 7:00, обеденный перерыв с 11:00 до 12:00, окончание смены в 16 часов.

4.1.6 Связь объекта проектирования с ЦУП и другими технологически необходимыми подразделениями

Схема 4.4

4.1.7 Организация снабжения объекта проектирования

Схема 4.5

Посты ТР

Промежуточный склад

Центральный склад

Моечный участок

Агрегатный участок

Комплектовочный участок

4.1.8 Разработка мероприятий по научной организации труда (НОТ) на объекте проектирования

Организация труда на автомобильном транспорте осуществляется с учетом действия объективных экономических законов, достижений научно-технического прогресса и передового опыта.

Научная организация труда представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение наиболее эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение производительности труда и сохранение здоровья трудящихся. Научная организация труда опирается на достижении экономических наук, технологии, физиологии, эстетики труда и трудового права.

Осуществление научной организации труда на предприятиях автомобильного транспорта направлено на решение трех основных задач: экономической, психофизиологической и социальной. Экономическая задача состоит в повышении производительности труда и эффективности производства. Реализация психофизиологической задачи обеспечивает сохранение здоровья и повышение работоспособности человека, создание благоприятных условий и производственной обстановки, нормальное осуществление трудового процесса. Социальная задача связана с повышением содержательности и привлекательности труда, всесторонним развитием личности. Указанные задачи определяют главные направления и содержание работ по организации труда на автотранспортных предприятиях.

Направления научной организации труда являются определяющими при совершенствовании организации труда всех категорий работников автомобильного транспорта: водителей, рабочих, занятых на ремонте и обслуживании подвижного состава и на вспомогательных работах, руководящих работников, специалистов и служащих.

В настоящее время научная организация труда развивается на базе системы принципов, определяющих положения, правила и нормы организации труда.  К основным принципам относятся системность, комплексность,                    оптимальность, плановость и эффективность.

Системность и комплексность работ по научной организации труда обусловлены сложностью и динамичностью организации труда на современном предприятии. Они направлены на совершенствовании организации труда одновременно на всех элементах производства (на рабочих местах, на участках в цехах и на предприятиях в целом), а также по отдельным направлениям НОТ.

Принцип плановости предполагает планомерную разработку и внедрение мероприятий по организации труда во всех звеньях производственного процесса, осуществляемые в составе планов экономического и социального развития предприятий.

Оптимальность работ по научной организации труда предполагает их научную обоснованность, широкое применение экономико-математических методов и моделей для рационализации трудовых процессов, нормирования трудовых затрат и т.д.

Эффективность НОТ обеспечивается обязательным технико-экономическим обоснованием мероприятий, направленных на снижение издержек производства, улучшение качеств; перевозок народнохозяйственных грузов и пассажиров.

При внедрении мероприятий по научной организации труда на основе указанных принципов наибольший эффект достигается в том случае, когда они осуществляются в комплексе с совершенствованием всей организации производства и управления предприятием. Увязка организации труда с мерами  по совершенствованию организации производства и управления осуществляется в рамках комплексных планов НОТ, в которых предусматриваются конкретные мероприятия по совершенствованию мероприятий по охране труда, культуре производства и режима труда ремонтных рабочих.

4.1.9 Выбор метода организации технологического процесса на объекте проектирования

Для объекта проектирования принимаем метод специализированных постов. Метод специализированных постов принимается для средних и крупных АТП. Метод специализированных постов характеризуется тем, что ремонтные работы, например разборка и сборка агрегатов и узлов, а также работы по восстановлению деталей и ремонту сборочных единиц, осуществляются бригадами (исполнителями), специализированными по маркам машин, сборочным единицам определенного типа (двигатель, коробка, задний мост). Специализация постов (бригад, исполнителей) может быть технологической по выполнению определенных операций, например ремонт электрооборудования, ремонт элементов гидропривода, ремонт кабин и кузовов, ремонт машин и агрегатов определенных марок, и подетальной, например восстановление деталей определенной номенклатуры.

Метод специализированных постов находит все большее распространение в АТП, т.к. позволяет максимально механизировать трудоемкие процессы ремонта, снизить потребность в однотипном оборудовании, улучшить условия труда, использовать менее квалифицированных исполнителей, повысить качество ремонта и производительность труда.

4.1.10 Схема технологического процесса на объекте проектирования

Технологический процесс ремонта автомобилей начинается с приемки в ремонт. После  приемки автомобиля или агрегата в ремонт оформляется приемо-сдаточный акт по установленной форме. Принятые автомобили и агрегаты направляют на склад ремонтного фонда или непосредственно на ремонт. Перед постановкой автомобилей или агрегатов на хранение с них снимают аккумуляторы и электрооборудование.

На участок наружной мойки автомобили поступают своим ходом или их транспортируют тягачом, а агрегаты - внутризаводским методом.

Для мойки применяют специальные моечные машины и моечные растворы.        Транспортировка автомобиля в зоне моечной машины осуществляется тяговым конвейером, агрегатов – на тележках или подвесным конвейером. Далее автомобиль разбирают на агрегаты, узлы и детали, производят подразборку агрегатов, после чего их моют. После разборки автомобиля и его агрегатов обезжиренные, вымытые и очищенные детали поступают на участок дефектации и сортировки. Основная цель дефектации – определить техническое состояние деталей и рассортировать их на соответствующие группы: годные, негодные и требующие ремонта. Дефектацию деталей производят на основе технических условий, утвержденных вышестоящей организацией (министерством). Годные детали направляют в комплектовочные отделения, негодные – в утиль, требующие восстановления – на участок деталей, ожидающих ремонта.

На сборку детали подаются комплектами. Комплектование деталей осуществляется в комплектовочных отделениях. Сборку автомобилей производят на поточных линиях, агрегатов на специализированных постах. Собранные агрегаты подвергаются испытанию и приработке. В процессе испытаний проверяется качество сборки и снимаются рабочие характеристики агрегатов.

Каждый отремонтированный автомобиль подвергают испытанию пробегом. При этом должна быть проверена работа всех агрегатов и систем автомобиля, а также проведены необходимые регулировки. Режимы испытания устанавливаются техническими условиями. Обнаруженные в процессе испытаний дефекты устраняются, после чего автомобиль сдается ОТК.

Принятый автомобиль и его отдельные составные части хранятся на складе готовой продукции. При этом оформляется приемо-сдаточный акт. Последовательность видов работ или операций технологического процесса представлена в виде схемы 4.6.

Схема 4.6

4.2 Мероприятия по охране труда и окружающей среды

4.2.1 Расчет естественного и искусственного освещения на объекте проектирования

Освещение производственных помещений бывает искусственным и естественным. Естественное освещение выполняется боковым (окна) и верхним (световые фонари). Сочетание верхнего и бокового видов естественного называется комбинированным. Искусственное освещение бывает общим, местным и комбинированным. Общее освещение бывает равномерным и локальным. При равномерном освещении светильники располагаются равномерно по всей площади потолка. При локальном освещении светильники группируются над рабочими местами. Решая вопрос по виду искусственного освещения на проектируемом участке, выбираем локальное освещение, так как оно экономичнее. Местное освещение бывает переносным и закрепленным. Устройство только местного освещения в помещении не допускается.

Естественное    освещение    в   производственных,    вспомогательных   и  бытовых   помещениях  должно  соответствовать    требованиям действующих строительных норм и правил.  Помещения  для  хранения  АТС,  складские  помещения,  а также   другие  помещения,  постоянного пребывания работников в которых не требуется, могут быть без естественного освещения. Окна,  обращенные на солнечную сторону,  должны быть оснащены устройствами,  обеспечивающими защиту от прямых солнечных  лучей.   Не  допускается  загораживать  окна  и другие  световые проемы  материалами, оборудованием и т.п. Световые   проемы   верхних   фонарей  должны  быть застеклены  армированным  стеклом  или  под  фонарем  должны  быть подвешены  металлические  сетки для защиты от возможного выпадения стекол. Очистка  от  загрязнений  остекления  светопроемов  и   фонарей должна проводиться регулярно, при значительном загрязнении  - не менее 4-х раз в год,  а при незначительном - не менее 2-х раз в год. Для  обеспечения безопасности при очистке остекления    светопроемов   следует   использовать  специальные  приспособления    (лестницы-стремянки, подмости и т.п.).

Помещения  и рабочие  места  должны  обеспечиваться искусственным  освещением,  достаточным для безопасного выполнения  работ,   пребывания   и  передвижения   людей   в  соответствии  с требованиями действующих строительных норм и правил. Чистка  светильников  должна  производиться в сроки, указанные в действующих строительных нормах и правилах.  Устройство  и эксплуатация  системы  искусственного освещения    должны    соответствовать   требованиям   действующих  нормативных правовых актов.

Светильники должны быть расположены так,  чтобы была обеспечена возможность их безопасного обслуживания. Для  электропитания  светильников общего освещения в помещениях  применяют,  как правило,  напряжение не выше 220 В.  В помещениях   без   повышенной   опасности   указанное   напряжение допускается  для  всех  стационарных  светильников  независимо  от высоты их установки. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при  установке  светильников  напряжением 220 В общего освещения с лампами накаливания и газоразрядными лампами на высоте менее 2,5 м необходимо  применять  светильники,  конструкция которых исключает возможность   доступа   к  лампе   без   применения   инструмента. Электропроводка,   подводимая   к  светильнику,   должна   быть  в металлических  трубах,   металлорукавах  или  защитных  оболочках.

Кабели  и незащищенные  электропровода можно использовать лишь для    питания  светильников с лампами накаливания напряжением   не  выше 50 В. Светильники  с люминесцентными лампами напряжением 127 - 220 В    допускается  устанавливать  на  высоте  менее  2,5  м от  пола при условии   недоступности   их   токоведущих  частей  для  случайных прикосновений.

Для   местного   освещения   рабочих  мест  следует использовать    светильники   с  непросвечивающими   отражателями. Конструкция светильников местного освещения должна предусматривать возможность изменения направления света.  Для   электропитания   светильников   местного   стационарного    освещения   должно   применяться  напряжение:   в  помещениях  без повышенной опасности - не выше 220 В,  а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. Штепсельные розетки напряжением 12 - 50 В должны отличаться от штепсельных розеток напряжением 127 - 220 В,  а вилки 12 - 50 В не должны подходить к розеткам 127 - 220 В. При  использовании  для  общего и местного освещения    люминисцентных  и газоразрядных  ламп должны быть приняты меры для    исключения стробоскопического эффекта. В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной   средой  применение  люминисцентных  ламп  для  местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. Освещение осмотровых канав светильниками напряжением 127 - 220 В допускается при соблюдении следующих условий: вся электропроводка должна быть внутренней (скрытой),  имеющей надежную электро- и гидроизоляцию;        осветительная  аппаратура  и выключатели должны иметь электро- и гидроизоляцию; светильники  следует  закрывать стеклом или ограждать защитной решеткой; металлические    корпуса   светильников   должны   заземляться (зануляться). Аварийное освещение должно обеспечивать необходимую освещенность для продолжения работ или безопасного выхода людей из помещений при внезапном отключении рабочего освещения.     Светильники    аварийного    освещения    должны присоединяться  к электросети,  независимой от рабочего освещения, автоматически   включаться   при   внезапном  выключении  рабочего освещения. В помещениях для хранения АТС, работающих на КПГ, а также  в помещениях  для  их технического обслуживания,  ремонта и проверки технического состояния должно предусматриваться аварийное освещение  в соответствии  с требованиями  действующих нормативных актов. В   этих   помещениях   электропитание  аварийной  вентиляции и, аварийного  освещения,  а  также  системы  контроля  газовой среды  должно    предусматриваться   по   первой   категории   надежности электроснабжения. Для   электропитания   переносных  светильников  в помещениях  с повышенной  опасностью  и особо  опасных  необходимо применять напряжение не выше 50 В. При  наличии  особо неблагоприятных условий,  когда опасность  поражения  электрическим  током  усугубляется теснотой, неудобным  положением  работника,  соприкосновением с заземленными (зануленными)  поверхностями  (работа в котлах,  емкостях и т.п.),  для  питания  переносных светильников применяют напряжение не выше 12 В. Во  взрывоопасных  помещениях  должны  применяться светильники  во  взрывозащищенном исполнении,  а в пожароопасных - светильники  во  влагонепроницаемом и пыленепроницаемом,  закрытом исполнении. Помещение для ацетиленового генератора должно иметь наружное  электрическое  освещение  через закрытые наглухо фрамуги  окон.

4.2.1.1 Расчет естественного освещения

Определяем  суммарную площадь оконных проемов при боковом освещении по формуле:

, м2

где: - суммарная площадь пола, м2;

= 1,2 – нормированное минимальное значение КЕО при боковом освещении;

= 25 – световая характеристика окна;

= 0,35 – общий коэффициент светопропускания;

= 4 – коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом освещении;

= 1,4 – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями;

м2

Требуемое количество окон:

≈ 1 окно

Суммарную площадь оконных проемов удовлетворяет расчетной площади и количеству окон.

4.2.1.2 Расчет искусственного освещения

Для расчета искусственного освещения принимаю отношение расстояния между светильниками (Z) к высоте их подвески (h), равное 1,8.

Находим расстояние между центрами светильников по формуле:

Определяем расстояние от стены до первого ряда светильников:

Рассчитываем расстояние между крайними рядами светильников, расположенных у противоположных стен:

Определяем количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по ширине помещения):

( принимаю =0)

Рассчитываем общее количество рядов светильников по ширине помещения:

Находим расстояние между крайними рядами светильников:

Вычисляем количество светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по длине помещения):

( принимаю =0)

Рассчитываем общее количество рядов светильников по длине помещения:

Следовательно, в этом помещении светильники общего освещения должны располагаться: по длине – в 2 ряда, по ширине – в 2 ряда.

Определяем общую мощность ламп, необходимую для освещения этого помещения:

где: =14,8 Вт.м2 – удельная мощность;

R = 1.3 – коэффициент, учитывающий запыленность и “старение” ламп накаливания;

Вт

Находим необходимую мощность каждой лампы:

Вт

Следовательно, для получения требуемой освещенности в помещении необходимо установить 4 светильника мощностью каждой лампы 200 Вт.

4.2.2 Вентиляция на объекте проектирования

Системы вентиляции являются составной частью мероприятий, направленных на создание комфортных условий труда. Системы вентиляции должны обеспечивать нормируемую чистоту воздушной среды при оптимальных скоростях движения воздуха. Системы вентиляции в зависимости от способа побуждения движения воздуха бывают естественными и искусственными. Естественная вентиляция бывает: организованной, осуществляется через форточки, дефлекторы; неорганизованная, называемой инфильтрацией. Искусственная вентиляция в зависимости от зоны действия бывает:  общеобменной, обменивающая воздух во всем объеме помещения; местной, гарантирующая качество воздушной среды только в ограниченном объеме, например на рабочем месте; В зависимости от функционального признака бывает: приточной, подающей воздух в помещение и вытяжной, удаляющая воздух из помещения. Сочетание обшеобменной и местной систем вентиляции называется комбинированной системой. На проектируемом участке принимаем комбинированную систему вентиляции, сочетая общеобменный приток воздуха с местными отсосами на местах выделения вредностей.

Расчет искусственной вентиляции производится для помещений, где кратность воздухообмена установлена более двух.

Расчет искусственной вентиляции производится по формуле:

LВ=VУ×k, (м3)

где: LВ- часовой объем вентилируемого воздуха;

VУ- объем помещения участка,

k-   кратность воздухообмена.

После определения часового объема вентилируемого воздуха выбираем вентилятор:

Центробежный вентилятор серии ЭВР №2. Частота вращения - 1500 об/мин.

Производительность - 700 м3/час. Напор - 25 кг/м3. КПД вентилятора - 0,56.

Расчет мощности электродвигателя вентилятора производится по формуле:

NДВ=(1,2−1,5)×LВ×HВ3600×102ηВ×ηП, кВт	(2.21)......

где:       NДВ-  мощность электродвигателя для привода вентилятора, кВт;

HВ -   напор воздушного потока, кг/м3;

ηВ -    КПД вентилятора;

ηП -   КПД передачи (для вентиляторов этого типа 0,9);

(1,2−1,5)- коэффициент, учитывающий неучтенные потери напора воздушного потока.

кВт

4.2.3 Отопление на объекте проектирования

Помещения  для хранения АТС могут быть отапливаемыми и   неотапливаемыми.  В   отапливаемых   помещениях  расчетную  температуру  воздуха следует принимать 5 град. С.  Для хранения АТС, которые должны быть всегда готовыми к выезду (пожарные, медицинской помощи, аварийных служб и т.п.), необходимо предусматривать отапливаемые помещения.  Система  отопления  должна  обеспечивать  равномерный нагрев  воздуха в помещении,  возможность местного регулирования и  выключения, удобство эксплуатации, а также доступ для ремонта. Нагревательные  приборы парового отопления должны быть защищены кожухом. При печном отоплении перед началом отопительного сезона все печи должны быть осмотрены и отремонтированы. При эксплуатации отопительных устройств не допускается:

- загромождать   (загораживать)  приборы  отопления  какими-либо

предметами или материалами;

- сушить  материалы,  ветошь  и т.п.  на отопительных приборах и

трубопроводах;

- сушить  дрова,  уголь,  одежду  и другие  горючие материалы на

печах и около них;

- растапливать    печи    легковоспламеняющимися    и   горючими

жидкостями;

- эксплуатировать неисправные печи.

Временные  печи  в производственных  помещениях  могут    устанавливаться   только  с разрешения  местных  органов  ГПС  МЧС   России. Дымоходы  и печи  необходимо  очищать  от  сажи  перед  началом и в течение всего отопительного сезона не реже: одного раза в два месяца - отопительные печи; двух  раз  в месяц  - специальные печи долговременной топки (в столовых, сушилках и др.). Перед  топочным  отверстием  печей  на деревянном полу должен  быть прибит металлический лист размером не менее 0,7 x 0,5 м. Поверхность   отопительных   приборов,   дымоходов,    трубопроводов необходимо очищать от пыли, грязи и т.п. Для топки печей должны быть выделены согласно приказу по организации работники, прошедшие инструктаж. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы.

Расчет отопления ведется по укрупненным показателям.

Часовой расход тепла производится по формуле:

QО=qО×VУ×(tВН−tН), ккал/час	......

где: QО- количество тепла, необходимое для отопления участка, ккал/час;

qО - удельный расход тепла, 1,2 ккал/м3 град;

VУ - объем проектируемого участка, м3; = (168)

tВН - температура воздуха в помещении (15-18° С);

tН  - температура наружного воздуха (-30° С).

, ккал/час

Годовой расход тепла рассчитывается по формуле:

Qr=QО×H, ккал

где: Qr- количество тепла, расходуемого на отопление участка в год, ккал;

H - продолжительность отопительного сезона, час; = (3528)

H=a×Д×ϕ, час

где: a - продолжительность суток (24 часа);

Д- продолжительность отопительного сезона (для Нижегородской области

180 суток);

ϕ - коэффициент, учитывающий снижение расхода тепла в ночное время - 0,7.

H=24×180×0,7=3024, час

Qr=9072×3024=12096, ккал

Годовой расход топлива на отопление производится по формуле:

PТ=QrT×1000, тонн

где: PТ -  годовой расход топлива, тонн;

T -    теплотворная способность топлива (угля), 7000 ккал/кг

1000- переводной коэффициент кг – тонны.

PТ=120960007000×1000=1,72, тонн

4.2.4 Водоснабжение и канализация

Организации   оборудуются   хозяйственно-питьевым   и производственным    водопроводами,    а    также    фекальной    и производственной   канализацией   в  соответствии   с действующими строительными нормами и правилами. Устройство    внутреннего    хозяйственно-питьевого   водопровода   в  производственных   и вспомогательных  зданиях  не   является  обязательным  при отсутствии централизованного источника    водоснабжения  и при  количестве  работающих  в смену  не более 25   человек; в этом случае обеспечение питьевой водой осуществляется с   учетом местных условий.

Температура  воды  во  время  ручной  мойки  АТС  при    температуре окружающего воздуха ниже 0 град. С должна быть не ниже 20 град. С и не выше 60 град. С.

Организации,  не  имеющие  возможности  подключения  к  канализационной   системе,   должны   предусматривать   устройство наружных  уборных с выгребными ямами или емкостями.  Выгребные ямы следует  своевременно  очищать,  а  уборные содержать в надлежащем  санитарном состоянии.

При   отсутствии  в районе  расположения  организации  канализационной  сети  очистка  сточных  вод организации,  а также выбор  места  их  спуска  должны  производиться  в соответствии  с  действующими нормативными актами.

Сточные воды от мойки АТС, мытья полов в помещениях для хранения   и обслуживания  АТС,   содержащие  горючие  жидкости  и взвешенные  вещества,  перед  спуском  в канализационную  сеть или  сбросом   в водоемы  должны  очищаться  в очистных  сооружениях  в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Удаление  осадка  из  очистных  сооружений  пропускной  способностью более 1,5 л/с должно быть механизировано. Осадки и собранные нефтепродукты из очистных сооружений  удаляются по мере их накопления.

Не  допускается  предусматривать  систему  оборотного водоснабжения   от   мойки  ассенизационных  АТС,   а  также  АТС, перевозящих ядовитые и инфицирующие вещества. Бензо- и  маслоуловители  должны  иметь  исправные гидравлический затвор и естественную вентиляцию.

4.2.5 Основные производственные вредности

С учетом протекающих на объекте проектирования технологических процессов наиболее вероятные вредные вещества и их предельно допустимые концентрации представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование вещества | Предельно- допустимая концентрация, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 1. Бензин топливный (в персчете на С) | 100 | 4 |
| 2. Керосин (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| 3. Бензин-растворитель (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| 4. Пьль растительного происхождения с примесью двуокиси кремния, %: -более 10 % -2-10 % -менее 2 % | 2 4 6 | 4 4 4 |
| 5.Сажи черные промышленные с содержанием пирена не более 35 мг/кг | 4 | 4 |
| 6. Тетраэтилсвинец | 0,0005 | 1 |
| 7. Свинец и его неорганические соединения | 0,01/0,0007 | 1 |

В качестве основных мероприятий по защите от вредных веществ следует выделить: разработку инструкций по безопасности труда при применении вредных веществ; своевременный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны; специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала; совершенствование конструкции оборудования; устройство местной вытяжной вентиляции. Местная вытяжная вентиляция в виде вытяжных шкафов должна проектироваться для станков для расточки цилиндров, станков для притирки клапанов, моечных ванн.

В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты слесарю выдаются: костюм x/б, фартук, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные.

Для работы с этилированным бензином должны обязательно использоваться средства индивидуальной защиты: костюмы по ГОСТ 12.4.111-82 и ГОСТ 12.4.112-82, фартуки по ГОСТ 12.4.029-76, резиновые сапоги по ГОСТ 12265-78, перчатки резиновые по ГОСТ 20010-74.

В конце работы необходимо обезвредить инструмент, оборудование и рабочее место тщательной очисткой и обтиркой ветошью, смоченной керосином.

В случае попадания этилированного бензина на части тела необходимо промыть эти места керосином, а затем теплой водой с мылом.	.

При разливе этилированного бензина и попадании его на оборудование залитые места следует немедленно очищать или обезжиривать. Для этого необходимо засыпать песком или опилками пол, площадки которые загрязнены, а металлические поверхности протереть ветошью, затем дегазировать дихлорэтаном (1,5 % раствор в неэтилированном бензине). или хлорной известью. Дегазирующие вещества наносятся на загрязненные места через 15-20 мин, смываются водой. При обработке деревянных полов такая операция производится дважды.

Загрязненные этилированным бензином обтирочные материалы, опилки и т.п.: собирают в металлическую тару с плотными крышками, а затем сжигают с принятием мер предосторожности.

На участке должны быть дополнительно вывешены инструкции по мерам личной безопасности при работе с этилированным бензином и предупредительные надписи.

В спецодежде, используемой при работе с этилированным бензином; запрещается входить в столовые, служебные и жилые помещения. Нельзя выносить спецодежду после работы за пределы предприятия или хранить ее вместе с обычной одеждой. Стирать и сушить ее следует отдельно от другой одежды.

4.2.6 Оптимальные метеорологические условия

Оптимальные и допустимые параметры метеорологических условий для производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены СН 245-71 и ГОСТ 12.1.005-76.

Оптимальные нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений АТП

Таблица 4.2

| Участки | Категория работ | Температура, оС | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок ремонта агрегатов трансмиссии | Тяжелая - Пб | 17-19 20-22 | 60-40 60-40 | 0,3 0,4 |

Допустимые нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений АТП в холодный и переходный периоды года

Таблица 4.3

| Категория работ | Температура воздуха, оС | Относительная влажность воздуха, не более, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжелая - Пб | 15-21 | 75 | 0,4 | 13-24 |

Допустимые нормы температуры, относительной влажности, скорости

движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с

незначительным и значительным (в скобках) избытками явного тепла в теплый период года

Таблица 4.4

| Категория работ | Температура воздуха, оС | Относительная влажность воздуха, не более, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Температура воздуха вне постоянных рабочих мест, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжелая - Пб | Не более, чем на 3(5) выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более | При 280С не более 55 При 270С не более 60 При 260С не более 65 При 250С не более 70 При 24 0С и ниже не более 75 | 0,3-0,7 (0,5-1,0) | Не более, чем на 3(5) выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца |

В случае, когда средняя температура наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца превышает 250С допустимую температуру воздуха в производственных помещениях на постоянных рабочих местах можно повышать при сохранении значений относительной влажности: на 30С (но не выше 31 ОС) в помещениях с незначительными избытками тепла; на 50С (но не выше 330С, - в помещениях со значительными избытками тепла). В холодный и переходный периоды года в производственных помещениях АТП, в которых производятся работы средней тяжести, а также при использовании отопления и вентиляции с сосредоточенной подачей воздуха, допускается повышение скорости движения воздуха до 0,7 м/с на постоянных рабочих местах при одновременном повышении температуры воздуха на 2 0С.

Мероприятия по борьбе с шумом:

Борьбу с шумом на АТП следует начинать на стадии их проектирования или реконструкции. Для этого используются следующие архитектурно-планировочные коллективные методы и средства защиты: рациональное акустическое решение планировок зданий и генпланов объектов, рациональное размещение технологического оборудования, машин и механизмов, рациональное размещение рабочих мест, рациональное акустическое планирование зон и режима движения автотранспортных средств, создание шумозащитных зон в различных местах нахождения человека.

При разработке генерального плана АТП следует «шумные» цеха сосредотачивать в одно место на периферии территории АТП, располагать их с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и жилым массивам, Вокруг «шумных» цехов желательно создавать зеленую шумозащитную зону.

В качестве акустических средств защиты от шума применяются: средства звукоизоляции (звукоизоляции огpаждения зданий и помещений, звукоизолирующие кожухи и кабины, акустические экраны, выгородки); средства звукопоглощения (звукопоглощающие облицовки, объемные поглотители звука); средства виброизоляции (виброизолирующие опоры, упругие прокладки, конструктивные разрывы); средства демпфирования (линейные и нелинейные); глушители шума (адсорбционные, реактивные, комбинированные).

К организационно-техническим средствам и методам коллективной защиты ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация» относит: применение малошумных технологических процессов; оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и автоматического контроля; применение малошумных машин; изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; совершенствование технологии ремонта и обслуживания автомобилей; использование рациональных режимов труда и отдыха работников на шумных участках.

Гигиенические нормы вибрации на рабочих местах складов, столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию, ее допустимые значения должны быть умножены на коэффициент 0,4, а уровни - уменьшены на 8 дБ.

Допустимые значения нормируемого параметра для общей транспортно-технологической вибрации

Таблица 4.5

| Среднемет- рические частоты пола, Гц | По виброускорению, м/с |  |  |  | По виброскорости, дБ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в 1/3 октавы |  | в 1/1 октавы |  | в 1/3 октавы |  | в 1/1 октавы | В 1/1 октавы, дБ |  |  |
|  | Х | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У | Z | Х,У |
| 1,0 | 0,63 | 0,224 | 1,10 | 0,39 | 10,03 | 3,57 | 20,0 | 6,30 | 132 | 122 |
| 2,0 | 0,45 | 0,224 | 0,79 | 0,42 | 3,58 | 1,78 | 7,10 | 3,50 | 123 | 117 |
| 4,0 | 0,35 | 0,450 | 0,57 | 0,8 | 1,25 | 1,78 | 2,50 | 3,20 | 114 | 116 |
| 8,0 | 0,315 | 0,900 | 0,60 | 1,62 | 0,64 | 1,78 | 1,30 | 3,20 | 108 | 116 |
| 16,0 | 0,63 | 1,80 | 1,14 | 3,20 | 0,64 | 1,78 | 1,10 | 3,20 | 107 | 116 |

При методах коллективной защиты (ГОСТ 12.4.046-78) вибрацию снижают, воздействуя на источник возбуждения или на путях ее распространения от источника возбуждения. При этом снижение вибрации достигается устранением резонансных явлений, повышением прочности конструкций, тщательной сборкой, балансировкой, устранением повышенных люфтов, уравновешиванием масс, использованием виброизоляции и виброгашения и др. Большое значение имеют и организационные мероприятия, включающие контроль за монтажом оборудования, правильной эксплуатацией, своевременным и качественным планово-предупредительным обслуживанием и ремонтом.

4.2.7 Основные мероприятия по охране труда

Охрана труда – это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

Общее руководство работой по охране труда АТП возлагается на директора предприятия.

Проведение всей организационно-технической работы по созданию безопасных и здоровых условий труда возлагается на главного инженера АТП, который контролирует и обеспечивает соблюдение норм и правил по охране труда руководителями подчиненных ему участков, цехов, служб, обеспечивает рабочие места оборудованием и приспособлениями в соответствии с табелем.

На производственном участке работу по охране труда организует начальник цеха. В его обязанность входит обеспечение безопасного состояния производственных помещений, оборудования, инструмента, инвентаря, грузоподъемность средств.

Снижение травматизма на производстве может быть достигнуто в том случае, если работающие хорошо знают вопросы охраны труда и умеют правильно и безопасно выполнять порученную им работу. С этой целью работающих обучают безопасности труда. Важнейшим элементом обучения рабочих безопасным приемам и методам труда является система инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий).

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены его обязанности, со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Программу  вводного инструктажа разрабатывают с учётом требований стандартов ССБТ и особенностей производства. О проведении инструктажа и проверки знаний делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (контрольном листе) с обязательными подписями инструктирующего и инструктируемого.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ индивидуально со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с работниками, выполняющими новую для них работу. Проводят его по инструкциям по охране труда с практическим показом безопасных приёмов и методов труда. После инструктажа и проверки знаний рабочие в течение 2-5 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполняют работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего им оформляют допуск к самостоятельной работе. Допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписью инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем столе (контрольном листе).

Для работ, к которым предъявляют повышенные требования по безопасности труда (газо -  и электросварочные, аккумуляторные и другие работы), может быть установлен по согласованию с ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог более продолжительный срок стажировки.

Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в 3 месяца все работающие, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте. Его проводят по программе первичного инструктажа с целью закрепления знаний безопасных методов и приёмов труда.

Внеплановый инструктаж проводят в объёме первичного инструктажа на рабочем месте при изменении правил по охране труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда, при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, при перерывах на работе более 60 календарных дней (для работ с повышенными требованиями безопасности труда-30 дней).

Повторные и внеплановые инструктажи руководитель работ может проводить как индивидуально, так и с группой работников одной профессии. Регистрируют их в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Текущий инструктаж проводит непосредственный руководитель работ с работниками перед производством работ, на которые оформляется наряд-допуск (сварочные работы в металлических ёмкостях, работы в электроустановках и др.). Этот инструктаж фиксируют в наряде-допуске на производство работ и в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Кроме инструктажей по технике безопасности, все вновь поступающие рабочие и подлежащие инструктажу на рабочем месте перед допуском к  самостоятельной работе должны пройти обучение в соответствии с Положением о профессиональном обучении рабочих на производстве в системе Минавтотранса РФ.

Рабочих и инженерно-технических работников, занятых на работах с повышенной опасностью, допускаются к самостоятельной работе только после курсового обучения по типовым программам, сдачи экзаменов в установленном порядке в специализированных организациях и получения удостоверения.

Одним из важнейших условий, обеспечивающих безопасность труда, является сохранение высокого уровня работоспособности трудящихся. Это достигается соблюдением установленного режима труда и отдыха.

В процессе труда работоспособность человека изменяется, возникает его утомление, в связи с чем ухудшается не только качество обслуживания и ремонта, но и возникает опасность травматизма.

Снижение утомляемости достигается рациональной организацией рабочего места, удобным расположением инструмента, приспособлений, чередованием различных операций.

Снятию утомляемости способствует предоставление отдыха работающим. Перерыв для отдыха и приема пищи в течении смены желательно делать в середине смены.

Ежегодно в срок, предусмотренный графиком отпусков, предоставляется очередной отпуск.

Лечебно-профилактическое и санитарно-бытовое обслуживание работающих способствует формированию здоровых условий труда на АТП и снижению общей профессиональной заболеваемости работающих. Оно предусматривает предварительные и периодические медицинские осмотры, обеспечение лечебно-профилактическим питанием, проведение лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний.

Метеорологические условия (микроклимат) производственных помещений определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также от температуры окружающих поверхностей.

Оптимальными метеорологическими условиями считают сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжений реакции терморегуляции. Такие условия обеспечивают тепловой комфорт и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Допустимые метеорологические условия это сочетание параметров микроклимата, которые при длительном воздействии на человека могут вызвать приходящие и быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжений реакции терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей.

Оптимальные и допустимые значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены Санитарными нормами микроклимата производственных помещений (СН 4088-86) и ГОСТ 12.1.005-76.

При выполнении слесарных работ особое внимание необходимо уделять организации труда, состоянию инструмента и соблюдению правил безопасной работы. На рабочем месте слесаря по ремонту должны быть соответствующее технологическое оборудование, приспособления и инструмент. Рабочая поверхность верстаков покрывается металлом или пластиком. Гаечные ключи должны быть подобраны по размерам гаек и болтов.

На АТП электрическая энергия приводит электродвигатели различных машин, оборудования, станков, подъемных устройств и т.д. Электродвигатели, шлифовальные, клапанно-притирочные машины нашли широкое применение при ТР и ТО автомобилей. Электроинструмент необходимо хранить и выдавать рабочим только после предварительной проверки. Эксплуатировать электроинструмент допускается с исправной изоляцией токоведущих частей. При прекращении подачи электроэнергии или перерывах в работе электроинструмент должен быть отключен от электросети.

К средствам коллективной защиты относятся и заземляющие устройства. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не выше 100 Ом.

4.2.8 Пожарная безопасность

В соответствии с действующим законодательством ответственность за пожарную безопасность на АТП несут их руководители. Ответственность за    пожарную безопасность мест стоянок, помещений ТО и ТР автомобилей, отдельных цехов, участков и складов возлагается на руководителей соответствующих служб или других должностных лиц, специально назначенных приказом руководителя АТП. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, вывешивают на видных местах.

В обязанности этих лиц входит: знание пожарной опасности применяемых в производстве веществ и материалов, технологического процесса производства; обучение работающих правилам  пожарной безопасности; контроль за соблюдением правил пожарной опасности на вверенных им участках; содержание в постоянной готовности всех имеющихся средств пожаротушения и извещениях о пожарах; устранение нарушений правил пожарной безопасности и неисправности пожарного оборудования; разработка инструкций о мерах пожарной опасности для своих подразделений. Они должны: не допускать загромождения пожарных подъездов к зданиям и сооружениям, к водоисточникам, подступов к пожарному оборудованию, проходов в зданиях, коридоров и лестничных клеток; не допускать проведение работ с применением открытого огня, в том числе и электросварочных работ в не предусмотренных для этих целей местах; тщательно осматривать помещения перед закрытием, чтобы исключить условия возникновения пожара.

Для пожарной охраны АТП создают добровольные пожарные дружины (ДПД). На ДПД возлагают: контроль за соблюдением противопожарного режима на АТП и его производственных участках, складах и других объектах; разъяснительную работу среди рабочих и служащих с целью соблюдения противопожарного режима; надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения готовность их к действию; вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятия немедленных мер к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; участие в случае необходимости в боевых расчётах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также в исключительных случаях дежурства.

Численный состав ДПД определяет руководитель АТП. Комплектуют ДПД из работников предприятия не моложе 18 лет таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены дружины.

Основными причинами воспламенения материалов и возникновения пожаров на предприятиях автомобильного транспорта являются: неисправность отопительных приборов, неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их эксплуатация, самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных материалов., отсутствие молниеотводов, неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.

Пожарная безопасность АТП должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004-85, правилам пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта. Территорию АТП необходимо содержать в чистоте и систематически очищать от производственных отходов. Промасленные обтирочные материалы и производственные отходы следует собирать в специально отведенных местах, и по окончании рабочих смен удалять. Различные топливо-смазочные материалы необходимо немедленно убирать. Курение допускается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных резервуарами с водой и урнами. В этих местах должна быть вывешена табличка с надписью "Место для курения".

Воздухонагревательные и отопительные приборы располагают таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для осмотра. Согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-76 щит окрашивается в белый цвет с красной полосой по периметру. Все средства пожаротушения окрашиваются в красный цвет. На щите расположен набор противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. По проекту площадь участка составляет 36 м2. Количество первичных средств пожаротушения в помещениях АТП принимают по [Л-11 табл.14.1 стр.250]. Средства пожаротушения представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

| Огнетушители ОУ-5 | 1 шт |
| --- | --- |

4.2.9 Охрана труда на объекте проектирования

Демонтажно-монтажные работы:

- при работе гаечными ключами необходимо подбирать их соответственно размерам гаек, правильно накладывать ключ на гайку;

- запрещается устанавливать прокладку между зевом ключа и гранями гаек и болтов, а также наращивать ключ трубой или другими рычагами, если это не предусмотрено конструкцией ключа;

- проверять соосность отверстий разрешается только при помощи конусной оправки, а не пальцем;

- снятые с автомобиля узлы и агрегаты следует устанавливать на специальные устойчивые подставки, а длинные детали – только горизонтально на стеллажи;

- перед началом работы с электроинструментом следует проверить наличие и исправность заземления. При работе электроинструментом с напряжением свыше 42 В необходимо пользоваться защитными средствами (резиновыми перчатками, галошами, ковриками, деревянными сухими стеллажами );

- запрещается подключать электроинструмент к сети при отстутствии или неисправности штепсельного разъема;

- перед тем, как пользоваться переносным светильником, необходимо проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли кабель и его изоляция;

- запрещается переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки;

- при работе пневматическим инструментом запрещается направлять струю воздуха на себя или на других;

Смазочные работы:

- при проверке уровня масла и жидкости  в агрегатах запрещается пользоваться открытым огнем;

- при замене или доливе масел и жидкостей в агрегаты сливные и заливные пробки необходимо отвертывать и завертывать только предназначенным для этого инструментом;

- труднодоступные точки смазки необходимо смазывать при помощи наконечников с гибкими шлангами или наконечников с шарнирами;

- для подачи смазки в высокорасположенные масленки необходимо пользоваться стандартной подставкой под ноги в осмотровой канаве;

4.2.10 Охрана окружающей среды

Определенную долю в загрязнение окружающей среды вносят АТП, особенно эксплуатируемые ими автомобили. Транспортные средства являются источниками повышенного шума и электромагнитных излучений. Вредные вещества поступают в окружающую среду и в процессе ТО и ТР автомобилей. В сточных водах АТП содержатся эмульгированные нефтепродукты, отработанные моечные растворы, щелочные, кислотные сбросы, грязевые отложения и другие загрязнения.

Для снижения вредного воздействия АТП на окружающую среду должны выполняться природоохранительные мероприятия.

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона шириной не менее 50 метров. Эту зону озеленяют и благоустраивают.

Уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу достигается за счет экономии топлива. Чем меньше топлива сжигается, тем меньше будет отработавших газов, а соответственно и токсичных компонентов.

Автотранспортные предприятия потребляют значительное количество пресной воды. Она используется для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.

Для сокращения расхода воды широко применяют системы оборотного водоснабжения, которые позволяют использовать бывшую в употреблении воду после ее очистки в специальных устройствах.

Снижению расхода воды способствует применение синтетических моющих средств.

Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в канализацию. Их утилизация осуществляется на специальных предприятиях. Очищают производственные сточные воды и ливневые стоки в очистных сооружениях АТП.

На АТП главным образом применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы очистки.

Спускать сточные воды в водоемы можно только с соблюдением Правил охраны поверхностных вод от загрязнения их сточными водами.

Контролируют количество сточных вод на АТП работники, ответственные за эксплуатацию очистных сооружений, и сотрудники передвижной лаборатории по охране труда и окружающей среды.

# КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1 Назначение и область применения разрабатываемой конструкции

Стенд предназначен для разборки редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ, регулировки и испытания редуктора на предмет «правильного» пятна контакта.

Краткая характеристика:

Тип – механическое, стационарное;

Габаритные размеры, мм – 1300х1000х800;

Масса, кг – 107.

5.2 Обзор существующих аналогичных конструкций и обоснование выбора предлагаемой конструкции

В настоящее время подобных стендов много, но все они являются готовой продукцией, которая порой имеет большую стоимость. Спроектированный стенд прост в изготовлении, является универсальным и простым технологическим оборудованием, которое легко изготовить в пределах АТП. Этот стенд не требует особого внимания и ухода, он долговечен и с помощью его повышается производительность труда и снижается трудоемкость работ.

5.3 Описание устройства и работы конструкции

Стенд состоит из основания 8, на котором установлена опора 1 с плитой 2. Вращение плиты 2 осуществляется через вал 3, рычаг 4 и рукоятку 5, фиксацию которых обеспечивают шайба 7 с болтом 9. Положение плиты 2 обеспечивает фиксатор 6.

5.4 Правила эксплуатации и обслуживания

- проверить положение плиты 2 стенда;

- установить на плиту 2 редуктор моста;

- закрепить редуктор на плите 2 при помощи болтов крепления;

- выполнить разборо-сборочные работы;

- при необходимости, удерживая плиту 2 рычагом 4 с рукояткой 5, ослабить фиксатор 6, повернуть плиту 2 вместе с редуктором, вернуть фиксатор 6 в первоначальное положение.

Правила ТО стенда:

- ежедневно перед началом работы внешне осмотреть приспособление, проверить состояние деталей, входящих в него, особое внимание обращая на трещины, сколы и состояние сварных швов;

- при обнаружении неисправных деталей выполнить ремонтные работы, используя замену поврежденных деталей;

- при обнаружении поврежденных резьбовых соединений выполнить их замену;

- резьбовые поверхности деталей приспособления, а также все подвижные детали смазывать смазкой 24 ГОСТ 24150-75 во время ремонтных работ, но не реже одного раза в неделю.

Правила ТБ при работе со стендом:

- к работе с приспособлением допускаются лица, прошедшие технику безопасности и изучившие настоящие инструкции по пользованию приспособлением;

- запрещается выполнять разборо-сборочные работы при незакрепленном редукторе на стенде;

- избегать возможных перекосов при установке редуктора на стенд.

5.5 Расчет на прочность деталей, работающих в напряженных условиях

Расчет деталей на срез, сжатие или растяжения не проводим, так как данная конструкция стенда не подвергается силовым нагрузкам, и не несет в себе тяжелые работы. Кроме того в данном приспособлении все моменты затяжки крепежных изделий оговорены ГОСТом и в нем отсутствуют элементы, которые могут быть деформированы.

# ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

6. Экономический раздел

6.1  Исходные данные

Из расчетно-технологического и исследовательского разделов отмечаем следующие данные по объекту проектирования:

Таблица 6.1

| Показатели | Условное обозначение | По данным АТП | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общий пробег автомобилей, км. | ∑LГ | 1463917 |  |
| 2. Трудоемкость работ на объекте проектирования, чел-ч, | Туч | 2110 | 1623 |
| 3. Явочное количество ремонтных рабочих на объекте проектирования, чел. | Ряуч | 1,03 | 0,79 |
| 4. Общая стоимость технологического оборудования, руб. | Соб | 140200 | 219250 |
| 5. Производственная площадь объекта проектирования, м2 | Fуч | 36 | 36 |
| 6. Высота производственного помещения, м. | h | 4,5 | 4,5 |
| 7. Установленная мощность всего оборудования, квт-ч. | ∑ Nуст | 19,8 | 42,5 |

6.2 Расчет фонда заработной платы на проектируемом объекте

6.2.1 Расчет часовых тарифных ставок ремонтных рабочих

Списочное (штатное) число ремонтных рабочих:

Ррр = Ря ∙ n (чел.) (6.1)

Ря = 0,79 (чел.) – явочное количество производственных рабочих (см. таблицу 6.1);

n = 1,09 – коэффициент штатности;

Ррр = 0,79 ∙ 1,09 = 0,86 (чел.)

Принимаем Pрр =  1 (чел.)

Расчет фонда заработной платы ведем по повременно-премиальной системе оплаты труда.

Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего первого разряда:

С1ч= ЗПМИН.ОТР / ФРВМЕС (руб.) (6.2)

ЗПМИН.ОТР – минимальный месячный размер оплаты труда, установленная отраслевым соглашением по автомобильному транспорту (методическое письмо).

ЗПМИН.ОТР = 4611 (руб.)

ФРВМЕС – средне месячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе (методическое письмо).

ФРВМЕС = 165,5 (час.)

С1ч= 4611 / 165,5 = 27,86 (руб.)

Таблица 6.2

| Разряды | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифные коэффициенты | 1,00 | 1,09 | 1,20 | 1,35 | 1,54 | 1,80 |

СррСР = С1ч ∙ Кт (руб.) (6.3) Кт = 1,8

СррСР = 27,86 ∙  1,8 = 50,15 (руб.)

6.2.2 Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих

ФЗП РРПОВ = СРРСР · ТУЧ (руб.) [Л-13,стр.5]  (6.4)

ФЗП РРПОВ = 50,15 ∙ 1623 = 81393 (руб.)

6.2.3 Премии

ППРЕМИИ = ППР ∙ ФЗПРРпов / 100  (руб.) [Л-13,стр.5]  (6.5)

Пп – размер премии;

Пп = 60 (%)

ППРЕМИИ = 60 ∙ 81393 / 100 = 48836 (руб.)

6.2.4 Фонд заработной платы рабочих за отработанное время

ФЗПОТВ =  ФЗПРРпов + ППРЕМИИ  + Двред (руб.) [Л-13,стр.7]

ФЗПОТВ =  81393 + 48836 + 0 = 130229 (руб.) (6.7)

6.2.5 Заработная плата за неотработанное время

ФЗПНЕОТВ = ФЗПОТВ ∙ ПНЕОТВ / 100 (руб.) [Л-13,стр.8]

ПНЕОТВ  - процент заработной платы за неотработанное время;

ПНЕОТВ = 10,4 (%)

ФЗПНЕОТВ = 130229 ∙ 10,4 / 100 = 13544 (руб.) (6.8)

6.2.6 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПРР = ФЗПОТВ + ФЗПНЕОТВ  (руб.) [Л-13,стр.8]

ФЗПРР = 130229 + 13544 = 143773 (руб.) (6.9)

6.2.7 Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего

ЗПСР = ФЗПРР / (12 ∙ РРР) (руб.) [Л-13,стр.9]

ЗПСР = 143773 / (12 ∙ 1)  = 11981 (руб.) (6.10)

6.2.8 Расчет средней часовой тарифной ставки вспомогательного  рабочего

СВСПСР = С1ч · КII (руб.) (6.11)

СВСПСР = 27,86 ∙ 1,09 = 30,37 (руб.)

6.2.9 Общий годовой объем вспомогательных работ по ТО и ТР

ТПРВСП = 0,3 · Туч (чел.час) (6.12)

ТПРВСП = 0,3 ∙ 1623 = 487 (чел.час)

6.2.10 Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих

ФЗП ВСППОВ = СВСПСР · ТпрВСП (руб.) (6.13)

ФЗП ВСППОВ = 30,37 ∙ 487 = 14786 (руб.)

6.2.11  Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих

ФЗПВСП = ФЗПРР · 0,3 · 0,9  (руб.) (6.14)

ФЗПВСП = 143773 ∙ 0,3 ∙ 0,9 = 38819 (руб.)

6.2.12 Общий фонд заработной платы рабочих по объекту проектирования

ФЗПОБЩ = ФЗПРР + ФЗПВСП   (руб.) (6.15)

ФЗПОБЩ = 143773 + 38819 = 182592 (руб.)

План по труду и заработной плате основных и вспомогательных

ремонтных рабочих

Таблица 6.3

| Наименование показателей | По проекту |
| --- | --- |
| 1. Списочная численность ремонтных рабочих, чел. | 1 |
| 2. Повременный фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 81393 |
| 3. Доплата за вредные условия труда, руб. | 0 |
| 4. Сумма премий, руб. | 48836 |
| 5. Фонд заработной платы за отработанное время, руб. | 130229 |
| 6. Фонд заработной платы за неотработанное время, руб. | 13544 |
| 7. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 143773 |
| 8. Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего, руб. | 11981 |
| 9. Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих, руб. | 14786 |
| 10. Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих, руб. | 38819 |
| 11. Общий фонд заработной платы рабочих, руб. | 182592 |

6.3 Смета затрат на материалы и запасные части

6.3.1 Расчет затрат на материалы

МТР.У = НМТР · У · LГ · Кпов / (1000 · 100)  (руб.) (6.16) [Л-13,стр.10]

Нмтр – норма затрат на материалы на ТР на 1000 км пробега;

У – удельный вес затрат на материалы на текущий ремонт на 1000 км пробега;

LГ – годовой пробег автомобилей;

Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции;

У = 1%

Кпов= 135

Для автомобилей ГАЗ-3102

НМтр = 1,79 (руб.)

LГ = 548969 (км)

МТР.У = 1,79 ∙ 1 ∙ 548969 ∙ 135 / (1000 · 100) = 663 (руб.)

Для автомобилей ГАЗ-3110

НМтр = 1,79 (руб.)

LГ = 731959 (км)

МТР.У = 1,79 ∙ 1 ∙ 731959 ∙ 135 / (1000 · 100)  = 884 (руб.)

Для автомобилей ГАЗ-31105

НМтр = 1,79 (руб.)

LГ =182990 (км)

МТР.У = 1,79 ∙ 1 ∙ 182990 ∙ 135 / (1000 · 100) = 221 (руб.)

МТР.У = 663 + 884 + 221= 1769 (руб.)

6.3.2 Затраты на запасные части по объекту проектирования

ЗЧтр = NЗЧТР · ККОР · У · LГ· Кпов / 1000 (руб.) (6.17) [Л-13,стр.10]

У – удельный вес затрат на запасные части на текущий ремонт на 1000 км пробега;

Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции;

Nзчтр – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега для текущего ремонта;

Ккор – коэффициент корректирования затрат на запасные части;

Ккор = К1 ∙ К2 ∙ К3 (6.18)

К1 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации; [Л-3 стр.26]

К1 = 1,10

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава; [Л-3 стр.27]

К3 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий; [Л-3 стр.27]

К3 = 1,00

У = 20%

Кпов = 135

Для автомобилей ГАЗ-3102

NЗЧТР = 2,75 (руб.)

LГ = 548969 (км)

К2 = 1,00

Ккор = 1,10 ∙ 1,00 ∙ 1,00 = 1,10

ЗЧтр =2,75 ∙ 1,10 ∙ 20 ∙ 548969 ∙ 135 / 1000 = 44837 (руб.)

Для автомобилей ГАЗ-3110

NЗЧТР = 2,75 (руб.)

LГ = 731959 (км)

К2 = 1,00

Ккор = 1,10 ∙ 1,00 ∙ 1,00 = 1,10

ЗЧтр = 2,75 ∙ 1,10 ∙ 20 ∙ 731959 ∙ 135 / 1000 = 59783 (руб.)

Для автомобилей ГАЗ-31105

NЗЧТР = 2,75 (руб.)

LГ = 182990 (км)

К2 = 1,00

Ккор = 1,10 ∙ 1,00 ∙ 1,00 = 1,10

ЗЧтр = 2,75  ∙1,10 ∙ 20 ∙ 182990 ∙ 135 / 1000 = 14946 (руб.)

ЗЧтр = 44837 + 59783 + 14946  = 119565 (руб.)

Смета затрат на материалы и запасные части

Таблица 6.4

| Наименование показателя | Условное обозначение | По проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Общий пробег автомобилей, км. | ∑LГ | 1463917 |
| ГАЗ-3102 |  | 548969 |
| ГАЗ-3110 |  | 731959 |
| ГАЗ-31105 |  | 182990 |
| 0 |  | 0 |
| 2. Нормы затрат на материалы на 1000 км пробега, руб. | НМТР |  |
| ГАЗ-3102 |  | 1,79 |
| ГАЗ-3110 |  | 1,79 |
| ГАЗ-31105 |  | 1,79 |
| 0 |  | 0,00 |
| 3. Нормы затрат на запчасти на 1000 км пробега, руб. | НЗЧТР |  |
| ГАЗ-3102 |  | 2,75 |
| ГАЗ-3110 |  | 2,75 |
| ГАЗ-31105 |  | 2,75 |
| 0 |  | 6,00 |
| 4. Общая сумма затрат на материалы, руб. | МТР.У | 1769 |
| ГАЗ-3102 |  | 663 |
| ГАЗ-3110 |  | 884 |
| ГАЗ-31105 |  | 221 |
| 0 |  | 0 |
| 5. Общая сумма затрат на запчасти, руб. | ЗЧтр | 119565 |
| ГАЗ-3102 |  | 44837 |
| ГАЗ-3110 |  | 59783 |
| ГАЗ-31105 |  | 14946 |
| 0 |  | 0 |
| 6. Итого затрат, руб. |  | 121334 |

6.4 Общехозяйственные расходы по объекту проектирования

6.4.1.Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями на социальные нужды

ФЗПВСП С ОТЧ = ФЗПВСП · КСОЦ (руб.) [Л-13,стр.12] (6.19)

КСОЦ – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды;

Ксоц = 1,308

ФЗПВСП С ОТЧ = 38819 ∙ 1,308 = 50775 (руб.)

6.4.2 Стоимость вспомогательных материалов

СВМ = МТО(ТР) · ПВМ  / 100 (руб.) [Л-13,стр.12] (6.20)

МТО(ТР) – затраты на материалы по объекту проектирования;

ПВМ – процент затрат на вспомогательные материалы;

Пвм = 3 (%)

СВМ = 1769 ∙ 3 / 100 = 53 (руб.)

6.4.3  Расходы на ТР зданий

СТРУЧ =  СУЧ · 2 / 100 (руб.) [Л-13,стр.12] (6.21)

СУЧ – стоимость производственного участка, руб.;

СУЧ = (С3 + ССП ) · VУЧ · kпов (руб.) (6.22)

VУЧ – объем объекта проектирования;

VУЧ = 162 (м3)

Суч = (18,40 + 1,100) ∙ 162 ∙ 135 = 426465 (руб.)

СТРУЧ =  426465 ∙ 2 / 100 = 8529 (руб.)

6.4.4  Расходы на текущий ремонт оборудования участка

СТР.ОБОР = СОБОР · ПОБОР / 100 (руб.) [Л-13,стр.12] (6.23)

СОБОР – общая стоимость оборудования, руб. ;

ПОБОР – процент расходов на текущий ремонт оборудования, %;

Побор = 5 (%)

СТР.ОБОР = 219250 ∙ 5 / 100 = 10963 (руб.)

6.4.5 Амортизация зданий

САМ = СУЧ · ПАМ / 100 (руб.) [Л-13,стр.11] (6.24)

ПАМ – норма амортизации здания;

ПАМ = 3 (%)

САМ = 426465 ∙ 3 / 100 = 12794 (руб.)

6.4.6 Амортизация оборудования

САМ.ОБОР =  СОБОР · 12 / 100 (руб.) [Л-13,стр.11] (6.25)

12 – норма амортизации оборудования, %

САМ.ОБОР = 219250 ∙ 12 / 100 = 26310 (руб.)

6.4.7 Расходы на электроэнергию

6.4.7.1 Расходы электроэнергии на освещение

СОСВЭН = 25 · S · Т · Ц / 1000 (руб.) [Л-13,стр.12] (6.26)

25 – расход электроэнергии на освещение 1м² помещения, Вт;

S - площадь производственного помещения, м2;

S  = 36 (м2)

Т – число часов использования осветительной нагрузки в год;

T = 800 (час.)

Ц – стоимость одного кВт.часа, руб.

Ц = 5,0 (руб.)

СОСВЭН = 25 ∙ 36 ∙ 800 ∙ 5,0 / 1000 = 3600 (руб.)

6.4.7.2 Расход на силовую электроэнергию

ССИЛЭН = ΣNУСТ · ТОБ · КЗАГ · КСПР· Ц / (КПС · КПД) (руб.) [Л-13,стр.13] (6.27)

ΣNУСТ – установленная мощность всего оборудования, кВт;

ТОБ – годовой фонд рабочего времени, час.;

КЗАГ – коэффициент загрузки оборудования (0,4-0,6);

КСПР – коэффициент спроса (0,3-0,5);

КПД – коэффициент полезного действия (0,85-0,9);

КПС – коэффициент потерь в сети (0,95);

Ц – стоимость одного кВт/часа, руб.;

Ц = 5,0 (руб.)

ССИЛЭН = 42,5 ∙ 800 ∙ 0,5 ∙ 0,4 ∙ 5,0 / (0,85 ∙ 0,95) = 42105 (руб.)

6.4.8 Расходы на отопление

СОТ = SП · ЦОТОПЛ (руб.) [Л-13,стр.13] (6.28)

ЦОТОПЛ = 1500 (руб.) — затраты на отопление 1 м² площади;

СОТ = 36 ∙ 1500 = 54000 (руб.) 6.4.9 Расходы на рационализацию и  изобретательство

СРАЦ = ЦРАЦ · РРАБ (руб.) [Л-13,стр.14]   (6.29)

ЦРАЦ – затраты на рационализацию и изобретательство на одного рабочего  в год, руб.;

ЦРАЦ = 1500 (руб.)

СРАЦ = 1500 ∙ 1 = 1500 (руб.)

6.4.10 Расходы на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений

СМБП = ЦМБП · РРАБ (руб.) [Л-13,стр.13]   (6.30)

ЦМБП - затраты на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений на одного рабочего в год, руб.;

ЦМБП = 1400 (руб.)

СМБП = 1400 ∙ 1 = 1400 (руб.)

6.4.11 Расходы по охране труда, технике безопасности и спецодежде

СОХ.ТР = ЦОХ.ТР · РРАБ (руб.) [Л-13,стр.14]    (6.31)

ЦОХ.ТР - затраты по охране труда, технике безопасности и спецодежде, руб.;

ЦОХ.ТР = 1200 (руб.)

ЦОХ.ТР = 1200 ∙ 1 = 1200 (руб.)

6.4.12 Расходы воду для бытовых и прочих нужд

СВОД = (40 · РРАБ + 1,5 · SП) · 1,2 · ДР · ЦВОД  / 1000 (руб.) [Л-13,стр.13] (6.32)

40 – норма расхода воды на бытовые нужды на одного человека в смену;

1,5 – норма расхода воды на 1 м² площади;

1,2 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды;

ДР – дни работы производственного подразделения, дн.

ДР = 249 (дн.)

ЦВОД – цена 1 м³ воды, руб;

ЦВОД = 20 (руб.)

СВОД = (40 ∙ 1 + 1,5 ∙ 36) ∙ 1,2 ∙ 249 ∙ 20 / 1000 = 562 (руб.)

6.4.13 Земельный налог

НЗЕМ = Sп ∙ СЗЕМ (руб.) [Л-13,стр.14] (6.33)

Сзем - ставка земельного налога в руб. на 1 м2;

Сзем = 1,5 ∙ Скадастр / 100 (руб.) (6.34)

Скадастр = 6000 (руб.) — кадастровая стоимость по Нижнему Новгороду для земель под объектами транспорта;

Сзем = 1,5 ∙ 6000 / 100 = 90 (руб.)

НЗЕМ =  36 ∙ 90 = 3240 (руб.)

6.4.14 Общая сумма общехозяйственных расходов

СОБЩ = ФЗПВР.СОТ + СВМ + СТР.ОБОР + СТРУЧ + СЭЛ + СОТ + СРАЦ + СМБП + СОХР.ТР + СВ

СОБЩ = 50775 + 53 + 10963 + 8529 + 45705 + 54000 + 1500 + 1400 + 1200 + 562 + 3240 = 177927 (руб.)

Смета общехозяйственных расходов

Таблица 6.6

| Наименование статей расходов | По проекту |
| --- | --- |
| Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями на социальные нужды, руб. | 50775 |
| Стоимость вспомогательных материалов, руб. | 53 |
| Расходы на текущий ремонт зданий, руб. | 8529 |
| Расходы на текущий ремонт оборудования участка, руб. | 10963 |
| Расходы на электроэнергию, руб. в том числе: | 45705 |
| затраты на освещение | 3600 |
| силовая электроэнергия | 42105 |
| Расходы на отопление, руб. | 54000 |
| Расходы на рационализацию и изобретательство, руб. | 1500 |
| Расходы на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, руб. | 1400 |
| Расходы по охране труда, технике безопасности и спецодежде, руб. | 1200 |
| Расходы воду для бытовых и прочих нужд, руб. | 562 |
| Земельный налог, руб. | 3240 |
| Общая сумма общехозяйственных расходов, руб. | 177927 |

6.5 Общая смета расходов по объекту проектирования

6.5.1 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

ФЗПРР = 143773 (руб.)

6.5.2 Отчисления на социальные нужды

ОСОЦ = ФЗПРР · ПСОЦ / 100 (руб.) [Л-13,стр.15] (6.35)

ПСОЦ − процент отчислений страховых взносов на социальное страхование и обеспечение для автотранспортных предприятий;

ПСОЦ = 30,8

ОСОЦ = 143773 ∙ 30,8 / 100 = 44282 (руб.)

6.5.3 Затраты на материалы

МТР.У = 1769 (руб.)

6.5.4 Затраты на запасные части

ЗЧтр = 119565 (руб.)

6.5.5 Амортизация ОПФ

АОПФ = САМ + САМ.ОБОР. (6.36)

АОПФ = 12794+ 26310 = 39104 (руб.)

6.5.6 Общехозяйственные расходы

СОБЩ = 177927 (руб.)

6.5.7 Общая сумма расходов

С = 526420 (руб.)

Общая смета расходов и калькуляция себестоимости

Таблица 6.7

| Статьи затрат | Сумма затрат, руб. | Затраты на 1000 км пробега, руб. | Себесто- имость 1чел-ч, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд заработной платы ремонтных рабочих | 143773 | 98,21 | 88,58 |
| Отчисления на социальные нужды | 44282 | 30,25 | 27,28 |
| Затраты на материалы | 1769 | 1,21 | 1,09 |
| Затраты на запчасти | 119565 | 81,68 | 73,67 |
| Амортизация ОПФ | 39104 | 26,71 | 24,09 |
| Общехозяйственные расходы | 177927 | 121,54 | 109,63 |
| ИТОГО | 526420 | 359,60 | 324,35 |

6.6 Расчет экономического эффекта от внедрения проекта

6.6.1 Расчет капитальных вложений

∆КВ = КВоб + КВм.тр + КВстр (руб.) [Л-13,стр.17]   (6.37)

КВоб = 158000 (руб.) − стоимость дополнительного оборудования и оснастки;

КВм.тр - затраты на монтаж и транспортировку оборудования, руб.

КВстр. – стоимость строительных работ на реконструкцию и строительство новых участков, руб.;

КВм.тр = КВоб  ∙ ПМ.ТР / 100 (руб.) (6.38)

ПМ.ТР = 15-20 % - процент затрат на траспортировку и монтаж;

КВм.тр = 158000 ∙ 17 / 100 = 26860 (руб.)

КВстр = V ∙ СЗД (руб.) [Л-13,стр.17]    (6.39)

КВстр = 162 ∙ 18,40 = 2981 (руб.)

∆КВ = 158000 + 26860 + 2981 = 187841 (руб.)

6.6.2 Годовая экономия на эксплуатационных затратах

ЭЭ = С' – С (руб.) [Л-13,стр.18]    (6.40)

С', С - общая сумма расходов фактически и по проекту соответственно;

ЭЭ = 23450 – 526420 = 97030 (руб.)

6.6.3 Срок окупаемости проекта

Т = ∆КВ /  Ээ (год) [Л-13,стр.18]    (6.41)

Т = 187841 / 97030 = 1,94 (год)

6.7 Технико-экономическая оценка разрабатываемой конструкции

6.7.1 Стоимость приспособления принимаем по укрупненным показателям

СПРИСП = С · КПОВ (руб.) (6.42)

С = 17 (руб.) - стоимость приспособления;

КПОВ = 135 − повышающий коэффициент, учитывающий рост цен;

СПРИСП = 17 ∙ 135 = 2295 (руб.)

6.7.2 Годовая экономия от внедрения конструкции

Годовую экономию от внедрения конструкции не рассчитываем, так как применение разработанного приспособления не дает снижения трудоемкости выполняемых работ, оно лишь проще и дешевле в изготовлении по сравнению со стандартным, аналогичным.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте рассматривается автотранспортное предприятие ООО ”Газпром Трансгаз - НН УТТ и СТ”.

В исследовательской части проекта проанализирована работа предприятия. Особое внимание уделено участку ремонта агрегатов трансмиссии легковых автомобилей ГАЗ, УАЗ. Приведен план участка, отмечены недостатки в работе, сделаны выводы о необходимости реконструкции зоны.

В третьей части произведен расчет программы предприятия, определена трудоемкость работ и количество производственных рабочих. Подобрано оборудование для объекта проектирования. Разработана технологическая карта на регулировку редуктора заднего моста ГАЗ «Волга».

В организационной части определены перспективные методы работы предприятия и, в частности, электротехнического участка. Произведена разработка мероприятий по охране труда и окружающей среды. Особое внимание уделено мероприятиям по улучшению условий труда рабочих – расчет освещения и вентиляции с подогревом воздуха.

В конструкторской части проекта разработан стенд для испытания и регулировки редуктора заднего моста легкового автомобиля ГАЗ..  Представлены  сборочный чертеж приспособления и составляющих его деталей.

В экономической части дипломного проекта рассчитана заработная плата ремонтных рабочих, составлена смета затрат по объекту проектирования.

Мероприятия, предложенные в дипломном проекте, позволят существенно улучшить работу участка и предприятия в целом.

# ЛИТЕРАТУРА

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и               ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1985г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 1986г.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, Москва, Транспорт, 1986г

- Г.М. Напольский "Технологическое проектирование автотранспортных предприятий", Москва, Транспорт, 1985г.

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков "Техническое обслуживание автомобилей", Москва, Транспорт, 1982г.

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1981г.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий для автомобильного транспорта. ОНТП-01-86, Горький, 1990г.

- Методические указания по выполнению курсового проекта по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999г.

- Методические указания по расчету вентиляции и освещения. Н.Новгород, НАТТ.

- Руководящие технические материалы по режимам технического обслуживания автомобилей ГАЗ, РТМ 37.104.008.79

- Кузнецов Ю.М. "Охрана труда на автотранспортных предприятиях", Москва, Транспорт, 1990г.

- А.И.Салов "Охрана труда на предприятиях", Москва, Транспорт, 1985г.

- Методические рекомендации по расчету экономической части дипломных проектов по АТП и СТОА. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999 г.

- Каталог-справочник "Специализированное технологическое оборудование", Москва, ЦБНТИ, 1986-1988 гг.

- Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для автотранспортных предприятий и баз централизованного технического обслуживания автомобилей Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Москва, Минавтотранс РСФСР, 1983 г.

- Л.Л.Афанасьев, Б.С.Колясинский, А.А.Маслов "Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. Альбом чертежей", Москва, Транспорт, 1980 г.Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий, Москва, 1985г.

- Э.И.Коган, В.А.Хайкин "Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта", Москва, Транспорт, 1984 г.

- В.А.Матвеев, И.И.Пустовалов "Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве" , Москва, Колос, 1979 г.