СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

- Назначение объекта проектирования

- Технологическая часть

- Организационная часть

- Заключение по проекту

- Список литературы

1. ВВЕДЕНИЕ

  - Перспективы развития автомобильного транспорта

## История Павловского автобусного завода

Постановлением Народного комиссариата тяжелой промышленности от 5 декабря 1932 года, подписанного наркомом С. Орджоникидзе, в IV квартале того же года ЗАТИ (завод автотракторного инструмента), построенный в рекордно короткие сроки на правом берегу реки Оки в 50 км от Нижнего Новгорода как предприятие, обеспечивающее Горьковский автомобильный завод и другие автомобильные предприятия страны шоферским инструментом и кузовной арматурой, был пущен в эксплуатацию. С этого времени и начал свой отсчет ЗАТИ-ПАЗ. В тот год предприятие выпустило товарной продукции на 1 млн. 900 тыс. рублей.

24 апреля 1952 года постановлением Правительства СССР ЗАТИ был переименован в Павловский автобусный завод (ПАЗ), а уже 5 августа 1952 года первые пять автобусов первой производственной модели ПАЗ-651 вышли из заводских ворот. Второй моделью, выпускаемой на ПАЗе, стал автобус ПАЗ-652.

12 ноября 1968 года впервые в истории отечественного автобусостроения без остановки главного конвейера ПАЗ переходит к выпуску новой базовой модели – автобусу ПАЗ-672, производившейся вплоть до 1989 года.

На Автосалоне в 1967г. в Ницце автобус ПАЗ-665Т был отмечен призом отличия и Большой Серебряной медалью Комиссариата Франции по туризму. В 1969г. на Международном салоне-конкурсе во Франции ПАЗ – «Турист-люкс» был удостоен почетного приза ХIХ Международного конкурса – большого кубка и приза «Золотая Ника» за участие в международном ралли.

За большой вклад в дело отечественного автобусостроения ПАЗ награжден Орденом Трудового Красного Знамени (1971г.) и Орденом «Знак Почета» (1982г.). Объем производства автобусов в 80-е годы составил 15500 – 16500 машин в год.

1 декабря 1989г. вновь без остановки конвейера был начат серийный выпуск нынешней базовой модели завода – автобуса ПАЗ-3205.

В августе 2000г. сменился собственник предприятия – контрольный пакет акций приобрела финансово-промышленная группа «Сибирский алюминий».8Kb

2001г.: Ввод в серийное производство автобуса ПАЗ-4230 «Аврора».

2002г.: Освоено производство ПАЗ-4234.

2003г.: Изготовлен первый отечественный низкопольный автобус малого класса ПАЗ-3237.

2004г.: 4 июня сошел с конвейера 100-тысячный ПАЗ-3205.

2005г.: Изготовлен низкопольный автобус ПАЗ-CITY.

2006г.: 9 февраля с конвейера сошел 150-тысячный автобус ПАЗ-3205. Начато серийное производство автобусов ПАЗ-3203 и ПАЗ-3204. ПАЗ-3205 проходит поэтапный рестайлинг.

2007г.: Сошел с конвейера 600 000-й автобус «ПАЗ». С конвейеров завода сошло рекордное количество автобусов - 15031 ед. Начато производство автобусов REAL.5.7Kb

2009г.: Запущено в производство семейство ПАЗ-3204 на рессорной подвеске.

2010г.: продолжилось развитие нового семейства автобусов ПАЗ-3204, запущен в серию ПАЗ-320412.

2011 г.: Освоен серийный выпуск автобуса среднего класса ПАЗ-320412.

2012 г.: Выпущен 640-тысячный автобус марки «ПАЗ».

## ПАЗ сегодня

Сегодня ПАЗ входит в состав крупнейшего отечественного автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ». Предприятие имеет Сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001 в отношении разработки, производства, гарантийного и сервисного обслуживания автобусов.

Павловский автобусный завод – одно из немногих предприятий отрасли, которое практически полностью использует свои проектные мощности и по объему производства входит в десятку основных мировых производителей. Суточный темп производства автобусов составляет 42 единицы.

Автобус «ПАЗ» – самый массовый российский автобус. Семиметровый автобус ПАЗ-3205 был и остается основной производственной моделью завода. В 2009 году в серийное производство запущено семейство ПАЗ-3204. на сегодня доля автобусов семейства ПАЗ-3204 в производственном плане завода составляет 20%.

Ежегодный выпуск автобусов малого класса составляет более 9 тыс. единиц - почти 80% годового производства таких автобусов в России. Модернизация базовой модели и расширение модельного ряда ведутся в соответствии с требованиями времени и потребительскими предпочтениями основных клиентов – транспортников. Производственная линейка марки «ПАЗ» включает автобусы малого и среднего класса.

С 2003г. на заводе внедряются принципы производственной системы «ГАЗ». Благодаря научной методике организации производства действует эффективный механизм по снижению затрат, оптимизации технологических процессов, уменьшению себестоимости.

3.6 Расчет явочного количества производственных рабочих

PяЕО=TгЕО/(ФгРМ*Kп)

PяТО-1=TгТО-1/(ФгРМ*Kп)

PяТО-2=TгТО-2/(ФгРМ*Kп)

PяТР=TгТР/(ФгРМ*Kп)

ФгРМ – годовой фонд времени одного рабочего места при работе в

одну смену для данной зоны

ФгРМ=1973(час)

Kп-коэффициент , учитывающий повышение производительности труда

Kп-1.05

PяЕО=19902/(1973*1,03)=9,6(чел)

PяТО-1=42459/(1973*1,03)=20,5(чел)

PяТО-2=263393/(1973*1,03)=31(чел)

PяТР=161523/(1973*1,03)=78(чел)

3.7 Распределение трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР по видам работ

Таблица 3.4

| Виды работ | Трудоемкость |  | Pярасч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | Чел-час | (чел.) |
| ЕО |  |  |  |
| Уборочные | 55 | 10 946 | 5,28 |
| Моечные по двигателю и шасси | 45 | 8 956 | 4,32 |
| итого | 100 | 19902 | 9,6 |
| ТО-1 |  |  |  |
| общее диагностирование (Д-1) | 8 | 3397 | 1,64 |
| крепежные | 46 | 19531 | 9,43 |
| регулировочные | 10 | 4246 | 2,05 |
| смазочные, заправочные, очистительные | 20 | 8492 | 4,10 |
| электротехнические | 7 | 2972 | 1,44 |
| по обслуживанию систем питания | 3 | 1274 | 0,62 |
| шинные | 6 | 2548 | 1,23 |
| итого | 100 | 42459 | 20,5 |
| ТО-2 |  |  |  |
| углубленное диагностирование (Д-2) | 7 | 4438 | 2,17 |
| крепежные | 47 | 29795 | 14,57 |
| регулировочные | 8 | 5071 | 2,48 |
| смазочные, заправочные, очистительные | 10 | 6339 | 3,10 |
| электротехнические | 8 | 5071 | 2,48 |
| по обслуживанию систем питания | 3 | 1902 | 0,93 |

3.9 Расчет зон ТО

3.9.1 Расчет диагностирования

3.9.1А  Расчет диагностических воздействий за год

TгД-1=TгД-1 при ТО-1+0.5·TгД-1 при ТР						(3.38)

TгД-2=TгД-2 при ТО-2+0.5·TгД-2 при ТР						(3.39)

TгД-1 при ТО-1 – годовая трудоемкость диагностических работ в объеме ТО-1                                      (т.3.4)

TгД-1 при ТО-1 –1398(чел/час)

TгД-2 при ТО-2 – годовая трудоемкость диагностических работ в объеме ТО-2                                      (т.3.4)

TгД-2 при ТО-2 –2870 (чел/час)

TгД-1 при ТР – годовая трудоемкость общего диагностирования при ТР(т.3.4)

TгД-1 при ТР –715(чел/час)

TгД-2 при ТР – годовая трудоемкость углубленного диагностирования

при ТР (т.3.4)

TгД-2 при ТР –715 (чел/час)

TгД-1=13397+0,5*1615=1756(чел/час)

TгД-2=4438+0,5*71615=5245(чел/час)

3.9.1Б  Расчет явочного количества диагностов

PяД-1=TгД-1/ФгРМ						(3.40)

PяД-1=4204/1973=2,1(чел)

PяД-2=TгД-2/ФгРМ						(3.41)

PяД-2=5245/1973=2,7 (чел)

3.9.1.В  Расчет числа постов D1 и D2

ПД-1=PяД-1/(Pср·iД-1)                                     						(3.42)

ПД-2=PяД-2/(Pср·iД-2)                                     						(3.43)

Pср – численность одновременно работающих на одном посту

диагностов  [8]

iД-1, iД-2 – количество смен работы постов D1 и D2 в течении суток

(п.3.8)

ПД-1 =2,1/(2*1)=1,1(ед)

ПД-2=2,7 /(2*1)=1,3 (ед)

Вывод: диагностика выполняется на специализированных постах Д1 и Д2.

3.11 Подбор оборудования для объекта проектирования

Таблица 3.8

| № | Наименование | Модель | Кол-во | Размер оборудования (мм) | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 оборудования (м2) | общая (м2) |
| 1 | Стеллаж для двигателя | С.И. | 3 | 600X1000 | 0,6 | 1,8 |
| 2 | Стеллаж для деталей двигателя | С.И. | 2 | 400X1000 | 0,4 | 0,8 |
| 3 | Стеллаж для оснастки обкаточного станка | С.И. | 1 | 400X1200 | 0,48 | 0,48 |
| 4 | Обкаточный стенд | КС-276 | 1 | 2200X1200 | 2,64 | 2,64 |
| 5 | Ящик с опилками | С.И. | 1 | 400X400 | 0,16 | 0,16 |
| 6 | Ящик инструментальный | AWX-2603BTS-R | 1 | 800X600 | 0,48 | 0,48 |
| 7 | Стенд для проверки двигателя | JTC-ES809 | 1 | 650X1220 | 0,79 | 0,79 |
| 8 | Стеллаж для приборов и материалов | С.И. | 2 | 300X1200 | 0,36 | 0,72 |
| 9 | Верстак двух тумбовый | вп-4 | 1 | 650X1250 | 0,81 | 0,81 |
| 10 | Тиски | ТССН-63-С | 1 | 250X150 | 0,38 | 0,38 |
| 11 | Ящик для мусора | С.И. | 1 | 300X300 | 0,09 | 0,09 |
| 12 | Раковина | С.И. | 1 | 400X400 | 0,16 | 0,16 |
| 13 | Огнетушитель | ОП 10 | 1 | 200X200 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Огнетушитель | ОУ 10 | 1 | 200X200 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Кран балка | К.Б. 10 | 1 |  |  |  |
| 16 | Ящик с песком | С.И. | 1 | 400X400 | 0,16 | 0,16 |
| S∑=9,55 |  |  |  |  |  |  |

3.12 Расчет площади объекта проектирования

F= Fоб.*Кпл;

Fоб. – суммарная площадь оборудования в цехе [м2] (см. таблица 3.8);

Fоб. –9,55М2

Кпл– коэффициент плотности расстановки автомобилей в плане [12];

Кпл–4,0-5.0

F= 9,55*4,0=38,2 М2

Принимаем  Fуч.= 36М2.