| Код ТНВЭД 8517610008 |  |  |
| --- | --- | --- |

Радиостанция носимая «Аргут РК-301М»

Руководство по эксплуатации

Содержание

1	Описание и работа	3

1.1	Описание и работа изделия	3

1.2	Описание и работа составных частей изделия	4

2	Использование по назначению	6

2.1	Эксплуатационные ограничения	6

2.2	Подготовка изделия к использованию	6

2.3	Использование изделия	6

3	Техническое обслуживание	10

3.1	Общие указания	10

4	Транспортирование и хранение	11

5	Утилизация	12

Руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) предназначено для изучения принципа действия радиостанции «Аргут РК-301М» и определяет правила эксплуатации, порядок хранения, транспортирования изделия.

Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые обслуживающему персоналу для использования технических возможностей изделия при эксплуатации.

Оператору радиостанции не требуется специальной радиотехнической подготовки.

К эксплуатации изделия допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

Описание и работа

Описание и работа изделия

    - Назначение изделия

Радиостанция предназначена для организации сухопутной подвижной радиотелефонной связи.

Исполнение – носимое

Эксплуатационная группа – Н7, ГОСТ 16019-01.

Степень жёсткости – 1, ГОСТ 16019-01

    - Технические характеристики

      - Основные технические данные указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 146-174 |
| Количество программируемых каналов | 16 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 4 |
| Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более | 5 |
| Чувствительность приёмника при соотношении «сигнал/шум» (SINAD) 12 дБ, мкВ, не более | 0,3 |
| Избирательность приёмника по соседнему каналу, дБ, не менее | 70 |
| Интермодуляционная избирательность приёмника, дБ, не менее | 70 |
| Напряжение питания, В | 7,4 |
| Диапазон рабочих температур, С | от минус 25 до 55 |
| Масса приёмопередатчика, кг, не более | 0,16 |
| Габаритные размеры приёмопередатчика, мм | 132х58х38 |
| Масса аккумулятора, кг, не более | 0,12 |
| Габаритные размеры аккумулятора, мм | 90х53х23 |

    - Состав изделия

Состав радиостанции приведён в таблице 2

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Приемопередатчик | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 1 |
| Антенна | 1 |
| Зарядное устройство для аккумулятора | 1 |
| Клипса для крепления | 1 |
| Эксплуатационная документация |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 книга. |
| Упаковка индивидуальная | 1 |

Описание и работа составных частей изделия

Внешний вид радиостанции представлен на рисунке 1

Рисунок 1 – Внешний вид приёмопередатчика радиостанции «Аргут РК-301М»

На приёмопередатчике размещены органы управления и индикации, соединитель гарнитуры, соединители подключения антенны.

К приёмопередатчику имеется возможность подключения дополнительных аксессуаров:

- гарнитура;

- антенно-фидерное устройство

- маскиратор речи

Использование по назначению

Эксплуатационные ограничения

    - Радиостанция подключается к штатной аккумуляторной батарее

Не допускается разбирать, ремонтировать, замыкать клеммы и использовать иные зарядные устройства и аккумуляторные батареи

Не допускать глубокий разряд до напряжения менее 5 В, что может привести к выходу аккумуляторной батареи из строя.

    - Не допускается включение без антенны

    - Зарядное устройство работает только от сети переменного тока 220 В

    - Предельная температура - плюс 60С,  минус 40С

    - Рабочая температура - плюс  55С, минус 25С

Подготовка изделия к использованию

    - Установить штатный аккумулятор в приёмопередатчик радиостанции

    - Присоединить  антенну  к  антенному  соединителю приемопередатчика.

    - При необходимости подключить штатную гарнитуру к соединителю 7.

Радиостанция готова к использованию

Использование изделия

    - Включение радиостанции

Повернуть ручку 2 по часовой стрелке до щелчка.

Включение радиостанции сопровождается звуковым сигналом

Радиостанция включена и находится в режиме «Дежурный приём» с установленными настройками текущего канала.

Рисунок 2 Приёмопередатчик радиостанции «Аргут РК-301М»

- Ручка выбора каналов

- Ручка включения радиостанции и регулятор громкости

- Программируемая кнопка № 1

- Кнопка «Передача»

- Программируемая кнопка № 2

- Программируемая кнопка № 3

- Соединитель гарнитуры

- Светодиодный индикатор

    - Переключение на другой канал связи

Осуществляется вращением ручки 1.

    - Изменение уровня громкости

Изменение уровня громкости осуществляется ручкой громкости 2

    - Отключение громкоговорителя

Отключение громкоговорителя осуществляется кнопками 3,5,6, в зависимости от их назначения при программировании радиостанции. Включение громкоговорителя производится нажатием той же кнопки, что и отключение. Допускается производить отключение громкоговорителя вращением ручки громкости 2

    - Сканирование по каналам связи

В радиостанции предусмотрены несколько режимов сканирования

а) простое сканирование

б) приоритетное сканирование

Включение сканирования осуществляется кнопками 3,5,6 в зависимости от их назначения при программировании радиостанции.

    - Выключение сканирования осуществляется повторным нажатием кнопок 3,5,6, в зависимости от их назначения при программировании радиостанции. При этом радиостанция перейдёт на канал, с которого начиналось сканирования.

    - Включение и отключение шумоподавителя

Осуществляется кнопками 3,5,6, в зависимости от их назначения при программировании радиостанции.

    - Приём голосового сообщения

При появлении в антенне сигнала с частотой, на которую настроена радиостанция и уровнем, превышающим порог срабатывания шумоподавителя и, если установлено, с сигналом тональной идентификации, радиостанция переходит в режим «Приём», шумоподавитель выключается, включается громкоговоритель. При этом индикатор 8 загорается зелёным светом на протяжении всего времени режима «Приём»

    - Передача голосового сообщения

При нажатии на кнопку «Передача» 4 или тангенту подключенной гарнитуры радиостанция переходит в режим «Передача» с установленной мощностью, при этом индикатор 8 загорается и горит на протяжении всего времени режима «Передача». Цвет индикатора 8 соответствует выходной мощности приёмопередатчика:

Синий – пониженная мощность;

Красный – номинальная мощность

Фиолетовый – экстремальная мощность

    - Установка мощности передатчика

В станции предусмотрено оперативное переключение уровней мощности (номинальной и или экстремальной)

Нажатие кнопок 3,5,6 в зависимости от их назначения при программировании радиостанции, поочерёдно переключают мощность.

Режим работы передатчика определяется в режиме передачи по цвету индикатора 8 (см. п. 2.3.9)

    - Включение и отключение блокировки клавиатуры

Нажмите кнопку 3,5,6, в зависимости от их назначения при программировании радиостанции, в течение 2 секунд. Радиостанция перейдёт в режим блокировки клавиатуры. Повторное длительное нажатие кнопки переведёт радиостанцию в нормальный режим работы.

    - Управление устройством преобразования речи

Установка режимов с защитой и без защиты осуществляется при программировании радиостанции на соответствующий канал.

    - Выключение радиостанции

Повернуть ручку 2 против часовой стрелки до щелчка.

Техническое обслуживание

Общие указания

    - Техническое обслуживание проводится лицами, непосредственно эксплуатирующими изделие, для поддержания его работоспособности

    - Замена вышедшего из строя изделия должна производиться в ремонтном органе квалифицированным персоналом

    - Ремонтным органом является предприятие-изготовитель или уполномоченные предприятием-изготовителем предприятия

Транспортирование и хранение

4.1 Хранение осуществляется в отапливаемых и вентилируемых помещениях, при условии отсутствия паров кислот. Температура хранения от +5 до +40 С.

4.2 Срок хранения 5 лет.

4.3 Транспортирование осуществляется со средними условиями ГОСТ В9.001 в части воздействия механических факторов, с закреплением ящиков в транспортных средствах.

4.4 Изделие в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температуре от 253 до 323 К (от минус 20 до плюс 50 С) в закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов и вертолетов.

Утилизация

5.1 Утилизация представляет собой разборку изделия после окончания его срока службы или эксплуатации и отправка утилизируемых составных частей в металлолом. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и поэтому не требует проведения специальных мероприятий по подготовке и отправке его на утилизацию.