| АКТ ОБЩЕГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Давыдова, 31 "А" г. Владивосток 25 августа 2021 г. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  |  | 2008 | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кровля |  |  | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС |  |  | и другие виды работ |  |  |  |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % | 31% | этажность | 5 |  | количество подъездов | 4 |  |  | количество квартир |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь дома, м2. |  | 5 300.6 | общая площадь жилых помещений, м2. |  | 3252.00 | общая площадь нежилых помещений, м2. |  |  | 0,00 |  | общая площадь мест общего пользования, м2. |  |  |  |  |  | 2048.6 |  |
| 7. Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  |  | примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой пункт |  |  | 1 |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  | 1 |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  | 1 |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  | 1 |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  | 1 |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  | площадь, м2 |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  | 848.23 |  | Крыша плоская, совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. Кровля рулонная. Водосток внутренний – по трубопроводам ливневой канализации через приёмные решётки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  | 2793.26 |  | Фасад из несущих панелей с заводской отделкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  |  |  | Железобетонные (несущие стены) и гипсолитовые панели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  | 6 785.6 |  | Железобетонные плиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  | 80.1 |  | Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных конструкций. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оконные заполнения |  |  | 16.0 |  | Пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверные заполнения |  |  | 18.0 |  | Входные двери - металлические, оборудованы домофоном. Двери выходов на технический этаж, входа в подвал, в мусорокамеры – деревянные, обитые металлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  | 77.85 |  | Фундамент ленточный из железобетонных блоков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический этаж |  |  | 787.8 |  | Стены - из несущих панелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвал |  |  | 744.8 |  | Стены – фундаментные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придомовая территория |  |  | 0 |  | Не определена по данным Государственного кадастрового учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | Централизованного типа от городских электросетей. Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. ВРУ расположено в отдельных помещениях 1-го, подъезда. На каждом этаже здания установлены поэтажные распределительные щиты. Разводка системы электроснабжения от ВРУ к распредщитам и групповая сеть выполнена скрытым способом в конструкциях внутренних стен. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Установлены 2 измерительных комплекса электроснабжения (собственность Оборонэнерго) в составе: 1) прибор учёта: СЕ 301 R33 043 JAZ № 110310054 , измерительные трансформаторы тока: ТТН-Ш 150/5 № 1309-189380 ТН-Ш 150/5 № 1309-189385, ТН-Ш 150/5 № 1309-189388, 2) "Нева" 14Т 323 0.5. № 0002100, прибор учёта: ПСЧ 3ТА 06.Т № 12002644 измерительные трансформаторы тока: ТН-Ш 150/5 № 1309-189481, ТН-Ш 150/5 № 1309-189384,ТН-Ш 150/5 № 1309-189479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  | Открытая, централизованного типа от городских инженерных сетей. Устроен тепловой узел. Водоснабжение предусмотрено от наружной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89 и 127 мм. Магистральные трубы проходят через все здание. Трубопровод проложен открыто по подвальному помещению. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 32 мм. Установлен узел учёта тепловой энергии - теплосчётчик MULTICAL 66-CDE № 5169806 Открытый водоразбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей. Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. От водомерного узла через все здание проходит магистральные трубопроводы Ø 80 мм, проложенные в подвальном помещении открытым способом. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 32 мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы секущие вентили. Установлен прибор учёта: ВСКМ90-32 № 356101148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  | Зависимая, централизованного типа от городских инженерных сетей, состоящая из трубопроводов подачи и обратки. Установлен тепловой узел. Магистральные трубы проложены в техническом подвале открытым способом. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм. Установлен теплосчётчик MULTICAL 66-CDE № 5169806. установлены датчики погодного регулирования. Установлены отопительные приборы в местах общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе: Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылёв А.А. Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. представитель собственников помещений: Председатель совета МКД Сыркина Н.П. произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее: РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования |  |  | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86(р) |  |  |  | Дефекты, выявленные при осмотре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фундамент |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цоколь (подвал) |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  | Отслоение покрасочного слоя цокольной части здания местами. Продухи в подвал заложены кирпичём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стены наружные |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30% |  |  |  | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стены внутренние |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15 % |  |  |  | Провести визуальный осмотр не представилось возможным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фасад |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30 % |  |  |  | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30 % |  |  |  | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Водостоки |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 80 % |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перекрытия |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  | Провести визуальный осмотр не представилось возможным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отмостка |  |  | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% |  |  |  | Частично растрескивание, выбоины асфальтового покрытия отмостки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кровля |  |  | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% |  |  |  | Конструкции крыши: в процессе строительства кровельные перекрытия и лотки водоприёмного желоба не состыкованы друг с другом, величины разрывов от 1.5 до 10 см, в разрывах отсутствует цементное соединение и гидроизоляция. Кровля: Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; повреждение деталей водоприемного устройства. Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; вздутия, требующие замены от 10 до 25 % кровельного покрытия. Массовые протечки, отслоения покрытия от основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Полы |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30 % |  |  |  | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Перегородки |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15 % |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Оконные заполнения |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 25 % |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Дверные заполнения |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 25 % |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Лестничные клетки |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Балконы и лоджии |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Общие коридоры и тамбуры |  |  | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80 % |  |  |  | Штукатурка - Волосные трещины и сколы местами. Окраска водными составами - местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен. Окраска масляными красками - Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Система отопления |  |  | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 60 % |  |  |  | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Истёк срок эксплуатации запорной арматуры всех видов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Автоматизированные тепловые пункты |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15 % |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15 % |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Элеваторные узлы системы отопления |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 40% |  |  |  | Истёк срок эксплуатации запорной арматуры всех видов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Система горячего водоснабжения |  |  | Состояние неудовлетворительное. - 75% |  |  |  | Ослабление сальниковых набивок, прокладок запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков. Истёк срок эксплуатации стояков и магистралей из черных труб; запорной арматуры чугунной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Система холодного водоснабжения |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа по ВСН 53-86 (Р) - 50% |  |  |  | Ослабление сальниковых набивок и прокладок запорной арматуры, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах, поражение коррозией отдельных участков трубопроводов; Истёк срок эксплуатации кранов и запорной арматуры чугунной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС |  |  | Состояние не удовлетворительное. Процент износа - 80% |  |  |  | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «водомерные узлы» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Система газоснабжения |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Общедомовые узлы учета потребления газа |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Система канализации |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 25% |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Система электроснабжения и освещения |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 45% |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 55% |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Система вентиляции |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 55% |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Мусоропровод |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Система АППЗ и дымоудаления |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Внутренний пожарный водопровод |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Переговорно-замочное устройство |  |  | Переговорно-замочные устройства ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Лифтовое оборудование |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Давыдова, 31 "А", находится в работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта |  |  | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт |  |  | Цоколь, Стены наружные , Полы. Стены наружные Фасад Несущие и ограждающие конструкции, система отопления Элеваторные узлы системы отопления система холодного водоснабжения. Канализациия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  | Отмостка Кровля Общие коридоры и тамбуры Система ГВС узлы учёта ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  |  | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылёв А.А. Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. представитель собственников помещений: Сыркина Н.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |