| АКТ ОБЩЕГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАМНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Западная, 27 г. Владивосток 25 августа 2021 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1960 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  | информация отсутствует |  |  |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС |  | и другие виды работ |  |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % | 68 | этажность | 5 | количество подъездов |  | 2 | количество квартир |  | 40 |  |  |  |  |
| общая площадь дома, м2. |  | 1876.6 | общая площадь жилых помещений,м2. |  | 1 172.7 | общая площадь нежилых помещений,м2 |  | 375.2 | общая площадь мест общего пользования, м2 |  |  |  | 328.7 |
| 7. Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание |  |  |  |  |  |
| тепловой пункт |  |  | 1 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  | 0 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  | 1 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  | 1 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  | 1 |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  | 0 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  | 0 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  | площадь, м2. |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  | 427.32 |  | Крыша чердачного типа по деревянным стропилам. Кровля - из железных листов. Утеплитель – керамзит. Водосток наружный, организованный. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  | 1329.65 |  | Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  | 349.44 |  | Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дверные заполнения |  |  | 16.00 |  | Входные двери - металлические, оборудованы домофоном. Тамбурные двери – деревянные. Двери выходов на кровлю, входа в подвал, деревянные, облицованы металлом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оконные заполнения |  |  | 8.0 |  | Деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  | 2 563.92 |  | сборные многопустотные железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  | 118.0 |  | Выполнены из железобетонных сборных конструкций с опиранием на межэтажные перекрытия. Ограждения – металлические с креплением через закладные детали. Деревянные поручни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  | Цементно-песчаная смесь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  | 79.36 |  | Ленточный из железобетонных блоков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвал |  |  | 349.2 |  | Стены – фундаментные блоки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | Централизованное, от городских сетей МУПВ «ВПЭС». Электропитание осуществляется подземным способом по кабельной линии 380/220В. Ввод силового кабеля в здание выполнен подземным кабелем. Распределительный шкаф ВРУ расположен в тамбуре 2-го подъезда. Разводка системы электроснабжения от ВРУ до стояков проложена по стенам здания и частично заштукатурена Индивидуальные счетчики электроэнергии установлены на каждом этаже здания. Групповая сеть выполнена скрытой, под слоем штукатурного слоя. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Сети электроснабжения выполнены медными трёхжильными проводами. Установлен измерительный комплекс( собственность МУПВ "ВПЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  | Открытая система. Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Установлен прибор учёта ЭСКО -Т 3 № 8623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  | Централизованная, от сетей КГУП «Приморский водоканал». Выполнена стальными водогазопроводными трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнена чугунными трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  | Централизованная, от сетей МУПВ «ВПЭС». Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Верхняя разводка. В местах общего пользования до 5 этажа установлены отопительные приборы. Установлен прибор учёта ЭСКО -Т 3 № 8623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  | Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" | Цылёв А.А. |
| Члены комиссии: |  |  | Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" | Климовский А.Д. |
| Представитель собственников помещений: |  |  | Председатель Совета МКД | Шморгун Р.В. |
| произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее: |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа | Дефекты, выявленные при осмотре |  |
| 1 | Фундамент | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 80% | Трещины, частичное разрушение блоков (до арматуры); выщелачивание раствора из швов между блоками; следы увлажнения цоколя и стен подвала |  |
| 2 | Цоколь (подвал) | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 80% | Трещины, частичное разрушение блоков (до арматуры); выщелачивание раствора из швов между блоками; следы увлажнения цоколя и стен подвала |  |
| 3 | Стены наружные | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 80% | Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; высолы и следы увлажнения. Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен |  |
| 4 | Стены внутренние | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 65% | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным. |  |
| 5 | Фасад | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; высолы и следы увлажнения. Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен |  |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 80% | Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; высолы и следы увлажнения. Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен |  |
| 7 | Водостоки | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефектов не выявлено. |  |
| 8 | Перекрытия | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 60% | Провести визуальный осмотр всех перекрытий не представилось возможности |  |
| 9 | Отмостка | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Массовые трещины. |  |
| 10 | Крыша (кровля) | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 65% | Кровля: Неплотности фальцев пробоины и нарушение примыканий к выступающим частям местами; просветы при осмотре со стороны чердака; повреждения настенных желобов. Ржавчина на поверхности кровли, свищи, пробоины; искривление и нарушение креплений ограждающей решетки; большое количество протечек. Стропила и обрешётка: Ослабление креплений, болтов, хомутов, скоб; повреждение деталей слуховых окон. Поражение гнилью мауэрлата и концов стропильных ног, ослабление врубок и соединений |  |
| 11 | Полы | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 80% | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 %.Отсутствие отдельных плиток, местами вздутия и отставание на площади от 20 до 50 %. |  |
| 12 | Перегородки | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 65% | Провести визуальный осмотр всех перекрытий не представилось возможности |  |
| 13 | Оконные заполнения | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость или щели в притворах. Замазка местами отстала, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, мелкие повреждения отливов. Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; часть приборов повреждена или отсутствует; отсутствие остекления, отливов. Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны. |  |
| 14 | Дверные заполнения | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 25% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |
| 15 | Лестничные клетки | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 80% | Выбоины и сколы местами в ступенях. |  |
| 16 | Балконы и лоджии | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 60% | Протечки, разрушение защитного слоя, обнажение арматуры. Коррозия металлических несущих конструкций (консолей, кронштейнов, подвесок). Трещины в плитах. |  |
| 17 | Общие коридоры и тамбуры | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Штукатурка Отпадение штукатурки и листов большими массивами на площади более 50 %, при простукивании легко отстает или разбирается руками, окраска водными составами Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился; местами отслоения и вздутия. Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой; на поверхности глубокие трещины, царапины, выбоины. Окраска масляными составами Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки. Сырые пятна, отслоение вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой до 10 % поверхности. Массовые пятна, отслоение, вздутия и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой |  |
| 18 | Система отопления | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и в магистралях, следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей |  |
| 19 | Автоматизированные тепловые пункты | Отсутствуют |  |  |
| 20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 50% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, |  |
| 21 | Элеваторные узлы системы отопления | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 20% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, |  |
| 22 | Система горячего водоснабжения | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; поражение коррозией магистралей отдельными местами. Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов |  |
| 23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 50% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, |  |
| 24 | Система холодного водоснабжения | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры; отдельные повреждения трубопроводов (свищи, течи); поражение коррозией отдельных участков трубопроводов;. Расстройство арматуры (до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов |  |
| 25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Отсутствуют |  |  |
| 26 | Система газоснабжения | Отсутствует |  |  |
| 27 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствуют |  |  |
| 28 | Система канализации | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | На обоих выпусках – систематические засоры, предположительно – из-за отсутствия уклона. |  |
| 29 | Система электроснабжения и освещения | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Отсутствуют |  |
| 29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.07. 2020 года, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |
| 30 | Система вентиляции | Состояние ограничено-работоспособное. Процент износа - 60% | Отсутствуют |  |
| 31 | Мусоропровод | Отсутствует |  |  |
| 32 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует |  |  |
| 33 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствует |  |  |
| 34 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО «УК СТАНДАРТ» не обслуживается. |  |  |
| 35 | Лифтовое оборудование | Отсутствует |  |  |
| Решение комиссии: На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ул. Западная, 27 в г. Владивостоке, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |  |
| 1 | Текущий ремонт | Кровля, Водостоки Лестничные клетки |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт | Стены наружные Фасад. Несущие и ограждающие конструкции Полы Система отопления Система горячего водоснабжения Система холодного водоснабжения Система канализации, Система электроснабжения Коридоры и тамбуры, Оконные заполнения |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |
| Подписи: |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: |  | Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" | ___________ | Цылёв А.А. |
| Члены комиссии: |  | Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" | __________ | Климовский А.Д. |
| Представитель собственников помещений: |  |  | ___________ | Шморгун Р.В. |