АКТ

ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Интернациональная, 60

г. Владивосток

24 мая 2024 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ»

ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001

ОГРН: 1082537004395

БИК: 040507705

Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина,

д.84

Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина,

д.84, оф. 9, оф. 10

Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87

Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21

Наименование

организации,

управляющей

(обслуживающей) МКД,

реквизиты, контактные

данные

р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока

Кор/сч: 30101810900000000705

e-mail: ukstandart-dv@mail.ru

Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна

1. Тип МКД

многоквартирный дом

2. Год постройки (ввода в

эксплуатацию)

1962

3. Дата последнего капитального

ремонта

2017

4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ

по видам работ

Программы капитального ремонта:

и другие

виды работ

х

кровля ОПУ фасад ГВС ХВС

Выделено средств всего, руб.

В том числе: выделено фондом ЖКХ, руб.

выделено субьектом РФ, руб.

выделено муниципалитетом, руб.

выделено собственниками жилья, руб.

5. Дата проведения энергетического обследования

6. Характеристика объекта

износ, 74

%

этажность

5 + ц

количество

подъездов

2602.3

2

количество

квартир

136

общая

3683.0

общая

общая

0

общая

1080.7

площадь

дома, кв.м.

площадь

жилых

помещений,

кв.м.

площадь

нежилых

помещений,

кв.м.

площадь мест

общего

пользования,

кв.м.

7. Инженерное оборудование

наименование

количество, наличие общедомовых

примечание

шт.

приборов учета

тепловой пункт

водомерный узел

тепловой ввод

водопроводный ввод

электрический ввод

газовый ввод

1

0

1

1

1

0

0

0

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

система АППЗ и ДУ

лифты

8. Описание основных конструктивных элементов

наименование элемента

площадь,

кв.м.

описание

фундамент

138.72

1 207.8

Ленточный из железобетонных блоков.

стены наружные (фасад)

Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе

стены внутренние

кровля

988.8

Кирпичная кладка на цементно-несчаном растворе.

427.32

Крыша чердачного типа по деревянным стропилам. Кровля - из

фиьроцементных листов. Утеплитель – керамзит. Водосток

наружный, неорганизованный.

Чердак

813.82

620.16

143.4

Чердачные перекрытия - железобетонные балки

Отделочные покрытия штукатуркой, воднными составами,

масляными составами

Выполнены из железобетонных сборных конструкций с

опиранием на межэтажные перекрытия. Ограждения –

металлические с креплением через закладные детали.

Деревянные поручни.

Общие коридоры и тамбуры

Лестничные клетки

дверные заполнения

12.0

Входные двери - металлические, оборудованы домофоном.

Тамбурные двери – деревянные. Двери выходов на кровлю, входа

в подвал, деревянные, облицованы металлом.

пластиковые

оконные заполнения

перекрытия

45.3

4 882.95

сборные многопустотные железобетонные плиты

подвал

314.7

1978

Стены – фундаментные блоки. Пол - земляной.

Кадастровый номер 25:28:030008:7810

Земельный участок

9. Описание внутренних инженерных систем

наименование системы

описание

электроснабжение

Централизованное, от городских сетей МУПВ «ВПЭС». Система

электроснабжения выполнена централизованного типа от городских

электросетей. Электропитание осуществляется подземным способом по

кабельной линии 380/220В.Распределительный шкаф ВРУ расположен в

подвальном помещении Разводка системы электроснабжения от ВРУ до стояков

в подвальном помещении проложена по стенам здания и частично

заштукатурена Индивидуальные счетчики электроэнергии установлены на

каждом этаже здания в общих коридорах. К счетчикам силовые кабели

проложены открыто. Групповая сеть выполнена скрытой, под слоем

штукатурного слоя.Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Сети

электроснабжения выполнены алюминиевыми двухжильными проводами.

Установлен измерительный комплекс( собственность МУПВ "ВПЭС")

горячее водоснабжение

холодное водоснабжение

Коммунальная услуга "Горячее водоснабжение" не оказывается

Централизованная, от сетей КГУП «Приморский водоканал». Выполнена

стальными водогазопроводными трубами.

водоотведение

отопление

Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал»,

выполнена чугунными трубами.

Централизованная, от сетей АО "ДГК". Выполнена стальными

водогазопроводными трубами.

АППЗ и ДУ

Отсутствуют.

10. Источники:

теплоснабжения

энергоснабжения

водоснабжения

газоснабжения

ОА "ДГК"

ПАО "ДЭК"

КГУП "Приморский водоканал"

отсутствует

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

И.о.главного инженера ООО "УК СТАНДАРТ"

Бондаренко Е.В.

Климовский А.Д.

Члены комиссии:

Заместитель генерального директора ООО "УК

СТАНДАРТ"

провела сезонный (весенний) осмотр общего имущества собственников помещений в МКД № 60 по ул. Интернациональной

г. Владивостоке

в

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА

КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№

Наименование

Оценка технического

состояния

конструктивных

Дефекты, выявленные при осмотре

п/п конструктивных

элементов и

инженерного

элементов и инженерного

оборудования оборудования, в том числе

1

2

Фундамент

Ограниченно-

работоспособное.

Процент износа - 80%

Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатурного слоя

цоколя и стен. Трещины в швах между блоками, высолы и следы

увлажнения стен подвала .Ширина трещин до 2 мм

Цоколь (подвал) Ограниченно-

работоспособное.

Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатурного слоя

цоколя и стен. Трещины в швах между блоками, высолы и следы

увлажнения стен подвала .Ширина трещин до 2 мм

Процент износа - 80%

3

Стены наружные Аварийное.

Процент износа - 80%

Глубокие трещины, выветривание швов, ослабление кирпичной кладки;

выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках;

увлажнение поверхности стен

Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление

кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных

кирпичей; высолы и следы увлажнения.

Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами,

выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и

выпучивание стен. Массовые прогрессирующие сквозные трещины,

ослабление и частичное разрушение кладки, заметное искривление стен.

Разрушение кладки местами. Ширина трещины более 2 мм. Глубина

разрушения швов до 4 см на площади до 50 %. Отклонение стены от

вертикали в пределах помещения более 1/200 высоты, прогиб стены до

1/200 длины деформируемого участка.

4

5

Стены

внутренние

Ограниченно-

работоспособное.

Процент износа - 65%

Провести осмотр в полном объёме не представилось возможным

Фасад

Аварийное.

Процент износа - 80%

Глубокие трещины, выветривание швов, ослабление кирпичной кладки;

выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках;

увлажнение поверхности стен

Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление

кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных

кирпичей; высолы и следы увлажнения.

Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами,

выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и

выпучивание стен. Массовые прогрессирующие сквозные трещины,

ослабление и частичное разрушение кладки, заметное искривление стен.

Разрушение кладки местами. Ширина трещины более 2 мм. Глубина

разрушения швов до 4 см на площади до 50 %. Отклонение стены от

вертикали в пределах помещения более 1/200 высоты, прогиб стены до

1/200 длины деформируемого участка.

6

Несущие и

ограждающие

конструкции

Аварийное.

Процент износа - 80%

Глубокие трещины, выветривание швов, ослабление кирпичной кладки;

выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках;

увлажнение поверхности стен

Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление

кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных

кирпичей; высолы и следы увлажнения.

Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами,

выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и

выпучивание стен. Массовые прогрессирующие сквозные трещины,

ослабление и частичное разрушение кладки, заметное искривление стен.

Разрушение кладки местами. Ширина трещины более 2 мм. Глубина

разрушения швов до 4 см на площади до 50 %. Отклонение стены от

вертикали в пределах помещения более 1/200 высоты, прогиб стены до

1/200 длины деформируемого участка.

7

8

Водостоки

Отсутствуют

Отсутствуют

Перекрытия

Ограниченно-

работоспособное.

Процент износа - 80%

Провести визуальный осмотр конструктивного элемента «перекрытия»

в полном объёме не представилось возможности.

9

Отмостка

Аварийное.

Массовые разрушения покрытия и основания

Процент износа - 80%

10 Крыша

Аварийное.

Процент износа - 80%

Стропила и обрешётка: "Ослабление креплений, болтов, хомутов, скоб;

повреждение деталей слуховых окон. Поражение гнилью мауэрлата и

концов стропильных ног, ослабление врубок и соединений. Поражение

гнилью древесины мауэрлата, стропил, обрешетки; наличие

дополнительных временных креплений стропильных ног; увлажнение

древесины. Прогибы стропильных ног, поражение гнилью и жучком

древесины деталей крыши". Кровля: "Протечки и просветы в отдельных

местах, отставание и трещины коньковых плит; отрыв листов до 10 %

площади кровли. Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины,

протечки, ослабление креплений листов к обрешетке. Массовое

разрушение кровли, отсутствие настенных желобов и обделки свесов,

большое количество заплат из рулонных материалов. Отсутствие

водостока. Отсутствие устройств снегозадержания".

11 Полы

ограниченно-

работоспособное

Процент износа - 80%

Полы из керамических плиток: "Отсутствие отдельных плиток, местами

вздутия и отставание на площади от 20 до 50 %". Полы из линолеума

безосновного: "Отставание материала в стыках и вздутие местами,

мелкие повреждения плинтусов. Истертость материала у дверей и в

ходовых местах"

12 Перегородки

Ограниченно-

Провести осмотр в полном объёме не представилось возможным

работоспособное.

Процент износа - 80%

13 Оконные

заполнения

работоспособное.

Процент износа - 40%

уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют,

незначительные трещины в местах сопряжения коробок со стенами,

нарушение герметизации оконных коробок, приборы частично утеряны

или неисправны, повреждение оконных отливов, оконные переплеты

деформированы.

14

Дверные

работоспособное.

Тамбурные двери в обоих подъездах отсутствуют.

заполнения

Процент износа - 20%

15 Лестничные

клетки

работоспособное.

Процент износа - 80%

Редкие трещины на ступенях, отдельные повреждения перил.

16 Балконы и

лоджии

Отсутствуют

17 Общие коридоры Ограниченно-

внутренняя отделка штукатуркой участка общие коридоры: Глубокие

трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами.

Отставание или отбитые места площадью менее 1 м2 до 5 % площади

поверхности. Выпучивание или отпадение штукатурки и листов

местами, менее 10 м2 на площади до 25 %, Окраска в помещениях

водными составами участка общие коридоры: Окрасочный слой

местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден,

растрескался, потемнел и загрязнился; местами отслоения

и тамбуры

работоспособное.

Процент износа - 70%

и вздутия. Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и

отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой; на поверхности глубокие

трещины, царапины, выбоины.Окраска в помещениях масляными

составами участка общие коридоры:Потемнение и загрязнение

окрасочного слоя, матовые пятна и потеки, Сырые пятна, отслоение

вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой до 10 %

поверхности.внутренняя отделка штукатуркой участка отделка

лестничных клеток, Окраска в помещениях масляными составами

участка Отделка лестничных клеток: при визуальном осмотре дефектов

не обнаружено. Окраска в помещениях водными составами участка

отделка лестничных клеток:Окрасочный слой местами потемнел и

загрязнился, в отдельных местах поврежден.

18 Система

отопления

Аварийное

Процент износа - 80%

Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы

протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое

количество хомутов на стояках и в магистралях, следы их ремонта

отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов

магистралей. Массовое повреждение трубопроводов (стояков и

магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта

отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа

отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание;

значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов

19 Автоматизирован Отсутствуют

ные тепловые

пункты

20 Общедомовые

узлы учета

Отсутствуют

потребления

тепловой энергии

21 Элеваторные узлы Ограниченно-

В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении

элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках

дефектов, определяемых визуальным способом,

системы

работоспособное

отопления

Процент износа - 80%

22 Система горячего отсутствует

водоснабжения

23 Общедомовые

узлы учета

Отсутствуют

потребления ГВС

24 Система

холодного

Ограниченно-

работоспособное

Процент износа - 80%

Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры;

отдельные повреждения трубопроводов (свищи, течи); поражение

коррозией отдельных участков трубопроводов. Расстройство арматуры

(до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена

отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов. Полное

расстройство системы, выход из строя запорной арматуры, большое

количество хомутов, следы замены отдельными местами

водоснабжения

трубопроводов, большая коррозия элементов системы

25 Общедомовые

узлы учета

Отсутствуют

потребления ХВС

26 Система

Коммунальная услуга "Горячее водоснабжение" не оказывается

Отсутствуют

газоснабжения

27 Общедомовые

узлы учета

потребления газа

28 Система

канализации

Ограниченно-

работоспособное

Процент износа - 80%

Трещины в трубопроводах из полимерных материалов, повреждения

отдельных мест чугунных трубопроводов; значительное повреждение

трубопроводов из полимерных материалов. Повреждение чугунных

трубопроводов, массовые повреждения трубопроводов из полимерных

материалов. Неисправность системы; следы ремонтов (хомуты, заделка

и замена отдельных участков)

29 Система

Аварийное

Следы коррозии на поверхности металлических шкафов. Повреждение

электроснабжения Процент износа - 80%

и освещения

изоляции магистральных и внутриквартирных сетей

в

отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые

проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части

приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных

устройств (ВРУ). Полная потеря эластичности изоляции проводов,

значительные повреждения магистральных и внутриквартирных сетей и

приборов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и

приборов отдельными местами, наличие временных прокладок,

неисправность ВРУ. Неисправность системы: проводки, щитков,

приборов, ВРУ; отсутствие части приборов; оголение проводов, следы

больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щитков,

ВРУ)

29 Общедомовые

узлы учета

В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об

электроэнергетике» и Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета

электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с 01.07. 2020 года, ответственность за

коммерческий учет электроэнергии перенесена с потребителей на сетевые организации и

гарантирующих поставщиков (постановление Правительства РФ от 29 июня 2020 г. № 950). Таким

образом, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества

потребления

электроэнергии

30 Система

вентиляции

Ограниченно-

работоспособное.

Процент износа - 65%

В ВСН 53-86(р) отсутствуют данные о признаках дефектов,

определяемых визуальным способом, для внутренней инженерной

системы «вентиляция»

31 Мусоропровод

Отсутствует

32 Система АППЗ и Отсутствует

дымоудаления

33 Внутренний

пожарный

Отсутствует

водопровод

34 Переговорно-

замочное

устройство

35 Лифтовое

оборудование

Переговорно-замочное устройство ООО «УК СТАНДАРТ» не обслуживается.

Отсутствует

Решение комиссии: На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного

дома по адресу: ул. Интернациональная, 60 в г. Владивостоке, находится в ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходимо проведение следующих работ:

№ п/п Вид ремонта

Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта

1

Текущий ремонт Дверные заполнения в тамбурах. Лестничные клетки Отделочные покрытия лестничных клеток.

2

Капитальный

ремонт

Стены наружные Фасад. Несущие и ограждающие конструкции Крыша Общие коридоры и тамбуры

Полы Система отопления Элеваторные узлы системы отопления Система холодного водоснабжения

Система канализации Система электроснабжения и освещения.

3

Мероприятия по Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности

энергосбережени

ю и

энергоэффективн

ости

Подписи:

Председатель комиссии:

И.о. главного инженера ООО "УК СТАНДАРТ"

Члены комиссии:

___________

__________

Бондаренко Е.В.

Климовский А.Д.

Инженер ПТО ООО "УК СТАНДАРТ"