РАСКЛАДНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ СФЭП-12-150-Р

ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ПАСПОРТ  И  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Солнечная панель выполнена в виде складывающихся модулей, обшитых водоотталкивающей тканью. Устройство представляет собой фотоэлектрический генератор, преобразующий световой поток в электрическую энергию. Устройство предназначено для зарядки аккумуляторных батарей рабочим напряжением до 18 В, допускающих ток заряда 8А. (При использовании mppt контроллера – 12А).

Технические параметры при стандартных условиях

Размеры в сложенном состоянии (для v1.0),мм_________175х200х140

Размеры в сложенном состоянии (для v2.0),мм_________ 340х200х70

Размеры в рабочем положении, мм ___________710(670)х1900(1860)

Напряжение холостого хода, В ___________________________21 - 22

Ток короткого замыкания, А________________________________ 8,8

Рабочее напряжение, В  ____________________________________19

Рабочий ток, А (макс)  _____________________________________7,9

Мощность, Вт (макс) ______________________________________150

Масса в данной версии, кг__________________________________4,2

Диапазон температур поверхности 0С ________________-10……. +50

Меры предосторожности:

- не подвергать сильным механическим воздействиям

- не подвергать воздействию влаги (дождь, роса)

- не подвергать воздействию огня и высоких температур

- не использовать в качестве подложки теплоизолирующие материалы (туристические коврики, пенопласт и пр.), поскольку они препятствуют отводу избыточного тепла от панели.

Эксплуатация:

Устройство предназначено для использования на открытом воздухе Панель полностью готова к работе и начинает вырабатывать электроэнергию сразу при попадании на нее солнечного света. Располагают солнечную панель в любом удобном положении: вертикально, горизонтально или под наклоном, но надо учесть, что наилучшие результаты достигаются при расположении панели перпендикулярно направлению падающего солнечного света.

При расположении панели в любом положении, кроме горизонтального (на земле), обязательно используйте жесткое основание, например фанеру. Не подвешивайте панель за люверсы без жесткой подложки. При расположении панели на земле рекомендуется использовать в качестве подложки полиэтиленовую плёнку с фиксацией панели к земле проволочными колышками через люверсы.

Выходная мощность панели зависит от текущей мощности солнечного излучения и температуры поверхности панели.  При помещении устройства под стекло (в автомобиле, на подоконнике), производительность его значительно уменьшится. Панель не будет работать должным образом при искусственном освещении. В облачную погоду и в тени вырабатываемая панелью мощность уменьшается в 5 и более раз. Все элементы панели должны освещаться одинаково. Затенение одного элемента равносильно затенению всей панели.

Последовательность подключения следующая:

- подключите к заряжаемому аккумулятору контроллер заряда (для наиботее эффективной работы используйте контроллер с функцией «mppt». При использовании ШИМ контроллера или прямом подключении к АКБ, максимальная мощность, получаемая с панели не превысит 60-65% от номинальной. Оставшиеся 35-40% мощности будут рассеиваться на самой солнечной панели в виде тепла. Это касается всех высоковольтных солнечных панелей, независимо от производителя и обусловлено законами электротехники.

- подключите к контроллеру заряда солнечную панель, предварительно приведя её в рабочее положение.

Отключение производите в обратной последовательности. При временном отключении панели (на ночь, в дождь), отключать от аккумулятора контроллер необязательно. В экстренных случаях допускается зарядка аккумулятора без использования контроллера (с контролем уровня напряжения на аккумуляторе с помощью вольтметра).

Уход за изделием

Протирать мягкой тканью, слегка смоченной в воде или этиловом спирте. Не использовать другие химические растворители!!! При попадании большого количества воды на устройство, просушить его как можно скорее. Избегайте контакта  панели с абразивными веществами.

Хранение

Хранение устройства должно осуществляться в сухом помещении при температуре -30….+300С.

Гарантийные обязательства:

На изделие устанавливается гарантия производителя сроком 1 год с момента продажи. На соединительные шлейфы - пожизненно. Гарантия не распространяется на дефекты, полученные в результате механических повреждений, в процессе небрежной транспортировки, хранении и эксплуатации.

Дата изготовления________________________

Дата продажи____________________________

Продавец________________________________

Все отзывы и рекламации направлять по адресу:

ИП Липатов Александр Евгеньевич

171254, Тверская область, г. Конаково, ул. Весенняя, д. 43

т. (915) 727-70-07                           Не подлежит обязательной сертификации

e-mail: support@mobilesolar.ru                        Произведено в России

web-сайт: www.mobilesolar.ru