- Регламент ТО Pathfinder R51

Заправочные объемы:

Масло ДВС ke900-90042 5w40 / ke900-90043 5w30 DPF

2,5 - 7,5 л

3,0 - 7,1 л

4,0 - 5,1 л

Масло АКПП Matic-J ke908-99932 (01/05 -> 01/10) или Matic-S 999MP-MTS00-P (02/10 ->11/14)

полный заправоччный объем - 10,3 л

частичный заправочный объем - 4,0 л

Масло МКПП ke916-99931

заправочный объем - 4,32 л

Масло раздаточной коробки Matic-D ke908-99931

заправочный объем - 3,0 л

Масло редуктора ke907-99932 80w90

передний мост - 0,85 л

задний мост - 1,75 л

Антифриз ke902-99945 L248

2,5 полный заправочный объем - 13,1 л

2,5 частичный заправочный объем - 8 л

3,0 полный заправочный объем - 14,6 л

4,0 полный заправочный объем - 13,4 л

Тормозная жидкость ke903-99932 DOT4

заправочный объем - 1 л

Регламент ТО Pathfinder R51 4.0 бензин АКПП

П - проверка, смазка С - смазать

З - замена Т - подтянуть

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость * |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
| Воздушный фильтр |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником**** |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (Проверка эффективности торможения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Масло в редукторе рулевого управления |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Вакуумные шланги системы круиз-контроля |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Жидкость автоматической КПП |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Точки смазки рулевого привода, карданого вала и подвески ** |  | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка токсичности отработанных газов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Болты и гайки крепления кузова |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) *** |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности **** |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| * Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** Если при эксплуатации автомобиля происходит постоянное погружение карданного вала в воду, то необходимо ежедневно наносить смазку на соответствующие точки смазки карданного вала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Регламент ТО  Pathfinder R51 2.5 дизель АКПП

| П - проверка, смазка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З - замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
|  | Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость * |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | З |  | П |  | П |
| Воздушный фильтр |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Топливопроводы |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Топливный фильтр |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Диагностика системы управления двигателем (Consult ). |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние колес и давление в шинах |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. |  |  | - |  | З |  | - |  | З |  | - |  | З |  | - |
| Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Масло в раздаточной коробке и дифференциале |  |  | П |  | П |  | З |  | П |  | П |  | З |  | П |
| Масло в механической коробке передач. |  |  | П |  | П |  | П |  | З |  | П |  | П |  | П |
| Жидкость автоматической КПП |  |  | П |  | П |  | З |  | П |  | П |  | З |  | П |
| Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Болты и гайки крепления кузова |  |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |
| Проверка токсичности отработанных газов |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии ** |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Надувная подушка безопасности *** |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| * Первая замена производится при достижении 100000 км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Регламент ТО  Pathfinder R51 3.0 дизель АКПП

| П - проверка, смазка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З - замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
|  | Пробег,т.км. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость Примечание (1) |  |  | П |  | П | З | П |  | З |  | П | З | П |  | З |
| Воздушный фильтр |  |  |  | З |  |  | З |  |  | З |  |  | З |  |  |
| Топливопроводы |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Топливный фильтр |  |  |  | З |  |  | З |  |  | З |  |  | З |  |  |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная жидкость |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масло в раздаточной коробке (проверка уровня, а так же на предмет подтекания) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в дифференциале (проверка уровня, а так же на предмет подтекания) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость автоматической КПП |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в дифференциале повышенного трения (проверка уровня, а так же на предмет подтекания) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в дифференциале повышенного трения (замена) |  |  |  | Замена каждые 60 000 км или 24 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углы установки колес (при необходимости произвести балансировку) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Крепление кузова* |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 60 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Указанная операция производится в том случае, если автомобиль используется в качестве коммерческого транспортного средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.