Регламент ТО Almera G15 New

Заправочные объемы:

Масло ДВС  5W-40 ke900-90042

4.8 л

Масло АКПП KE908-99931 Matic D

7.7 л

Антифриз Genuine NISSAN Type D Coolant 77114-28132 (концетрат, разбавляется с дистиллированной водой 1:1)

6.7 л

Тормозная жидкость  DOT 4 ke903-99932

заправочный объем - 1 л

П - Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости

З - Замените

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| ЗАМЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Шайба сливной пробки |  | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Свечи зажигания |  |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Воздушный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Жидкость в тормозной системе DOT 4 |  | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Приводные ремни |  | П | П | П | З | П | П | П | З |
| Ролик натяжитель приводного ремня |  |  |  |  | З |  |  |  | З |
| Ремень и ролики ГРМ |  |  |  |  | З |  |  |  | З |
| Шкив К/В |  |  |  |  | З |  |  |  | З |
| Болт ролика |  |  |  |  | З |  |  |  | З |
| Гайка ролика |  |  |  |  | З |  |  |  | З |
| Охлаждающая жидкость Genuine NISSAN Type D Coolant. Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. |  | П | П | П | П | П | З | П | П |
| ПРОВЕРКА CONSULT II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика системы управления двигателя (включая кислородный датчик) |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности. |  | Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии. |  | Проверяется при каждом техническом обслуживании. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педаль тормоза,сцепление, стояночный тормоз, (работа, свободных ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость ( Genuine NISSAN PSF ) и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы (ШРУС,состояние пыльников) |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина |  |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) |  | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трансмиссионное масло механической коробки передач (проверка уровня а также на предмет подтекания) |  | Проверка уровня масла не требуется, если не обнаружено протечек. |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансмиссионное масло автоматической коробки передач (проверка уровня а также на предмет подтекания) |  | Периодическое обслуживание не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.