- Регламент ТО Juke F15

Заправочные объемы:

Масло ДВС 5w-40 ke900-90042

HR16DE - 4,3 л

MR16DDT - 4,5 л

Масло АКПП CVT NS-2 KLE5200004EU/NS-3 KE909-99943

HR16DE полный заправоччный объем - 7.1 л - NS-2 KLE5200004EU

MR16DDT полный заправоччный объем - 8.6 л - NS-3 KE909-99943

Масло МКПП NISSAN gear oil MT-XZ ke916-99931

HR16DE - 2,3 л

MR16DDT - 2,0 л

Масло раздаточной КПП GL-5 80W-90 ke907-99932

0.37 л

Масло редуктора заднего моста GL-5 80W-90 ke907-99932

задний мост - 0.4 л

Антифриз L248 ke902-99945

HR16DE полный заправочный объем - 6,6 л

MR16DDT полный заправочный объем - 8.1 л

Тормозная жидкость DOT4 ke903-99932

заправочный объем - 1 л

Регламент работ по ТО NISSAN Juke F15 с бензиновым двигателем HR16DE

П - проверка, смазка

З - замена

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |  |  | П |  | П |  | З |  | П |  | З |  | П |  | З |
| Воздушный фильтр (Чистка каждые 5 000 км) |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Тормозная жидкость |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  |  |  |  | П |  |  |  | П |  |  |  | П |  |  |
| Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость (на предмет подтекания) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система выпуска отработавших газов двигателя |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Масло в механической коробке передач. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора) на предмет подтекания* |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) см. примечание (2) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

Примечание (1)   Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 60 месяца эксплуатации, каждая последующая -      через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.

Регламент работ по ТО NISSAN Juke TURBO F15 с бензиновым  двигателем MR16DDT

П - проверка, смазка

З - замена

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |  |  | П |  | П |  | П |  | П | З | П |  | П |  | П |
| Воздушный фильтр (Чистка каждые 5 000 км) |  |  |  |  | З |  |  |  | З |  |  |  | З |  |  |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Тормозная жидкость |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  |  |  |  | П |  |  |  | П |  |  |  | П |  |  |
| Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость (на предмет подтекания) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система выпуска отработавших газов двигателя |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Масло в механической коробке передач. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора) на предмет подтекания* |  | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П |
| Масло в раздаточной коробке (проверка уровня, а также на предмет подтекания) |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Масло в дифференциале (проверка уровня, а также на предмет подтекания) |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) см. примечание (2) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

Примечание (1)   Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 60 месяца эксплуатации, каждая последующая -      через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.