- Регламент ТО FX 30D/35/37/50 S51 (QX70)

Заправочные объемы:

Масло ДВС ke900-90042 5w40 / ke900-90043 5w30 DPF

3.0 - 5,4 л

3.5 3.7 - 4.9 л

5.0 - 6.7 л

Масло 7АКПП Matic-S KLE24-00002-EU/999MP-MTS00-P

3.0 3.5 3.7 полный заправоччный объем - 9.2 л

5.0 полный заправоччный объем - 11.3 л

Масло раздаточной коробки  Matic-J ke908-99932

заправочный объем - 1 л

Масло редуктора GL-5 80W90 KE907-99932

передний мост - 0.65 л

3.5 3.7 задний мост - 1.4 л

3.0 5.0 задний мост - 1.15 л

Антифриз ke902-99945 L248

3.5 3.7 полный заправочный объем - 9.6 л

3.5 3.7 частичный заправочный объем - 6.5 л

5.0 полный заправочный объем - 11.5 л

5.0 частичный заправочный объем - 7.5 л

3.0 полный заправочный объем - 13.0 л

Тормозная жидкость ke903-99932 DOT-4

заправочный объем - 1 л

Регламент ТО Infiniti FX 35/37/50 S51

П - проверка, смазка
С - смазать
ПЗ - проверить и заменить в случае необходимости
З - замена
Т - подтянуть

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег, т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов* |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | З |  | П |
| Воздушный фильтр |  | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
| Фильтр вентиляции кресла |  |  |  | З |  |  | З |  |  | З |  |  | З |
| Зазор в клапанах см. примечание (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) |  | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З |
| Топливопроводы |  |  |  | П |  |  | П |  |  | П |  |  | П |
| Трубопроводы паров топлива |  |  |  | П |  |  | П |  |  | П |  |  | П |
| Направление света фар, световые приборы |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Диагностика системы управления двигателем |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система вентиляции картера |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе |  |  |  | З |  |  | З |  |  | З |  |  | З |
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля |  | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
| Жидкость в автоматической коробке передач см. примечание (5) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ПЗ |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) |  | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С |
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) |  | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С |
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Интервал межсервисного пробега (установить) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремни безопасности (работа, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система выпуска отработавших газов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (5) Для 7-ступенчатых АКПП проверка уровня при наличии утечек рабочей жидкости (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).

*     Замените приводной ремень при наличии на нем повреждений или если или если показание индикатора автоматического натяжителя ремня достигло предельно допустимого значения.

Рекомендуемая замена рабочей жидкости в 7-ступенчатых АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации.
* При малом ТО (10, 20, 40, 50, 70, 80 и т.д.) при проверке состояния свечей проверяется состояние одной свечи. При
необходимости замены работа согласовывается с клиентом (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).

Регламент ТО Infiniti FX 30D S51

П - проверка, смазка
С - смазать
ПЗ - проверить и заменить в случае необходимости
З - замена
Т - подтянуть

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов* |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | З |  | П |
| Воздушный фильтр |  | П | 3 | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Фильтр топливный дизель |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| Фильтр вентиляции кресла |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| Топливопроводы |  |  |  | П |  |  | П |  |  | П |  |  | П |
| Трубопроводы паров топлива |  |  |  | П |  |  | П |  |  | П |  |  | П |
| Направление света фар, световые приборы |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Диагностика системы управления двигателем |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система вентиляции картера |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе |  |  |  | З |  |  | З |  |  | З |  |  | З |
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
| Жидкость в автоматической коробке передач см. примечание (4) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ПЗ |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) |  | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С |
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) |  | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С |
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Интервал межсервисного пробега (установить) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремни безопасности (работа, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система выпуска отработавших газов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности см. примечание (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (3) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (3) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (5) Для 7-ступенчатых АКПП проверка уровня при наличии утечек рабочей жидкости (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).

*     Замените приводной ремень при наличии на нем повреждений или если или если показание индикатора автоматического натяжителя ремня достигло предельно допустимого значения.

Рекомендуемая замена рабочей жидкости в 7-ступенчатых АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации.

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.