- Регламент ТО Qashqai J10

Заправочные объемы:

Масло ДВС ke900-90042r 5w40

1,6 - 4.3 л

2.0 - 4,4 л

Масло МКПП GL-4 ke916-99932 75w80

полный заправочный объем - 2,3 л

Масло АКПП NS-2 KLE52-00004-EU

полный заправочный объем - 8,3 л

Масло раздаточной КПП GL-5 80W90 ke907-99932

0.36 л

Масло редуктора заднего моста GL-5 80W90 ke907-99932

задний мост - 0.55 л

Антифриз ke902-99945 L248

1,6 полный заправочный объем - 5,9 л

2,0 МКПП полный заправочный объем - 7,6 л

2,0 АКПП полный заправочный объем - 8,2 л

Тормозная жидкость ke903-99932 DOT 4

заправочный объем - 1 л

Регламент ТО Qashqai HR1.6

П - проверка, смазка С - смазать

З - замена Т - подтянуть

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость * |  |  |  | П |  |  | З |  |  | П | З |  | П |  | З |
| Воздушный фильтр |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Трубопроводы паров бензина |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (Проверка эффективности торможения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Масло в механической коробке передач |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Выпускная система |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) *** |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

*    Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.

При необходимости замены работа согласовывается с клиентом (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).

***   Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Регламент ТО Qashqai MR2.0

П - проверка, смазка С - смазать

З - замена Т - подтянуть

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость * |  |  |  | П |  |  | З |  |  | П | З |  |  | П | З |
| Воздушный фильтр |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником**(****) |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Трубопроводы паров бензина |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (Проверка эффективности торможения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Масло в механической коробке передач |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Масло в раздаточной коробке |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Масло в дифференциале |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Жидкость в автоматической коробке передач с непрерывно изменяемым передаточным числом |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система выпуска отработавших газов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) *** |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

*    Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.

При необходимости замены работа согласовывается с клиентом (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).

***   Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.