- Регламент ТО X-Trail T31

Заправочные объемы:

Масло ДВС ke900-90042 5w40 (ke900-90043R 5w30 DPF для авто. с сажевым фильтром)

MR2.0 - 4.4 л

QR2.5 - 5.1 л

M9R 2.0 дизель - 7.4 л

Масло АКПП CVT NS-2 KLE5200004EU

полный заправоччный объем - 9.5 л

частичный заправочный объем - 6 л

Масло АКПП Matic-J ke908-99932 или Matic-S 999MP-MTS00-P

M9R полный заправочный объем - 7.5 л

Масло МКПП GL-4 ke916-99931 75w85

2.0 л

M9R 2.0 (дизель)- 2.1 л

Масло раздаточной КПП GL-5 80W90 ke907-99932

0.38 л

Масло редуктора заднего моста GL-5 80W90 ke907-99932

задний мост - 0.55 л

Антифриз ke902-99945 L248

полный заправочный объем - 7 л

M9R (дизель) полный заправочный объем - 8.4 л

Тормозная жидкость ke903-99932 DOT 4

заправочный объем - 1 л

Регламент ТО X-TRAIL T31 MR2.0 бензин

П - проверка, смазка

З - замена

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость * |  | - | - | П | - | - | З | - | - | П | З | - | - | П | З |
| Воздушный фильтр |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником**** |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале ***** |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Масло в механической коробке передач.***** |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
| Жидкость в автоматической коробке передач типа CVT прибором Consult III.***** |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка токсичности отработанных газов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности *** |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*    Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.

**   Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

**** В соотвествии с тех. информацией завода изготовителя от 01.03.2009 рекомендована замена свечей зажигания каждые 15000 км, что увеличивает стоимость ТО 15,45,75,105, 135, 165,195

*****

Регламент ТО X-TRAIL T31  QR2.5 бензин

П - проверка, смазка

З - замена

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость * |  | - | - | П | - | - | З | - | - | П | З | - | - | П | З |
| Воздушный фильтр |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником**** |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Проверка системы системы круиз-контроля |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале ***** |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Масло в механической коробке передач.***** |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
| Жидкость в автоматической коробке передач типа CVT прибором Consult III.***** |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка токсичности отработанных газов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности *** |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*    Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.

**   Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

**** В соотвествии с тех. информацией завода изготовителя от 01.03.2009 рекомендована замена свечей зажигания каждые 15000 км, что увеличивает стоимость ТО 15,45,75,105, 135, 165,195

*****

Регламент ТО X-TRAIL T31 M9R 2.0 дизель

П - проверка, смазка

З - замена

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | - | П | П |
| Охлаждающая жидкость * |  |  | - |  | П |  | - |  | П |  | З |  | П |  | П |
| Воздушный фильтр |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Топливопроводы |  |  | - |  | П |  | - |  | П |  | - |  | П |  | - |
| Топливный фильтр |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Диагностика системы управления двигателем (Consult ). |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. |  |  | - |  | З |  | - |  | З |  | - |  | З |  | - |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в раздаточной коробке и дифференциале **** |  |  | П |  | П |  | З |  | П |  | П |  | З |  | П |
| Масло в механической коробке передач.**** |  |  | П |  | П |  | П |  | З |  | П |  | П |  | П |
| Масло в CVT/ в АКПП **** |  |  | П |  | П |  | З |  | П |  | П |  | З |  | П |
| Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Проверка токсичности отработанных газов |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности *** |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

*    Первая замена производится при достижении 100000 км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.

**   Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

****

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.