- Регламент ТО NP300 PICK UP D22

Заправочные объемы:

Масло ДВС ke900-90042 5w40

полный заправочный объем YD2.5DDTi - 4.3 л

Масло МКПП  XZ OIL 75W-80 ke916-99931

полный заправочный объем - 5.1 л

Масло раздаточной КПП Matic-D ke908-99931

заправочный объем - 2.2 л

Масло редуктора

передний мост - 1.3 л ke907-99932 без LSD 80w90

задний мост - 1.3 л KLD31-80904-EU с LSD 80w90

Антифриз ke902-99945 L248

полный заправочный объем - 9.4 л

Тормозная жидкость ke903-99932 DOT4

заправочный объем - 1 л

Регламент ТО Nissan NP 300 D22

П - проверка, смазка

З - замена

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Охлаждающая жидкость * |  |  | П |  | П |  | П |  | З |  | П |  | З |  | П |
| Воздушный фильтр |  |  |  |  | З |  |  |  | З |  |  |  | З |  |  |
| Топливопроводы |  |  |  |  | П |  |  |  | П |  |  |  | П |  |  |
| Топливный фильтр |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Циклонный фильтр |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Углы установки колес (при необходимости также произвести балансировку колес) |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Тормозные накладки, барабаны и другие компоненты барабанных тормозных механизмов. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Масло в дифференциале и дифференциале повышенного трения (LSD) |  |  | П |  | П |  | З |  | П |  | П |  | З |  | П |
| Масло в раздаточной коробке |  |  | П |  | П |  | З |  | П |  | П |  | З |  | П |
| Масло в механической коробке передач. |  |  | П |  | П |  | З |  | П |  | П |  | З |  | П |
| Масло рулевого механизма без усилителя |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Болты и гайки крепления кузова |  |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Карданный вал, приводные валы |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Система выпуска отработавших газов |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Точки смазки рулевого привода, карданного вала и подвески |  |  | С |  | С |  | С |  | С |  | С |  | С |  | С |
| Консистентная смазка подшипников ступиц передних колес |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Консистентная смазка ступицы свободного хода |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |

*    Первая замена производится при достижении 80000 км пробега или 48 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 40000 км или 24 месяцев эксплуатации.

**   Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.