- Регламент ТО Patrol Y62

Заправочные объемы:

Масло ДВС ke900-90042 5w40

5.6 - 6.5 л

Масло АКПП Matic-S KLE24-00002-EU

полный заправочный объем - 10.0 л

Масло раздаточной коробки Nissan Transfer Fluid for ATX90A KLD22-00001-EU

заправочный объем - 1.5 л

Масло редуктора переднего/заднего моста ke907-99932

передний мост - 0.75 л

задний мост - 2.3 л

Антифриз ke902-99945 L248

полный заправочный объем - 11 л

Тормозная жидкость ke903-99932 DOT-4

заправочный объем - 1,5 л

П - проверка, смазка С - смазать

З - замена Т - подтянуть

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость * |  | - | - | П | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
| Зазоры в приводе впускных и выпускных клапанов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный фильтр |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Топливный фильтр*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свечи зажигания **** |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Трубопроводы паров бензина |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  | П |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (Проверка эффективности торможения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Приводные валы |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Точки смазки карданого вала***** |  | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масло в раздаточной коробке****** |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в дифференциале (проверка уровня и на предмет подтекания, или замена) |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Жидкость автоматической КПП****** |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Болты и гайки крепления кузова |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км пробега или 48 месяцев эксплуатации. Производите "П" (Проверка концентрации антифриза и ее коррекция при необходимости) в середине интервалов между заменами.

**    Периодическое обслуживание не требуется. Однако, при усилении шума работы ГРМ, проверьте зазоры в приводе клапанов

***   Топливный фильтр не требует обслуживания.

**** Замените свечу зажигания, если величина искрового промежутка превышает 1.25 мм, даже когда данное состояние обнаружено  в промежутке между плановыми заменами.

*****Если произошло погружение карданного вала в воду, следует произвести смазку соответствующих точек карданного вала.

******При замене масла в раздаточной коробке необходимо перезагрузить блок управления.

*******Техническое обслуживание по пункту "Жидкость в автоматической коробке передач" не производится.

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.