- Регламент ТО Q50 V37 2.0T

Заправочные объемы:

Масло ДВС KE900-90132 0w30

2.0 T - 6.3 л

Масло 7АКПП Matic-S 999MP-MTS00-P

полный заправоччный объем - 9.2 л

Масло раздаточной коробки

заправочный объем -

Масло редуктора заднего ke907-99932 80w90

заправочный объем -

Антифриз ke902-99945 L248

полный заправочный объем - 8.4 л

частичный заправочный объем - 6.5 л

Тормозная жидкость KE903-99932 DOT-4

заправочный объем - 1 л

| Пробег месяцев | 6, 12,24, 30,42, 48,60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробег тыс. км. | 10, 20,40, 50,70, 80,100,110 | 30 | 60, 120 | 90 |
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З |
| Приводные ремни | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость см. Примечание 1 |  |  |  | З |
| Воздушный фильтр | П | З | З | З |
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П | З | З | З |
| Топливопроводы |  | П | П | П |
| Трубопроводы паров топлива |  | П | П | П |
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П |
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П |
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П |
| Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля | П | П | П | П |
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П |
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П |
| Система вентиляции картера |  | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе |  | З | З | З |
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З |
| Масло в обычном дифференциале | П | П | З | П |
| Жидкость в автоматической коробке передач см. Примечание 2 | П | П | ПЗ | П |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П |
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С |
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С |
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П |
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П |
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П |

П - проверить С - смазать З - заменить

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) Рекомендуемая замена рабочей жидкости в 7-ступенчатых АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации