- Регламент ТО Almera Classic

Заправочные объемы:

Масло ДВС 5W-40 ke900-90042

2.7 л

Масло МКПП  GL4 75W-80  ke916-99932

3.0 л

Масло АКПП Matic-D ke908-99931

полный заправочный объем - 7.7 л

частичный заправочный объем - 4.5 л

Антифриз L248 ke902-99945

6.7 л

Тормозная жидкость DOT4 ke903-99932

заправочный объем - 1 л

| П - проверка, смазка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З - замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
|  | Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
| Воздушный фильтр |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания обычного типа см. примечание (4) |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником**** |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. переставить |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в механической коробке передач. |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
| Жидкость автоматической КПП |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка токсичности отработанных газов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) см. примечание (2) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.