- Регламент ТО Tiida C11

Заправочные объемы:

Масло ДВС ke900-90042 5w40

1.6 - 4.3 л

1.8 - 4.4 л

Масло АКПП Matic-D ke908-99931

полный заправочный объем - 7.7 л

частичный заправочный объем - 4.5 л

Масло МКПП GL-4 ke916-99932 75w80

1.6 - 2.6 л

1.8 - 2.6 л

Антифриз ke902-99945 L248

1.6 - 6.3 л

1.8 - 6.8 л

Тормозная жидкость ke903-99932 DOT 4

заправочный объем - 1 л

Регламент ТО Tiida C11 HR1.6

П - проверка, смазка

З - замена

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег, т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |  | - | - | П | - | - | З | - | - | П | З | - | - | П | З |
| Воздушный фильтр |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником**** |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. Переставить |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты тормозных механизмов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободных ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. см. примечание (5) |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Проверка системы системы круиз-контроля |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в механической коробке передач. см. примечание (4) |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
| Жидкость автоматической КПП см. примечание (4) |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) см. примечание (2) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П | - | П | - | П |

Примечание (1)   Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая -  через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.

Примечание (2)   Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (3)   Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4)  После 04.2011 года, жидкость в коробке передач проверяется, при необходимости меняется.

Примечание (5) После 04.2011 года, фильтр салона меняют каждые 15 тыс. км.

**** В соотвествии с тех. информацией завода изготовителя от 01.03.2009 рекомендована замена свечей зажигания каждые 15000 км, что увеличивает стоимость ТО 15,45,75,105, 135, 165,195

Регламент ТО Tiida C11 MR1.8

П - проверка, смазка

З - замена

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег, т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |  | - | - | П | - | - | З | - | - | П | З | - | - | П | З |
| Воздушный фильтр |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания с платиновым наконечником**** |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. Переставить |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты тормозных механизмов. |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободных ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. |  |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  | З |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. см. примечание (5) |  | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Проверка системы системы круиз-контроля |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость автоматической КПП см. примечание (4) |  | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Масло в механической коробке передач.см. примечание (4) |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремни безопасности (функционирование, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) см. примечание (2) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П | - | П | - | П |

Примечание (1)   Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая -  через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.

Примечание (2)   Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (3)   Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4)  После 04.2011 года, жидкость в коробке передач проверяется, при необходимости меняется.

Примечание (5) После 04.2011 года, фильтр салона меняют каждые 15 тыс. км.

**** В соотвествии с тех. информацией завода изготовителя от 01.03.2009 рекомендована замена свечей зажигания каждые 15000 км, что увеличивает стоимость ТО 15,45,75,105, 135, 165,195

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.