- Регламент ТО FX 35/45 S50

Заправочные объемы:

Масло ДВС ke900-90042 5w40

3.5 - 4.7 л

4.5 - 6.6 л

Масло АКПП Matic-J ke908-99932

полный заправоччный объем - 10.3 л

частичный заправочный объем - 4 л

Масло раздаточной коробки Matic-D ke908-99931

заправочный объем - 1.25 л

Масло редуктора GL-5 80W90 KE907-99932

передний мост - 0.65 л

задний мост - 1.4 л

Антифриз ke902-99945 L248

3.5 полный заправочный объем - 8.6 л

3.5 частичный заправочный объем - 6.5 л

4.5 полный заправочный объем - 10.0 л

4.5 частичный заправочный объем - 7.5 л

Тормозная жидкость ke903-99932 DOT-4

заправочный объем - 1 л

Регламент ТО Infiniti FX 35/45 S50

П - проверка, смазка
С - смазать
З - замена
Т - подтянуть

| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов* |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) |  |  | П |  | П |  | П |  | П |  | З |  | П |
| Воздушный фильтр |  | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
| Зазор в клапанах см. примечание (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) |  | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З |
| Топливопроводы |  |  |  | П |  |  | П |  |  | П |  |  | П |
| Трубопроводы паров топлива |  |  |  | П |  |  | П |  |  | П |  |  | П |
| Направление света фар, световые приборы |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Диагностика системы управления двигателем |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система вентиляции картера |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость в тормозной системе |  |  |  | З |  |  | З |  |  | З |  |  | З |
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля |  | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
| Жидкость в автоматической коробке передач см. примечание (5) |  | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) |  | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С |
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) |  | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С |
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Интервал межсервисного пробега (установить) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремни безопасности (работа, повреждения) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система выпуска отработавших газов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.