ИНСТРУКЦИЯ № 3/08

«по применению средства «Септустин»

ООО «Уралстинол Био», Россия

для целей дезинфекции»

Москва

2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применеию средства «Септустин» производства

ООО «Уралстинол Био» (Россия) для целей дезинфекции

(вводится взамен Инструкции № 3 от 09.01.2004 г.)

Инструкция  разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Цвирова И.М., Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Белова А.С., Родионова Р. П.

Инструкция предназначена для медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Септустин» представляет собой жидкость прозрачную светло-фиолетового, цвета со слабым специфическим запахом. В состав средства в качестве действующего вещества входит 10% алкилдиметилбензиламмония хлорид (бензалкониум хлорид), а также неионогенное поверхностно-активное вещество, натрий гидрокарбонат и изопропиловый спирт (10%).

Срок годности концентрата составляет 5 лет при условии хранения в закрытой упаковке производителя при температуре не выше + 35°С.

Рабочие растворы средства сохраняют антимикробную активность в течение 7 суток. Средство выпускается в пластмассовых емкостях вместимостью 1л.

1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (тест-вирус-полиомиелит), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов.

1.3. «Септустин» согласно классификации ГОСТа 12.1.007-76 по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных соединений, при нанесении на кожу и при воздействии паров в насыщающих концентрациях - к 4 классу малоопасных соединений. ПДК в рабочей зоне для бензалкониум хлорида (алкилдиметилбензиламмоний хлорид) – 1 мг/м3 (аэрозоль – 2 класс опасности). ПДК в рабочей зоне для изопропанола – 10 мг/м3 Концентрат и рабочие растворы в 5-10% концентрациях при однократном нанесении на кожу и слизистые оболочки глаза обладают местно-раздражающим действием. Рабочие растворы в концентрациях 0,5-1,0% слабо раздражают слизистые оболочки глаз и кожные покровы только при повторных нанесениях.

Средство не обладает сенсибилизирующим действием.

1.4. Средство «Септустин» предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, белья, посуды при нфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, кандидозах и дерматофитиях в лечебно-профилактических учреждениях, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бассейны, бани и др.), предприятиях общественного питания, в детских учреждениях, а также для борьбы с плесневыми грибами.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

Рабочие растворы средства готовят в соответствии с расчетами, указанными в таблице 1.

Таблица 1.

### Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора, % | Количество средства (мл) и воды (мл), необходимое для приготовления 1 л раствора |  |
| --- | --- | --- |
|  | средство | вода |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 |
| 5,0 | 50,0 | 950,0 |
| 10,0 | 100,0 | 900,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «СЕПТУСТИН»

3.1. Растворы средства «Септустин» применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, белья, посуды.

3.2. Поверхности в помещениях (стены, пол, двери и др.) протирают ветошью, увлажненной раствором средства, из расчета 150 мл/кв.м обрабатываемой поверхности.

3.3. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью ерша, щетки или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Норма расхода при однократной обработке - 200 мл/кв.м, при двукратной - 400 мл/кв.м. По окончании дезинфекции ванну, раковину, унитаз и др. промывают водой.

3.4. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 4л на 1 комплект. После окончания дезинфекции посуду тщательно промывают водой с помощью щетки (губки).

Растворы средства, предназначенные для обеззараживания незагрязненной посуды, можно использовать многократно в течение рабочего дня до изменения внешнего вида раствора (помутнение, появление хлопьев, осадка и т. д.).

3.5. Белье замачивают в растворе средства исходя из расчета 5л на 1 кг сухого белья. После дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6. Предметы ухода за больными полностью погружают в раствор средства, по окончании дезинфекции промывают водой.

3.7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септустин» приведены в таблицах 2-5.

3.8. Для борьбы с плесневыми грибами поверхности сначала очищают от плесени с помощью ветоши, смоченной 10% раствором средства, затем тщательно еще раз обрабатывают раствором средства. Время дезинфекции составляет 120 мин.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септустин» при     бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 0,5 | 60 | Протирание |
| Санитарно-техническое | 0,25 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин. |
| оборудование | 0,5 | 60 | Протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Погружение |

Таблица 3.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септустин» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 2,0 | 60 | Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 5,0 | 60 30 | Протирание -II- |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 10,0 | 120 60 | Погружение |
| Белье, незагрязн. выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязнен, выделениями | 2,0 5,0 | 120 60 | Замачивание -II- |
| Предметы ухода за больными | 2,0 5,0 | 120 60 | Погружение -II- |

Таблица 4.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септустин» при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 5,0 | 120 | Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин. |
| Посуда без остатков пищи | 5,0 | 120 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 10,0 | 60 | Погружение |
| Белье, незагрязн. выделениями | 10,0 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязнен, выделениями | 10,0 | 240 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 5,0 10,0 | 120 60 | Погружение |

Таблица 5.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септустин»  при кандидозах и дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззаражи-вания,мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование | 2,0 5,0 | 60 30 | Протирание |
| Посуда без остатков пищи * | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи * | 10,0 | 120 | Погружение |
| Белье, незагрязн. выделениями | 2,0 5,0 | 120 60 | Замачивание |
| Белье, загрязнен, выделениями | 2,0 5,0 | 120 60 | Замачивание -II- |
| Предметы ухода за больными | 2,0 5,0 | 120 60 | Погружение -II- |

Примечание: * режим дается для дезинфекции при кандидозах.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. При работе соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо и руки следует вымыть водой с мылом.

4.3. Средство хранить в герметично закрытой таре, в недоступном для детей месте, отдельно от лекарственных средств.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой в течение нескольких минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцид).

5.2. При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.

5.3. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильное питье, промывание желудка слабо-розовым раствором марганцовокислого калия, прием адсорбентов (активированный уголь и др.).

5.4. После оказания первой помощи, в случае необходимости, следует обратиться к врачу.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯМЕРЫ

6.1. Средство «Септустин» может транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом, в соответствии с инструкциями по перевозке грузов, действующими на данных видах транспорта. Код опасности 8212 по ГОСТ 19433.

6.2. Срок годности средства – 5 лет. Хранение в упакованном виде в сухом помещении при температуре от +5 до +35 С при отсутствии прямого солнечного света.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1. Физико-химические и аналитические методы контроля предназначены только для контрольных исследований средства «Септустин» ООО «Уралстинол Био» (Россия).

В соответствии с требованиями технических условий дезинфицирующее средство «Септустин» контролируют по следующим показателям:

Внешний вид 	- прозрачная жидкость

цвет и 		- от светло-фиолетового до синего цвета

запах 		- со слабым специфическим запахом.

Массовая доля алкилдиметибензилламмония хлорида

(бензалконий хлорид), %				9,0-11,0

Массовая доля натрия гидрокарбоната, %		3,5-4,5

7.2. Внешний вид определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0.-78.

7.3. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмония хлорида проводят методом двухфазного титрования с индикатором метиленовым голубым.

Оборудование, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения

Бюретка

Цилиндры мерные

Колбы мерные

Пипетки

Метиленовый голубой

Хлороформ,«ч»

Лаурилсульфат натрия (натрия додецилсульфат), «Merck 12533»

Натрий сернокислый (сульфат натрия безводный), «ч»

Серная кислота (концентрированная), «ч»

Вода дистиллированная

Лаурилсульфат натрия, 0,004 н.

Для приготовления 0,004 н раствора лаурилсульфата натрия взвешивают (с точностью до четвертого знака) 1,15-1,16 г лаурилсульфата натрия, растворяют в воде и переносят в мерную колбу на 100 см3. Расчет нормальности раствора (N,) проводят по следующей формуле:

N=(mX) / (Э100)

m - масса лаурилсульфата натрия, г;

X - массовая доля лаурилсульфата натрия, %;

Э - эквивалентная масса лаурилсульфата натрия - 288,4, г/г-экв.

Индикатор метиленовый голубой.

Для приготовления раствора индикатора взвешивают 0,33 г метиленового голубого, переносят в мерную колбу емкостью-1000 см3 и растворяют в 400-500 см3 воды; прибавляют 6,6 см3 серной кислоты и 50г натрия сульфата. После растворения всех компонентов доводят объем раствора до метки дистиллированной водой.

Проведение анализа.

Анализируемый образец средства тщательно перемешивают, взвешивают (с точностью до четвертого знака) 1,2-1,5 г, переносят в мерную колбу на 100 см3 и доводят до метки водой. 10 см3 раствора вносят в колбу (или цилиндр с притертой пробкой), добавляют 15 см3 хлороформа, 25 см3 раствора метиленового голубого, закрывают пробкой и тщательно встряхивают. Титруют стандартным 0,004 н раствором лаурилсульфата натрия до достижения одинаковой интенсивности окрашивания в обоих слоях; при титровании пробу интенсивно перемешивают (встряхивают).

Обработка результатов.

Массовую долю (XL) алкилдиметилбензиламмония хлорида в процентах рассчитывают по формуле:

XL = (V1N1Э1) / (m110)

V1 - объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

m1 - масса средства в 10 см3 раствора (0,12-0,15), г;

N1 - нормальность раствора титранта (0,004 н), мг-экв/см3;

Э1 - эквивалентная молекулярная масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида (357), мг/мг-экв.

7.4. Определение массовой доли натрия гидрокарбоната проводят методом кислотно-основного титрования с индикатором метиловым оранжевым.

Оборудование, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения

Бюретка

Колбы

Цилиндры мерные

Соляная кислота 0,1 н - фиксанал

Метиловый оранжевый - 0,1% спиртовой раствор

Проведение анализа.

Анализируемый образец средства тщательно перемешивают, взвешивают (с точностью до четвертого знака) 1,0 г, переносят в колбу, добавляют 50 см3 дистиллированной воды, несколько капель индикатора метилового оранжевого и титруют раствором соляной кислоты до появления отчетливой красной окраски.

Обработка результатов.

Массовую долю (Х2) натрия карбоната в процентах рассчитывают по формуле:

X2 = (V2N2Э2) / (m210)

V2 - объем раствора соляной кислоты, израсходованной на титрование, см3;

m2 - масса средства, г;

N2 - нормальность раствора титранта (0,1 н), мг-экв/см3;

Э2 - эквивалентная молекулярная масса гидрокарбоната натрия (84,0), мг/мг-экв.

7.5. В практических условиях для проведения экспресс - контроля концентрации приготовленных и используемых рабочих растворов дезинфицирующего средства «Септустин» может применяться  «Индикаторный набор «Септустин», разработанный и выпускаемый ООО «Уралстинол БИО», г. Екатеринбург, по ТУ 9443-007-51821299-2008. Проведение анализа концентрации рабочего раствора осуществляют в соответствии с рекомендациями «Инструкции по применению индикаторного набора для проведения экспресс - контроля концентрации рабочих растворов  дезинфицирующего средства «Септустин». Инструкция входит в комплект набора в виде инструкции-вкладыша.