ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВКАМИ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВСЕХ ТОРГОВЫХ МАРОК

Рекомендации по использованию средств бытовой химии

Поскольку основным компонентом  при работе системы является активный ил, который  представляет собой сообщество бактерий и простейших организмов,  необходимо соблюдать осторожность при выборе средств бытовой химии, чтобы не погубить сложившийся в вашем сооружении индивидуальный консорциум микроорганизмов.

В настоящее время на рынке товаров представлен огромный ассортимент моющих средств, многие из которых кроме моющей активности обладают и бактерицидными свойствами, т.е. уничтожают  патогенные микроорганизмы, наряду со всеми остальными. Наличие бактерицидного эффекта в различных средствах  бытового назначения, обусловлено прежде всего содержанием так веществ как: галогены (хлор, фтор, йод, бром), четвертичные аммонийные соединения (ЧАС) спирты, альдегиды, эфиры, перманганат калия, перекись водорода, концентрированные кислоты  и щелочи. Также подавлять рост микроорганизмов могут антибиотики, ионы тяжелых металлов, лакокрасочные смеси, известь, бензин, фенол и др.

Действие органических антисептиков значительно усиливается при совместном использовании при совместном использовании с поверхностно-активными веществами, которые нарушают строение и функции  клеточной стенки микроорганизмов, что приводит к их гибели.

Чем больше средств, обладающих бактерицидным эффектом, вы используете, тем больше их накапливается в системе  и  приводит к ее постепенному отмиранию. Поэтому, если вы являетесь пользователем локальных биологических очистных сооружений  необходимо выбирать мягкие - биологически разлагаемые средства бытовой химии и  придерживаться следующих правил:

- применять средства отбеливания на основе хлора, перекиси водорода и активного кислорода не более двух раз в неделю,  а для систем с производительностью 1 м куб - 1 раз в неделю;

- использовать стиральные порошки марок  Frosh, Amway, Tix, Миф  (или средства с пометкой  “В соответствии с рекомендациями ЕС”, или другие доступные порошки, не содержащие  катионоактивные ПАВ)

в дозах (на 1 кг белья), не превышающих норм указанных производителями. Стирать не чаще 2 раз в неделю максимум по 2 загрузки с промежутками в  2-3 дня;

- не использовать средства марок: Domestos, Commet, Tofix, Туалетный утенок и другие средства дезинфекции чаще одного раза в неделю. Средства для сантехники марок Amway, Frosh, можно использовать регулярно.

- Для мытья посуды и кухонных поверхностей рекомендуем использовать средства следующих марок:  Khimola, Frosch, Emsal, Amway, Fairy,  Astonish.

- Для посудомоечных машин, рекомендуется использовать средства марки Domax.

Запрещено:

- Использование любых средств марки Calgon, Calgonit Power ball и других средств, предотвращающих образование накипи на барабанах стиральных машин и в посудомоечных машинах, на основе кислот и щелочей, т.к. их использование приводит к резкому изменению рН среды и может привести к гибели активного ила.  Для уменьшения накипи рекомендуется использовать магнитные смягчители воды, или ионообменную соль.

- Сбрасывать в установку промывные воды от  бытовых фильтров, отопительных систем, джакузи, бассейнов.

- Соблюдать Приложение 2 паспорта установки.

Биоразлагаемые (мягкие) моющие средства

| Продукт | Торговая марка |
| --- | --- |
| Стиральные порошки | Domal (Германия) Frosh (Германия) |
| Средства для чистки унитазов | Domax (Германия) Frosh (Германия) Amway (США) |
| Средства для посудомоечной машины | Domax(Германия) |
| Средства для мытья посуды | Domal (Германия) Amway (США) Frosh (Германия) |
| Средства для мытья полов и поверхностей | Domal (Германия) Amway (США) Frosh (Германия) Astonish (Англия) |

* соблюдать нормы  концентрированных средств, в соответствии с рекомендациями производителя

Внимание!

Для устойчивой работы станции необходима постоянная фекальная загрузка -  минимум 1 раз в 3 дня по   расчетному количеству обслуживаемых лиц

Запрещается:

-      сброс в канализацию сгнивших остатков овощей;

-     сброс в канализацию строительного мусора (песка, извести и т.д.), это приводит к  засорению установки, и как следствие потере работоспособности;

-     сброс в канализацию полимерных пленок, и других биологически не разлагаемых соединений (в эту категорию входят презервативы, средства гигиены, фильтры от сигарет, пленки от пачек сигарет и т.д.), т.к. возможна закупорка насосов, и как следствие потеря работоспособности установки;

-    сброс в канализацию воды от регенерации систем очистки питьевой воды с применением марганцево-кислого калия или других внешних окислителей. Слив следует проводить по отдельной напорной канализации;

-     сброс промывных вод фильтров бассейна;

-  сброс в канализацию большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами (персоль, белизна и др.);

-     сброс в канализацию мусора от лесных грибов;

-     применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз;

-     сброс в канализацию лекарственных препаратов;

-     слив в канализацию нефтепродуктов, антифризов, кислот, щелочей  и т.д;

-     сброс большого количества волос от домашних животных.

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не распространяется

Разрешается:

- сброс в канализацию туалетной бумаги;

- сброс в канализацию стоков стиральных машин, без применения хлорных отбеливателей и стиральных порошков содержащих катионоактивные ПАВ;

- сброс в канализацию кухонных стоков том числе от посудомоечных машин, без использования средств марки «Calgon»  и аналогичных;

- сброс в канализацию  душевых и банных стоков;

- сброс в канализацию один раз в неделю небольшого количества средств для чистки унитазов, санфаянса и кухонного оборудования;

Прочее:

- при отключении электричества, необходимо сократить водопотребление, так как возможно переполнение приемной камеры и попадание неочищенного стока в окружающую среду;

- применение чистящих средств, содержащих хлор и другие антисептики, в больших количествах, может привести к отмиранию активного ила, и как следствие потере работоспособности установки;

- несвоевременная откачка избытков активного ила приводит к его загустению, и в последствии к нарушению работы установки;

- сброс в канализацию воды, после регенерации систем очистки питьевой воды содержащих ионно-обменные смолы, может проводиться только при наличии датчика расхода воды, при использовании в качестве критерия регенерации временных характеристик, сброс через установку не рекомендуется.