# ПАСПОРТ

ГРАНИТОР

МОДЕЛИ: HKN-MT1, HKN-MT2, HKN-MT3

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для охлаждения и раздачи напитков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## HKN-MT1 | ## HKN-MT2 | ## HKN-MT3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость, л | 15 | 15x2 | 15x3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| ##### Параметры электросети, В | 220 | 220 | 220 |
| Температура охлажденного напитка, °C | –3 ～–2 | –3 ～–2 | –3 ～–2 |
| Габаритные размеры, мм | 288x550x740 | 425x550x740 | 603x550x740 |
| Масса, кг | 40 | 45 | 63 |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети должны осуществляться только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование должно быть установлено на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой.

- Использование оборудования не по назначению не допускается.

- В процессе работы крышка бункера должна быть закрыта.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам служб сервиса.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.

- Осмотрите оборудование на предмет внешних повреждений.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите гранитор на устойчивую горизонтальную поверхность. Поверхность должна быть сухой, чистой и выдерживать вес оборудования.

- Оборудование необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей.

- По периметру гранитора должно быть не менее 25-30 см свободного пространства для обеспечения должной циркуляции воздуха.

- Подключите электропитание.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВАЖНО:

- Температура загружаемых ингредиентов не должна превышать 35°C, иначе это негативно скажется на системе охлаждения и может привести к скорому выходу оборудования из строя.

- Доля сахара в смеси не должна быть меньше 13%. Обращайте на это особое внимание при подборе готовых смесей. Если доля сахара будет меньше, то это приведет к перемораживанию основных элементов устройства и выходу его из строя.

- Уровень объема смеси должен всегда быть выше уровня шнека, не забывайте следить за этим.

Приготовление:

- Включите питание.

- Включите режим перемешивания для каждого бункера.

- Включите охлаждение.

- Используйте ручки подстройки, если это необходимо.

- Подстройка имеет 5 уровней:

[0] - без охлаждения

[I], [II], [III], [IV] – увеличение степени охлаждения.

- По достижении приемлемой температуры напитка, поднесите стакан к отверстию для раздачи и слегка надавите на рычаг, напиток станет поступать в стакан.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

С целью соблюдения санитарных норм своевременно мойте и тщательно ухаживайте за компонентами оборудования.

- Отключите охлаждение напитка.

- Слейте всю оставшуюся жидкость.

- Промойте бункер с помощью чистой воды.

- Чтобы снять бункер, сначала потяните его вверх, затем в сторону выпускного крана. Далее снимите элементы перемешивающего устройства.

- Вытащите шпильку и снимите ручку выпускного крана. Помойте все элементы с помощью мыльного раствора.

- Для сборки выполните перечисленные выше действия в обратном порядке.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КОСТРУКЦИИ

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнее основание | 20 | Медное кольцо |
| 2 | Внутренняя крышка | 21 | Пластина миксера |
| 3 | Бункер | 22 | Мотор миксера |
| 4 | Поршень | 23 | Задняя крышка миксера |
| 5 | Кольцо уплотнения | 24 | Задняя панель |
| 6 | Ручка выпускного крана | 25 | Пластина |
| 7 | Пружина | 26 | Трансформатор |
| 8 | Шпилька | 27 | Клапан с электромагнитным управлением |
| 9 | Кольцо уплотнения бункера | 28 | Ножки |
| 10 | Внутренняя часть миксера | 29 | Компрессор |
| 11 | Внешняя часть миксера | 30 | Стартер компрессора |
| 12 | Левая и правая панели | 31 | Предохранитель компрессора |
| 13 | Конденсатор | 32 | Мотор вентилятора |
| 14 | Передняя панель | 33 | Лопасти вентилятора |
| 15 | Решетка на лоток | 34 | Переключатель вкл./выкл. |
| 16 | Лоток для сбора жидкости | 35 | Переключатель охлаждения |
| 17 | Испаритель | 36 | Переключатель настройки охлаждения |
| 18 | Опорная часть | 37 | Переключатель перемешивания |
| 19 | Магниты | 38 | Блок переключателей |