# ПАСПОРТ

### МЯСОРУБКА

Модели: HKN-12SC, HKN-12SS

HKN-22SC, HKN-22SS

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к его эксплуатации, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания

Профессиональные мясорубки Hurakan, предназначенные для приготовления фарша из мяса, птицы, рыбы и других продуктов и являются незаменимыми помощниками на профессиональных  кухнях любого формата.

Технические характеристики:

|  | HKN-12SC | HKN-12SS | HKN-22SC | HKN-22SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, кг/ч | 120 | 120 | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Материал мясорубочной части | хромированная сталь | нерж. сталь | хромированная сталь | нерж. сталь |
| Материал корпуса | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |
| Габариты, мм | 400x190x410 | 400x190x410 | 410x240x450 | 410x240x450 |
| Масса, кг | 18.6 | 18 | 25 | 23.7 |

Основные узлы и компоненты:

Рекомендации по эксплуатации:

1.	Перед подключением убедитесь, что  напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования, указанному на специальной табличке на корпусе мясорубки. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет  ±10%.

2.	Перед загрузкой продуктов не забудьте хорошо промыть мясорубочную часть и тщательно завинтить фиксирующий винт.  Проверьте, и, если необходимо, подстройте зажим прижимной шайбы, чтобы обеспечить свободное вращение ножа.

3.	Мясо для перекручивания должно быть изначально подготовлено: необходимо убрать все кости, срезать кожу и сухожилия, порезать мясо на небольшие кусочки или полоски.

4.	При первом включении дайте мясорубке немного поработать в холостом режиме (1-2 минуты), далее постепенно загружайте мясо в горловину, используя пластиковый толкатель. Никогда не загружайте мясо руками!

Возможные неполадки и их устранение:

если выход фарша происходит в малом объеме или его фактура слишком мелкая или наоборот крупная, то:

а) 	проверьте прижимную шайбу, возможно, ее нужно ослабить или подтянуть;

б)	забилась решетка, необходимо ее прочистить;

в) затупился нож, необходимо его заменить;

г) оборудование нужно промыть и почистить.