# ПАСПОРТ

### ХЛЕБОРЕЗКА

Модель: HKN-PICO12

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для нарезания хлеба на равные ломтики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## HKN-PICO12 |
| --- | --- |
| #### Описание | Настольная |
| ##### Габаритные размеры, мм | 650×660×760 |
| Установочная мощность, кВт | 0,25 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 |
| #### Максимальное количество ломтиков | 31 |
| #### Производительность, батонов/ч | 180 |
| ##### Толщина нарезки, мм | 12 |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Установите оборудование на устойчивую подставку с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Поставка должна выдерживать вес оборудования.

- Оборудование необходимо заземлить.

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

- Отрегулируйте ширину направляющей в соответствии с шириной батона.

- Отрегулируйте ограничитель ширины и ограничитель высоты в соответствии с размером хлеба.

- Включите электропитание.

- Поместите хлеб в аппарат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Нарезку хлеба необходимо производить только после его остывания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Протрите корпус чистой влажной тканью или губкой. Не следует распылять воду на устройство.

В случае падения производительности, проверить натяжение ремня и степень износа лезвий.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к оборудованию мокрыми руками.

- Во избежание травм не прикасайтесь руками к движущимся узлам оборудования.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

- При заклинивании хлеба в лезвиях, необходимо остановить аппарат и произвести его очистку.