- ПАСПОРТ

ЧЕБУРЕЧНИЦА

HKN-EF16, HKN-EF26

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

- Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

- Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травмирования обслуживающего персонала.

- Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления блюд во фритюре, чебуреков и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HKN-EF16 | HKN-EF26 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Мощность, кВт | 3,9 | 7,8 |
| Общая емкость, л | 16 | 26 |
| Макс. объем заливаемого масла, л | 6 | 13 |
| Температура, °C | 50-190 | 50-190 |
| Размеры, мм | 730x505x270 | 930x505x270 |

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, буклеты, пластиковые пакеты и т.п.

- ВНИМАНИЕ!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

- -  поврежден кабель питания;

- -  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

- Никогда не размещайте оборудование вблизи других источников тепла!

- Оборудование не предназначено для встраивания!

- Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

- перед подключением убедитесь, что:

- -  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

- -  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

- -  кабель питания не соприкасается с горячими частями оборудования.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подключите питание. Поверните регулятор температуры по часовой стрелке, выбрав необходимую температуру.

- Всегда контролируйте процесс приготовления для получения наилучшего результата.

- По достижении заданной температуры, термостат в автоматическом режиме будет отключать и снова включать подачу электропитания, тем самым контролируя температуру.

- Завершив работу, переведите регулятор температуры на минимальное значение и отключите оборудование от сети электропитания.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выключите оборудование и дайте ему остыть.

- Отсоедините оборудование от сети питания.

- Слейте остывшее масло.

- Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку.

- Запрещается промывать оборудование под струей воды!

- Запрещается использовать абразивные материалы и агрессивные химические вещества для очистки!

- Все аксессуары должны обрабатываться вручную и тщательно насухо вытираться.

- Если оборудование долго не использовалась, перед включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.