| - ОБЩЕЕ УКАЗАНИЕ - Панельная LTE ( 4G) антенна, коэффициентом усиления 14 dBi. Устанавливается в местах слабого приема 4G / 3G сигнала. Предназначена для работы в системах беспроводной передачи данных LTE, WiMAX ( 4G, Yota) в перекрывающем диапазоне частот ( см. технические характеристики антенны) - Антенна предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 40°С до + 60°С и относительной влажности не более 95% при температуре +25°С. - Применяется как самостоятельная антенна, для увеличения дальности приема сигнала от БС ( базовой станции ). - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ Рабочий диапазон частот, МГц; 2500-2700. Коэффициент усиления антенны; 14дБ. ± 0,6 dBi.. Поляризация; Линейная, выбирается при установке. Максимальная подводимая мощность, Вт; Не более 100. Входное сопротивление, Ом; 50. В горизонтальной плоскости, градусов; ±15. В вертикальной плоскости, градусов; ±14. Исполнение; Всепогодное. Температура эксплуатации °С; - 40... +60. Допустимая ветровая нагрузка, м/с; 30. Тип используемого разъема; N тип ( мама ). Размеры в собранном виде, мм; 380 х 380 х 120. | - ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АНТЕННЫ - Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать антенну или ее части, а также вносить изменения в конструкцию. - Антенна устанавливается на мачту или кронштейн с помощью крепежа входящего в комплект. - Антенна ориентирована в сторону источника сигнала. - Для точной настройки антенны на источник сигналя используйте утилиту мониторинга ( обычно поставляется в виде ПО от вашего оборудования, модема ). - Для герметизации используйте силиконовый герметик и изоленту, установите ВЧ кабель на антенну и нанесите герметик на разъем и обмотайте его целиком изолентой – это исключит возможное проникновение влаги под разъем. - После точной настройки положения антенны зафиксируйте ее с помощью затяжки всех резьбовых соединений. - Антенна не заземлена по постоянному току на корпус. - Антенна должна устанавливаться на заземлению мачту. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб причинённый прямо или косвенно оборудованию сопряженному с изделием. |
| --- | --- |
| 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АНТЕННЫ - Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать антенну или ее части, а также вносить изменения в конструкцию. - Антенна устанавливается на мачту или кронштейн с помощью крепежа входящего в комплект. - Антенна ориентирована в сторону источника сигнала. - Для точной настройки антенны на источник сигналя используйте утилиту мониторинга ( обычно поставляется в виде ПО от вашего оборудования, модема ). - Для герметизации используйте силиконовый герметик и изоленту, установите ВЧ кабель на антенну и нанесите герметик на разъем и обмотайте его целиком изолентой – это исключит возможное проникновение влаги под разъем. - После точной настройки положения антенны зафиксируйте ее с помощью затяжки всех резьбовых соединений. - Антенна не заземлена по постоянному току на корпус. - Антенна должна устанавливаться на заземлению мачту. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб причинённый прямо или косвенно оборудованию сопряженному с изделием. | - ОБЩЕЕ УКАЗАНИЕ - Направленная LTE ( 4G) антенна, коэффициентом усиления 18 dBi. Устанавливается в местах слабого приема 4G / 3G сигнала. Предназначена для работы в системах беспроводной передачи данных LTE, WiMAX ( 4G, Yota) в перекрывающем диапазоне частот ( см. технические характеристики антенны) - Антенна предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 45°С до + 55°С и относительной влажности не более 95% при температуре +25°С. - Применяется как самостоятельная антенна, для увеличения сигнала приема от БС ( базовой станции ). - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ Рабочий диапазон частот, МГц; 2500-2700. Коэффициент усиления антенны; 18дБ. ± 0,6 dBi.. Поляризация; Линейная, выбирается при установке. Максимальная подводимая мощность, Вт; Не более 100. Входное сопротивление, Ом; 50. В горизонтальной плоскости, градусов; ±15. В вертикальной плоскости, градусов; ±14. Исполнение; Всепогодное. Температура эксплуатации °С; - 45... +55. Допустимая ветровая нагрузка, м/с; 25. Тип используемого разъема; N тип ( мама ). Размеры в собранном виде, мм; 120 х 120 х 800. |