Руководство по эксплуатации

Электробормотора

BDK 26 / BDK 28 / BDK 3.3

Серийный номер:______________

Дата продажи____________________

___________________________________

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электробормотора BDK 26/ BDK-28 / BDK-3.3

ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Керносверлильный электродвигатель фирмы д-р Шульце ГмбХ - Керносверлильный электробормотор BDK 26/BDK28/BDK3.3  фирмы д-р Шульце ГмбХ - высококачественное изделие, предназначенное для сверления отверстий алмазными буровыми коронками диаметрами:

BDK 26: диаметром  40–250 мм, кирпиче, камне, мраморе, граните, асфальте; в сильно армированном железобетоне – до  200 мм.

BDK 28/ BDK3.3: диаметром  55–350 мм, кирпиче, камне, мраморе, граните, асфальте; в сильно армированном железобетоне – до  11,8110 дюймы.

Глубина сверления - 400 мм. В случае необходимости может производиться сверление на глубину большую, чем стандартная длина сверла. Для этого используются удлинители, которые устанавливаются между шпинделем мотора и коронкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

Тип машины					           BDK-26	BDK-3.3 / BDK 28

Номин. напряжение, V				230			230

Номин. ток, А					11,5			11,5

Номин. мощность, W				2600			3200

Полезная мощность, W				1680			2600

Число оборотов (под нагрузкой), 1/мин.	            300/590/930		230/480/720

Диаметр сверл, мм.				            30 – 250 (200*)	30 – 350 (300*)

Выход шпинделя				 	1 1/4"			1 1/4"

Номин. крутящий момент, передаю-	            130 Nm		180 Nm

щийся предохранительным сцеплением

Машина снабжена сертификатом качества СЕ 95 и соответствует следующим нормам Европейских стандартов:   73/23/EWG; 89/392/EWG; 89/336/EWG.

*- максимальный диаметр при сверлении сильноармированного железобетона

I.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Убедитесь в том, что значение напряжения питающей сети соответствует значению, установленному для данного типа мотора. Необходимые параметры мотора указаны на его этикетке. Монтируйте эл. мотор только к подходящему керносверлильному станку. Надёжно закрепляйте мотор к станине и станину к рабочей поверхности. В случае появления вопросов обращайтесь к нам за консультацией. Подключите машину к водопроводу через имеющийся кран.

ВНИМАНИЕ ! Максимальное давление воды 3 bar.

Для подсоединения к водопроводу может быть использована специальная муфта GARDENA.

Не применяйте загрязненную воду, т.к. это приведет к быстрому износу уплотнений!

Запрещено использовать мотор для сверления без воды.

II. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Согласно последним нормам и требованиям Европейского комитета по электротехническим стандартам (СENELEC) электрическое подсоединение сверлильного электродвигателя, имеющего систему промывки водой, должно выполняться с использованием водозащищенных электрических кабелей, сетевых вилок, разъемов и выключателей. Электромотор выполнен по первому классу электрозащиты с электрическим заземлением. Поэтому сетевая вилка мотора должна включаться в специальную розетку с заземляющим контактом.

Электробормотор BDK-26 / BDK-28 / BDK-3.3 подсоединяется к однофазной сети с напряжением 220 вольт через защитный блок (FI-BOX), который поставляется отдельно, или может подсоединяться через однофазный автоматический выключатель с расцепителем, поэтому подключение должно производиться квалифицированным электротехническим персоналом.

При совместной работе нескольких электродвигателей или электродвигателя с другими мощными потребителями электроэнергии периодического действия (сварочным трансформатором, подъемником и т. п.) от одной линии электропитания, возможен преждевременный выход из строя роторов электродвигателей в результате значительных колебаний напряжения в питающей сети. Поэтому следует строго выдерживать следующие требования:

- мощность источника питания должна соответствовать суммарной мощности подключаемых моторов;

- не использовать для подключения моторов линий электропитания, нагруженных другими мощными потребителями электроэнергии периодического действия;

- использовать для подключения двигателей кабели с заземляющим проводом, а также соответствующие розетки;

- каждую машину необходимо подключать к источнику питания отдельным кабелем; при наличии трехфазного источника питания подключать машины к разным фазам;

- минимальное сечение медного кабеля при работе одной машины -

- - 2,5 мм2 при длине  провода до 25 метров

- - 4,0 мм2 при длине  провода от 25 метров до 60 метров.

В случае невыполнения указанных требований фирма снимает с себя гарантийные обязательства по ремонту электродвигателей.

В электроподводящем кабеле машины имеется предохранительный блок (PRCD). При пробивании тока на корпус двигателя (например при попадании воды в коллекторную часть ротора) блок отключает напряжение питающей сети, а ток короткого замыкания уходит с корпуса машины через блок PRCD на землю. Поэтому наличие земли в питающей сети обязательно. PRCD включается после включения штекера в сеть нажатием клавиши “RESET”. При пропадании напряжения в сети PRCD отключается и его снова нужно включить. BDK – 26 / BDK-28 / BDK-3.3 оснащен пусковым ограничителем тока. Благодаря этому мотор автоматически пускается в два этапа.

III. ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ мотора.

Включение электродвигателя в работу осуществляется через электронную плату управления, расположенную в электрической коробке двигателя. Не допускается попадания внутрь коробки посторонних предметов, особенно воды. Категорически запрещается открывать коробку и трогать электронную плату управления. При контакте с посторонним предметом (отвертка, провод, кожа рук) происходит замыкание микросхемы управления за счет статического электричества. В этом случае плата управления сгорает – выходит из строя.

Электронная плата управления выполняет следующие функции:

- служит для плавного пуска электродвигателя;

- ограничивает пусковой ток;

- в случае перегрузки мотора плата подает на обмотки статора пульсирующий ток перегрузки, и двигатель начинает вибрировать, в этом случае необходимо ослабить нагрузку на двигатель, и мотор перейдет в обычный режим сверления.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБОРМОТОРА, ОСНАЩЕННОГО PRCD-БЛОКОМ.

- Подключить вилку мотора к сетевой розетке, предварительно выставив клавишу I/O мотора в положение «О».

- Нажать кнопку «RESET» PRCD-блока, в случае этого, при правильном подключении, в контрольном окошке блока должна появиться красная метка.

- Нажать кнопку «TEST» PRCD-блока, при этом красная метка должна сброситься.

- Вновь нажать кнопку «RESET» (см. п.2).

- Включить бормотор в работу нажатием выключателя в положение «I».

- Выключение бормотора осуществляется переводом клавиши I/O мотора в положение «О».

Категорически запрещается включать и выключать машину с помощью клавиш, расположенных на PRCD-блоке!

ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБОРМОТОРА.

Электробормоторы модификаций BDK – 26 / BDK-28 / BDK-3.3 оснащены системами защитного отключения, выполненными в виде предохранительного выключателя ЕТА-14А или в виде электронной платы управления (ЭПУ).

ВНИМАНИЕ! Если Вы перегрузили электробормотор BDK – 26 / BDK-28 / BDK-3.3, то предохранительный выключатель отключает мотор. Для последующего приведения мотора в действие необходимо:

- Отключить мотор от электросети;

- Подождать 20-30 секунд;

- Нажать на кнопку предохранительного выключателя, вернув его в исходное положение;

- Убедитесь, что сверло свободно вращается и не заклинено в отверстии;

- Подключить мотор к сети, включить PRCD, нажать клавишу сетевого выключателя.

Несоблюдение порядка возвращения в исходное положение предохранительного выключателя приводит к выходу его из строя и последующей замене!

- Двигатели, оснащенные ЭПУ, приводятся в действие после временной задержки 20-30 секунд с помощью клавиши I/O, расположенной на корпусе машины.

Продолжительность включения (ПВ) двигателей данных модификаций составляет ПВ=(60-80)%.

Если ПВ<60%, необходимо обратить внимание на режимы сверления, а также проверить параметры ПКЭ энергоснабжения.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАКЛИНИВАНИИ КОРОНКИ

При заклинивании коронки во время работы, запрещается  освобождать ее путем включения-выключения электробормотора. Извлечение заклинившей коронки производится при выключенном электробормоторе, с помощью гаечного ключа, «расшатыванием» коронки.

Извлечение коронки путем включения-выключения электробормотора может привести к поломке редуктора и выходу электробормотора из строя.

В случае выключения электробормотора во время сверления с заглубленной коронкой, во избежание перегрузок и выхода из строя электробормотора, повторное включение необходим осуществлять при полностью извлеченной из отверстия коронки.

IV. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ

BDK-3 / BDK-3.3 / BDK 28 имеет трехступенчатый редуктор с оборотами, предназначенными для определенных диаметров коронок.

| BDK-26 | Об/мин | 300 | 590 | 930 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  коронки в мм. | 150 - 250 | 60 - 120 | 30 - 70 |

| BDK-3.3 / BDK 28 | Об/мин | 230 | 480 | 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  коронки в мм. | 160 - 350 | 80 - 150 | 30 - 70 |

Переключайте скорости только при выключенном и остановленном двигателе!

ОБСЛУЖИВАНИЕ.

1. Редуктор.

В редуктор залито трансмиссионное  масло Type B80W90.

После первых 100 часов работы необходимо заменить масло в редукторе. Для этого необходимо:

- закрепить мотор в вертикальном положении шпинделем вниз;

- отвернуть четыре болта крепления редуктора к электродвигателю;

- аккуратно разъединить двигатель и редуктор;

- после вскрытия редуктора снять шайбу с промежуточного вала ;

- слить масло, промыть редуктор промывочным маслом, залить новое масло в количестве 300 мл, что соответствует уровню по центру переключателя передач. Применять только оригинальное редукторное масло.

При сборке проводите операции в обратном порядке. Следует обратить внимание на установку калибровочной шайбы  промежуточного вала и установочного штифта.

ВНИМАНИЕ! При вытекании масла сразу изымайте машину из работы. Недостаток масла приведет к отказу редуктора.

Последующее техническое обслуживание  с заменой масла проводится каждые 300 часов работы.

2. Предохранительное сцепление.

Встроенное предохранительное сцепление защищает мотор и инструмент при высоких механических перегрузках.

Крутящий момент, замеренный на шпинделе составляет 130 Nm (BDK-26) и 180 Nm (BDK-28 / BDK-3.3). Не затягивайте сильно сцепление, т.к. это может привести к поломке зубьев в редукторе.

Следите, чтобы время проскальзывания сцепления длилось не более 2-3 секунд, иначе может произойти его перегрев и большой износ.

3. Сальниковое уплотнение.

Появление воды в контрольном отверстии или между шпинделем и корпусом говорит об износе сальникового уплотнения. В этом случае его необходимо заменить.

4. Угольные щетки.

После 300 часов работы необходимо проверить величину износа щеток. При необходимости их следует заменить. Работа выполняется специалистом-электриком.

При каждой операции, связанной с техническим обслуживанием мотора необходимо  производить осмотр узлов на предмет износа или повреждений.

Особо важная информация - пожалуйста, обратите внимание!

Эта керносверлильная машина предназначена только для профессионального использования и должна обслуживаться специально обученным персоналом. Электроинструмент должен регулярно (каждые 6 месяцев) проходить проверку у специалистов.

Ремонт оборудования производите в специализированном сервисном центре.

Для конкретного материала применяйте соответствующие коронки.

Вращение двигателя без подачи воды в шпиндель приводит к преждевременному износу сальников.

Особое внимание и осторожность нужно проявлять в начале сверления при осуществлении контакта инструмента с материалом.

Избегайте перегрузок электродвигателя, продолжительные перегрузки при частом срабатывании защиты могут привести к выходу двигателя из строя.

При повреждениях выключателя, кабеля, вилки или корпуса мотора машину необходимо снять с эксплуатации.

V. Гарантийные условия.

Надежная работа изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших сервисных служб. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в нашу сервисную службу.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".

Гарантийный срок на данное изделие исчисляется со дня продажи и составляет 12 месяцев (при односменной  работе), при работе в несколько смен пропорционально снижается.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем инструкции по эксплуатации изделия;

- не проведения планового технического обслуживания;

- использования оборудования необученным персоналом или посторонними лицами;

- неправильного подключения;

- механического повреждения, вызванного внешним ударным или иным воздействием;

- применения изделия не по назначению;

- стихийного бедствия;

- неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.

- несоответствие параметров питающей электросети, указанным на электробормоторе;

- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;

- применения загрязненной воды для охлаждения.

- на оборудование, подвергавшееся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной станции;

- на быстроизнашивающиеся детали, подвергающиеся естественному износу в процессе нормальной эксплуатации оборудования. В этом случае, время износа не может быть точно определено и зависит от интенсивности эксплуатации оборудования. Быстроизнашивающиеся детали должны обслуживаться, регулироваться и при необходимости заменяться согласно

инструкции по эксплуатации изготовителя. Естественный износ исключает возможность предъявления претензий. К быстроизнашивающимся деталям относятся:

а) детали механизмов привода и подачи: шестерни, зубчатые колеса, шпиндели, муфты, подшипниковые узлы, клиновые и зубчатые ремни, цепи, цепные колеса;

б) уплотнения и уплотнительные элементы, шланги, манжеты, переключатели, штекеры и соединения;

в) направляющие элементы, такие как опоры, втулки, ролики, шины, подшипники, элементы скольжения;

г) крепежные элементы;

д) угольные щетки и коллектора;

е) предохранители и элементы освещения;

ж) вспомогательные и расходные материалы.

- на неисправности, возникшие в результате перегрузки оборудования, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости; деформация; оплавление деталей и узлов изделия; потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращаться в Представительство фирмы Dr. Schulze GmbH "Diamantwerkzeuge und Maschinen" в Санкт-Петербурге.

Тел./факс: (812) 337-68-09  e-mail: drillkomplekt@yandex.ru

Серийный номер:______________

Дата продажи____________________

___________________________________

СХЕМА ЭЛЕКТРОБОРМОТОРА BDK 33, 3.3

СХЕМА ЭЛЕКТРОБОРМОТОРА BDK26/ BDK28

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОБОРМОТОРА BDK 3.3

| Поз. на схеме | шт. | Наименование |  | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Русское | Немецкое |  |
| 1 | 1 | Корпус мотора | Motorgehäuse | DK20101 |
| 2 | 1 | Крышка редуктора | Zwischendeckel | DK30102-1 |
| 3 | 1 | Крышка корпуса мотора | Lagerkappe | DK20103 |
| 4 | 1 | Крышка электрокоробки | Klemmkastendeckel | DK20106 |
| 5 | 1 | Ротор в сборе | Anker mit Luefter und Lager | DK30108-1 |
| 6 | 1 | Статор | Magnetgehaeuse kpl. | DK30109 |
| 7 | 1 | Электронная плата управления | Leiterplatte | DK30510 |
| 8 | 1 | Охлаждающий профиль | Kühlprofil | DK30140 |
| 9 | 1 | Уплотняющая букса (с О-к-м) | Umbau-Dichtbuchse | DK20113-1 |
| 11 | 1 | Уплотнение выключателя | Schalterdichtung | DK20121 |
| 12 | 2 | Изолирующая гильза | Feldbolzenisolierhülse | DK20116 |
| 13 | 1 | Крышка с посадкой для щеток | Burstenbrucke | DK20117 |
| 14 | 1 | Заглушка статора | Luftleitscheibe | DK20118 |
| 15 | 1 | Уплотнение | Klemmkastendichtring | DK40122 |
| 16 | 1 | Уплотнение бокса для электрокоробки | Klemmkastendichtring für Elektronik | DK30130 |
|  | 1 | Уплотнение бокса для выключателя | Klemmkastendichtring für Motorschutzschalter | DK20130 |
| 17 | 2 | Щетки угольные | Kohlebuersten | DK20125 |
| 18 | 1 | Ограничитель пускового тока | Anlaufstrombegrenzer | DK20500 |
| 19 | 1 | Ручка | Tragegriff | DK30105 |
| 20 | 1 | Радиальный подшипник верх. | Rullenkugellager | 6062012 |
| 21 | 1 | Радиальный подшипник откр. | Rullenkugellager | 6060021 |
| 22 | 1 | Компенсационное кольцо | Kugellagerausgleichscheibe | 2632201 |
| 23 | 1 | О-кольцо 32х3 (крышка) | O-ring | 4532003 |
| 25 | 1 | Уплотнение ротора (Радиальный цил. вал 12x24x7) | Radial Wellendichtring | 5012247 |
| 26 | 6 | Болт M6x35 | Innensechskantscheibe | 0106035 |
| 27 | 2 | Болт M5x120 | Innensechskantscheibe | 0105120 |
| 28 | 4 | Цилиндрический болт М4х40 | Zylinderschraube | 0204040 |
| 29 | 2 | Цилиндрический болт М4х6 | Zylinderschraube | 0204006 |
| 30 | 2 | Болт в потай М4х6 | Senkschraube | 0414006 |
| 31 | 1 | Болт с плоской головкой М4х6 | Flachkopfschraube | 0304006 |
| 32 | 1 | Винт 3,9х9,5 | Blech-Linsenschraube | 0539095 |
| 33 | 2 | Гайка М5 | Sechkantmutter | 1005000 |
| 34 | 4 | Штифт крепления шильдин 2,3х4 | Kerbnagel | 2223004 |
| 35 | 1 | Винт М4х6 | Linsenschraube Taptite | 0504006 |
| 36 | 4 | Шайба SM6 | Sicherungsscheibe | 1806000 |
| 37 | 2 | Пружинная шайба А5 | Federscheibe | 1805137 |
| 38 | 1 | Пружинная шайба А4 | Federscheibe | 1804137 |
| 39 | 3 | U-шайба 4,3 | U-Scheibe | 1804433 |
| 40 | 1 | Резьбовой штифт М6х5 | Gewindestift | 0706005 |
| 48 | 1 | Конденсатор | Funkenstörkondensator | DK20133 |
| 50 | 1 | Сетевой кабель (для PRCD) без штекера 3G1,5x1.5m | Netzkabel (für PRCD) ohne Stecker | 8715152 |
|  | 1 | Сетевой кабель (для PRCD) со штекером 4G1,5x1.5m | Netzkabel (für PRCD) mit Stecker | 8715153 |
| 51 | 1 | Сетевой кабель (для PRCD) 3G1,5x2,3m | Netzkabel (für PRCD) | 8723152 |
|  | 1 | Сетевой кабель 3G1,5x3,8m | Netzkabel | 8738152 |
| 54 | 1 | Защита кабеля М20х1,5 | Kabelverschraubung | 8804020 |
| 56 | 1 | Выключатель (новый) | Netzschalter | 8023005 |
|  | 1 | Выключатель (старый) | Netzschalter | 8023000 |
|  | 1 | Тепловое реле (п. 58) |  | 8010612 |
|  | 1 | Колпачок (п.60) |  |  |
| 62 | 1 | Крыльчатка | Luefter | DK20105 |
| 70 | 1 | Сетевой выключатель (PRCD) Euro-Schuko | Netzstecker (PRCD) | 8016013 |
|  | 1 | Сетевой выключатель (CEE) Cee 1h | Netzstecker (CEE) | 8016001 |
| 80 | 1 | PRCD-выключатель 30 мА | PRCD Schutzschalter | 8400030 |
| 85 | 1 | Этикетка | Hinweisschild | DK20620 |
| 90 | 1 | Корпус редуктора | Getriebegehause | DK20201 |
| 90 | 1 | Корпус редуктора | Getriebegehause | DK30201 |
| 91 | 1 | Корпус водяных сальников | Wasseranschlusring | DK20202 |
| 92 | 1 | Ручка переключателя скор. | Schaltgriff | DK20203 |
| 93 | 1 | Клавиша выключателя | Schalthebel | DK20205 |
| 94 | 1 | Шпиндель | Bohrspindel | DK20206 |
| 94 | 1 | Шпиндель | Bohrspindel | DK30206 |
| 95 | 1 | Шлицевой вал | Rittzelwelle | DK20207 |
|  | 1 | Шлицевой вал | Rittzelwelle Typ L | DK20207L |
|  | 1 | Шлицевой вал | Rittzelwelle Typ S | DK20207S |
| 95 | 1 | Вал переключения | Rittzelwelle | DK30207 |
|  | 1 | Вал переключения | Rittzelwelle S | DK20207 |
| 96 | 1 | Промежуточный вал | Vorlegewelle | DK20208 |
| 96 | 1 | Шлицевой вал | Vorlegewelle | DK30208 |
| 97 | 1 | Шестерня ведомая ротора | Vorlegerad | DK20209 |
| 97 | 1 | Шестерня | Vorlegerad | DK30209 |
| 98 | 1 | Шестерня | Losrad 1 | DK20212 |
| 98 | 1 | Шестерня | Losrad 1 | DK30212 |
| 99 | 1 | Шестерня | Losrad 3 | DK20213 |
| 99 | 1 | Шестерня | Losrad 3 | DK30213 |
| 100 | 1 | Шестерня | Schieberad | DK20214 |
| 100 | 1 | Шестерня | Schieberad | DK30214 |
| 101 | 1 | Шестерня | Spindelrad | DK20215 |
|  | 1 | Шестерня | Spindelrad Typ S | DK20215L |
|  | 1 | Шестерня | Spindelrad Typ L | DK40215S |
| 101 | 1 | Шестерня | Spindelrad | DK30215 |
|  | 1 | Шестерня | Spindelrad S | DK50215S |
| 102 | 1 | Нижняя гильза | Druckhulse | DK20216 |
| 103 | 1 | Шайба нажимная | Stutzscheibe | DK20217 |
|  | 1 | Шайба нажимная | Stutzscheibe Typ S | DK40217 |
|  | 1 | Шайба нажимная | Stutzscheibe Typ S | DK40218 |
| 103 | 1 | Шайба нажимная | Stutzscheibe | DK40217 |
| 104 | 2 | Тормозные медные шайбы | Bremsscheibe | DK20218 |
| 104 | 2 | Тормозная шайба | Bremsscheibe A | DK30218 |
| 105 | 3 | Нажимная шайба | Druckscheibe | DK30219 |
| 106 | 2 | Защитная гильза вала | Wellenschutzhulse | DK20210 |
| 107 | 2 | Тормозная шайба | Bremscheibe B | DK30221 |
| 108 | 1 | Втулка сцепления | Lagerhuise | DK20220 |
| 109 | 1 | Нажимное кольцо | Druckring | DK30216 |
| 110 | 1 | Ниппель | Stecknippel | DK20225 |
| 112 | 1 | Червяк | Forderschnecke | DK30230 |
| 115 | 1 | Игольчатый подшипник | Nadelkranz | 6326130 |
| 120 | 1 | Подшипник | Rullenkugellager | 6063020 |
| 121 | 1 | Подшипник | Rullenkugellager | 6062010 |
| 122 | 1 | Игольчатый подшипник | Nadellager | 6330200 |
| 123 | 2 | Игольчатый подшипник | Nadelhulse | 6314120 |
| 124 | 1 | Игольчатый подшипник | Nadelhulse | 6320160 |
| 125 | 1 | Аксиальный подшипник | Axiaikugellager | 6551106 |
| 126 | 1 | Акс. игольчатый подшипник | Axial-Nadelkranz | 6530470 |
| 127 | 1 | Шайба акс. подшипника | Axiallagerscheibe | 6530471 |
| 128 | 1 | О-кольцо 102х3 (простав.) | O-ring | 5510203 |
| 129 | 1 | О-кольцо 20х3 (перек. редук.) | O-ring | 5520003 |
| 130 | 1 | О-кольцо 11х2,5 | O-ring | 5511025 |
| 131 | 1 | Сальник 40х52х7 (вода зад.) | Wellendichtring 40x52x7 | 5040527 |
| 132 | 1 | Сальник 38х50х7 (масло) | Wellendichtring 38x50x7 | 5038507 |
| 133 | 1 | Сальник 40х52х7S (вода пер.) | Wellendichtring 40x52x7S | 5040521 |
| 134 | 1 | Шланг | Schlauchstück | DK30235 |
| 135 | 1 | Водяной кран c ручкой | Kugelhahn mit Knebelgriff | 7014001 |
|  | 1 | Ручка шарового крана | Knebelgriff | 7014005 |
| 136 | 1 | Ниппель с 2-х сторонней резьбой | Doppelgewindenippel | 7014002 |
| 137 | 3 | Уплотнение | Dichtring | 7014003 |
| 140 | 3 | Диск | Tellerfeder | 4045224 |
| 141 | 1 | Пружина вала переключений | Schraubendruckfeder | 4305235 |
| 142 | 1 | Шарик вала переключений | Kugel | 2205000 |
| 143 | 2 | Шарик вала переключений | Kugel | 2204000 |
| 144 | 1 | Шпонка бол. (вала переключ.) | Passfeder | 3006045 |
| 145 | 1 | Шпонка мал. (шпинделя) | Passfeder | 3006030 |
| 146 | 1 | Шпонка (вала переключ.) | Passfeder | 3004010 |
| 147 | 1 | Штифт | Zylinderstift | 2506010 |
| 148 | 1 | Штифт | Zylinderstift | 2505015 |
| 149 | 1 | Штифт | Zylinderstift | 2503016 |
| 150 | 1 | Шайба 20х14х1 | Passcheibe 20х14х1 | 1914201 |
| 151 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3516001 |
| 152 | 1 | Стопорное кольцо | Sprengring | 3620000 |
| 160 | 1 | Гайка шпинделя | Sechskantmutter | 1022015 |
| 161 | 3 | Болт редуктора | Innensechskantschraube | 0106050 |
| 162 | 1 | Болт ручки переключения | Innensechskantschraube | 0105012 |
| 163 | 3 | Винт крепления сальникового узла | Innensechskantschraube | 0105045 |
| 164 | 3 | Шайба | Sicherungsscheibe | 1806000 |
| 165 | 1 | Шайба | Sicherungsscheibe | 1805000 |
|  | 1 | Смазка | Getriebeöl | 9030001 |
| 175 | 1 | Антифрикционный элемент | AF-Element | AE50 |
| 176 | 1 | О-кольцо | O-ring | 5532015 |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОБОРМОТОРА BDK26/ BDK28

Внимание: обозначение артикула, начинающееся с DK26  – деталь мотора BDK26, начинающееся с DK28 – деталь мотора BDK 28

| Поз. | шт. | Наименование |  | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Русское | Немецкое |  |
| 5 | 1 | Корпус мотора | Motorgehäuse | DK20101 |
| 10 | 1 | Крышка редуктора | Zwischendeckel | DK26102 |
| 15 | 1 | Крышка корпуса мотора | Lagerkappe | DK20103 |
| 20 | 1 | Крышка электрокоробки | Klemmkastendeckel | DK20106 |
| 25 | 1 | Ротор в сборе | Anker mit Luefter und Lager | DK26108 |
|  | 1 | Ротор в сборе | Anker mit Luefter und Lager | DK28108 |
| 30 | 1 | Статор | Magnetgehaeuse kpl. | DK26109 |
|  | 1 | Статор | Magnetgehaeuse kpl. | DK28109 |
| 35 | 1 | Электронная плата управления | Leiterplatte | DK26510 |
|  | 1 | Электронная плата управления | Leiterplatte | DK28510 |
| 40 | 1 | Охлаждающий профиль | Kühlprofil | DK30140 |
| 45 | 1 | Уплотнение выключателя | Schalterdichtung | DK20121 |
| 50 | 2 | Изолирующая гильза | Feldbolzenisolierhülse | DK20116 |
| 55 | 1 | Крышка с посадкой для щеток | Burstenbrucke | DK20117 |
| 60 | 1 | Заглушка статора | Luftleitscheibe | DK20118 |
| 65 | 1 | Уплотнение | Klemmkastendichtring | DK40122 |
| 70 | 1 | Уплотнение бокса для электрокоробки | Klemmkastendichtring für Elektronik | DK30130 |
| 80 | 2 | Щетки угольные | Kohlebuersten | DK20125 |
| 85 | 1 | Ручка | Tragegriff | DK30105 |
| 90 | 1 | Радиальный подшипник верх. | Rillenkugellager | 6062012 |
| 95 | 1 | Радиальный подшипник откр. | Rillenkugellager | 6060021 |
| 100 | 1 | Компенсационное кольцо | Kugellagerausgleichscheibe | 2632201 |
| 105 | 1 | О-кольцо 32х3 (крышка) | O-ring | 4532003 |
| 110 | 1 | Уплотнение ротора (Радиальный цил. вал 12x24x7) | Radial Wellendichtring | 5012247 |
| 115 | 6 | Болт M6x35 | Innensechskantschraube | 0106035 |
| 120 | 2 | Болт M5x120 | Innensechskantschraube | 0105120 |
| 125 | 4 | Цилиндрический болт М4х40 | Zylinderschraube | 0204040 |
| 130 | 2 | Цилиндрический болт М4х6 | Zylinderschraube | 0204006 |
| 135 | 2 | Болт в потай М4х6 | Senkschraube | 0414006 |
| 140 | 1 | Болт с плоской головкой М4х6 | Flachkopfschraube | 0304006 |
| 145 | 1 | Винт 3,9х9,5 | Blech-Linsenschraube | 0539095 |
| 150 | 2 | Гайка М5 | Sechkantmutter | 1005000 |
| 155 | 4 | Штифт крепления шильдика 2,3х4 | Kerbnagel | 2223004 |
| 160 | 1 | Винт М4х6 | Linsenschraube Taptite | 0504006 |
| 165 | 4 | Шайба SM6 | Sicherungsscheibe | 1806000 |
| 170 | 2 | Пружинная шайба А5 | Federscheibe | 1805137 |
| 175 | 1 | Пружинная шайба А4 | Federscheibe | 1804137 |
| 180 | 3 | U-шайба 4,3 | U-Scheibe | 1804433 |
| 185 | 1 | Резьбовой штифт М6х5 | Gewindestift | 0706005 |
| 190 | 1 | Конденсатор | Funkenstörkondensator | DK20133 |
| 195 | 1 | Сетевой кабель (для PRCD) без штекера 3G1,5x1.5m | Netzkabel (für PRCD) ohne Stecker | 8715152 |
|  | 1 | Сетевой кабель (для PRCD) со штекером 4G1,5x1.5m | Netzkabel (für PRCD) mit Stecker | 8715153 |
| 200 | 1 | Сетевой кабель (для PRCD) 3G1,5x2,3m | Netzkabel (für PRCD) | 8723152 |
|  | 1 | Сетевой кабель 3G1,5x3,8m | Netzkabel | 8738152 |
| 205 | 1 | Защита кабеля М20х1,5 | Kabelverschraubung | 8804020 |
| 215 | 1 | Выключатель (новый) | Netzschalter | 8023005 |
| 245 | 1 | Крыльчатка | Luefter | DK20105 |
| 250 | 1 | Сетевой выключатель (PRCD) Euro-Schuko | Netzstecker (PRCD) | 8016013 |
|  | 1 | Сетевой выключатель (CEE) Cee 1h | Netzstecker (CEE) | 8016001 |
| 265 | 1 | PRCD-выключатель 30 мА | PRCD Schutzschalter | 8400030 |
| 275 | 1 | Этикетка | Hinweisschild | DK20620 |
| 400 | 1 | Корпус редуктора | Getriebegehause | DK26201 |
| 405 | 1 | Корпус водяных сальников | Wasseranschlusring | DK20202 |
| 410 | 1 | Ручка переключателя скор. | Schaltgriff mit Stift | SR70203C |
| 415 | 1 | Шпиндель | Bohrspindel | SR30206 |
| 430 | 1 | Шлицевой вал | Rittzelwelle | DK20207 |
|  | 1 | Шлицевой вал | Rittzelwelle | DK30207 |
| 435 | 1 | Промежуточный вал | Vorlegewelle | DK30208-1 |
| 440 | 1 | Шестерня ведомая ротора | Vorlegerad | SR30209 |
| 445 | 1 | Букса подшипника | Lagerbuchse | SR30221 |
| 450 | 1 | Шестерня | Losrad 1 | DK30212 |
| 455 | 1 | Шестерня | Losrad 3 | DK30213 |
| 460 | 1 | Шестерня шпинделя | Schieberad | DK30214 |
| 465 | 1 | Шестерня шпинделя | Spindelrad | SR30215S |
|  | 1 | Шестерня шпинделя | Spindelrad | SR30215 |
| 470 | 2 | Тормозные медные шайбы | Bremsscheibe | SR20218 |
| 475 | 2 | Нажимная шайба | Druckscheibe | SR30219 |
| 478 | 1 | Шестигранная гайка | Sechskantmutter | SR30220-2 |
| 480 | 2 | Защитная гильза вала | Wellenschutzhulse | DK20210 |
| 485 | 1 | Ниппель | Stecknippel | DK20225 |
| 490 | 1 | Червяк | Forderschnecke | SR30230 |
| 495 | 1 | Подшипник | Rullenkugellager | 6063020 |
| 500 | 1 | Подшипник | Rullenkugellager | 6062010 |
| 505 | 1 | Игольчатый подшипник | Nadellager | 6330200 |
| 510 | 1 | Игольчатый подшипник малый | NadelBuchse | 6314121 |
| 515 | 2 | Игольчатый подшипник | Nadelhulse | 6314120 |
| 520 | 1 | Игольчатый подшипник | Nadelhulse | 6320160 |
| 525 | 1 | Аксиальный подшипник | Axiaikugellager | 6551106 |
| 530 | 1 | Акс. игольчатый подшипник | Axial-Nadelkranz | 6530470 |
| 535 | 1 | Шайба акс. подшипника | Axiallagerscheibe | 6530471 |
| 540 | 1 | О-кольцо 110х3 | O-ring | 5510203 |
| 545 | 1 | О-кольцо 36х3 | O-ring | 5536003 |
| 550 | 1 | О-кольцо 20х3 | O-ring | 5520003 |
| 555 | 1 | О-кольцо 11х2,5 | O-ring | 5511025 |
| 560 | 1 | Сальник 40х52х7 (вода зад.) | Wellendichtring 40x52x7 | 5040527 |
| 565 | 1 | Сальник 38х50х7 (масло) | Wellendichtring 38x50x7 | 5038507 |
| 570 | 1 | Сальник 40х52х7S (вода пер.) | Wellendichtring 40x52x7S | 5040521 |
| 575 | 1 | Шланг | Schlauchstück | DK30235 |
| 595 | 1 | Водяной кран c ручкой | Kugelhahn mit Knebelgriff | 7014001 |
| 605 | 3 | Уплотнение | Dichtring | 7014003 |
| 610 | 1 | Пружина вала переключений | Schraubendruckfeder | 4305235 |
| 615 | 2 | Шарик вала переключений | Kugel | 2204000 |
| 620 | 1 | тарельчатая пружина 31,5Х16,3Х2 | Tellerfeder | 4031162 |
| 625 | 1 | Шпонка бол. (вала переключ.) | Passfeder | 3006045 |
| 630 | 1 | Шпонка мал. (шпинделя) | Passfeder | 3005025 |
| 635 | 1 | Шпонка (вала переключ.) | Passfeder | 3004010 |
| 640 | 1 | Штифт цилиндр. PS14Х20Х1 | Zylinderstift | 2505025 |
| 650 | 1 | Шайба 14х20х1 | Passcheibe 14х20х1 | 1914201 |
| 655 | 1 | Стопорное кольцо 42Х1,75 | Sicherungsring | 3542175 |
| 660 | 1 | Стопорное кольцо 16Х1 | Sicherungsring | 3516001 |
| 670 | 1 | Стопорное кольцо SW20 | Sprengring | 3620000 |
| 675 | 1 | Гайка шпинделя M22X1,5 | Sechskantmutter | SR30226 |
| 680 | 3 | Болт редуктора M6X50 | Innensechskantschraube | 0106050 |
| 685 | 3 | Винт крепления сальникового узла | Innensechskantschraube | 0105045 |
| 690 | 3 | Шайба | Sicherungsscheibe | 1806000 |
|  | 1 | Смазка | Getriebeöl | 9030001 |
| 915 | 1 | Антифрикционный элемент | AF-Element | AE35 |
| 176 | 1 | О-кольцо 32X1,5 | O-ring | 5532015 |