Электробормотор

DK08

Руководство по эксплуатации

Серийный номер:______________

Дата продажи____________________

___________________________________

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электробормоторов DK08/ DK09

ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Керносверлильный электробормотор DK08/DK09 фирмы д-р Шульце ГмбХ - высококачественное изделие, предназначенное для сверления отверстий алмазными буровыми коронками диаметром  25 - 150 мм, кирпиче, камне, мраморе, граните, асфальте; в сильно армированном железобетоне – до  100 мм. Глубина сверления  400 мм. В случае необходимости может производиться сверление на глубину большую, чем стандартная длина сверла. Для этого используются удлинители, которые устанавливаются между шпинделем мотора и коронкой.

Сверление отверстий предельно больших диаметров допускается только в бетоне, кирпиче, камне, мраморе, граните с небольшой подачей и периодическими остановками для охлаждения электробормотора. Предельная глубина сверления отверстий в железобетоне средней армированности – 800 мм.

Электробормотор DK-08/ DK-09 - универсальная машина, может использоваться как с закреплением в керносверлильном станке, так и при сверлении с рук. Сверление с рук  применять только для мягких материалов, небольших (до 50 мм) диаметров с особой осторожностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

| Тип машины | DK-08 | DK-09 |
| --- | --- | --- |
| Номин. напряжение, V | 230 |  |
| Номин. мощность, W | 1800 |  |
| Число оборотов (под нагрузкой), 1/мин. | 540/1700 |  |
| Диаметр сверл, мм. | 25-150 мм |  |
| Выход шпинделя | 1/2" и 1 1/4" |  |

Машина снабжена сертификатом качества СЕ 95 и соответствует следующим нормам Европейских стандартов:   73/23/EWG; 89/392/EWG; 89/336/EWG.

I.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Убедитесь в том, что значение напряжения питающей сети соответствует значению, установленному для данного типа мотора. Необходимые параметры мотора указаны на его этикетке. Монтируйте эл. мотор только к подходящему керносверлильному станку. Надёжно закрепляйте мотор к станине и станину к рабочей поверхности. В случае появления вопросов обращайтесь к нам за консультацией. Подключите машину к водопроводу через имеющийся кран.

ВНИМАНИЕ ! Максимальное давление воды 3 bar.

Для подсоединения к водопроводу может быть использована специальная муфта GARDENA.

Не применяйте загрязненную воду, т.к. это приведет к быстрому износу уплотнений!

II. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Согласно последним нормам и требованиям Европейского комитета по электротехническим стандартам (СENELEC) электрическое подсоединение сверлильного электродвигателя, имеющего систему промывки водой, должно выполняться с использованием водозащищенных электрических кабелей, сетевых вилок, разъемов и выключателей. Электромотор выполнен по первому классу электрозащиты с электрическим заземлением. Поэтому сетевая вилка мотора должна включаться в специальную розетку с заземляющим контактом.

Электробормотор  подсоединяется к однофазной сети с напряжением 220 вольт через защитный блок (FI-BOX), который поставляется отдельно, или может подсоединяться через однофазный автоматический выключатель с расцепителем, поэтому подключение должно производиться квалифицированным электротехническим персоналом.

При совместной работе нескольких электродвигателей или электродвигателя с другими мощными потребителями электроэнергии периодического действия (сварочным трансформатором, подъемником и т. п.) от одной линии электропитания, возможен преждевременный выход из строя роторов электродвигателей в результате значительных колебаний напряжения в питающей сети. Поэтому следует строго выдерживать следующие требования:

- мощность источника питания должна соответствовать суммарной мощности подключаемых моторов;

- не использовать для подключения моторов линий электропитания, нагруженных другими мощными потребителями электроэнергии периодического действия;

- использовать для подключения двигателей кабели с заземляющим проводом, а также соответствующие розетки;

- каждую машину необходимо подключать к источнику питания отдельным кабелем; при наличии трехфазного источника питания подключать машины к разным фазам;

- минимальное сечение медного кабеля при работе одной машины -

- - 2,5 мм2 при длине  провода до 25 метров

- - 4,0 мм2 при длине  провода от 25 метров до 60 метров.

В случае невыполнения указанных требований фирма снимает с себя гарантийные обязательства по ремонту электродвигателей.

В электроподводящем кабеле машины имеется предохранительный блок (PRCD). При пробивании тока на корпус двигателя (например при попадании воды в коллекторную часть ротора) блок отключает напряжение питающей сети, а ток короткого замыкания уходит с корпуса машины через блок PRCD на землю. Поэтому наличие заземления в питающей сети обязательно. PRCD включается после включения штекера в сеть нажатием клавиши “RESET”. При пропадании напряжения в сети PRCD отключается и его снова нужно включить. DK08/ DK09 оснащен пусковым ограничителем тока. Благодаря этому мотор автоматически пускается в два этапа.

III. Предохранительный выключатель мотора.

ВНИМАНИЕ!  Если Вы перегрузили DK08/ DK09, встроенный предохранительный выключатель отключает мотор. Для последующего приведения мотора в действие необходимо:

- Отключить мотор от электросети;

- Подождать 10 - 15 секунд;

- Убедитесь, что сверло свободно вращается и не заклинено в отверстии;

- Подключить мотор к сети, включить PRCD, нажать клавишу сетевого выключателя.

Не соблюдение порядка возвращения в исходное положение предохранительного выключателя приводит к выходу его из строя и последующей замене.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАКЛИНИВАНИИ КОРОНКИ

При заклинивании коронки во время работы, запрещается  освобождать ее путем включения-выключения электробормотора. Извлечение заклинившей коронки производится при выключенном электробормоторе, с помощью гаечного ключа, «расшатыванием» коронки.

Извлечение коронки путем включения-выключения электробормотора может привести к поломке редуктора и выходу электробормотора из строя.

В случае выключения электробормотора во время сверления с заглубленной коронкой, во избежание перегрузок и выхода из строя электробормотора, повторное включение необходим осуществлять при полностью извлеченной из отверстия коронки.

IV. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ

BDK-1 имеет двухступенчатый редуктор с оборотами, предназначенными для определенных диаметров коронок.

| Тип электробормотора | DK 08/ DK09 |  |
| --- | --- | --- |
| Об/мин | 540 | 1700 |
|  коронки в мм. | 70 - 150 | 25 - 60 |

Переключайте скорости только при выключенном и остановленном двигателе!

ОБСЛУЖИВАНИЕ.

1. Редуктор.

В редуктор залито трансмиссионное  масло Type B80W90.

После первых 100 часов работы необходимо заменить масло в редукторе. Для этого необходимо:

- закрепить мотор в вертикальном положении шпинделем вниз;

- отвернуть четыре болта крепления редуктора к электродвигателю;

- аккуратно разъединить двигатель и редуктор;

- после вскрытия редуктора снять шайбу с промежуточного вала;

- слить масло, промыть редуктор промывочным маслом, залить новое масло в количестве 130 мл., что соответствует уровню по центру переключателя передач. Применять только оригинальное редукторное масло.

При сборке проводите операции в обратном порядке. Следует обратить внимание на установку калибровочной шайбы  промежуточного вала и установочного штифта.

ВНИМАНИЕ! При вытекании масла сразу изымайте машину из работы. Недостаток масла приведет к отказу редуктора.

Последующее техническое обслуживание  с заменой масла проводится каждые 300 часов работы.

2. Предохранительное сцепление.

Встроенное предохранительное сцепление защищает мотор и инструмент при высоких механических перегрузках.

Крутящий момент, замеренный на шпинделе составляет 13 Nm. Не затягивайте сильно сцепление, т.к. это может привести к поломке зубьев в редукторе.

Следите, чтобы время проскальзывания сцепления длилось не более 2-3 секунд, иначе может произойти его перегрев и большой износ.

3. Сальниковое уплотнение.

Появление воды в контрольном отверстии или между шпинделем и корпусом говорит об износе сальникового уплотнения. В этом случае его необходимо заменить.

4. Угольные щетки.

После 300 часов работы необходимо проверить величину износа щеток. При необходимости их следует заменить. Работа выполняется специалистом-электриком.

Особо важная информация - пожалуйста, обратите внимание!

Эта керносверлильная машина предназначена только для профессионального использования и должна обслуживаться специально обученным персоналом. Электроинструмент должен регулярно (каждые 6 месяцев) проходить проверку у специалистов.

Ремонт оборудования производите в специализированном сервисном центре.

Для конкретного материала применяйте соответствующие коронки.

Вращение двигателя без подачи воды в шпиндель приводит к преждевременному износу сальников.

Особое внимание и осторожность нужно проявлять в начале сверления при осуществлении контакта инструмента с материалом.

Избегайте перегрузок электродвигателя, продолжительные перегрузки при частом срабатывании защиты могут привести к выходу двигателя из строя.

При повреждениях выключателя, кабеля, вилки или корпуса мотора машину необходимо снять с эксплуатации.

V. Гарантийные условия.

Надежная работа изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших сервисных служб. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в нашу сервисную службу.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".

Гарантийный срок на данное изделие исчисляется со дня продажи и составляет 12 месяцев (при односменной  работе), при работе в несколько смен пропорционально снижается.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем инструкции по эксплуатации изделия;

- не проведения планового технического обслуживания;

- использования оборудования необученным персоналом или посторонними лицами;

- неправильного подключения;

- механического повреждения, вызванного внешним ударным или иным воздействием;

- применения изделия не по назначению;

- стихийного бедствия;

- неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.

- несоответствие параметров питающей электросети, указанным на электробормоторе;

- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;

- применения загрязненной воды для охлаждения.

- на оборудование, подвергавшееся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной станции;

- на быстроизнашивающиеся детали, подвергающиеся естественному износу в процессе нормальной эксплуатации оборудования. В этом случае, время износа не может быть точно определено и зависит от интенсивности эксплуатации оборудования. Быстроизнашивающиеся детали должны обслуживаться, регулироваться и при необходимости заменяться согласно инструкции по эксплуатации изготовителя. Естественный износ исключает возможность предъявления претензий. К быстроизнашивающимся деталям относятся:

а) детали механизмов привода и подачи: шестерни, зубчатые колеса, шпиндели, муфты, подшипниковые узлы, клиновые и зубчатые ремни, цепи, цепные колеса;

б) уплотнения и уплотнительные элементы, шланги, манжеты, переключатели, штекеры и соединения;

в) направляющие элементы, такие как опоры, втулки, ролики, шины, подшипники, элементы скольжения;

г) крепежные элементы;

д) угольные щетки и коллектора;

е) предохранители и элементы освещения;

ж) вспомогательные и расходные материалы.

- на неисправности, возникшие в результате перегрузки оборудования, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости; деформация; оплавление деталей и узлов изделия; потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя.

Серийный номер:______________

Дата продажи____________________

___________________________________

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращаться в Представительство фирмы Dr. Schulze GmbH "Diamantwerkzeuge und Maschinen" в Санкт-Петербурге

Тел./факс: (812) 337-68-09  e-mail: info@drillkomplekt.ru

СХЕМА ЭЛЕКТРОБОРМОТОРА DK08

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОБОРМОТОРОВ DK08

| поз. | кол-во | Наименование (русское) | Наименование (немецкое) | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | Корпус статора | Motorgehause | DK15101 |
| 10 | 1 | Крышка редуктора | Zwishendekel | DK15102 |
| 15 | 1 | Защитный кожух | Shutzdeckel | DK15104 |
| 20 | 1 | Рукоятка мотора | Spatengriff kpl. | DK11106 |
|  | 1 | Ручка с выключателем | Schalterhandgriff | DK12105 |
| 25 | 2 | Крышка отсека щеток | Burstendeckel | DK15107 |
| 30 | 1 | Электронная плата | Leiterplatte(Elektronik) | DK16510 |
| 35 | 1 | Ротор в сборе | Anker kpl. Mit Luftr u Lager | DK16108 |
| 40 | 1 | Корпус статора | Magnetgehause kpl. | DK15109 |
| 45 | 1 |  | PE-Block | DK15132 |
| 50 | 1 |  | PE-Steckerstift | DK15134 |
| 55 | 2 | Крепление щеток | Burstenhaltersegment | DK15117 |
| 60 | 1 | Кольцо крылчатки | Lufterring | DK15118 |
| 70 | 2 | Щетки угольные | Kohlebursten | DK10125 |
| 75 | 1 | Охлаждающий профиль | Kuhlprofil | DK10140 |
| 80 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6060011 |
| 85 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6060002 |
| 90 | 1 | Подшипниковая шайба | Kugellagerausgleichscheibe | 2628171 |
| 95 | 1 | Радиальное уплотнение | Radial Wellendichtring | 5012247 |
| 100 | 1 | Винт М4х8 | Linsenschraube Taptite | 504008 |
| 105 | 1 | Винт М4х6 | Linsenschraube Taptite | 504006 |
| 110 | 4 | Болт | Blech-Linsenschraube | 548025 |
| 115 | 4 | Болт | Blech-Linsenschraube | 548019 |
| 120 | 2 | Болт | Blech-Linsenschraube | 542090 |
| 125 | 4 | Болт | Blech-Linsenschraube | 539095 |
| 130 | 5 | Болт | Blech-Linsenschraube | 539019 |
| 135 | 2 | Цилиндрический болт М3х5 | Zylinderschraube | 203005 |
| 140 | 1 | Болт с плоской головкой М4х6 | Flachkoofschraube | 304006 |
| 150 | 1 | Винт | Schraubendruckfeder | 4306385 |
| 160 | 1 | Пружинная шайба | Federscheibe | 1804137 |
| 165 | 1 | U-шайба 4,3 | U-scheibe | 1804433 |
| 170 | 2 | U-шайба 3,2 | U-scheibe | 1803433 |
| 175 | 1 | Конденсатор | Funkentstorkondensator | DK10130 |
| 180 | 2 | Слот | Schltitze | 8715240 |
| 185 | 1 | Сетевой кабель (для PRCD) без штекера 3G1,5x1.5m | Netzkabel fur PRCD ohne Schukostecker | 8715152 |
|  | 1 | Сетевой кабель (для PRCD) со штекером 3G1,5x1.5m | Netzkabel fur PRCD mit Schukostecker | 8715153 |
| 190 | 1 | Сетевой кабель (для PRCD) 3G1,5x2,3m | Netzkabel fur PRCD | 8723151 |
|  | 1 | Сетевой кабель 3G1,5x3,8m | Netzkabel fur CEE | 8738151 |
| 195 | 1 | Прокладка кабеля | Kabeltulle | 8701000 |
| 200 | 1 | Зажим | Zugentlastungsschelle | 8800010 |
| 205 | 1 | Выключатель | Netzschalter Spatengriff | 8015211 |
|  | 1 | Выключатель на ручке | NetzSchalter Pistolengrif | 8015212 |
| 215 | 1 | Уровень | Rohrenlibelle | 7510025 |
| 220 | 1 | Установочный уровень | Dosenlibelle | 7500015 |
| 225 | 1 | Крыльчатка | Lufter | DK20105 |
| 235 | 1 | Сетевой штекер | Netzstecker | 8016013 |
| 240 | 1 | Блок защиты PRCD | PRCD Personenschutzschalter | 8400030 |
|  | 1 | Этикетка | Hinweisschild | DK20620 |
|  | 1 | Кофр | Transportkoffer | DK10810 |
| 300 | 1 | Корпус редуктора | Getriebegehäuse | DK08201 |
|  | 1 | Корпус редуктора | Getriebegehäuse | DK09201 |
| 305 | 2 | Зажимное кольцо рукоятки | Klemmring inkl. Flügelschraube | DK12202 |
| 310 | 2 | Втулка ведомой шестерни | Lagerhülse | DK10221 |
| 315 | 1 | Ручка переключателя скор. | Schaltgriff | DK15203 |
| 320 | 1 | Клавиша выключателя | Schalthebel | DK30205 |
| 325 | 1 | Шпиндель 1 1/4"+G1/2" | Bohrspindel kpl. mit Pos. 365, 490, 495, Anschlussgewinde 1 1/4"+G 1/2" | DK08206.3С |
|  | 1 | Шпиндель 1 1/4"+G1/2" | Bohrspindel kpl. mit Pos. 365, 490, 495 | DK09206С |
| 330 | 1 | Шлицевой вал | Vorlegewelle | DK15208 |
| 335 | 1 | Шестерня | Vorlegerad | DK12209 |
| 345 | 1 | Шестерня | Schieberad kpl. | DK15214С |
| 350 | 2 | Тормозные медные шайбы | Bremsscheibe | DK10218 |
| 355 | 1 | Нажимная шайба | Druckscheibe | DK10219 |
| 365 | 2 | Защитная гильза вала | Wellenschutzhulse | DK10220 |
|  | 2 | Защитная гильза вала | Wellenschutzhulse | DK13220 |
| 370 | 1 | Защитная шайба | Schutzsheibe | DK13222 |
| 375 | 1 | Защитная шайба | Schutzsheibe | DK13223 |
| 380 | 1 | Упорное кольцо | Stützring | DK10204 |
| 385 | 1 | Ниппель | Stecknippel | DK20225 |
| 390 | 1 | Рукоятка | Haltegriff | 8900014 |
| 400 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6062900 |
| 405 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6060052 |
|  | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6060252 |
| 410 | 2 | Игольчатый подшипник | Nadelhulse | 6310100 |
| 415 | 1 | О-кольцо | O-ring | 5578002 |
| 420 | 2 | О-кольцо | O-ring | 4547015 |
| 425 | 1 | О-кольцо | O-ring | 5524025 |
| 430 | 1 | О-кольцо | O-ring | 5520003 |
| 435 | 1 | О-кольцо | O-ring | 5511025 |
| 437 | 1 | О-кольцо | O-ring | 5509003 |
| 440 | 2 | Сальник | Wellendichtring | 5024407 |
|  | 2 | Сальник | Wellendichtring | 5028477 |
| 445 | 1 | Сальник | Wellendichtring | 5022357 |
| 450 | 1 | Водяной кран в комплекте | Kugelhahn mit Knebelgriff | 7014022 |
|  | 1 | Водяной кран в комплекте | Kugelhahn mit Knebelgriff | 7014001 |
| 460 | 1 | Уплотнение | Dichtring | 7014003 |
| 465 | 1 | Муфта подсоединения шланга | Schlauchkupplung | 7000532 |
|  | 1 | Муфта подсоединения шланга | Schlauchkupplung | 7000538 |
| 475 | 1 | Резьбовая муфта подсоединения шланга | Gewindekupplung | 7034501 |
| 480 | 1 | Резьбовая муфта подсоединения шланга | Gewindekupplung | 7014500 |
| 485 | 1 | Диск | Tellerfeder | 4028142 |
| 490 | 1 | Пружина вала переключений | Schraubendruckfeder | 4305016 |
| 495 | 1 | Шарик вала переключений | Kugel | 2204000 |
| 500 | 1 | Шпонка | Passfeder | 3005030 |
| 505 | 1 | Штифт | Zylinderstift | 2505015 |
| 510 | 1 | Штифт | Zylinderstift | 2504010 |
| 515 | 1 | Штифт | Zylinderstift | 2503016 |
| 518 | 1 | Шайба | Passscheibe | 1925403 |
| 520 | 1 | Шайба | Passscheibe | 1910161 |
| 525 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3518012 |
| 535 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3525012 |
|  | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3528015 |
| 540 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3447175 |
| 545 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3452002 |
| 550 | 1 | Гайка М4 | Sechkantmutter | 1012015 |
| 555 | 3 | Пластиковый винт | Kunststoffschraube | 55054 |
| 560 | 1 | Болт ручки переключения | Innensechskantschraube | 105012 |
| 570 | 1 | Барашковый винт | Flügelschraube | 0506040 |
| 575 | 1 | Шайба SM5 | Sicherungsscheibe | 1805000 |
| 580 | 1 | U-шайба | U-Scheibe | 1806125 |
| 600 | 1 | Адаптер | Adapterhülse | DK13240 |
|  | 1 | Смазка | Getriebeöl | 9008001 |