Руководство по эксплуатации

Электробормоторов

BDK - 1  Plus

Серийный номер:______________

Дата продажи____________________

___________________________________

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электробормоторов BDK - 1 Plus

ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Керносверлильный электродвигатель BDK - 1 Plus фирмы д-р Шульце ГмбХ - высококачественное изделие, предназначенное для сверления отверстий алмазными буровыми коронками диаметром  20 - 150 мм, кирпиче, камне, мраморе, граните, асфальте; в сильно армированном железобетоне – до  120 мм. Глубина сверления  450 мм. В случае необходимости может производиться сверление на глубину большую, чем стандартная длина сверла. Для этого используются удлинители, которые устанавливаются между шпинделем мотора и коронкой.

Сверление отверстий предельно больших диаметров допускается только в бетоне, кирпиче, камне, мраморе, граните с небольшой подачей и периодическими остановками для охлаждения электробормотора. Предельная глубина сверления отверстий в железобетоне средней армированности – 800 мм.

Электродвигатель BDK - 1 Plus - универсальная машина, может использоваться как с закреплением в керносверлильном станке, так и при сверлении с рук. Сверление с рук  применять только для мягких материалов, небольших (до 50 мм) диаметров с особой осторожностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

| Тип машины | BDK - 1 Plus |
| --- | --- |
| Номин. напряжение, V | 230 |
| Номин. мощность, W | 2000 |
| Число оборотов (под нагрузкой), 1/мин. | 540/1200/2520 |
| Диаметр сверл, мм. | 25-130 мм |
| Выход шпинделя | 1/2" и 1 1/4" |

Машина снабжена сертификатом качества СЕ 95 и соответствует следующим нормам Европейских стандартов:   73/23/EWG; 89/392/EWG; 89/336/EWG.

I.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Убедитесь в том, что значение напряжения питающей сети соответствует значению, установленному для данного типа мотора. Необходимые параметры мотора указаны на его этикетке. Монтируйте эл. мотор только к подходящему керносверлильному станку. Надёжно закрепляйте мотор к станине и станину к рабочей поверхности. В случае появления вопросов обращайтесь к нам за консультацией. Подключите машину к водопроводу через имеющийся кран.

ВНИМАНИЕ ! Максимальное давление воды 3 bar.

Для подсоединения к водопроводу может быть использована специальная муфта GARDENA.

Не применяйте загрязненную воду, т.к. это приведет к быстрому износу уплотнений!

II. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Согласно последним нормам и требованиям Европейского комитета по электротехническим стандартам (СENELEC) электрическое подсоединение сверлильного электродвигателя, имеющего систему промывки водой, должно выполняться с использованием водозащищенных электрических кабелей, сетевых вилок, разъемов и выключателей. Электромотор выполнен по первому классу электрозащиты с электрическим заземлением. Поэтому сетевая вилка мотора должна включаться в специальную розетку с заземляющим контактом.

Электробормотор BDK - 1 Plus подсоединяется к однофазной сети с напряжением 220 вольт через защитный блок (FI-BOX), который поставляется отдельно, или может подсоединяться через однофазный автоматический выключатель с расцепителем, поэтому подключение должно производиться квалифицированным электротехническим персоналом.

При совместной работе нескольких электродвигателей или электродвигателя с другими мощными потребителями электроэнергии периодического действия (сварочным трансформатором, подъемником и т. п.) от одной линии электропитания, возможен преждевременный выход из строя роторов электродвигателей в результате значительных колебаний напряжения в питающей сети. Поэтому следует строго выдерживать следующие требования:

- мощность источника питания должна соответствовать суммарной мощности подключаемых моторов;

- не использовать для подключения моторов линий электропитания, нагруженных другими мощными потребителями электроэнергии периодического действия;

- использовать для подключения двигателей кабели с заземляющим проводом, а также соответствующие розетки;

- каждую машину необходимо подключать к источнику питания отдельным кабелем; при наличии трехфазного источника питания подключать машины к разным фазам;

- минимальное сечение медного кабеля при работе одной машины -

- - 2,5 мм2 при длине  провода до 25 метров

- - 4,0 мм2 при длине  провода от 25 метров до 60 метров.

В случае невыполнения указанных требований фирма снимает с себя гарантийные обязательства по ремонту электродвигателей.

В электроподводящем кабеле машины имеется предохранительный блок (PRCD). При пробивании тока на корпус двигателя (например при попадании воды в коллекторную часть ротора) блок отключает напряжение питающей сети, а ток короткого замыкания уходит с корпуса машины через блок PRCD на землю. Поэтому наличие заземления в питающей сети обязательно. PRCD включается после включения штекера в сеть нажатием клавиши “RESET”. При пропадании напряжения в сети PRCD отключается и его снова нужно включить. BDK - 1 Plus оснащен пусковым ограничителем тока. Благодаря этому мотор автоматически пускается в два этапа.

III. Предохранительный выключатель мотора.

ВНИМАНИЕ!  Если Вы перегрузили BDK-1 Plus, встроенный предохранительный выключатель отключает мотор. Для последующего приведения мотора в действие необходимо:

- Отключить мотор от электросети;

- Подождать 10 - 15 секунд;

- Убедитесь, что сверло свободно вращается и не заклинено в отверстии;

- Подключить мотор к сети, включить PRCD, нажать клавишу сетевого выключателя.

Не соблюдение порядка возвращения в исходное положение предохранительного выключателя приводит к выходу его из строя и последующей замене.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАКЛИНИВАНИИ КОРОНКИ

При заклинивании коронки во время работы, запрещается  освобождать ее путем включения-выключения электробормотора. Извлечение заклинившей коронки производится при выключенном электробормоторе, с помощью гаечного ключа, «расшатыванием» коронки.

Извлечение коронки путем включения-выключения электробормотора может привести к поломке редуктора и выходу электробормотора из строя.

В случае выключения электробормотора во время сверления с заглубленной коронкой, во избежание перегрузок и выхода из строя электробормотора, повторное включение необходим осуществлять при полностью извлеченной из отверстия коронки.

IV. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ

BDK - 1 Plus имеет трехступенчатый редуктор с оборотами, предназначенными для определенных диаметров коронок.

| Тип электробормотора | BDK 1 / BDK 1 NT |  |  | BDK 1 Plus / BDK 1 Plus NT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об/мин | 580 | 1400 | 2900 | 540 | 1200 | 2520 |
|  коронки в мм. | 65 - 130 | 30 - 55 | 12 - 25 | 65 - 130 | 30 - 55 | 20 - 25 |

Переключайте скорости только при выключенном и остановленном двигателе!

ОБСЛУЖИВАНИЕ.

1. Редуктор.

В редуктор залито трансмиссионное  масло Type B80W90.

После первых 100 часов работы необходимо заменить масло в редукторе. Для этого необходимо:

- закрепить мотор в вертикальном положении шпинделем вниз;

- отвернуть четыре болта крепления редуктора к электродвигателю;

- аккуратно разъединить двигатель и редуктор;

- после вскрытия редуктора снять шайбу с промежуточного вала;

- слить масло, промыть редуктор промывочным маслом, залить новое масло в количестве 130 мл., что соответствует уровню по центру переключателя передач. Применять только оригинальное редукторное масло.

При сборке проводите операции в обратном порядке. Следует обратить внимание на установку калибровочной шайбы  промежуточного вала и установочного штифта.

ВНИМАНИЕ! При вытекании масла сразу изымайте машину из работы. Недостаток масла приведет к отказу редуктора.

Последующее техническое обслуживание  с заменой масла проводится каждые 300 часов работы.

2. Предохранительное сцепление.

Встроенное предохранительное сцепление защищает мотор и инструмент при высоких механических перегрузках.

Крутящий момент, замеренный на шпинделе составляет 13 Nm. Не затягивайте сильно сцепление, т.к. это может привести к поломке зубьев в редукторе.

Следите, чтобы время проскальзывания сцепления длилось не более 2-3 секунд, иначе может произойти его перегрев и большой износ.

3. Сальниковое уплотнение.

Появление воды в контрольном отверстии или между шпинделем и корпусом говорит об износе сальникового уплотнения. В этом случае его необходимо заменить.

4. Угольные щетки.

После 300 часов работы необходимо проверить величину износа щеток. При необходимости их следует заменить. Работа выполняется специалистом-электриком.

Особо важная информация - пожалуйста, обратите внимание!

Эта керносверлильная машина предназначена только для профессионального использования и должна обслуживаться специально обученным персоналом. Электроинструмент должен регулярно (каждые 6 месяцев) проходить проверку у специалистов.

Ремонт оборудования производите в специализированном сервисном центре.

Для конкретного материала применяйте соответствующие коронки.

Вращение двигателя без подачи воды в шпиндель приводит к преждевременному износу сальников.

Особое внимание и осторожность нужно проявлять в начале сверления при осуществлении контакта инструмента с материалом.

Избегайте перегрузок электродвигателя, продолжительные перегрузки при частом срабатывании защиты могут привести к выходу двигателя из строя.

При повреждениях выключателя, кабеля, вилки или корпуса мотора машину необходимо снять с эксплуатации.

V. Гарантийные условия.

Надежная работа изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших сервисных служб. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в нашу сервисную службу.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".

Гарантийный срок на данное изделие исчисляется со дня продажи и составляет 12 месяцев (при односменной  работе), при работе в несколько смен пропорционально снижается.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем инструкции по эксплуатации изделия;

- не проведения планового технического обслуживания;

- использования оборудования необученным персоналом или посторонними лицами;

- неправильного подключения;

- механического повреждения, вызванного внешним ударным или иным воздействием;

- применения изделия не по назначению;

- стихийного бедствия;

- неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.

- несоответствие параметров питающей электросети, указанным на электробормоторе;

- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;

- применения загрязненной воды для охлаждения.

- на оборудование, подвергавшееся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной станции;

- на быстроизнашивающиеся детали, подвергающиеся естественному износу в процессе нормальной эксплуатации оборудования. В этом случае, время износа не может быть точно определено и зависит от интенсивности эксплуатации оборудования. Быстроизнашивающиеся детали должны обслуживаться, регулироваться и при необходимости заменяться согласно инструкции по эксплуатации изготовителя. Естественный износ исключает возможность предъявления претензий. К быстроизнашивающимся деталям относятся:

а) детали механизмов привода и подачи: шестерни, зубчатые колеса, шпиндели, муфты, подшипниковые узлы, клиновые и зубчатые ремни, цепи, цепные колеса;

б) уплотнения и уплотнительные элементы, шланги, манжеты, переключатели, штекеры и соединения;

в) направляющие элементы, такие как опоры, втулки, ролики, шины, подшипники, элементы скольжения;

г) крепежные элементы;

д) угольные щетки и коллектора;

е) предохранители и элементы освещения;

ж) вспомогательные и расходные материалы.

- на неисправности, возникшие в результате перегрузки оборудования, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости; деформация; оплавление деталей и узлов изделия; потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя.

Серийный номер:______________

Дата продажи____________________

___________________________________

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращаться в Представительство фирмы Dr. Schulze GmbH "Diamantwerkzeuge und Maschinen" в Санкт-Петербурге.

Тел./факс: (812) 337-68-09 e-mail: info@drillkomplekt.ru

СХЕМА ЭЛЕКТРОБОРМОТОРА BDK1, BDK1 Plus, BDK2, BDK 2 Plus

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОБОРМОТОРОВ

Внимание: обозначение артикула, начинающееся с DK10 – деталь мотора мощностью 1,6 Квт, начинающееся с DK16 – деталь мотора  мощностью 2,0 кВт

BDK1, BDK1 Plus, BDK2, BDK 2 Plus

| 1 | 1 | Корпус статора | Motorgehause | DK10101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Крышка редуктора | Zwischendeckel | DK10102-1 |
| 3 | 1 | Крышка эл/двигателя | Lagerkappe kpl. m. Schutzdeckel u. Isolierkappe | DK10103 |
| 5 | 1 | Ручка | Schalterhandgriff | DK12105 |
| 6 | 1 | Изолирующая гильза | Isolierkappe | DK10106 |
| 7 | 1 | Электронная плата | Leiterplatte (Elektronik) | DK10510 |
|  | 1 | Электронная плата | Leiterplatte (Elektronik) | DK16510 |
| 8 | 1 | Ротор | Anker kpl. mit Lüfter u. Lager | DK10108-1 |
|  | 1 | Ротор | Anker kpl. mit Lüfter u. Lager | DK16108-1 |
| 10 | 1 | Статор | Magnetgehaeuse kpl. | DK10109 |
|  | 1 | Статор | Magnetgehaeuse kpl. | DK16109 |
| 11 | 1 | Уплотняющая букса (с О-к-м) | Umbau-Dichtbuchse | DK10113-1 |
| 12 | 1 | Электронный модуль в комплекте | Elektronikmodul kpl. vergossen | DK10520 |
|  | 1 | Электронный модуль в комплекте | Elektronikmodul kpl. vergossen | DK16520 |
| 13 | 1 | Корпус электронного модуля | Elektronikgehäuse | DK10135 |
| 14 | 2 | Изолирующая гильза | Feldbolzenisolierhülse | DK10116 |
| 15 | 1 | Крышка с посадкой для щеток | Burstenbrucke | DK10117 |
| 16 | 1 | Заглушка статора | Luftleitscheibe | DK10118 |
| 18 | 1 | Уплотнение | Klemmkastendichtung | DK10122 |
| 23 | 1 | Корпус эл.коробки | Klemmkasten | DK14130 |
| 24 | 1 | Крышка клеммной коробки | Klemmkastendeckel | DK14135 |
| 25 | 2 | Щетки угольные | Kohlebuersten | DK10125 |
| 26 | 1 | Охлаждающий профиль | Kühlprofil | DK10140 |
| 28 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6060011 |
| 29 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6060002 |
| 30 | 1 | Компенсационное кольцо | Kugellagerausgleichscheibe | 2628171 |
| 32 | 1 | О-кольцо 26х2,5 | O-ring | 4526025 |
| 34 | 1 | Радиальное уплотнение вала | Radialwellendichtring | 5012247 |
| 36 | 1 | Винт М4х6 | Linsenschraube Taptite | 0504006 |
| 37 | 4 | Винт крепления крышки эл.двиг. М5х35 | Innensechskantschraube | 0105035 |
| 38 | 4 | Винт крепления ручки М5х25 | Innensechskantschraube | 0205025 |
| 39 | 2 | Винт с цилиндрической головой М4х100 | Zylinderschraube | 0204100 |
| 40 | 2 | Винт с крепления щетки М3х5 | Zylinderschraube | 0203005 |
| 41 | 1 | Винт в потай М5х16 | Senkschraube | 0405016 |
| 42 | 1 | Болт с плоской головкой М4х6 | Flachkopfschraube | 0304006 |
| 43 | 2 | Винт крепления кабеля в ручке | Blech-Linsenschraube | 0539095 |
| 44 | 2 | Винт ручки | Blech-Linsenschraube | 0539019 |
| 47 | 2 | Винт крепл.крышки клемной коробки М5х50 | Linsenschraube | 0205050 |
| 48 | 2 | Гайка М4 | Sechkantmutter | 1004000 |
| 49 | 4 | Штифт крепления шильдин 2,3х4 | Kerbnagel | 2223004 |
| 52 | 4 | Шайба SM5 | Sicherungsscheibe | 1805000 |
| 54 | 1 | Пружинная шайба А4 | Federscheibe | 1804137 |
| 55 | 1 | U-шайба | U-Scheibe | 1804433 |
| 56 | 2 | U-шайба | U-Scheibe | 1803433 |
| 57 | 2 | U-шайба | U-Scheibe | 1804125 |
| 58 | 1 | Конденсатор | Funkenstörkondensator | DK10130 |
| 60 | 1 | Сетевой кабель 3G1,5х1,5 м | Netzkabel (für PRCD) ohne Stecker | 8715152 |
|  | 1 |  | Netzkabel (für PRCD) mit Stecker | 8715153 |
| 61 | 1 | Сетевой кабель 3G1.5х2,3 м | Netzkabel (für PRCD) | 8723151 |
|  | 1 |  | Netzkabel (für СЕЕ) | 8738151 |
| 62 | 1 | Уплотнение кабеля | Kabeltülle DK12/16 | 8701000 |
| 63 | 1 | Защита кабеля М20х1,5 | Kabelverschraubung DK14/18 | 8804020 |
| 64 | 1 | Прижимная планка | Zugentlastungsschelle DK12/16 | 8800010 |
| 65 | 1 | Выключатель | Netzschalter DK12/16 | 8015212 |
| 66 | 1 | Выключатель | Netzschalter DK14/18 | 8015014 |
| 67 | 1 | Предохранительный выключатель мотора BDK-1 | Motorschutzschalter (nur für DK12 ohne Motorelektronik) | 8010608 |
| 68 | 1 | Гайка | Rändelmutter (nur für DK12 ohne Motorelektronik) | 8001001 |
| 70 | 1 | Трубчатый уровень | Röhrenlibelle | 7510029 |
| 71 | 1 | Установочный уровень | Dosenlibelle | 7500015 |
| 73 | 1 | Крыльчатка | Lüfter | DK20105 |
| 80 | 1 | Сетевой выключатель (PRCD) | Netzstecker (PRCD) | 8016013 |
|  | 1 | Сетевой выключатель (CEE) | Netzstecker (CEE) | 8016001 |
|  | 1 | Этикетка | Hinweisschild | DK20620 |
| 85 | 1 | PRCD-выключатель | PRCD Personenschutzschalter | 8400010 |
| 100 | 1 | Корпус редуктора | Getriebegehäuse | DK10201 |
| 101 | 1 | Зажимное кольцо рукоятки | Klemmring DK12/16 | DK10201 |
| 103 | 1 | Втулка ведомой шестерни | Lagerhülse | DK10221 |
| 104 | 1 | Ручка переключателя скор. | Schaltgriff | DK10203 |
| 105 | 1 | Рычаг переключ.скоростей. | Schalthebel | DK20205 |
|  | 1 | Клавиша выключателя | Schalthebel | DK30205 |
| 106 | 1 | Шпиндель | Bohrspindel kpl. mit Pos. 114, 135, 137 Anschlussgewinde G 1/2" | DK10206 |
|  | 1 | Шпиндель 1 1/4"+G1/2" | Bohrspindel kpl. mit Pos. 114, 135, 137, Anschlussgewinde 1 1/4"+G 1/2" | DK10206.3 |
| 107 | 1 | Шлицевой вал | Vorlegewelle | DK10208 |
|  | 1 | Шлицевой вал | Vorlegewelle | DK16208 |
| 108 | 1 | Шестерня | Vorlegerad | DK12209 |
| 109 | 1 | Шестерня | Losrad 1 | DK10212 |
|  | 1 | Шестерня | Losrad 1 | DK16212 |
| 110 | 1 | Шестерня | Losrad 3 | DK10213 |
|  | 1 | Шестерня | Losrad 3 | DK16213 |
| 111 | 1 | Шестерня | Schieberad | DK10214 |
|  | 1 | Шестерня | Schieberad | DK16214 |
| 112 | 2 | Тормозные медные шайбы | Bremsscheibe | DK10218 |
| 113 | 1 | Нажимная шайба | Druckscheibe | DK10219 |
| 114 | 2 | Защитная гильза вала | Wellenschutzhulse | DK10220 |
| 115 | 1 | Ниппель | Stecknippel | DK20225 |
| 116 | 1 | Рукоятка | Haltegriff | 8900014 |
| 118 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6062900 |
| 119 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6060052 |
| 120 | 2 | Игольчатый подшипник | Nadelhulse | 6310100 |
| 123 | 1 | О-кольцо 78х2 | O-ring | 5578002 |
| 124 | 1 | О-кольцо 20х3 | O-ring | 5520003 |
| 125 | 1 | О-кольцо 11х2,5 | O-ring | 5511025 |
| 127 | 2 | Сальник AD 24х40х7 | Wellendichtring | 5024407 |
| 128 | 1 | Сальник AD 22х35х7 | Wellendichtring | 5022357 |
| 130 | 1 | Водяной кран в комплекте | Kugelhahn mit Knebelgriff | 7014001 |
|  | 1 | Ручка шарового крана | Knebelgriff | 7014005 |
| 131 | 1 | Ниппель с 2-х сторонней резьбой | Doppelgewindenippel | 7014002 |
| 132 | 3 | Уплотнение | Dichtring | 7014003 |
| 134 | 1 | Диск | Tellerfeder | 4028142 |
| 135 | 1 | Пружина вала переключений | Schraubendruckfeder | 4305016 |
| 137 | 1 | Шарик вала переключений | Kugel | 2204000 |
| 140 | 1 | Шпонка A5х5х40 | Passfeder | 3005040 |
| 141 | 1 | Штифт 5m6х15 | Zylinderstift | 2505015 |
| 142 | 1 | Штифт 4m6х15 | Zylinderstift | 2504010 |
| 143 | 1 | Штифт 3m6х16 | Zylinderstift | 2503016 |
| 145 | 1 | Шайба PS 10х16х1 | Passscheibe | 1910161 |
| 146 | 1 | Упорное кольцо | Stützring | DK10204 |
| 147 | 1 | Шайба PS 25х40х,03 | Passscheibe | 1925403 |
|  | 1 | Шайба | Passscheibe (Überlastkupplung) | 1920280 |
| 148 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3514001 |
| 149 | 1 | Стопорное кольцо | Sprengring | 3618000 |
| 150 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3525012 |
| 151 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3447175 |
| 153 | 1 | Гайка шпинделя М12х1,5 | Sechskantmutter | 1012015 |
| 155 | 1 | Винт крепления корпуса педуктора М5х80 | Innensechskantschraube | 0105080 |
| 156 | 3 | Винт крепления корпкса редуктора М5х50 | Innensechskantschraube | 0105050 |
| 157 | 1 | Винт рычага переключ. скоростей М5х16 | Innensechskantschraube | 0105012 |
| 158 | 1 | Барашковый винт М6х40 | Flügelschraube | 506040 |
| 160 | 5 | Шайба | Sicherungsscheibe | 1805000 |
| 162 | 1 | U-шайба | U-Scheibe | 1806125 |
|  | 1 | Смазка | Getriebeöl | 9012001 |
|  | 1 | Пластиковый коффер | Transportkoffer | DK10810 |
|  |  |  | Fixerring | DK10114 |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОБОРМОТОРОВ

Внимание: обозначение артикула, начинающееся с DK10 – деталь мотора мощностью 1,6 Квт, начинающееся с DK16 – деталь мотора  мощностью 2,0 кВт

BDK1 Plus N+T

| 1 | 1 | Корпус статора | Motorgehause | DK10101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Крышка редуктора | Zwischendeckel | DK10102-1 |
| 3 | 1 | Крышка эл/двигателя | Lagerkappe kpl. m. Schutzdeckel u. Isolierkappe | DK10103 |
| 5 | 1 | Ручка | Schalterhandgriff | DK12105 |
| 6 | 1 | Изолирующая гильза | Isolierkappe | DK10106 |
| 7 | 1 | Электронная плата | Leiterplatte (Elektronik) | DK16510 |
| 8 | 1 | Ротор | Anker kpl. mit Lüfter u. Lager | DK16108-1 |
| 10 | 1 | Статор | Magnetgehaeuse kpl. | DK16109 |
| 12 | 1 | Электронный модуль в комплекте | Elektronikmodul kpl. vergossen | DK16520 |
| 13 | 1 | Корпус электронного модуля | Elektronikgehäuse | DK10135 |
| 14 | 2 | Изолирующая гильза | Feldbolzenisolierhülse | DK10116 |
| 15 | 1 | Крышка с посадкой для щеток | Burstenbrucke | DK10117 |
| 16 | 1 | Заглушка статора | Luftleitscheibe | DK10118 |
| 18 | 1 | Уплотнение | Klemmkastendichtung | DK10122 |
| 23 | 1 | Корпус эл.коробки | Klemmkasten | DK14130 |
| 24 | 1 | Крышка клеммной коробки | Klemmkastendeckel | DK14135 |
| 25 | 2 | Щетки угольные | Kohlebuersten | DK10125 |
| 26 | 1 | Охлаждающий профиль | Kühlprofil | DK10140 |
| 28 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6060011 |
| 29 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6060002 |
| 30 | 1 | Компенсационное кольцо | Kugellagerausgleichscheibe | 2628171 |
| 32 | 1 | О-кольцо RDR 26х2,5 | O-ring | 4526025 |
| 34 | 1 | Радиальное уплотнение вала | Radialwellendichtring | 5012247 |
| 35 | 1 | Винт М4х8 | Linsenschraube Taptite | 0504008 |
| 36 | 1 | Винт М4х6 | Linsenschraube Taptite | 0504006 |
| 37 | 4 | Винт крепления крышки эл.двиг.М5х35 | Innensechskantschraube | 0105035 |
| 38 | 4 | Винт крепления ручки М5х25 | Innensechskantschraube | 0205025 |
| 39 | 2 | Винт с цилиндрич.головой М4х100 | Zylinderschraube | 0204100 |
| 40 | 2 | Винт крепления щётки М3х5 | Zylinderschraube | 0203005 |
| 42 | 1 | Винт с плоской головкой М4х6 | Flachkopfschraube | 0304006 |
| 43 | 2 | Винт | Blech-Linsenschraube | 0539095 |
| 44 | 2 | Винт | Blech-Linsenschraube | 0539019 |
| 48 | 2 | Гайка М4 | Sechkantmutter | 1004000 |
| 49 | 4 | Штифт крепления шильдин 2,3х4 | Kerbnagel | 2223004 |
| 52 | 4 | Шайба SM5 | Sicherungsscheibe | 1805000 |
| 54 | 1 | Пружинная шайба А4 | Federscheibe | 1804137 |
| 55 | 1 | U-шайба | U-Scheibe | 1804433 |
| 56 | 2 | U-шайба | U-Scheibe | 1803433 |
| 57 | 2 | U-шайба | U-Scheibe | 1804125 |
| 58 | 1 | Конденсатор | Funkenstörkondensator | DK10130 |
| 60 | 1 | Сетевой кабель 3G1,5x1,5m | Netzkabel (für PRCD) ohne Stecker | 8715152 |
| 61 | 1 | Сетевой кабель 3G1,5х2,3 | Netzkabel (für PRCD) | 8723151 |
| 62 | 1 | Уплотнение кабеля | Kabeltülle DK12/16 | 8701000 |
| 63 | 1 | Защита кабеля М20х1,5 | Kabelverschraubung DK14/18 | 8804020 |
| 64 | 1 | Прижимная планка | Zugentlastungsschelle DK12/16 | 8800010 |
| 65 | 1 | Выключатель | Netzschalter DK12/16 | 8015212 |
| 70 | 1 | Трубчатый уровень | Röhrenlibelle | 7510029 |
| 71 | 1 | Установочный уровень | Dosenlibelle | 7500015 |
| 73 | 1 | Крыльчатка | Lüfter | DK20105 |
| 80 | 1 | Сетевой выключатель (PRCD) | Netzstecker (PRCD) | 8016013 |
|  | 1 | Этикетка | Hinweisschild | DK20620 |
| 85 | 1 | PRCD-выключатель | PRCD Personenschutzschalter | 8400030 |
| 100 | 1 | Корпус редуктора | Getriebegehäuse | DK13201 |
| 102 | 1 | Зажимное кольцо рукоятки | Klemmring | DK12202 |
| 104 | 1 | Втулка ведомой шестерни | Lagerhülse | DK10221 |
| 106 | 1 | Ручка переключателя скор. | Schaltgriff | DK10203 |
| 108 | 1 | Рычаг переключения коростей | Schalthebel | DK30205 |
| 110 | 1 | Шпиндель 1 1/4"+G1/2" | Bohrspindel kpl. mit Pos. 126, 180, 182 Anschlussgewinde 1 1/4"+G 1/2" | DK13206 |
| 112 | 1 | Шлицевой вал | Vorlegewelle | DK16208 |
| 114 | 1 | Шестерня ведомая | Vorlegerad | DK12209 |
| 116 | 1 | Шестерня | Losrad 1 | DK16212 |
| 118 | 1 | Шестерня | Losrad 3 | DK16213 |
| 120 | 1 | Шестерня | Schieberad | DK16214 |
| 122 | 2 | Тормозные медные шайбы | Bremsscheibe | DK10218 |
| 124 | 1 | Нажимная шайба | Druckscheibe | DK10219 |
| 126 | 2 | Защитная гильза вала | Wellenschutzhulse | DK13220 |
| 128 | 1 | Защитная шайба (Л) | Schutzscheibe L | DK13222 |
| 130 | 1 | Защитная шайба (П) | Schutzscheibe R | DK13223 |
| 132 | 1 | Защитная гильза | Schutzhulse | DK13210 |
| 136 | 1 | Ниппель | Stecknippel | DK20225 |
| 138 | 1 | Рукоятка | Haltegriff | 8900014 |
| 150 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6062900 |
| 152 | 1 | Подшипник | Rillenkugellager | 6060282 |
| 154 | 2 | Игольчатый подшипник | Nadelhulse | 6310100 |
| 156 | 1 | О-кольцо 78х2 | O-ring | 5578002 |
| 158 | 1 | О-кольцо 20х3 | O-ring | 5520003 |
| 160 | 1 | О-кольцо 11х2,5 | O-ring | 5511025 |
| 164 | 2 | Сальник воды 28х47х7 | Wellendichtring | 5028477 |
| 166 | 1 | Сальник масла AD22х35х7 | Wellendichtring | 5022357 |
| 168 | 1 | Водяной кран в комплекте | Kugelhahn mit Knebelgriff | 7014001 |
|  | 1 | Ручка шарового крана | Knebelgriff | 7014005 |
| 170 | 1 | Ниппель с 2-х сторонней резьбой G1/4" | Doppelgewindenippel | 7014002 |
| 172 | 2 | Уплотнение G1/4" | Dichtring | 7014003 |
| 173 | 1 | Уплотнение G3/4" | Dichtring | 7034003 |
| 174 | 1 | Подсоединение шланга Ф32 | Schlaufkupplung | 7000532 |
|  | 1 | Подсоединение шланга Ф38 | Schlaufkupplung | 7000538 |
| 176 | 1 | Подсоединение резьбовое G3/4'' | Gewindekupplung | 7034500 |
| 178 | 1 | Подсоединение резьбовое G1/4'' | Gewindekupplung | 7014500 |
| 180 | 1 | Диск | Tellerfeder | 4028142 |
| 182 | 1 | Пружина вала переключений | Schraubendruckfeder | 4305016 |
| 184 | 1 | Шарик вала переключений | Kugel | 2204000 |
| 186 | 1 | Шпонка А5х5х40 | Passfeder | 3005040 |
| 188 | 1 | Штифт 5m6х15 | Zylinderstift | 2505015 |
| 190 | 1 | Штифт 4m6х10 | Zylinderstift | 2504010 |
| 192 | 1 | Штифт 3m6х16 | Zylinderstift | 2503016 |
| 194 | 1 | Шайба 10х16х1 | Passscheibe | 1910161 |
| 196 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3514001 |
| 198 | 1 | Стопорное кольцо | Sprengring | 3618000 |
| 200 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3528015 |
| 202 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3447175 |
| 204 | 1 | Стопорное кольцо | Sicherungsring | 3420002 |
| 206 | 1 | Гайка шпинделя M12х1,5 | Sechskantmutter | 1012015 |
| 208 | 1 | Винт крепления корп. редук. М5х80 | Innensechskantschraube | 0105080 |
| 210 | 3 | Винт крепления корп. редук. М5х50 | Innensechskantschraube | 0105050 |
| 212 | 1 | Винт рычага перекл. скорости М5х16 | Innensechskantschraube | 0105012 |
| 214 | 1 | Барашковый винт | Flügelschraube | 506040 |
| 216 | 5 | Шайба | Sicherungsscheibe | 1805000 |
| 218 | 1 | U-шайба | U-Scheibe | 1806125 |
|  | 1 | Смазка | Getriebeöl | 9012001 |
| 230 | 1 | Гильза адаптера | Adapterhulse | DK13240 |
| 250 | 1 | Фрикционный элемент | AF-Element | AE35 |
|  | 1 | Пластиковый коффер | Transportkoffer | DK10810 |