Универсальная система вызова персонала арт. APE510.1 - система вызова помощи инвалидам

Инструкция для табло

Табло для отображения вызовов клиентов снабжено интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала. Во время вызова на дисплее отображает буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL. Может одновременно отображать до 3-х вызовов.

Размеры: ≈ 202 x 130 x 30 мм

Табло можно как установить на стол, так и монтировать на стену.

Возможности:

- Одновременное отображение вызовов

Табло может одновременно отображать до 3-х вызовов.

- Удаление вызова в автоматическом или ручном режиме

В зависимости от персональных настроек, удаление номера вызова возможно в автоматическом или ручном режиме.

- Звуковое оповещение

Мелодия, экстренное оповещение, голосовое оповещение.

- Стабильная связь со всеми передатчиками сигнала

Поддерживает стабильную связь со всеми передатчиками радиосигнала систем вызова персонала iBells.

- Легкость при настройке

Легко программируется клавишами на центральной панели.

- Простая установка

Табло можно как установить на стол, так и монтировать на стену.

Регистрация кнопки

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

- Нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку

MOVE чтобы перейти в следующий сегмент

- Когда нужный номер введен, нажмите кнопу вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.

- По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F1»

- Нажмите клавишу ESC. Регистрация кнопок завершена.

- Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4

Выбор мелодии

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Нажмите клавишу UP до появления «F2»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

- Клавишами UP, DOWN выберите желаемую мелодию

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F2»

- Нажмите клавишу ESC. Выбор мелодии завершен

Длительность отображения на ЖК-дисплее

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Используйте клавишу UP до появления «F3»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «20»

- Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно)

- По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F3»

- Нажмите клавишу ESC для завершения.

Продолжительность звукового оповещения

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Используйте клавишу UP до появления «F4»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

- Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (01-15) в секундах

- По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F4»

- Нажмите клавишу ESC для завершения.

*Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

Использование латинских букв

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Используйте кнопку UP до появления «F5»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

- Нажатием клавиш UP, DOWN измените значение (01-10  - отображение только цифр, 11-20 – первый разряд может принимать значение латинских букв ABCDEFHPJL).

5) По окончании ввода требуемого значения нажмите клавишу ENT, на дисплее появится «F5», зачем нажмите ESC для выхода в режим ожидания.

Удаление привязанной кнопки из памяти

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Нажмите клавишу UP до появления «F6»

- Нажмите клавишу ENT, на экране появится минимальный зарегистрированный номер

- Клавишами UP, DOWN выберите желаемый номер для удаления 5) Нажмите клавишу ENT для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится

следующий минимальный зарегистрированный номер

6) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F6»

7) Нажмите клавишу ESC для завершения.