Бланк задания уставок микропроцессорного терминала релейной защиты «Сириус-2-В»

заводской номер _________

| Набор 1 | Общие |  | UНОМ, кВ |  |  | 3…35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IНОМ, А |  |  | 20…6000 |  |
|  |  |  | ТСИГНАЛ, с |  |  | 0,00…150,00 |  |
|  |  |  | Режим сигнализации |  |  | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c |  |
|  |  |  | ТТ фазы В |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Чередование фаз |  |  | Прямое / Обратное |  |
|  |  |  | Контакт авт.ШП |  |  | НЗ (акт.0) / НР (акт.1) |  |
|  |  |  | Цвет В/О |  |  | Красный и зеленый / Зеленый и красный |  |
|  | МТЗ-1 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ / Уск.Отс. |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 2,00…200,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,00…10,00 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Ускорение при включении |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | ОНМ при ускорении |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  МАКС. ЧУВСТВ.  |  |  | 0…359 |  |
|  |  |  |  СЕКТОРА,  |  |  | 0…180 |  |
|  | МТЗ-2 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 1,00…200,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,10…20,00 |  |
|  |  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Ускорение при включении |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | ОНМ при ускорении |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  МАКС. ЧУВСТВ.  |  |  | 0…359 |  |
|  |  |  |  СЕКТОРА,  |  |  | 0…180 |  |
|  | МТЗ-3 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,40…100,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  |  | Ускорение при включении |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ общие |  | Т УСКОРЕНИЯ, с |  |  | 0,00…2,00 |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | ВМ / КОМБ |  |
|  |  |  | UВМ БЛОК., В |  |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  | U2 КОНТР., В |  |  | 5,0…50,0 |  |
|  | ЛЗШ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 1,00 — 200,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,10 — 99,99 |  |
|  |  |  | Схема |  |  | Последовательная / Параллельная |  |
|  |  |  | Пуск МТЗ |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Сигнал блокировки 2 |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | ЗОФ |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |
|  |  |  | I2/I1 |  |  | 0,10…1,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | ЗМН |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | UЗМН, В |  |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Контр.U ввода |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Дуговая защита |  | Контроль по I |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | IКОНТР, А |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  | АПВ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Фиксация блокир. АПВ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ при несанкционированном отключении |  |  | Разрешено / Блокировано |  |
|  | АВР |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВХОД / ВЫХОД |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | АВР при 3U0 |  |  | Разрешено / Блокировано |  |
|  |  |  | АВР при командном отключении |  |  | Разрешено / Блокировано |  |
|  |  |  | АВР при несанкционированном отключении |  |  | Разрешено / Блокировано |  |
|  | ВНР |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Очередность |  |  | В-С / С-В |  |
|  |  |  | ТВНР, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | ТПАРАЛ, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  | УРОВ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,20…20,00 |  |
|  |  |  | T, с |  |  | 0,05…1,00 |  |
|  |  |  | Контроль входа по I |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Входы | Вход 1 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 2 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 3 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 4 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 5 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 6 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 7 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 8 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 9 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 10 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 11 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  | Реле | Реле 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 3 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 4 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 5 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 6 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 7 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  | Светодиоды | Сигнал 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Сигнал 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Блокировка 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Неисправность ТН |  |  | Сигнал ТН секции |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Сигнал ТН ввода |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | 3U0 ПОРОГА, В |  | 5,0…120,0 |  |
|  |  |  |  | U2 ПОРОГА, В |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  |  | UКОНТРОЛЯ, В |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  |  | Пуск по U |  | Вывод пуска / Вывод МТЗ |  |
|  |  |  |  | ОНМ1 |  | Вывод направленности / Вывод МТЗ |  |
|  |  |  |  | ОНМ2 |  | Вывод направленности / Вывод МТЗ |  |
|  |  |  |  | Контакт авт.ТН |  | НЗ (акт.0) / НР (акт.1) |  |
|  | Уставки выключателя |  |  | Управление |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | ТВКЛЮЧЕНИЯ, с |  | 0,00…2,00 |  |
|  |  |  |  | Ограничение Вкл. |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Ограничение Откл. |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | ТМАКС. ВКЛ., с |  | 0,10…99,99 |  |
|  |  |  |  | ТМАКС. ОТКЛ., с |  | 0,10…9,99 |  |
|  |  |  |  | ТУ по ЛС |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Квитирование (для ТУ) |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Разрешение ТУ |  | Переключатель / Всегда / Только на включение |  |
| Набор 2 | Общие |  | UНОМ, кВ |  |  | 3…35 |  |
|  |  |  | IНОМ, А |  |  | 20…6000 |  |
|  |  |  | ТСИГНАЛ, с |  |  | 0,00…150,00 |  |
|  |  |  | Режим сигнализации |  |  | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c |  |
|  |  |  | ТТ фазы В |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Чередование фаз |  |  | Прямое / Обратное |  |
|  |  |  | Контакт авт.ШП |  |  | НЗ (акт.0) / НР (акт.1) |  |
|  |  |  | Цвет В/О |  |  | Красный и зеленый / Зеленый и красный |  |
|  | МТЗ-1 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ / Уск.Отс. |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 2,00…200,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,00…10,00 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Ускорение при включении |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | ОНМ при ускорении |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  МАКС. ЧУВСТВ.  |  |  | 0…359 |  |
|  |  |  |  СЕКТОРА,  |  |  | 0…180 |  |
|  | МТЗ-2 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 1,00…200,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,10…20,00 |  |
|  |  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Ускорение при включении |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | ОНМ при ускорении |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  МАКС. ЧУВСТВ.  |  |  | 0…359 |  |
|  |  |  |  СЕКТОРА,  |  |  | 0…180 |  |
|  | МТЗ-3 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,40…100,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  |  | Ускорение при включении |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ общие |  | Т УСКОРЕНИЯ, с |  |  | 0,00…2,00 |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | ВМ / КОМБ |  |
|  |  |  | UВМ БЛОК., В |  |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  | U2 КОНТР., В |  |  | 5,0…50,0 |  |
|  | ЛЗШ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 1,00 — 200,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,10 — 99,99 |  |
|  |  |  | Схема |  |  | Последовательная / Параллельная |  |
|  |  |  | Пуск МТЗ |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Сигнал блокировки 2 |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | ЗОФ |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |
|  |  |  | I2/I1 |  |  | 0,10…1,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АВР |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | ЗМН |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | UЗМН, В |  |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Контр.U ввода |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Дуговая защита |  | Контроль по I |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | IКОНТР, А |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  | АПВ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Фиксация блокир. АПВ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | АПВ при несанкционированном отключении |  |  | Разрешено / Блокировано |  |
|  | АВР |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВХОД / ВЫХОД |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | АВР при 3U0 |  |  | Разрешено / Блокировано |  |
|  |  |  | АВР при командном отключении |  |  | Разрешено / Блокировано |  |
|  |  |  | АВР при несанкционированном отключении |  |  | Разрешено / Блокировано |  |
|  | ВНР |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Очередность |  |  | В-С / С-В |  |
|  |  |  | ТВНР, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | ТПАРАЛ, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  | УРОВ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,20…20,00 |  |
|  |  |  | T, с |  |  | 0,05…1,00 |  |
|  |  |  | Контроль входа по I |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Входы | Вход 1 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 2 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 3 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 4 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 5 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 6 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 7 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 8 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 9 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 10 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 11 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | АВР | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  | Реле | Реле 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 3 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 4 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 5 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 6 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 7 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  | Светодиоды | Сигнал 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Сигнал 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Блокировка 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Неисправность ТН |  |  | Сигнал ТН секции |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Сигнал ТН ввода |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | 3U0 ПОРОГА, В |  | 5,0…120,0 |  |
|  |  |  |  | U2 ПОРОГА, В |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  |  | UКОНТРОЛЯ, В |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  |  | Пуск по U |  | Вывод пуска / Вывод МТЗ |  |
|  |  |  |  | ОНМ1 |  | Вывод направленности / Вывод МТЗ |  |
|  |  |  |  | ОНМ2 |  | Вывод направленности / Вывод МТЗ |  |
|  |  |  |  | Контакт авт.ТН |  | НЗ (акт.0) / НР (акт.1) |  |
|  | Уставки выключателя |  |  | Управление |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | ТВКЛЮЧЕНИЯ, с |  | 0,00…2,00 |  |
|  |  |  |  | Ограничение Вкл. |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Ограничение Откл. |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | ТМАКС. ВКЛ., с |  | 0,10…99,99 |  |
|  |  |  |  | ТМАКС. ОТКЛ., с |  | 0,10…9,99 |  |
|  |  |  |  | ТУ по ЛС |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Квитирование (для ТУ) |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Разрешение ТУ |  | Переключатель / Всегда / Только на включение |  |