Бланк задания уставок микропроцессорного терминала релейной защиты «Сириус-Д»

заводской номер _________

| Набор 1 | Общие |  | IНАГР, А |  |  | 1,00…10,00 (исп. 5 А) 0,20…2,00 (исп. 1 А) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UНОМ ТН, кВ |  |  | 3…35 |  |
|  |  |  | IНОМ ТТ, А |  |  | 20…6000 |  |
|  |  |  | Режим сигнализации |  |  | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c |  |
|  |  |  | ТТ фазы В |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Чередование фаз |  |  | Прямое / Обратное |  |
|  |  |  | Контакт автомата ШП |  |  | НЗ / НР |  |
|  |  |  | Цвет В/О |  |  | Красный и зеленый / Зеленый и красный |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / РЕЖИМ 1 / РЕЖИМ 2 |  |
|  | МТЗ-1 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 2,00…200,00 (исп. 5 А) 0,40…40,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,00…10,00 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Удвоение |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ-2 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 1,00…200,00 (исп. 5 А) 0,20…40,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,10…20,00 |  |
|  |  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | ТПАУЗЫ, с |  |  | 0,00…5,00 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ-3 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки МТЗ общие |  |  МАКС. ЧУВСТВ.  |  |  | 0…360 |  |
|  |  |  |  СЕКТОРА,  |  |  | 1…180 |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | ВМ / КОМБ |  |
|  |  |  | UВМ БЛОК., В |  |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  | U2 КОНТР., В |  |  | 5,0…50,0 |  |
|  |  |  | Действие входа блокировки ОНМ |  |  | Направленность / Ступень |  |
|  | Уставки тепловой защиты |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | ТНАГРЕВА, минут |  |  | 5…120 |  |
|  |  |  | ТОХЛАЖДЕНИЯ, минут |  |  | 5…600 |  |
|  |  |  | ΘОТКЛ, % |  |  | 50…500 |  |
|  |  |  | ΘСИГНАЛ, % |  |  | 20…500 |  |
|  |  |  | ΘЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ, % |  |  | 20…500 |  |
|  |  |  | КОБР |  |  | 0,00…9,00 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты от затянутого пуска |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,50…99,99 |  |
|  |  |  | Принцип действия |  |  | I2t / I&t |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты от блокировки ротора |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,50–99,99 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты минимального тока (Imin) |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,40…5,00 (исп. 5 А) 0,08…1,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 2–600 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | ЗОФ |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |
|  |  |  | I2/I1 |  |  | 0,10…1,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | Защита от ОЗЗ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |
|  |  |  | 3I0 1Г |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | 3I0 ВГ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | 3U0 |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | 3I0 1Г, А |  |  | 0,010...2,500 |  |
|  |  |  | 3I0 ВГ, А |  |  | 0,005...0,500 |  |
|  |  |  | 3U0, В |  |  | 5,0...25,0 |  |
|  |  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Обратнозависимая / Чрезвычайно инверсная |  |
|  |  |  | T, с |  |  | 0,03...99,99 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  МАКС. ЧУВСТВ.  |  |  | 0…360 |  |
|  |  |  |  СЕКТОРА,  |  |  | 1…180 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | ЗМН |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | UЗМН, В |  |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | UАПВ, В |  |  | 60,0…120,0 |  |
|  |  |  | ТАПВ, с |  |  | 0,50…99,99 |  |
|  |  |  | ТМАКС.ПАУЗЫ, с |  |  | 1,00…20,00 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Защита от обратной мощности |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | P, Вт |  |  | 0…9999 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,05…20,00 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Уставки ограничения числа запусков |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Предел в час |  |  | 1…60 |  |
|  |  |  | Мин. пауза, с |  |  | 1…600 |  |
|  | Дуговая защита |  | Контроль по I |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | IКОНТР, А |  |  | 0,20…99,95 (исп. 5 А) 0,04…19,99 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | АЧР |  | Функция АЧР |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Функция ЧАПВ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | TЧАПВ, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | УРОВ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,20…20,00 (исп. 5 А) 0,04…4,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | T, с |  |  | 0,05…1,00 |  |
|  | Входы | Вход 1 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 2 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 3 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 4 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 5 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 6 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 7 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 8 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 9 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 10 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  | Реле | Реле 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 3 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 4 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  | Светодиоды | Сигнал 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Сигнал 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Блокировка 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Неисправность ТН |  |  | Сигнал |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | U2 ПОРОГА, В |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  |  | Пуск по U |  | Вывод МТЗ / Вывод пуска |  |
|  |  |  |  | ОНМ |  | Вывод МТЗ / Вывод направленности |  |
|  | Уставки выключателя |  |  | Управление |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | ТВКЛЮЧЕНИЯ, с |  | 0,00…2,00 |  |
|  |  |  |  | Ограничение Вкл. |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Ограничение Откл. |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Т ВКЛ.МАКС., с |  | 0,10…99,99 |  |
|  |  |  |  | Т ОТКЛ.МАКС., с |  | 0,10…9,99 |  |
|  |  |  |  | ТУ по ЛС |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Квитирование (для ТУ) |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Разрешение ТУ |  | Переключатель / Всегда / Только на включение |  |
| Набор 2 | Общие |  | IНАГР, А |  |  | 1,00…10,00 (исп. 5 А) 0,20…2,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | UНОМ ТН, кВ |  |  | 3…35 |  |
|  |  |  | IНОМ ТТ, А |  |  | 20…6000 |  |
|  |  |  | Режим сигнализации |  |  | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c |  |
|  |  |  | ТТ фазы В |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Чередование фаз |  |  | Прямое / Обратное |  |
|  |  |  | Контакт автомата ШП |  |  | НЗ / НР |  |
|  |  |  | Цвет В/О |  |  | Красный и зеленый / Зеленый и красный |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / РЕЖИМ 1 / РЕЖИМ 2 |  |
|  | МТЗ-1 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 2,00…200,00 (исп. 5 А) 0,40…40,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,00…10,00 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Удвоение |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ-2 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 1,00…200,00 (исп. 5 А) 0,20…40,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,10…20,00 |  |
|  |  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | ТПАУЗЫ, с |  |  | 0,00…5,00 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | МТЗ-3 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки МТЗ общие |  |  МАКС. ЧУВСТВ.  |  |  | 0…360 |  |
|  |  |  |  СЕКТОРА,  |  |  | 1…180 |  |
|  |  |  | Пуск по U |  |  | ВМ / КОМБ |  |
|  |  |  | UВМ БЛОК., В |  |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  | U2 КОНТР., В |  |  | 5,0…50,0 |  |
|  |  |  | Действие входа блокировки ОНМ |  |  | Направленность / Ступень |  |
|  | Уставки тепловой защиты |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | ТНАГРЕВА, минут |  |  | 5…120 |  |
|  |  |  | ТОХЛАЖДЕНИЯ, минут |  |  | 5…600 |  |
|  |  |  | ΘОТКЛ, % |  |  | 50…500 |  |
|  |  |  | ΘСИГНАЛ, % |  |  | 20…500 |  |
|  |  |  | ΘЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ, % |  |  | 20…500 |  |
|  |  |  | КОБР |  |  | 0,00…9,00 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты от затянутого пуска |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,50…99,99 |  |
|  |  |  | Принцип действия |  |  | I2t / I&t |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты от блокировки ротора |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,40…100,00 (исп. 5 А) 0,08…20,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,50–99,99 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | Уставки защиты минимального тока (Imin) |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,40…5,00 (исп. 5 А) 0,08…1,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 2–600 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | ЗОФ |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |
|  |  |  | I2/I1 |  |  | 0,10…1,00 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | Откл / Вкл |  |
|  | Защита от ОЗЗ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |
|  |  |  | 3I0 1Г |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | 3I0 ВГ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | 3U0 |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | 3I0 1Г, А |  |  | 0,010...2,500 |  |
|  |  |  | 3I0 ВГ, А |  |  | 0,005...0,500 |  |
|  |  |  | 3U0, В |  |  | 5,0...25,0 |  |
|  |  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Обратнозависимая / Чрезвычайно инверсная |  |
|  |  |  | T, с |  |  | 0,03...99,99 |  |
|  |  |  | Направленность |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  МАКС. ЧУВСТВ.  |  |  | 0…360 |  |
|  |  |  |  СЕКТОРА,  |  |  | 1…180 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | ЗМН |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | UЗМН, В |  |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | АПВ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | UАПВ, В |  |  | 60,0…120,0 |  |
|  |  |  | ТАПВ, с |  |  | 0,50…99,99 |  |
|  |  |  | ТМАКС.ПАУЗЫ, с |  |  | 1,00…20,00 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Защита от обратной мощности |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | P, Вт |  |  | 0…9999 |  |
|  |  |  | Т, с |  |  | 0,05…20,00 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Уставки ограничения числа запусков |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Предел в час |  |  | 1…60 |  |
|  |  |  | Мин. пауза, с |  |  | 1…600 |  |
|  | Дуговая защита |  | Контроль по I |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | IКОНТР, А |  |  | 0,20…99,95 (исп. 5 А) 0,04…19,99 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | АЧР |  | Функция АЧР |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | Функция ЧАПВ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | TЧАПВ, с |  |  | 0,20…99,99 |  |
|  |  |  | Блокировка |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | УРОВ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  | I, А |  |  | 0,20…20,00 (исп. 5 А) 0,04…4,00 (исп. 1 А) |  |
|  |  |  | T, с |  |  | 0,05…1,00 |  |
|  | Входы | Вход 1 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 2 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 3 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 4 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 5 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 6 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 7 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 8 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 9 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  |  | Вход 10 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |
|  |  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |
|  |  |  |  |  | T, с | 0,02…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Блокировка | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |
|  | Реле | Реле 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 3 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  |  | Реле 4 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |
|  | Светодиоды | Сигнал 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Сигнал 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  |  | Блокировка 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |
|  |  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00…99,99 |  |
|  |  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |
|  |  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |
|  | Неисправность ТН |  |  | Сигнал |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | U2 ПОРОГА, В |  | 5,0…99,9 |  |
|  |  |  |  | Пуск по U |  | Вывод МТЗ / Вывод пуска |  |
|  |  |  |  | ОНМ |  | Вывод МТЗ / Вывод направленности |  |
|  | Уставки выключателя |  |  | Управление |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | ТВКЛЮЧЕНИЯ, с |  | 0,00…2,00 |  |
|  |  |  |  | Ограничение Вкл. |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Ограничение Откл. |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Т ВКЛ.МАКС., с |  | 0,10…99,99 |  |
|  |  |  |  | Т ОТКЛ.МАКС., с |  | 0,10…9,99 |  |
|  |  |  |  | ТУ по ЛС |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Квитирование (для ТУ) |  | Откл / Вкл |  |
|  |  |  |  | Разрешение ТУ |  | Переключатель / Всегда / Только на включение |  |