Благодарим вас за покупку данной системы СО2 для аквариума.

Активный и здоровый рост аквариумных растений обеспечивается наличием в воде углекислого газа (СО2), являющимся основным источником энергии. Обычное движение воды, создаваемое с помощью компрессорных и фильтрационных систем, приводит к удалению углекислого газа с поверхности воды: аквариумные растения без углекислого газа (СО2) прекращают расти, желтеют и погибают.

ВНИМАНИЕ!!

При возникновении утечки газа в момент установки редуктора на СО2 баллон, ни в коем случае не пытайтесь, закрутить фиксирующую шайбу на редукторе при открытом баллоне. Необходимо перекрыть подачу газа из баллона. После чего переустановить редуктор.

Во избежание удара электрическим током, при эксплуатации аквариумного оборудования необходимо соблюдать особую осторожность. В любой из приведенных ниже ситуаций не пытайтесь выполнять ремонт самостоятельно; для ремонта или утилизации устройства обратитесь в сервисную службу.

УСТАНОВКА

Осторожно: перед началом использования убедитесь, что все компоненты Редуктора не повреждены. Не включайте ЭМ клапан Редуктора в сеть до его подключения к Баллону СО2.  Пожалуйста, тщательно соблюдайте следующие инструкции по установке на перезаряжаемые баллоны (стандарт соединения W21,8x1-14R).

- Возьмите СО2 Редуктор и убедитесь, что клапан тонкой регулировки закрыт (поверните по часовой стрелке). Затем переверните редуктор давления и убедитесь, что прокладка/уплотнительное кольцо расположено правильно, а на соединении нет пыли или соринок.

- Аккуратно навинтите СО2 Редуктор давления на запорный вентиль перезаряжаемого СО2 Баллона и крепко затяните с использованием гаечного ключа поставляемого в комплекте. Соединение должно быть плотным, но не закручивайте до предела. Это повредит прокладку.

- Поверните вентиль СО2 Баллона (против часовой стрелки). При возникновении утечки газа в момент установки редуктора на СО2 баллон, ни в коем случае не пытайтесь, закрутить фиксирующую шайбу на редукторе при открытом баллоне. Необходимо перекрыть подачу газа из баллона. После чего переустановить редуктор.

- Заполните счетчик пузырьков водой или глицерином на 3/4.

- Подсоедините шланг ведущий к счетчику пузырьков. Можно дополнительно установить обратный клапан. Потом подсоедините к шлангу проточный Диффузор либо любой другой СО2 распылитель. Обратный клапан уже установлен в самом счетчике пузырьков, он предотвратит попадание воды в систему и повреждение Электромагнитного клапана.

- Теперь система готова к использованию.

- Подключите Электромагнитный клапан СО2 Редуктора к источнику электропитания.

- Медленно поверните регулировочную головку клапана тонкой регулировки против часовой стрелки. Убедитесь, что СО2 достиг проточного Диффузора (распылителя).

- При выполнении регулировки количества пузырьков, регулировочную головку надо поворачивать медленно.

- Системе для настройки потребуется несколько часов; убедитесь, что после первой настройки количество пузырьков не меняется. После этого количество пузырьков будет оставаться постоянным, пока не закончится газ.

ВНИМАНИЕ! После заправки баллона проверяйте давление и заправленное количество СО2 с помощью безмена. Избыточное давление может привести к выходу из стороя редуктора.