КРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИИ

NEPTUN BUGATTI PRO

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РЭА.00057.04 П(ИП)

Назначение

Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.

Технические характеристики

Электропривод

| Напряжение питания | от 6 до 16 В постоянный ток |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 1,4 Вт |
| Время срабатывания | 20±1 c |
| Степень защиты | IP65 |
| Окружающая температура воздуха при эксплуатации | 0 °C … + 60 °C |
| Допустимая влажность окружающей среды | не более 95 % (без конденсации) |
| Крутящий момент | 16 Н•м |
| Материал шестеренок электропривода | сталь |

Шаровой кран

| Диаметр условного прохода, DN | ½”, ¾”, 1”, 1¼” |
| --- | --- |
| Условное нормативное давление, PN | 40 бар |
| Рабочие жидкости | вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E. |
| Максимальная температура рабочей среды | до 120°С |
| Класс по типу проточной части затворного органа | полнопроходный |
| Тип концевой резьбы | трубная G1/2’’ ~G1’’ |
| Материал корпуса | латунь CW617N кованная, пескоструйный, никелированный |
| Материал шара | латунь CW617N кованная, полированный, хромированный |
| Материал штока | латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) |
| Уплотнение шара | 2 седла из P.T.F.E., 2 кольца из NBR |
| Уплотнение штока | 2 кольца из VITON |

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Установочные размеры (мм) (Рис. 1)

| Модель | А | B | L | H | Ширина | Вес, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neptun Bugatti Pro 12В ½ | 70 | 86 | 62 | 100 | 70 | 722 |
| Neptun Bugatti Pro 12В ¾ | 70 | 86 | 68 | 103 | 70 | 811 |
| Neptun Bugatti Pro 12В 1 | 70 | 86 | 83 | 112 | 70 | 1006 |

Рис. 1	Рис. 2

Функция ручного управления (рис. 2)

Привод кранов серии Neptun Bugatti Pro имеет функцию ручного управления.

Чтобы вручную открыть или закрыть кран, необходимо выполнить следующие действия:

- Нажмите и удерживайте металлическую кнопку, расположенную на нижней части электропривода

- Поверните ручку ручного управления влево или вправо для того, чтобы закрыть или открыть кран.

- Отпустите кнопку.

- Индикация состояния крана:

- кран ОТКРЫТ – стрелка на ручке ручного управления указывает на индикатор OPEN на корпусе электропривода;

- кран ЗАКРЫТ – стрелка на ручке ручного управления указывает на индикатор CLOSE на корпусе электропривода.

Ручное управление возможно только при полностью обесточенном электроприводе!

Ручное управление краном с электроприводом возможно только при нажатии металлической кнопки, расположенной в нижней части привода.  В противном случае может быть поврежден внутренний механизм привода!

Схема подключения

Рис. 3.  Электрическая схема подключения крана с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro 12В

Рис. 4 Электрическая схема подключения крана с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro 220В

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Меры безопасности Кран шаровой с электроприводом соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Кран шаровой с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В, Кран с электроприводом Bugatti Pro 220В и Кран с электроприводом Pro 220В соответствуют также ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Подключение крана шарового с электроприводом должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и подключению крана шарового с электроприводом следует проводить при отключенном напряжении питания. Срок службы изделия не менее 7 лет.

Гарантийный срок: 6 лет со дня продажи

Гарантийные обязательства не распространяются на краны с электроприводом Neptun Bugatti Pro, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данных приборов.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

Гарантийный талон

Изготовитель гарантирует соответствие качества кранов с электроприводом Neptun Bugatti Pro требованиям технических условий ТУ 3742-33633006874-2015 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Кран с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro

Дата выпуска: ______________20___г. Прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

Дата продажи: ___________________20___г.

Подпись продавца: ____________________

Подпись покупателя: ___________________

Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор:

___________________________________________________________________