ДАТЧИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ SSW001

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЭА.00060.02 П (ИМ)

Назначение

Датчик-извещатель предназначен для своевременного обнаружения протечек воды в системах водоснабжения и отопления для сообщения об аварии звуковыми сигналами. Данный датчик является полностью автономным элементом с питанием 3В от 2-х батарей типа АА или LR6. На нижней части датчика-извещателя расположены контакты. В случае замыкания их водой, датчик-извещатель включается и издает звуковой сигнал. Датчик извещатель остаётся включённым до тех пор, пока его контакты не будут разомкнуты (датчик извлечён из воды и вытерт насухо).

Монтаж и установка

Откройте датчик-извещатель, надавив плоским предметом в паз на передней части корпуса. Снимите верхнюю крышку датчика-извещателя. Установите элементы питания, как показано на Рис. 1. Поместите датчик-извещатель в место возможного возникновения протечки.

Эксплуатация

Рекомендуется один раз в месяц проверять работоспособность датчиков. Для этого влажной губкой замкните контакты датчика.

В случае несрабатывания датчика протрите его контакты мыльным раствором. Если это не помогло, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Рис. 1. Вид датчика-извещателя изнутри

Технические характеристики

| Напряжение питания | 3 В, 2 элемента питания тип АА (LR6) |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | не более 2 Вт |
| Время непрерывной работы в режиме контроля | не менее одного года (зависит от элементов питания) |
| Время непрерывной работы в режиме сигнализации | не менее 24 часов |
| Время срабатывания | не более 2 с |
| Степень защиты | IP30 |
| Габариты | 95×60×30 мм |
| Масса | не более 150 г |

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 6 лет со дня продажи.

Изготовитель гарантирует соответствие качества датчика-извещателя SSW001 требованиям технических условий ТУ 4273-335-330068742015 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на датчики-извещатели SSW001 имеющие механические повреждения, а также, если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной установки и эксплуатации изделия.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

Сведения о сертификатах Товар не подлежит обязательной сертификации

Сведения о рекламации.

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в гарантийные мастерские производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

Гарантийные мастерские находятся по адресу:

Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр.-д 5274, стр. 7 Тел./факс: +7(495) 728-80-80

Гарантийный талон Датчик-извещатель SSW001 __________________

зав. № _________________________

дата выпуска____________________                                                         Штамп ОТК

Прошел приёмо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации. Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор:

________________________________________________________________

Ф. И. О. уполномоченного лица: __________________________________

Дата продажи __________________ подпись________________________

Покупатель____________________ подпись_________________________